韶关市曲江区“8·11” 高处坠落

事故调查报告

2020年8月11日上午10时左右，广东振晟建设工程有限公司在承建韶关市XXXX有限公司铸造车间项目钢结构厂房安装作业时，发生一起高处坠落事故，导致一人死亡，直接经济损失约146.7万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规，韶关市曲江区政府成立“韶关市曲江区‘8·11’高处坠落事故调查组”（以下简称调查组）。调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查阅资料和笔录、查看照片、询问相关人员，经综合分析，查明了事故发生的经过、事故直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失等情况，针对事故原因及暴露出的问题提出了事故防范措施和整改建议。事故的直接原因是由于作业人员在高处作业置换安全绳锁扣过程中，身体失去重心下坠，直接坠落地面致失血性休克，导致高处坠落死亡。

一、事故基本情况

（一）事故责任单位基本情况

1、广东振晟建设工程有限公司，法定代表人：黄xx；注册地址：东莞市xx街道罗沙社区沙港叫尾工业区联创大厦A栋306号，统一社会信用代码：91441900061503736C，注册资本：壹亿壹仟陆佰捌拾万元，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：2013年1月29日；营业期限：长期；经营范围：房屋建筑、市政工程、钢结构工程、土石方工程、地基与基础工程、城市及道路照明工程、体育场地设施工程、园林绿化工程、水利水电工程、环保工程、建筑装饰装修工程、机电设备工程、起重设备安装工程、特种专业工程施工、消防设施工程、防水防腐保温工程、建筑结构补强、模板脚手架工程、建筑幕墙工程的设计与施工；古建筑工程、电子智能化工程、电力工程、造林工程、建筑劳务分包；销售：钢结构、建筑材料、照明灯具、劳保产品、五金电器、机电设备、标识牌。具有建筑业企业资质证书，证书编号：D344025223，有效期至2021年1月14日；具有安全生产许可证，编号：（粤）JZ安许证字[2019]111791延，有效期：2019年11月4日至2022年11月4日。

2、韶关市瑞盟精密机械有限公司，法定代表人：罗瑞钧；注册地址：韶关市武江区沐溪工业园沐溪大道xxx号厂房幢310；注册资本：2000万元人民币；社会信用代码：91440200MAxxBB2XXM；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：生产、加工、销售：轴承及附件、轴承座、铸铁件（不含广东省禁止生产的行业项目）；机电产品维修服务；营业执照有效期为长期有效。

3、东莞市建设监理有限公司韶关分公司，负责人：卢xx；经营场所：韶关市曲江区马坝镇xxxxxx号商铺；统一社会信用代码9144020567705288xx；公司类型：其他有限责任公司分公司；成立日期：2008年6月3日；经营范围：工业与民用建筑监理、建筑技术服务；营业期限：长期。

（二）项目基本情况

项目名称：韶关市xx精密机械有限公司新建宿舍楼及铸造车间项目

建设地点：韶关市曲江区xx先进装备园

建设单位：韶关市xx精密机械有限公司

施工单位：广东振xx设工程有限公司

监理单位：东莞市xx监理有限公司

工程内容：宿舍楼1栋6层总建设面积5590.12㎡

铸造车间建筑面积20403.5㎡

计划开工日期：2019年8月19日

计划竣工日期：2020年8月20日

二、人员伤亡情况

曾xx（死者），男，1986年9月3日出生，33岁，湖南省宜章县一六镇香口村第3村民小组，身份证号码：4310221986090328xx； 广东振晟工程有限公司工人，是普工。

三、事故发生的主要经过

2020年8月11日早上6时左右，广东振晟工程有限公司带班班长刘百善、焊接工曾xx（死者）、焊接工曾xx、上料工彭xx跟往常一样，到韶关市xx精密机械有限公司钢结构厂房施工工地开始上班，带班班长刘xx安排曾方超、曾xx、彭xx三人为一组，曾xx、曾xx负责焊接距离地面约15米的钢结构厂房顶部窗户檩条，彭x辉负责檩条上料，安排好工作后离开了施工现场。

10时左右，彭x辉将檩条绑好上料给位于厂房顶的工友后转身离开。曾x光在工作面摆放好檩条后，曾x超准备对檩条焊接。由于当时曾x超的站位和准备进行焊接作业的下一个工作面有一定的距离，身上安全带最大的长度不满足于曾x超走到下一个工作面，于是便解下安全带的锁扣准备更换至下一个工作面后再施行扣锁。就安全带锁扣置换的过程中，在解除了锁扣后，曾x超在高处没有任何防护的情况下，身体突然失去重心，从约15米高处坠落到地面，当时曾方超还有生命体征，随后慢慢失去意识。

10时20分，赶到现场的黄维峰拔打了120电话，随后现场工人通知了项目负责人刘x学。当时在项目部办公室已接报的韶关市瑞盟精密机械有限公司总经理姚x成也赶到了现场。现场工人考虑到救护车不便于进入施工现场，于是就近找了一块木板将曾x超抬到厂区门口路边。10时35分左右，救护车到达厂区门口，医护人员立即对曾x超实施抢救，经大约半个小时抢救，未能抢救成功，医护人员当场宣布曾x超已死亡。11时04分华南先进装备园管委会温鑫铖向曲江区应急管理局上报此次事故。12时26分温x铖到韶关市公安局新区分局装备园派出所报案，经法医鉴定后，开具了《居民死亡医学证明（推断）书》，死亡的原因：高坠致失血性休克。

- 事故现场应急救援处置及报告情况。

2020年8月11日10时左右，曾x超从钢结构工作面坠落地面，附近工人急忙跑到事发点，看到曾x超还能说话，便不断叫喊他的名字，随后慢慢失去意识。10时20分左右现场的现场工人拔打了120电话，随后电话通知了项目负责人刘x学。当时在项目部办公室已接报的韶关市xx精密机械有限公司总经理姚x成也赶到了现场。现场工人考虑到救护车不便于进入施工现场，于是就近找了一块木板将曾方超抬到厂区门口路边等待救护车。

10时35分左右，救护车到达厂区门口，医护人员立即对曾x超实施抢救，经大约半个小时抢救无效，医护人员当场宣布曾x超已死亡。

11时04分，韶关市曲江区应急管理局执法人员接到事故电话报告，立即向局领导汇报并立即赶赴现场，对事故应急处置做出了具体布置。在此过程中，局领导将事故的基本情况向区委、区政府主要领导作了汇报。区委、区政府领导非常重视，并作出了明确的工作批示。到达现场后，相关工作人员立即开展工作，了解事件性质、发生时间、发生原因、涉及范围、人员财产损失等基本情况，之后及时向上级部门报告。

12时26分温x铖到韶关市公安局新区分局装备园派出所报案，经法医现场鉴定是高坠致失血性休克死亡。

五、事故原因分析。

（一）事故直接原因

作业人员曾x超身上安全带的锁扣在在高处作业置换安全绳锁扣过程中，在未确认安全、无任何防护措施情况下，身体突然失去重心，直接掉落地面导致死亡，是导致本起事故发生的直接原因。

- 事故间接原因

- 广东振晟工程有限公司未按《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）5.2.2第4条：“钢结构安装施工宜在施工层搭设水平通道，水平通道两侧应设置防护栏杆；当利用钢梁作为水平通道时，应在钢梁一侧设置连续的安全绳，安全绳宜采用钢丝绳；”的要求合理设置连续的安全绳。

- 广东振晟工程有限公司安全生产管理混乱，日常的安全教育培训、隐患排查治理、安全例会等工作流于形式，未如实记录日常的各项安全生产工作，安全生产工作无痕迹可查。

3、广东振晟工程有限公司公司安全生产主体责任落实不到位，在明知从业人员未取得高处作业资格证书的情况下，违章安排从业人员从事高处作业。

4、广东振晟工程有限公司《高处作业制度》未按本行业实际情况编制，未严格落实高处作业和动力火作业等作业审批制度，未办理高风险作业审批手续，致使员工高风险作业没有严格按照要求，落实好相应的防范措施。

5、广东振晟工程有限公司安全管理人员擅自脱岗，在布置了工人开展高风险作业后，擅自离岗，致使从业人员在高风险施工作业过程中无人员在场监管监护。

- 东莞市建设监理有限公司韶关分公司监理工作不到位，未对施工单位的各项安全生产管理制度、特种作业人员资格、高风险作业审批票据等工作进行严格审查，日常的监理工作未如实记录，填写监理日志。

- 韶关市xx精密机械有限公司安全生产责任不落实，在项目发包后未严格履行安全生产职责，未认真落实对项目承建方的安全生产工作进行统一协调和管理，项目建设期间只派出了一名管理人员在场，存在“以包代管”的现象。

六、事故性质：

经调查确认，事故调查组各成员一致认为，韶关市曲江区“8·11”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

七、对事故单位及相关责任人的处理意见

通过对事故原因的分析和认定，按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，事故调查组对事故现场、调查笔录、事故发生时的相关数据参数以及相关证据进行了深入的研究和分析，依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，建议对该起事故的责任单位和有关责任人提出如下处理意见：

（一）责任单位

1、广东振晟建设工程有限公司，作为该项目韶关市xx精密机械有限公司新建宿舍楼及铸造车间项目施工总承包，安全生产主体责任不落实，未按《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）合理设置连续的安全绳；在进行高处作业时，未对作业过程可能出现的危险进行预分析，未能采取有效安全防护措施；在作业时未能按标准进行作业前分级审批高危工作任务；未严格按要求使用未取得特种作业操作证的特种作业人员进行高处作业，对该起事故负有主要的责任。建议由曲江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》“第一百零九条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；”的规定，对广东振晟建设工程有限公司实施行政处罚。

2、东莞市建设监理有限公司韶关分公司，作为该建设项目的监理单位，未认真履行监理职责，对建设单位的安全生产违法行为视而不见，未认真对建设单位的各项安全生产管理制度、特种作业人员资格、高风险作业审批票据等工作进行审查，监理工作严重失职。建议由项目建设单位：韶关市瑞盟精密机械有限公司根据《建设工程委托监理合同》中监理人的违约责任的条款，对东莞市建设监理有限公司韶关分公司进行责任追究。

3、韶关市瑞盟精密机械有限公司，该公司作为项目的业主方，在签订的《建设工程施工合同》中明确了各自的安全生产职责，日常也有对承建方施工作业安全检查，鉴于本起事故的主体责任不在韶关市瑞盟精密机械有限公司，故建议不对该公司进行责任追究。

（二）有关责任人：

1、刘x学，广东振晟建设工程有限公司驻韶关市瑞盟精密机械有限公司新建宿舍楼及铸造车间项目主要负责人。刘善学作为该项目安全生产主要负责人，未认真履行安全生产管理职责，安全措施不到位，未严格要求现场管理人员对作业现场进行风险评诂，默许未取得登高作业操作证的特种作业人员进行高空作业，对事故的发生负有直接管理责任。建议由曲江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》“第九十二条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；……”的规定，对刘善学实施行政处罚。

2、罗x伟，广东振晟建设工程有限公司驻韶关市瑞盟精密机械有限公司新建宿舍楼及铸造车间项目安全管理人员，未认真履行安全生产管理职责，日常安全生产管理工作不到位，对项目施工的危险性分析不到位，未严格按照高风险作业要求，建立健全相关作业票据审核，未能及时发现并制止现场施工人员的严重违章行为，对事故的发生负有直接管理责任，，建议由曲江区应急管理局根据《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安监总局令第15号）第“四十五条：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”的规定，对罗x伟实施行政处罚。

3、刘x善，广东振晟建设工程有限公司驻韶关市瑞盟精密机械有限公司新建宿舍楼及铸造车间项目带班班长。刘百善作为现场管理人员，未能认真履行安全生产职责，现场安全生产管理不到位，安排未持有高处作业证的特种作业人员进行高处作业，未对作业过程可能出现的危险进行预分析，在安排从业人员从事高风险作业时，未完善相关票据的审核，对事故的发生负有一定的管理责任，建议由广东振晟建设工程有限公司依据该公司规章制度对刘百善进行处理，并将处理结果及时上报曲江区应急管理部门。

4、曾x超，广东振晟建设工程有限公司驻韶关市瑞盟精密机械有限公司新建宿舍楼及铸造车间项目现场作业工人。曾方超作为一线工人，安全意识淡薄，在未取得高处作业证的情况下，冒险开展高处作业，且在无任何防护措施下擅自卸下安全带，直接导致了事故的发生。鉴于曾方超在本起事故中身亡，故此不再对其进行责任追究。

八、事故教训及事故防范措施建议

（一）事故教训

1、企业未按有关技术规范设置高处作业“生命线”，未根据不同的风险等级对从业人员配备相应的安全带。

2、企业未加强特种作业人员安全管理，未对特种作业人员上岗持证情况严格把关。

3、未对高空作业过程可能出现的危险进行预分析，未采取有效安全防护措施，未能按标准进行作业前分级审批高危工作任务；

4、现场施工人员安全意识淡薄，工人冒险作业，擅自解开安全带。

（二）事故防范措施建议

1、全面完善公司安全生产管理制度，规范高处作业及焊接作业的安全管理，建立健全高风险作业的作业前审批手续，加强高风险作业安全管控措施。

2、加强特种作业人员安全管理，建立健全特种作业人员安全管理台账，严把特种作业人员上岗持证审查关，对未持特种作业从业资格的人员，坚决不允许从事特种作业上岗操作。

3、强化施工现场安全管理，落实隐患排查治理相关要求。全面梳理涉及高处作业及焊接作业的工序和岗位，分级管控，严加防范。对工程的重点部位监管措施进行完善，提高高处作业和焊接作业的安全管控水平。

4、加强安全技术交底、作业人员安全教育。建立健全安全技术交底制度，扎实做好安全教育培训工作，必须做到经常化、制度化，把它贯穿于管理工作的全过程。特种作业人员要经相关主管部门培训合格并取得上岗证后方能从事特种作业，已经取得特种作业资格的人员，应及时参加年度继续教育。公司内部加强作业人员的安全知识及安全技能教育，提高作业人员的安全意识和操作技能，并教育、督促作业人员严格执行各项规章制度。

5、各监理单位要认真履行监理职责，严格对施工单位各项安全生产规章制度和岗位操作规程的制订及落实情况进行审查，加大对施工单位安全管理人员及各特种作业人员的操作资质，在日常监理过程中发现的安全隐患，要及时提出并要求施工方落实整改并及时报告委托方。

6、韶关市曲江区华南先进装备园管委会要强化监管、明确责任，加强对园区内各建设项目的安全监管，对在建项目存在安全隐患的，坚决责令企业整改，对整改后仍达不到要求的企业，依法采取停产停业、停止建设等强制措施。

7、完善应急预案体系建设。针对“8·11”事故所暴露出的问题，全面评估应急预案体系建设存在的问题，及时修订完善应急预案和应急处置措施。

韶关市曲江区“8·11” 一般高处坠落

事故调查组（代章）

2020年8月30日