华南先进装备产业园“3·17” 高处坠落

事故调查报告

2021年3月17日14时08分左右，佛山市南海区永顺建筑工程有限公司在承建韶关市顺成达金属制品有限公司新建厂房3车间室内抹灰作业时，发生一起高处坠落事故，导致一人死亡，直接经济损失约140万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规，韶关市曲江区政府成立了“华南先进装备产业园‘3·17’高处坠落事故调查组”（以下简称调查组）。调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查阅资料和笔录、查看照片、询问相关人员，经综合分析，查明了事故发生的经过、事故直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失等情况，针对事故原因及暴露出的问题提出了事故防范措施和整改建议。事故的直接原因是：佛山市南海区永顺建筑工程有限公司临时招聘的抹灰工人吴建其在新建厂房3车间室内准备开展抹灰作业，准备将严禁使用的物料提升机滑轮固定在脚手架顶部的钢管上，在脚手架攀爬的过程中，手中抓住的一根纵向钢管突然断裂弯曲，导致吴建其身体失重，直接坠落地面致失血性休克，导致高处坠落死亡。

一、基本情况

（一）事故责任单位基本情况

1、佛山市南海区永顺建筑工程有限公司，法定代表人：钟笑珍；注册地址：佛山市南海区桂城街道佛平四路48号鸿晖智盈大厦三楼，统一社会信用代码：914406057292216251，注册资本：人民币贰仟万元，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：2001年6月27日；营业期限：长期；经营范围：建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；钢结构工程专业承包；消防设施工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；防水防腐 工程专业承包；地基与基础工程专业承包；环保工程专业承包；模板脚手架专业承包；园林绿化工程；施工劳务分包。具有建筑业企业资质证书，证书编号：D144124308，有效期至2023年11月5日；资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级。

2、韶关市顺成达金属制品有限公司，法定代表人：梁健星；注册地址：韶关市武江区百旺路42号华科城莞韶双创（装备）中心1号孵化生产楼F101-12（华南装备园）；注册资本：贰仟万元人民币；社会信用代码：91440200MA53AB580L；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：2019年5月27日；营业期限：长期；经营范围：研发、加工、销售：合金钢、工具钢、导型材料、汽车用钢；金属结构材料（丝棒）、冷（热）加工、销售；五金配件销售；金属工艺品加工、销售。

3、佛山展翅项目管理咨询有限公司，法定代表人：陈坤洪；注册地址：佛山市南海区桂城街道华翠北路33号保利星座花园首层08商铺；统一社会信用代码：914406057270437732；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：2001年2月14日；注册资本：叁佰万元人民币；营业期限：长期；经营范围：工程管理服务；工程监理服务。具有工程监理资质证书，资质证书有效期至2024年1月8日，资质等级：房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理乙级。

（二）项目基本情况

项目名称：韶关市顺成达金属制品有限公司综合楼、办公楼、车间一、车间二、车间三、门卫、电房、地下消防泵房水池（以下简称：建设项目）

建设地点：韶关市曲江区华南装备园东韶大道58号

建设单位：韶关市顺成达金属制品有限公司（以下简称：顺成达公司）

施工单位：佛山市南海区永顺建筑工程有限公司（以下简称：永顺公司）

监理单位：佛山展翅项目管理咨询有限公司（以下简称展翅公司）

工程内容：房屋建筑工程施工总承包

工程规模：总建筑面积23145.47㎡；地下室一层（地下消防泵房水池）

计划开工日期：2019年12月1日

计划竣工日期：2020年12月30日

二、人员伤亡情况

姓名：吴建其

性别：男

出生日期：1974年5月30日

年龄：46岁

身份证号码：432930197405305410

家庭住址：湖南省祁阳县马渡镇枫林铺村1组

伤害程度：死亡。

三、事故发生的主要经过

2021年3月17日14时左右，永顺公司施工人员胡秋香、苏建平、蒋中华、吴建其（死者）进入生产现场，苏建平与蒋中华准备将用于提升砂灰的多功能快速提升机抬到事发点的排栅下面，然后两人去另一面墙进行抹灰作业。胡秋香负责搬砖压实多功能快速提升机，吴建其负责固定滑轮，当时他从排栅阶梯走到达脚手架最高层的作业平台，准备将提升机的滑轮固定在脚手架顶部的钢管上，便于起吊沙灰。由于吴建其当时所站立的作业平台相距滑轮固定顶部钢管的位置有一段距离，吴建其在未系安全带的情况下爬出脚手架外往上爬去。在准备固定滑轮的过程中，吴建其左手抓住一根脚手架纵向的钢管，当右手松开固定滑轮时，左手抓住的钢管突然断裂弯曲，导致吴建其身体失重，直接坠落地面，背部朝上躺在地上。

- 事故现场应急救援处置及报告情况。

事故发生后，现场同班作业人员胡清香立即赶往施工单位办公室向施工员罗义标和项目经理何汀报告了事故情况，接报后14：09分罗义标立即拔打了120急救电话，并通过电话将相关事故情况韶关市华南先进装备产业园管委会汇报。

14时13分罗义标和何汀到达事故现场，要求其他在场三名抹灰工将伤者吴建其抬到附近一块木板上躺住等待救援。

14时25分左右，120救护车到达现场，医护人员立即对吴建其实施抢救，未能抢救成功，医护人员当场宣布吴建其失血性休克死亡。

14时30分左右，韶关市华南先进装备产业园管委会工作人员到达事故现场，协助南海区永顺建筑公司开展急救工作和维持现场秩序。

14时46分，何汀向公安机关拔打了110报警。

14时50分左右，110警务人员到达现场维持秩序，向现场有关人员了解情况。

15时15分，韶关市曲江区应急管理局执法人员接到韶关市华南先进装备产业园管委会工作人员温新铖电话报告，马上向局领导报告，局领导收悉后立即组织执法人员赶赴现场。执法人员到达现场在掌握了事故的基本情况后立即向局领导汇报，对事故应急处置做出了具体布置。在此过程中，局领导将事故的基本情况向区委、区政府主要领导作了汇报。区委、区政府领导高度重视，并作出了明确的工作批示。

16点13分，曲江区应急管理局及时向韶关市应急局报告。

五、事故原因分析。

（一）事故直接原因

永顺公司作业人员吴建其在新建厂房3车间室内准备开展抹灰作业时，在未佩戴安全带的情况下沿着无任何防护措施的脚手架外侧往上爬时，左手抓住的钢管突然断裂，身体失重，直接坠落地面导致失血性休克死亡。

（二）事故间接原因

- 永顺公司安全生产主体责任落实不到位，现场安全管理混乱，对现场作业人员长期的违章作业行为视而不见，对现场高风险作业监管不到位，未严格落实高处作业“五个必须”管理体系。

- 永顺公司未严格根据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）4.1.1款：“坠落高度基准面2M及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。”的要求采用密目式安全立网封闭。

- 永顺公司安全管理人员和班组长擅自脱岗，从业人员在高风险施工作业过程中，未落实人员旁站监护。

4、永顺公司安全教育培训工作流于形式，安全例会、班前会未如实记录，安全教育培训工作无迹可查，致使工人安全意识淡薄，盲目冒险作业，违章作业。

5、永顺公司施工班组人员安全意识薄弱，擅自安装使用国家禁止使用的起重设备，对事故的发生埋下了伏笔。

6、展翅公司监理工作不到位，未对施工单位的各项安全生产管理制度、特种作业人员资格、高处作业审批票据等工作进行严格审查把关，日常的监理工作记录缺失。

六、事故性质：

经调查确认，事故调查组各成员一致认为，韶关市曲江区“3·17”高处坠落事故是一起因企业安全生产主体责任不落实，安全措施落实不到位，擅自使用国家禁止使用的建筑起重设备，作业人员安全意识淡薄，严重违章作业，而引起的一起生产安全责任事故。

七、对事故单位及相关责任人的处理意见

通过对事故原因的分析和认定，按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，事故调查组对事故现场、调查笔录、事故发生时的相关数据参数以及相关证据进行了深入的研究和分析，依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，建议对该起事故的责任单位和有关责任人提出如下处理意见：

（一）责任单位

1、永顺公司，作为本次建设项目施工总承包，安全生产主体责任不落实，未按《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）采取闭目式安全立网封闭安全防护措施；默许工人长期违章作业；未严格落实高处作业“五个必须”管理体系；安全管理人员和班组长擅自脱岗；日常安全教育培训工作流于形式，导致作业人员安全意识淡薄，对该起事故负有主要的管理责任。建议由曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》“第一百零九条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；”的规定，对永顺建筑公司实施行政处罚。

2、展翅公司，作为本次建设项目的监理单位，未认真履行监理职责，对建设单位的安全生产工作监理不到位，未认真对建设单位的各项安全生产管理制度、特种作业人员资格、高处作业审批票据等工作进行严格审查，监理工作严重失职，对事故的发生负有一定的监管责任。建议由项目建设单位：顺成达公司根据《建设工程委托监理合同》中监理人的违约责任的条款，对展翅公司进行责任追究。

（二）有关责任人：

1、何汀，作为永顺公司驻本次建设项目主要负责人，未认真履行安全生产管理职责，安全措施不到位，未及时发现并消除事故隐患，对工人长期违章作业视而不见，默许未取得登高作业操作证的特种作业人员进行高空作业，默许工人擅自安装使用国家禁止使用的起重设备，安全生产管理工作严重失职，对事故的发生负有主要管理责任。建议由曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》“第九十二条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；……”的规定，对何汀实施行政处罚。

2、梁伟明，永顺公司驻本次建设项目安全管理人员，未认真履行安全生产管理职责，日常安全生产管理工作不到位，未能及时制止现场作业人员国家禁止使用的提升设备，未能及时发现并制止现场作业人员的严重违章行为，对事故的发生负有直接管理责任，建议由曲江区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安监总局令第15号）第“四十五条：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”的规定，对梁伟明实施行政处罚。

3、凌灿，作为该建设项目监理，未认真履行监理职责,监理工作严重失职，未对施工单位的各项安全生产管理制度、特种作业人员资格、高处作业审批票据等工作进行严格审查把关，未落实旁站制度，发现脚手架未使用安全网，作业人员长期使用国家禁止使用的多功能提升机进行抹灰作业，未向施工方下达整改通知书，也未向委托人上报，事故隐患一直没有落实整改，导致事故的发生，对事故的发生负有直接管理责任，建议由曲江区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安监总局令第15号）第“四十五条：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”的规定，对凌灿实施行政处罚。

4、吴建其，永顺公司抹灰班工人。吴建其作为一线工人，安全意识淡薄，在未取得高处作业证的情况下，冒险开展高处作业；在无任何防护措施下，爬出排栅外违章作业，直接导致了事故的发生。鉴于吴建其在本起事故中身亡，故此不再对其进行责任追究。

八、事故教训及事故防范措施建议

（一）事故教训

1、企业未按有关技术规范采用密目式安全网封闭。

2、企业未加强特种作业人员安全管理，未对特种作业人员上岗持证情况严格把关。

3、现场作业人员擅自安装使用国家禁止使用的提升设备，企业未能有效制止。

4、企业未能按照高处作业“五个必须”要求组织生产。

5、现场作业人员安全意识淡薄，盲目冒险作业，严重违章作业。

（二）事故防范措施建议

1、深刻吸取经验教训，强化问题整改落实。永顺公司要结合自身建设内容深刻反思并认真吸取事故教训，全面开展隐患排查，对存在的安全隐患要逐一进行整改，对作业现场存在的风险点加强预防措施。

2、修订完善公司各项制度，规范高处作业安全管理，必须履行高处作业先审批后作业的工作流程，严格落实高处作业“五个必须”管理体系。

3、加强特种作业人员安全管理，严把特种作业人员上岗持证审查关，未持特种作业从业资格的人员，坚决不允许从事特种作业上岗操作。

4、强化安全教育培训，提升作业人员安全意识。加强安全教育培训工作，加大培训力度，做到培训不走过场，不流于形式，将安全生产知识和事故案例落实到教育培训内容中，切实增强作业人员的安全意识，杜绝“三违”行为。

5、各监理单位要认真履行监理职责，严格对施工单位各项安全生产规章制度和岗位操作规程的制订及落实情况进行审查，加大对施工单位安全管理人员及各特种作业人员的操作资质，在日常监理过程中发现的安全隐患，要及时提出并要求施工方落实整改并及时报告委托方。

6、发包单位应急切实履行安全生产职责，加强对承包单位的安全生产统一协调、管理，加强对施工单位施工作业的日常安全监管。

7、韶关市曲江区华南先进装备园管委会应强化监管、明确责任，加强对园区内各建设项目的安全监管，对在建项目存在安全隐患的，坚决责令企业整改，对整改后仍达不到要求的企业，依法采取停产停业、停止建设等强制措施。

华南先进装备产业园“3·17” 高处坠落

事故调查组（代章）

2021年4月20日