韶关翁源云门家具制造有限公司

2021年自行监测方案

方案编号：YM-HB20210101

1、企业概况

韶关翁源云门家具制造有限公司于2008年10月取得环评批复，于2013年6月完成环境保护“三同时”竣工验收許可，于2013年7月取得污染物排放许可证, 新版国家污染物排放许可证已核发于2019年12月.

  - 企业基本概况

（1）地理位置

本公司位于原广东翁源经济开发区官英工业园，厂址处南侧为乡道Y766线，与国道G106线相连接，交通便利。本公司地理位置图见上图2.1-1。

1.2企业基本信息

企业名称：韶关翁源云门家具制造有限公司；

厂址所在地：广东省韶关市翁源县官渡镇官渡經济开犮試验区官英工业园；

生产规模：年产灯饰2500吨、家具2000吨、五金工艺装饰品1000吨；

法人代表：罗逸康

所属行业：金属家具制造

占地面积： 238667.9m2，合357.98亩；

总投资：1000万美元；

环保投资：300万美元；

劳动定员：1100人；

生产周期：连续生产

环保联系人：梁志恒

公司电话：0751-2882888

公司傳真: 0751-2888139

联系电话：13713145335

电子邮箱：peterch@shingwai.com

本公司为加强管理本厂运行和废水, 废气排放情况，方便社会各界的监督，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）规范要求，查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，特制定此2021版本自行监测方案。

2, 监测点位及示意图

- 废水监测点

废水总排口 (排污口編号: DW001)

生活污水排放口 (排污口編号: DW002)

雨水排放口 (排污口編号: YS001)

（2）废气监测点位

有机废气排放口.

酸雾废气排放口.

顆粒物废气排放口.

油煙废气排放口

厂界无组织废气

（3）噪声监测点位

厂界四周。

监测点位：

无组织废气需根据单天气象确定，厂界上风向1个点，下风向3个点

3, 监测指标

- 工业废水

（1）主要污染物种类：pH值、悬浮物、CODcr、氨氮、六价鉻、 总鉻、 总氮、总磷、总鎳、总鋅、总銅、 总氰化物、石油类。

（2）监测方法：委外监测。

- 生活废水

（1）主要污染物种类：pH值、悬浮物、CODcr、氨氮、总氮, 总磷、粪大腸菌群、动植物油。

（2）监测方法：委外监测。

3、雨水

（1）主要污染物种类：pH值、COD。

（2）监测方法：委外监测。

- 4、废气

- （1）主要污染物种类：顆粒物, 苯, 甲苯、二甲苯、VOCs、甲醛, 臭气, 酚类化合物、氮氧化物、硫酸雾、鉻酸雾、氰化氢、油煙、

- （2）监测方法：委外监测。

- 5、厂界无组织废气

- （1）厂界无组织废气主要污染物种类：VOCs、颗粒物、甲醛、硫酸雾、鉻酸雾、氯化氢、氟化物、臭气浓度。

- 6、噪声

- （1）厂界噪声每季度开展一次昼间及夜间监测。

- （2）监测方法：委外监测。

- 监测频次（废水）

| 序号 | 监测项目 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 废水总排口 DW001 | 化学需氧量、氨氮、 总氮、pH值、悬浮物、总磷、 总鉻、总鎳、 总鋅、六价鉻、石油类、 | 每(季度)监测1次 |
| 2 | 废水 | 废水总排口 DW001 | 总銅、 总氰化物 | 每(月)监测1次 |
| 3 | 废水在线监测系统比对 | 废水总排口 DW001 | 六价鉻、氨氮、总铜、总镍、 化学需氧量、总氰化物 | 每(半年)监测1次 |
| 4 | 废水 | 生活废水总排口 DW002 | 化学需氧量、氨氮、 pH值、悬浮物、总磷、动植物油、粪大腸菌群 | 每(季度)监测1次 |
| 5 | 废水 | 雨水排放口 YS001 | PH、COD | 每(月)监测1次 |

- 三、监测频次（废气）

| 序号 | 监测项目 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 有组织 | 特铸课 DA002 | 颗粒物 | 每（半年）监测1次 |
| 2 | 废气 有组织 | 家俬磨光课1# DA004 | 颗粒物 | 每（半年）监测1次 |
| 3 | 废气 有组织 | 家俬磨光课2# DA005 | 颗粒物 | 每（半年）监测1次 |
| 4 | 废气 有组织 | 五金三课1# DA006 | 颗粒物 | 每（半年）监测1次 |
| 5 | 废气 有组织 | 五金二课2# DA007 | 颗粒物 | 每（半年）监测1次 |
| 6 | 废气 有组织 | 五金二课 DA009 | 颗粒物 | 每（半年）监测1次 |
| 7 | 废气 有组织 | 五金一课 DA010 | 颗粒物 | 每（半年）监测1次 |
| 8 | 废气 有组织 | 磨光课1# DA011 | 颗粒物 | 每（半年）监测1次 |
| 9 | 废气 有组织 | 磨光课2# DA012 | 颗粒物 | 每（半年）监测1次 |
| 10 | 废气 有组织 | 磨光课3# DA013 | 颗粒物 | 每（半年）监测1次 |
| 11 | 废气 有组织 | 磨光课4# DA014 | 颗粒物 | 每（半年）监测1次 |
| 12 | 废气 有组织 | 磨光课5# DA015 | 颗粒物 | 每（半年）监测1次 |
| 13 | 废气 有组织 | 磨光课6# DA016 | 颗粒物 | 每（半年）监测1次 |
| 14 | 废气 有组织 | 磨光课7# DA017 | 颗粒物 | 每（半年）监测1次 |
| 15 | 废气 有组织 | 磨光课8# DA018 | 颗粒物 | 每（半年）监测1次 |
| 16 | 废气 有组织 | 磨光课9# DA019 | 颗粒物 | 每（半年）监测1次 |
| 17 | 废气 有组织 | 磨光课10# DA020 | 颗粒物 | 每（半年）监测1次 |
| 18 | 废气 有组织 | 家俬磨光课1# DA021 | 颗粒物 | 每（半年）监测1次 |
| 19 | 废气 有组织 | 家俬磨光课2# DA022 | 颗粒物 | 每（半年）监测1次 |
| 20 | 废气 有组织 | 家俬磨光课3# DA023 | 颗粒物 | 每（半年）监测1次 |
| 21 | 废气 有组织 | 家俬磨光课4# DA024 | 颗粒物 | 每（半年）监测1次 |
| 22 | 废气 有组织 | 铸造课1# DA025 | 颗粒物 | 每（半年）监测1次 |
| 23 | 废气 有组织 | 铸造课2# DA026 | 颗粒物 | 每（半年）监测1次 |
| 24 | 废气 有组织 | 磨光课11# DA029 | 颗粒物 | 每（半年）监测1次 |
| 25 | 废气 有组织 | 磨光课12# DA030 | 颗粒物 | 每（半年）监测1次 |
| 26 | 废气 有组织 | 磨光课13# DA031 | 颗粒物 | 每（半年）监测1次 |
| 27 | 废气 有组织 | 磨光课14# DA032 | 颗粒物 | 每（半年）监测1次 |
| 28 | 废气 有组织 | 喷油课1# DA033 | 颗粒物 | 每（半年）监测1次 |
| 29 | 废气 有组织 | 喷油课2# DA034 | 颗粒物 | 每（半年）监测1次 |
| 30 | 废气 有组织 | 喷油课7# DA039 | 颗粒物 | 每（半年）监测1次 |
| 31 | 废气 有组织 | 电镀课1# DA044 | 氰化氢 | 每（半年）监测1次 |
| 32 | 废气 有组织 | 电镀课2# DA045 | 铬酸雾 | 每（半年）监测1次 |
| 33 | 废气 有组织 | 电镀课3# DA046 | 硫酸雾 | 每（半年）监测1次 |
| 34 | 废气 有组织 | 电镀课4# DA047 | 硫酸雾 | 每（半年）监测1次 |
| 35 | 废气 有组织 | 电镀课5# DA048 | 硫酸雾 | 每（半年）监测1次 |
| 36 | 废气 有组织 | 铸造课4# DA028 | 颗粒物、二氧化物、氮氧化物 | 每（半年）监测1次 |
| 37 | 废气 有组织 | 脱叻房 DA050 | 氮氧化物 | 每（半年）监测1次 |
| 38 | 废气 有组织 | 电镀课6# DA049 | 硫酸雾、氯化氢、氟化物、氮氧化物 | 每（半年）监测1次 |
| 39 | 废气 （无组织） | 厂界上风向1个点，下风向3个点 | 颗粒物、甲醛、VOCs | 每（半年）监测1次 |
|  |  |  | 硫酸雾、铬酸雾、氯化氢、氟化物、臭气浓度 | 每（年）监测1次 |

- 四、监测频次（有机废气）

| 序号 | 监测项目 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （有机废气） 有组织 | 合金铸造课 DA001 | 颗粒物、二氧化物、氮氧化物、VOCs | 每（季度）监测1次 |
| 2 | （有机废气） 有组织 | 免模课 DA003 | VOCs、甲醛 | 每（季度）监测1次 |
| 3 | （有机废气） 有组织 | 画花课 DA008 | 苯、甲苯、二甲苯、VOCs | 每（季度）监测1次 |
| 4 | （有机废气） 有组织 | 铸造课3# DA027 | 苯、甲苯、二甲苯、VOCs | 每（季度）监测1次 |
| 5 | （有机废气） 有组织 | 喷油课3# DA035 | 苯、甲苯、二甲苯、VOCs | 每（季度）监测1次 |
| 6 | （有机废气） 有组织 | 喷油课4# DA036 | 苯、甲苯、二甲苯、VOCs | 每（季度）监测1次 |
| 7 | （有机废气） 有组织 | 喷油课5# DA037 | 苯、甲苯、二甲苯、VOCs | 每（季度）监测1次 |
| 8 | （有机废气） 有组织 | 喷油课6# DA038 | 苯、甲苯、二甲苯、VOCs | 每（季度）监测1次 |
| 9 | （有机废气） 有组织 | 喷油课8# DA040 | 苯、甲苯、二甲苯、VOCs | 每（季度）监测1次 |
| 10 | （有机废气） 有组织 | 喷油课9# DA041 | 苯、甲苯、二甲苯、VOCs | 每（季度）监测1次 |
| 11 | （有机废气） 有组织 | 喷油课10# DA042 | 苯、甲苯、二甲苯、VOCs | 每（季度）监测1次 |
| 12 | （有机废气） 有组织 | 喷油课11# DA043 | 苯、甲苯、二甲苯、VOCs、 二氧化硫、氮氧化物 | 每（季度）监测1次 |

- 五、执行标准

| 污染物类别 | 污染因子 | 执行标准 | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水总排口 DW001 | pH值 | 广东省地方标准 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015） 表1（非珠三角地区） 排放浓度限值 | 6-9 | 无量纲 |
|  | 悬浮物 |  | 30 | mg/L |
|  | 化学需氧量 |  | 80 | mg/L |
|  | 氨氮 |  | 10 | mg/L |
|  | 六价铬 |  | 0.1 | mg/L |
|  | 总铬 |  | 0.5 | mg/L |
|  | 总锌 |  | 1.0 | mg/L |
|  | 总镍 |  | 0.1 | mg/L |
|  | 总氮 |  | 15 | mg/L |
|  | 总磷 |  | 0.5 | mg/L |
|  | 石油类 |  | 2.0 | mg/L |
| 废水总排口 DW001 | 总铜 | 广东省地方标准 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1（非珠三角地区）排放浓度限值 | 0.5 | mg/L |
|  | 总氰化物 |  | 0.2 | mg/L |
| 生活污水排放口 DW002 | pH值 | 广东省地方标准 《水污染物排放标准》（DB44/26-2001） 第二时段一级标准排放 | 6-9 | 无量纲 |
|  | 悬浮物 |  | 60 | mg/L |
|  | 化学需氧量 |  | 90 | mg/L |
|  | 氨氮 |  | 10 | mg/L |
|  | 总磷 |  | 0.5 | mg/L |
|  | 动植物油 |  | 10 | mg/L |
|  | 粪大肠菌群 |  | 100 | 个/L |
| 雨水排放口 YS001 | pH值 | / | 6-9 | 无量纲 |
|  | 化学需氧量 |  | 80 | mg/L |
| 废气 （有组织） | 硫酸雾 | 《电镀污染物排放标准》（DB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放限值 | 30 | mg/m3 |
|  | 氰化氢 |  | 0.5 | mg/m3 |
|  | 铬酸雾 |  | 0.05 | mg/m3 |
| 污染物类别 | 污染因子 | 执行标准 | 标准限值 | 单位 |
| 有机废气 （有组织） | 氮氧化物 | 臭气浓度排放限值执行 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） 表2标准限值 颗粒物、甲醛、酚类化合物、氮氧化物废气排放限值执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001）第二时段二级排放限值 VOCs、苯、甲苯、二甲苯排放限值执行《家具制造业挥发性有机物排放标准》（DB44/814-2010）中表1II时段标准限值 | 120 | mg/m3 |
|  | 颗粒物 |  | 120 | mg/m3 |
|  | 甲醛 |  | 25 | mg/m3 |
|  | 酚类化合物 |  | 100 | mg/m3 |
|  | 臭气浓度 |  | 2000 | mg/m3 |
|  | VOCs |  | 30 | mg/m3 |
|  | 苯 |  | 1 | mg/m3 |
|  | 甲苯+二甲苯 |  | 20 | mg/m3 |
| 废气 （无组织） | 颗粒物 | 广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放限值》 （DB44/814-2010）表2无组织排放浓度限值 广东省地方标准《大气污染物无组织排放限值》(DB44/27-2001) 臭气浓度排放限值执行 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1新扩改建二级标准 | 20 | mg/m3 |
|  | VOCs |  | 30 | mg/m3 |
|  | 甲醛 |  | 25 | mg/m3 |
|  | 硫酸雾 |  | 1.2 | mg/m3 |
|  | 鉻酸雾 |  | 0.006 | mg/m3 |
|  | 氯化氢 |  | 0.2 | mg/m3 |
|  | 氟化物 |  | 0.02 | mg/m3 |
|  | 臭气浓度 |  | 20 | mg/m3 |
| 噪声 | 噪声监测点 东、南、西、北角外一米处 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1声环境功能区3类标准 | 昼间65 | dB(A) |
|  |  |  | 夜间55 | dB(A) |

- 六、监测分析方法、采样方法

| 污染物类别 | 污染因子 | 监测分析方法 | 采样方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质pH值的测定 玻璃电极法 GB/T6920-1986 | 《污水监测技术规范》 HJ 91.1-2019 |
|  | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |  |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017 |  |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |  |
|  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼 分光光度法GB/T7467-1987 |  |
|  | 总铬 | 水质 总铬的测定 高猛酸钾氧化-二苯碳酰二肼 分光光度法 GB/T7466-1987 |  |
|  | 总锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T7475-1987 |  |
|  | 总镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T1192-1989 |  |
|  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012 |  |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵 分光光度法 GB/T 11893-1989 |  |
|  | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ637-2018 |  |
|  | 石油类 |  |  |
| 废气 （有组织） | 颗粒物 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 行业标准第1号修改单GB/T16157-1996/XG1-2017 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T16157-1996 |
|  | 硫酸雾 | 铬酸钡分光光度法《空气和废气监测分析方法》 （第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）（5.4.4.1） |  |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  |
|  | 铬酸雾 | 固定污染物排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 HJ/T29-1999 |  |
|  | 苯 | 热脱附进样气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）（6.2.1.2） |  |
|  | 二甲苯 |  |  |
|  | 甲苯 |  |  |
|  | VOCs | 家具制造行业挥发性有机化合物排放标准 DB 44/814-2010附录D |  |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定三点比较式 臭袋法GB/T 14675-1993 |  |
|  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定乙酰丙酮 分光光度法 GB/T 15516-1995 |  |
|  | 酚类化合物 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T32-1999 |  |
| 噪声 | 噪声监测点 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 |

| 废气 （无组织） | 无组织废气监测点 - 厂界东、南、西、北角 - 上风向参照点1# - 下风向监测点2# - 下风向监测点3# - 下风向监测点4# | 广东省地方标准 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表2无组织排放浓度限值 废气排放限值执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |

- 在线监测

| - 污染物类型 | - 排污口编号 | - 排污口位置 | - 监测因子 | - 监测方式 | - 监测频次 | - 比对监测 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 废水 | - 废水总排口 - DW001 | - 废水总排放口 | - PH值 | - 在线连续监测 | - 24/H | - 半年/次 | - 委外运营单位《长沙华时捷环保科技发展股份有限公司》 - 委外比对监测单位《广东中誉科诚检测技术有限公司》 |
|  |  |  | - COD | - 在线连续监测 | - 24/H | - 半年/次 |  |
|  |  |  | - 总鉻 | - 在线连续监测 | - 24/H | - 半年/次 |  |
|  |  |  | - 六价铬 | - 在线连续监测 | - 24/H | - 半年/次 |  |
|  |  |  | - 总镍 | - 在线连续监测 | - 24/H | - 半年/次 |  |
|  |  |  | - 总铜 | - 在线连续监测 | - 24/H | - 半年/次 |  |
|  |  |  | - 氨氮 | - 在线连续监测 | - 24/H | - 半年/次 |  |
|  |  |  | - 总氰化物 | - 在线连续监测 | - 24/H | - 半年/次 |  |

- 监测质量保证措施：

- 自动检测设备按照相关规定进行由《长沙华时捷环保科技发展股份有限公司》派员定期校准和日常运行维护工作；人工监测严格按照各项污染物监测方法和其它有关技术规范进行。因而，为了保证监测数据的准确性和可靠性，认真贯彻执行以下规范；

- 监测过程严格按各项污染物监测方法和其他有关技术规范进行。

- 操作人员持证上岗；所有计量仪器均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

- 八、监测质量保证与质量控制要求

1）监测过程严格按国家环境保护总局《环境监测技术规范》和《固定污染源排气中颗粒物与气态污染物监测分析方法》（GB/T 16157），《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。

2）监测人员必须持证上岗，监测仪器按规定检验合格，并在有效期内使用。

3）废气采样系统在采样前进行气路检查、流量校准，烟气监测仪在测试前后用标准气体进行校核（标定），保证整个采样和分析系统的气密性和计量准确性。

4）污水监测分析过程中的质量保证和质量控制：采样过程中应采集不少于 10％的平行样；实验室分析过程加不少于 10％的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，应在分析的同时做 10％质控样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，可进行加标回收测试的，应在分析的同时抽取 10％的样品进行加标回收分析。

九、监测数据记录、整理、存档要求

1、监测数据记录要求

手工监测的记录按照《排污单位自行监测技术指南总则》执行。

（1）手工监测的记录：应当定期记录开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法、监测结果等，并建立台账记录报告。

2、监测数据整理与存档设计记录表格，对监测过程的关键信息予以记录、整理并存档，记录形式为电子版和纸版同时记录，保存时间不少于三年。

十、监测结果的公开

1)监测结果的公开时限

水、声、气委外监测报告完成的第10天公布，废水、噪声、废气按每年度公布一次。

- 监测结果的公开方式

- 《广东省环保信息公布平台》对监测结果进行网上公布。

- 监测方案的实施

- 本监测方案于2021年01月01日开始，按《监督性监测报告》月份、季度、年度《委外监测报告》实际数据资料进行记录及汇编，于2021年12月31日后进行修订。

- 韶关翁源云门家具制造有限公司

- 2022年1月1日