| 附件2： 企业事业单位环境信息公开表（2021年度） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础信息 |  |  |  |  |
| 单位名称 | 天蠍星精密工业（翁源）有限公司 |  |  |  |
| 生产地址 | 韶关市翁源县官渡镇下榕角村 |  |  |  |
| 地理位置 | 东经113度51分21.66秒， 北纬24度16分19.49秒 |  |  |  |
| 法定代表人 | 何英范 | 统一社会信用代码 |  | 91440200767342209W |
| *联系方式 | 环保联系人 | 李宗龙/刘叫生 |  |  |
|  | 电话号码 | 13922586677/13542261536 |  |  |
|  | 传真号码 | 0751-6928935 |  |  |
|  | 邮政编码 | 512625 |  |  |
| *生产经营和管理服务的主要内容 | 金属制品业。生产、销售：五金、塑料制品、工艺品；货物及技术进出口。 |  |  |  |
| *主要产品 | 产品名称 |  | 计量单位 | 实际年产量 |
|  | 1、五金制品及配件 |  | 吨 | 103 |
|  | 2、塑料制品及工艺品 |  | 吨 | 12 |
|  | 以下空白 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

二、排污信息

（一）废水污染物信息表

| *排放口信息 | 排放口编号 | DW004 | 排放口名称 | 天蠍星公司废水总排口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 执行标准 | 电镀水污染物排放标准DB44/1597-2015 |  |  |
|  | 排放方式 | 间歇式排放 | 排放去向 | 直接进入江河、湖、库等水环境（滃江） |
|  | 允许排放的年废水总量（t/a) | 180000 |  |  |
|  | 分布位置 | 厂区污水处理站 |  |  |
|  | 排放污染物种类 | 六价铬、总氰化物、总镍、总铜、化学需氧量、氨氮 |  |  |
| *污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准（限值） | 排放浓度（mg/L） | 排放总量（t） |
|  | 1、化学需氧量 | 80mg/L | 47 | 0.516 |
|  | 2、氨氮 | 15mg/L | 2.82 | 0.031 |
|  | 3、六价铬 | 0.1mg/L | 0.005 | 0.00005 |
|  | 4、总氰化物 | 0.2mg/L | 0.011 | 0.00012 |
|  | 5、总铜 | 0.5mg/L | 0.149 | 0.0016 |
|  | 6、总镍 | 0.5mg/L | 0.117 | 0.00128 |
| *监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |
|  | 2021年11月10日 | 翁环境监测（水）字（2021）第0121号 | 无 |  |
|  | 无 | 废水排放量10979方 |  |  |
|  | ... |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

- 废气污染物信息表

| 排污口信息 | 废气执行标准 | 电镀污染物排放标准GB21900-2008 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 间歇式排放 |  |  |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向 |
|  | 1、DA012-G1 | 铬酸废气处理塔（电镀车间） | 铬酸雾 | 大气 |
|  | 2、DA011-G2 | 喷封漆车间 | 甲苯、二甲苯 | 大气 |
|  | 3、DA008-G3 | 抛光车间 | 颗粒物 | 大气 |
|  | 4、DA010-G4 | 压铸车间 | 颗粒物 | 大气 |
|  | 5、DA009-G5 | 上色车间 | 甲苯、二甲苯 | 大气 |
|  | 6、DA014-G6 | 含氰废气处理塔（电镀车间） | 氰化氢 | 大气 |
|  | 7、DA013-G7 | 酸雾废气处理塔（电镀车间） | 硫酸雾、氮氧化物 | 大气 |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量（t） |
|  | 1、铬酸雾 | 0.05mg/m3 | 0.008mg/ m3 | / |
|  | 2、氰化氢 | 0.5mg/ m3 | 0.13mg/ m3 | / |
|  | 3、硫酸雾 | 30mg/ m3 | 1.31mg/ m3 | / |
|  | 4、颗粒物 | 120mg/ m3 | 4.1mg/ m3 | / |
|  | 5、氮氧化物 | 50mg/ m3 | 8mg/ m3 | / |
|  | 6、甲苯 | 20mg/ m3 | 0.213mg/ m3 | / |
|  | 7、二甲苯 | 20mg/ m3 |  | / |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |
|  | 1、2021.10.15 | 中誉WYE(气)[2021101102] | 无 |  |

（三）危险废物信息表          (单位：吨)

| 序号 | *废物名称 | *计划产生量 | *实际产生量 | *贮存量 | *规范转移量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＨＷ49氰化物空桶 | 0.3 | 0.4592 | 0.1592 | 0.3 |
| 2 | ＨＷ06废有机物溶剂 | 0.15 | 0.201 | 0.051 | 0.15 |
| 3 | ＨＷ08废矿物油 | 0.2 | 0.13 | 0 | 0.13 |
| 4 | ＨＷ12废油漆渣 | 0.25 | 0.369 | 0.119 | 0.25 |
| 5 | ＨＷ13废树脂 | 0.03 | 0.004 | 0 | 0.004 |
| 6 | ＨＷ49废活性炭 | 0.25 | 0.152 | 0 | 0.152 |
| 7 | ＨＷ49废油漆桶 | 0.15 | 0.209 | 0.059 | 0.15 |
| 8 | ＨＷ49含油废物(抹布手套) | 0.2 | 0.295 | 0.095 | 0.2 |
| 9 | ＨＷ49实验室废液 | 0.1 | 0.0597 | 0.0597 | 0 |
| 10 | HW17电镀污泥 | 60 | 43.656 | 1.516 | 42.14 |

（四）噪声污染物信息表

| *噪声执行标准 |  | GB12348－2008 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
|  | 1、2021.9.15 | WYE(气)[2021090503 | 无 |

三、防治污染设施的建设和运行情况

（一）废水防治污染设施

| *设施名称 | 废水处理设施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在排放口编号 | DW004 | 所在排放口名称 | 天蠍星公司废水总排口 |
| *建设日期（年/月） | 2008.2 | *投运日期（年/月） | 2009.1 |
| 运营单位 | 天蠍星公司 |  |  |
| *设计处理能力（t/d) | 600 | *实际处理量（t/d) | 600 |
| *运行小时(h/d） | 8 |  |  |
| *处理工艺 | 物化处理+AO+MBR+生化处理+中水回用 |  |  |

（二）废气防治污染设施1

| *设施名称 | 碱液喷淋塔3座 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在排放口编号 | DA012-G1/DA014-G6/DA013-G7 | 所在排放口名称 | 七号厂房电镀车间 |
| *建设日期（年/月） | 2014.6 | *投运日期（年/月） | 2014.8 |
| 运营单位 | 天蠍星公司 |  |  |
| *设计处理能力(m3/h)) | 5000 | *实际处理量(m3/h) | 5000 |
| *运行小时(h/d） | 8 |  |  |
| *处理工艺 | 碱液中和喷淋法 |  |  |

（二）废气防治污染设施2

| *设施名称 | 活性碳吸附塔2座 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在排放口编号 | DA011-G2/DA009-G5 | 所在排放口名称 | 七号和一号厂房 |
| *建设日期（年/月） | 2014.6 | *投运日期（年/月） | 2014.8 |
| 运营单位 | 天蠍星公司 |  |  |
| *设计处理能力(m3/h)) | 5000 | *实际处理量(m3/h) | 5000 |
| *运行小时(h/d） | 8 |  |  |
| *处理工艺 | 活性碳吸附法 |  |  |

（二）废气防治污染设施3

| *设施名称 | 水喷淋塔2座 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在排放口编号 | DA008-G3/DA010-G4 | 所在排放口名称 | 七号和四号厂房 |
| *建设日期（年/月） | 2014.6 | *投运日期（年/月） | 2014.8 |
| 运营单位 | 天蠍星公司 |  |  |
| *设计处理能力(m3/h)) | 5000 | *实际处理量(m3/h) | 5000 |
| *运行小时(h/d） | 8 |  |  |
| *处理工艺 | 水喷淋 |  |  |

（三）噪声防治污染设施

| 序号 | 设施名称 | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 处理工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 序号 | 环保行政许可文件题名 | 制作或审批单位 | 批复日期 | 批复文号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目环境影响报告 | 韶关市环境保护科学技术研究所 | 2005年11月 | 韶环函【2006】20号 |  |
| 2 | 环评批复文件 | 韶关市环境保护局 | 2006年1月 | 韶环函【2006】20号 |  |
| 3 | 竣工验收文件 | 韶关市环境保护局 | 2012年1月 | 韶环审【2012】12号 |  |
| 4 | 排污许可证 | 韶关市生态环境局 | 2020年12月 | 91440200767342209W001P |  |

五、突发环境事件应急预案情况

| *环境事件应急预案编制情况 | 是否编制 | 是否备案 |
| --- | --- | --- |
|  | 是 | 是，（440229-2021-031-L） |
| *突发环境事件应急预案电子版 | 报送电子版（盖章扫描件） |  |

六、环境自行监测情况

| *环境自行监测情况方案编制情况 | 是否编制 | 是否开展自行监测 |
| --- | --- | --- |
|  | 是 | 是 |
| *环境自行监测方案电子版 | 报送电子版（盖章扫描件） |  |

七、其他环境信息（选填）

| 项目名称 | 审核单位 | 审核时间 | 审核结果 | 文件文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业环保信用评价 | 韶关市生态环境局 | 2021.1 | 蓝牌 | 无 |
| ISO14001环境管理体系认证 | 上海恩可埃认证有限公司广州分公司 | 2020.10.28 | 合格 | 05320E30142R2M |
| 清洁生产审核 | 韶关市生态环境局 | 2017年7月 | 同意 |  |
| 缴纳环保税情况 | 已缴纳环保税 |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注意：

1、带*项为必填项；

- 样表不足时，请自行复制扩展；

- 此表填好后需盖章，并扫描后和附件一起发至信息公开方；

- 此样表中灰色字体为指导样例，正式公开版需用正式字体（黑色）。