天蠍星精密工业（翁源）有限公司自行监测方案

编制时间： 2021 年9月15日

## 一、企业概况

## 天蠍星精密工业（翁源）有限公司位于韶关市翁源官渡经济开发区官英工业园内 。公司中心地理坐标（N24.272248°E113.855512°）。在用环保设施情况如下:

| 序号 | 治理设施工艺设备 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A2O+MBR+RO反渗透 | 1套 |
| 2 | 三级化粪池 | 1套 |
| 3 | 碱液喷淋 | 3套 |
| 4 | 水喷淋 | 2套 |
| 5 | 活性炭吸附 | 1套 |
| 6 | 水帘柜+活性炭吸附 | 1套 |

## 有组织废气污染物排放及排放口情况如下:

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放标准名称 | 排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA012 | G1 | 铬酸雾 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 0.05mg/Nm3 |
| 2 | DA011 | G2 | 甲苯与二甲苯合计 | 家具制造行业挥发性有机化合物排放标准DB44/814-2010 | 20mg/Nm3 |
|  |  |  | VOCs |  | 30mg/Nm3 |
| 3 | DA008 | G3 | 颗粒物 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 120mg/Nm3 |
| 4 | DA010 | G4 | 颗粒物 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 150mg/Nm3 |
| 5 | DA009 | G5 | VOCs | 家具制造行业挥发性有机化合物排放标准DB44/814-2010 | 30mg/Nm3 |
|  |  |  | 甲苯与二甲苯合计 |  | 20mg/Nm3 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 120mg/Nm3 |
| 6 | DA014 | G6 | 氰化氢 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 0.5mg/Nm3 |
| 7 | DA013 | G7 | 氯化氢 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 30mg/Nm3 |
|  |  |  | 硫酸雾 |  | 30mg/Nm3 |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 200mg/Nm3 |

无组织废气污染物排放与噪声情况：

| 序号 | 监测点位 | 污染物种类 | 排放标准名称 | 浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界 | 硫酸雾 | 大气污染物排放限值DB44/27-2001 | 1.2mg/Nm3 |
| 2 | 厂界 | 氯化氢 |  | 0.2mg/Nm3 |
| 3 | 厂界 | 铬酸雾 |  | 0.006mg/Nm3 |
| 4 | 厂界 | 氮氧化物 |  | 0.12mg/Nm3 |
| 5 | 厂界 | 氰化氢 |  | 0.024mg/Nm3 |
| 6 | 厂界 | 颗粒物 |  | 1.0mg/Nm3 |
| 7 | 厂界 | 非甲烷总烃 |  | 4.0mg/Nm3 |
| 8 | 厂界 | 甲苯 | 家具制造行业挥发性有机化合物排放标准DB44/814-2010 | 0.2mg/Nm3 |
| 9 | 厂界 | 二甲苯 |  | 0.6mg/Nm3 |
| 10 | 厂界 | VOCs |  | 2.0mg/Nm3 |
| 11 | 厂界 | 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 | 昼间：65dB（A） 夜间：55dB（A） |

## 废水污染物排放及排放口情况如下:

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放标准名称 | 排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW004 | 生产废水排放口 | 总氰化物 | 电镀水污染物排放标准DB 44/1597-2015 | 0.2mg/L |
|  |  |  | pH值 |  | 6-9 |
|  |  |  | 氨氮（NH3-N） |  | 15mg/L |
|  |  |  | 总铜 |  | 0.5mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 |  | 80 mg/L |
|  |  |  | 悬浮物 |  | 30 mg/L |
| 2 | DW006 | 生活污水排放口 | 氨氮（NH3-N） | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 8mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 |  | 20mg/L |
|  |  |  | 悬浮物 |  | 20mg/L |
|  |  |  | pH值 |  | 6-9 |
|  |  |  | 化学需氧量 |  | 60mg/L |

## 二、企业自行监测开展情况简介

## 根据天蠍星精密工业（翁源）有限公司基本情况、生产工艺及污染物生产及排放情况，筛选本方案中需监测的污染源类别为废气、废水、噪声。自行监测手段为手工监测。开展方式为委托监测。

## 三、委托监测方案

## （一）废气、废水监测方案

## 废气排放口有7个，监测点位、监测项目及监测频次见下表。

| 污染物类别 | 监测点位 |  | 监测项目 | 监测方式 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | DA012 |  | 铬酸雾 | 手工 | 1次/半年 |
|  | DA011 |  | 甲苯与二甲苯合计、VOCs | 手工 | 1次/半年 |
|  | DA008 |  | 颗粒物 | 手工 | 1次/半年 |
|  | DA010 |  | 颗粒物 | 手工 | 1次/半年 |
|  | DA009 |  | 甲苯与二甲苯合计、VOCs、非甲烷总烃 | 手工 | 1次/半年 |
|  | DA014 |  | 氰化氢 | 手工 | 1次/半年 |
|  | DA013 |  | 氯化氢、硫酸雾、氮氧化物 | 手工 | 1次/半年 |
| 无组织废气 | 厂界 |  | 氯化氢、硫酸雾、铬酸雾、氮氧化物、氰化氢、颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、VOCs | 手工 | 1次/半年 |
| 废水 | DW006 | 生活废水排放口 | 氨氮（NH3-N） | 手工 | 1次/半年 |
|  |  |  | pH值 | 手工 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 手工 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 手工 |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 手工 |  |

（二）厂界噪声监测方案

## 厂界噪声监测内容见表3。

表3   厂界噪声监测内容一览表

| 点位布设 | 监测项目 | 监测频次 | 执行标准 | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界（东、西、南、北） | Leq | 每年一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 | 昼间6:00-22:00：65dB（A） 夜间22:00-6:00：55dB（A） |

## 四、自行监测信息公布

## （一）公布方式

按要求及时向市级环境保护主管部门上报自行监测信息，在市级环境保护主管部门网站向社会公布自行监测信息。

## （二）公布内容

1、基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等；

2、自行监测方案；

3、自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

4、未开展自行监测的原因；

5、污染源监测年度报告。