中建材股份韶关事业部

翁源县中源发展有限公司

## 2021年自行监测方案

编制时间：  2020年11月10日

实施时间：  2021年1月1日

## 一、企业概况

（一）企业情况简介

翁源县中源发展有限公司于2005年11月开工建设，2011年6月试生产，并取得水泥生产许可证，2012年8月由中建材集团兼并重组，拥有100%股权，由此成为中国建筑材料集团有限公司旗下的成员企业之一。

公司位于韶关市翁源县铁龙林场龙体工区，占地面积197668平方米，总投资5.4亿元。公司拥有一条日产5000t/d熟料的新型干法水泥生产线和一条年产110万吨（4000吨/天）石灰石及石灰石粉，并配套6MW纯低温余热发电系统，设计年产熟料155万吨，年产水泥212.54万吨，年产石灰石及石灰石粉110万吨（4000吨/天）；于2019年改扩建4000t/d石灰石及石灰石粉生产线，设计年产110万吨石灰石及石灰石粉。

现有员工224人，其中专业技术人员55人。行业类别属水泥制造业、其他建筑材料制造业。

2005年9月公司委托天津水泥工业设计院编制完成了《翁源县中源发展有限公司5000t/d熟料水泥生产线建设工程环境影响报告书》，于2005年9月21日和2005年12月26日原广东省环境保护局、原国家保护总局分别以粤环函[2005]1067号文、环审[2005]1014号文对该环境影响评价报告书进行了初审和批复。2015年8月17日广东省环境保护厅对公司环境进行了验收（粤环审[2015]387号）。2019年6月，公司委托广东韶科环保科技有限公司编制完成了《翁源县中源发展有限公司改扩建4000t/d石灰石及石灰石粉生产线项目环境影响报告表》，2019年7月3日，原翁源县环境保护局以（翁环审[2019]22号文予以批复，并已通过自主验收。

## （二）介绍企业污染物治理及排放状况

- 1、废水的产生、治理及排放

1.1 废水的产生

厂区内产生废水包括生产废水和办公生活污水。生产废水主要来自设备冷却、厂房地面清洗、余热电站排污水等，主要污染因子为悬浮物、石油类等；办公生活污水主要来源于办公冲洗及员工生活区，主要污染因子为PH值、悬浮物、化学需氧量（CODcr）、五日生化需氧量、氨氮等。

1.2 废水的处理与排放

- 公司各工序设备冷却废水为洁净水，经简单过滤沉淀后进入循环水池，回用于设备冷却；其余废水如厂房地面清洗、余热电站排污水、办公生活污水进公司废水处理站处理后再进入循环水池，回用于设备冷却。公司所有废水处理后全部回用，无废水外排。

公司废水处理站处理能力为360t/d，采用生化处理技术接触氧化法处理，其处理工艺流见图1-1

- 2、废气的产生、治理及排放

- 2.1 废气的产生

- 公司生产过程中产生的废气主要有两种，一为粉尘，其主要产生于物料破碎、筛分、输送、煅烧、粉磨、储存等生产环节，主要污染因子为粉尘；二为窑炉燃煤产生的窑炉废气，其主要污染因子为SO2、NOX和烟尘。

- （1）粉尘

- 在生产过程中，物料经过破碎、筛分、输送、煅烧、粉磨、储存等生产环节时，会产生粉尘废气。公司在物料的输送过程中设置了密封输送盖，在各个扬尘较大的点设置了袋式除尘器进行除尘。

- （2）窑炉废气

- 由于窑炉燃料为煤，在燃烧过程中会产生烟尘废气。

- 在窑炉烧成系统中，公司采用原煤作燃料。燃料中的单质硫和硫化物氧化或分解时会产生SO2，由于在窑炉中绝大多数的SO2会被石灰石中的氧化钙还原及其他碱性氧化物所吸收而形成硫酸钙与亚硫酸钙等物质进入熟料。因此窑炉烟气中SO2的实际排放量很少。窑外分解窑的吸收率可达95%以上。

- NOX主要产生于窑内燃烧的高温燃烧。它的生成量与燃料量、燃烧温度、含氧量及反应时间有关，窑内温度高、燃料多、通风量大、分解时间长，NOX的生成量就多。由于窑外分解窑50-60%的燃料是在分解炉内低温（＜1000℃）燃烧，并且采用三通道喷煤燃烧器，窑内过剩空气系数小，所以此种窑型NOX的生成量较少。

- 2.2 废气的处理

- （1）粉尘

- 有组织排放的粉尘采用封闭和半封密闭式的储库，物料全封闭输送，对输送的物料尽量降低物料转运落差；在回转窑窑尾采用增湿塔增湿降温措施；在烟（粉）尘废气排放点安装除尘设施，减少粉尘排放。

- 公司各生产工序中烟（粉）尘废气排放点共有64个，针对各工序烟（粉）尘排放情况，在窑头安装了1台高效静电收尘器，在窑尾、原料纸杯、煤粉制备、物料储库及输送过程中各转运点粉尘排放处共设置了63台袋式收尘器，对各工序有组织排放的含尘废气进行除尘处理，废气处理后收尘器收集的粉尘再返回工艺流程中再利用。公司的粉尘废气采用袋式除尘工艺，其处理工艺流程见图1-2。

- （2）窑炉废气

- 窑炉废气主要污染因子为烟尘、SO2及NOX。生产过程中最大的废气排放源是熟料烧成系统回转窑窑尾，窑尾预热分解炉排出最高温废气由喷淋系统高压水雾增湿降温，袋收尘处理后，由110米高烟囱排入大气；其次是窑头冷却机排出的高温废气，部分送入煤磨系统作烘干热源，部分经电收尘器净化后，由40米高排气筒排入大气。在窑尾废气排放烟道上安装了烟气连续监测装置（CEMS），可在线监控废气排放。

- 公司采用了SNCR脱销工艺处理窑炉内产生的NOX，SNCR脱销技术是在分解炉中定量喷入氨水溶液，在850-1050℃情况下使烟气中的NOX还原为氮气和水，实现脱销目的。窑炉废气经过SNCR脱销处理后，氮氧化物去除率达70%以上。

- （3）无组织排放的废气

- 为有效控制无组织粉尘排放，在生产区设置了1座封闭的煤粉均化库、多座封闭的储库及多座半封闭原料储库；输送物料的胶带机尽量降低物料落差，采用密闭式传输、储运物料，物料中转和提升处设置了除尘设施；运输道路采取洒水降尘。

- 3、噪声污染防治

- 公司对噪声防治主要从噪声来源、噪声传播途径以及受声体等方面采取了防噪降噪措施。设计独立工作间，选用了低噪声设备，采取了基础防震、消声器、封闭门窗等措施，以减轻对周围的影响。

- 4、固体废物处置

- 公司生产过程中产生的固体废物主要有粉尘及生活垃圾等。公司对固废采取的处理措施包括：

- 生产过程除尘器收集的粉尘全部综合利用或回收于工艺中再利用，不外排，对周围环境影响轻微。

- 路边洒落的熟料、水泥粉尘、煤粉等固废由所属车间将其回收利用。

- 细碎石粒、砂子等物料由所属车间将其回收后，就近堆放到石粉仓。

- 须破碎的较大物料，如熟料、水泥结块、粉尘结块等，经筛选堆放到破碎口旁边的指定位置，经破碎后作为混合材搭配使用。

- 生料输送回转筛筛出的石块、石粒等以及各车间周边道路洒落的大小石块，不准当垃圾、淤泥和废料处理倒掉，由所属车间或原料车间清洁回收，送石块破碎机破碎处理后作原材料使用。

- 废水处理站产生的污泥作原材料使用。

- 耐火材料由供应商郑州东方炉料有限公司定期回收。

- 生活办公垃圾经收集堆放到指定位置，由环卫部门统一运走处理。

- 废机油、废抹布回收后作为厂区内其他设备回收利用。

- 公司固体废弃物的处理严格按照国家标准《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001进行处理，处置率为100%。

## 二、企业自行监测开展情况简介

- 为搞好公司的环境管理，掌握公司污染物排放情况，评价公司对周边环境的影响，完成公司的减排指标，做好公司污染物的排放管理，根据《排污许可证》副本的管理要求，我公司开展自行监测工作，其中废气监测方式均为委托监测。

## 三、手工监测方案

- （一）废气监测方案

## 1、废气监测点位、监测项目及监测频次

## 本公司废气排放口数量64。监测点位、监测项目及监测频次见下表。

表1 废气监测方案（有组织）

| 序号 | 监测点位 | 监测点位名称 | 监测项目 | 排放限值 | 执行排放标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA066 | 矿山一级破碎机 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/季 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 2 | DA067 | 矿山1#皮带机机尾 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 3 | DA068 | 矿山二级破碎 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/季 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 4 | DA064 | 矿山3#皮带头 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 5 | DA065 | 矿山3#皮带机转运站 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 6 | DA069 | 矿山4#皮带机机头屋顶 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 7 | DA070 | 圆堆地坑A | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 8 | DA071 | 圆堆地坑B | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 9 | DA072 | 砂岩破碎平台 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/季 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 10 | DA106 | 砂岩原煤交汇处 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 11 | DA107 | 原煤输送1#皮带废气排放口 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准DB44/818-2010 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 12 | DA108 | 原煤输送2# | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 13 | DA109 | 煤磨磨头原煤仓顶 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 14 | DA110 | 原料配料皮带至转运站废气排口 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准DB44/818-2010 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 15 | DA111 | 原料调配石灰石库顶 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 在线 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 16 | DA112 | 原料调配砂岩库顶 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 17 | DA113 | 矿山2#皮带 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 18 | DA114 | 生料回渣皮带顶部 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 在线 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 19 | DA062 | 窑尾排放口 | 汞及其化合物 | 0.05mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 在线 | 1次/季 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 | 原子荧光光谱仪（AFS） | 委托监测 |
| 20 | DA062 | 窑尾排放口 | 氨（氨气） | 8mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/季 | 环境空气和废气 氨生物测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计UV-7504 | 委托监测 |
| 21 | DA062 | 窑尾排放口 | 氮氧化物 | 320mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/季 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 电位电解法 HJ 693-2014 | 自动烟尘（气）测试仪/EM-3088 | 委托监测 |
| 22 | DA062 | 窑尾排放口 | 氟化物 | 3mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/季 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001 | 离子计/PXSJ-216F | 委托监测 |
| 23 | DA062 | 窑尾排放口 | 二氧化硫 | 100mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/季 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 电位电解法 HJ 57-2014 | 自动烟尘（气）测试仪/EM-3088 | 委托监测 |
| 24 | DA062 | 窑尾排放口 | 颗粒物 | 20mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/季 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 25 | DA115 | 窑灰仓顶部 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 26 | DA116 | 入库提升机斜槽 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 27 | DA117 | 生料均化库顶 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 28 | DA119 | 入窑提升机斜槽 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 29 | DA063 | 窑头排放口 | 颗粒物 | 20mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/季 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 30 | DA120 | 煤粉制备屋顶 | 颗粒物 | 20mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/季 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 31 | DA118 | 生料均化库底 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 32 | DA121 | 熟料库侧散装 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 33 | DA122 | 熟料库顶 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 34 | DA096 | 熟料库出库1#皮带 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 35 | DA095 | 熟料库出库2#皮带 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 36 | DA093 | 熟料库出库3#皮带 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 37 | DA094 | 熟料输送转运站 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 38 | DA074 | 石膏破碎机口 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/季 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 39 | DA097 | 配料站熟料库顶 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 40 | DA098 | 配料站石膏库顶 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 41 | DA099 | 配料站石灰石库顶 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 42 | DA100 | 配料站炉渣库顶 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 43 | DA083 | 制成空压机屋顶 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/季 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 44 | DA082 | 入磨提升机框架平台 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 45 | DA088 | 水泥5#库顶 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 46 | DA104 | 水泥管磨屋顶（靠马路侧 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/季 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 47 | DA105 | 水泥管磨屋顶（靠仓库侧） | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 48 | DA075 | 水泥入库提升机中部 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 49 | DA085 | 水泥入库提升机中部2 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 50 | DA101 | 散装1#库顶 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 51 | DA102 | 散装2#库顶 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 52 | DA103 | 散装3#库顶 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 53 | DA091 | 包装提升机顶（靠马路） | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 54 | DA092 | 包装提升机顶（靠仓库） | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 55 | DA089 | 包装机屋顶（靠马路） | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/季 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 56 | DA090 | 包装机屋顶（靠仓库） | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/季 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 57 | DA073 | 煤粉仓顶 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 58 | DA084 | 湿料仓顶 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 59 | DA086 | 水泥出库提升机地坑 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 60 | DA087 | 水泥出库提升机地坑2 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 61 | DA076 | 水泥1#库顶 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 62 | DA077 | 水泥2#库顶 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 63 | DA078 | 水泥3#库顶 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 64 | DA079 | 水泥4#库顶 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 65 | DA080 | 入5#库提升机侧 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 66 | DA081 | 包装卸车通道收尘 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 67 | DA123 | 一段筛分 | 颗粒物 | 120mg/Nm3 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 手工 | 1次/年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 68 | DA124 | 二段筛分 | 颗粒物 | 120mg/Nm3 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 手工 | 1次/年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 69 | DA125 | 二段破碎 | 颗粒物 | 120mg/Nm3 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 手工 | 1次/年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |

表2 废气监测方案（无组织）

| 序号 | 监测点位 | 监测点位名称 | 监测项目 | 排放限值 | 执行排放标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1# | 厂界东 | 颗粒物 | 0.5mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 表1 | 手工 | 1次/季 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 2 | 2# | 厂界南 | 颗粒物 | 0.5mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/季 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 3 | 3# | 厂界西 | 颗粒物 | 0.5mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/季 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 4 | 4# | 厂界北 | 颗粒物 | 0.5mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/季 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 电子天平/AUW220D | 委托监测 |
| 5 | 1# | 厂界东 | 氨（氨气） | 1.0mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/季 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水氧酸分光光度法 HJ 534-2009 | 紫外可见分光光度计UV-7504 | 委托监测 |
| 6 | 2# | 厂界南 | 氨（氨气） | 1.0mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/季 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水氧酸分光光度法 HJ 534-2009 | 紫外可见分光光度计UV-7504 | 委托监测 |
| 7 | 3# | 厂界西 | 氨（氨气） | 1.0mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/季 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水氧酸分光光度法 HJ 534-2009 | 紫外可见分光光度计UV-7504 | 委托监测 |
| 8 | 4# | 厂界北 | 氨（氨气） | 1.0mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 表1 | 手工 | 1次/季 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水氧酸分光光度法 HJ 534-2009 | 紫外可见分光光度计UV-7504 | 委托监测 |

## （二）厂界噪声监测方案

## 1、厂界噪声监测内容

## 厂界噪声监测内容见下表

表3 噪声监测方案

| 序号 | 监测点位 | 监测点位名称 | 监测项目 | 排放限值 | 执行排放标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1# | 厂界东 | 厂界噪声 | 昼间：65dB（A），夜间55 dB（A） | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 表1 3类 | 手工 | 1次/季 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 多功能声级计/AWA5688 | 委托监测 |
| 2 | 2# | 厂界南 | 厂界噪声 | 昼间：65dB（A），夜间55 dB（A） | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 表1 3类 | 手工 | 1次/季 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 多功能声级计/AWA5688 | 委托监测 |
| 3 | 3# | 厂界西 | 厂界噪声 | 昼间：65dB（A），夜间55 dB（A） | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 表1 3类 | 手工 | 1次/季 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 多功能声级计/AWA5688 | 委托监测 |
| 4 | 4# | 厂界北 | 厂界噪声 | 昼间：65dB（A），夜间55 dB（A） | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 表1 3类 | 手工 | 1次/季 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 多功能声级计/AWA5688 | 委托监测 |

- （三）手工监测质量保证

- 1、机构和人员：公司自行监测采用委托监测的方法。

- 2、监测分析方法要求：首先采用国家标准方法，在没有国标方法时，可采用行业标准方法或国家环保部推荐方法（尽可能与监督性监测方法一致）。

- 3、仪器要求：所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

- 4、环境空气、废气监测要求：按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194—2005）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）中的要求进行。

- 5、水质监测分析要求：水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据处理按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164—2004）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）进行。

- 6、噪声监测要求：布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。

- 7、记录报告要求：现场监测和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改。监测数据和报告经“三校”“三审”。

- 四、废气连续在线监测方案

- （一）废气连续在线监测内容

- 废气连续在线监测内容见下表。

自动监测内容一览表

| 序号 | 自动监测类别 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 联网情况 | 是否验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窑头废气 | 颗粒物 | 1-023 | 全天连续监测 | 是 | 是 |
| 2 | 窑尾废气 | 二氧化硫 | 1-018 | 全天连续监测 | 是 | 是 |
|  |  | 氮氧化物 | 1-018 |  | 是 | 是 |
|  |  | 颗粒物 | 1-018 |  | 是 | 是 |

- （二）废气连续在线监测质量保证

- 1、机构和人员要求：具有两名以上持有省级环境保护主管部门颁发的污染源自动监测数据有效性审核培训证书的人员。委托有资质的第三方运维单位做日常运营维护保养。

- 2、废气污染物自动监测要求：按照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（试行）（HJ/T75-2007）对自动监测设备进行校准与维护。

- 3、记录要求：自动监测设备运维记录、各类原始记录内容应完整并有相关人员签字，保存三年。

- 五、自行监测信息公布

- （一）公布方式

- 1、我公司按要求及时向韶关市生态环境局上报自行监测信息，通过韶关市生态环境局公示网站向社会公布自行监测信息。

- 2、企业将通过厂区外的电子屏幕等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。

- （二）公布内容

- 1、基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式等；

- 2、自行监测方案；

- 3、自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

- 4、未开展自行监测的原因；

- 5、污染源监测年度报告。

- （三）公布时限

- 1、企业基础信息随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，于变更后的五日内公布最新内容；

- 2、手工监测数据于每次监测完成后的次日公布；

- 3、自动监测数据实时公布监测结果，废气自动监测数据为每1小时均值；

- 4、每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

- 翁源县中源发展有限公司

2020年11月10日

附件一：监测点位示意图