韶关市曲江区“6·4”机械伤害

事故调查报告

2021年6月4日上午9时左右，韶关市华盛再生资源有限公司，一名工人在广东粤韶钢铁有限公司废钢车间磁选系统行车检维修作业过程中，发生一起机械伤害事故，导致1人死亡，直接经济损失约138万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，韶关市曲江区人民政府成立了“韶关市曲江区‘6·4’机械伤害事故调查组”，调查组由区政府办、区应急管理局、区公安分局、区检察院、区总工会、马坝镇政府等单位组成。调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，立即开展了事故调查工作，通过现场勘察、调查取证，查阅资料和笔录、查看照片、询问相关人员等方式，经综合分析，查明了事故发生的经过、事故直接原因和间接原因、人员伤亡等情况，通过事故原因分析，明确了事故责任，并就暴露出的问题提出了事故防范措施和整改建议。事故发生的直接原因是维修作业人员在行车检维修作业过程中，使用撬棍撬动联动轴校对螺栓时，联动轴位移，致使减速机侧制动器与联动轴之间仅有的一颗未上螺母的螺栓脱落，下方悬吊在半空约六吨重的电磁吸盘突然下坠牵引联动轴甩动，导致维修工人周和果身体多处被击打，经抢救无效后死亡。

- 事故单位基本情况

韶关市华盛再生资源有限公司成立于2019年1月8日，法人代表：黄烈涛；统一社会信用代码：91440205MA52QTQXXX;社会注册资本：人民币壹千万元；经营范围：废旧金属回收、加工、销售；销售：建材、五金产品。

2019年1月，韶关市华盛再生资源有限公司与广东粤韶钢铁有限公司协商签订了《厂房设备租赁协议》，《协议》内容：广东粤韶钢铁有限公司将废钢车间内中介主通道北向的副二副三跨、起重设备、打包机等设备及厂房（面积约为3000平方米）出租给韶关市华盛再生资源有限公司，租赁期为5年。

- 人员伤亡情况

周和果（死者），男，1972年12月29日出生，48岁，汉族，身份证号：隐去，山东省新泰市西庄镇车庄村人。韶关市华盛再生资源有限公司维修班维修工人。

- 事故发生的主要经过

2021年6月4日上午7时30分，韶关市华盛再生资源有限公司维修班班长王华龙组织班组人员开完班前会后，安排维修人员周和果、魏进泉、徐丰祥三人去更换废钢车间11＃电磁吊行联动轴（长110CM、直径8CM）。作业前，作业人员对该行车电源进线了拉闸断电，但未按照操作规程将悬吊于半空的电磁吸盘（重约6000kg）降落在地面，便进行更换联动轴作业。8点20分左右，三名维修工人将旧的联动轴顺利拆下。8时35分左右，新的联动轴吊运到位，三名工人先将靠电机侧的制动器（刹车）连接联动轴螺栓穿好定位，上好螺母后，便对减速机侧的制动器与联动轴螺孔穿入一枚螺栓（未带螺母），在进行第二枚螺栓穿入时，发现螺孔位位置存在偏差，未能穿上螺栓。此时，三名人员商量决定采取手动拨转电机的方式来传动联动轴进行螺孔位置校正。由魏进泉松开电机侧的制动器，徐丰祥人工点动、撬动电机侧制动器，用电磁吸盘自身的重量牵引钢丝绳慢慢带动传动轴进行螺栓校位，但点动、撬动多次仍未能对正。

（事故现场设备示意图）

8点50分左右，三人再次商量，采取撬棍直接撬动联动轴进行对位，由周和果负责撬动联动轴，徐丰祥负责穿螺栓，魏进泉负责上螺母。就在周和果撬动联动轴的过程中，由于之前电机侧的制动器已经松开，减速机侧的制动器与联动轴之间仅有一颗未上螺母的螺栓固定，在周和果撬动联动轴的过程中，联动轴发生位移，螺栓脱落，悬吊于半空的电磁吸盘因自身的重量，带动联动轴快速转动，导致联动轴受力后形成不规则快速的甩动。此时，分别站在两端的魏进泉、徐丰祥两人见状立即闪开，但两脚跨站在联动轴两侧的周和果因来不及躲避，被快速甩动的联动轴连续击打其身体多处。电磁吸盘下坠至地面后，联动轴方停止运动，此时，周和果身体已被联动轴压倒。

- 事故现场应急救援处置及报告情况

事故发生后，魏进泉、徐丰祥二人立即向班长王华龙报告并请求救援，并将联动轴电机侧的螺丝拆除，把压在周和果身上的联动轴抬开。王华龙接到报告后，立即组织了另外两名工人赶往事故现场，并电话报告给公司领导，随后立即电话报120。王华龙等人到达事故发生点后，与现场工人合力将周和果从行车一直抬至地面，大概十分钟后，救护车赶到了现场，经医护人员现场抢救了十多分钟后，将周和果抬上了救护车，送往韶关市曲江区人民医院抢救，11点30分左右，周和果经医护人员抢救无效后宣布死亡。

- 事故原因分析

- 事故直接原因

维修作业人员在行车检维修作业过程中，使用撬棍撬动联动轴校对螺孔，联动轴位移致使减速机侧制动器与联动轴之间仅有的一颗未上螺母固定的螺栓脱落，下方悬吊在半空约六吨重的电磁吸盘突然下坠牵引联动轴甩动，导致维修工人周和果身体多处被击打，经抢救无效后死亡，是事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1、维修工人严重违章作业，未严格按照公司制订的《起重机维修、保养安全操作规程》，“检修与起重机械电磁吸盘有关的机构件时，必须将电磁吸盘放到地面、台面，确保电磁吸盘钢丝绳不受力，方可进行检修作业”的要求，将电磁吸盘悬吊于半空。

2、班长王华龙作业前安全交底流于形式，未明确具体检修安全注意事项，并要求配备应有的维修所需工具，更换较大配件时，必须选用合适的手拉护栏葫芦配合进行作业，现场工人违章使用撬棍撬动联轴器。

3、韶关市华盛再生资源有限公司安全生产主体责任落实不到位，安全生产责任制层层落实不到位，现场安全管理混乱，多人作业时，未明确一名指挥人员，统一指挥，协同作业，现场无人监管监护，安全管理严重脱岗。

4、韶关市华盛再生资源有限公司未开展生产安全事故隐患风险管控，对作业现场的风险隐患未全面进行辨识，落实各项风险管控措施，为事故的发生埋下了伏笔。

5、韶关市华盛再生资源有限公司日常安全教育培训流于形式，未认真对各岗位操作规程系统性开展培训，培训内容针对性不强，致使员工安全意识淡薄。

6、韶关市华盛再生资源有限公司隐患排查治理工作开展不到位，日常隐患排查治理工作浮于表面，未真正对事故隐患、工人长期违章冒险作业进行深挖，员工习惯性“三违”现象未得到有效的治理。

六、事故性质

经事故调查组各成员一致认为，韶关市曲江区“6·4”机械伤害事故是由于维修工人在检维修作业过程中，严重违章操作所导致的一起一般生产安全责任事故。

七、对相关责任人的处理建议

通过对事故原因的分析和认定，按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，事故调查组对事故现场、调查笔录、以及相关证据进行了深入的研究和分析，依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，建议对该起事故的责任单位和有关责任人提出如下处理意见：

（一）事故责任单位

韶关市华盛再生资源有限公司  安全生产主体责任落实不到位，安全教育培训不到位，现场安全管理混乱，未对工人长期违章作业进行治理，对事故的发生负有直接的管理责任。建议由曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》“第一百零九条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；”的规定，对韶关市华盛再生资源有限公司实施行政处罚。

（二）相关责任人

1、黄烈涛  韶关市华盛再生资源有限公司法人，安全生产主要负责人，全面负责公司安全生产管理工作。未认真履行安全生产职责，安全教育培训不到位，隐患排查治理不到位，现场安全生产管理混乱，对事故的发生负有主要的管理责任。建议由曲江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》“第九十二条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；……”的规定，对黄烈涛实施行政处罚。

2、邓文昌  韶关市华盛再生资源有限公司安全生产管理人员，邓文昌作为公司安全生产管理人员，未认真履行安全生产管理职责，日常开展的安全培训教育流于形式，隐患排查治理流于表面，未深挖工人长期违章冒险作业行为，现场安全管理形同虚设，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由曲江区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安全监管总局令 第15号）第四十五条的规定，对邓文昌处1千元以上1万元以下的罚款。

3、王华龙  韶关市华盛再生资源有限公司维修班班长，王华龙作为维修班的班长，未认真履行安全生产管理职责，安全生产教育培训流于形式，在布置了本次的检维修作业后，未认真核查工人本次作业应配备的手动葫芦工具，作业过程中未到现场进行监护也未按要求指定一名现场指挥人员统一指挥协调开展作业，对当班工人严重违规操作行为未能及时发现并制止，安全生产工作严重失职，对事故的发生负有直接的管理责任。建议由曲江区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安全监管总局令 第15号）第四十五条的规定，对王华龙处1千元以上1万元以下的罚款。

4、魏进泉  韶关市华盛再生资源有限公司维修班维修工人，魏进泉作为一线工人，安全意识淡薄，严重违章违规作业，对事故的发生负有直接的责任。建议由曲江区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安全监管总局令 第15号）第四十五条的规定，对魏进泉处1千元以上1万元以下的罚款。

5、徐丰祥  韶关市华盛再生资源有限公司维修班维修工人，徐丰祥作为一线工人，安全意识淡薄，严重违章违规作业，对事故的发生负有直接的责任。建议由曲江区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安全监管总局令 第15号）第四十五条的规定，对徐丰祥处1千元以上1万元以下的罚款。

6、周和果  韶关市华盛再生资源有限公司维修班维修工人，周和果作为一线工人，安全意识淡薄，严重违章违规作业，对事故的发生负有直接的责任，鉴于其本人在本次事故中身亡，故此不再对其进行责任追究。

八、事故教训及防范措施

（一）事故教训

1、现场作业人员严重违章，未严格操作规程将电磁吸盘放到地面、台面，确保电磁吸盘钢丝绳不受力，导致电磁吸盘没有刹车保护下突然下坠，牵动钢丝绳带动传动轴甩动，导致事故的发生。

2、日常安全培训流于形式，未对作业现场未认真对各岗位操作规程系统性开展培训，培训内容针对性不强，致使员工安全意识淡薄。

3、隐患排查治理流于表面，未真正对事故隐患、工人长期违章冒险作业进行深挖，员工习惯性“三违”现象未得到有效的治理。

4、班前安全交底及员工作业前工器具未严格审查把关，对本次检维修作业跟换的较大配件，必须使用到的手动葫芦未严格要求员工配备，导致较重的传动轴无法手动移位校对螺栓位置，导致工人盲目使用撬棍违章危险作业。

（二）防范措施

1、韶关市华盛再生资源有限公司必须深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，深入开展作业场所生产安全事故隐患排查治理及风险管控，切实消除各类事故隐患，落实各类风险管控措施。

2、韶关市华盛再生资源有限公司要深入开展安全教育陪培训，针对各岗位操作规程，积极开展全员教育培训，切实提高现场作业人员安全意识、熟悉掌握岗位操作技能。

3、韶关市华盛再生资源有限公司要应加强作业现场风险辨识管控，强化施工人员的安全交底，提升施工人员风险作业辨识能力。

4、韶关市华盛再生资源有限公司应加大现场作业安全监管监护，督促员工在作业过程中必须严格岗位安全操作规程作业，坚决杜绝各类“三违”现象。

韶关市曲江区“6.4”机械伤害

事故调查组（代章）

2021年6月23日