韶关市拟再开发利用地块土壤污染

防治管理工作指南

(试行)

委托单位：韶关市生态环境局

编制单位：广东省环境科学研究院

二0二一年十一月

韶关市拟再开发利用地块土壤污染防治管理 工作指南

- 1适用范围

以下情形的地块纳入韶关市拟再开发利用地块土壤污染防治管理：

①拟用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块。住宅用地、公共管理与公共服务用地之间相互变更的，原则上不需要进行调查，公共管理与公共服务用地中环卫设施、污水处理设施用地变更为住宅用地的除外。

②拟收回、转让土地使用权的或用途变更的土壤污染重点监管单位生产经营用地。

③从事过有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、医药制造、铅酸蓄电池制造、废旧电子拆解、危险废物处理处置和危险化学品生产、储存、使用等行业生产经营活动，以及从事过火力发电、燃气生产和供应、垃圾填埋场、垃圾焚烧厂和污泥处理处置等活动的用地（以下简称重点行业企业用地），拟收回、已收回土地使用权的，以及用途拟变更为商业用地的地块。

土地使用权人（土壤污染责任人）依据本指南及国家、广东省有关要求判断地块是否符合适用范围，针对难以判断的地块可向市生态环境部门咨询确认。对符合适用范围的，按本指南要求及有关规定开展土壤污染风险管控和修复活动；对不符合适用范围的，可进入用地程序。

- 2规范性引用文件

下列文件对于本指南的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本指南。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本指南。

- 2.1 法律法规、规章

《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）

《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）

《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（部令 第42号）

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）

《广东省实施〈中华人民共和国土壤污染防治法〉办法》（2019年3月1日起施行）

《广东省生态环境厅 广东省自然资源厅 广东省住房和城乡建设厅 广东省工业和信息化厅 关于进一步加强建设用地土壤环境联动监管的通知》（粤环发〔2021〕2号）

《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》（环办土壤〔2019〕63号）

《广东省生态环境厅、自然资源厅办公室关于转发建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南的通知》

《广东省建设用地土壤污染风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审内部工作程序》（粤环办〔2020〕50号）

《韶关市土壤污染综合防治管理暂行办法》（韶府规〔2019〕2号）

《韶关市建设用地土壤环境联动监督管理实施细则（试行）》（韶府规〔2019〕5号）

《韶关市污染地块土壤风险管控与修复活动联动监管工作指南（暂行）》（韶环〔2020〕124号）

《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环境保护部公告 2017年第72号）

《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》（环境保护部公告 2014年 第78号）

《广东省建设用地土壤污染修复现场环境信息公开与标识指南（试行）》（粤环办〔2020〕66号）

《广东省建设用地土壤污染状况调查、风险评估及效果评估报告技术审查要点（试行）》（粤环办〔2020〕67号）

《广东省建设用地土壤污染修复工程环境监理技术指南（试行）》（粤环办〔2020〕75号）

- 2.2 标准、技术规范

GB 50137    城市用地分类与规划建设用地标准

GB36600    土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准

GB/T 14848    地下水质量标准

HJ 25.1    建设用地土壤污染状况调查技术导则

HJ 25.2    建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则

HJ 25.3    建设用地土壤污染风险评估技术导则

HJ 25.4    建设用地土壤修复技术导则

HJ 25.5    污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则

HJ 25.6    污染地块地下水修复和风险管控技术导则

- 3工作程序

拟再开发利用地块土壤污染防治管理程序包括：土壤污染状况调查和土壤污染风险评估、风险管控或修复、风险管控或修复效果评估、后期管理等，见图1。

图1 韶关市拟再开发利用地块土壤污染防治管理工作流程

- 4告知开展土壤污染状况调查

- 4.1分配账号

对符合适用范围的地块，市生态环境局各县(市、区)分局及时为土地使用权人（土壤污染责任人）分配广东省建设用地污染地块信息系统账号。

- 4.2告知主体

①对于拟用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，在办理用途变更手续前，由市自然资源局及各县(市、区)自然资源局通过严格审核形式告知土地使用权人（土壤污染责任人）开展土壤污染状况调查。

②对于拟收回、转让土地使用权的或用途变更的土壤污染重点监管单位生产经营用地，由市生态环境局告知土地使用权人（土壤污染责任人）开展土壤污染状况调查。

③对于从事过重点行业企业用地，拟收回、已收回土地使用权的，以及用途拟变更为商业用地的地块，在办理土地收回、收储或用途变更手续前，由市自然资源局及各县(市、区)自然资源局通过严格审核形式告知土地使用权人（土壤污染责任人）开展土壤污染状况调查。

- 4.3完成调查时间节点

涉及土地收储的，土地使用权人须在土地收储前完成土壤污染状况调查并备案；本指南印发前已储备的建设用地未开展土壤污染状况调查的，自然资源部门须在供地前完成土壤污染状况调查并备案；不涉及土地储备的建设用地拟用途变更的地块，土地使用权人应在用途变更批准前完成土壤污染状况调查并备案。土壤污染重点监管单位生产经营用地申请办理不动产变更或转移登记业务时，需将土壤污染状况调查报告作为不动产登记资料。

- 5土壤污染状况调查报告评审

市生态环境局、市自然资源局组织土壤污染状况调查报告评审，评审流程如图2所示。

图2 土壤污染状况调查报告评审流程

- 5.1土地使用权人（土壤污染责任人）

- 5.1.1办理流程

①将土壤污染状况调查报告电子版上传广东省建设用地污染地块信息系统。

②将纸质申请材料一式两份递交至市生态环境局，配合市生态环境局、市自然资源局开展形式审核和权属审核，审核结果一般在5个工作日内告知。

纸质申请材料包括：①建设用地土壤污染状况调查报告评审申请表（可参考附录B）；②申请人及报告出具单位承诺书（见附录C、D）；③建设用地土壤污染状况调查报告（报告编制大纲见附录E、F）。

③按照市污染控制中心（土壤污染状况调查报告组织评审机构）的会议通知准备专家评审会材料，参加专家评审会（一般在权属审核通过后25个工作日内召开，如需开展抽样检测等工作的，其时间不计算在内）。

④按照专家意见对报告进行修改完善，包括3种情况：

1)对于评审结果为“通过”的，按照专家意见对报告进行修改完善，修改稿提交至市污染控制中心。

2)对于评审结果为“原则通过”的，按照专家意见对报告进行修改完善，修改稿提交至市污染控制中心，等待市污染控制中心关于专家复审或复核的通知，直至修改达到要求。

3)对于评审结果为“未通过”的，按照专家意见对报告进行修改完善，重新提交评审申请（申请材料、办理流程与首次评审要求相同），直至评审通过。

⑤将专家复核后的报告电子版上传广东省建设用地污染地块信息系统；纸质备案件一式两份提交市生态环境局备案。

⑥根据土壤污染状况调查报告结论，开展下一阶段工作。

- 5.1.2注意事项

①地块用地面积、历史、现状、土地使用权人、规划用途、用途变更、有关用地审批和规划许可等信息（以下简称“权属信息”）作为报告附件。

②送审报告中有关地块边界、范围（含土壤及地下水污染范围）等矢量数据应采用2000国家大地坐标系。

③对于联合体出具的报告，应告知联合体各方均到会，由项目负责人汇报。

④对于评审结果为“通过”或“原则通过”的，应于评审会结束后及时向市污染控制中心提交修改稿，由市污染控制中心提交各专家复核。由于申请人原因，评审结束后30个工作日内未完成专家复核的，需书面向市污染控制中心说明情况。

- 5.1.3办理地点

①纸质申请材料、备案材料递交至市生态环境局服务窗口（市生态环境局1楼大厅）。

②专家评审会（含复审会）地点以市污染控制中心通知为准。

- 5.2市生态环境局

- 5.2.1办理流程

①收到土壤污染状况调查报告评审申请后，对申请材料进行形式审核。对于申请材料不完整的，一次性告知申请人需要补齐的材料。对于申请材料完整的，将申请信息转至市自然资源局进行权属审核。

②将通过形式审核、权属审核的申请材料转至市污染控制中心。

③按照市污染控制中心的会议通知派员参加专家评审会。

④受理申请人提交的纸质版备案材料。

⑤在广东省建设用地污染地块信息系统上传评审材料（包括申请表、参会人员签到表、评审评审意见等）。

- 5.2.2形式审核要点

①申请材料是否完整。

②承诺书与报告的土地使用权人是否一致，报告与附件名称是否一致。

③地块用地面积、历史、现状、土地使用权人、规划用途、用途变更、有关用地审批和规划许可等信息是否作为报告附件。

④广东省建设用地污染地块信息系统中进度是否为“调查报告-待评审”。

- 5.3市自然资源局

- 5.3.1办理流程

①收到市生态环境局转发的申请材料后，进行权属审核（包含地块用地面积、历史、现状、土地使用权人、规划用途、用途变更、有关用地审批和规划许可等信息）。对于材料不齐备的，以及坐标系不符合条件的，一次性告知申请人需要补齐的材料。

②通过权属审核的，在广东省建设用地污染地块信息系统签署审核意见。

③按照市污染控制中心的会议通知派员参加专家评审会。

- 5.3.2权属信息审核要点

①地块权属证书、选址意见、规划许可证等证件材料是否齐备。

②广东省建设用地污染地块信息系统上传的坐标系是否符合条件：2000国家大地坐标系，平面直角投影，3度分带带号。

- 5.4市污染控制中心

- 5.4.1办理流程

①收到市生态环境局转发的申请材料后，做好会务安排，提前2个工作日将会议通知发送至市生态环境局、市自然资源局、土地使用权人、专家。

②主持专家评审会。

③组织报告的复审、复核：

1）对于评审结果为“通过”的，收到申请人提交的修改稿后，通知专家组5个工作日内出具复核意见，并一次性将专家组意见告知申请人。

2）对于评审结果为“原则通过”的，收到申请人提交的修改稿后，组织专家复审或复核。

3）对于评审结果为“未通过”的，收到市生态环境局转发的申请材料后，组织专家评审会。

④专家复核完成后，通知申请人在广东省建设用地污染地块信息系统上传复核后报告并提交纸质备案材料。

⑤核对备案材料，核对完成后，出具技术审查意见，明确地块下一步工作要求。

- 5.4.2备案材料核对要点

权属信息是否作为报告附件，纸质备案材料与广东省建设用地污染地块信息系统电子材料是否一致。

- 6土壤污染风险评估报告评审

按照《广东省生态环境厅、自然资源厅办公室关于转发建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南的通知》要求开展土壤污染风险评估报告评审相关工作，具体如下。

- 6.1土地使用权人（土壤污染责任人）

- 6.1.1办理流程

①将土壤污染风险评估报告电子版上传广东省建设用地污染地块信息系统。

②将纸质申请材料一式两份递交至广东省生态环境厅便民服务窗口，配合广东省生态环境厅、自然资源厅开展形式审核和权属审核，审核结果一般在5个工作日内告知。

纸质申请材料包括：①建设用地土壤污染风险评估报告评审申请表（可参考附录B）；②申请人及报告出具单位承诺书（见附录C、D）；③建设用地土壤污染风险评估报告；④经由地级以上市生态环境主管部门会同自然资源主管部门组织评审通过的土壤污染状况调查报告、专家评审意见。

③按照广东省固体废物和化学品环境中心的会议通知准备专家评审会材料，参加专家评审会（一般在权属审核通过后25个工作日内召开评审）。

④按照专家意见对报告进行修改完善，修改稿提交至广东省固体废物和化学品环境中心。

⑤将专家复核后的报告电子版上传广东省建设用地污染地块信息系统；纸质盖章件提交广东省生态环境厅便民服务窗口、市生态环境局服务窗口（市生态环境局1楼大厅），各一式两份。

⑥根据土壤污染风险评估报告结论，开展下一阶段工作。

- 6.1.2注意事项

①地块权属信息作为报告附件，相关信息应与调查阶段一致。

②送审报告中有关地块边界、范围等矢量数据应采用2000国家大地坐标系。

③对于联合体出具的报告，应告知联合体各方均到会，由项目负责人汇报。

④对于通过评审的报告，应当在评审结束后及时向广东省固体废物和化学品环境中心提交报告修改稿。由于申请人原因，评审结束后30个工作日未完成专家复核的，需书面向广东省固体废物和化学品环境中心说明情况。

- 6.1.3办理地点

①纸质申请材料递交至广东省生态环境厅便民服务窗口。

②专家评审会（含复审会）地点以广东省固体废物和化学品环境中心通知为准。

- 6.2市生态环境局、市自然资源局

分别派员参加专家评审会。

- 7风险管控、修复方案备案

- 7.1土地使用权人（土壤污染责任人）

- 7.1.1办理流程

①将电子版申请材料上传广东省建设用地污染地块信息系统。

②将纸质申请材料一式两份递交至市生态环境局。

纸质申请材料包括：①风险管控、修复实施方案（方案模板见附录G）；②专家咨询意见。

- 7.1.2注意事项

备案后，如涉及到风险管控或修复目标、技术路线、污染物处理方式及最终处理去向等变更调整的，原则上在风险管控或修复施工前将调整后的风险管控或修复方案重新备案；对于其他调整，在不影响风险管控或治理修复工程的前提下，应当书面说明，作为风险管控或修复效果评估的补充材料。

- 7.1.3办理地点

纸质申请材料递交至市生态环境局服务窗口（市生态环境局1楼大厅）。

- 7.2市生态环境局

收到备案申请后，出具备案函（备案函模板见附录H），在广东省建设用地污染地块信息系统下达意见“材料已备案”。

- 8风险管控、修复过程

- 8.1土地使用权人（土壤污染责任人）

- 8.1.1工作内容

按照备案的实施方案开展风险管控或修复施工，做好环境监理、修复现场环境信息公开及二次污染防控。

- 8.1.2注意事项

①收到市生态环境局出具的风险管控或修复方案备案意见后，方可启动风险管控或修复施工。

②治理修复期间，加强修复工程安全监管，依法需要办理《建筑工程许可证》的房屋市政工程，涉及基坑工程等危险性较大的分部分项工程的，按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）执行。

③治理修复期间，应当采取有效措施，防止对地块及其周边造成二次污染；应当设立公告牌和警示标识，公开工程基本情况、环境影响及其防范措施等。

④涉及异地处置的，如采用填埋、焚烧、水泥窑协同处置等进行处置或利用，需进行危险废物鉴定；对属于危险废物的外运污染土壤，应当依照法律法规和相关标准进行处置；对不属于危险废物的外运污染土壤，应当建立污染土壤转运联单制度（见附录I），将运输时间、方式、线路和污染土壤数量、去向、最终处置措施等，提前5个工作日报所在地和接收地生态环境、住建管理部门。

- 8.2市生态环境局

①组织市自然资源局、市住建管理局、市交通运输局、市公安局等相关主管部门加强修复过程监督管理，将地块土壤修复活动纳入环境监督管理范畴。涉及异地处置的，牵头制定修复工程环境监管工作方案。

②搭建与市住建管理局的污染土壤异地处置联动管理机制，协同管控运输过程二次污染问题。

③视情况开展地块环境检查工作，联合公安与司法部门完成执法。

④协调相关部门按照监管方案提出的事故风险方案措施和应急方案，对实施过程中发生的突发环境事件开展预防预警、应急处置、调查评估等工作。

⑤监控地块土壤风险管控与修复活动范围的环境质量情况，发现问题及时联动处理。

⑥为地块土壤修复活动提供技术管理支撑，跟踪处理项目实施过程中遇到技术管理问题。

⑦修复过程中发生环境事件或接到群众举报后，组织各级各部门及时采取有效措施减少环境污染影响，并依法处理相关事件。

- 8.3市自然资源局

参与风险管控或修复过程监管工作。

- 8.4市住建管理局

参与污染土壤异地处置管理工作。

- 8.5市交通运输局

对污染土壤道路运输进行监管，参与联合执法工作。

- 8.6市公安局

参与联合执法工作，处理环境违法行为。

- 9风险管控、修复效果评估报告评审

按照《广东省生态环境厅、自然资源厅办公室关于转发建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南的通知》要求开展土壤污染风险管控及修复效果评估报告评审相关工作，具体如下。

- 9.1土地使用权人（土壤污染责任人）

- 9.1.1办理流程

①将风险管控及修复效果评估报告电子版上传广东省建设用地污染地块信息系统。

②将纸质申请材料一式两份递交至广东省生态环境厅便民服务窗口，配合广东省生态环境厅、自然资源厅开展形式审核和权属审核，审核结果一般在5个工作日内告知。

纸质申请材料包括：①建设用地土壤污染风险管控及修复效果评估报告评审申请表（可参考附录B）；②申请人及报告出具单位承诺书（见附录C、D）；③建设用地土壤污染风险管控及修复效果评估报告、相关检测报告；④风险管控/修复方案、风险管控/修复设计方案、实施方案；⑤环境监理总结报告、施工总结报告。

③按照广东省固体废物和化学品环境中心的会议通知准备专家评审会材料，参加专家评审会（一般在权属审核通过后25个工作日内召开评审会）。

④按照专家意见对报告进行修改完善，修改稿提交至广东省固体废物和化学品环境中心。

⑤将专家复核后的报告电子版上传广东省建设用地污染地块信息系统；纸质盖章件提交广东省生态环境厅便民服务窗口、市生态环境局服务窗口（市生态环境局1楼大厅），各一式两份。

- 9.1.2注意事项

①地块权属信息作为报告附件，相关信息应与调查、风险评估、修复阶段一致。

②送审报告中有关地块边界、范围等矢量数据应采用2000国家大地坐标系。

③对于联合体出具的报告，应通知联合体各方均到会，由项目负责人汇报。

④对于通过评审的报告，应当在评审结束后及时向广东省固体废物和化学品环境中心提交报告修改稿。由于申请人原因，评审结束后30个工作日未完成专家复核的，需书面向广东省固体废物和化学品环境中心说明情况。

⑤涉及污染土壤异地处置，需要提前进行基坑回填或使用的，可向广东省生态环境厅申请阶段性评估，经评审确认基坑修复效果达到修复目标值后，方可进行基坑回填或使用。

⑥地块移出“广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录”后，方可开工建设。

- 9.1.3办理地点

①纸质申请材料递交至广东省生态环境厅便民服务窗口。

②专家评审会（含复审会）地点以广东省固体废物和化学品环境中心通知为准。

- 9.2市生态环境局、市自然资源局

分别派员参加专家评审会。

- 10其他事项

- 10.1开发利用管理

- 10.1.1出让管理

①对于污染地块，原则上应在管控修复效果达到目标后出让，但以下情形除外：土地使用权竞买人愿意承担土壤污染风险管控修复责任、并在其取得土地使用权后5个工作日内向自然资源和生态环境主管部门出具半年内须启动管控修复的书面承诺的，涉及污染地块的土地使用权可在启动管控修复前进行出让。

②对于已列入土壤污染重点监管单位范畴但目前仍在生产的工业用地进行收储出让的，在保持土地现有用途不变、企业已有项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动、无需核发工程规划许可证的前提下，原土地使用权人可委托有资质的单位开展隐患排查并形成调查报告。经排查有隐患问题的，要制定整改方案。调查报告及整改方案应报送不动产登记部门和生态环境主管部门备案。在挂牌方案中约定土地受让人承接隐患问题整改责任，并在其取得土地使用权后5个工作日出具按隐患排查问题整改方案约定时间完成的书面承诺给自然资源和生态环境主管部门的，可进入土地出让程序。受让人在完成隐患问题整治工作后，可办理不动产登记手续。

以上地块出让管理具体按照《韶关市自然资源局 韶关市发展和改革局 韶关市生态环境局 韶关市住房和城乡建设管理局 关于加强韶关市区国有建设用地土壤环境管理工作的通知》执行。

- 10.2.2建设管理

拟再开发利用地块，应当依法开展调查评估而未开展或尚未完成，以及经调查评估确定为污染地块，未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。

- 10.2后期管理

①对于修复后土壤中污染物浓度未达到第一类用地筛选值，以及实施风险管控的地块，需进行后期管理，由市生态环境局会同自然资源局建立后期管理清单。土地使用权人（土壤污染责任人）应采取长期环境监测、制度控制等方式，强化后期管理，确保实现安全利用。

②对于后期管理清单内采取阻隔填埋等风险管控的地块，市自然资源局在核发建设工程规划许可证时，应当加强建设工程设计方案审查，避免后续开发建设对地块风险管控造成破坏，影响风险管控效果。

- 10.3暂不开发利用地块管理

开展土壤污染状况调查后，地块若不能及时开发，土地使用权人（土壤污染责任人）应按照《韶关市暂不开发利用地块土壤污染防治管理工作指南》相关要求做好土地管理，防止污染扩散，防止外来污染影响。

- 附录A（资料性附录） 建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审申请表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告类型 | □土壤污染状况调查 □土壤污染风险评估 □土壤污染风险管控效果评估 □土壤污染修复效果评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 地块类型 | □经土壤污染状况普查、详查、监测、现场检查等方式，表明有土壤污染风险的地块 □用途变更为住宅、公共管理、公共服务用地，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查的地块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地使用权取得时间（地方人民政府以及有关部门申请的，填写土地使用权收回时间） | 年 月 日 |  | 前土地使用权人 |  |  |  |  |  |  |
| 建设用地地点 | _____省______市_______ 区（市）________乡（镇）________街（村） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经度：_______ 纬度：_______ □项目中心 □其他（简要说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四至范围 | （可另附图） 注明拐点坐标（2000国家大地坐标系） |  |  |  |  | 占地面积 （m²） |  |  |  |
| 行业类别（现状为工矿用地的填写该栏） | □有色金属冶炼□石油开采加工□化工□焦化□电镀 □制革□危险废物贮存、利用、处置活动□其他_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有关用地审批和规划许可情况 | □已依法办理建设用地审批手续 □已核发建设用地规划许可证 □已核发建设工程规划许可证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划用途 | □第一类用地： 包括GB50137规定的 □居住用地R □中小学用地A33 □医疗卫生用地A5 □社会福利设施用地A6 □公园绿地G1中的社区公园或者儿童公园用地 □第二类用地： 包括GB50137规定的 □工业用地M □物流仓储用地W □商业服务业设施用地B □道路与交通设施用地S □公共设施用地U □公共管理与公共服务用地A(A33、A5、A6除外) □绿地与广场用地G(G1中的社区公园或者儿童公园用地除外) □不确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告主要结论 | 可另附页 |  |  |  |  |  |  |  |  |

申请人：（申请人为单位的盖章，申请人为个人的签字）

申请日期：  年  月  日

- 附录B（资料性附录） 申请人承诺书

本单位（或者个人）郑重承诺：

我单位（或者本人）对申请材料的真实性负责；为报告出具单位提供的相应资料、全部数据及内容真实有效，绝不弄虚作假。

如有违反，愿意为提供虚假资料和信息引发的一切后果承担全部法律责任。

承诺单位：（公章）

法定代表人（或者申请个人）：（签名）

年  月   日

- 附录C（资料性附录） 报告出具单位承诺书

本单位郑重承诺：

我单位对XXXXXX报告的真实性、准确性、完整性负责。

本报告的直接负责的主管人员是：

姓名：      身份证号：        负责篇章：       签名：

本报告的其他直接负责人员包括：

姓名：      身份证号：        负责篇章：      签名：

姓名：      身份证号：        负责篇章：      签名：

姓名：      身份证号：        负责篇章：      签名：

如出具虚假报告，愿意承担全部法律责任。

承诺单位：（公章）

法定代表人：（签名）

年   月   日

- 附录D（资料性附录） 建设用地土壤污染状况初步调查报告编制大纲

1 项目概况

1.1 项目背景和来由

1.2 编制目的和原则

1.3 调查范围

1.4 编制依据

1.5 调查方法

1.6 技术路线

2 地块概况

2.1 地块地理位置

2.2 区域环境概况

2.3 周边敏感目标

2.4 地块现状和历史

2.5 相邻地块现状和历史

2.6 地块利用规划

3 污染识别

3.1 调查区域内污染源分布及环境影响分析

3.2 调查区域周边污染源分布及环境影响分析

3.3 现场踏勘与人员访谈

3.4 地块前期监测资料

3.5 地块概念模型

3.6 污染识别结论

4 布点与采样

4.1 采样点设置

4.2 样品采集

4.3 样品保存与流转

4.4 样品分析方案

4.5 质量保证与质量控制

5 调查结果分析与评价

5.1 筛选标准

5.2 检测结果分析与评价

5.3 土壤和地下水污染区域划定

6 初步调查结论与建议

7 附件（地块权属信息、现场踏勘照片、人员访谈记录表、现场记录照片、现场采样记录单、监测井建设记录、国家资质委员会认可的实验室检测报告、质量控制结果、样品追踪监管记录等）

- 附录E（资料性附录） 建设用地土壤污染状况详细调查报告编制大纲

1 前言

2 概述

2.1 调查目的和原则

2.2 调查范围

2.3 调查依据

2.4调查方法

3 地块概况

3.1 区域环境状况

3.2 敏感目标

3.3 地块现状和历史

3.4 相邻地块使用现状和历史

3.5 土壤污染状况初步调查总结

4 现场采样和实验室分析

4.1 工作计划

4.2 现场探测方法和程序

4.3 采样方法和程序

4.4 实验室分析

4.5 质量保证和质量控制

5 结果和评价

5.1 地块的地质和水文地质条件

5.2 分析检测结果

5.3 结果分析和评价

6 结论和建议

7 附件（地块权属信息、现场记录照片、现场探测记录、监测井建设记录、国家资质委员会认可的实验室检测报告、质量控制结果、样品追踪监管记录、水文地质勘察报告等）

- 附录F（资料性附录） 建设用地土壤污染风险管控、修复实施方案模板

1项目背景

说明工程基本情况，包括修复工程背景情况、所在区域、地理位置及未来用地规划等。

2编制依据

列出方案编制依据，包括相关法律法规、技术导则及标准。

3项目基本情况

说明地块历史信息、地块环境特征、地块污染特征、地块现状、地块修复目标、修复范围及规模等基本信息。

4施工总体部署

施工总体部署为整个项目的实施做出合理规划设计，指导项目实施的全过程，包括但不限于工程管理目标、项目组织机构、施工分区、施工平面布置、施工顺序、进度计划等。

5风险管控或修复技术方案

结合地块污染特征、地块条件，综合考虑修复目标，说明拟选择修复技术的技术原理、工艺流程、技术参数等。通过修复技术的小试试验、现场中试试验或国内外类似成功工程应用案例，论证风险管控或修复技术可行性与修复目标的可达性（如异地处置须含土壤危废鉴定报告）。

6风险管控或修复工程专项施工方案

针对修复施工过程中涉及到的各专项环节制定专项方案，如测量定位、基坑支护、土壤开挖/运输/暂存、止水帷幕及降水施工、污染土壤及地下水风险管控或修复施工、施工废水处理、风险管控或修复效果评估自检测、风险管控或修复后土壤/地下水/废水处理、工程效果评估专项、环境监理与场地管理以及特殊气候条件下施工等专项方案。

7环境保护管理措施与环境监测计划

针对环境管理要素提出地块修复过程中具有可达性和可操作性的环境管理目标，重点针对环境影响因素（如有毒有害物质排放等）、公众关注的环境污染（如异味、扬尘等）及环境敏感点（如居民区、自然保护区、学校等）设置环境管理目标，并提出相应的环境保护管理措施。环境监测计划应明确监测布点、采样方法、检测频率与检测要求。

8二次污染防治措施与风险应急预案

制定二次污染防控措施和安全防护措施，以及风险应急预案。

9工程进度计划与保障措施

制定总体进度计划部署，提出进度计划保障措施。

- 附录G（资料性附录） 建设用地土壤污染风险管控、修复方案备案函模板

韶关市生态环境局关于对《XX地块修复实施方案》            予以备案的函

XXX（申请人）：

你单位委托XXX（修复单位）编制的《XX地块修复实施方案》（地址：XXX）及相关材料收悉，现予以备案。你单位应严格落实《中华人民共和国土壤污染防治法》《污染地块土壤环境管理办法》及各级土壤污染修复活动相关要求，做好二次污染防治措施，保障人居环境安全。

韶关市生态环境局

XX年XX月XX日

抄送：市自然资源局、市住建管理局（市渣土办）

- 附录H（资料性附录） 污染土壤转运联单

编号：

| 修复施工单位（中转贮存单位）情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生单位名称 | （公章） |  |  |  |
| 审批表登记号 |  |  |  |  |
| 产生单位地址 |  |  |  |  |
| 产生单位经办人 |  | 联系电话 |  |  |
| 土壤污染特性及污染物浓度 |  | 数量（吨） |  |  |
| 包装方式 |  |  |  |  |
| 外运目的 | 中转贮运（ ）利用（ ）处置（ ） |  |  |  |
| 运输单位情况 |  |  |  |  |
| 运输单位名称 |  |  |  |  |
| 运输时间 | 年 月 日 |  |  |  |
| 运输数量（吨） |  |  |  |  |
| 运输工具牌照号 |  |  |  |  |
| 道路运输证编号 |  |  |  |  |
| 运输单位经办人 |  | 联系电话 |  |  |
| 接收单位情况 |  |  |  |  |
| 接收单位名称 |  |  |  |  |
| 接收单位地址 |  |  |  |  |
| 经营许可证编号 |  |  |  |  |
| 接收数量 |  |  |  |  |
| 接收时间 | 年 月 日 |  |  |  |
| 土壤处置措施 | 利用（ ）贮存（ ）焚烧（ ）安全填埋（ ）其他（ ） |  |  |  |
| 接收单位经办人 |  | 联系电话 |  |  |

填表说明：

1.此表由产生单位、运输单位、接收单位填写并在同一张表格上盖章、签字确认；

2.转移联单1式5份，接收单位自留存档一份，并自接收之日起15天内将联单寄送至运输单位和接收地生态环境部门各一份、产生单位两份；

3.产生单位收到接收单位返还的联单自留存档一份，寄送至污染土壤所在地地级以上市生态环境部门一份；

4.污染土壤转运联单保存五年；

5.联单编号由十一位阿拉伯数字组成：省级行政区划代码（两位数）+地级以上市行政区划代码（两位数）+区（县）行政区划代码（两位数）+年份（两位数）+流水号（三位数），流水号由发放空白联单的污染土壤所在地地级以上市生态环境主管部门按照污染土壤转运情况依次编制。

6.接收单位为中转贮存（暂不处置）的，须在下次进行污染土壤外运时填写污染土壤转运联单，且中转贮存单位的接收单位必须是处置、利用单位。

土壤污染重点监管单位名单由韶关市生态环境局制定公布。