韶关市煤矸石综合利用产业发展规划

（三次征求意见稿）

韶关市发展和改革局

2022年6月

目录

第一章 编制依据和主要工作原则	1

1.1. 编制依据的主要国家法规	1

1.2. 编制依据的其他基础资料	1

1.3. 编制的指导思想	1

1.4.编制原则	2

1.5规划范围	3

第二章 概述	3

2.1. 韶关市社会经济概况	3

2.2. 韶关市发展总体规划	5

2.3. 煤矸石分布情况	6

2.4. 韶关市煤矸石开发利用现状	10

第三章 煤矸石资源储量及掺烧煤的供应情况	11

3.1. 煤矸石资源调查及利用	11

3.2. 煤矸石运输及热值分析	17

第四章 工作任务	18

4.1.规范整顿煤矸石综合利用市场	18

4.2.加强煤矸石综合利用项目管理。	19

4.3规范煤矸石处置管理。	20

4.4.深入挖掘煤矸石利用价值，推动产业升级发展	21

4.5.严格落实煤矸石项目水土流失防治要求	21

4.6.强化煤矸石综合利用企业环境保护修复责任	21

4.7.加强科技创新培养，完善孵化转化机制	22

4.8推进产废行业绿色转型，实现源头减量。	23

4.9.推动行业绿色生产，强化过程控制。	23

4.10.压紧压实煤矸石综合利用企业安全生产主体责任	23

第五章 煤矸石综合利用项目建议	23

5.1.煤矸石分级分质全组分利用	23

5.2.煤矸石发电	24

5.3.煤矸石制备环保砖	25

5.4.煤矸石制备陶瓷透水砖	25

5.5.煤矸石制备轻质建筑陶粒	25

5.6.煤矸石制备发泡陶瓷	26

5.7.煤矸石制高岭土项目	26

5.8.煤矸石砂可代替石英砂制备活性粉末混凝土材料	26

5.9.煤矸石路基施工工艺	27

5.10.煤矸石中金属或非金属元素提取	27

5.11.土壤改良	28

5.12.煤矸石可充当充填材料	28

5.13.煤矸石造纸	29

5.14.煤矸石钻进与灌浆工艺	29

第六章 保障措施	30

6.1.加强组织领导	30

6.2.加强部门协调	30

6.3.加强监督检查	30

6.4.落实监管责任	31

6.5强化法治保障	31

6.6提升煤矸石营商环境	31

6.7加强宣传推广	31

第七章 结论及建议	32

7.1结论	32

7.2.建议	33

附件：韶关市部分煤矸石开发堆点情况表

# 第一章 编制依据和主要工作原则

## 编制依据的主要国家法规

- 中华人民共和国电力法

- 中华人民共和国环境保护法

- 中华人民共和国大气污染防治法

- 《关于加强煤矸石发电项目规划和建设管理工作的通知》(国家发改委发改办能源[2004]864号文)

- 《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》(发改环资[2021]381号)

- 《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订版）

- 《煤矸石综合利用技术政策要点》（国经贸资源〔1999〕1005号）

- 《产业结构调整指导目录（2019年本）》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号)

- 《财政部税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年40号）

- 《中国资源综合利用技术政策大纲》

## 编制依据的其他基础资料

- 《韶关市人民政府关于印发韶关市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》

- 《韶关市城市总体规划（2015-2035）》

- 《韶关市高新技术产业开发区总体发展规划（2021—2035年）》

- 《广东省重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》

- 《广东省韶关市煤矸石资源调查报告》（修编版）(2009年11月)

## 编制的指导思想

认真贯彻党的精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，以集聚化、产业化、市场化、生态化为导向，以创新为动力，以重点工程与示范项目为依托，坚定不移贯彻新发展理念，以全面提高资源利用效率为目标，以推动资源综合利用产业绿色发展为核心，加强系统治理，创新利用模式，推动煤矸石由低效、低值、分散利用向高效、高值、规模利用转变，带动资源综合利用水平的全面提升，助力生态文明建设，为韶关市经济社会高质量发展提供有力支撑。

## 1.4.编制原则

坚持创新、协调、绿色发展理念，坚持生态优先、绿色发展的基本导向，践行“两山理论”，坚持“在保护中开发、在开发中保护”。严格贯彻落实市委、市政府关于煤矸石产业综合整治、价值提升利用的工作部署要求，坚持政府引导与市场主导相结合，加强政府统筹与指导。按照“统筹管理、有序高效利用”的原则，清理整合全市煤矸石资源，规范煤矸石的综合利用，推进煤矸石资源产业价值提升，推动煤矸石产业健康有序发展，引导培育高效的煤矸石利用项目落地，实现经济效益、社会效益和环境效益有机统一。

- 1.4.1.坚持政府引领和市场主导

加强政府在体制机制及产业布局等方面的引导作用，规范煤矸石综合利用产业健康发展，充分激发企业活力和创造力，实现规划项目的集聚效应。充分发挥资源价值的市场属性，使煤矸石生态化利用成为提效益、持续发展的内生动力。

- 1.4.2.坚持生态化与资源资产价值化并行

结合韶关市的经济发展、自然条件等现实情况，采取“因地制宜、分类施策、多举并重”的思路，充分利用生态化充填、土地复垦、生态修复等大规模消纳手段，大力推进煤矸石生态化与资源资产价值化改革利用，建立生态环保、绿色发展的煤矸石经济发展新模式，实现矿产资源开发与矿山地质环境保护的有机统一，促进矿山的青山绿水建设高质量发展。

- 1.4.3坚持规模利用与高值利用相结合

积极拓宽煤矸石综合利用渠道，进一步扩大利用规模，力争吃干榨尽，不断提高资源综合利用产品附加值，增强产业核心竞争力。依据循环经济原则，统筹规划，加深产业纵向延伸和横向联合，构建煤矸石循环利用产业链，提高煤矸石分级分质预处理和综合利用率，实现新增煤矸石不落地，促进实现煤炭行业绿色循环、低碳生产的建设目标，实现煤矸石全组分充分利用。

- 1.4.4.坚持技术创新与模式创新相融合

强化创新引领，突破煤矸石综合利用技术瓶颈，探索与国内外煤系固废综合利用专项研究院所加强合作，加快先进适用技术推广应用，加强示范引领，培育煤矸石综合利用新模式。

## 1.5规划范围

本规划报告考虑全市煤矸石存量区域。

# 第二章 概述

## 韶关市社会经济概况

广东省韶关市是中国优秀旅游城市和广东省文明城市，位于广东的北大门，北接湘、赣，南连珠江三角洲，至今已有2100多年的城市历史，是广东著名的历史文化名城。经国务院2004年5月29日批准韶关市部分行政区划调整后，现辖浈江区、武江区、曲江区、仁化县、始兴县、翁源县、新丰县和乳源瑶族自治县，代管乐昌市、南雄市。全市总面积18380平方千米，2020年末全市常住人口285.5万人，户籍人口为320.32万人，浈江、武江在市区汇合成北江。韶关市区，青山环抱，风景如画。工贸旅三业发达，经济网站繁荣，是粤北政治、经济、文化中心和交通枢纽。

韶关交通区位优越，京广铁路、武广高铁、京珠高速公路和106国道南北向，323国道东西向经过市区贯穿全境，107、105国道分别经过本市北部和东南部。因而韶关成为中国北方及长江中下游地区与华南沿海之间最重要的陆路通道之地。韶关市属中亚热带湿润型季风气候区，雨量充沛，四季宜人。韶关物种资源丰富，被誉为华南生物基因库。森林资源居广东首位，是全国重点林区，2020年森林覆盖率达74.43%。韶关是全国有名的“有色金属之乡”，现已探明的矿产有49种，其中铜、铅、锌、锑、铋、汞、钠、稀土和煤等22种储量居全省第一位。水能资源可开发量占全省总量的19%。韶关山川秀美，风景名胜众多，被誉为集华南景观之大成。其中生态、佛教文化旅游富有特色，全国重点寺庙南华禅寺和世界地质公园丹霞山等景区闻名海内外。

改革开放以来，韶关市依托得天独厚的自然条件和雄厚的经济基础，稳步推进各项改革，国民经济快速发展。九十年代初进入中国城市综合经济实力50强。在上世纪的后几年，全市生产总值增长连续6年高于全国平均水平，进入二十一世纪，韶关市经济发展更猛，生产总值连年保持二位数增长，综合竞争力已跃上广东省二类地区。科教文卫体等社会事业全面进步，治安秩序良好，人民安居乐业。

目前，韶关市经济基础设施建设日臻完善。京珠高速公路贯穿韶关境内南北，国道、市通县公路实现高等级化，县(市)通镇公路实现混凝土路面化。300吨级集装箱船可从市区直达珠江三角洲和港澳地区。每天有100多次客车停靠或始发韶关火车站，驶往国内包括北京、上海、广州、深圳、香港在内的大部分国内主要城市。韶关市有线通讯、移动通讯和互联网基础设施已基本实现现代化。全市发电装机容量820万千瓦，城市供水充裕，一批大中型工业园区初具规模。

韶关是广东的重工业城市，工业基础雄厚，农业和第三产业也有相当的规模。五、六十年代和七十年代，国家先后把韶关作为华南重工业基地和广东战略后方来建设，建立起韶关钢铁厂、韶关冶炼厂、韶关挖掘机厂、凡口铅锌矿、大宝山矿、曲仁煤矿等一大批骨干工业企业，奠定了韶关工业在当地经济中的基础地位。七十年代，韶关已成为广东重要的工业基地。八十年代以来，韶关的工业得到了进一步发展。现全市有工业企业2.5万个，规模以上工业企业近400个，其中大型企业有20个，中型企业有47个，形成了以钢铁、采掘、有色金属冶炼、电力、机械、电子、纺织、建材、食品、化工及森工为主要工业门类的工业体系。

## 韶关市发展总体规划

根据《韶关市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标纲要》，初步规划到2025年，生态环境明显优化，支柱产业更加突出，实施“双转移”战略取得重大突破，初步形成与珠江三角洲地区优势互补、互利共赢的产业协作体系，实现实力上台阶、城乡展新貌、民生大改善的目标。到2025年，全市生产总值达到2100亿元。

根据《韶关市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标纲要》，韶关市“十四五”其间将着力完成的主要任务包括构：建生态型现代产业体系、加强和完善基础设施建设、实施扩大内需战略、建设粤北区域中心城市、建设珠三角绿色生态屏障、构建开放合作新格局、保障和改善民生、创新体制和机制等，特别是在“加强和完善基础设施建设”中提到要推进清洁能源基础设施建设：以推进能源结构和布局的调整为中心，大力提升清洁能源的战略地位。加快韶关800万千瓦光伏项目、韶关市陆上风电项目、韶关煤矸石综合利用发电扩建项目等一批电源项目建设；推进建设240万千瓦的抽水蓄能电站，加快韶关市城市电网改造和农村电网完善工作，积极构建以新能源为主体的新型电力系统。

根据韶关市委、市政府推进煤矸石综合利用行业健康有序发展，践行绿水青山就是金山银山理念、服务全省工作大局，消除环保和安全隐患、推进煤矸石资源化利用，坚持以自然资源资产价值化为路径，以碳达峰、碳中和要求为指引的战略要求，探索走出以科技创新为支撑，促进煤矸石资源规范使用，切实将煤矸石露天堆存污染周边生态环境，相关行业“小散乱”、产业化水平不高、税费贡献率低等历史遗留问题解决好，着力走出一条生态优先、绿色发展的煤矸石综合利用的新路子。

## 煤矸石分布情况

煤矸石是煤炭采掘和洗选过程中排放的固体废渣，它由炭质泥岩、砂岩、石灰岩、硫铁矿及小量煤组成。由于煤层均有较厚的炭质页岩、炭质泥岩相伴产出，煤矿采掘过程中会产出大量的煤矸石，这些煤矸石通常分布在煤矿区内，所以煤矿的分布基本近似于煤矸石分布。

韶关市有众多煤矿矿山，主要分布在韶关市曲江区、浈江区、武江区、仁化县、乐昌市、始兴县、翁源县、新丰县等地,已全部已关停，是广东省重点煤产区之一。韶关市有近百年的采煤历史，民国4年(1915年)，广东新会侨商卢敏卿成立协兴公司，在钩嘴岭开采煤炭。民国19年，煤商、新会人谭礼庭集资100万元，买下协兴公司矿权，新组建富国煤矿股份有限公司。新中国成立前，富国煤矿股份有限公司是广东省最大的一家私营煤矿，民国25年，煤炭产量最高达16.92万吨。一九四九年后全市国营煤矿相继建成投产，特别是八十年代以后，乡镇、个体煤矿也蓬勃发展，最高峰时小煤窑数量达到2000多家。韶关市煤矸石现存量分布位置见下分布图（1：25万）：

图2.3-1	韶关市市郊附近的煤矿矿区分布图（1：25万）

煤矸石是由炭质泥岩、砂岩、石灰岩、硫铁矿及少量煤组成。由于煤层均有较厚的炭质页岩、炭质泥岩相伴，煤矿采掘过程中会产出大量的煤矸石，这些煤矸石通常废弃在煤矿区周围，所以煤矿的分布区就是煤矸石分布区。

韶关市有曲仁矿务局、坪石矿务局、梅田矿务局等大中型国有煤矿企业三家，具体情况如下：

1、曲仁矿务局

曲仁矿务局机关设在浈江区花坪镇，矿区位于韶关市所辖的浈江区、仁化县境内，大致可划分为北郊、东郊、东南郊、西郊四片。矿区总面积约49.4平方公里，其中北郊矿区面积最大，约占33平方公里，包括格顶矿、云顶矿、茶山矿、丝茅坪矿等；东南郊矿区有大塘矿，面积约7平方公里；东郊有田螺冲矿，面积约7.8平方公里；西郊有红尾坑矿，面积约1.6平方公里。韶关市市郊附近的煤矿矿区分布见图2.3-2：

图2.3-2：韶关市市郊附近的煤矿矿区分布图

2、坪石矿务局

坪石矿务局的前身是广东商人陈廉伯、简英甫于民国3年(1914年)开办的地利公司。1957年1月1日移交给广东省工业厅管理。1959年9月，南岭煤矿改由中央煤炭工业部管理，管辖南岭矿区、罗家渡矿区和连阳矿区，改名为坪石矿务局。矿务局机关设在乐昌县坪石镇。

南岭矿区地处湘粤两省交界处。矿区范围从广东省乐昌坪石镇至湖南宜章县关溪乡，长29公里，宽0.2公里(按煤系露头计算)，矿区面积48平方公里，两省各占20余平方公里。南岭煤矿是广东省最早建成的近代煤矿，也是广东省成立最早的省营煤矿和主要的烟煤产地。

“七五”期间，没有大的基本建设，只进行了部分勘探和部分井巷延深工程。1982年至87年，广东省201、202地质队对关春一区深部进行勘探；87年201地质队和坪石矿务局联合对八字岭矿井延深补充勘探；87年关春矿井开始进行-250米水平开采，88年关溪矿井进行-170米水平开采；1949～1990年坪石矿务局累计生产原煤1069.60万吨。1990年末，保有储量648.5万吨，现有矿井剩余可采储量180.3万吨。保持三个生产矿井，核定生产能力为30万吨，是年产煤36.75万吨。主要煤矿有一矿(关春矿)、二矿(八字岭矿)、三矿(关溪矿)。坪石矿务局的煤矿矿区分布见图2.3-3。

图2.3-3	坪石矿务局的煤矿矿区分布图（1：20万）

3、梅田矿务局

梅田矿务局成立于1965年，是广东省跨省兴建在湖南省宜章县梅田镇的中型国有企业,户籍管理属乐昌市。梅田矿务局北倚骑田岭，与郴县鲁塘矿相邻，直至宜章县塘尾村，面积达500km2。矿区开发历史悠久，唐代以后便有开采记载，清代尤盛，“梅田”之名，就由“煤炭坑”演化而来。

1966～1990年，全局累计生产原煤2165.68万吨。1990年末保有地质储量11067.2万吨，矿井剩余可采储量达2105.1万吨。主要煤矿有一矿(余家寮斜井)、三矿(浆水斜井)、四矿(温塘坳立井)、六矿(原拖木坑煤矿)、七矿(麻田立井)。由于梅田矿务局的矿区在湖南省境内，不在本次调查范围之内。

韶关市一直是广东省内的煤炭主产区，1994～2004年间，煤炭产量占到全省煤炭总产量的60%以上，最高达68%。2005年梅州兴宁“8.7”矿难后，按《国务院办公厅关于坚决整顿关闭不具备安全生产条件和非法煤矿的紧急通知》(国办发明电[2005]21号)和国家煤矿安全监察局公告2005年第8号《关于申请未被受理或受理后经审核不予颁证和已受理正在审查的应停产整顿矿井名单（第三批）的公告》的要求，全市已核定的111家煤矿予以关闭，全市退出煤炭开采行业。

由图2.3-2和图2.3-3可知，韶关地区的煤矸石主要分布在韶关市曲江区、浈江区、武江区、仁化县、乐昌市等地，详细情况见附图1：韶关市煤矸石存量分布图（1：25万）。

## 韶关市煤矸石开发利用现状

韶关市各煤矿经过长期开采，大量煤矸石随煤矿开采同时采出，堆放于各煤矿区内。过去工业落后，煤矸石利用较少，主要用于制砖、修路和生产水泥。1972年曲仁矿务局在龙归建立了水泥厂，利用部分煤矸石进行水泥生产。2003年国家禁止全国大中城市使用普通红砖后,部分地方也使用煤矸石生产免烧空心砖或混凝土砌块。随着工业技术的迅猛发展，利用煤矸石作燃料发电技术日臻成熟。近年来，韶关市的煤矸石利用速度加快，并取得一定的经济效益和社会效益。

# 第三章 煤矸石资源储量及掺烧煤的供应情况

韶关市煤矸石综合利用发电项目以当地的煤矸石为主要燃料，并掺烧部

分山西晋东南无烟煤。广东省矿产应用研究所于2009年4月～10月对韶关全市的煤矸石堆存量进行了调查，据该所11月编制的《广东省韶关市煤矸石资源调查报告》（修编版），韶关市境内积存的煤矸石总量为2.625×108t，分布在浈江区、仁化县、曲江区及其他地区。

中国国际工程咨询公司《关于韶关市煤矸石综合利用发电专项规划报告的审查意见》认为：“鉴于目前韶关市煤矿关闭、机构撤销、人员解散的实际情况，在现阶段采用现场实际测量与查询历史资料相结合的方式以获得相对准确的原煤产量及煤矸石数量理论上是可行的。《煤矸石资源调查报告》估算的堆存煤矸石资源总量，可以作为本阶段《专项规划》的基础”。“韶关市目前可利用的煤矸石存量可满足一期2300MW机组的建设需要”。“本阶段可暂按1800MW规模进行规划”。

## 煤矸石资源调查及利用

### 韶关煤矸石资源特征

煤矸石是煤矿建设、煤炭采掘和洗选过程中排放的废弃物，它由炭质泥岩、炭质页岩、砂岩、石灰岩、硫铁矿及少量煤组成。由于煤层均有较厚的炭质页岩、炭质泥岩相伴产出，煤矿采掘过程中会产出大量的煤矸石，这些煤矸石通常分布在煤矿区内，所以煤矿的分布就是煤矸石分布。韶关市主要产煤地层为下石炭统测水组煤系地层、上二迭统龙潭组煤系地层和上三迭统艮口群红卫坑组煤系地层。现以上二迭统龙潭组煤系地层为例说明韶关市煤矸石赋存状况。上二迭统龙潭组煤系地层是韶关市最主要的产煤地层，其岩相古地理特征为海陆交互相煤岩系，其主要特征就是具有煤层层数多、厚度变化大的特点，其间夹杂有大量薄层状、厚层状含炭质岩石即炭质页岩、炭质泥岩，呈层状、透镜状形式产出，赋存于煤层及其顶、底板以及砂岩、粉砂岩、泥岩之间，厚度在几公分至几米、十几米不等。

本区煤矸石资源特征：

1、由于煤层质量、开采技术，造成出矸率较高。一是曲仁煤田位于粤北山字型构造带内，矿区断裂和褶皱发育，煤层被大小断层切割，连续性和稳定性差，被切割成大小块段，万吨掘进率较高，出矸率较高；二是广东省是缺煤省，极薄煤也要进行开采（0.4米以上），极薄煤的开拓和回采过程中必须要采掘一定厚度的顶底板，造成含矸率高；三是矿区煤层厚度变化较大，常有分叉合并的现象，特别是石炭系测水煤系煤层和二迭系龙潭煤系东组煤中的1号、2号煤层，是多个分层的复合煤层，回采过程中煤层的夹矸也一并回采，含矸率高。

2、大多数煤层顶底板为破碎的碳质泥岩和碳质页岩：曲仁矿务局二迭系龙潭煤组中，除6号煤层顶板为K6砂岩、7号煤层底板为K5砂岩外，其它煤层直接顶底板多为破碎的碳质泥岩和碳质页岩，在回采过程中容易一同冒落，加大出矸率。

3、采煤方法的原因：曲仁矿务局所属矿采煤方法为斜坡采煤法，落煤方法为爆破崩落法，在回采过程中，顶部和底部破碎的碳质泥岩、碳质页岩一起崩落至采出的煤炭之中，原煤的含矸率高。

### 全市煤矸石的产出量及总存量

根据34家煤矿区煤矸石堆的测量结果，计算得出煤矸石量与原煤产量的比率，取加权平均数作为全市各煤矿产出煤矸石量与原煤产量的加权平均比率，然后再根据全市总的原煤产量推算韶关市总的煤矸石量。

1、韶关市历年煤矿企业原煤总产量

1949～1997年曲仁矿务局、坪石矿务局、梅田矿务局三大煤矿企业累计生产原煤8869.1万吨。除此之外，还有约3000家产煤量占主体的中小煤企。根据韶关市统计局、煤矿生产许可证、煤矿安全生产现状评价报告、煤矿改建方案设计书、韶关市政府煤炭行业会议材料、韶关市公路运输煤炭外运统计资料等资料统计，韶关市1949年来的历年煤矿煤产出量如下：

①1949年至1959年，经过三年国民经济恢复时期，到第一个五年计划时期完成了对私营企业的社会主义改造。韶关地区工业得到发展，用煤量增加，韶关市统计局统计的全市原煤产量为439.59万吨。

②1960年至1969年，韶关市国营煤矿相继建成投产，经过1963年至1965年三年调整后，煤炭生产建设稳步提高，韶关市统计局统计的全市原煤产量为1010.03万吨。

③1970年至1979年，韶关市水泥工业开始发展，加上中央提出广东要改变北煤南运的局面，国营煤矿不断壮大，韶关市原煤产量从1970年的188.68万吨到1979年的446.84万吨，原煤产量提高了2.3倍。韶关市统计局统计的全市原煤产量为3482.99万吨。

④1980年至1989年，改革开放后，随着电力、钢铁和水泥工业不断发展，煤炭需求量大幅增加。在此期间，国营煤矿得到了长足发展，经韶关市统计局统计的全市原煤产量为4747.27万吨；同时乡镇、个体煤矿也蓬勃发展，通过煤矿生产许可证、煤矿安全生产现状评价报告、煤矿改建方案设计书、韶关市政府煤炭行业会议材料、韶关市公路运输煤炭外运统计资料等其它途径统计的年产量10千吨以下及大量个体小煤窑矿山原煤产量约为6850万吨,合计11597.27万吨。

⑤1990年至1999年，由于煤炭价格不断上涨，极大地刺激煤炭工业的发展。九十年代后韶关有二个煤炭工业大发展阶段，一个是1994年至1997年，二是1998年至2000年。根韶关市煤炭行业相关材料得知，在省、市、县政府的支持下，九十年代中期累计投资1亿元大办煤矿，随之而来的是各类小煤矿大量发展，总数达3000个。韶关市煤炭工业的发展进入高峰期，全市煤炭产量占全省煤炭总产量的60%以上，最高曾达到68%。经韶关市统计局统计的全市生产规模10千吨以上企业的原煤产量为4565.54万吨,通过煤矿生产许可证、煤矿安全生产现状评价报告、煤矿改建方案设计书、韶关市政府煤炭行业会议材料、韶关市公路运输煤炭外运统计资料等其它途径统计的年产量10千吨以下及大量个体小煤窑矿山原煤产量约为14300万吨,合计18865.54万吨。

⑥2000年至2005年7月煤矿关闭前，国有大中型煤矿进行改制，成为股份制企业，其中又以中小企业为主，中小煤矿企业数量急剧膨胀。由于煤矿企业数量的膨胀，韶关市改变了统计方式，统计局仅统计年销售收达500万元规模以上煤矿山的煤产量，致使产煤量占主体的大量中小煤企的产煤量没有列入政府统计局的统计中，特别是资源补偿费的征收，进一歩造成统计数据的大幅缩小。经韶关市统计局统计的全市原煤产量为561.31万吨,通过煤矿生产许可证、煤矿安全生产现状评价报告、煤矿改建方案设计书、韶关市政府煤炭行业会议材料、韶关市公路运输煤炭外运统计资料等其它途径统计的年销售收入在规模500万元以下煤矿及大量个体小煤窑矿山原煤产量约为7950万吨,合计8511.31万吨。1949年至2005年韶关市历年煤矿煤产出量统计煤炭总产量14806.73万吨,通过煤矿生产许可证、煤矿安全生产现状评价报告、煤矿改建方案设计书、韶关市政府煤炭行业会议材料、韶关市公路运输煤炭外运统计资料等其它途径统计的年产量10千吨以下及大量个体小煤窑生产的原煤产量约为29100万吨,合计43906.73万吨。具体情况见表3-1。

表3-1韶关市煤炭历年产量统计表

| 时 期 | 韶关市统计局统计的产量（万吨） | 其它途径统计的产量（万吨） | 小计（万吨） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1949～1959年 | 439.59 | 0 | 439.59 |
| 1960～1969年 | 1010.03 | 0 | 1010.03 |
| 1970～1979年 | 3482.99 | 0 | 3482.99 |
| 1980～1989年 | 4747.27 | 6850 | 11597.27 |
| 1990～1999年 | 4565.54 | 14300 | 18865.54 |
| 2000～2005年 | 561.31 | 7950 | 8511.31 |
| 合 计 | 14806.73 | 29100 | 43906.73 |

注：其它途径是指煤矿生产许可证、煤矿安全生产现状评价报告、煤矿改建方案设计书、各煤矿的设计规模、韶关市政府煤炭行业会议材料、韶关市公路运输煤炭外运统计资料等途径。

2、全市煤矸石资源量推算

通过现场测量34个韶关市主要煤矿的煤矸石量与原煤产量加权平均

比率为0.7589。1949年至2005年，韶关市各类煤矿累计产煤量为43906.73万吨。

①韶关市煤矸石资源量推算

韶关市煤矸石资源量=韶关市总产煤量×全市煤矸石量与原煤产量加权平均比率=43906.73×0.7589=33321万吨

韶关市煤矸石资源量推算值为：3.33亿吨。

②韶关市煤矸石资源量分布情况

根据韶关市煤矿山煤产出量按区、县统计的资料、韶关市各区、县煤矸石分布情况大致为：浈江区占48.7%，仁化县占33.4%，曲江区占10.1%，其它占7.8%。

③韶关市煤矸石开发堆点情况

通过广东煤炭地质二0二勘察队对全市原137个煤矿中的34个主要堆存区进行现场勘测，按照单位煤炭产量与煤矸石的比例推算出全市煤矸石存量约3.3亿吨。为进一步摸准我市煤矸石存量，对第三方提供的167个煤矸石堆点开发利用情况进行了两轮摸底，首先通过浈江区、曲江区、武江区、乐昌市和仁化县对167个堆点的权属、复绿、开发及利用现状等情况进行了逐一核查。在此基础上对县（市、区）的摸底情况进行核查。经两轮摸排，一是确定现阶段可开发利用的煤矸石堆点有141个约10168万吨，主要包括浈江区（花坪镇、犁市镇、新韶镇）82个堆点3418万吨、仁化县（董塘镇、石塘镇）22个堆点3173万吨、曲江区（大塘镇）29个堆点1800万吨、乐昌市（坪石镇、梅花镇）7个堆点1737万吨。二是暂时不适宜开发的堆点有30个约1785万吨。其中，23个堆点压占城镇开发边界、7个堆点压占永久基本农田。本次调查了171个煤矿山煤矸石产出情况（详见附表1）

### 煤矸石资源规划利用

煤矸石由炭质泥岩、砂岩、石灰岩、硫铁矿及少量煤组成，其化学成分大多为硅酸盐，以SiO2、Al2O3、Fe2O3为主，还有部分微量元素，如铅、锌、汞、镉、铬锰、氟、镍和硒等。韶关市原曲仁矿区及周边区域拥有1.7635×108t的煤矸石，如此之多的煤矸石对环境造成的影响时十分明显的。它不仅占用了大量土地，而且经长期日晒、雨淋、风化，排放大量的SO2、烟尘和有毒气体。特别是煤矸石中含有多种重金属、放射性元素和其他有毒元素，在潮湿和雨水淋溶时，部分元素溶解后进入地下水、地表水和土壤中，对生态环境造成一定污染。

此外，韶关市是一个山多地少，以农业为主的山区地区，大量煤矸石的堆放，不仅污染环境，而且还占用了大量的土地，浪费土地资源。因此，开展煤矸石利用，既可以消除因大量遗弃而引发的一系列问题，同时又可以变废为宝，实现资源综合利用，改善恢复自然生态环境，可取得良好的经济效益和社会效益。

## 煤矸石运输及热值分析

根据《韶关市原曲仁矿务局矿区范围煤矸石资源调查报告》，韶关市原曲仁矿区及周边区域拥有1.7635×108t的煤矸石，其中浈江区占53.62%，仁化县占31.26%，曲江区占12.29%，武江区占2.83%。曲仁矿区茶山煤矿、云顶煤矿、花坪煤矿、大塘煤矿一矿、田螺冲煤矿、格顶煤矿、红尾坑煤矿、丝茅坪煤矿、大塘煤矿二矿等主要矿区至拟建厂址的运距公路运距最短，大多数煤矿的煤矸石运距都在20km内，占72.7%（按煤矸石量计算）。25-35km范围内占3.9％，36-50km范围内占23.5％。因此，煤矸石的供应从存量比例和运输距离方面考虑，按照先取用浈江区再取用仁化县、曲江区、武江区的顺序是合理的。

煤矸石运输拟以公路汽车运输为主，煤矸石存量较集中的茶山煤矿、丝茅坪煤矿、花坪煤矿距拟建厂址的公路运距在10km以内，采用公路汽车运输较为经济。考虑到曲仁铁路的运能和车站分布，对曲仁矿务局云顶矿和格顶矿的煤矸石也可采用火车集运的方式。

通过对调查的34个煤矿的煤矸石堆进行煤矸石堆密度、煤矸石成分和质量分析，测出煤矸石的堆密度在1.35～1.88吨/米3之间，均值为1.704吨/米3；煤矸石水分含量（Mad）在0.68～2.80%之间，均值为1.38%；灰分含量(Aad)在55.88～79.52%之间，均值为73.67%；挥发分含量(Vad)在4.54～14.80%之间，均值为7.97%；发热量(Qnet,ad)在3.48～12.10MJ/kg之间，均值为5.57MJ/kg；固定碳含量(FCad)在8.56～35.18%之间，均值为16.98%；全硫含量(St,ad)在0.01～3.180%之间，均值为0.404%。其中，发热量(Qnet,ad)<800Kcal/kg煤矸石0.32亿吨，发热量(Qnet,ad)800-1000Kcal/kg煤矸石0.28亿吨，发热量(Qnet,ad)1000-1200Kcal/kg煤矸石0.41亿吨，发热量(Qnet,ad)>1200Kcal/kg煤矸石2.32亿吨。其详细情况如下表：

| 序 号 | 热值类别（Kcal/kg） | 占比（%） | 数量（亿吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | <800 | 9.6 | 0.32 |  |
| 2 | 800-1000 | 8.4 | 0.28 |  |
| 3 | 1000-1200 | 12.3 | 0.41 |  |
| 4 | >1200 | 69.7 | 2.32 |  |
| 5 | 总计 | 100.0 | 3.33 |  |

- 第四章 工作任务

- 4.1.规范整顿煤矸石综合利用市场

- 各县（市、区）人民政府要落实煤矸石综合利用市场整顿的主体责任，及时组织自然资源、发改、生态环境、应急管理、水务和公安等部门进行联合执法，依法查处违规违法行为，全面清理整顿属地煤矸石综合利用市场。对存在取用手续不齐全、不符合煤矸石综合利用管理要求、对生态环境和人民群众生产生活有严重影响、不符合安全生产要求、盗采偷采煤炭资源、转卖倒卖本地煤矸石资源等问题的企业应进行关停；对外购煤矸石的企业要梳理核查其相关审批文件，对存在手续不全、达不到煤矸石综合利用准入门槛的、能耗不达标、违规买卖煤矸石等问题的煤矸石利用企业要进行清退；对前期与相关企业签订的煤矸石取用协议的进行重新审核，及时依法终止不合法、不合规的协议，并协调煤矸石取用企业重新签订取用协议，明确资源资产价值化的要求。

- 4.2.加强煤矸石综合利用项目管理

- 煤矸石利用的主要方向包括：煤矸石混烧发电、生产环保砖、混凝土的轻质骨料、制备陶瓷透水砖、制备发泡陶瓷、煤矸石制高岭土、生产水泥活性材料以及高效复合有机肥等。

- 4.2.1.对于煤矸石发电项目

- 按照《广东省政府核准的投资项目目录(2017年本)》及相关产业政策规定，煤矸石资源综合利用发电项目由企业向当地发改部门提出煤矸石综合利用发电项目申请,逐级上报各级能源主管部门，申请列入国家、省能源发展规划后，按国家和省基本建设程序规定申请办理项目核准的批复。煤矸石综合利用要符合国家环境保护相关规定，达标排放。煤矸石发电企业应严格执行《火电厂大气污染物排放标准》等相关标准规定的限值要求和总量控制要求，应建立环保设施管理制度，并实行专人负责；发电机组烟气系统必须安装烟气自动在线监控装置，并符合《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》要求，同时保留好完整的脱硫脱硝除尘系统数据，且保存一年以上；煤矸石发电产生的粉煤灰、脱硫石膏、废烟气脱硝催化剂等固体废弃物应按照有关规定进行综合利用和妥善处置。

- 4.2.2.对于煤矸石制砖项目

- 应符合国家产业政策、全市煤矸石利用规划以及市煤矸石烧结砖企业分级管理的有关规定和要求，单位产品能耗执行《烧结墙体材料和泡沫玻璃单位产品能源消耗限额》（GB30526—2019）标准，同时需取得项目所在县（市、区）生态环境、自然资源和发改等部门认定的批复文件后，再由项目所在县（市、区）发改部门按规定实行备案管理。

- 4.2.3.对于煤矸石制混凝土的轻质骨料、水泥活性材料、制备发泡陶瓷、制高岭土以及高效复合有机肥等项目

- 应符合国家产业政策和全市煤矸石利用规划且年营业收入在2000万元以上，单位产品能耗执行《烧结墙体材料和泡沫玻璃单位产品能源消耗限额》（GB30526—2019）标准，并由项目所在县(市、区)发改部门按照国家和省相关产业政策实行备案管理。

- 4.3规范煤矸石处置管理

- 严格落实煤矸石的国有资源属性，健全煤矸石资源资产价值化机制，加强煤矸石资源处置和使用管理。有煤矸石资源的县（市、区）人民政府应根据中办国办印发的《全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点方案》文件精神，将煤矸石资源作为试点内容之一，核实辖区内的煤矸石资源存量。应结合市场行情和当地实际需求制定煤矸石公开处置计划，有序处置煤矸石资源使用权，避免集中一次性处置造成资源闲置和浪费。加强煤矸石贮存及处置管理，强化主体责任，推动建设符合有关国家标准的贮存设施，实现安全分类存放，杜绝混排混堆。统筹兼顾煤矸石增量消纳和存量治理，加大重点流域和重点区域煤矸石的综合整治力度，健全环保长效监督管理制度。

- 4.3.1.落实资源资产价值化机制

- 为实现资源资产价值化，由煤矸石资源所在地县（市、区）人民政府牵头聘请第三方评估机构对煤矸石资源存量进行评估，作为煤矸石资源费基数设定的参考依据，以堆点为标的，由堆点所在地县（市、区）人民政府通过公开处置的方式统筹处置给煤矸石取用主体，处置方案报市人民政府批准同意后，分批次通过市场化方式公开处置。

- 4.3.2.加强煤矸石取用管理

- 严控煤矸石入场条件，煤矸石资源取用参照矿产资源进行管理，要严格核实煤矸石取用主体现存煤矸石治理项目（含堆场和临时堆场）的用地、环保、安全等相关审批手续是否完善，各县（市、区）人民政府要加强煤矸石取用日常管理监督，按照“勘察存量、编制取用方案、行业审批”的原则进行取用核准，并将核准情况报市发改局、市自然资源局。任何单位和个人在煤矸石堆场取矸时，要明确安全责任主体，制定安全技术措施，不得影响煤矿生产安全，造成财产损失或引发生产安全事故的，安全监管等部门要依法追究相关单位和人员责任。

- 4.3.3.规范煤矸石调度管理

- 煤矸石资源取用主体应按年度收集当地煤矸石利用企业的使用需求，结合属地煤矸石的存量状况制定煤矸石年度取用计划，科学调度煤矸石资源，并明确煤矸石的取用位置和筛选范围。除煤矸石取用主体外，其他企业不得转卖煤矸石，原则上800大卡以上的煤矸石优先保障火力发电项目。

- 4.4.深入挖掘煤矸石利用价值，推动产业升级发展

- 加强与科研机构和有关专家院士沟通对接，依托我市丰富的煤矸石资源，积极组织相关企业申报生态环境部EOD 模式（生态环境导向的开发模式）试点项目，探索将生态环境治理项目与资源、产业开发项目有效融合，实现生态环境资源化、产业经济绿色化，并争取国家相关经费支持。加强煤矸石开发利用全产业链研究，视情通过招商引资，支持引入煤矸石开发利用产业链各环节企业，鼓励相关企业申报高新技术企业，大力发展煤矸石深加工产业，着力将韶关打造成为煤矸石综合利用高地。推动煤矸石资源高效利用，引入的企业应充分考虑煤矸石利用企业的发展方向、产值规模、工艺水平、税收贡献等情况，促进煤矸石利用价值最大化。

- 4.5.严格落实煤矸石项目水土流失防治要求

- 市水务局牵头统筹，按照水土流失防治要求和标准，督促各县（市、区）水务部门建立监督机制，组织人员常态化对煤矸石综合利用企业开展水土流失防治监督工作，并定期督导煤矸石综合利用企业合理配置、开展、落实预防和控制水土流失的工程、植物和耕作措施，利用经过前端分级、脱碳脱硫处理后的煤矸石对荒渠、支沟进行填充，将较陡坡度改造为大面积的梯级平台，设置挡土墙、引水沟等辅助设施。梯级平台可改造为农田、水土保持林、草地等水土保育区，逐步形成人工强化的自然生态系统，实现当地区域自然生境改善、水源涵养、蓄水保土、减少泥沙淤积、减灾防灾，形成完整的煤矸石综合利用项目水土流失防治体系。

- 4.6.强化煤矸石综合利用企业环境保护修复责任

- 在落实节能审查的基础上，严格煤矸石利用项目环评审批，落实有效的污染防治措施，达到环保规范要求。依法办理用地用林手续，严格落实林地保护利用相关规定，切实加强生态保护。督导煤矸石取用企业按要求将煤矸石开发土地在水土、地貌方面恢复到开发前的环境功能，植被恢复宜林则林、宜草则草、草灌优先，恢复后的植被覆盖率不低于当地土地植被覆盖率，植被类型要与原有类型相似、与周边自然景观协调，鼓励利用煤矸石生产的钾钙硅镁矿物肥、土壤改良剂、土壤隔水剂和土壤涵水基质等生态循环产品，用于煤矸石贮存场封场、露天采坑回填治理、采空区修复等领域，结合高标准农田、水土保持经济林、优质牧草地等建设要求，形成“煤矸石无害化回填与高标准生态建设”的规模化消纳模式。煤矸石生产企业要因地制宜，采用合理的开采方式，煤炭和耕地复合度高的地区应当采用煤矸石井下充填开采技术，其他具备条件的地区也要优先和积极推广应用此项技术，有效控制地面沉陷、损毁耕地，减少煤矸石排放量。自然资源部门要做好土地复垦修复监督、修复验收工作，切实履行生态环境修复管理责任。利用煤矸石进行土地复垦时，应严格按照《土地复垦条例》和国土、环境保护等相关部门出台的有关规定执行，遵守相关技术规范、质量控制标准和环保要求。

- 4.7.加强科技创新培养，完善孵化转化机制

- 4.7.1.提高科技创新能力

- 探索与国内外煤系固废综合利用专项研究院所加强合作，引入第三方技术研发机构，围绕煤矸石资源高值化开发、生态化利用、产品质量升级、产业链延伸，开展技术研发、科技创新、成果转化、人才引进、科技服务等工作，提高产品附加值、提升产业技术及装备水平，增强企业核心竞争力，实现韶关市煤矸石生态化利用及综合开发利用产业健康有序发展。鼓励企业建立技术研发平台，加大关键技术研发投入力度，重点突破源头减量减害与高质综合利用关键核心技术和装备，推动煤矸石利用过程风险控制的关键技术研发。

- 4.7.2.加强科技成果转化

- 以技术引进、项目落地为抓手，打通“产学研用”之间的有效通道。推进相关机构、企业和大专院校等联合进行基础研究和新产品、新技术开发，相互转让先进适用技术、专利、商标、专有技术、技术设备，提升科技创新能力。引导创新要素向企业集聚，吸引合作院校和科研机构与韶关市煤矸石企业建立紧密联系，进行课题合作、技术研发等，推动先进技术成果转化落地韶关。

- 4.8推进产废行业绿色转型，实现源头减量。

- 开展行业绿色设计，在煤矸石生产过程充分考虑后续综合利用环节，大力发展绿色矿业，鼓励采矿企业利用尾矿、共伴生矿填充采空区、治理塌陷区，推动实现尾矿就地消纳。不断优化工艺流程、改进技术装备，推动煤矸石产生过程自消纳，为综合利用创造条件。

- 4.9.推动行业绿色生产，强化过程控制。

- 持续提升煤矸石企业技术装备水平，加大小散乱污企业整治力度。强化煤矸石综合利用全流程管理，严格落实全过程环境污染防治责任。推行煤矸石绿色运输，鼓励使用专用运输设备和车辆，加强煤矸石运输过程管理。鼓励利废企业开展清洁生产审核，严格执行污染物排放标准，完善环境保护措施，防止二次污染。

- 4.10.压紧压实煤矸石综合利用企业安全生产主体责任

- 各县(市、区)人民政府要加大安全生产属地监管力度，督促煤矸石综合利用企业切实履行安全生产主体责任，建立健全安全生产运营管理长效机制，强化安全隐患排查整治和风险点危险源排查管控工作，严禁厂房、设备设施“带病”运行，坚持安全红线，煤矸石项目的规划、选址、实施、生产必须以安全为前提，根据项目区地形地貌和利用途径，严格落实安全选址及生产要求，加强员工安全生产教育培训，制定应急预案并定期演练，提升应急处置能力,确保煤矸石综合利用生产安全。

- 第五章 煤矸石综合利用项目建议

## 5.1.煤矸石分级分质全组分利用

将煤矸石分级分质分选出砂石、土、煤等组分后，接着进行土和分选尾渣的煅烧后，经过煅烧煤矸石中碳质被烧掉，可直接作为建材化利用的原料。并且煅烧后可以提高黏土矿物和铁精矿的分选效率，同时大大高于黏土矿物和铁基产品的品质。而且经过分级分质后，煤矸石被减量化，煅烧的量大大减小，最终的尾渣作为建材，可以满足当地建材需求，真正意义上实现煤矸石全组分利用。

## 5.2.煤矸石发电

根据国家发展改革委和建设部联合发布的《关于印发<热电联产和煤矸石综合利用发电项目建设管理暂行规定>的通知》(发改能源[2007]141号)，用于发电的煤矸石的热值应达到5000千焦/千克(1200千卡/千克)以上，煤矸石发电必须以煤矸石(包括煤泥)为主要燃料，煤矸石(包括煤泥)在入炉燃料中的重量比不低于60%，入炉燃料的热值不大于12550千焦/千克(3000千卡/千克)，为此本规划考虑设计煤种为当地煤矸石掺混无烟煤，混合比例为60：40；校核煤种为当地煤矸石掺混无烟煤，混合比例为70：30。

根据韶关市2022年电力供需形势研判，韶关在确保不超用电指标的前提下，地区在地方电源顶峰发电基础上最大仍存在50万千瓦的用电指标缺口，即存在最大错峰用电50万千瓦的风险。因此本规划考虑煤矸石综合利用发电的机组容量为700MW，以满足“十四五”期间韶关市负荷增长的需要。“700MW超超临界循环流化床锅炉”作为国家能源领域首台（套）重大技术装备，属于更高参数的超临界燃煤发电机组，采用的是全世界最大的装机容量超超临界循环流化床锅炉，机组整体设计发电效率达到46.61%、锅炉设计效率达到93.7%、技术设计供电标煤耗低至276.75g/kW.h。通过结合CFB循环流化床炉出口超低排放、不带外置床、串联设计水动力、水冷壁补水保护系统四大突破性技术，实现了对劣质燃料的高效清洁利用、超低排放，对突破欧美国家技术封锁和国内外推广运用具有重要的示范意义。同时，基于环境保护及循环经济发展需要，劣质燃料发电需求市场空间巨大，考虑到“一带一路”沿线国家高水分、低热值劣质煤的高效清洁利用的需求，广东省作为“一带一路”的排头兵，通过成功实施和“一带一路”的契机，对具有中国自主知识产权的高端主设备推向世界起到了良好的示范作用。
   韶关煤矸石利用发电项目选用引进技术的循环流化床锅炉机组或国内开发的具有自主知识产权的700MW循环流化床锅炉机组，技术上均是可行的。国内自主开发的700MW级CFB锅炉机组与引进技术的CFB锅炉机组技术指标相差不大，造价上有一定的优势。因此，推荐采用国内自主开发的700MW循环流化床锅炉，最终选型通过下一阶段的比较确定。

## 5.3.煤矸石制备环保砖

利用煤矸石生产新型墙体材料技术是基于国家全面贯彻禁止使用粘土砖应运而生。综合利用煤矸石制造高质量的新型墙体材料，不仅节约了大量的土地资源，有效保护了生态，防止了环境污染；而且利用煤矸石制成环保砖具有强度高、耐风化、耐化学腐蚀，抗冻及吸湿性能好，色泽美观、具有良好保温、隔热、隔音性能。建设煤矸石环保砖生产线主要生产系统包含原料制备、陈化、成型、干燥、焙烧和包装，辅助生产系统包含机修、供配电、环保设施等。现场主要设备：煤矸石破碎机、细碎机、制砂机、给料机、输送机、双级真空挤砖机、强力挤出搅拌机、自动切条机、自动切坯机、锤式破碎机、双轴搅拌机、滚动筛料机、自动顶车机、大型螺旋式引风机等等。

## 5.4.煤矸石制备陶瓷透水砖

泡沫玻璃生产技术是多种专利技术和成熟的高新技术的集成，在工业化生产中用煤矸石及废弃碎玻璃作为主要原料，添加少许矿物料及部分化学药品，经球机粉碎后，装入标准尺寸的耐热钢模具中（650×650×260毫米），置入全自动控制的燃气明焰加热窑内发泡、退火。生产的泡沫玻璃达到了国际先进技术的产品标准。

## 5.5.煤矸石制备轻质建筑陶粒

本项陶粒生产线技术和产品的推广应用，在解决大宗固废物污染的同时，充分利用煤矸石等固废资源，生产绿色环保、能满足多种市场需求的利废产品，用于建筑节能、污水处理、改良土壤等领域。符合国家节能环保产业政策，可带动地区环保产业的协同发展；减少粉尘污染，改善空气质量，提高人民居住水平；可解决部分待业人员就业，减轻社会压力。该项技术和产品的推广应用对建设环境友好型、资源节约型社会具有积极的现实意义。

## 5.6.煤矸石制备发泡陶瓷

根据住建部发布“十三五“建筑节能专项规划”要求，到2020年，城镇新建建筑执行不低于75%的建筑节能标准。城镇新建建筑95%达到建筑节能强制性标准的要求。2011年，国家住建部提出强制淘汰聚苯板等B级类易燃保温材料产品，要求必须在筑设计和施工中，使用A1级防火保温无机材料。然而我国大多数企业仍在生产B级类型有机保温材料，无法满足A1级防火材料市场需求强劲。以目前我国建筑保温市场的需要量分析，年需求量至少将达到数千万t。发泡陶瓷新型复合墙体材料恰是首当其需的必选产品。

## 5.7.煤矸石制高岭土项目

煤系高岭土由于与煤伴生，在生成过程中，有机质直接渗入高岭土，并在一定温压下，有机质逐渐转变成固定碳，存在与高岭土结晶间隙中，使煤系高岭土呈现灰黑色或灰白色。因此，采用高温氧化煅烧等方法燃烧高岭土内的有机碳，来提高高岭土的白度，一般煤系高岭土经煅烧后白度大幅度提高，质量较好的矿石，白度可达90%以上。同时在煅烧过程中高岭岩羟基被脱除，造成一定的空隙结构，使活性增加，具备功能性材料的特性。

## 5.8.煤矸石砂可代替石英砂制备活性粉末混凝土材料

活性粉末混凝土（RPC）是近年来出现的一种力学性能、耐久性能都非常优越的新型建筑材料。其组成材料不同粒径颗粒以最佳比例形成最紧密堆积，即毫米级颗粒（骨料）堆积的间隙由微米级颗粒（水泥、粉煤灰、矿粉）填充，微米级颗粒堆积的间隙由亚微米级颗粒（硅灰）填充。随着设计理论的完善、超高效减水剂技术的进步，这种材料已具备了普通混凝土的施工性能。但RPC中使用了大量的细石英砂，极大地提高了RPC的原材料成本。已有的研究表明：

1）利用再生骨料可以制备经济型RPC。

2）将煤矸石制成不同粒级的矸石砂，可代替普通砂石。利用煤矸石砂可以制备经济型RPC，将探索出一条规模化、可持续地消纳数量庞大的煤矸石资源，全面替代砂石开采的有效途径。

煤矸石砂替代石英砂，既避免了大量开采砂岩矿山造成的地貌景观破坏，又降低了制造成本，该工艺值得推广。

## 5.9.煤矸石路基施工工艺

煤矸石处理特殊地基就是利用过火煤矸石和沙砾、水稳定性和材料强度，采取置换工艺进行特殊地基处理的方法。本技术采取过火煤矸石和砂砾交替回填，通过利用过火煤矸石替代砂砾处理特殊地基，采用砂砾作为隔离层与排水垫层，隔绝空气与换填煤矸石的接触，利用其透水性和水稳定性的同时，降低其氧化的过程，使处理后的地基成为路基填筑坚实和稳定的基础。本工艺适用于季节性冻土、湿地、水田及水沟淤泥质粘土的特殊地基施工。该工艺在黑龙江鸡西市广泛应用。

## 5.10.煤矸石中金属或非金属元素提取

一些赋存于金属或非金属矿物元素周边的煤层，经过长期的地质构造运动及特殊温度、压力等环境的综合作用，若干含量的有价金属或非金属元素逐渐迁移至煤层及周边的煤矸石之中，对于含有可利用价值矿物元素的煤矸石，可以通过破碎粉末工艺或溶浸采矿方式，将煤矸石之中所含的有用物质提取出来加以利用，避免其中的重金属及有害物质再次迁移至周边水体及土壤中，造成一定程度的环境污染问题。针对此方面的科学技术问题，已有的一些研究中进行了具体分析，并也对煤矸石中有用物质的利用取得了较好的回收效果，为煤矸石资源化利用提供了较好的参考。比如贵州地区在发热量0.89MJ/kg煤矸石中制备出纯度满足GB/T24487—2009标准的氧化铝产品，同时Co、Ga、Ti等元素的工业化应用在该地区前景十分可观；四川雅安地区已将煤矸石金属或非金属提取技术纳入煤矸石高效利用范畴；采用微波技术从煤矸石中提取金属元素钛；吸附法提取煤矸石中的锂。

## 5.11.土壤改良

鉴于煤矸石特殊的物化性能，一些区域的煤矸石可用于农业工程方面的土质改良，对于符合相关规范的煤矸石，还可应用于农业生产部分环节，调节土壤的孔隙结构与微量元素等方面。为了使原煤矸石堆积场地重新利用，研究人员对重庆市原煤矸石场地进行了土壤改性处理，在经过土壤孔隙、结构、矿物成分及粘结性等改良后，达到了临时建设用地的物理性能指标，该方法可为煤矸石堆场复垦利用提供一定借鉴作用；农业工程中，贵州铜仁利用煤矸石的矿物成分及物理力学性质，进行了农用肥料制备加工，为增强土地肥力起到了积极作用；在四川省攀西地区，研究人员结合当地煤矸石物料化学性质，利用硅酸盐细菌的反应特征，在特定的温度、配比下获得了较高钾肥与磷肥产出条件，从而为大量处理废弃煤矸石提供了可行的技术参数。如将具有一定粒径颗粒的煤矸石添加于土壤之中，可起到调节土壤物质成分和化学性质的作用，可较好地改善土壤物质组成，使其向提升土壤肥力的方向发展，为农业的良性循环、农作物的增产丰收创造条件。

## 5.12.煤矸石可充当充填材料

煤矿开采过程中伴随着采空区的不断产生与扩展，因此煤矸石用于采空区回填也是实现煤矿绿色开采的研究热点，为此也需要开展一些与充填材料和技术相关的技术研究。如煤矸石粒级组成、煤矸石容重、比重及自然坡积角测定等，同时开展煤矸石胶结充填体试块的力学性能试验，并应用于煤矿开采沿空留巷充填技术、分析充填前、后围岩应力迁移及演变情况、沿空留巷充填效果分析等，从而可为煤矿安全开采提供技术支撑。在四川省的一些地区，如雅安、攀枝花、宜宾等地市，均有相关报道与分析提及煤矸石用于采空区回填的相关问题，该方式可为煤矸石大规模综合利用提供较好途径；在四川省叙永县的叙永煤矿，研究人员进行了袋装煤矸石充填技术研究，在合理的技术条件下，沿空留巷中的巷道保护效果良好，未曾出现较大变形与破坏。在贵州省六盘水市区域，煤矸石的综合利用方式较多，而作为处理采空区和废弃煤矸石的良好对策，相关研究正在积极推进。对于地处云南省昭通市的观音山煤矿与富源县的相关煤炭企业，作为矿山可持续发展的相关技术，煤矸石在采空区回填中的应用前景也较为广阔；在云南省宜良县可保煤矿露天坑处理过程中，应用的回填技术对矿山生态的大力保护起到了重要作用，同时也为矿山固体废弃物的处理提供了新的思路。

## 5.13.煤矸石造纸

以碳酸钙和煤矸石粉作为主要原料，运用特殊的工艺处理吹塑加工成型，生产一种既可循环利用又具现代技术特征的新型纸张。造纸技术和煤矸石相结合，既可变废为宝，又节约林木资源，减少污染排放，是煤矸石利用创新发展的一个新方向。山西平遥煤化集团12万t/a煤矸石造纸项目于2013年投产。

## 5.14.煤矸石钻进与灌浆工艺

煤矸石是伴随煤矿开采的一种废弃物,这种废物构成的煤矸石山极容易发生自燃,对当地的环境、经济发展造成了极大的威胁,也对当前居民的健康造成了影响。因此，从煤矸石的特性出发,防止其自燃便是将其作为灌浆工艺的原材料，一方面隔绝空气防止自燃，另一方面灌浆材料中的碱性物质能够很好的吸收自燃释放的二氧化硫气体。因此,建立在煤矸石基础上的钻进与灌浆工艺,能够更好地解决煤矿在开采过程中造成的废弃物质,同时也可以为其他建筑工程赢得廉价原材料。在水利水电工程注浆施工中,既能节约成本又能固废利用，实现双赢。该工艺在水利水电钻探工程中广泛应用。

- 第六章 保障措施

- 6.1.加强组织领导

成立韶关市矸石综合利用改革工作领导小组，负责研究制定相关政策措施、协调解决重大问题，各县（市、区）人民政府要参照市的做法，成立本地区煤矸石综合利用改革工作领导小组，加强对煤矸石综合利用改革工作的组织领导和统筹协调，进一步理顺职能管理部门的职责，明确任务分工，全面整治煤矸石综合利用市场，规范煤矸石资源经营管理和市场秩序。

- 6.2.加强部门协调

由市发改局牵头建立市煤矸石综合利用部门议事协调机制，成立工作专班。各县（市、区）人民政府，市直相关部门指定专人参加，及时研究协调煤矸石综合利用的有关问题，定期通报工作进展情况，加强督促检查，推进工作落实，重大问题及时向市政府报告，确保各部门形成工作合力，共同推动煤矸石资源综合利用产业健康有序发展。

- 6.3.加强监督检查

市自然资源局要将煤矸石纳入或参照矿产资源加强管理,并牵头会同市发改局、市公安局、市生态环境局、市应急管理局、市水务局、市林业局、市消防救援支队等相关部门,对全市煤矸石取用点开展联合执法惩处,重点查处非法采挖、偷挖盗采、堆外取用煤矸石等违法违规行为,并移交属地政府依法从快处理,及时整治到位。对批准同意取用煤矸石的企业，如有发现违规深部开挖矿产资源的，经自然资源部门核实确认后， 按照《中华人民共和国矿产资源法》落实行政处罚，并移交发改部门裁定是否终止取用资格。对于认定为采用先进技术、利用筛选废料的煤矸石应用企业，3年内未达到上规条件的，将由行业主管部门依法取消其煤矸石取用资格。市煤矸石综合利用工作领导小组将定期检查、抽查各县(市、区)监管责任落实情况,发现问题及时督促整改,有效堵塞监管漏洞。

- 6.4.落实监管责任

由各县（市、区）人民政府牵头，严格按照《中华人民共和国矿产资源法》处罚偷采煤炭行为，进行处罚；对违反环保、安全生产等法律法规的，由生态环境、应急管理等部门对企业进行监管和责令整改，并将查处情况及时反馈税务部门，税务部门应根据企业违法情况，依法停止违法企业的税收优惠；对不按时交纳规定税费的，由税务部门及有关部门依法处理，达到刑事立案标准的及时移送司法部门依法追究刑事责任。

- 6.5强化法治保障

积极推动资源综合利用法治保障，研究制定煤矸石综合利用管理办法，探索制定煤矸石综合利用法规。强化执法监管，发挥好生态环境、市场监管、自然资源等部门职能，严格执行煤矸石等固体废物污染防治相关法规，形成综合监管执法合力，对相关违法违规主体和行为加大处罚力度。

- 6.6提升煤矸石营商环境

探索绿色信贷，煤矸石综合利用企业发放绿色债券，鼓励支持资源综合利用产业发展。完善市场准入制度，加强事中事后监管，营造公平竞争市场环境，有效增强资源综合利用产业投资吸引力，引导社会资本加大煤矸石综合利用投入，不断探索依靠市场机制推动煤矸石综合利用的路径和模式。

- 6.7加强宣传推广

组织开展形式多样的宣传活动，通过传统新闻媒体和新媒体等多种途径宣传普及煤矸石综合利用有关知识，提高全民节约资源和保护环境的意识。充分发挥各有关部门、行业协会指导作用，宣传煤矸石综合利用典型案例，推广典型经验，激发社会投资动力和活力，营造全社会积极参与的良好氛围。

# 第七章 结论及建议

## 7.1结论

- 7.1.1.政策引导

- 针对煤价上涨和资源不足的问题，国家高度重视煤矸石发电的综合利用，国家先后出台了《煤矸石综合利用管理办法》、《煤矸石综合利用技术政策要点》、《中国资源综合利用技术政策大纲》、《热电联产和煤矸石综合利用发电项目建设管理暂行规定》、《产业结构调整指导目录》(2005年本)等政策措施，推动煤矸石的综合利用，因此，煤矸石的综合利用项目是符合国家产业政策的。

### 7.1.2.效益显著

- 煤矸石的大量堆放，不仅压占土地，影响生态环境，矸石淋溶水将污染周围土壤和地下水，而且煤矸石中含有一定的可燃物，在适宜的条件下发生自燃，排放二氧化硫、氮氧化物、碳氧化物和烟尘等有害气体污染大气环境，影响矿区居民的身体健康。因此，各煤矸石项目建成投产后，有利于解决韶关煤矸石堆积造成的环境污染和资源浪费问题，具有良好的环境效益。

### 7.1.3.合理规划

- 韶关是广东的重工业基地，拥有较好的研发基础和制造技术，本规划项目建设能缓解广东省电力供需矛盾，改善产业空间布局，尤其是促进经济当地区域经济的发展。同时，本规划项目有助于推进广东省节能降耗减排和电源结构优化调整目标的实现。如果项目按规划建成将推动经济结构调整，优化产业结构，带动相关产业发展，增加当地财政收入和居民可支配收入。

## 7.2.建议

### 7.2.1.产业布局

我市煤矸石资源主要分布在乐昌市、浈江区、武江区、曲江区、仁化县，根据各区域经济发展与煤矸石相关产业匹配程度，建议以上县（市、区）各建立煤矸石分级分质全组分利用项目，通过对资源的初步分选，优先将高卡值资源通过市场引流至全市煤矸石发电产业，同时在当地成立各配套产业项目，如组建生产环保砖，混凝土的轻质骨料、制备陶瓷透水砖，制备发泡陶瓷、煤矸石制高岭土、生产水泥活性材料以及高效复合有机肥等生产企业消纳低、中卡值资源，最终盘活整体煤矸石综合利用市场，实现资源价值化。

### 7.2.2.加强有效保护

要防止对煤矸石矿的无序开采，切实加强对煤矸石的保护力度，防止乱挖滥采造成资源浪费和新的水土流失及安全隐患等问题。建议市政府要出台相关政策制度，制止违规乱挖煤矸石的行为。落实煤矸石综合利用市场整顿的主体责任，及时组织自然资源、发改、生态环境、应急管理、水务和公安等部门进行联合执法，依法查处违规违法行为，全面清理整顿属地煤矸石综合利用市场。煤矸石产生单位应对既有的煤矸石堆场（库）的安全和环保负责，应制定治理方案，明确整改期限，采取有效综合利用措施消纳煤矸石，对确难以综合利用的，须采取安全环保措施，并进行无害化处置，按照矿山生态环境保护与恢复治理技术规范等要求进行煤矸石堆场的生态保护与修复，防治煤矸石自燃对大气及周边环境的污染，鼓励对煤矸石山进行植被绿化。

### 7.2.3.珍惜资源，有序开发

煤矸石资源是发展地方产业的宝贵资源，应充分珍惜。要坚持“谁开发谁保护，谁污染谁治理，谁破坏谁恢复”的原则，建立和健全恢复自然生态环境治理保证金制度和资源使用费制度，以此来促进资源的有序开发利用。

建议市政府要统筹管理，有序开发利用煤矸石资源。一是为实现资源价值最大化，由煤矸石资源所在地县（市、区）人民政府通过公开处置的方式统筹处置给煤矸石取用主体。符合取用条件的企业，均可自主向煤矸石资源所在地县（市、区）申请参与公开处置。二是明确资源共享机制。煤矸石资源处置由各县（市、区）人民政府统一实施，处置收益市县按比例进行分成，市分成部分主要用于专项执法监管及风险补偿等方面，县级分成部分主要用于资源管理、公共服务配套设施建设等方面工作，各县（市、区）安排资金时应适当向煤矸石资源所在乡（镇）倾斜。三是加强煤矸石取用管理。煤矸石资源取用参照矿产资源进行管理，各县（市、区）人民政府要加强煤矸石取用日常管理监督，按照“勘察存量、编制取用方案、行业审批”的原则进行取用核准，并将核准情况报市有关部门。四是规范煤矸石调度管理。煤矸石资源取用主体应按年度收集当地煤矸石利用企业的使用需求，结合属地煤矸石的存量状况制定煤矸石年度取用计划，科学调度煤矸石资源，并明确煤矸石的取用位置和筛选范围，除煤矸石取用主体外，其他企业不得转卖煤矸石。原则上800大卡以上的煤矸石优先保障火力发电项目。

### 7.2.4.增强服务意识，提高利用质量

对将来的煤矸石综合利用项目，市各级各部门要增强服务意识，特别是要增强在开发利用煤矸石资源中的大局意识，最大限度地满足各项目对煤矸石资源的长期有效利用，以实现韶关市经济发展和企业获得良好效益的双赢目的。一是加强与科研机构和有关专家院士沟通对接，依托我市丰富的煤矸石资源，积极组织相关企业申报生态环境部EOD 模式（生态环境导向的开发模式）试点项目，探索将生态环境治理项目与资源、产业开发项目有效融合，实现生态环境资源化、产业经济绿色化，并争取国家相关经费支持。二是加强煤矸石开发利用全产业链研究，视情通过招商引资，支持引入煤矸石开发利用产业链各环节企业，鼓励相关企业申报高新技术企业，大力发展煤矸石深加工产业，着力将韶关打造成为煤矸石综合利用高地。推动煤矸石资源高效利用，引入的企业应充分考虑煤矸石利用企业的发展方向、产值规模、工艺水平、税收贡献等情况，促进煤矸石利用价值最大化。

### 7.2.5.严格制度措施，强化责任落实

一是严格落实煤矸石项目水土流失防治要求。按照水土流失防治要求和标准，督促各县（市、区）水务部门建立监督机制，组织人员常态化对煤矸石综合利用企业开展水土流失防治监督工作，并定期督导煤矸石综合利用企业合理配置、开展、落实预防和控制水土流失的工程、植物和耕作措施，形成完整的煤矸石综合利用项目水土流失防治体系。二是强化煤矸石综合利用企业环境保护修复责任。在落实节能审查的基础上，严格煤矸石利用项目环评审批，落实有效的污染防治措施，达到环保规范要求。依法办理用地用林手续，严格落实林地保护利用相关规定，切实加强生态保护。督导煤矸石取用企业按要求将煤矸石开发土地在水土、地貌方面恢复到开发前的环境功能。督促煤矸石取用企业建立自然资源部门、银行、取用企业三方监管账户,并足额缴存环境治理恢复基金。自然资源部门必须切实做好土地复垦修复监督、修复验收工作，切实履行生态环境修复管理责任。三是压紧压实煤矸石综合利用企业安全生产主体责任。各县(市、区)人民政府要加大安全生产属地监管力度，督促煤矸石综合利用企业切实履行安全生产主体责任，建立健全安全生产运营管理长效机制，强化安全隐患排查整治和风险点危险源排查管控工作，严禁厂房、设备设施“带病”运行，加强员工安全生产教育培训，制定应急预案并定期演练，提升应急处置能力,确保煤矸石综合利用生产安全。