翁源县龙腾城市建设投资经营有限公司黄竹坪水电站简介

一、基本情况发展历程

翁源县龙腾城市建设投资经营有限公司黄竹坪水电站原称为（翁源县黄竹坪“霍英东”水电站）。由霍英东先生捐资1000万、贷款1000万与翁源县政府合作建成的扶贫项目。1992年6月19日奠基，1994年11月28日投产。1996年双方协商合作期限为10年。2005年4月1日霍英东先生退出合作，电站全权交县政府妥善管理，政府委托县国有资产管理中心负责经营。于当月5日成立翁源县黄竹坪水电站有限公司。2010年1月1日改名成立至今的“翁源县龙腾城市建设投资经营有限公司黄竹坪水电站”。

二、电站地理位置

电站位于翁源县龙仙镇南浦中心村。整个工程跨越翁源贵联、中心两个村委会。电站距离县城12公里，交通便利。

三、兴建规模

1、开通施工便道20.8公里，电站投产后作为水渠维修道路。

2、建有重力浆砌石坝一座，坝长67m，高16m，宽17m，总库容107万m³，集雨面积155平方公里。

3、开凿引水渠道共7783m，其中宽2.8m、深2.6m的明渠长3183m；隧道10条共长4600m，最长的二号洞1150m，最短的八号洞150m。引水流量为7.7m³/秒。

4、兴建有发电车间、正副厂房、宿舍及办公楼、沿途5个水圳管理所等主要建筑，共计面积

2288.07m²。

5、安装直径1.7m、长435m的压力钢管一条，总重360吨。

6、装有三台水轮发电机组，每台2000千瓦。配用2500千伏安和5000千伏安的主变压器各一个。架设35KVx120的输电线路11公里至翁源南龙变电所。

7、电站建有网球场（含篮球场、羽毛球场）、游泳池、乒乓球、桌球、图书阅览室等文体设施。

四、改造规模

2014年11月至2016年11月电站响应国家号召进行增效扩容改造

1、用混凝土加高、加宽坝体1m，总库容增至159万m³。加高部分圳墙，引水流量增至8.7m³/秒。

2、更换三台2000千瓦水轮发电机组为2500千瓦机组和配套电器设备；更换二台变压器；新装视频监控系统。

3、全面完成总装机容量6000千瓦改增为7500千瓦的设计、报批、实施、验收、审核过程。

五、效益方面

- 社会效益：电站建成后，有效缓解了县电力与经济发展的矛盾。工业和生活用电率由65%提高到89%以上，年增工业产值4000多万元，减轻国家电网高峰负荷4000千瓦时，为翁源在1995年实现了农村初级电气化达标县做出了不可磨灭的奉献；同时保障了电站下游5113亩农田用水旱涝保收。

2、经济效益：投产至今，按设计正常发电、送电。交纳国家税收。为翁源的经济建设起到了积极的促进作用。保障了翁源县156个村委扶贫资金的落实，为县扶贫事业作出了杰出的贡献。

六、电站机构

公司设立股东会、董事会、监事会、经理层相互制衡的企业法人治理机构，建立科学的管理制度和公司章程，力争建成良好经济效益和社会效益的现代化企业。2020年黄竹坪水电站归属翁源县国有资产投资运营有限公司管理。

翁源县龙腾城市建设投资经营

有限公司黄竹坪水电站

2020.12.2