预案编号：ZY-FP-202201

修编版本：2022年修订版

翁源县中源发展有限公司

环境风险评估

（备案稿）

编制单位：翁源县中源发展有限公司

技术服务单位：韶关净达安全环保科技有限公司

二〇二二年三月   修订

二〇二二年四月   发布

目  录

1、前言	1

2、总 则	2

2.1编制目的	2

2.2编制依据	2

2.2.1国家法律、法规及政策	2

2.2.2地方法律、法规及政策	3

2.2.3标准规范	3

2.2.4公司相关技术文件	4

2.3适用范围	4

3、资料准备与环境风险识别	5

3.1企业基本信息	5

3.1.1位置交通	5

3.1.2公司概况	6

3.1.3厂区平面布置	7

3.1.4公司所属环境功能规划	9

3.2企业周边环境风险受体情况	9

3.3涉及环境风险物资和数量	11

3.4生产工艺	12

3.4.1生产工艺流程	12

3.4.2 主要污染物产排情况	14

3.5安全生产管理	18

3.6现有环境风险防控与应急措施	19

3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况	19

3.7.1 应急物资与装备	19

3.7.2 救援队伍	21

4、突发环境事件及其后果分析	29

4.1突发环境事件情景分析	29

4.1.1国内同类型企业突发环境时间统计分析	29

4.1.2突发环境事件情景假设分析	30

4.2突发环境事件情景源强分析	30

4.2.1火灾、爆炸事故源强分析	31

4.2.2泄漏事故源强分析	31

4.2.3废气事故性排放事故源强分析	32

4.3每种情景环境风险物质释放途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	33

4.3.1火灾、爆炸事故	33

4.3.2泄漏事故	34

4.4突发环境事件危害后果分析	34

4.4.1火灾、爆炸事故危害后果分析	34

4.4.2泄漏事故危害后果分析	35

4.4.3 大气染事故危害后果分析	35

5、现有环境风险防控和应急措施差距分析	37

5.1 环境风险管理制度分析	37

5.2 监控预警措施差距分析	37

5.3 环境风险防控工程措施差距分析	38

5.4 环境应急能力分析	38

5.5 历史经验总结教训	38

5.6 需要整改的短期、中期和长期项目内容	39

5.7 分析结论	40

6、完善环境风险防控和应急措施的实施计划	41

7、企业突发环境事件风险等级确定	42

7.1 企业突发环境事件风险等级评估程序	42

7.2突发大气环境事件风险等级	43

7.2.1计算涉气风险物质数量与临界量比值（Q）	43

7.2.2生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）评估	44

7.2.3大气环境风险受体敏感程度（E）评估	46

7.2.4突发大气环境事件风险等级表征	46

7.2.5突发大气环境事件风险等级确定	47

7.3突发水环境事件风险分级	47

7.3.1计算涉水风险物质数量与临界量比值（Q）	47

7.3.2生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估	48

7.3.3水环境风险受体敏感程度（E）评估	54

7.3.4突发水环境事件风险等级表征	55

7.3.5突发水环境事件风险等级确定	56

7.4企业突发环境事件风险等级确定	56

- 1、前言

当前，我国已进入突发环境事件多发期和矛盾凸显期，环境问题已成为威胁人体健康、公共安全和社会稳定的重要因素之一。国务院高度重视环境风险防范与管理，2011年10月，发布了《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），明确提出了“有效防范环境风险和妥善处置突发环境事件，完善以预防为主的环境风险管理制度，严格落实企业环境安全主体责任”，2011年12月，国务院印发《国家环境保护“十二五”规划》，提出了“推进环境风险全过程管理，开展环境风险调查与评估”。

通过开展突发环境事件风险评估，企业可以掌握自身环境风险状况，明确环境风险防控措施，为后期的企业环境风险监管奠定基础，最终达到大幅度降低突发环境事件发生的目标。同时督促企业按照评估指标要素，提高企业环境风险防范与控制技术水平，降低突发环境事件发生频率，减轻环境污染危害，减少人员伤害，降低财产损失。包括：减少化学物质贮存量、改进工艺、完善环境风险防控设施、远离环境风险受体等。有利于各地环保部门加强对高环境风险企业的针对性监督管理，提高管理效率，降低管理成本。

基于以上目标，公司组织编写了《翁源县中源发展有限公司风险评估报告》。

- 2、总 则

2.1编制目的

建立健全环境风险防控制度，分析可能发生的突发环境事件，提出采取和完善环境风险防控措施的建议，落实相关责任人和完成时限，提高公司管理人员和员工应对突发环境事件的能力，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进社会全面、协调、可持续发展。

2.2编制依据

2.2.1国家法律、法规及政策

    - 《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日起实施)；

    - 《中华人民共和国噪声污染防治法》(1996年10月)；

    - 《中华人民共和国消防法》（2019年4月30日起施行）；

    - 《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第十六号，自2018年10月26日起施行）；

    - 《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日起施行）；

    - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）；

    - 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）；

    - 《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日起修改实施）；

    - 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

    - 《环境保护部关于加强环境应急管理工作的意见》（环发【2009】130号）；

    - 《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；

    - 《突发环境事件信息报告方法》（环境保护部令第17号）；

    - 《关于印发〈公司突发环境事件风险评估指南（试行）〉的通知》（环办【2014】34 号）；

    - 《环境保护部环境应急专家管理办法》(环发〔2010〕105号)；

    - 《公司事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发【2015】4号）；

    - 《危险废物转移联单管理办法》（1999年10月1日）；

    - 《企业突发环境事件风险分级方法》HJ941-2018；

    - 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》【2015】4号。

2.2.2地方法律、法规及政策

- 《广东省环境保护条例》（2018年11月29日修订）；

- 《广东省环境保护规划》（2006-2020年）；

- 《广东省突发事件应急预案管理办法》（粤府办【2008】36 号）；

- 《广东省突发事件应对条例》（2010年）；

- 《广东省突发事件总体应急预案》（2011年）；

- 《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急 [2018]8号）；

- 《韶关市环境保护规划纲要》（2006-2020）；

- 《韶关市 “十二五”环境保护与生态建设规划》（2011年5月)；

- 《韶关市突发公共事件总体应急预案》（2009年04月26日)；

- 《韶关市突发环境事件应急预案》（2021年1月15日发布）；

- 《翁源县突发环境事件应急预案》；

（12）《广东翁源经济开发区突发环境事件应急预案》。

2.2.3标准规范

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）；

（2）《国家危险废物名录》2021年版；

（3）《环境应急响应实用手册》（2013年）；

（4）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

（5）《广东省高危废物名录》2009 年1 月1 日起施行；

（6）《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）。

2.2.4公司相关技术文件

（1）《翁源县中源发展有限公司 5000t/d 熟料水泥生产线建设工程环境影响报告书》及其批复；

（2）《翁源县中源发展有限公司改扩建4000t/d石灰石及石灰石粉生产线项目环境影响报告表》及其批复；

（3）《翁源县中源发展有限公司突发环境事件应急预案》）（2019版）；

（4）现场勘察资料。

2.3适用范围

本风险评估报告根据《关于印发〈企业突发环境事件风险评估指南（试行）〉的通知》（环办〔2014〕34 号）及《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ941-2018）文件规定，对本公司环境风险识别、可能发生突发环境事件及其后果分析、现有环境风险防控和环境应急管理差距分析、制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划、编制本公司突发环境事件应急预案。

本公司突发环境事件应急预案适用于翁源县中源发展有限公司生产厂区内生产、贮存、运输等过程中发生的环境污染事件，废水、废气、固体废物、工业噪声等方面环境污染或生态破坏事故的应急响应。

超出本应急预案应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。

- 3、资料准备与环境风险识别

- 3.1企业基本信息

3.1.1位置交通

翁源县中源发展有限公司位于翁源县铁龙镇龙体工区，中心地理坐标为北纬24°30′35″，东经113°40'17″。公司附近有G106等，交通十分便利。

翁源县中源发展有限公司地理位置见图3.1-1。

图3.1-1  翁源县中源发展有限公司地理位置图

根据现场勘探，翁源县中源发展有限公司东面为耕地，南面、西面、北面为山地。翁源县中源发展有限公司四至图3.1-2。

图3.1-2  翁源县中源发展有限公司四至图

3.1.2公司概况

（1）企业名称：翁源县中源发展有限公司

（2）法人代表：姜丰顺

（3）项目建设地点：翁源县铁龙镇龙体工区

（4）项目占地面积：197668m2；

（5）项目劳动定员及工作制度：翁源县中源发展有限公司劳动定员302人，采用岗位工，实行四班三运转，工作制度为每人每周工作 5 天，每天工作 8 小时，年工作 300 天。

（6）企业概况：翁源县中源发展有限公司成立于 2006 年，主营业务为水泥生产及销售服务， 拥有1条新型干法熟料生产线，水泥年产能超过150万吨。 翁源县中源发展有限公司于 2005年 12 月取得国家环境保护总局环评批复《关于广东省翁源县翁源县中源发展有限公司 5000 吨/日熟料水泥生产线建设工程环境影响报告书的批复》（环审[2005]1014 号），于 2012 年 6 月取得广东省环境保护厅《关于广东省翁源县中源发展有限公司 5000 吨/日熟料水泥生产线建设工程延期试生产的函》（粤环审[2012]275 号）。厂区已建设一条5000t/d新型干法水泥生产线及一套6MW纯低温余热发电机组，年发电量4329万kW·h。2019年7月，公司改扩建4000t/d石灰石及石灰石粉生产线项目，并于2020年2月通过验收。

3.1.3厂区平面布置

本公司公司占地197668平方米，公司的总平面布置按功能分区布置，共分5个区，分别为原料堆存区、熟料烧成系统、水泥粉磨及成品发运区、辅助生产、石灰石及石灰石粉生产区、生活区。

公司总平面布置如图3.1-3所示。

图3.1-3  公司总平面布置图

3.1.4公司所属环境功能规划

（1）环境空气

根据《韶关市环境保护规划纲要（2006-2020）》（韶府发[2008]210 号）的规定，项目所在地周围空气环境质量功能区划为二类功能区。因此，项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部公告 2018 年第 29 号”规定的二级标准。

（2）地表水环境

本项目处于北江流域，项目附近水体为铁龙水（石角河支流），最后汇入北江。铁龙水在《广东省地表水环境功能区划》（粤府函[2011]29号文）中未划定环境功能区，翁源县政府办在《关于划分粤北危险废物处理处置中心所在区域环境功能区的复函》（翁府办函[2007]4号）中已确定其使用功能为工农用水，水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。

（3）声环境

翁源县中源发展有限公司属于声环境3类标准适用区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3 类标准。

3.2企业周边环境风险受体情况

各环境风险受体基本情况见位置见图3.2-1:

图3.2-1 公司周边环境敏感点分布图

本公司周边环境敏感点及其基本情况如表3.2-1：

表3.2-1  环境敏感点一览表

| 序 号 | 风险受体名称 | 敏感特性 | 相对方位 | 与企业最近距离(m) | 规模 (人) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坑头 | 大气污染 | 东北 | 641 | 100 |
| 2 | 徐屋 | 大气污染 | 东南 | 1180 | 200 |
| 3 | 铁龙镇政府 | 大气污染 | 东南 | 1210 | 1000 |
| 4 | 铁龙镇卫生院 | 大气污染 | 东南 | 1 300 | 50 |
| 5 | 龙体村 | 大气污染 | 东南 | 1310 | 300 |
| 6 | 墩头村 | 大气污染 | 南 | 1790 | 150 |
| 7 | 沙岭李 | 大气污染 | 东南 | 1950 | 1 50 |
| 8 | 将军屯村 | 大气污染 | 西南 | 2320 | 120 |
| 9 | 无名溪 | 水污染 | 东南 | 20 | / |

3.3涉及环境风险物资和数量

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）、《危险化学品目录》（2015年版）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，本公司生产过程涉及的化学品有氨水、盐酸、硝酸、磷酸、硫酸等。

表 3.3-1 原辅材料风险物质识别

| 序 号 | 物质名称 | 年用量(t) | 形态 | 储存方式 | 储存位置 | 最大存储量 (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨水 | 4277 | 液体 | 储罐 | 储罐区 | 100 |
| 2 | 盐酸 | 0.15 | 液体 | 瓶装 | 中央控制楼化学品仓库 | 0.15 |
| 3 | 硫酸 | 0.1 | 液体 | 瓶装 |  | 0.1 |
| 4 | 硝酸 | 0.01 | 液体 | 瓶装 |  | 0.01 |
| 5 | 磷酸 | 0.01 | 液体 | 瓶装 |  | 0.01 |

3.4生产工艺

3.4.1生产工艺流程

翁源县中源发展有限公司主要生产水泥，生产工艺如下：

图3.4-1 水泥生产工艺

流程说明：公司采用新型干法水泥生产工艺，主要包括生料制备、熟料烧成、 水泥粉磨和成品储运。

- 生料制备

- 公司所需石灰石原料从矿山区经长皮带输送机送至厂区，入圆形石灰石预 均化堆场。均化后的石灰石经皮带输送机送至原料调配站的石灰石仓中。砂岩、粉煤灰、铁矿石等辅助原料和原煤由汽车运输进厂，卸入堆棚或直接卸至卸车坑后经皮带机送至各原料调配库。原料粉磨采用一台辊式磨，利用窑尾废气作为热源烘干原料。石灰石、砂岩、铁矿石和粉煤灰等物料按一定比例混合后经皮带输送机、锁风阀喂入磨机，粉磨并烘干的生料随烘干废气带入选粉机分选，分选后经空气输送斜槽、提升机送至生料均化库。

- 熟料烧成

- 熟料烧成系统采用回转窑，窑尾采用带五级双系列低压损旋风预热器和TTF 分解炉，窑头采用多通道燃烧器。熟料冷却机采用控制流篦式冷却机（第四代篦 冷机），冷却机出口设有熟料破碎机，破碎后熟料经槽式输送机送入熟料库。出 库熟料经扇形阀、皮带输送机送至水泥调配站熟料库。

- 水泥粉磨

- 石灰破碎后经皮带机、提升机送至水泥调配站石灰石库储存。外购符合粒度 的石膏经皮带机、提升机送至水泥调配站石膏库储存。水泥调配站系统设有熟料、石灰石、石膏、干粉煤灰四个库。各库内物料均由定量给料机按一定比例计量配料，混合料经皮带输送机送入磨房内进行粉磨。公司建有一套水泥管磨粉磨系统和一套水泥立磨粉磨系统。

- 成品储运

- 来自水泥粉磨系统的水泥经斗式提升机、空气输送斜槽送入水泥库内。水泥 部分经提升机、斜槽送至水泥散装库，由散装系统装车发运出厂；部分经八嘴回 转式包装机包装后，或经皮带输送机卸入水泥成品库，或直接装车发运出厂。

图3.4-2  石灰石及石灰石粉生产工艺

原料从转运站接入，通过三通阀、带式输送机输送至矿石中间储存堆场，废矿石经定量给料机计量后，通过带式输送机输送至一段筛分，经筛分机筛分后，粒径为10-30mm 的石灰石由带式输送机输送至石灰石成品堆场；>30mm 的石灰石由带式输送机输送至二段破碎进行破碎；0-10mm 的石灰石通过带式输送机输送至两台二段筛分机进行筛分。经筛分后，0-5mm 粉料直接通过带式输送机输送至石灰石粉车间的清洗系统，5-10mm 石料通过带式输送机输送至石灰石粉车间的中间制石灰石粉仓，10-30mm的石灰石料由带式输送机输送至石灰石成品堆场，>30mm 的碎石由带式输送机输送至二段破碎继续破碎，如此循环。

中间制石灰石粉仓的料通过定量给料机均匀送入制石灰石粉系统，制石灰石粉机出来的料经过振动筛筛分后，分级出0-5mm 粉料及大于5mm 石料，0-5mm 粉料进入清洗系统，大于5mm 石料返回制石灰石粉系统再次破碎。清洗系统中小于0.075mm 的石粉随废水进入压滤机，通过压滤工艺成较干的泥饼（便于运输，处理，环保），0.075mm-5mm 成品石灰石粉进入石灰石粉成品堆场。污水经压滤设备后转为清水返回水罐进行循环利用，不外排。

3.4.2 主要污染物产排情况

（1）废水

厂区内产生废水包括生产废水和办公生活污水。生产废水主要来自设备冷 却、厂房地面清洗、余热电站排污水等，主要污染因子为悬浮物、石油类等；办 公生活污水主要来源于办公冲洗及员工生活区，主要污染因子为PH值、悬浮物、 化学需氧量（CODcr）、五日生化需氧量、氨氮等。 公司各工序设备冷却废水为洁净水，经简单过滤沉淀后进入循环水池，回用于设备冷却；其余废水如厂房地面清洗、余热电站排污水、办公生活污水进公司废水处理站处理后再进入循环水池，回用于设备冷却。公司废水处理站处理能力为 360t/d，采用生化处理技术接触氧化法处理，其处理工艺见下图：

图3.4-3 污水处理工艺流程图

图3.4-4 联合水泵站处理工艺流程图

厂区初期雨水由厂区明渠收集后，经4个沉淀池沉淀后排入污水处理站进行处理，后期雨水经4个雨水排放口排入无名溪，主要污染物为悬浮物。

图3.4-5 雨水处理工艺流程图

（2）废气

水泥熟料生产及水泥粉磨在物料破碎、粉磨、煅烧、储存及运输等工艺中，都伴随着颗粒物的产生和排放，颗粒物是最主要的污染物。主要颗粒物包括：

原、辅料颗粒物：产生于各种原料的装卸、破碎、运输、储存过程；

煤颗粒物：产生于煤粉制备、储存及转运过程；

回转窑颗粒物：产生于生料粉磨、预热、分解及熟料煅烧过程；

熟料颗粒物：产生于熟料冷却、破碎、输送及储存过程。

水泥磨颗粒物：产生于水泥粉磨、输送及储存过程 另外，回转窑熟料烧成过程产生的高温煅烧废气还含颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨气、氟化物、汞及其化合物等污染物。

石灰石及石灰石粉制备颗粒物：一、二、三段筛分产生的粉尘，经袋式除尘器处理后排放。

有组织排放的粉尘采用封闭和半封密闭式的储库，物料全封闭输送，对输送 的物料尽量降低物料转运落差；在回转窑窑尾采用增湿塔增湿降温措施；在烟 （粉）尘废气排放点安装除尘设施，减少粉尘排放。

公司各生产工序中烟（粉）尘废气排放点共有 64个，针对各工序烟（粉） 尘排放情况，在窑尾、原料制备、煤粉制备、物料储库及输送过程中各转运点粉尘排放处共设置了64台袋式收尘器，对各工序有组织排放的含尘废气进行除尘处理，废气处理后收尘器收集的粉尘再返回工艺流程中再利用。公司的粉尘废气采用袋式除尘工艺，其处理工艺流程见图：

图3.4-6  粉尘废气处理工艺流程图

窑炉废气主要污染因子为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨气、氟化物、汞及其化合物。生产过程中最大的废气排放源是熟料烧成系统回转窑窑尾，窑尾预热分解炉排出最高温废气由喷淋系统高压水雾增湿降温，袋收尘处理后，由110米高烟囱排入大气；其次是窑头冷却机排出的高温废气，部分送入煤磨系统作烘干热源，部分经布袋除尘处理后，由40米高排气筒排入大气。在窑头、窑尾废气排放烟道上安装了烟气连续监测装置（CEMS），可在线监控废气排放。

公司采用了低氮燃烧+SNCR脱硝工艺处理窑炉内产生的NOX，低氮燃烧是通过对窑尾烧成系统进行技术改造充分降低回转窑氮氧化物的生成量，采用分解炉高强还原燃烧控制技术，优化分解炉内风、煤、料的混合均匀分布，避免分解炉内局部高温，优化分解炉内的热工分布制度，还原回转窑内的氮氧化物生成量，可减少分解炉内燃料型氮氧化物的20-40%生成量。SNCR脱硝技术是在分解炉中定量喷入氨水溶液，在850-1050℃情况下使烟气中的NOX还原为氮气和水，实现脱硝目的。窑炉废气经过SNCR脱硝处理后，氮氧化物去除率达70%以上。

图3.4-7  SNCR系统流程图

（3）固体废物

翁源县中源发展有限公司主要固体废物如下：

表3.4-1 一般工业固体废物处置情况表

| 序号 | 一般固体废弃物 | 处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产过程除尘器收集的粉尘 | 全部综合利用或回收于工艺中再利用 |
| 2 | 路边洒落的熟料、水泥粉尘、煤粉 | 由所属车间将其回收利用 |
| 3 | 较大物料，如熟料、水泥结块、粉尘结块等 | 经筛选堆放到破碎口旁边的指定位置，经破碎后作为混合材搭配使用 |
| 4 | 生料输送回转筛筛出的石块、石粒等以及各车间周边道路洒落的大小石块 | 由所属车间或原料车间清洁回收，送石块破碎机破碎处理后作原材料使用 |
| 5 | 废水处理站产生的污泥 | 作原材料使用 |
| 6 | 耐火材料 | 由供应商郑州瑞泰耐火科技有限公司定期回收 |
| 7 | 生活办公垃圾 | 由环卫部门统一运走处理 |
| 8 | 废机油桶、废包装桶 | 交由有资质的单位处理 |

（4）噪声

本公司噪声主要为机械设备运行时产生的噪声。采取合理布局、基础减振及加强绿化等措施，降低噪声对外界的影响。

3.5安全生产管理

为认真贯彻安全生产方针，保护职工在生产中的安全健康，预防人员伤亡、设备损坏事故的发生，针对本项目生产工艺环节、技术要求较严、工艺线路长、工艺复杂、危险化学品较多的特点，在借鉴现代安全生产管理的成功案例上，结合自身的特点，设置了在总经理负责下的安全生产管理机制：

（1）设立安全生产委员会，下设办公室负责日常工作；

（2）以文件形式规定了安全机构和人员的设置及相关职责；

（3）制定了一系列安全生产、管理规章制度和安全操作规定；

（4）制定下发《翁源县中源发展有限公司突发环境事件应急预案》；

（5）为加强安全管理，分清责任，与各有关机构和人员签订年度安全生产责任状。生产副总对安全生产工作全面负责，安环主任对安全工作具体负责。专职安全员负责制定、贯彻、监督、落实各项安全管理措施。其它各部门围绕“谁主管、谁负责”的原则，以班组长为核心，督促职工认真执行各项安全规程。在各部门积极配合下，全员齐共管，建立了一个专管与群管相交织，横到边、纵到底的安全管理网络保障体系，保障了安全生产的顺利进行。

3.6现有环境风险防控与应急措施

本公司以危险单元为单位确定了环境风险防控与应急措施，如下表所示：

表3.6-1 环境风险防控与应急措施情况

| 危险单元 | 危险因素 | 可能的事故模式（或事故原因） | 事故后果 | 风险防控及应急措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间和仓库、储罐区 | 危险化学品 | 1、火灾 2、爆炸 3、泄漏 | 人员受伤 财产损失 环境污染 | 1、控制和消除火源： ①作业区内严禁吸烟、禁止携带火种，动火必须审批；②按规定要求采取防静电措施，安装避雷装置，并定期进行检测，保持装置有效性；③严禁设备超负荷运行；④定期检查线路，及时更换老化的电气线路。 - 2、加强管理，严格工作纪律： ①禁止在生产场所堆放大量的可燃物；②杜绝三违（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律）； ③制定安全管理制度和安全操作规程，并要求所有人员遵守；④定期进行安全教育和安全知识培训。 3、消防设施配备齐全完好（如灭火器、消防栓）。 4、应急设施完备（围堰、应急池、应急泵等）。 |
| 危险废物暂存场所 | 危险废物 | 污染物泄漏、事故排放 | 环境污染 | - 加强管理，定期清理； 2、规范台账等建设。 |
| 废气治理系统 | 废气污染物 | 污染物事故排放 | 环境污染 | - 加强管理，使治理设施设备处于良好运行状态； - 加强巡查，每班需对治理设施进行检查； - 设备易损件备件齐全。 |

3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况

### 3.7.1 应急物资与装备

本企业针对自身存在的环境风险特点，配置了各种应急物质与装备，主要应急物资与装备见表3.7-1。

表3.7-1 主要应急物资与装备

| 类别 | 器材名称 | 用途 | 数量 | 设置地点 | 责任人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭火器 | ABC 干粉灭火器 | 灭火用 | 135 | 各车间 | 陈爱明/徐良锋/胡春添 | 13726552941/13030127283/13827967298 |
| 防泄漏设备 | 消防铁锹 | 铲消 | 10 | 各车间 | 陈爱明/徐良锋/胡春添 | 13726552941/13030127283/13827967298 |
|  | 消防桶 | 装沙装水 | 10 | 各车间/仓库 | 丘秀金 | 13415651525 |
|  | 消防沙 | 吸附清理泄漏 | 1 | 烧成车间 | 胡春添 | 13827967298 |
|  | 碎布 | 清理泄漏 | 若干 | 五金仓库 | 丘秀金 | 13415651525 |
|  | 吸油毡 | 吸附清理油污 | 30 | 危废仓库 | 丘秀金 | 13415651525 |
| 消防硬件设备 | 室内消防栓 | 消防灭火用 | 20 | 中控楼/煤磨系统/包 装车间/余热发电 | 李泽斌/胡春添/ 徐良锋/陈爱明/张培帮 | 13420598993/13726552941/13030127283/13827967298/13827952003 |
|  | 消防水池 | 储水消防备用 | 1 | 原料车间 | 胡春添 | 13827967298 |
|  | 应急照明、出口灯 | 停电用 | 56 | 配电室/中控楼 | 李洪声 | 13435045537 |
| 危险应急设施 | 紧急洗眼器 | 液体溅入眼睛 | 1 | 氨水罐房外 | 李泽斌 | 13420598993 |
|  | 可燃气体浓度报警器 | 易燃场所监测 | 1 | 五金仓 | 丘秀金 | 13415651525 |
|  | 橡胶耐酸碱服 | 酸碱操作抢修 | 2 | 烧成车间 | 徐良锋 | 13030127283 |
|  | 橡胶耐酸碱手套 | 酸碱操作抢修 | 50 | 五金仓 | 丘秀金 | 13415651525 |
|  | 手提式防爆照明灯 | 抢险救人 | 10 | 安全环保部 | 李泽斌 | 13420598993 |
|  | 正压式呼吸器 | 抢险救人 | 2 | 氨水罐房外/消防水泵房 | 李泽斌 | 13420598993 |
| 疏散设施 | 对讲机 | 疏散联系用 | 30 | 各车间 | 胡春添/陈爱明/ 徐良锋/张培帮/李洪声 | 13726552941/13030127283/13827967298/13827952003/13435045537 |
| 急救设施设备 | 急救药箱 | 救治伤员用 | 1 | 安全环保部 | 李泽斌 | 13420598993 |
| 废水抢险设备 | 应急潜水泵 | 应急抽水用 | 5 | 五金仓 | 丘秀金 | 13415651525 |
|  | 救生绳 | 拉人用 | 5 | 五金仓 | 丘秀金 | 13415651525 |
|  | 麻绳 | 拉人用 | 10 | 五金仓 | 丘秀金 | 13415651525 |
|  | 帆布 | 覆盖污泥用 | 100 | 五金仓 | 丘秀金 | 13415651525 |
|  | 大风扇 | 强制通风 | 5 | 五金仓 | 丘秀金 | 13415651525 |
|  | 便携式鼓风机 | 强制通风 | 5 | 五金仓 | 丘秀金 | 13415651525 |
|  | 洒水车 | 储存污水/冲洗清理现场 | 1 | 行政办公楼 | 胡新志 | 18933726808 |

### 3.7.2 救援队伍

#### 3.7.2.1 应急组织体系

公司成立了应急组织机构，专门负责突发环境事件的应对与处置。应急组织机构由应急领导小组、应急领导小组办公室以及4个应急救援小组组成。

环境应急机构组织体系如图3.7-1所示：

应急领导小组应急领导小组领导小组

应急监测组

现场处置组

综合协调组

后勤保障组

应急领导小组办公室

图3.7-1 翁源县中源发展有限公司环境突发事件应急机构组织体系图

#### 3.7.2.2职责

应急领导小组及各应急救援小组是突发环境事件应急的主要力量，其任务主要是担负厂区突发环境事件的应急救援工作。各应急岗组联系方式和职责见表3.7-2和表3.7-3。

表3.7-2 内部应急联络表

| 应急职责 |  | 姓名 | 职务 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 |  | 肖正祥 | 总经理 | 13927838628 |
| 副总指挥 |  | 赵志兴 | 生产副总 | 13828515582 |
| 办公室主任 |  | 丘发亮 | 安全环保部主任 | 15219802005 |
| 应急领导小组成员 |  | 李泽斌 | 安全环保部主管 | 13420598993 |
|  |  | 曾洁 | 安环专员 | 18825120133 |
| 现场处置组 | 组长 | 黄华 | 生产技术部部长 | 13827994342 |
|  | 组员 | 黄锋山 | 机械室主任 | 18933726886 |
|  | 组员 | 徐良锋 | 烧成主任 | 13030127283 |
|  | 组员 | 胡春添 | 原料主任 | 13827967298 |
| 应急监测组 | 组长 | 吴宏 | 质量管理部部长 | 13926627870 |
|  | 组员 | 周金义 | 质量管理部工程师 | 18673217388 |
| 综合协调组 | 组长 | 张志义 | 保安部经理 | 13112027829 |
|  | 组员 | 谢清枚 | 质量管理部工艺员 | 13346521652 |
|  | 组员 | 陈爱明 | 制成主任 | 13726552941 |
|  | 组员 | 张样坚 | 原料副主任 | 15914815101 |
| 后勤保障组 | 组长 | 胡新志 | 行政人事部部长 | 18933726808 |
|  | 组员 | 阮立安 | 行政通讯管理员 | 13640002953 |
|  | 组员 | 李洪声 | 电气室工程师 | 13435045537 |
|  | 组员 | 张培帮 | 余热发电主任 | 13827952003 |

表3.7-3 内部应急队伍的岗位职责

| 应急机构 | 责任人及联系方式 | 日常职位 | 日常职责 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 肖正祥13927838628 | 总经理 | - 贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件的发生； - 对突发环境事件应急预案的编制、修订内容进行审定、批准； - 保障企业突发环境时间应急保障经费的投入。 | - 接受政府的指令和调动； - 决定应急预案的启动和终止； - 审核突发环境事件的险情及应急处理进展等情况，确定预警和应急响应级别； - 发生环境事件时，亲自或委托副总指挥赶赴现场进行指挥及组织现场应急处理； - 发布应急处置命令； - 如果事故级别升级到社会应急，负责及时向政府部门报告并提出协助请求。 |
| 副总指挥 | 赵志兴13828515582 | 生产副总 | （1）组织、指导员工突发环境事件的应急培训工作，协调指导应急救援队伍的管理和救援能力评估工作； （2）检查、监督做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作； （3）监督应急体系的建设和运转，审查应急救援工作报告。 | （1）协助总指挥组织和指挥应急任务 （2）事故现场应急的直接指挥和协调； （3）对应急行动提出建议； （4）负责企业人员的应急行动的顺利执行； （5）控制现场出现的紧急情况； （6）现场应急行动与场外人员操作指挥的协调。 |
| 应急领导小组办公室 | 丘发亮15219802005 | 安全环保部主任 | - 负责组织应急预案制定、修订工作； - 负责本公司应急预案的日常管理工作； - 负责日常的接警工作； - 组织应急的培训、演练等工作。 | - 上传下达指挥安排的应急任务； - 负责人员配置、资源分配、应急队伍的调动； - 事故信息的上报，并于相关的外部应急部门、组织和机构进行联络，及时通报应急信息； - 负责保护事故发生后的相关数据； |
| 现场处置组 | 黄华 13827994342 | 生产技术部部长 | - 负责消防设施的维护保养，并负责其他抢险抢修设备的管理和维护等作； - 熟悉抢险抢修工作的步骤，积极参与培训、演练及不断总结等工作，保证事故下的及时抢险抢修。 | - 负责紧急状态下现场排险、控险、灭火等各项工作； - 负责抢修被事故破坏的设备、道路交通设施、通讯设备设施； - 负责抢救遇险人员，转移物资； - 及时掌握事故的变化，提出相应措施； - 根据事故变化及时向指挥部报告，异变统筹调度与救灾等有关的各方面人力物力。 |
| 应急监测组 | 吴宏 13926627870 | 质量管理部部长 | （1）负责日常大气和水体的监测； （2）负责应急池、雨水阀门、消防泵等环境应急资源的管理等； （3）负责应急监测设备的维护及保养等； （4）参与相关培训及演练，熟悉应急工作，并负责制定其中的应急监测方案。 | （1）负责对事故状态下的大气、水体环境进行监测，为应急处置提供依据与保障； （2）协助环保局或监测站进行环境应急监测； （3）负责对事故产生的污染物进行控制，避免或减少污染物对外环境造成污染；主要包括雨水排口、污水排口和清净下水排口的截断，防止事故废水蔓延，同时包括将事故废水引入应急池等应急工作； （4）负责对事故后的产生的环境污染物进行相应处理。 |
| 综合协调组 | 张志义13112027829 | 保安部经理 | - 熟悉疏散路线； - 管理好警戒疏散的物资； - 负责用电设施、车辆的维护及保养等； - 参与相关培训及演练，熟悉应急工作； | （1）阻止非抢险救援人员进入事故现场； （2）负责现场车辆疏导； （3）根据应急领导小组的指令及时疏散人员； （4）维持厂区内治安秩序； （5）负责厂区内事故现场隔离区域和疏散区域的警戒和交通管制； （6）确保各专业队与厂内事故现场指挥广播和通讯的畅通； （7）负责修复用电设施或敷设临时线路，保证事故用电，维修各种造成损害的其他急用设备设施； （8）按总应急领导小组命令，恢复供电或切断电源； |
| 后勤保障组 | 胡新志18933726808 | 行政人事部部长 | （1）负责人员救护及救援行动所需物资的准备及其维护等管理工作； （2）参与相关培训及演练，熟悉应急工作。 | （1）负责对伤员的救护、包扎、诊治和人工呼吸等现场救援；及保护、传送事故中的受伤人员； （2）负责车辆的安排和调配； （3）为救援行动提供物质保证（包括应急抢险器材、救援防护器材、监测器材和指挥通讯器材等）； （4）负责应急时的后勤保障时工作； （5）负责善后处置工作，包括人员安置、补偿，征用物资补偿，救援费用的支付，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项； （6）尽快消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，保证社会稳定，尽快恢复正常秩序。 |

发生突发环境事件时，根据事件类型及等级，迅速成立相应的应急组织机构。Ⅰ级响应在由政府领导负责应急指挥工作，在政府相关领导未抵达现场前，由公司内部应急总指挥与副总指挥充当Ⅰ级响应临时总指挥与副总指挥；Ⅱ级应急响应由应急总指挥负责企业应急救援工作的组织和调度，若总指挥不在时，则由副总指挥担任临时总指挥；Ⅲ级应急响应由生产主管进行现场指挥。若事件发生在夜班或节假日等非正常工作时间，按照上述安排进行应急指挥。事件应急处理期间，企业范围内一切救援力量与物资必须服从调派，各专业应急救援小组成员根据事件应急措施方案进行相应的应急工作。

#### 3.7.2.3突发环境事件内部应急处置指挥部职责

环境应急指挥工作组负责现场所需抢险物资的搬运及现场抢救工作，做好各小队之间的协调配合工作。迅速、有效地实施先期处置，全力控制事故灾难发展态势，防止次生、衍生和耦合事故（事件）发生，果断控制或切断事故灾害链。

提前组织相关人员对环境安全事故应急预案的培训学习。通过认真学习演习，了解熟知应急的程序、内容、操作方法等，使各个小组成员熟悉掌握环境污染事故应急预案的作用与职责，熟识企业污染物类型、环境危险源的位置、发生事故的可能性，并能鉴别异常情况的危险性，及各类污染物的危害性；了解周围环境敏感点的位置、数量、类型，及污染事故可能对其产生的影响；掌握生产工艺过程中可能出现的环境污染事故的解决方案；掌握控险、排险、堵漏、转输的基本方法，防止污染物扩散；熟悉主要消防器材、防护设备等的位置及使用方法；熟知如何正确报警及常用内、外部报警电话，编制内、外部电话清单并张贴在醒目的位置；了解熟知应急人员的基本任务及责任、污染治理设施的运行要求、可能产生的环境污染事故等方面的内容。

突发的环境事件发生时，突发环境事件应急领导小组立即转变为应急处置领导小组。应急领导小组作为突发环境事件应急处置的最高执行机构，负责组织、指挥生产突发环境事件的应急处置工作，或协调、组织各部门进行突发环境事件应急处置。

各部门应规定各级组织机构临时应急处置负责人，在上一级应急处置负责人到达现场指挥前期应急处置；在上一级应急处置负责人到达现场后，进行指挥权移交，由上一级应急处置负责人担任现场指挥。

#### 3.7.2.4外部指挥与协调

为确保外部应急救援在需要时能够正常发挥作用，制定应急预案时，企业应同外部应急救援机构进行必要的沟通和说明，明确其应急能力、装备水平、联系人员及联系方式、抵达距离及时限等，并介绍本单位有关设施、风险物质特性等情况，必要时签署救援协议。

企业总指挥负责对外联络，建立与韶关市生态环境局翁源分局、翁源县应急管理局、翁源县消防大队、翁源县政府等部门之间的应急联动机制，配合政府及其有关部门的应急处置工作，在这些外部单位介入企业突发环境事件应急处置时，内部应急组织单位将无条件听从调配，并按照要求和能力配置应急救援人员、队伍、装备、物资等，提供应急所需的用品，与外部相关部门共享区域应急资源，提高共同应对突发环境事件的能力和水平。

表3.7-4 紧急事件外部通讯联络表

| 部门/单位 | 联系人 | 职 务 | 办公电话 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 韶关市生态环境局 生态监测与应急管理科 | 廖胜华 | 科长 | 0751-8772532 | 13827973733 |
| 韶关市应急管理局 | 童建忠 | 主任 | 0751-8726205 | 13826311169 |
| 韶关市生态环境局翁源分局 | 谢敬 | / | 0751-2863123 | 18826344930 |
| 翁源县环境监测站 | 赖琴周 | / | / | 13318572400 |
| 翁源县应急管理局 | 沈生 | / | 0751-2837666 | 13719771206 |
| 翁源经济开发区应急救援中心 | 何耀红 | / | 0751-6928213 | 13927860686 |
| 翁源经济开发区管委会 | 黄初阳 | / | 13827962228 |  |
| 韶关市翁源县公安局 | / | / | 110 | / |
| 韶关市翁源县消防大队 | / | / | 119 | / |
| 急救中心 | / | / | 120 | / |

# 4、突发环境事件及其后果分析

## 4.1突发环境事件情景分析

突发环境事件，指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危及人民群众生命财产安全，影响社会公共秩序，需要采取紧急措施予以应对的事件。本报告结合厂区实际生产与涉及物料的情况，列举了国内外同类企业的突发环境事件案例作为突发环境事件分析参考。

### 4.1.1国内同类型企业突发环境时间统计分析

水泥厂主要的环境风险事故是火灾以及废气事故性排放事故，因此，我们收集了同类型企业的环境风险事故，选取其中一些作为典型案例进行分析。

表4.1 同类型企业突发环境事件信息

| 时间 | 企业 | 事故原因 | 危害情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017.06.06 | 宁夏贺兰县水泥厂 | 单冷机出现机体内耐火砖脱落 | 污染大气环境 |
| 2014.06.04 | 相山水泥公司众城相泰分厂 | 篦冷机一段活动梁断裂，维修人员未正确佩戴防护服，导致工作服被烤燃 | 污染大气环境 |
| 2010.06.28 | 梅州皇马水泥有限公司 | 电闪雷鸣电路跳闸恢复电后，公司安排工人进入磨料机烘干仓内更换衬板，因雷电感应，窑尾排风机发生液变故障跳停，致使磨料机内无法排风，造成生料粉尘和近300℃热气回流进磨料机烘干仓。 | 污染大气环境 |
| 2017.9.27 | 文昌市湖山李福记建材厂 | 砖棚起火，发生火灾事故 | 污染大气环境 |

### 4.1.2突发环境事件情景假设分析

根据国内同类型企业事故案例，结合企业内存在的风险物资，从以下几个方面分析可能引发或次生突发环境事件的最坏情景。

（1）火灾等生产安全事故可能引起的次生、衍生厂外环境污染及人员伤亡事故；

（2）环境风险防控措施失灵或非正常操作；

（3）污染治理设施非正常运行；

（4）各种自然灾害、极端天气或不利气象条件；

（5）其他可能的情景。

表4.1-1 企业突发环境事件假设分析

| 序号 | 起初事故假设 | 事故类型 | 升级为环境事件因素 | 现有防控措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓库、厂房发生火灾 | 火灾、爆炸 | - 危险化学品火灾、爆炸导致有毒有害气体扩散； - 消防废水进入雨水管网外排到外环境 - 未及时开启应急池或应急池容量不足，造成泄漏物料外漏污染环境。 | 灭火器、消防栓、消防沙、事故应急池 |
| 2 | 液体原辅材料/危险废物发生泄漏 | 泄漏 | - 事故未能及时发现并未能有效堵漏，造成持续的物料泄漏； - 泄漏物料未能及时收容或稀释处理； - 泄漏物料进入雨水管网外排到外环境。 | 围堰、事故应急池 |
| 3 | 废气事故性排放 | 环境事故 | - 事故未能及时发现，应急响应启动不及时导致废气扩散； - 未及时采取有效减排措施，减少污染物的排放。 | 定期检查 |

根据查阅国内同类型企业的事故案例原因分析及事故情景假设分析，从概率的角度分析该企业最容易上升为环境事故的是仓库、厂房火灾、液体原辅材料发生泄漏、危险废物泄漏和废水、废气事故性排放。

## 4.2突发环境事件情景源强分析

参照同类型企业的类比情况，根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》和《危险化学品重大危险源辨别》（GB18218-2018），结合公司实际情况，经调查分析本公司主要环境风险源项主要有三大项：

一是由各种自然或人为因素（如管道、设备、容器破损、操作不当、极端天气等）引起的火灾、爆炸事故，导致财产损失，人员健康危害以及环境污染；

二是由各种自然或人为因素（如管道、设备、容器破损、操作不当、极端天气等）导致的环境风险物质泄漏（主要为危险化学品以及废气、废水等）造成环境污染和人员健康危害；

三是污染治理设施（主要为生产废水收集系统、生产车间的废气处理设施）由各种自然或人为因素（如管道、设备、容器破损、操作不当、极端天气等）运转不正常，造成污染物泄漏或事故排放，造成环境污染等情况。

### 4.2.1火灾、爆炸事故源强分析

企业内涉及的可燃易燃物料发生火灾事故时，影响范围均处于厂区内，对厂 区周边敏感目标无影响，受影响主要为厂区内工作人员，受影响人数约为302人，通过及时的疏散厂内职工和消防灭火，可将危害降到最低。

- 影响范围 火灾首先是通过放出辐射热影响周围环境。如果辐射热的能量足够大，可引起其他可燃物燃烧。一般来说，火的辐射热局限于近火源的区域内（约 200m)，对邻近地区影响不大，其主要影响通常仅限于厂区范围内。

- 2、污染物质 燃烧释放的污染物主要为二氧化碳、一氧化碳、水蒸气等。

### 4.2.2泄漏事故源强分析

根据辨析本项目的原辅材料可知，本项目最有可能发生泄漏事故的危险源为氨水储罐，氨水泄漏源强分析如下：

（1）泄漏量的估算

液体泄漏采用柏努利方程计算液体泄漏速度QL：

式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，本报告取0.62；

A——裂口面积，m2，参考相关经验数值，取值0.0011 m2；

——物料的密度，硫酸的密度为920kg/m³；

P——容器内介质压力，罐内压力取 0.07MPa；

P0——环境压力，Pa；取1个标准大气压101325Pa；

g——重力加速度，9.8 m/s2；

h——裂口之上液位高度，取1m。

对于氨水储罐来说，罐体结构比较均匀，发生整个容器破裂而泄漏的可能性 很小，泄漏事故发生概率最大的地方是容器或输送管道的接头处。本报告设定泄 露发生于接头处，裂口尺寸取管径的100%，企业氨水泄漏孔径均为 0.038m；事 故发生后在15min 内泄漏得到控制。

由上式估算氨水罐区氨水泄漏速度为2.038kg/s，泄漏量为1.8342t。20% 氨水密度约为920kg/m³；因此 15min 内本企业氨水罐区氨水泄漏体积分别为 1.99m³。应急池 150m³，即使事故导致氨水全部泄漏，应急池也可以完全容纳事故 氨水的泄漏量，此外，储罐区围堰约48m³，项目的围堰也可以容纳一定量的氨水。

### 4.2.3废气事故性排放事故源强分析

公司各生产工序中烟（粉）尘废气排放点共有 64个，针对各工序烟（粉） 尘排放情况，在窑尾、原料制备、煤粉制备、物料储库及输送过程中各转运点粉尘排放处共设置了64台袋式收尘器，对各工序有组织排放的含尘废气进行除尘处理，废气处理后收尘器收集的粉尘再返回工艺流程中再利用。

当公司产生的颗粒物等大气污染物事故性排放时，会污染周边的环境造成污染。因此，公司单位必须严格按照要求正常运作，避免事故排放的发生，并在发现事故排放情况时及时采取有效应急措施，避免对大气环境及周围敏感点产生不利影响。

- 4.3每种情景环境风险物质释放途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

### 4.3.1火灾、爆炸事故

（1）此类事故到环境风险受体的可能性、释放条件、排放途径

发生火灾、爆炸事故时，生产区、化学品仓库爆炸起火，消防人员在进行消防扑救的同时，由于生产设备破裂，有毒有害化学品和消防水混合产生大量污染废水，即事故状态废水（或消防尾水）。如果不对其加以收集、处置，必然会对企业所在地地表水和地下水造成污染。

根据企业现状，泄漏废水、化学品、消防水通过雨水管道排至事故收集池，消防水的收集在厂区雨水总排口处进行拦截，并在雨水排水管道出厂前设收集池，用以收集厂区初期雨水及事故状态下的消防尾水，受污染的消防水直接进入事故收集池，公司设有约 150m³的应急池1个，25.4m³的沉淀池1个，18m³的沉淀池3个（沉淀池兼事故应急池）。灾事故或泄漏事故结束后，由专人负责，将事故废水分批进入污水处理设施进行处理达标后排放，确保事故状态下有毒有害物质不排入外界水体。

（2）此类事故需要的应急物资、应急装备和应急救援队伍情况

为将突发事故危害降至最低，必须落实环境应急物资、应急装置和应急救援队伍，具体如下：

a.应急装置要求：厂区内调置足够容量的应急池，一旦发生火灾爆炸后，及时关停厂区总排水管道阀门，截留排放的污水导入事故应急池待处理。在生产区及仓库周围设置排水沟等倒流措施，用于收集泄漏的危险化学品。

b.应急物资要求：重点做好水消防设备及干粉灭火设备的配备及维保，个人应急防护及应急通信设备的维护。企业还应按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）进行配备，并符合安监、消防、环保等管理部门的要求。

c.应急救援队伍：由专职人员及兼职人员组成的厂内应急队伍，人员要定岗定位，各岗位人员还要有备份，出现事故时依次序上岗，保证事故发生后，能有人及时启动应急救援，防止恶性事故发生后无人操作。消防人员在灭火救援的同时，也要考虑消防水及有毒物质的流向，安排专人对应急装置进行操作。

### 4.3.2泄漏事故

发生泄漏事故后，泄漏物进入污水管道及雨水管道，通过管道进入外界水体，对外界水体造成污染。

泄漏事故发生后，公司未能及时发现泄漏情况，造成泄漏事故未能及时处理，泄漏物外排。主要的防控措施有：化学品仓库地面防渗措施、设置围堰。

泄漏事故的应急资源有：泄漏物收集容器、泄漏物清理工具、防护手套等。

## 4.4突发环境事件危害后果分析

### 4.4.1火灾、爆炸事故危害后果分析

（1）对水体环境影响

火灾对水体环境影响主要为释放一些需氧污染物质，如救火过程中产生的废

水中的碳水化合物等；植物营养物质如氮、磷等营养元素。

（2）对大气环境影响

火灾对大气环境影响，造成大气污染物的主要物质是一氧化氮、一氧化碳、炭黑粒子和黑灰等。

烟气中的黑灰是燃料燃烧后剩余的细微固体颗粒物，少量的一氧化碳、碳氢化合物、炭黑粒子等属于不完全燃烧的产物，粒径小于10μm 的颗粒能在空气中长期悬浮并做布朗运动，容易进入人的呼吸系统。由于这些颗粒几乎不能被上呼吸道表面体液截留并随痰排出，很容易直接进入肺部并在肺泡内沉积，因此对人体的危害最大，其危害程度取决于固体颗粒物的粒径、种类、溶解度以及吸附的有害气体的性质等。而氮氧化合物、二氧化碳、一氧化碳等则容易造成大气污染。

（3）对土壤环境影响

含氮化合物能导致酸雨的产生，酸雨以自然降水形式进入土壤，引起土壤酸化。一氧化氮等气体在能大气中发生反应生成金属氧化物粉尘，在重力作用下以降尘形式进入土壤，形成以排污工厂为中心，半径为2~3km 范围的点状污染。本项目不含重金属，主要是酸雨的影响，由于火灾时间短、可燃物简单，影响较小。

### 4.4.2泄漏事故危害后果分析

为防止氨水泄漏可能产生的影响，企业在罐区周围设置围堰，围堰内设有应急管道通向事故应急池，企业需将应急池内含有氨的废水治理达标后排放。

通过风险计算软件，氨水储罐泄漏后（估算最不利事故情况：罐区大面积泄 露），在距氨水储罐 50m 处，氨气的落地浓度 27.5mg/m³，已低于 30mg/m³，满足 《工作场所有害因素职业接触限值-化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中短时间接触容许浓度限值的要求。企业主生产区周边居民区在 600m 以外，因此储罐发

### 4.4.3 大气染事故危害后果分析

公司废气主要为工艺废气主要污染物有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。

颗粒物的危害：

粉尘超标排放造成的影响主要是影响人的呼吸系统和降低周边环境的能见度。粉尘中的PM10，特别是PM2.5不易收集，漂浮在空气中容易吸入肺内。2.5-10μm粒子基本上被鼻腔和上呼吸道捕集，并通过痰和鼻腔分泌物排出，而小于2.5μm的粒子可以进入微支气管，引起肺泡、对居民和职工的身体健康和日常生活造成伤害。

二氧化硫的危害：

二氧化硫是一种有毒气体，患有心脏病和呼吸道疾病的人对这种气体最为敏感，就是正常人在二氧化硫浓度过高的地方呆得太久也会生病。二氧化硫是一种无色、有刺激气味的气体。空气中二氧化硫的浓度只有1ppm 时，我们就会感到胸部有一种被压迫的不适感；当浓度达到8ppm 时，人就会感到呼吸困难；当浓度达到10ppm 时，咽喉纤毛就会排出粘液。

当温室中二氧化硫的浓度达到0.5～10mg/L时，就会对黄瓜造成危害，二氧化硫气体首先由气孔进入叶片，然后溶解浸润到细胞壁的水分中，使叶肉组织失去膨压而萎蔫，产生水浸状斑，最后变成白色，在叶片上出现界限分明的点状或块状坏死斑。严重时，斑点可连接成片。受害较轻时，斑点主要发生在气孔较多的叶背面。

# 5、现有环境风险防控和应急措施差距分析

## 5.1 环境风险管理制度分析

根据《企业突发环境事件风险评估指南》的指引，结合企业的实际情况，企业环境风险管理制度差距分析详见表5.1-1。

从表5.1-1的评估结果可见，企业环境风险管理制度全面、完善。

表5.1-1  企业环境风险管理制度差距分析

| 评估指标 | 生产线实际情况 | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 企业是否建立环境风险防控管理制度，环境风险防控的重点岗位的责任人或责任机构是否明确，定期巡检和维护责任制度是否落实 | 建立有各废气处理设施操作规程、设备巡检和维护保养制度。 | 全部落实 |
| 环境应急预案及演练的制度是否已建立并良好执行 | 建立《突发环境事件应急救援预案》，每年进行演练 | 已落实 |
| 企业是否已对职工开展环境风险防控培训和环境应急管理宣传教育 | 对新员工以及定期对员工进行环境风险应急救援培训，并在厂区内粘贴化学品理化性质表、应急疏散图、个人防护器具穿戴指引 | 已落实 |

## 5.2 监控预警措施差距分析

根据《企业突发环境事件风险评估指南》的指引，结合企业的实际情况，企业监控预警措施差距分析详见表5.2-1。

表5.2-1  监控预警措施差距分析

| 评估指标 | 企业实际情况 | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 是否在每个废气、废水、雨水等排放口对可能排出的污染物、泄漏物的，按照物质特性、危害，设置监视、控制装置 | 无废水排放口，窑头、窑尾废气排放口设有在线监控系统 | 符合 |
| 涉及毒性气体的，是否已布置厂界大气环境风险预警系统 | 氨水储罐有泄漏监控预警 | 符合 |

## 5.3 环境风险防控工程措施差距分析

根据《企业突发环境事件风险评估指南》的指引，结合企业的实际情况，企业环境风险防控工程措施差距分析详见表5.3-1。

从表5.3-1评估结果可见，在经过对企业现场查看的基础上，本公司企业环境风险防控工程措施基本得当。

表5.3-1  环境风险防控工程措施差距分析

| 评估指标 | 企业实际情况 | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 是否采取防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施，包括截流措施、事故排水收集措施、雨水系统防控措施等 | 1、生活污水、生产废水经厂区污水处理站处理后回用。 2、设有沉淀池及事故应急池，可以存储消防废水。 3、厂区实行雨污分流制。 | 已落实 |
| 是否设置有毒气体泄漏紧急处置装置 | 氨水储罐有泄漏监控预警 | 符合 |

## 5.4 环境应急能力分析

表5.4-1  环境应急物资分析

| 序号 | 评价内容 | 评价结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否配备必要的应急物资和应急装备 | 是 |
| 2 | 是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍 | 是 |
| 3 | 是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议 | 是 |

## 5.5 历史经验总结教训

翁源县中源发展有限公司没有发生过废水、废气、危险化学品泄漏等突发环境事故。为了预防，企业针对防止类似事件发生采取了以下措施：

（1）建立环保设施运行记录，专人负责设施运行维护，以确保环保设施运行良好；配备备用风机和水泵，设备损坏和污染治理措施失效时立即停止运行，及时抢修。

（2）加强管理，定期开展员工培训，提高员工素质、增强操作技能；内部、外部培训后进行考试。对员工考核结果应记录备案，考试通过即为合格。考试合格者才能使用，不合格者应继续补习，直到合格为止，做到上岗持证；为加强公司员工按章规范操作的主动性、自觉性，制定并落实内部奖惩措施。

（3）发生火灾的情况必须采用水灭火或灭火器灭火，在厂区配置一定量电器灭火器以满足消防需要。

（4）水泵均采取一用一备设置。

（5）厂区雨、污分流，并且纳管排放。

（6）建立应急预案，并定期培训演练。

## 5.6 需要整改的短期、中期和长期项目内容

针对上述排查的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，分别按短期（3个月以内）、中期（3-6个月）和长期（6个月以上）说明需要整改的项目内容。

长期（6个月以上）：

定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、应急措施、救援知识；

加强各工序及风险单元的日常管理工作；

保证各风险单元应急物资的合理性；

保证各防控设施的可用性；

突发环境事件风险评估报告及突发环境事件应急预案修编。

中期（3-6个月）：

建立各工序的风险管理制度。

短期（3个月以内）：

（1）完善各环境风险单元的风险管理制度；

（2）完善各区域的应急物资布置；

（3）完善企业的应急体系；

（4）加强各环境风险单元的日常管理工作；

（5）完善各区域的应急标识系统。

## 5.7 分析结论

本公司现有环境风险防控及应急措施水平经进一步完善后可基本符合《关于印发〈企业突发环境事件风险评估指南（试行）〉的通知》（环办〔2014〕34号）的要求。在日常生产营运过程，本公司将坚决落实《翁源县中源发展有限公司突发环境事件应急预案》的各项内容，落实应急计划；加强公司员工安全生产教育，不断提升应对突发环境事件风险的能力，将环境风险发生概率降至最低。

# 6、完善环境风险防控和应急措施的实施计划

根据风险评估、环境风险防控措施的分析以及差距分析，公司目前环境风险等级为一般环境风险等级，环境风险防控措施比较全面，为进一步完善环境风险防控措施的实施计划，应切实做好以下几点：

（1）健全环境风险防控管理制度，切实落实岗位责任制；

（2）加强废气监控措施，施行雨污分流管理；

（3）完善环境风险防控措施，并确保有效运行；

（4）配备必要的环境应急物资、救援队伍或人员，建立应急物资管理制度，加强物资管理，定期维护，确保完好、有效和方便使用；

（5）编制突发环境事件应急预案并备案；

（6）开展环境应急演练；

（7）开展员工环境安全培训，企业应当建立健全环境安全培训制度，定期对应急救援队伍、职工、特别是重点岗位人员进行环境风险防控和环境应急管理培训，使其掌握突发环境事件应急预案、环境风险防控管理制度、环境风险防控措施操作规程；

（8）及时排查治理环境安全隐患；

最后，企业应当建立突发环境事件信息报告制度，明确信息报告责任人，掌握最坏情况下可能影响范围内环境状况和单位、人群分布及其通讯方式，确保突发环境事件发生后，按照相关时限、程序要求向环境保护行政主管部门报告，必要时向可能受污染影响的单位、区域及人员通报。

# 7、企业突发环境事件风险等级确定

7.1 企业突发环境事件风险等级评估程序

根据企业生产、使用、存储和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估生产工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感程度（E）的评估分析结果，分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，将企业突发大气或水环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

企业突发环境事件风险分级程序见图7.1-1。

图7.1-1  企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

7.2突发大气环境事件风险等级

### 7.2.1计算涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

涉气风险物质包括附录 A 中的第一、第二、第三、第四、第六部分全部风险物质以及第八部分中除NH3-N浓度≥2000mg/L的废液、CODCr浓度≥10000mg/L 的有机废液之外的气态和可挥发造成突发大气环境事件的固态、液态风险物质。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等是否涉及大气环境风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质），计算涉气风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算） 与其在附录 A 中临界量的比值 Q：

（1）当企业只涉及一种风险物质时，计算该物质的数量与其临界量比值，即为Q；

（2）当企业存在多种风险物质时，则按式（1）计算：

式中：w1, w2…，w3------每种危险物质实际存在量，t；

W1, W2…. W3--与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t；

当Q<1时，企业直接评为一般风险等级，以Q0表示。

当1≤Q时，将Q划分为：⑴ 1≤Q<10，⑵ 10≤Q<100，⑶ Q≥100；分别以Q1、Q2 和Q3 表示。

根据公司原辅材料用量及贮运方式中化学品存储情况，对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）附录A：突发环境事件风险物质及临界清单，本项目涉及附录A中的涉气风险物质如下表所示：

表7.2-1  大气环境风险物质数量与临界量比值（Q）计算结果

| 序号 | 物质名称 | 贮存量w1(t) | 临界量W1(t) | w1/W1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨水 | 100 | 10 | 10 |
| 2 | 盐酸 | 0.15 | 7.5 | 0.02 |
| 3 | 硫酸 | 0.1 | 10 | 0.01 |
| 4 | 硝酸 | 0.01 | 7.5 | 0.001 |
| 5 | 磷酸 | 0.01 | 10 | 0.001 |
| 判别 |  | 10≤∑w1/W1=100.032＜100 |  |  |
| Q值划分 |  | Q2 |  |  |

经计算化学物质数量与临界量比值（Q），∑w1/W1=100.032。属于10≤Q＜100的情况，即公司的涉气风险物质等级为Q2。

### 7.2.2生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）。

（1）生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标分值最高为30分。企业生产工艺过程评估指标及分级见下表。

表7.2-2  企业生产工艺过程评估

| 评估依据 | 分值 | 企业实际情况 | 企业得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 不涉及相关工艺 | 0 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5/每套 | 高温工艺2套，易燃易爆2套 | 20 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b | 5/每套 | 无相关设备 | 0 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | / | / |
| 注：a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照 GB30000.2 至 GB30000.13 所确定的化学物质；b 指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备 |  | / | 0 |

（2）大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况

企业大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估指标见表7.2-3。

表7.2-3 企业大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 企业实际情况 | 企业得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | （1）不涉及附录A中有毒有害气体的；或 （2）根据实际情况，具备有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）厂界泄漏监控预警系统的 | 0 | 氨水储罐有泄 漏监控预警，0 分 | 0 |
|  | 不具备厂界有毒有害气体泄漏监控预警系统的 | 25 |  | 0 |
| 符合防护距离情况 | 符合环评及批复文件防护距离要求的 | 0 | 符合 | 0 |
|  | 不符合环评及批复文件防护距离要求的 | 25 | / | 0 |
| 近3年内突发大气环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发大气环境事件的 | 20 | 未发生 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发大气环境事件的 | 15 | 未发生 | 0 |
|  | 发生过一般等级突发大气环境事件的 | 10 | 未发生 | 0 |
|  | 未发生突发大气环境事件的 | 0 | 未发生 | 0 |

（3）企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与大气环境风险控制水平值，按照表7.4划分为4个类型。

表7.2-4 企业大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况评估

| 生产工艺过程与环境风险控制水平值 | 生产工艺过程与环境风险控制水平类型 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1 |
| 25≤M＜45 | M2 |
| 45≤M＜65 | M3 |
| M≥65 | M4 |

结论：由上述情况可知本企业的工艺过程与大气环境风险控制水平评估总得分为M=20，M＜25，生产工艺过程与环境风险控制水平类型为M1。

### 7.2.3大气环境风险受体敏感程度（E）评估

大气环境风险受体敏感程度类型按照企业周边人口数进行划分。按照企业周边5公里或500 米范围内人口数将大气环境风险受体敏感程度划分为类型1、类型2和类型3三种类型，分别以E1、E2和E3表示，见表7.2-5。

大气环境风险受体敏感程度按类型1、类型2和类型3顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的大气环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业大气环境风险受体敏感程度类型。

表7.2-5   大气环境风险受体敏感程度类型划分

### 7.2.4突发大气环境事件风险等级表征

企业突发大气环境事件风险等级表征分为两种情况：

（1）Q<1时，企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）”。

（2）Q≥1时，企业突发大气环境事件风险等级表示为“环境风险等级-大气（Q水平-M类型-E类型）。

根据企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）、涉及风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M），按照表7.2-6确定企业突发大气环境事件风险等级。

表7.2-6 企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1 （E1） | 1≤Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2 （E2） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3 （E3） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

### 7.2.5突发大气环境事件风险等级确定

根据涉气风险物质数量与临界量比值（Q）、生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）和企业周边大气环境风险受体敏感程度（E），确定企业大气环境风险等级。本公司涉气风险物质数量和临界量比值水平为Q2；企业生产工艺过程与环境风险控制水平类型为M1；周边大气环境风险受体敏感程度类型为E3，根据表7.2-6企业突发环境事件风险分级矩阵表可确定：本公司大气环境事件风险分级等级表示为“一般-大气（Q2M1E3）”。

7.3突发水环境事件风险分级

### 7.3.1计算涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

涉水风险物质包括附录A中的第三、第四、第五、第六、第七和第八部分全部风险物质，以及第一、第二部分中溶于水和遇水发生反应的风险物质，具体包括：溶于水的硒化氢、甲醛、乙二腈、二氧化氯、氯化氢、氨、环氧乙烷、甲胺、丁烷、二甲胺、一氧化二氯，砷化氢、二氧化氮、三甲胺、二氧化硫、三氟化硼、硅烷、溴化氢、氯化氰、乙胺、二甲醚，以及遇水发生反应的乙烯酮、氟、四氟化硫、三氟溴乙烯。判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、“三废”污染物等是否涉及水环境风险物质，计算涉水风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质）与其临界量的比值Q，计算方法同7.2.1部分。

根据表3.3-1原辅材料用量及贮运方式中化学品存储情况，对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）附录A：突发环境事件风险物质及临界清单，本项目涉及附录A中的涉水风险物质如下：

表7.3-1  水环境风险物质数量与临界量比值（Q）计算结果

| 序号 | 物质名称 | 贮存量w1(t) | 临界量W1(t) | w1/W1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨水 | 100 | 10 | 10 |
| 2 | 盐酸 | 0.15 | 7.5 | 0.02 |
| 3 | 硫酸 | 0.1 | 10 | 0.01 |
| 4 | 硝酸 | 0.01 | 7.5 | 0.001 |
| 5 | 磷酸 | 0.01 | 10 | 0.001 |
| 判别 |  | 10≤∑w1/W1=10.032＜100 |  |  |
| Q值划分 |  | Q2 |  |  |

经计算化学物质数量与临界量比值（Q），∑w1/W1=10.032。属于10≤Q＜100的情况，即公司的涉水风险物质等级为Q2。

### 7.3.2生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况进行评估，将各项分值累加，确定企业生产工艺过程与水环境风险防控水平（M）。

（1）生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标分值最高为30分。企业生产工艺过程评估指标及分级见下表。

表7.3-2  企业生产工艺过程评估

| 评估依据 | 分值 | 企业实际情况 | 企业得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 无相关工艺 | 0 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5/每套 | 高温工艺2套，易燃易爆2套 | 20 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b | 5/每套 | 无相关设备 | 0 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | / | / |
| 注：a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照 GB30000.2 至 GB30000.13 所确定的化学物质；b 指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备 |  | / | 0 |

（2）水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况。

表7.3-3企业水环境风险防控措施及突发环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评 估 依 据 | 分值 | 企业实际情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截流措施 | - 环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施；且 - 装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净废水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换或设置自动切换设施，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统 | 0 | 1）储罐区设置围堰，可收集泄漏物料罐区设置围堰，可收集泄漏物料； 2）泄漏物料通过引流沟排入厂区应急事故池暂存，消防污水可引排入事故应急池； 3）厂区设置专人负责阀门的切换、维护和保养。 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的截留措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 事故废水收集措施 | - 按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净废水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设计事故排水收集设施的容量；且 - 确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 - 通过协议单位或自建管线，能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理 | 0 | 2）设有1个应急池共150m³，其设计符合相关规范 3）目前企业的事故应急池空置，当发生事故池，物料经过收集至事故应急池，再导入厂区废水处理站处理 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 清净废水系统风险防控措施 | - 不涉及清净废水；或 - 厂区内清净废水均可排入废水处理系统；或清污分流，且清净废水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净废水的缓冲池（或收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净废水总排口，防止受污染的清净废水和泄漏物进入外环境 | 0 | 厂区内清净下废水均进入废水处理系统且具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施；公司设有150m³ 事故应急池，有提升设施将所收集物送至厂内污水处理设施处理；有专人监视及关闭清净废水系统总排口。 | 0 |
|  | 涉及清净废水，有任意一个环境风险单元的清净废水系统风险防控措施不符合上述（2）要求的 | 8 |  |  |
| 雨排水系统风险防控措施 | （1）厂区内雨水均进入质水处理系统：或雨污分流，且雨水排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的雨水外排；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有雨水系统总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，在紧急情况下有专人负责关闭雨水系统总排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境 （2）如果有排洪沟，排洪沟不得通过生产区和罐区，或具有防止泄漏物和受污染的消防水等流入区域排洪沟的措施 | 0 | 有初期雨水收集池，雨污分流 | 0 |
|  | 不符合上述要求的 | 8 |  |  |
| 生产废水处理系统 风险防控措施 | - 无生产废水产生或外排，或 - 有废水外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理系统； ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施处理； ③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外 | 0 | 符合要求 | 0 |
|  | 涉及废水外排，且不符合上述（2）中任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 废水排 放去向 | 无生产废水产生或外排；或 | 0 | 生产废水经污水处理站处理后回用，无生产废水外排。 | 0 |
|  | - 依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 - 进入工业废水集中处理厂； - 进入其他单位 | 6 |  |  |
|  | - 直接进入海域或进入江、河、湖、库等水环境；或 - 进入城市下水道再入江、河、湖、库或再进入海域；或 - 未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 - 直接进入污灌农田或蒸发地 | 12 |  |  |
| 厂内危险废物环境管理 | - 不涉及危险废物的；或 - 针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 | 0 | 针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 | 0 |
|  | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施 | 10 |  |  |
| 近3年内突发水 环境事件发生情况 | 发生过特别重大及重大等级突发水环境事件的 | 8 | 未发生突发水环境事件 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 |  |  |
|  | 未发生突发水环境事件的 | 0 |  |  |
| 注：本表中相关规范具体指GB50483、GB50160、GB50351、GB50747、SH3015 |  |  |  |  |

由表7.3-3可知，各项指标分值合计取得分值为0分。

（3）企业生产工艺过程与水环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与水环境风险控制水平值，按照表7.3-3划分为4个类型。

表7.3-3 企业水环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况评估

| 生产工艺过程与环境风险控制水平值 | 生产工艺过程与环境风险控制水平类型 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1 |
| 25≤M＜45 | M2 |
| 45≤M＜65 | m³ |
| M≥65 | M4 |

由上述可知，本公司的工艺过程与水环境风险控制水平M=20，属于M＜25 ，生产工艺过程与水环境风险控制水平类型为M1。

### 7.3.3水环境风险受体敏感程度（E）评估

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），按照水环境风险受体敏感程度，同时考虑河流跨界的情况和可能造成土壤污染的情况，将水环境风险受体敏感程度类型划分为类型1、类型2和类型3，分别以E1、E2和E3表示，见表7.3-4。

水环境风险受体敏感程度按类型1、类型2和类型3顺序依次降低，若企业周边存在多种敏感程度类型的水环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业水环境风险受体敏感程度类型。

表7.3-4  水环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 水环境风险受体 | 企业实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 类型1（E1） | - 企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体；集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； - 废水排入受纳水体后24小时流经范围（按受纳河流最大日均流速计算）内涉及跨国界的。 | 公司所在区域水环境风险受体敏感程度不涉及类型1和类型2的情况，可判断本项目的环境风险受体敏感性为类型3（E3） |
| 类型2（E2） | - 企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区、天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原； - 企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨省界的； - 企业位于熔岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区。 |  |
| 类型3（E3） | 不涉及类型1和类型2情况的 |  |

### 7.3.4突发水环境事件风险等级表征

企业突发水环境事件风险等级表征分为两种情况：

（1）Q<1时，企业突发水环境事件风险等级表示为“一般-水（Q0）”。

（2）Q≥1时，企业突发水环境事件风险等级表示为“环境风险等级-水（Q水平-M类型-E类型）。

根据企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）、涉及风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M），按照表7.3-5确定企业突发大气环境事件风险等级。

表7.3-5 企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | m³类水平 | M4类水平 |
| 类型1 （E1） | 1≤Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2 （E2） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3 （E3） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

### 7.3.5突发水环境事件风险等级确定

根据涉水风险物质数量与临界量比值（Q）、生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）和企业周边水环境风险受体敏感程度（E），确定企业水环境风险等级。本项目涉水风险物质数量和临界量比值水平为Q2；企业生产工艺过程与环境风险控制水平类型为M1；周边水环境风险受体敏感程度类型为E3，根据表7.3-5企业突发环境事件风险分级矩阵表可确定：本公司水环境事件风险分级等级表示为“一般-水（Q2M1E3）”。

7.4企业突发环境事件风险等级确定

根据上述分析，公司不存在重大风险源，对照《企业突发环境事件风险分级方法》HJ941-2018附录A：突发环境事件风险物质及临界清单，采用“最坏原则”得出本公司突发环境事件环境风险等级为“一般环境风险”，表示为“一般环境风险[一般-大气（Q2M1E3）+一般-水（Q2M1E3）]”。