预案编号：ZY-YA-202201

修编版本：2022年修订版

翁源县中源发展有限公司

突发环境事件应急预案

（备案稿）

编制单位：翁源县中源发展有限公司

技术服务单位：韶关净达安全环保科技有限公司

二〇二二年三月   修订

二〇二二年四月   发布

突发环境事件应急预案参与编制人员名单：

| 单位 |  | 统一社会信用代码 | 姓名 | 负责事项 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 | 翁源县中源发展有限公司 | 91440229782018589Q | 丘发亮 | 报告编写 |  |
|  |  |  | 赵志兴 | 报告编写 |  |
|  |  |  | 肖正祥 | 报告审核 |  |
| 技术服务单位 | 韶关净达安全环保科技有限公司 | 91440203MA52LYNF48 | 谢婵怡 | 报告编写 |  |
|  |  |  | 刘子才 | 报告审核 |  |

企业承诺书

我公司承诺：

《翁源县中源发展有限公司突发环境事件应急预案》及其所有附件材料真实有效，无弄虚作假行为，并对材料的真实性承担法律责任。

特此承诺。

翁源县中源发展有限公司

（盖章）

发布令

公司各部门：

《翁源县中源发展有限公司突发环境事件应急预案》，是本公司提高对可能发生的各种突发环境事件的应对能力、有效防止和最大限度的降低突发环境事件造成的人员伤害、环境污染和财产损失的技术指导性文件，是本公司提高应急救援能力，应对突发环境事件的纲领，是本公司环境管理体系的重要组成部分。

本公司各部门人员认真学习本预案，充分掌握预案要求，严格按照预案要求进行日常培训和演练，并认真贯彻执行。公司内一旦发生突发环境事件，立即启动本预案。

本预案已按照专家评审意见修订完毕，《翁源县中源发展有限公司突发环境事件应急预案》（2022年修订版），现予以发布，并于发布之日起实施。

自本预案实施之日起，《翁源县中源发展有限公司突发环境事件应急预案》（2019版）废止。

翁源县中源发展有限公司（盖章）

签发人（签字）：

发布日期：

目　录

综合应急预案	1

1 总则	1

1.1编制目的和背景	1

1.1.1编制背景	1

1.1.2编制目的和指导思想	1

1.2编制依据	2

1. 2.1 法律法规与技术规范	2

1.2.2 项目依据	4

1.3适用范围	4

1.4突发环境事件的分级	4

1.5工作原则	6

1.6应急预案体系	6

1.7应急预案编制程序	7

2 基本情况	9

2.1企业基本信息	9

2.1.1位置交通	9

2.1.2公司概况	10

2.1.3公司项目组成	11

2.1.4厂区平面布置图	11

2.1.5 主要生产设备	13

2.1.6 生产工艺流程	15

2.2主要污染物的产排及治理措施	17

2.2.1废气的产排与治理措施	17

2.2.2废水产生及控制措施	19

2.2.3固体废物排放及处置	20

2.2.4噪声污染源排查及综合噪声控制	21

2.3批复及实施情况	21

2.4企业周边环境状况介绍	21

2.4.1地理位置	21

2.4.2地形、地质、地貌	22

2.4.3气象、气候	22

2.4.5水系及水文	22

2.5环境功能区划情况	23

2.6周边环境风险受体	24

2.6.1环境保护目标	24

2.6.2环境风险受体	24

2.7环境风险物质	27

2.7.1生产原辅材料	27

2.7.2重大危险源辨识	31

2.8环境风险单元	33

2.9历史事故分析	33

2.10环境风险防范措施	33

3 组织体系和职责	36

3.1应急组织体系	36

3.2职责	36

3.3突发环境事件内部应急处置指挥部职责	41

3.4外部指挥与协调	42

4 预防和预警	43

4.1预防	43

4.1.1突发水环境事件风险防控措施	43

4.1.2突发大气环境事件风险防控措施	43

4.1.3危险化学品泄漏环境事件风险防控措施	44

4.1.4 火灾爆炸环境事件风险防控措施	45

4.1.5隐患排查治理制度	48

4.1.6日常监测制度	48

4.2预警	48

4.2.1预警分级	49

4.2.2预警报告程序及内容	49

4.2.3预警行动	52

4.3预警解除	52

5 应急响应	53

5.1分级响应程序	53

5.1.1应急响应分级	53

5.1.2响应程序	54

5.1.3分级响应、扩大应急	57

5.2信息报告	57

5.2.1事件报告程序	57

5.2.2事件报告形式	59

5.3应急处置措施	60

5.3.1火灾、爆炸应急处置措施	60

5.3.2泄漏应急处置措施	61

5.3.3废气事故性排放应急处置措施	62

5.4应急监测	62

5.4.1应急监测方案的确定	62

5.4.2监测布点与频次	64

5.4.3仪器与药剂	64

5.4.4应急监测人员安全防护措施	64

6 应急终止	65

6.1 应急终止条件	65

6.2 确定现场应急工作结束的程序	65

7 善后处置	66

7.1事故现场的清理	66

7.2人员安置及损失赔偿	66

7.3设备维修	66

7.4事故调查报告和经验教训总结及改进建议	66

8 保障措施	67

8.1预案执行保障	67

8.2通信与信息保障	67

8.3应急队伍保障	67

8.4应急物资装备保障	68

8.5经费保障	68

8.6交通运输保障	68

8.7 治安保障	68

8.8技术保障	68

8.9医疗保障	69

9 预案管理	70

9.1预案培训	70

9.1.1员工培训	70

9.1.2环境应急人员培训	70

9.2预案演练	70

9.3应急预案演练暴露问题及解决措施	72

9.4预案修订	72

10 附则	73

10.1预案签署和解释	73

10.2应急预案实施	73

11 术语和定义	74

应急处置卡片	76

1 突发环境事件应急处置卡片	76

2 岗位应急响应卡片	83

3 应急设施卡片	85

专项应急预案	86

一、氨水储罐泄漏突发环境事件专项应急预案	86

1总则	86

1.1 编制目的：	86

1.2 适用范围	86

2 事故风险分析	86

3 应急组织机构及职责	87

4 预防措施和预警机制	87

4.1  预防	87

4.1.1 制度建设	87

4.1.2 预防措施	87

4.2  预警行动	88

4.2.1 预警条件	88

4.2.2 预警分级	88

4.2.3 预警程序	88

4.2.4 预警解除	89

5  应急处置与响应	89

5.1 应急响应程序	89

5.2 应急处置	89

5.2.1 应急处置程序	89

5.2.2 现场应急处置	90

5.3 应急监测	91

5.4 应急终止	91

二、雾霾天气专项应急预案	92

1总则	92

1.1 编制目的：	92

1.2 适用范围	92

2 应急组织机构及职责	92

3 预警行动	92

3.1 预警条件	92

3.2 预警分级	92

3.3 预警程序	92

4 应急处置与响应	93

4.1 应急响应程序	93

4.2 应急处置	93

4.3 应急终止	94

附 件	95

一、有关应急部门、机构或人员的联系方式	95

二、应急物质装备清单	96

三、应急预案主要附图	98

附图1  公司平面布置图	98

附图2  公司雨污管网分布及流向图	99

附图3  公司应急疏散路线图	100

附图4  公司重点防护区域图	101

附图5  公司应急物资分布及排气筒位置分布图	102

附图6  公司四至图	103

附图7  公司周边水系图	103

四、环评批复	104

五、排污许可证	111

六、危废合同	112

七、原应急预案备案表	119

八、演练资料	121

九、应急监测协议	122

# 综合应急预案

# 1 总则

## 1.1编制目的和背景

### 1.1.1编制背景

依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发环境事件应急预案暂行管理办法》、广东省环保厅《2016年全省环境应急管理工作要点》，翁源县中源发展有限公司（以下简称本公司）组织专业人员编制《突发环境事件应急预案》，保证企业、社会及人民生命财产的安全，防止突发性事故发生，并能在事故发生后迅速有效地控制处理。

翁源县中源发展有限公司现已与韶关市生态环境局翁源分局负责突发环境事件应急反应的机构建立了紧密的合作，并且以后也将继续保持，以确保本预案与各级政府的事故应急预案，行动和要求匹配。

### 1.1.2编制目的和指导思想

为了有效应对突发环境事件，建立健全突发环境事件应急机制，提高本公司应对突发环境事件的预防、预警和应急处置能力，控制、减少和消除突发环境污染事件的风险和危害，降低公司管理和公司内企业生产经营中的环境风险，将环境污染事件控制在最小范围内，努力将突发环境事故对人员、财产、环境、社会造成的损失降至最小程度，最大限度地保障人民群众健康和财产安全，维护社会稳定，促进经济社会持续、健康、快速发展。根据公司的实际情况，本着“快速反应、当机立断，自救为主、外援为辅，统一指挥、分工负责”的原则，特制定本预案。

应急预案的指导思想：体现以人为本，一旦发生突发事故，能以最快的速度，最快的效能，有序的实施救援，最大限度地减少对人身财产及对环境的影响，维护社会稳定，保护生态环境。

## 1.2编制依据

《翁源县中源发展有限公司突发环境事件应急预案》的编制工作，严格按照国家、省、市各级政府下达的相关法律、法规、标准以及其他相关政策、文件进行。

### 1. 2.1 法律法规与技术规范

(1)《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日实施）；

(2)《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，2007）；

(3)《中华人民共和国消防法》(2019年4月23日修订)；

(4)《中华人民共和国水污染防治法》(自2018年1月1日起施行)；

(5)《中华人民共和国大气污染防治法》(主席令第十六号，自2018年10月26日起施行)；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）；

(7)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

(8)《危险废物转移联单管理办法》（1999年10月1日起施行）；

(9)《国家危险废物名录》（2021年版）；

(10)《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号）；

(11)《剧毒化学品名录》（2015年版）；

(12)《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

(13) 《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

(14)《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号；

(15)《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号，2015年6月5日起施行）；

(16)《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第32号）；

(17)《危险废物贮存污染控制标准》（2013年修订）；

(18)《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

(19)《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

(20)《环境空气质量标准》（GB3095-2012修改单）；

(21) 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）；

(22)《广东省固体废弃物污染环境防治条例》（2019年3月1日起施行）；

(23)《广东省人民政府关于印发2016年广东省突发事件应急管理专家组工作计划的通知 》（粤府函〔2016〕94号）；

(24) 转发省政府办公厅《印发广东省突发事件应急预案管理办法》的通知（韶府办2008年8月28日）；

(25)《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急 [2018]8号）；

(26)《广东省企业事业单位突发环境事件应急预案编制指南（试行）》粤环办〔2020〕51号；

(27)《广东省突发事件应对条例》（2010年）；

(28)《广东省人民政府关于印发广东省突发环境事件应急预案的通知 》（粤府函〔2017〕280号）

(29)《关于印发广东省环境保护厅突发环境事件应急预案的通知 》（粤环办〔2017〕80号）；

(30)《韶关市突发环境事件应急预案》（2021年1月15日发布）；

(31)《翁源县突发环境事件应急预案》；

(32)《广东翁源经济开发区突发环境事件应急预案》。

### 1.2.2 项目依据

（1）《翁源县中源发展有限公司 5000t/d 熟料水泥生产线建设工程环境影响报告书》及其批复；

（2）《翁源县中源发展有限公司改扩建4000t/d石灰石及石灰石粉生产线项目环境影响报告表》及其批复；

（3）《翁源县中源发展有限公司突发环境事件应急预案》）（2019版）；

（4）现场勘察资料。

## 1.3适用范围

本预案适用翁源县中源发展有限公司危险化学品生产、使用、储存等过 程中发生的和可能发生的突发环境事件的预防预警、应急救援处置工作。超出本应急预案应急能力，则与上级政府主管部门发布的其他应急预案衔接，当上级预案启动后，本预案作为辅助执行。具体包括：

（1）由各种自然或人为因素（如雷电天气、电路故障、违规作业等）引起的火灾、爆炸事故，导致财产损失、环境污染以及人员健康危害；

（2）由各种自然或人为因素（如管道、设备、容器破损、操作不当、极端天气等）导致的环境风险物质泄漏（主要为化学品及危险废物），造成环境污染和人员健康危害；

（3）污染治理设施（主要为废水收集设施及废气处理设施、固废暂存设施）由各种自然或人为因素（如极端天气、管道、设备、容器破损、系统故障、操作不当等）运转不正常造成污染物泄漏或事故排放，造成环境污染等情况。

## 1.4突发环境事件的分级

按照事件灾难可控性、后果的严重性、影响范围和紧急程度，本公司突发环境事件从低到高依次分为三级。

- 车间级（三级）

车间级环境事件属于一般突发环境事件，事件发生的初期，或事件后果的严重性和影响范围处于发生事故企业可控状态。发生以下事 件为车间级突环境件：

①车间、仓库或储罐化学品发生泄漏，但泄漏液并未排到车间或仓库外，且并未下渗的；

②车间原料输送管道发生破损事故，但能及时修补并未对车间外环境造成影响的；

注：以上事故的界定前提是在事故中并未发生人员伤亡。

- 厂区级（二级）

厂区级环境事件属于较大突发环境事件，事件后果严重性或影响范围超出事件现场的控制能力，但还在公司的控制范围内，未对外部环境造成污染。发生以 下事件为厂区级突发环境：

①车间或仓库发生化学品泄漏事故，导致泄漏液流出车间、仓库的；

②化学品等在厂区范围内运输过程中发生倾倒事故，但泄漏液并未排除场外 或未下渗的；

③因公司生产装置的设备、管道阀门泵失灵或故障，导致化学品泄漏，但泄液并未下渗的；

④因公司发生小型火灾事故而造成环境污染，但能及时有效控制在厂区范围 内，未对厂外环境造成影响的；

注：以上事故的界定前提是在事故中并未发生人员伤亡。

- 社会级（一级）

社会级环境事件属于重大突发环境事件，环境污染事故超出了本公司的控制能力，需要扩大应急，启动地方政府突发环境应急预案。

①化学品的较大泄漏事故，处理不慎或发现及时导致泄漏液排出厂外造成环境污染的；

②化学品在厂区范围内运输过程中发生倾倒事故，处理不当导致泄漏液排出 厂外的；

③公司发生火灾爆炸事故产含化学品的消防废水四处流溢，排出厂外对外界环境造成污染的；

④自然灾害（如地震、洪涝台风等）造成的环境污染事故。

## 1.5工作原则

（1）救人第一，以人为本

在人员生命、健康受到威胁的时候，要本着“救人第一”的原则，最大程度地保障企业人员和周边群众健康和生命安全。

（2）统一领导，分类管理，分级响应

加强企业各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同风险源所造成的的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境事造成的危害范围和社会影响相适应。

（3）环境优先，先期处置，防止危害扩大

发生突发环境事件之后，要救环境优先于救财物，迅速有效采取先期处置，尽量消除或减轻突发环境事件的影响。

（4）平战结合，快速响应，科学应急。

积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，充分利用有专业环境应急救援力量。

## 1.6应急预案体系

本应急预案为翁源县中源发展有限公司突发环境事件应急预案，针对易发生突发环境事件的环节分别制定现场处置方案。本公司应急预案充分考虑与翁源县突发环境事件应急预案衔接。

翁源县中源发展有限公司突发环境应急预案与翁源县中源发展有限公司生产安全事故应急预案相衔接，发生火灾等安全事故会产生废气、消防废水，根据事故大小确定是否启用公司突发环境时间应急预案。

本公司应急预案属于《广东翁源经济开发区突发环境事件应急预案》及《翁源县突发环境事件应急预案》构成体系的组成部分，是其在企业层面上的具体体现。本公司与广东翁源经济开发区、韶关市生态环境局翁源分局等部门之间建立了应急联动机制，在这些外部单位介入公司突发事件应急处置时，各应急组织单位将听从调配，并按照要求和能力配置应急救援人员、队伍、装备、物资等，提供应急所需的用品，与外部相关部门共享区域应急资源，提高共同应对突发环境事件的能力和水平。突发环境事件应急预案体系见图1-1。

综合预案

翁源县中源发展有限公司

突发环境事件应急预案

广东翁源经济开发区

突发环境事件应急预案

翁源县

突发环境事件应急预案

翁源县中源发展有限公司

生产安全事故应急预案

周边企业

突发环境事件应急预案

应急处置卡片

专项预案

图1-1 突发环境事件应急预案体系示意图

## 1.7应急预案编制程序

本预案编制严格参照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发【2010】113号）的规定进行，其编制程序见图1.7-1：

图1.7-1  环境应急预案编制程序图

# 2 基本情况

## 2.1企业基本信息

### 2.1.1位置交通

翁源县中源发展有限公司位于翁源县铁龙镇龙体工区，中心地理坐标为北纬24°30′35″，东经113°40'17″。公司附近有G106等，交通十分便利。

翁源县中源发展有限公司地理位置见图2.1-1。

图2.1-1 翁源县中源发展有限公司地理位置图

根据现场勘探，翁源县中源发展有限公司东面为耕地，南面、西面、北面为山地。翁源县中源发展有限公司四至图2.1-2。

图2.1-2 翁源县中源发展有限公司四至图

### 2.1.2公司概况

（1）企业名称：翁源县中源发展有限公司

（2）法人代表：姜丰顺

（3）项目建设地点：翁源县铁龙镇龙体工区

（4）项目占地面积：197668m2；

（5）项目劳动定员及工作制度：翁源县中源发展有限公司劳动定员302人，采用岗位工，实行四班三运转，工作制度为每人每周工作5天，每天工作8小时，年工作300天。

（6）企业概况：翁源县中源发展有限公司成立于2006年，主营业务为水泥生产及销售服务， 拥有1条新型干法熟料生产线，水泥年产能超过150万吨。 翁源县中源发展有限公司于2005年12 月取得国家环境保护总局环评批复《关于广东省翁源县翁源县中源发展有限公司 5000 吨/日熟料水泥生产线建设工程环境影响报告书的批复》（环审[2005]1014 号），于2012年6月取得广东省环境保护厅《关于广东省翁源县中源发展有限公司 5000 吨/日熟料水泥生产线建设工程延期试生产的函》（粤环审[2012]275 号）。厂区已建设一条5000t/d新型干法水泥生产线及一套6MW纯低温余热发电机组，年发电量4329万kW·h。2019年7月，公司改扩建4000t/d石灰石及石灰石粉生产线项目，并于2020年2月通过验收。

### 2.1.3公司项目组成

本公司公司占地 197668平方米，公司的总平面布置按功能分区布置，共分5个区，分别为原料堆存区、熟料烧成系统、水泥粉磨及成品发运区、辅助生产、石灰石及石灰石粉生产区、生活区。

### 2.1.4厂区平面布置图

公司总平面布置如图2.1-3所示。

图2.1-3  翁源县中源发展有限公司平面布置图

### 2.1.5 主要生产设备

公司主要生产设备见表2.1-1。

表2.1-1  公司主要生产设备一览表

| 序号 | 名称及编号 | 数量 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鄂式破碎机 | 1 | PE1500X1800 |
| 2 | 锤式破碎机 | 1 | PCF2022，800KW |
| 3 | 圆堆取料机 | 1 | φ80m |
| 4 | 长堆取料机 | 1 | ST300/15.5 |
| 5 | 长堆取料机 | 1 | SSR250/26 |
| 6 | 原料磨机 | 1 | LRM43.4 |
| 7 | 粘土质破碎机 | 1 | Φ1250×1380mm |
| 8 | 斗式提升机 | 1 | NSE500x11800mm |
| 9 | 煤粉燃烧器 | １ | 四通道 |
| 10 | 罗茨鼓风机 | １ | RSR300 |
| 11 | 篦式冷却机 | １ | TCFC5000 |
| 12 | 熟料破碎机 | １ | Ф1000x3300 mm |
| 13 | 离心引风机 | １ | Y4-73 No.25.5D |
| 14 | 槽式输送机 | １ | SCD1000x115600 mm |
| 15 | 回转窑 | １ | Φ4.8×72ｍ |
| 16 | 提升机 | １ | N-TGD800-94100 |
| 17 | 窑尾高温风机 | １ | 2950DI BB50 |
| 18 | MFB 风扫煤磨 | 1 | Φ3.8×（7+2.5） m |
| 19 | 涡流选粉机 | 1 | MD1500AY |
| 20 | 转子喂料秤 | 1 | 菲斯特DRW4.12 |
| 21 | 罗茨鼓风机 | 1 | RSR250 |
| 22 | 窑尾排风机 | 1 | Y4-2X73№21.5F |
| 23 | 煤磨排风机 | 1 | M6-38№15.5D |
| 24 | 板式给料机 | 1 | B1250x5440mm |
| 25 | 锤式破碎机 | 1 | φ1420x1194mm |
| 26 | 斗式提升机 | 1 | NSE800×45.1m |
| 27 | 辊压机 | 1 | Ф1400-1400 |
| 28 | 水泥管磨 | 1 | Ф3.8×13m |
| 29 | 斗式提升机 | 1 | NSE200 (强)-42. 5m |
| 30 | 辊式磨 | 1 | LRMC43.4 |
| 31 | 水泥包装机 | 1 | BHYW (ZN)-8 |
| 32 | 汽车散装机 | 3 | ZSQ250 |
| 33 | 水泥立磨排风机 | 1 | 2550D1BB50 |
| 34 | 管磨风机 | 1 | Y5-47NO12D |
| 35 | 管磨排风机 | 1 | / |
| 36 | 变压器 | 19 | S11-1250／10 等 |
| 37 | 空压机 | 8 | SE132W-10／I |
| 38 | 冷却塔 | 2 | / |
| 39 | 冷却塔 | 2 | / |
| 40 | 脱硝设施 | 1 | SNCR |
| 41 | 窑头余热锅炉 | 1 | AQC |
| 42 | 窑尾余热锅炉 | 1 | SP |
| 43 | 凝汽式汽轮机 | 1 | N6-1.25MPa |
| 44 | 发电机 | 1 | QF-J6-2 |
| 45 | 振动筛 | 3 | 17.5㎡ |
| 46 | 反击式破碎机 | 1 | 进料块度：≤150mm |
| 47 | 制石灰石粉机 | 2 | 通过能力：250~300t/h |
| 48 | 振动筛 | 2 | 通过能力：250~300t/h |
| 49 | 洗石灰石粉机 | 4 | 通过能力：150~200t/h |
| 50 | 螺旋分级机 | 2 | 通过能力：150~200t/h |
| 51 | 压滤机 | 1 | 过能力：150~200t/h |

### 2.1.6 生产工艺流程

翁源县中源发展有限公司主要生产水泥，生产工艺如下：

图2.1-4 水泥生产工艺

流程说明：公司采用新型干法水泥生产工艺，主要包括生料制备、熟料烧成、 水泥粉磨和成品储运。

- 生料制备

- 公司所需石灰石原料从矿山区经长皮带输送机送至厂区，入圆形石灰石预 均化堆场。均化后的石灰石经皮带输送机送至原料调配站的石灰石仓中。砂岩、粉煤灰、铁矿石等辅助原料和原煤由汽车运输进厂，卸入堆棚或直接卸至卸车坑后经皮带机送至各原料调配库。原料粉磨采用一台辊式磨，利用窑尾废气作为热源烘干原料。石灰石、砂岩、铁矿石和粉煤灰等物料按一定比例混合后经皮带输送机、锁风阀喂入磨机，粉磨并烘干的生料随烘干废气带入选粉机分选，分选后经空气输送斜槽、提升机送至生料均化库。

- 熟料烧成

- 熟料烧成系统采用回转窑，窑尾采用带五级双系列低压损旋风预热器和TTF 分解炉，窑头采用多通道燃烧器。熟料冷却机采用控制流篦式冷却机（第四代篦 冷机），冷却机出口设有熟料破碎机，破碎后熟料经槽式输送机送入熟料库。出 库熟料经扇形阀、皮带输送机送至水泥调配站熟料库。

- 水泥粉磨

- 石灰破碎后经皮带机、提升机送至水泥调配站石灰石库储存。外购符合粒度 的石膏经皮带机、提升机送至水泥调配站石膏库储存。水泥调配站系统设有熟料、石灰石、石膏、干粉煤灰四个库。各库内物料均由定量给料机按一定比例计量配料，混合料经皮带输送机送入磨房内进行粉磨。公司建有一套水泥管磨粉磨系统和一套水泥立磨粉磨系统。

- 成品储运

- 来自水泥粉磨系统的水泥经斗式提升机、空气输送斜槽送入水泥库内。水泥 部分经提升机、斜槽送至水泥散装库，由散装系统装车发运出厂；部分经八嘴回 转式包装机包装后，或经皮带输送机卸入水泥成品库，或直接装车发运出厂。

图2.1-5  石灰石及石灰石粉生产工艺

原料从转运站接入，通过三通阀、带式输送机输送至矿石中间储存堆场，废矿石经定量给料机计量后，通过带式输送机输送至一段筛分，经筛分机筛分后，粒径为10-30mm 的石灰石由带式输送机输送至石灰石成品堆场；>30mm 的石灰石由带式输送机输送至二段破碎进行破碎；0-10mm 的石灰石通过带式输送机输送至两台二段筛分机进行筛分。经筛分后，0-5mm 粉料直接通过带式输送机输送至石灰石粉车间的清洗系统，5-10mm 石料通过带式输送机输送至石灰石粉车间的中间制石灰石粉仓，10-30mm的石灰石料由带式输送机输送至石灰石成品堆场，>30mm 的碎石由带式输送机输送至二段破碎继续破碎，如此循环。

中间制石灰石粉仓的料通过定量给料机均匀送入制石灰石粉系统，制石灰石粉机出来的料经过振动筛筛分后，分级出0-5mm 粉料及大于5mm 石料，0-5mm 粉料进入清洗系统，大于5mm 石料返回制石灰石粉系统再次破碎。清洗系统中小于0.075mm 的石粉随废水进入压滤机，通过压滤工艺成较干的泥饼（便于运输，处理，环保），0.075mm-5mm 成品石灰石粉进入石灰石粉成品堆场。污水经压滤设备后转为清水返回水罐进行循环利用，不外排。

## 2.2主要污染物的产排及治理措施

### 2.2.1废气的产排与治理措施

水泥熟料生产及水泥粉磨在物料破碎、粉磨、煅烧、储存及运输等工艺中，都伴随着颗粒物的产生和排放，颗粒物是最主要的污染物。主要颗粒物包括：

原、辅料颗粒物：产生于各种原料的装卸、破碎、运输、储存过程；

煤颗粒物：产生于煤粉制备、储存及转运过程；

回转窑颗粒物：产生于生料粉磨、预热、分解及熟料煅烧过程；

熟料颗粒物：产生于熟料冷却、破碎、输送及储存过程。

水泥磨颗粒物：产生于水泥粉磨、输送及储存过程 另外，回转窑熟料烧成过程产生的高温煅烧废气还含颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨气、氟化物、汞及其化合物等污染物。

石灰石及石灰石粉制备颗粒物：一、二、三段筛分产生的粉尘，经袋式除尘器处理后排放。

有组织排放的粉尘采用封闭和半封密闭式的储库，物料全封闭输送，对输送 的物料尽量降低物料转运落差；在回转窑窑尾采用增湿塔增湿降温措施；在烟 （粉）尘废气排放点安装除尘设施，减少粉尘排放。

公司各生产工序中烟（粉）尘废气排放点共有64个，针对各工序烟（粉） 尘排放情况，在窑尾、原料制备、煤粉制备、物料储库及输送过程中各转运点粉尘排放处共设置了64台袋式收尘器，对各工序有组织排放的含尘废气进行除尘处理，废气处理后收尘器收集的粉尘再返回工艺流程中再利用。公司的粉尘废气采用袋式除尘工艺，其处理工艺流程见图：

图2.2-1  粉尘废气处理工艺流程图

窑炉废气主要污染因子为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨气、氟化物、汞及其化合物。生产过程中最大的废气排放源是熟料烧成系统回转窑窑尾，窑尾预热分解炉排出最高温废气由喷淋系统高压水雾增湿降温，袋收尘处理后，由110米高烟囱排入大气；其次是窑头冷却机排出的高温废气，部分送入煤磨系统作烘干热源，部分经布袋除尘器处理后，由40米高排气筒排入大气。在窑头、窑尾废气排放烟道上安装了烟气连续监测装置（CEMS），可在线监控废气排放。

公司采用了低氮燃烧+SNCR脱硝工艺处理窑炉内产生的NOX，低氮燃烧是通过对窑尾烧成系统进行技术改造充分降低回转窑氮氧化物的生成量，采用分解炉高强还原燃烧控制技术，优化分解炉内风、煤、料的混合均匀分布，避免分解炉内局部高温，优化分解炉内的热工分布制度，还原回转窑内的氮氧化物生成量，可减少分解炉内燃料型氮氧化物的20-40%生成量。SNCR脱硝技术是在分解炉中定量喷入氨水溶液，在850-1050℃情况下使烟气中的NOX还原为氮气和水，实现脱硝目的。窑炉废气经过SNCR脱硝处理后，氮氧化物去除率达70%以上。

图2.2-2  SNCR系统流程图

### 2.2.2废水产生及控制措施

厂区内产生废水包括生产废水和办公生活污水。生产废水主要来自设备冷 却、厂房地面清洗、余热电站排污水等，主要污染因子为悬浮物、石油类等；办 公生活污水主要来源于办公冲洗及员工生活区，主要污染因子为PH值、悬浮物、 化学需氧量（CODcr）、五日生化需氧量、氨氮等。 公司各工序设备冷却废水为洁净水，经简单过滤沉淀后进入循环水池，回用于设备冷却；其余废水如厂房地面清洗、余热电站排污水、办公生活污水进公司废水处理站处理后再进入循环水池，回用于设备冷却。公司废水处理站处理能力为 360t/d，采用生化处理技术接触氧化法处理，其处理工艺见下图：

图2.2-3 污水处理工艺流程图

图2.2-4 联合水泵站处理工艺流程图

厂区初期雨水由厂区明渠收集后，经4个沉淀池（兼事故应急池）沉淀后排入污水处理站进行处理，后期雨水经4个雨水排放口排入无名溪，主要污染物为悬浮物。

初期雨水沉淀池（兼事故应急池）

雨水

排入无名溪

后期雨水

污水处理站

初期雨水

回用

图2.2-5 雨水处理工艺流程图

### 2.2.3固体废物排放及处置

翁源县中源发展有限公司主要固体废物如下：

表2.2-1 一般工业固体废物处置情况表

| 序号 | 一般固体废弃物 | 处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产过程除尘器收集的粉尘 | 全部综合利用或回收于工艺中再利用 |
| 2 | 路边洒落的熟料、水泥粉尘、煤粉 | 由所属车间将其回收利用 |
| 3 | 较大物料，如熟料、水泥结块、粉尘结块等 | 经筛选堆放到破碎口旁边的指定位置，经破碎后作为混合材搭配使用 |
| 4 | 生料输送回转筛筛出的石块、石粒等以及各车间周边道路洒落的大小石块 | 由所属车间或原料车间清洁回收，送石块破碎机破碎处理后作原材料使用 |
| 5 | 废水处理站产生的污泥 | 作原材料使用 |
| 6 | 耐火材料 | 由供应商郑州瑞泰耐火科技有限公司定期回收 |
| 7 | 生活办公垃圾 | 由环卫部门统一运走处理 |
| 8 | 废机油桶、废包装桶 | 交由有资质的单位处理 |

### 2.2.4噪声污染源排查及综合噪声控制

本公司噪声主要为机械设备运行时产生的噪声。采取合理布局、基础减振及加强绿化等措施，降低噪声对外界的影响。

## 2.3批复及实施情况

翁源县中源发展有限公司严格按照《环境影响评价法》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，实行建设项目环境影响评价制度，取得环评审批文件。落实了“三同时”制度，通过了环保竣工自主验收。取得的环保文件如下：

表2.3-1 公司环境影响评价制度执行情况

| 序号 | 文件名称 | 获取时间 | 单位 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《关于广东省翁源县翁源县中源发展有限公司 5000 吨/日熟料水泥生产线建设工程环境影响报告书的批复》（环审[2005]1014 号） | 2005.12 | 国家环境保护总局 | 同意项目建设 |
| 2 | 关于翁源县中源发展有限公司改扩建 4000t/d 石灰石及石灰石粉生产线项目环境影响报告表的批复（翁环审【2019】22号） | 2019.7 | 韶关市生态环境局翁源分局 | 同意项目建设 |

## 2.4企业周边环境状况介绍

### 2.4.1地理位置

翁源县中源发展有限公司位于翁源县铁龙镇龙体工区，中心地理坐标为北纬24°30′35″，东经113°40'17″。

翁源县位于广东省北部，韶关市东南部，东邻连平县，南接新丰县，西与英德市、曲江区接壤，北与始兴县、江西省毗邻，素有“粤北南大门”之称，是抗倭英雄陈璘故乡，是珠江三角洲通向内地的战略要地，韶关市对接广州融入珠三角的桥头堡。全县总面积2175平方公里。辖龙仙、江尾、坝仔、周陂、官渡、翁城、新江七镇和铁龙镇。2017年年末户籍人口416486人。县城设在龙仙镇。

### 2.4.2地形、地质、地貌

翁源县内属山区半丘陵地带，群山环抱，连绵起伏，山脉多为自东北~西南走向，地势亦自东北向西南倾斜。境内千米以上山峰有13座。最高峰是北部七星墩，海拔1300米；次为南部青云山，海拔1246米；东部雷公磷，海拔1219米；最低点是官渡，海拔100米；中部多为中低山脉及零散土丘。山地面积占全县总面积百分之八十左右，山脉之间多为中小型盆地及河流冲击的阶地，盆地方圆几十千米或几千米不等。由于中上石炭西壶天岩广泛分布于全县各地，在溶蚀作用下形成的喀斯特溶洞很多，全县发现较大溶洞107个。

翁源县地质构造绝大部分处于华夏活化陆台的湘粤褶皱带。岩石主要有石灰岩、红色砂砾岩、矿岩和花岗岩四大类。翁源地处粤北山字型构造东翼前弧，由于受到北面贵东岩体与南面佛岗岩体入侵影响，发育了一系列北东向挤压构造带。以后，由于新华夏构造的叠加，形成北东20°-30°的压性断裂和褶皱，北西向及近南北的张性断裂使区内构造显得较为复杂。

主要地层自老到新地质年代有前泥盆系、泥盆系、石炭系、上三叠系、下供期系、上白垩系、第三系和第四系，主要地质构造有褶皱和断裂。

### 2.4.3气象、气候

翁源县地处亚热带，属亚热带季风气候区，夏长、冬短、春秋短暂；日照充足；年平均气温20.3℃，最高气温为39.2℃，最低-5.1℃，雨量充沛，年平均降雨量为1787.9mm；四季适宜耕作，四季分明，季节特征明显。

季风明显，风向随季节而转变，夏季多偏南风，冬季多偏北风，春秋两季南北风交替；春季低温寡照，夏季高温多雨，秋季凉爽，冬季多霜；山地气候变化剧烈，局部性灾害严重；夏季雨量集中，气候潮湿酷热，多有雷阵雨或暴雨，引起山洪爆发；秋季空气干燥凉爽，雨量少，常有秋早或秋冬连旱；冬季每年有霜冻出现期，也时有冰雪。

### 2.4.5水系及水文

滃江全长173km，流域面积4847km2，在翁源境内流域面积2169km2，主河流长92km，河床比降1.7‰，境内有5条 100 km2 以上的支流，分别是龙仙水、贵东水、九仙水、周陂水、涂屋水。暴雨多发生在4～7月，占洪涝的 85%，5～6月占59%，主要是冷暖气流和热带气旋所形成的降雨造成，由于滃江地势高，河流狭窄而产生洪涝，但涨水时间不长，洪峰一般3～5小时，1964年最长，从涨到退经过38小时。

滃江于官渡下游5公里流入英德市境内，最终流入北江。由于官渡地势平缓，河水流速较慢，对两岸的冲刷较小，滃江官渡河段的流量洪水期为790～1600m3/s，平均最大流量 1033 m3/s，枯水期为3.6～12.3m3/s，平均最小流量7.6 m3/s，历年平均流量 58 m3/s，具有山区河流的特征，平均水位 91.33m，最低水位90.89m，最高水位96m。

## 2.5环境功能区划情况

（1）环境空气

根据《韶关市环境保护规划纲要（2006-2020）》（韶府发[2008]210 号）的规定，项目所在地周围空气环境质量功能区划为二类功能区。因此，项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部公告 2018 年第 29 号”规定的二级标准。

（2）地表水环境

本项目处于北江流域，项目附近水体为铁龙水（石角河支流），最后汇入北江。铁龙水在《广东省地表水环境功能区划》（粤府函[2011]29号文）中未划定环境功能区，翁源县政府办在《关于划分粤北危险废物处理处置中心所在区域环境功能区的复函》（翁府办函[2007]4号）中已确定其使用功能为工农用水，水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。

（3）声环境

翁源县中源发展有限公司属于声环境3类标准适用区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3 类标准。

## 2.6周边环境风险受体

### 2.6.1环境保护目标

（1）水环境保护目标

翁源县中源发展有限公司选址于翁源县铁龙镇龙体工区，其受纳水体为无名溪，故水环境保护目标为无名溪。

（2）大气环境保护目标

保护厂区厂址外5km内的环境敏感点，使得该项目的大气影响控制在允许范围之内。

（3）固体废弃物控制目标

主要控制运营期间产生的固体废物对周围环境的影响，确保厂区的固体废弃物得到妥善处理。

（4）声环境保护目标

保护翁源县中源发展有限公司厂址200米内的声环境符合功能区要求，使得厂址附近的敏感点不受本公司的噪声影响。

### 2.6.2环境风险受体

翁源县中源发展有限公司位于翁源县铁龙镇龙体工区。结合本公司环境危险源和环境影响程度的分析，周边环境敏感点分布情况见图3.6-1。

图2.6-1 本公司周边环境敏感点分布图

根据厂区周边的水系分布图2.6-2，环境敏感区域内水环境敏感点为无名溪。

图2.6-2　厂区周边的水系分布图

本公司周边环境敏感点及其基本情况如表2.6-1所示：

表2.6-1　环境敏感点一览表

| 序 号 | 风险受体名称 | 敏感特性 | 相对方位 | 与企业最近距离(m) | 规模 (人) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坑头 | 大气污染 | 东北 | 641 | 100 |
| 2 | 徐屋 | 大气污染 | 东南 | 1180 | 200 |
| 3 | 铁龙镇政府 | 大气污染 | 东南 | 1210 | 1000 |
| 4 | 铁龙镇卫生院 | 大气污染 | 东南 | 1 300 | 50 |
| 5 | 龙体村 | 大气污染 | 东南 | 1310 | 300 |
| 6 | 墩头村 | 大气污染 | 南 | 1790 | 150 |
| 7 | 沙岭李 | 大气污染 | 东南 | 1950 | 1 50 |
| 8 | 将军屯村 | 大气污染 | 西南 | 2320 | 120 |
| 9 | 无名溪 | 水污染 | 东南 | 20 | / |

## 2.7环境风险物质

### 2.7.1生产原辅材料

（1）原辅材料用量

公司的主要原辅材料及其消耗量见表2.7-1。

表2.7-1  主要原辅材料一览表

| 名称 | 形态 | 最大储 存量(t) | 年用量（t） | 用途 | 储存方式 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石灰石 | 固态 | 30000 | 1361433.79 | 生料配料 | 全封闭堆棚 | 圆堆棚 |
| 低硅黏土 | 固态 | 50000 | 233340.25 | 生料配料 | 半封闭堆棚 | 长堆棚/粘土堆棚 |
| 高硅黏土 | 固态 | 8000 | 48538.2 | 生料配料 | 半封闭堆棚 | 长堆棚/粘土堆棚 |
| 烟煤 | 固态 | 16800 | 200756.33 | 燃料 | 半封闭堆棚 | 长堆棚 |
| 硫酸渣 | 固态 | 1000 | 26421.59 | 生料配料 | 半封闭堆棚 | 铁粉堆棚 |
| 粉煤灰 | 固态 | 600 | 32535.86 | 水泥配料 | 半封闭堆棚 | 混合材堆棚 |
| 矿渣粉 | 固态 | 600 | 22596.12 | 水泥配料 | 半封闭堆棚 | 混合材堆棚 |
| 废石 | 固态 | 30000 | 387941.21 | 水泥配料 | 半封闭堆棚 | 混合材堆棚 |
| 天然二水石膏 | 固态 | 10000 | 74885.12 | 水泥配料 | 半封闭堆棚 | 混合材堆棚 |
| 氟石膏 | 固态 | 2000 | 9400.43 | 水泥配料 | 半封闭堆棚 | 混合材堆棚 |
| 助磨剂 | 液态 | 30t | 1716.3 | 水泥配料 | 密闭储罐 | 水泥配料站靠立磨侧 |
| 缓凝剂 | 液态 | 5 | 77 | 水泥配料 | 密闭储罐 | 水泥配料站旁 |
| 阻垢剂 | 液态 | 0.2 | 0.1 | 余热发电循 环水池用 | 密闭胶桶 | 余热发电站 |
| 杀菌剂 | 液态 | 0.3 | 0.1 | 余热发电循 环水池用 | 密闭胶桶 | 余热发电站 |
| 絮凝剂 | 液态 | 0.2 | 0.1 | 余热发电循 环水池用 | 密闭胶桶 | 余热发电站 |
| 氨水 | 液态 | 45 | 4277 | 脱硝固氮 | 密闭储罐 | 氨水罐房 |
| 盐酸 | 液态 | 0.15 | 100L | 化验室 | 密闭容器 | 中央控制楼化学品仓库 |
| 硫酸 | 液态 | 0.1 | 40L | 化验室 | 密闭容器 | 中央控制楼化学品仓库 |
| 硝酸 | 液态 | 0.01 | 2L | 化验室 | 密闭容器，专用化学品仓 库 | 中央控制楼化学品仓库 |
| 磷酸 | 液态 | 0.01 | 3.5L | 化验室 | 密闭容器 | 中央控制楼化学品仓库 |
| 聚合化二铝 | 固态 | 0.5 | 150KG | 废水处理 | 袋装，25kg/袋 | 污水处理站 |
| 聚丙烯酰胺 | 固态 | 0.5 | 270KG | 废水处理 | 袋装，25kg/袋 | 污水处理站 |
| 污泥净水剂 | 固态 | 10 | 99 | 骨料线污泥沉降 | 袋装，25kg/袋 | 骨料线仓库 |

（2）有关化学品特性

根据《危险化学品名录》（2015版）、《剧毒化学品名录》（2002 版）等规范性文件，公司所涉及的危险化学品特性见下表。

表2.7-2 氨水危险特性表

| 标识 | 中文名： 氨溶液[10%<含氨≤35%]； 氢氧化铵，氨水 |  |  |  | 危险货物编号： 82503 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： NH4OH |  | 分子量： 35.05 |  | CAS 号： 1336 21-6 |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状 | 无色透明液体，有强烈的刺激性臭味 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（0C） | / | 相对密度（水=1） | 0.91 | 相对密度（空气=1） |  | / |
|  | 沸点（0C） | / | 饱和蒸汽压（kPa） |  | 1.59/200C |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、醇 |  |  |  |  |  |
| 毒 性 及 健 康 危 害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50 ：350mg/kg（大鼠口径） ；LC50 |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 吸入后对鼻、喉、肺有刺激性引起咳嗽、气短和哮喘等；可因喉头水肿而窒息死亡；可发生肺水肿，引起死亡。氨水溅入眼内，可造成严重损害，甚至导致失明；皮肤接触可致灼伤。慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎。皮肤反复接触，可致皮炎，表现为皮肤干燥、痒、发红。 |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触，应立即用水冲洗至少 15 分钟。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触，立即提前眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15 分钟。或用 30%硼酸溶液冲洗，立即就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通，呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸，就医。食入：误服者立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。 |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 可燃 | 燃烧分解物 | 氨气 |  |  |  |
|  | 闪点（0C） | / | 爆炸上限 | 25.0 |  |  |  |
|  | 引燃温度（0C） | / | 爆炸下限 | 16.0 |  |  |  |
|  | 危险特性 | 易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气体。若遇高热， 容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 戊 | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不聚合 |  |
|  | 禁忌物 | 酸类、铝、铜 |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件： 储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。应与酸类、金属类粉末分开存放。搬运时应轻装倾卸，防止包装和容器破损。 泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议处理人员戴自给式呼吸机，穿化学防护服；不要直接接触泄漏物，再确保安全情况下堵漏。用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。用沙、土蛭石或其他惰性材料吸收，然后以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害化处理后废弃。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用雾状水、二氧化碳、沙土灭火 |  |  |  |  |  |

表2.7-3 其他危险化学品危险特性表

| 序 号 | 物质名 称 | 物态 | CAS 号 | 理化性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | 液态 | 7647-01 -0 | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味； 急性毒性： LD50900mg/kg(兔经口)； LC503124ppm，1 小时(大鼠吸入) 危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。 燃烧(分解)产物：氯化氢。侵入途径：吸入、食入。 健康危害：接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘 膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血、气管炎；刺激皮肤发生皮炎， 慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒，可引起消化道灼伤、 溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。 |
| 序 号 | 物质名 称 | 物态 | CAS 号 | 理化性质 |
| 2 | 硝酸 | 液态 | 7697-37 -2 | 透明、无色或带黄色有独特的窒息性气味的腐蚀性液体； 理化特性:相对密度：1.503 (25℃); 1.41 (20℃)(68%硝酸); 熔点：(-41.59)℃; (-37.68)℃(一水物)；沸点：83℃; 120.5℃(68%硝酸)危险特性:不燃。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、 松节油等猛烈反应,发生爆炸。与可燃物、还原剂和有机物如木屑、棉花、稻草或废纱头等接触,引起燃烧,并散发出剧 毒的棕色烟雾。与硝酸蒸气接触很危险。 毒理学:硝酸液及硝酸蒸气对皮肤和粘膜有强刺激和腐蚀作用。浓硝酸烟雾可释放出五氧化二氮（硝酐） 遇水蒸气形成 酸雾，可迅速分解而形成二氧化氮，浓硝酸加热时产生硝酸 蒸气，也可分解产生二氧化氮，吸入后可引起急性氮氧化物 中毒。人在低于12 ppm(30 mg/m^3)左右时未见明显的损害。 吸入可引起肺炎。大鼠吸入 LC50 49 ppm/4 小时。 国外报道 3 例吸入硝酸烟雾后短时间内无呼吸道症状。4－6h 后进行性呼吸困难。入院后均有发绀及口、鼻流出泡沫液 体。给机械通气及 100％氧气吸入。在 24h 内死亡。经尸检， 肺组织免疫组织学分析及电镜检查表明细胞损伤可能由于 二氧化氮的水合作用产生自由基所引起的，此种时间依赖的作用可能是迟发性肺损伤症状的部分原因。 |
| 3 | 硫酸 | 液态 | 7664-93-9 | 理化性质：硫酸纯品为透明、无色、无嗅的油状液体,有杂质颜色变深, 甚至发黑。分子式 H2SO4。分子量:98.08。其相对密度及凝固点也随其含量变化而不同。相对密度 1.841 (96～98%)。凝固点 10.35℃ (100%)、3℃ (98%)、-32℃ (93%)、-38℃ (78%)、-44℃(74%)、-64℃(65%)。沸点 290℃ 。蒸气压0.13kPa(145.8℃)。对水有很大亲和力。从空气和有机物中吸收水分。与水、醇混合产生大量热,体积缩小。用水稀释时因把酸加到稀释水中,以免酸沸溅。加热到 340℃分解成三 氧化硫和水。稀酸能与许多金属反应,放出氢气。浓酸对铅和低碳钢无腐蚀,是一种很强酸性氧化剂。与许多物质接触能燃烧甚至爆 炸,能与氧化剂或还原剂反应。 侵入途径:可经呼吸道、消化道及皮肤迅速吸收。 毒理学简介:大鼠经口 LD50: 2140 mg/kg； 吸入 LC50: 510 mg/m3/2H。小鼠吸入 LC50: 320 mg/m3/2H。 硫酸液体对皮肤、粘膜有刺激和腐蚀作用。雾对粘膜的刺激 作用较二氧化硫为强,主要使组织脱水,蛋白质凝固,可造成局部坏死。对呼吸道的毒作用部位因吸入浓度和雾滴大小而 不同。人的嗅觉阈为 1mg/m^3。2mg/m^3 浓度可引起鼻、咽部刺激症状,6～8mg/m^3 引起剧烈咳嗽。口服浓硫酸 1ml 可致死。三氧化硫易溶于水生成硫酸,其毒作用与硫酸相同。脉鼠吸入 6 时的 MLC 为 30mg/m^3。 |
| 序 号 | 物质名 称 | 物态 | CAS 号 | 理化性质 |
| 4 | 磷酸 | 液态 | 7697-37 -2 | 熔点：-41.59℃,沸点：83℃ ，透明、无色或带黄色有独特 的窒息性气味的腐蚀性液体。遇潮气或受热分解而成有刺鼻 臭味的二氧化氮，GB8.1 类 81002。原铁规:一级无机酸性腐腐蚀品。 危险特性：不燃。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等 猛烈反应,发生爆炸。与可燃物、还原剂和有机物如木屑、 棉花、稻草或废纱头等接触,引起燃烧,并散发出剧毒的棕色 烟雾。与硝酸蒸气接触很危险。 毒理学：硝酸液及硝酸蒸气对皮肤和粘膜有强刺激和腐蚀作用。浓硝酸烟雾可释放出五氧化二氮（硝酐） 遇水蒸气形成酸雾，可迅速分解而形成二氧化氮，浓硝酸加热时产生硝酸蒸气，也可分解产生二氧化氮，吸入后可引起急性氮氧化物中毒。人在低于12 ppm(30 mg/m^3)左右时未见明显的损害。吸入可引起肺炎。大鼠吸入 LC50 49 ppm/4 小时。 |
| 5 | 聚合化 二铝 | 固态 |  | 颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体，具有吸附、凝聚、沉淀等性能，其稳定性差，有腐蚀性 |
| 6 | 聚丙烯 酰胺 | 固态 |  | 沸点: 112°C，本品不易燃，对热比较稳定，它的固体在220～230℃才软化，它的水溶液在 110℃以后才明显发生降解易溶于水，聚丙烯酰胺本身没有毒性，但其中如含有尚未聚合的单体(有双键)对人体就有毒性。 |
| 7 | 氢氧 化钠 | 固态 | 1310-73 -2 | 白色不透明固体，易潮解，第 8.2 类碱性腐蚀品，不燃，片状或块状形态，易溶于水，有强烈刺激和腐蚀性，吸入、食入可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |

### 2.7.2重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），结合公司运行过程中有关化学品的使用、贮存情况，进行重大危险源识别。

①辨识流程

危险化学品重大危险源辨识流程见下图。

图2.7-1危险化学品重大危险源辨识流程图

②重大危险源的辨识指标

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

a）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

b）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，按式以下公司计算，若满足以下公式则定为重大危险源：

式中：

S-----辨识指标；

q1，q2，…q3-----每种危险化学品的实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…Q3-----与每种危险化学品相对应的临界量,单位为吨（t）。

③辨识结果

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004）附录 A中的辨别方法，对公司危险化学品进行辨识：

表2.7-4  危险化学品重大危险源识别

| 序号 | 名称 | 最大贮存量/在线量q（t） | 临界量Q（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨水 | 100 | 10 | 10 |
| 2 | 硝酸 | 0.01 | 20 | 0.0005 |
| 合计 |  |  |  | 10.0005 |

对企业危险化学品进行辨识为10.0005＞1，故本公司氨水储罐构成重大危险源。

## 2.8环境风险单元

根据生产流程、功能与环境风险物质分布，翁源县中源发展有限公司风险单元有生产车间、危险化学品仓库、危废暂存间、污水处理站以及废气治理设施。

## 2.9历史事故分析

翁源县中源发展有限公司近三年没有出现过废水、废气事故性排放事故以及泄漏、火灾爆炸事故。

## 2.10环境风险防范措施

根据相关技术规范与管理要求，企业现有环境风险防控主要分为二级：

一级防控为沙土、消防沙袋，危险化学品仓库墙边四周设置防泄漏沟，连接收集池，当风险源发生突发环境事件时，小规模泄露可用沙土收集，大规模的泄漏则排至事故应急池。

二级防控为事故应急池，发生危险源泄漏或者火灾产生的消防水时，排至事故应急池，关闭事故应急池排放口阀门，待处理合格后排入外界水体或者外运合理处置。

公司目前针对各风险源设置的风险防范措施见下表：

表2.10-1  各主要环境风险源预防措施

| 防范区域 | 防范措施 |
| --- | --- |
| 氨水储罐泄漏防范措施 | 1、设有气体浓度报警系统。设有泄压装置及喷淋装置装置等设施。配备有过滤式防毒面具（半面罩） 、正压式空气呼吸器、 防化服、防静电服、化学安全防护眼镜、橡胶手套等防护用品。 配备有消防栓、干粉灭火器、砂土等消防设施和消防工具。氨水 罐区设置围堰，围堰约 48m³，设 80 m³事故应急池，用于临时贮存 泄漏氨水，防止氨水泄漏外流影响周围环境。 2、氨水罐防止阳光曝晒，保持罐区的阴凉、通风，远离火种、热源。氨水储罐和输送管线应严加密闭，避免与酸类、金属粉末 接触。 3、定期进行安全保护系统检查，截至阀、安全阀等应处于良 好技术状态，以备随时利用。加强日常维护与管理，定期检漏和 测量管壁厚度，巡视检修电控等重要设备。一旦发现泄漏，立即进行可靠隔绝，并进行抢修。抢修应在氨气检测装置无报警后进行。为使检漏工作制度化，应确定巡查检漏的周期，设立事故急修班组， 日夜值班。 |
| 其他化学品泄漏事故防范措施 | 1、定期对原辅材料使用量、化学品的消耗量等与产品量进行对比分析，发现有异常情况应及时停止生产，进行各个生产环节的 检查和维修工作。 2、 目前目前厂区配制仓库和成品仓库已对地面采取防渗硬化措施，周边有安装监控设施； 3、厂区化学品仓库有独立房间，由专人看管，设有托盘，并准备了化学溶剂吸附棉条； 4、化学品入库前保管人员认真检查包装是否完好，如发现泄漏及时更换，确保包装完好无损； 5、运输其他化学品时，避免烘烤和曝晒。装卸桶装化学品时，采取措施防止碰撞，确保包装完好无损； 6、其他化学品存放并标示。库房人、物分开，杜绝火种并防止室内温度过高。 |
| 污水事故排放防范措施 | 1、厂区采取雨污分流，雨水经沉淀池沉淀后外排，厂区污水经公司污水处理系统处理后回用。公司设有约 150m³的应急池1个，25.4m³的沉淀池1个，18m³的沉淀池3个（沉淀池兼事故应急池）。当事故废水进入雨水管网或污水处理站发生故障，可将事故废水排入事故应急池暂存，事故结束后导入公司污水处理系统进行处理； 2、定期检查阀门及水泵等，对存在问题的设备、管道、阀门及时修理或更换。 |
| 粉尘废气事故性排放防范措施 | 1 、加强除尘设施日常维护及保养； 2 、袋式除尘器是由多个平行的室组成的，任何一个室进行清灰、布袋更换操作时，均可将其调节为离线状态，使其和正在过滤的 室互不干扰，实现了长期连续操作，避免事故排放情况发生； 3 、定期检查脱硝系统中循环泵是否正常，管路有没有堵塞，吸收塔防腐层有没有被破坏，喷淋层喷嘴有没有堵塞等。 |
| 火灾爆炸防范措施 | 根据公司实际情况，设有灭火器、消防栓、消防沙池等应急措施，导流沟接入事故应急池 |
| 管理和教育 | 公司制度了相关的安全生产管理制度及各重要岗位的安全管理制度，定期组织应急培训寻和演练，落实责任与奖励制度。 |

# 3 组织体系和职责

为了降低或避免突发环境事件所造成的损失，确保有组织、有计划、快速地应对突发环境事件，建立突发环境事故应急组织机构，明确各成员的职责，应急组织的建立基本遵循应急机构人员职能不交叉的原则。

## 3.1应急组织体系

公司成立了应急组织机构，专门负责突发环境事件的应对与处置。应急组织机构由应急领导小组、应急领导小组办公室以及4个应急救援小组组成。

环境应急机构组织体系如图3.1-1所示：

应急领导小组

应急监测组

现场处置组

综合协调组

后勤保障组

应急领导小组办公室

图3.1-1 翁源县中源发展有限公司环境突发事件应急机构组织体系图

## 3.2职责

应急领导小组及各应急救援小组是突发环境事件应急的主要力量，其任务主要是担负厂区突发环境事件的应急救援工作。各应急岗组联系方式和职责见表3.2-1和表3.2-2。

表3.2-1 内部应急联络表

| 应急职责 |  | 姓名 | 职务 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 |  | 肖正祥 | 总经理 | 13927838628 |
| 副总指挥 |  | 赵志兴 | 生产副总 | 13828515582 |
| 办公室主任 |  | 丘发亮 | 安全环保部主任 | 15219802005 |
| 应急领导小组成员 |  | 李泽斌 | 安全环保部主管 | 13420598993 |
|  |  | 曾洁 | 安环专员 | 18825120133 |
| 现场处置组 | 组长 | 黄华 | 生产技术部部长 | 13827994342 |
|  | 组员 | 黄锋山 | 机械室主任 | 18933726886 |
|  | 组员 | 徐良锋 | 烧成主任 | 13030127283 |
|  | 组员 | 胡春添 | 原料主任 | 13827967298 |
| 应急监测组 | 组长 | 吴宏 | 质量管理部部长 | 13926627870 |
|  | 组员 | 周金义 | 质量管理部工程师 | 18673217388 |
| 综合协调组 | 组长 | 张志义 | 保安部经理 | 13112027829 |
|  | 组员 | 谢清枚 | 质量管理部工艺员 | 13346521652 |
|  | 组员 | 陈爱明 | 制成主任 | 13726552941 |
|  | 组员 | 张样坚 | 原料副主任 | 15914815101 |
| 后勤保障组 | 组长 | 胡新志 | 行政人事部部长 | 18933726808 |
|  | 组员 | 阮立安 | 行政通讯管理员 | 13640002953 |
|  | 组员 | 李洪声 | 电气室工程师 | 13435045537 |
|  | 组员 | 张培帮 | 余热发电主任 | 13827952003 |

表3.2-2 内部应急队伍的岗位职责

| 应急机构 | 责任人及联系方式 | 日常职位 | 日常职责 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 肖正祥13927838628 | 总经理 | - 贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件的发生； - 对突发环境事件应急预案的编制、修订内容进行审定、批准； - 保障企业突发环境时间应急保障经费的投入。 | - 接受政府的指令和调动； - 决定应急预案的启动和终止； - 审核突发环境事件的险情及应急处理进展等情况，确定预警和应急响应级别； - 发生环境事件时，亲自或委托副总指挥赶赴现场进行指挥及组织现场应急处理； - 发布应急处置命令； - 如果事故级别升级到社会应急，负责及时向政府部门报告并提出协助请求。 |
| 副总指挥 | 赵志兴13828515582 | 生产副总 | （1）组织、指导员工突发环境事件的应急培训工作，协调指导应急救援队伍的管理和救援能力评估工作； （2）检查、监督做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作； （3）监督应急体系的建设和运转，审查应急救援工作报告。 | （1）协助总指挥组织和指挥应急任务 （2）事故现场应急的直接指挥和协调； （3）对应急行动提出建议； （4）负责企业人员的应急行动的顺利执行； （5）控制现场出现的紧急情况； （6）现场应急行动与场外人员操作指挥的协调。 |
| 应急领导小组办公室 | 丘发亮15219802005 | 安全环保部主任 | - 负责组织应急预案制定、修订工作； - 负责本公司应急预案的日常管理工作； - 负责日常的接警工作； - 组织应急的培训、演练等工作。 | - 上传下达指挥安排的应急任务； - 负责人员配置、资源分配、应急队伍的调动； - 事故信息的上报，并于相关的外部应急部门、组织和机构进行联络，及时通报应急信息； - 负责保护事故发生后的相关数据； |
| 现场处置组 | 黄华 13827994342 | 生产技术部部长 | - 负责消防设施的维护保养，并负责其他抢险抢修设备的管理和维护等作； - 熟悉抢险抢修工作的步骤，积极参与培训、演练及不断总结等工作，保证事故下的及时抢险抢修。 | - 负责紧急状态下现场排险、控险、灭火等各项工作； - 负责抢修被事故破坏的设备、道路交通设施、通讯设备设施； - 负责抢救遇险人员，转移物资； - 及时掌握事故的变化，提出相应措施； - 根据事故变化及时向指挥部报告，异变统筹调度与救灾等有关的各方面人力物力。 |
| 应急监测组 | 吴宏 13926627870 | 质量管理部部长 | （1）负责日常大气和水体的监测； （2）负责应急池、雨水阀门、消防泵等环境应急资源的管理等； （3）负责应急监测设备的维护及保养等； （4）参与相关培训及演练，熟悉应急工作，并负责制定其中的应急监测方案。 | （1）负责对事故状态下的大气、水体环境进行监测，为应急处置提供依据与保障； （2）协助环保局或监测站进行环境应急监测； （3）负责对事故产生的污染物进行控制，避免或减少污染物对外环境造成污染；主要包括雨水排口、污水排口和清净下水排口的截断，防止事故废水蔓延，同时包括将事故废水引入应急池等应急工作； （4）负责对事故后的产生的环境污染物进行相应处理。 |
| 综合协调组 | 张志义13112027829 | 保安部经理 | - 熟悉疏散路线； - 管理好警戒疏散的物资； - 负责用电设施、车辆的维护及保养等； - 参与相关培训及演练，熟悉应急工作； | （1）阻止非抢险救援人员进入事故现场； （2）负责现场车辆疏导； （3）根据应急领导小组的指令及时疏散人员； （4）维持厂区内治安秩序； （5）负责厂区内事故现场隔离区域和疏散区域的警戒和交通管制； （6）确保各专业队与厂内事故现场指挥广播和通讯的畅通； （7）负责修复用电设施或敷设临时线路，保证事故用电，维修各种造成损害的其他急用设备设施； （8）按总应急领导小组命令，恢复供电或切断电源； |
| 后勤保障组 | 胡新志18933726808 | 行政人事部部长 | （1）负责人员救护及救援行动所需物资的准备及其维护等管理工作； （2）参与相关培训及演练，熟悉应急工作。 | （1）负责对伤员的救护、包扎、诊治和人工呼吸等现场救援；及保护、传送事故中的受伤人员； （2）负责车辆的安排和调配； （3）为救援行动提供物质保证（包括应急抢险器材、救援防护器材、监测器材和指挥通讯器材等）； （4）负责应急时的后勤保障时工作； （5）负责善后处置工作，包括人员安置、补偿，征用物资补偿，救援费用的支付，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项； （6）尽快消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，保证社会稳定，尽快恢复正常秩序。 |

发生突发环境事件时，根据事件类型及等级，迅速成立相应的应急组织机构。Ⅰ级响应在由政府领导负责应急指挥工作，在政府相关领导未抵达现场前，由公司内部应急总指挥与副总指挥充当Ⅰ级响应临时总指挥与副总指挥；Ⅱ级应急响应由应急总指挥负责企业应急救援工作的组织和调度，若总指挥不在时，则由副总指挥担任临时总指挥；Ⅲ级应急响应由生产主管进行现场指挥。若事件发生在夜班或节假日等非正常工作时间，按照上述安排进行应急指挥。事件应急处理期间，企业范围内一切救援力量与物资必须服从调派，各专业应急救援小组成员根据事件应急措施方案进行相应的应急工作。

## 3.3突发环境事件内部应急处置指挥部职责

环境应急指挥工作组负责现场所需抢险物资的搬运及现场抢救工作，做好各小队之间的协调配合工作。迅速、有效地实施先期处置，全力控制事故灾难发展态势，防止次生、衍生和耦合事故（事件）发生，果断控制或切断事故灾害链。

提前组织相关人员对环境安全事故应急预案的培训学习。通过认真学习演习，了解熟知应急的程序、内容、操作方法等，使各个小组成员熟悉掌握环境污染事故应急预案的作用与职责，熟识企业污染物类型、环境危险源的位置、发生事故的可能性，并能鉴别异常情况的危险性，及各类污染物的危害性；了解周围环境敏感点的位置、数量、类型，及污染事故可能对其产生的影响；掌握生产工艺过程中可能出现的环境污染事故的解决方案；掌握控险、排险、堵漏、转输的基本方法，防止污染物扩散；熟悉主要消防器材、防护设备等的位置及使用方法；熟知如何正确报警及常用内、外部报警电话，编制内、外部电话清单并张贴在醒目的位置；了解熟知应急人员的基本任务及责任、污染治理设施的运行要求、可能产生的环境污染事故等方面的内容。

突发的环境事件发生时，突发环境事件应急领导小组立即转变为应急处置领导小组。应急领导小组作为突发环境事件应急处置的最高执行机构，负责组织、指挥生产突发环境事件的应急处置工作，或协调、组织各部门进行突发环境事件应急处置。

各部门应规定各级组织机构临时应急处置负责人，在上一级应急处置负责人到达现场指挥前期应急处置；在上一级应急处置负责人到达现场后，进行指挥权移交，由上一级应急处置负责人担任现场指挥。

## 3.4外部指挥与协调

为确保外部应急救援在需要时能够正常发挥作用，制定应急预案时，企业应同外部应急救援机构进行必要的沟通和说明，明确其应急能力、装备水平、联系人员及联系方式、抵达距离及时限等，并介绍本单位有关设施、风险物质特性等情况，必要时签署救援协议。

企业总指挥负责对外联络，建立与韶关市生态环境局翁源分局、翁源县应急管理局、翁源县消防大队、翁源县政府等部门之间的应急联动机制，配合政府及其有关部门的应急处置工作，在这些外部单位介入企业突发环境事件应急处置时，内部应急组织单位将无条件听从调配，并按照要求和能力配置应急救援人员、队伍、装备、物资等，提供应急所需的用品，与外部相关部门共享区域应急资源，提高共同应对突发环境事件的能力和水平。

表3.2-3 紧急事件外部通讯联络表

| 部门/单位 | 联系人 | 职 务 | 办公电话 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 韶关市生态环境局 生态监测与应急管理科 | 廖胜华 | 科长 | 0751-8772532 | 13827973733 |
| 韶关市应急管理局 | 童建忠 | 主任 | 0751-8726205 | 13826311169 |
| 韶关市生态环境局翁源分局 | 谢敬 | / | 0751-2863123 | 18826344930 |
| 翁源县环境监测站 | 赖琴周 | / | / | 13318572400 |
| 翁源县应急管理局 | 沈生 | / | 0751-2837666 | 13719771206 |
| 翁源经济开发区应急救援中心 | 何耀红 | / | 0751-6928213 | 13927860686 |
| 翁源经济开发区管委会 | 黄初阳 | / | 13827962228 |  |
| 韶关市翁源县公安局 | / | / | 110 | / |
| 韶关市翁源县消防大队 | / | / | 119 | / |
| 急救中心 | / | / | 120 | / |

# 4 预防和预警

## 4.1预防

根据《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南》，从突发水环境事件风险防控措施、突发大气环境事件风险防控措施、隐患排查治理制度、日常监测制度等方面明确公司突发环境事件预防措施。

### 4.1.1突发水环境事件风险防控措施

本公司排水系统设置独立的污水排水系统和雨水排水系统。本公司厂房地 面清洗、余热电站排污水、办公生活污水经公司废水处理系统处理后回用于生 产。

（1）本公司生产区已设置了截流措施，并能利用现有管道将事故水导入事故应急池；

（2）本公司厂内设置的150m3的事故应急池1个，25.4m³的沉淀池1个，18m³的沉淀池3个（沉淀池兼事故应急池），能保证事故状态下顺利收集泄漏物；

（3）雨水排放口设置有关闭闸（阀），有专人负责在紧急情况下关闭总排口，确保受污染的雨水、消防水和泄漏物等全部收集。

（4）对废水处理设备、管道定期检查、检修、保养，保持良好。

### 4.1.2突发大气环境事件风险防控措施

（1） 建立公司内部环保管理三级网，制定环保行动计划，不断改进公司的环保工作，以减少来自社会关于公司环保问题的投诉、来信或反映。

（2） 中控操作人员24小时对在线除尘设施的操作监控，在操作中严格按 除尘设施的设定运行参数进行操作和监控，及时发现和掌握运行中的参数变化，调整参数至正常运行范围，使其保持和稳定在最佳运行状态。当判断除尘器现场故障时，应及时通知巡检人员或专业技术人员进行处理。

（3） 中控操作人员在保证窑、磨、装包机等设备正常运行的情况下，在开、停窑、磨、装包机等设备过程中，应尽全力减少和消除粉尘超标排放。

（4） 巡检人员和岗位人员按公司环保管理三级网制度（一级：巡检工或岗位人员；二级：环保管理技术人员、车间主任； 三级：各部门领导） 。逐级解决和反映环保设施问题，对现场控制的除尘设施，巡检人员应严格履行工作标准，及时发现、报告、处理除尘器故障。

（5） 各车间主任、值班长、中控操作人员应积极协助环保管理技术人员的日常工作，及时提出检修内容或建议。

（6） 工艺、机械、电气、仪表等专业主管及技术人员负责配合环保管理技术人员搞好本厂环境保护工作，积极地搞好与环保设施相关联工作。

（7）定期进行在线监测数据比对，保证在线监测数据的准确性。

（8）生产车间环保专员负责对二氧化硫、氮氧化物等烟气排放情况在线监控， 及时发现和掌握运行中的数据变化，并通知中控调整参数至正常运行范围。当排放超标时，应及时通知专业技术人员进行处理。

### 4.1.3危险化学品泄漏环境事件风险防控措施

化学品的管理均需严格执行国家和地方有关危化品管理法律法规，储存及 使用前办理储存、使用许可证。公司应加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故；加强防火安全教育，配备足够的消防设施，落实安全管理责任。建立健全各种规章制度和岗位操作规程，落实安全责任。主要包括：安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度、动火管理制度、防爆设备的安全管理制度、各种化学危险品的管理制度、重大危险源点的管理制度、各岗位安全操作规程等。同时建立一套严密科学的检修规程、操作规程和规章制度，实施严格的设备管理、工艺管理、安全环保管理、质量管理和现场管理，实行设备维护保养和责任制度，采用运转设备状态监测等科学管理方法和技术。按巡检制度进行巡检，并做好检查记录。检查内容为物料储罐及配套管道、阀门的状况（液位、压力、密封等），防护设施、泵体和电机等设备运转是否正常。针对各化学品的风险特点建立相应的预防措施。

1、 氨水储罐泄漏预防措施

（1） 设有气体浓度报警系统、泄压装置及喷淋装置装置等设施。配备有过滤式防毒面具（半面罩） 、正压式空气呼吸器、化学安全防护眼镜、橡胶手套等防护用品。配备有消防栓、干粉灭火器、砂土等消防设施和消防工具。氨水罐区设置约 48m³围堰，厂区设有150m³的事故应急池1个，25.4m³的沉淀池1个，18m³的沉淀池3个（沉淀池兼事故应急池），用于临时贮存泄漏氨水，防止氨水泄漏外流影响周围环境。

（2）氨水罐防止阳光曝晒，保持罐区的阴凉、通风，远离火种、热源。氨水储罐和输送管线应严加密闭，避免与酸类、金属粉末接触。

（3） 定期进行安全保护系统检查，截至阀、安全阀等应处于良好技术状态，以备随时利用。加强日常维护与管理，定期检漏和测量管壁厚度，巡视检修电控等重要设备。一旦发现泄漏，立即进行可靠隔绝，并进行抢修。抢修应在氨气检测装置无报警后进行。为使检漏工作制度化，应确定巡查检漏的周期，设立事故急修班组， 日夜值班。

2、 其他化学品泄漏事故风险防范措施

1、定期对原辅材料使用量、水的消耗量等与产品量进行对比分析，发现 有异常情况应及时停止生产，进行各个生产环节的检查和维修工作。

2、 目前目前厂区配制仓库和成品仓库已对地面采取防渗硬化措施；

3、其他化学品设有专门的化学品仓库，由专人看管，设有托盘，并准备 了化学溶剂吸附棉条；

4、其他化学品入库前保管人员认真检查包装是否完好，如发现泄漏及时 更换，确保包装完好无损；

5、运输其他化学品时，避免烘烤和曝晒。装卸桶装化学品时，采取措施 防止碰撞，确保包装完好无损；

6、其他化学品存放并标示。库房人、物分开，杜绝火种并防止室内温度 过高，桶装油品放置时，不堆放，以防跌落、碰撞造成化学品泄漏。

### 4.1.4 火灾爆炸环境事件风险防控措施

1、 电气设备及化学品火灾预防措施

（1） 公司建立消防岗位责任制，配备专（兼） 职消防管理人员，建立义

务消防组织，普及消防知识，对安全疏散、电气、报警、灭火等各种设施，要分片包干，明确职责、定人管理。

（2）在生产作业危险场所，动火切割、焊接必须领取动火证，经有关管理部门批准，在有消防措施，派人监护的情况下，才能操作。

（3）对厂区火灾敏感区域配备相应的消防设施，同时加强对消防设施的检查，每个月至少进行一次安全检查，保证其在应急状态下正常使用。

（4）建立吸烟、用火、用电、值班等为内容的消防管理制度，对生产作业员工要进行有关消防知识教育考核。

（5）生产作业现场存放易燃、易爆化学危险品，不论多少，必须经公司主管部门审批同意后，才可存放，并严格控制储存量，并要落实防火措施。

（6）电线架设、电气设备的安装要符合安全技术规范的要求，安装架设要由持有电工证的电工进行操作，严禁无证人员乱拉乱接电线和维修电气设备。

2、 煤磨车间火灾爆炸预防措施

强化安全环保生产教育。岗位操作人员必须具备安全环保生产基本知识， 必须接受安全环保生产知识教育和安全知识培训，熟知生产的各个环节、各个 流程、生产危险区域及其安全防护的基本知识和注意事项、机械设备输送运转的有关知识、环保设施设备的正常运转知识、有关消防知识、消防器材知识、有关有毒气体知识、个人防护用品使用知识等。严格按照规定进行操作，严格工艺管理，防止跑、冒、滴、漏。定期检修、维护保养，保持设备完好，防止异常情况发生煤磨按定配备消防器材必须到位，煤磨灭火器材导专用器材，不准挪做它用，更不准任意坏，岗位应经常检查并保持其良好和有效。

（1） 防止煤磨系统爆炸措施

①煤磨调试初期和每次大修以后开机应先粉磨石灰石，将易积料的部位用 石灰石和石灰石粉填满，防止系统内部积煤。

②中控和巡检人员必须严格遵守值班纪律，严格按要求操作和按要求巡检，经常分析各运行参数的变化，调整要及时，准确判断。

③巡检工经常保持煤磨系统、燃料输煤系统及设备周围环境的清洁。煤场喷洒设施、输煤系统水力清扫设施和各式除尘设施运行正常，不得存在积粉。特别要注意检查煤磨热风管进口和出口处是否存在积煤，如有应及时清理，清理后填补石灰石。

④坚持执行定期降粉制度和停窑前煤粉仓空仓制度，出现故障停窑时操作员应严密监视煤粉仓和袋除尘灰斗等温度和煤磨系统 CO 变化，发现温度异常升高应立刻向车间主任汇报，短时间内能恢复生产的应启动氮气灭火系统，控制温度进一步上升。袋除尘和煤磨管道内温度上升的应组织对相应部位进行检查和清理。如短时间内无法恢复生产的控制温度上升的同时应组织对煤粉仓进行清理。

⑤根据要求控制磨煤机的出口温度，煤磨系统停止运行后，对输粉管道要充分进行抽粉和通风冷却；停机时间较长的，停用时宜对煤粉仓进行充氮或二氧化碳保护。

⑥加强原煤的管理，按规程规定认真检查、检质，及时清除煤中的雷管和自然物，严防外来火源。

⑦加强燃用煤种的煤质分析和配煤管理，燃用易自燃的煤种应及早通知运 行人员，以便加强监视和巡查，发现异常及时处理。

⑧运行中当发现煤粉仓和系统内温度异常升高或确认煤粉仓内和系统内有自燃现象时，应立即停机处理，及时投入灭火系统，和清理相关部位，防止因自燃引起的煤粉仓爆炸。

⑨定期检查煤粉仓壁内衬钢板，严防衬板磨漏、夹层积粉自燃。每次大修煤粉仓应清仓，并检查煤粉仓的严密性及有无死角，特别要注意仓顶板与大梁搁置部位有无积粉死角。煤粉仓、绞龙的收尘管应完好，管内通畅无阻，运行中煤粉仓要保持适当负压。

（2） 防止粉尘爆炸

①消除煤磨系统输煤系统的粉尘泄漏点，降低煤粉浓度。大量放粉或清理

煤粉时，应杜绝明火，防止粉尘爆炸。

②煤粉仓、煤磨系统、输煤系统附近应有消防设施，并备有专用的灭火器材，消防系统水源应充足、水压符合要求。消防灭火设施应保持完好，按期进行试验。

③煤粉仓投运前应做严密性试验。凡基建投产时未做过严密性试验的要补做漏风试验，如发现有漏风、漏粉现象要及时消除。

### 4.1.5隐患排查治理制度

（1）公司有专人监管存在环境风险的关键地点，对危险源的工艺参数危险物质进行定期检测，对重要的设备、设施可经常性的检测、检验。

（2）正常情况下，严格按巡检制度进行巡检，检查内容主要为设备运转是否正常，并做记录。

（3）设置专人对应急设施进行定期检查，检查内容主要有：消防水池和事故应急池水位是否处于正常状态，消防水泵是否正常；导流渠是否畅通；急救箱和个人防护用品是否齐备、药品是否过期；

（4）定期对原料桶、设备、输送管道等进行泄漏巡查，对检查中发现的微量泄漏点，及时予以修复处理；

（5）应急设备和物资有专人负责，定期检查。本企业的应急物资有灭火器、消防栓和消防事故应急池等。正常情况下按照规定例行检查，保证各种应急物资的充足与完备。

### 4.1.6日常监测制度

公司建有日常监测制度，该制度包含以下内容：

（1）环保人员认真履行职责，准时上岗，不得擅离职守；做到耐心细致、一丝不苟，勤思善问，遇有环境污染异常情况及时上报，并及时采取必要的应急措施或控制方式；

（2）注意环保设施的运行情况，建立设施台账进行运行管理。设施有异常时要及时向技术部报告，以便采取措施进行处理与维修；

（3）随时注意风机运行情况，发现问题，立即检查、检修及治理。

## 4.2预警

预警即是预测未来可能发生的危机和灾难，并预先对其进行准备和预防。事先预防胜过事后补救，可以最大限度减少生命财产的损失，提高人们的生存能力。

按照突发事件发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度，预警级别从低到高依次为：三级、二级、一级，分别用黄色、橙色、红色标示，一级为最高级别。

### 4.2.1预警分级

（1）三级预警

当可能发生车间级突发环境事件时，现场工作人员向当班领导汇报，当班领导向应急领导小组办公室汇报并由公司突发环境事件应急领导小组办公室发布三级（黄色）预警公告。

（2）二级预警

当可能发生厂区级突发环境事件时，由翁源县中源发展有限公司突发环境事件应急办公室发布二级（橙色）预警公告，并向开发区管委会报告。

（3）一级预警

当有可能发生社会级突发环境事件时，由翁源县中源发展有限公司突发环境事件应急领导小组发布一级（红色）预警公告，并向翁源县人民政府和韶关市生态环境局翁源分局报告。

### 4.2.2预警报告程序及内容

（1）内部报告程序

现场级预警由突发环境事件发生单元的当班班长以上领导（包含班长）向危险源所在车间报告，企业级、社会级预警由应急领导小组向危险源所在车间及各应急救援小组报告。公司内部发布方式：可通过电话、广播系统、对讲机、手机短信、派人通知等形式，发布人员见下表。

表4.2-1 公司内部预警发布人员一览表

| 预警级别 | 预警信息发布单位/人员 |
| --- | --- |
| 一级预警 | 应急领导小组/总指挥 |
| 二级预警 | 应急领导小组办公室/办公室主任 |
| 三级预警 | 突发环境事件发生所在车间、仓库等现场人员/当班班长以上领导（含班长） |

（2）外部报告程序

外部报告程序主要为应急领导小组向外部有关单位报告社会级预警，包括向上级有关部门报告外部救援请求预警，以及由上级部门向环境风险目标报告疏散预警。

（3）事件报告内容

事件报告内容包括向危险源所在现场报告部门、报告时间、可能发生的突发环境事件的类别、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、事态发展、相关措施、咨询电话等。事件报告内容见下表。

表4.2-2 事件报告内容一览表

| 事件类别 | 报告部门 | 报告时间 | 事件起始时间 | 可能影响范围 | 预警 级别 | 警示事项 | 事态发展 | 相关措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸 | 各车间、仓库 | 5分钟内 | 预警条件发生 | 车间 | 现场级 | 火警 | 是否可能发展为企业级 | 消防器材准备；火警报警准备；应急人员准备 |
|  |  | 5分钟内 |  | 厂区 | 企业级 |  | 是否可能发展为社会级 |  |
|  |  | 5分钟内 |  | 周边 | 社会级 |  | 是否可能继续恶化 |  |
| 泄漏 | 各车间、仓库、危废暂存仓 | 5分钟内 | 预警条件发生 | 车间 | 现场级 | 各生产车间、仓库中的化学品原料、产品等泄漏；危废暂存仓废物泄漏； | 是否可能发展为企业级 | 堵漏器材准备；应急泵、事故应急池准备；应急救援专业小组准备 |
|  |  | 5分钟内 |  | 厂区 | 企业级 |  | 是否可能发展为社会级 |  |
|  |  | 5分钟内 |  | 周边 | 社会级 |  | 是否可能继续恶化 |  |
| 污染物事故排放 | 生产车间废气收集及处理系统 | 5分钟内 | 预警条件发生 | 车间 | 现场级 | 废气处理设施事故性排放 | 是否可能发展为企业级 | 相关车间停车准备；堵漏器材准备 |
|  |  | 5分钟内 |  | 厂区 | 企业级 |  | 是否可能发展为社会级 |  |
|  |  | 5分钟内 |  | 周边 | 社会级 |  | 是否可能继续恶化 |  |

### 4.2.3预警行动

进入预警状态后，采取如下措施：

（1）立即启动相关应急预案；

（2）发布预警公告：事故发生后首先按照指挥部的命令通过电话、警铃或广播通知全厂人员，根据危险等级由对应的部门发布相应的预警通知；

（3）抢险组及应急救援队伍应立即进入备战状态，随时待命，现场负责人及监测人员根据事故变化动态、发展及监测结果，及时向指挥部领导报告危险情况；

（4）转移、撤离或者疏散可能受到影响的人员，并进行妥善安置；

（5）在事故发生一定范围内根据需要迅速设立危险警示牌（或设置隔离带），禁止与事故无关人员进入，避免造成不必要的危害；

（6）应急物资准备，根据预警级别和内容，后勤保障组随时准备充足的应急物资；

（7）对可能受到影响的设备、容器进行加固、转移或清空等，预防事件发生。

## 4.3预警解除

根据事态的发展情况和采取措施的效果，紧急情况结束后，由预警发布部门解除预警。

# 5 应急响应

## 5.1分级响应程序

应急响应是事故发生后采取的应急与救援行动。包括事故的报警与通报，应急指挥和协调、人员的紧急疏散、急救与医疗、环境应急处置措施、信息发布等。应急响应的目的是尽可能地控制和消除突发环境事故对人员的伤害和对环境的污染。

### 5.1.1应急响应分级

事故发生后，应根据环境污染事故类型、危险及危害程度、人员涉险情况及有无次生灾害和二次污染等情况决定启动级别。

#### 5.1.1.1三级应急响应

当发生车间级突发环境事件时，由事故发生企业应急领导小组按事故类型启动车间级应急预案，由企业应急领导小组总指挥长通知企业应急小组立即开展应急工作，并上报公司突发环境事件应急领导小组办公室。

#### 5.1.1.2 二级应急响应

当发生厂区级突发环境事件时，由公司突发环境事件应急领导小组办公室按事故类型启动厂区级应急预案，公司应急领导小组通知公司应急小组迅速到位，公司全体人员立即开展应急工作，并向开发区管委会及韶关市生态环境局翁源分局汇报。

#### 5.1.1.3一级应急响应

当发生社会级突发环境事件时，由公司突发环境事件应急领导小组启动相应的应急预案，由公司突发环境事件应急领导小组向外部救援机构请求支援，向韶关市生态环境翁源分局请求启动更高级别突发环境事件应急预案。

紧急情况下应急响应决策应遵循的原则是：人员生命为第一，事故灾害不扩大，危害损失控最小。

### 5.1.2响应程序

出现下列情况之一的，公司应急领导小组主要负责人发布应急响应预警、启动应急预案：

①火灾、爆炸；

②废气事故性排放；

③危险化学品、危险废物泄漏。

突发环境事件应急预案启动后，总指挥长与应急领导小组办公室人员迅速到位，副总指挥长赴现场任现场总指挥，各应急小组10分钟内赶到事发现场，统筹安排处置工作。

所有参加应急响应行动的工作组必须服从现场总指挥的统一安排，不得擅自行动。

当突发环境事件升级，有可能成为重大事件（社会级），需要外部力量组织处理时，总指挥长按应急预案程序请求相关政府部门及外部应急力量支援。上级应急部门领导达到现场后，现场处置的指挥权上移，翁源县中源发展有限公司的所有应急力量（人力、物资）应全力协助配合，服从统一指挥。

公司突发环境污染事故应急响应程序见图5.1-1。

图5.1-1　翁源县中源发展有限公司突发环境事件应急响应程序示意图

各应急响应步骤依次如下：

⑴ 报警：事故发生后，发现人立即向值班负责人报告，值班领导接到险情报告后，立即赶往现场查看和分析险情，确定响应级别；

⑵ 预警：应急领导小组发出相应预警，根据相应级别确定向上级和外部应急机构报警，险情不严重时告知现场人员采取相应的处置措施，险情严重时应立即报警，同时做出相应的应急响应；

⑶ 启动：应急响应启动后，应急领导小组主要责任人应立即到位，同时启动信息网络通知有关单位和应急救援小组，调配相应的应急资源，现场指挥各应急救援小组立即进行事故抢险救援工作；

⑷ 抢险：现场救援工作包括人员救助、过程抢险、警戒与交通管制、医疗救护、人群疏散、环境保护、现场监测和专家支持等；

⑸ 升级：在救援过程中，如事故得不到有效控制时，应及时进行响应升级，以适应事态的发展，有效控制事态的进一步扩大；

⑹ 恢复：事故事态得到有效控制后，进行事故现场清理，解除警戒，恢复正常秩序，同时开展事故善后处理和调查，查找事故发生的原因；

⑺ 终止：当事态恢复后达到应急关闭条件时，由应急领导小组宣布应急结束；

⑻ 善后：配合政府有关管理部门进行事故调查，并对事故采取的处置措施和环境恢复的效果进行总结和评审。

#### 5.1.2.1响应时间

⑴ 对于公司级突发的环境事件，各应急组接到应急领导小组的紧急指令后，10分钟内赶到事发现场。

⑵ 现场处置过程中，现场应急救援小组每30分钟通过电话等方式向公司应急领导小组报告应急救援工作开展情况，紧急情况随时报告。

#### 5.1.2.2应急指挥与协调

公司应急领导小组指挥协调事故现场的主要内容包括：

⑴ 发生紧急事件，各应急救援小组听从现场最高指挥者统一指挥、统一行动，有秩序的启动应急响应，对事故现场应急行动提出原则要求；

⑵ 公司内的所有物资、工具、车辆、材料均以突发事件为第一保证目标，可授权现场最高指挥者随机调动，事后报告和补办手续；

⑶ 发生突发环境事件后，应以严防事故的扩散和二次事故的发生、保护现场人员安全、减轻环境污染为主要原则，其次考虑尽可能减少经济损失；

⑷ 严格加强受威胁的周边地区危险源的监控工作；

⑸ 划定建立现场警戒区和临时保护区，确定重点防护区域；

⑹ 根据现场监测结果和救援情况，确定被转移群众的疏散距离及返回时间；

⑺ 以新闻发布的形式向外界及时准确、客观公正地发布抢险救援进展情况和其它有关信息。

⑻ 及时向上级主管部门报告应急行动进展情况。

### 5.1.3分级响应、扩大应急

⑴ 根据属地管理的原则，公司所属各部发现事故迹象或在事故初期，应一面组织本部门职工及时补救，果断采取措施避免事态扩大，一面向应急领导小组汇报。

⑵ 当事态的发展超出企业应急处置能力，需要请求外部应急相关方支援时，应急领导小组向相关方求援。外部力量到达现场前，应急领导小组应组织公司所有应急力量进行先期处置，力图控制事态，为外部力量赢得宝贵的应急处置时间。上级应急部门领导到达现场后，指挥权上移，公司的应急队伍必须服从统一指挥。

## 5.2信息报告

### 5.2.1事件报告程序

（1）内部报告

发生突发环境事件时，事件现场人员要立即向本部门领导报告，部门领导及时报告应急救援指挥部，应急救援指挥部视情况决定是否启动突发环境事件应急预案。

①报告程序

事件现场人员→责任部门领导→应急领导小组办公室→启动突发环境事件应急预案。

②报告内容

报告内容包括发生的环境事件类型、地点、人员情况及事件原因初步判断等。

（2）外部报告

当突发环境事件发生后，可能对外环境造成影响时，应急领导小组必须立即向可能受影响的区域进行通报，并在发生事件后1小时内上报开发区管委会、韶关市生态环境局翁源分局。

（3）报告内容

突发环境事件的报告分为初报（或速报）、续报和处理结果报告三类。

初报（或速报）从发生事件后1h内上报，为了保证上报的时限，采用电话等现代化通讯手段，必要时要安排人员直接报告。

应急救援指挥部向开发区管委会及韶关市生态环境局翁源分局报告环境污染事件时，主要内容包括：企业名称、详细地址、电话、环境事件类型、发生时间、地点、污染源、排放污染物的种类、主要污染物质、数量人员受害情况、已采取的应急措施、已污染的范围、潜在的危害程度、转化趋向、当地气象条件或水流情况、进一步处理措施和建议等。

续报是在初报的基础上报告相关确切数据、事件发生的原因、过程及采取的应急措施等基本情况。续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采取书面报告，是在事件处理完毕后在确报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题、参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害和损失的证明文件等详细情况。

处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

事故应急报告程序见图5.2-1。

翁源县人民政府

韶关市生态环境翁源分局

开发区管委会

公司应急领导小组

事发单位应急领导小组车间当班领导

现场发现者

图5.2-1事故应急报告程序

### 5.2.2事件报告形式

事件报告分为速报、确报和处理结果报告三类。报告应采用适当方式，避免造成不利影响。

（1）速报：从发现厂区级突发环境事件后起1小时内上报，报告形式可通过电话、手机短信，必要时派人直接报告；报告内容包括：污染事件类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质等初步情况。

（2）确报：从发现公司级突发环境事件后起24小时内上报，报告形式可通过传真、电子邮件或书面报告；报告内容包括:在速报的基础上报告有关确切数据和事故发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

（3）处理结果报告：在事件处理完毕后立即采用书面形式上报，报告内容包括:在速报或确报的基础上，报告处理环境事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

（4）信息上报：按照国家突发环境事件报告时限和程序上报。报告内容包括事故发生单位名称、联系人、联系方式、事故发生时间、地点、污染经过、现状、人员伤亡经济损失情况等。

（5）通报：当预计污染险情将威胁周边环境时，公司应急领导小组应立即电话上报开发区管委会、翁源县人民政府、韶关市生态环境局翁源分局，上报内容包括事故概况、现状、可能波及范围及危害等。

## 5.3应急处置措施

### 5.3.1火灾、爆炸应急处置措施

发生火灾时，应采取以下应急措施：

1、发现火灾的第一人应立即停止作业。初起火灾，着火面积较小，由起火现场的操作人员从源头上消灭火灾（如切断泄漏源，移走易燃易爆物品，包装桶发生泄漏应迅速将包装桶移至安全区域，并更换），正确使用消防器材（干粉灭火器、砂土等），按正确的灭火方法灭火，力争在火灾初期得到控制、扑灭火灾，力求最小的事故损失。

2、扑救人员应占领上风或侧风阵地。 进行火情侦察、火灾扑救、火场疏散人员应有针对性地采取自我防护措施。如佩戴防护面具，穿戴专用防护服等。

3、应迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险特性、火势蔓延的主要途径，燃烧的危险化学品及燃烧产物是否有毒。

4、正确选择最适合的灭火剂和灭火方法，对易燃液体火灾可采用泡沫、干粉等灭火，同时冷却周边可燃物。火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围后逐步扑灭火势。

5、当火灾不能得到及时扑救，公司应急指挥部接到报告后，立即组织力量展开应急救援。

6、如火灾较大，公司自身无力处理时，应果断撤出抢险人员。并立即向消防部门报警（119），造成人员伤亡的，要立即报告120抢救。总指挥应立即报告区政府应急办，请求启动上一级预案。

7、灭火前，关闭雨水排放口阀门，将消防废水排入沉淀池和事故应急池暂存，消防废水经污水处理站处理后回用。

发生爆炸时，应采取以下应急措施：

1、迅速判断和查明再次发生爆炸的可能性和危险性，紧紧抓住爆炸后和再次发生爆炸之间的有利时机，采取一切可能的措施，全力制止再次爆炸的发生。

2、切忌用沙土盖压，以免增强爆炸物品爆炸时的威力。

3、如果有疏散可能，在人身安全确有可靠保障的条件下，应立即组织力量及时疏散着火区域周围的爆炸物品，使着火区周围形成一个隔离带。

4、灭火人员应尽量利用现场现成的掩蔽体或尽量采用卧姿等低姿射水，尽可能地采取自我保护措施。消防车辆不要停靠离爆炸物品太近的水源。

5、灭火人员发现有发生再次爆炸的危险时，应立即向现场指挥报告，现场指挥应迅即作出准确判断，确有发生再次爆炸征兆或危险时，应立即下达撤退命令。灭火人员看到或听到撤退信号后，应迅速撤至安全地带。

6、灭火前，关闭雨水排放口阀门，将消防废水排入事故应急池暂存，消防废水经污水处理站处理后回用。

7、火势熄灭后，仍需保证对着火罐和毗邻罐的冷却温度，直至温度降至安全温度后方可结束冷却再次侦查警戒范围内是否有残留有毒有害液体及污染源，组织实施输转，防止情况突变发生意外。

### 5.3.2泄漏应急处置措施

- 1、化学品泄漏应急处置措施

当发生危险化学品泄漏时，立即采取措施，降低危险化学品对环境的影响：氨水储罐发生泄漏时，泄露的氨水在围堰中存储，应立即对泄漏点进行封堵，同时转移围堰中的氨水。当仓库中的盐酸、硫酸、硝酸等危险化学品发生泄漏时，应立即使用吸收棉等对泄露物进行围堵、吸收，同时将泄露物重新收集起来。

- 2、危险废物泄漏应急处置措施

当盛装有机废液的存储罐破裂或倒翻时，应将破损容器内的残余液体转移至可靠容器，更换新的容器后，及时将泄漏液体收集至新的容器，并将清洗液收集存贮，交给有资质的单位处理。

### 5.3.3废气事故性排放应急处置措施

1、若封闭系统或集气管道破裂，应立即对废气事故性排放点进行密封处理，上报公司应急总指挥部，更换破裂管道。

2、当废气处理设施的风机出现故障时，应立即停止该车间的生产，严重时应撤离车间的相关人工作人员，用备用风机更换故障风机，确保废气处理系统正常运行。

3、废气超标情况严重、短时间无法排除故障，大气污染物影响到企业周边的环境时，应停止生产，直至排除事故原因，废气外排放达标，方可恢复正常生产。

## 5.4应急监测

事故发生后，组织化验室技术人员及时监测分析现场环境污染物浓度（污水中污染因子），提供可靠的技术参数，分析事故的原因及特点，根据发生事故的类型和现场监测的数据，采取相应的对策措施，且应由总指挥统一调配，密切配合公安、消防部门进行抢险，严禁冒险蛮干。争取在事故发生的初期阶段控制住险情，如果事故可能扩大，应立即上报政府部门，请求增援。

### 5.4.1应急监测方案的确定

突发环境事件时，应迅速联系第三方检测公司请派监测人员赶赴现场，根据制定的监测方案，及时开展应急监测工作，在尽可能短的时间内做出判断，以便对事件及时正确进行处理。在第三方检测公司专业人员到达之前，公司环境污染处置组监测人员应根据应急监测计划迅速开展环境污染监测，并将结果报应急领导小组；在第三方检测公司专业人员到达之后，全力配合监测站专业人员开展环境污染监测工作。

公司应急监测计划见表5.4-1。

表5.4-1 应急监测计划表

| 事故类别 | 检测项目 | 监测方法 | 仪器 | 监测点布 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气超标排放 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB15432-1995 | 电子天平 | 废气排放口、厂界下风向、附近敏感点 | 按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下特征因子两小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。 |
|  | SO2 | 固定污染物排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2017 | 自动烟尘测试仪 |  |  |
|  | NOx | 固定污染物废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  |  |  |
| 火灾、爆炸事故废气 | SO2 | 固定污染物排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2017 | 自动烟尘测试仪 | 厂界下风向、附近敏感点 | 按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下特征因子两小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。 |
|  | NOx | 固定污染物废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  |  |  |
|  | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995 | 电子天平 |  |  |
|  | CO | GB/T 18204.23-2000公共场所空气中一氧化碳测定方法 | - |  |  |
| 火灾事故废水 | PH | 水质pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | pH计 | 厂区雨水排放口 | 按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下特征因子两小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017 | COD消解器 |  |  |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法 HJ 505-2009 | 生化培养箱 |  |  |
|  | SS | 水质悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 电子天平 |  |  |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ637-2018 | 红外分光测油仪 |  |  |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计 |  |  |

（1）现场监测应当使用快速检测方法，尽量采用试纸和便携式测定仪。

（2）对于现场无法进行监测的项目，应当在表5.4-1规定的监测点取样，尽快将待检样品送至实验室进行分析。

（3）对于某些特殊污染事件或污染物，厂内无法进行检测的，请求第三方检测公司协助检测。

### 5.4.2监测布点与频次

（1）采样点位布设

环境污染事故发生时，污染物的分布不均匀，对各环境要素的污染程度各不相同，采样点位的选择对于准确判断污染物的浓度分布、污染范围与程度等极为重要，事故应急监测布点见表5.4-1。根据事故类型，严重程度和影响范围可增加采样点，在保证监测人员安全的条件下，可直接测定现场污染物的浓度。

对于所有采集的样品，应分类保存，防止交叉污染。现场无法测定的项目，应立即将样品送至实验室分析。样品必须保存到应急行动结束后，才能废弃。

（2）应急监测频次的确定

应急监测的频次根据事故发生的时间而有所变化，根据污染物的状况，在事发初期每小时采样一次；待摸清污染规律后可适当减少，不少于6小时一次；应急终止后可24小时一次进行取样，至影响完全消除后方可停止取样。

### 5.4.3仪器与药剂

当应急监测互助单位内仪器设备无法满足监测需求时应当向翁源县环境监测站寻求帮助。

### 5.4.4应急监测人员安全防护措施

现场应急监测分析方案的具体实施均是由应急监测工作者完成的，每一污染事故都可能危及分析人员的人身安全。为了保护分析人员并有效地实施现场快速分析，在实施应急监测方案之前，还应该配备必要的防护器材，如防护服、靴子、手套、口罩以及应急灯等。

# 6 应急终止

## 6.1 应急终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

⑴、事件现场危险状态得到控制，事件发生条件已不存在；

⑵、导致次生、衍生事故的隐患已消除；

⑶、确认事件发生地人群、环境的各项主要健康、环境、生物及生态指标已经降低到常态水平；

⑷、事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

⑸、事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

⑹、采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响已得到控制，并逐渐消除。

## 6.2 确定现场应急工作结束的程序

(1)、当事故现场及周围的危险满足应急终止条件，经过现场各专业应急小组的检查确认，由现场应急领导小组批准，宣布应急状态结束，结束救援工作。

(2)、社会性突发环境事件在上级部门的指挥下，已达到结束应急工作的条件，周边地区及人员事故危险已解除，上级部门决定应急工作结束。

⑶、由应急指挥长授权专人通知相关部门、周边地区及人员事故危险已解除，应急结束。

# 7 善后处置

应急行动结束后，企业要做好突发环境事件的善后工作主要包括：现场洗消处理、人员安置及损失赔偿、设备维修、生态环境恢复、经验教训总结及应急方案改进等内容。

## 7.1事故现场的清理

根据突发环境事件的污染物物理化学性质和受污染的具体情况，采用化学消毒法和物理消毒法处理，或对污染区暂时封闭等，待环境检测合格后再行启用。

## 7.2人员安置及损失赔偿

事故造成人员伤亡、环境污染、周边社区生产生活影响的，应急领导小组办公室按照国家有关规定为员工或企业办理理赔相关事宜，修复生态环境，做好突发环境污染事故的善后处置工作，保证各社区和周边社会稳定，尽快恢复正常秩序。

## 7.3设备维修

应急领导小组根据现场各种设备受损的情况，列出修复计划，修理受损的设备，公司不能自己修复的设备，委托有关专业单位进行修理，恢复正常工作。

## 7.4事故调查报告和经验教训总结及改进建议

应急响应结束后，公司应急领导小组应认真分析事故原因，制定防范措施，防止类似突发环境污染事故发生。

事故善后处置工作结束后，应急领导小组组织专家和参加应急的相关人员，对事故的发生，抢险、救援过程进行调查与总结，对应急行动的程序、步骤、措施、人力、物力等是否满足应急工作的需要进行评估，形成报告，及时修订应急预案。

# 8 保障措施

## 8.1预案执行保障

⑴、普及应急知识，增强应急能力

加强环保知识和突发环境事件应急知识的宣传教育，有针对性地开展环境污染事故应急演练，增强广大干部群众的环保意识和突发环境事件的应急能力，确保突发环境事件发生后响应迅速、应急救助手段及时和有效。

⑵、确保相关人员及时到位

突发环境事件的发生，具有突然性，有关人员必须常备不懈。应急领导小组办公室能及时接警和联系应急领导小组及各应急救援小组负责人，并根据应急预案采取有效措施。

应急领导小组及各应急救援小组成员在接到通知后，要立即赶赴指定地点，在正职未到达之前，由副职先按环境污染事故应急处理预案和抢救方案积极行动，以防事态扩大。

## 8.2通信与信息保障

加强应急领导小组办公人员的培训及装备的升级换代，24小时保持公司应急通讯与信息的渠道畅通。各企业都必须装有通往指挥部及办公室的电话，要保证畅通无阻。

公司应急领导小组办公室要公布应急汇报电话，并根据职务及任职人员的变动情况及时更新联系方式，同时将联系方式发放到公司所属各部门。

## 8.3应急队伍保障

公司应急队伍要加强应急队伍的培训和演练，培养应急队伍的快速反应能力和专业技术技能，保证在应急情况下能够及时赶到事故现场，组织抢救，完成指挥部交给的抢救任务。

公司成立了突发环境事件应急领导小组，设立4个应急小组，分别为综合协调组、现场处置组、应急监测组、后勤保障组，明确了各应急小组的职责分工。

## 8.4应急物资装备保障

公司指挥部办公室要制定突发环境事件应急专用物资管理制度，保证在环境污染事故应急过程中有充足的材料和设备。各企业抢救物资、技术装备要按规定配齐配足，加强检查和管理，及时维护和更换，确保所有应急设备处于完好可用状态。

在接到援救电话后，保管人员要迅速按公司应急领导小组要求将所需的物资、设备等，按指定时间送到指定地点。

## 8.5经费保障

办公室要做好突发环境污染事故专项费用计划，财务室要建立专项应急科目，保证应急管理、运行和应急中各项活动的开支，保证公司能够配备必要的应急物资和装备。

财务部必须要保证在公司发生突发环境污染事故时有足够的应急处置资金；一旦发生突发环境事件，事故应急经费不受预算限制，确保应急经费及时到位。

## 8.6交通运输保障

应急领导小组办公室负责指挥翁源县中源发展有限公司各种车辆调配、使用，物资、货运车队以及各部门车辆必须无条件服务指挥。如因自身车辆不够使用，可请示当地政府，由当地政府强制征用，确保救灾物资、器材和人员运送及时到位，满足应急处置工作需要。

## 8.7 治安保障

应急领导小组要制定治安管制和交通管制措施，对进入事故现场的人员和车辆实行管制（必要时抢救人员佩戴统一明显标志，抢险车辆张贴特殊证照），维持治安秩序。

## 8.8技术保障

各部门应在平时加强技术储备与保障管理工作，建立通信保障应急管理机构与专家的日常联系和信息沟通机制，在决策重大通信保障和通信恢复方案过程中认真听取专家意见和建议。

## 8.9医疗保障

应急领导小组办公室要制定应急医疗保障预案，保证在各种应急情况下能及时有效地初步救治各种受伤人员。发生人员受伤时，及时送至医院救治；配备医疗急救用品，如纱布、药品、氧气罩等。

8.10供水供电保障

后勤保障组同时负责保障事故状态下的供水与临时送电、断电作业。

# 9 预案管理

## 9.1预案培训

公司负责组织突发环境事件应急预案的宣传、贯彻、学习、演练。突发环境事件应急预案每年必须组织一次应急演练，应急预案的演练由应急领导小组领导，应急领导小组办公室具体负责实施。

### 9.1.1员工培训

⑴通过讲座、讨论和学习相关文件、资料和公司突发环境事件应急预案，提高各企业负责人和员工环保意识和应急能力，学会危险识别、熟悉报警、防护、应急处置等方法。

⑵在环境风险源显眼位置张贴突发环境事件处置流程图、人员疏散路线图，使全体员工都知道并能自觉遵守。

### 9.1.2环境应急人员培训

(1)应急人员应熟悉应急预案的实施程序、内容和方式；

(2)掌握各救援组承担任务的专业知识；

(3)各种应急设备的使用方法；

(4)防护用品的使用；

(5)熟悉突发环境事件应急措施；

(6)救援中自救和互救的基本知识；

## 9.2预案演练

公司每年由应急领导小组组织一次应急预案全体应急演练。演练前应通知韶关市生态环境局翁源分局和周边居民，必要时与新闻媒体沟通，以避免造成不必要的影响。

（1）目的

应急领导小组从实际出发，针对危险目标可能发生的事故，每年至少组织一次模拟演习。由公司突发环境事件应急领导小组组织进行，全厂人员参加。通过应急演练机制，把指挥机构和救援队伍训练成一支思想好、技术精、作风硬的指挥班子和抢救队伍。一旦发生事故，指挥机构能正确指挥，各救援队伍能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消灭事故、抢救伤员，做好应急工作。

（2）作用

定期进行事故应急预案演练，并要根据演习中发现的问题，重点从以下方面对事故应急预案进行检查、修订和完善:

①确保事故期间报警通讯系统运作畅通；

②人员能以最快速度撤离危险区；

③应急人员能以最快速度赶赴现场参加抢险救灾；

④检测预案应急措施能否有效控制环境污染事故进一步扩大；

⑤确保应急人员熟悉职责与任务。

(3)演练内容

演练和测试公司突发环境事故应急预案的总体内容:

①通讯联络：

向外部机构迅速通报，如县、市主管部门、当地支援机构的通讯联络；测试各通讯器材的运行状况和响应时间。

②应急预案的响应：

模拟报警、应警及预案启动、训练包括应急处置措施的实施、人员疏散、抢险救援等各项内容；检测各种应急设施的启动、应急小组任务的执行、相关应急设备的功能、实施程序的内容和响应能力、执行分配任务的人员的应急能力等情况。

③事后处置：

模拟事后处理程序进行演练，组织有关人员评价演练情况，评价事故后果、对演练过程中发现的问题进行研究，及时处理预防措施中发现的漏洞，完善应急预案。

演练全过程应有完整的记录，并登记备案。

## 9.3应急预案演练暴露问题及解决措施

公司定期进行事故应急预案演练，并及时发现演练过程中存在的问题，在本次预案修订中根据问题清单提出解决措施，详见表9.3-1。

表9.3-1应急预案演练暴漏问题及解决措施一览表

| 序号 | 演练过程存在问题 | 解决措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 因公司人员流动及岗位调动，应急救援指挥部人员信息未及时更新导致演练过程中部分人员联系不上 | 根据人员流动及岗位调动信息，及时更新应急救援指挥部人员名单及联系方式，并将更新信息通知全厂员工 |
| 2 | 对突发环境事件信息上报流程不熟悉 | 组织培训，让每个员工了解信息上报流程 |
| 3 | 部分应急救援小组人员不熟悉自己的职责与任务 | 组织培训，让员工熟悉自己的职责与任务 |

## 9.4预案修订

突发环境事件应急领导小组负责本应急预案的管理与更新，每三年组织修订一次，如发生下列情况之一，及时修订。

1)公司组织机构发生变化；

2)公司规划发生变化；

3)公司四周环境发生变化；

4)应急组织指挥体系或者职责已经调整；

5)依据的法律、法规、规章和标准发生变化；

6)应急预案演练评估报告要求修订；

7)环境污染事故应急行动结束后，应急领导小组对应急行动进行评审，要求对应急预案进行修订；

8)应急预案管理部门要求修订。

# 10 附则

## 10.1预案签署和解释

应急预案经评估合格后，按照相关规定在韶关市生态环境局翁源分局备案。

本预案由翁源县中源发展有限公司按照有关规定组织制定并负责解释。

## 10.2应急预案实施

本预案自公司负责人批准后，立即生效并实施。

# 11 术语和定义

(1)突发环境事件

指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事故。

(2)应急预案

指针对可能发生的突发公共事件，为迅速、有序地开展应急行动，而预先制定的行动计划或方案。

(3)危险源

可能导致伤害或疾病、财产损失、生态环境污染或这些情况组合的根源或状态。

(4)危险源辨识

识别危险源的存在并确定其特性的过程。

(5)重大危险源

指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

(6)风险

某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。

(7)环境应急

针对可能或已发生的突发性环境污染事故需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态，同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

(8)应急响应

指事故发生后，立即采取的应急措施或救援行动。

(9)应急救援

指在发生事故时，采取消除、减少事故危害和防止事故扩大或恶化，最大限度降低事故造成的损失或危害的措施。

(10)应急领导小组

应急反应组织管理、指挥应急反应行动的主要场所。

(11)应急总指挥

在紧急情况下负责组织实施应急反应预案的人。

(12)后期处置

突发环境事件得到基本控制后，为使生产、工作、生活、社会次序和生态环境所采取的一系列善后处理行动。

## 应急处置卡片

## 1 突发环境事件应急处置卡片

表1  火灾、爆炸应急处置卡片（二级响应）

| 处置程序 | 应急处置措施 | 责任岗位 | 可利用应急资源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故情景 | 仓库、各车间发生大规模的火灾事故 | / | 消防给水水泵、灭火器等 |
| 报警及预案启动 | - 启动厂区级应急预案； - 通知各应急救援小组； - 拨打110，120，119； | 应急领导小组 | 各应急救援小组 |
| 断源 | - 切断火灾爆炸所在构筑物电源； - 转移或保护现场附近易燃易爆物质。 | 现场处置组 后勤保障组 | 消防给水水泵等 |
| 截污 | 关闭雨水排放口截止阀门，将消防废水排入雨水沟引入沉淀池及事故应急池 | 应急监测组 | 雨水排放口阀门、沉淀池、事故应急池 |
| 消污 | 将事故应急池中的消防废水引入污水处理站处理，消防废水量多需分批引入污水处理站，避免大量废水进入污水处理站，影响污水处理站正常运行 | 应急监测组 | 沉淀池、事故应急池、抽水泵 |
| 监测 | 根据已制定好的应急监测方案，聘请第三方检测单位进行检测； 监测因子：SO2、NOx、颗粒物等（根据着火物质考虑）； 频次：一般情况1次/2h， 随事故影响减弱， 适当减少监测频次； 监测点位：火灾/爆炸事故发生点最近厂边界或上风向对照点，事故泄漏点下风向厂边界、下风向最近敏感保护目标处各设置1个监测点 | 应急监测组 | / |
| 后期处置 | - 负责善后处置工作，包括人员安置、补偿，征用物资补偿， 救援费用的支付，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项； - 尽快消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，尽快恢复正常秩序。 | 后勤保障组 | / |
| 注意事项：穿戴防护手套、防护目镜、防护鞋、口罩等 |  |  |  |

表2  火灾应急处置卡片（三级响应）

| 处置程序 | 应急处置措施 | 责任岗位 | 可利用应急资源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故情景 | 车间、仓库发生小规模火灾事故 | / | 灭火器等 |
| 报警及预案启动 | - 启动车间级应急预案； - 现场人员根据培训的应急处置能力进行处置，通知现场处置组并同时向应急领导小组办公室汇报处置情况； | 突发环境事件发生所在车间、仓库等现场人员/当班班长以上领导（含班长） | / |
| 断源 | 1.切断火炸所在构筑物电源； 2.转移或保护现场附近易燃易爆物质。 | 现场人员 现场处置组 | 消防沙、消防水泵等 |
| 截污 | 小规模火灾在可控范围内，不产生消防废水 | 现场人员 现场处置组 | / |
| 消污 | 打扫清理火灾现场 | 现场人员 现场处置组 | / |
| 监测 | 小规模火灾在可控范围内，影响范围小，无需进行监测 | 应急监测组 | / |
| 后期处置 | 处置结束后应排查隐患。 | 后勤保障组 | / |
| 注意事项：穿戴防护手套、防护目镜、防护鞋、口罩等 |  |  |  |

表3  废气事故性排放应急处置卡片（二级响应）

| 处置程序 | 应急处置措施 | 责任岗位 | 可利用应急资源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故情景 | 废气事故性排放（管道破裂、风机、布袋除尘器故障） | / | 备用设备、应急管道、停产 |
| 报警及预案启动 | 启动厂区级应急预案 | 应急领导小组 | / |
| 断源 | 事故发生所在车间停车，检查废气事故性排放的原因 | 现场处置组 后勤保障组 | / |
| 截污 | / | / | / |
| 消污 | / | / | / |
| 监测 | 根据已经制定好的应急监测方案，聘请第三方检测单位进行检测； 监测因子：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨气、氟化物、汞及其化合物； 频次：一般情况下每10~15 分钟监测1次，随事故控制减弱， 适当减少监测频次； 监测点位：事故发生点最近厂边界或上风向对照点，事故泄漏点下风向厂边界、下风向最近敏感保护目标处各设置1个监测点 | 应急监测组 | / |
| 后期处置 | （1）若封闭系统或集气管道破裂，应立即对废气事故性排放点进行密封处理，上报企业应急领导小组，修复破裂管道； （2）废气设施出现故障时，应立即停止该所在车间的运行，并进行检修等； （3）当废气处理设施的风机出现故障时，应立即用备用风机更换故障风机，确保废气处理系统正常运行。 | 应急监测组 后勤保障组 | / |

表4  氨水储罐泄漏应急处置卡片（三级响应）

| 处置程序 | 应急处置措施 | 责任岗位 | 可利用应急资源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故情景 | 氨水储罐发生小量氨水泄漏 | / | / |
| 报警及预案启动 | 启动车间级应急预案 | 应急领导小组 | / |
| 断源 | 对泄漏点进行封堵，关闭泄漏的阀门 | 现场处置组 | / |
| 截污 | 氨水被截留在围堰内 | 现场处置组 | 围堰、吸油毡等 |
| 消污 | 将泄漏的氨水收集到密闭容器中重新利用 | 应急监测组 | 空桶 |
| 监测 | 小量泄漏，对环境影响较小，无需检测 | 应急监测组 | / |
| 后期处置 | 补充应急物资 | 现场处置组 后勤保障组 | / |
| 注意事项：穿戴防护手套、防护目镜、防护鞋、口罩等 |  |  |  |

表5  氨水泄漏应急处置卡片（二响应）

| 处置程序 | 应急处置措施 | 责任岗位 | 可利用应急资源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故情景 | 氨水储罐大量泄漏，泄漏物进入围堰和雨水管网，但未对厂外环境造成影响 | / | / |
| 报警及预案启动 | 启动厂区级应急预案 | 应急领导小组 | / |
| 断源 | 对泄漏点进行封堵，关闭泄漏的阀门 | 现场处置组 | / |
| 截污 | 泄漏的氨水被围堰截留，关闭雨水排放口阀门，将进入雨水管网的氨水排入事故应急池 | 现场处置组 | 围堰、沉淀池、事故应急池 |
| 消污 | 将围堰内泄露的氨水重新收集到密闭容器中，作为废气处理药剂使用；收集后对围堰进行洗消，洗消废水进入事故应急池 | 应急监测组 | 雨水阀、沉淀池、事故应急池、抽水泵 |
| 监测 | 根据已经制定好的应急监测方案，聘请第三方检测单位进行检测； 监测因子：根据泄漏物质选定； 频次：一般情况1次/2h，随事故影响减弱， 适当减少监测频次； 监测点位：事故泄漏点最近厂边界或上风向对照点，事故泄漏点下风向厂边界、下风向最近敏感保护目标处各设置1个监测点 | 应急监测组 | / |
| 后期处置 | 补充应急物资 | 现场处置组 后勤保障组 | / |
| 注意事项：穿戴防护手套、防护目镜、防护鞋、口罩等 |  |  |  |

表6  仓库危险化学品泄漏应急处置卡片（三级响应）

| 处置程序 | 应急处置措施 | 责任岗位 | 可利用应急资源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故情景 | 仓库危险化学品泄漏，泄露物在车间范围 | / | 消防沙、吸油毡等 |
| 报警及预案启动 | 启动车间级应急预案 | 应急领导小组 | / |
| 断源 | 更换泄漏的容器 | 现场处置组 | / |
| 截污 | 仓库设有碎布、吸油毡等物质，设置临时围堰 | 现场处置组 | 碎布、吸油毡 |
| 消污 | 使用碎布、吸油毡等物质吸收，将泄漏的危险化学品进行收集，并对泄漏现场进行洗消，洗消废水进入污水处理站处理 | 应急监测组 | 污水处理站 |
| 监测 | 小量泄漏，对环境影响较小，无需检测 | 应急监测组 | / |
| 后期处置 | 补充应急物资 | 现场处置组 后勤保障组 | / |
| 注意事项：穿戴防护手套、防护目镜、防护鞋、口罩等 |  |  |  |

表7  危险废物泄漏应急处置卡片（三级响应）

| 处置程序 | 应急处置措施 | 责任岗位 | 可利用应急资源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故情景 | 危废暂存间发生危险废物泄漏，泄露物进入危废暂存间外部，但未对厂外环境造成影响 | / | 消防沙 |
| 报警及预案启动 | 启动车间级应急预案 | 应急领导小组 | / |
| 断源 | 更换泄漏的容器 | 现场处置组 | / |
| 截污 | 利用车间或危废暂存间现有的缓坡、堵漏物资进行拦截 | 现场处置组 | 堵漏物资 |
| 消污 | 将泄漏的危险废物进行收集，并对泄漏现场进行洗消，洗消产生的废物作为危废处理 | 应急监测组 | 消防沙 |
| 监测 | 小规模泄漏在可控范围内，影响范围小，无需进行监测 | 应急监测组 | / |
| 后期处置 | 产生的危险废物委托危废公司外运处置 | 现场处置组 后勤保障组 | / |
| 注意事项：穿戴防护手套、防护目镜、防护鞋、口罩等 |  |  |  |

## 2 岗位应急响应卡片

表1  危废仓库岗位应急响应卡片

| 岗位名称 | 危废仓库负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 丘秀金 | 联系方式 | 13415651525 |
| 风险因素 | 危废泄漏 |  |  |
| 可能波及范围 | 危废暂存间周边 |  |  |
| 信息报告流程 | 现场人员报告值班办负责人、负责人报告应急领导小组办公室、办公室通知各应急小组 |  |  |
| 应急响应要求 | 危险废物泄漏时启动三级响应级别，由应急领导小组按事启动车间级应急预案，由企业应急领导小组总指挥长通知企业应急小组立即开展应急工作，并上报公司突发环境事件应急领导小组办公室 |  |  |
| 可利用应急资源 | 安全警戒线、雨靴、消防沙、防尘口罩等。 |  |  |
| 企业应急负责人及联系电话 | 丘发亮：15219802005 |  |  |
| 上级主管单位联系人及联系电话 | 肖正祥：13927838628、赵志兴：13828515582 |  |  |
| 外部应急救援机构联系电话：翁源经济开发区应急救援中心：何耀红13927860686 消防报警电话119 急救电话120 公安报警电话110 |  |  |  |

表2  废水处理站岗位应急响应卡片

| 岗位名称 | 废水处理站负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 胡春添 | 联系方式 | 13827967298 |
| 风险因素 | 废水事故性排放 |  |  |
| 可能波及范围 | 无名溪 |  |  |
| 信息报告流程 | 现场人员告值班办负责人、负责人报告应领导小组办公室、办公室通知各应急小组 |  |  |
| 应急响应要求 | 当废水处理站超标排放时应启动二级应急响应，由公司突发环境事件应急领导小组办公室启动厂区级应急预案，公司应急领导小组通知公司应急小组迅速到位，公司全体人员立即开展应急工作。 |  |  |
| 可利用应急资源 | 雨污排放口截流阀；沉淀池；事故应急池 |  |  |
| 企业应急负责人及联系电话 | 丘发亮：15219802005 |  |  |
| 上级主管单位联系人及联系电话 | 肖正祥：13927838628、赵志兴：13828515582 |  |  |
| 外部应急救援机构联系电话：翁源经济开发区应急救援中心：何耀红13927860686 消防报警电话119 急救电话120 公安报警电话110 |  |  |  |

表3  废气治理设施岗位应急响应卡片

| 岗位名称 | 废气治理设施负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 胡春添 徐良锋 陈爱明 | 联系方式 | 13827967298 13030127283 13726552941 |
| 风险因素 | 事故性排放 |  |  |
| 可能波及范围 | 厂区及周边敏感点 |  |  |
| 信息报告流程 | 现场人员告值班办负责人、负责人报告应领导小组办公室、办公室通知各应急小组 |  |  |
| 应急响应要求 | 废气超标排放时启动三级响应级别，由应急领导小组按事启动车间级应急预案，由企业应急领导小组总指挥长通知企业应急小组立即开展应急工作，并上报公司突发环境事件应急领导小组办公室 |  |  |
| 可利用应急资源 | 备用布袋、龙骨架、备用风机 |  |  |
| 企业应急负责人及联系电话 | 丘发亮：15219802005 |  |  |
| 上级主管单位联系人及联系电话 | 肖正祥：13927838628、赵志兴：13828515582 |  |  |
| 外部应急救援机构联系电话：翁源经济开发区应急救援中心：何耀红13927860686 消防报警电话119 急救电话120 公安报警电话110 |  |  |  |

表4  氨水储罐岗位应急响应卡片

| 岗位名称 | 原料仓库负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 徐良锋 | 联系方式 | 13030127283 |
| 风险因素 | 火灾、泄漏 |  |  |
| 可能波及范围 | 厂外地表水无名溪、周边敏感点 |  |  |
| 信息报告流程 | 现场人员告值班办负责人、负责人报告应领导小组办公室、办公室通知各应急小组 |  |  |
| 应急响应要求 | 危险化学品少量泄漏时启动三级响应级别，危险化学品大量泄漏启动二级响应级别 |  |  |
| 可利用应急资源 | 安全警戒线、沉淀池、事故应急池、抽水泵等。 |  |  |
| 企业应急负责人及联系电话 | 丘发亮：15219802005 |  |  |
| 上级主管单位联系人及联系电话 | 肖正祥：13927838628、赵志兴：13828515582 |  |  |
| 外部应急救援机构联系电话：翁源经济开发区应急救援中心：何耀红13927860686 消防报警电话119 急救电话120 公安报警电话110 |  |  |  |

## 3 应急设施卡片

表1 应急设施卡片

| 姓名 | 胡春添 | 联系方式 | 13827967298 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效容积 | 事故应急池150m3 |  |  |
| 主要收集范围 | 事故废水等 |  |  |
| 日常维护要求 | 保证收集池内无异物，壁面无开裂 |  |  |
| 应急操作流程 | 1、关闭雨水阀门，将事故废水暂存于沉淀池内； 2、将事故废水用抽水泵泵回事故应急池 |  |  |

表2 应急设施卡片

| 姓名 | 胡春添 徐良锋 陈爱明 | 联系方式 | 13827967298 13030127283 13726552941 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设施名称 | 雨水排放口闸门、沉淀池（25.4m³1个、18m³3个） |  |  |
| 主要控制范围 | 厂区雨水、进入雨水管网的事故废水 |  |  |
| 日常维护要求 | 注意构件有无变形、裂纹、锈蚀、磨损、松动等现像 |  |  |
| 应急操作流程 | 发生事故时立即关闭雨水排放口闸门，将事故废水暂存于沉淀池内，然后用抽水泵泵回事故应急池 |  |  |

## 专项应急预案

# 一、氨水储罐泄漏突发环境事件专项应急预案

# 1总则

## 1.1 编制目的：

为规范氨水储罐泄漏应急处理流程，加强对危险源的管理，及时有效地实施应急救援工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，特制订本预案。

## 1.2 适用范围

本预案适用于公司氨水储罐区发生氨水泄漏事故的应急准备和响应。

# 2 事故风险分析

公司现有一个氨水储罐，最大存储量约100t，构成重大危险源，氨水的具体使用情况见下表。

表1  氨水储存情况表

| 序号 | 危险品名称 | 危险特性 | 包装方式 | 储存地点 | 最大储存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨水 | 第 2.3 类有毒气体 | 罐装 | 常压、低温氨水储罐 | 100t |

储存氨水的储罐，若遇高热、或安全阀、压力表等安全附件失效，容器压力增大，有引发容器开裂爆炸危险；设备制造不良、超期服役、检修维护不佳，可能出现氨水泄漏事故；操作失误，设备失常或其他意外事件可能会导致出现满罐冒顶事故；防静电接地失效，可能引致静电积聚，人员不按规定穿着防护服，可能产生静电火花，可能引发火灾爆炸事故；储罐基础不牢或安装失稳，或发生地震，可能会导致储罐坍塌、破裂事故。

氨的沸点低（-33.5℃） ，蒸气压高（4.7℃时为 506.62kPa），故挥发性强， 其相对密度比空气小，一旦发生泄漏，氨水立即蒸发成氨气，随风四处迅速扩 散，扩散面、扩散速度将视风力、风速情况而变化。当遇到明火易引起火灾或爆炸，另外氨是有毒气体，低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶 解环死，引起化学性肺炎及灼伤。氨水在自然环境条件下蒸发产生气体，并向周围扩散，在安全扩散的环境中，氨气会对作业人员的身体健康产生不利影响， 当浓度达到 30mg/m³时，会造成作业人员轻微中毒，产生头晕，呕吐，较高时还可能造成该区域人员急性中毒甚至死亡。

# 3 应急组织机构及职责

见综合应急预案第3章组织体系及职责。

# 4 预防措施和预警机制

## 4.1  预防

### 4.1.1 制度建设

（1）遵守操作规程。不得超压、超振动、超位移、超负荷生产；

（2）对可燃气体报警器要正确维护，保证灵敏可靠。

（3）掌握全面的堵漏技术，备好堵漏工具和材料。

### 4.1.2 预防措施

1 、氨水储罐设置压力监测系统，安装了泄压装置。

2 、在氨水罐区内设置了 1个氨气浓度检测报警仪，进行泄漏检查。当氨浓度达至 30mg/m³，设在控制室的氨气浓度检测报警仪报警装置发出报警。储罐进出口阀都安装了紧急切断阀。

3 、氨水储罐均采用灌顶固定式消防水喷淋水雾系统，中控室可通过消防水 炮对储罐进行灭火，同时罐顶的喷淋系统对储罐进行降温灭火。

4 、安全员每小时对罐区进行巡检，可保障罐区安全。

5 、氨水储罐设有围堰，约 48m³围堰可以对泄漏的氨水或者消防废水进行收集，防止事故扩大。

6 、公司建有1个 150m³的事故应急池，25.4m³的沉淀池1个，18m³的沉淀池3个（沉淀池兼事故应急池），当发生泄漏、火灾时产生的消防废水可流入该事故应急池。

## 4.2  预警行动

### 4.2.1 预警条件

若收集到的有关信息证明氨水污染环境事件即将发生（泄漏报警装置报警、肉眼可见的泄漏），由应急指挥中心确 定预警等级，采取相应的预警措施。

### 4.2.2 预警分级

公司根据氨水污染环境事件造成的环境危害将预警级别分为三级。

I 级预警：

氨储罐发生大量泄漏，且泄漏事件即将扩大至公司围墙外；

II 级预警：

氨储罐发生泄漏，扩散范围仍在公司控制范围内，可以通过实施压堵漏等特殊处理控制氨水继续泄漏；

III 级预警：

氨水储罐阀门等发生氨水少量泄漏，泄漏事件发生部门就能处理，不会造成大的环境影响。

### 4.2.3 预警程序

在确认进入预警状态之后，根据预警相应级别应急指挥部按照相关程序 可采取以下行动：

（1）按照环境污染事故发布预警的等级。

（2）根据预警级别准备转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

（3）指令各应急专业队伍进入应急状态，环境监测人员立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

（4）针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

（5）调集应急处置所需物资和设备，做好其它应急保障工作。

### 4.2.4 预警解除

当氨水储罐泄漏引发的次生环境事件的危险已经消除，经过公司应急指挥 部评估确认后，公司应急指挥部可适时下达预警解除指令，信息联络组将指令 信息及时传达至各相关职能部门。

# 5  应急处置与响应

## 5.1 应急响应程序

氨水储罐泄漏引发的次生环境事件发生时，第一责任人应立即通知上级主管，同时事发部门立即实施部门现场处置方案，控制事件扩大。一旦部门应变处置不成功，立即向公司应急指挥部报告，各有关应急小组迅速到达事件现场， 按各自职责，展开各项紧急应急处置。

I级响应行动(公司救援力量能力范围外，需要请求外部支援的事故)

企业立即启动社会级应急预案，第一时间内向韶关市生态环境局翁源分局或其它外部应急救援力量报警，请求支援；在上级应急指挥中心为到达现场前根据应 急预案或外部的有关指示采取先期应急措施。

II级响应行动(公司内部能处理的事故)

启动企业级应急预案，需要调度本公司力量进行应急处置；必要时向外部应急/救援力量请求援助。

III级响应行动(部门内部能处理的事故)

由现场处置小组组长指挥，启动车间级应急预案，可以控制和消除的事故，上报公司应急指挥部。

## 5.2 应急处置

### 5.2.1 应急处置程序

氨水储罐发生泄漏发生时，事故地点工作人员应立即按照相关规定进行处理，疏散附近人群，并及时报告应急指挥部，报告内容包括环境污染事故的类型、发生时间、发生地点、主要污染物质等，应急指挥部立即派遣事故调查组对报告内容进行核实，并将核实过的事故信息上报韶关市生态环境局翁源分局。公司应急指挥部根据发生环境事件的级别启动相应级别的应急响应，如启动 I 级应急响应级别时，事故现场的应急指挥工作交由韶关市生态环境局翁源分局或翁源县人民政府应急办公室，企业应急指挥部协作。如启动 II级应急响应级别时，则由企业应急指挥部全权负责应急指挥工作。

### 5.2.2 现场应急处置

（1）进入泄漏现场处置进行处置时，应注意安全防护，救援人员必须配备必要的防护工具，应急处置时严禁单独行动，要有监护人。

（2）氨水是易燃易爆物质，应严禁火种，切断电源，禁止车辆进入。设定隔离区，封闭事故现场，根据事故发展情况，紧急疏散转移隔离区内所有无关人员。当氨水泄漏事故发生火灾爆炸次生灾害后，同事启动火灾、爆炸次生环境事件专项应急预案。

（3）氨水大量泄漏，人员应紧急疏散，根据风向，撤离至指定的安全地点后清点人数。

（4）控制泄漏源，关闭雨水闸门，防止次生灾害发生。

（5）实施堵漏时，使用防爆工具。

（6）如发现人员受伤、中毒时，应急救援人员必须佩戴空去呼吸器进入现场危险区，沿逆风方向将伤者转移至空气新鲜处，保持伤者呼吸道通常，根据受伤情况进行现场急救，并拨打电话 120 ，将受伤人员送医院抢救。

图1 氨水储罐泄露事件应急处置程序

如出现险情扩大或局势不能控制，现场指挥部应立即向韶关市政府应急办、 韶关市生态环境局、韶关市生态环境局翁源分局等请求增援配合和服从上级政 府部门的应急指挥系统的领导。

## 5.3 应急监测

根据5.4.1应急监测方案的确定，公司应急监测计划表5.4-1的检测计划检测。

## 5.4 应急终止

当事故得以控制，消除环境污染和危害，导致次生、衍生事故隐患消除后，经事故现场应急指挥机构批准后，并已经进行取证工作后，现场应急结束。

由总指挥下达解除应急救援的命令，由应急指挥部通知事故单位解除警报，由各单位安全环保部保卫负责人通知警戒人员撤离，在涉及到周边社区和单位的疏散时，由总指挥通知周边单位负责人员或者社区负责人解除警报。

# 二、雾霾天气专项应急预案

# 1总则

## 1.1 编制目的：

为建立健全我公司雾霾天气应急响应机制，提高我公司全体员工对污染天气的预防、预警和应对能力，及时有效应对雾霾天气，最大限度降低对大气的污染，维护社会稳定，保障市民生命健康和财产安全，保护环境，促进社会全面、协调、可持续发展，特制订本预案。

## 1.2 适用范围

本预案适用于本公司范围内雾霾天气紧急情况的应急处理。

# 2 应急组织机构及职责

见综合应急预案第3章组织体系及职责。

# 3 预警行动

## 3.1 预警条件

若收集到的有关信息证明氨水污染环境事件即将发生（泄漏报警装置报警、肉眼可见的泄漏），由应急指挥中心确 定预警等级，采取相应的预警措施。

## 3.2 预警分级

公司根据空气质量指数将预警级别分为三级。

I 级预警：在空气质量指数出现“重度污染”（AQI201—300）时；

II 级预警：在空气质量指数出现“中度污染”（AQI151—200）时；

III 级预警：在空气质量指数出现“轻污染”（AQI101—150）时。

## 3.3 预警程序

在确认进入预警状态之后，根据预警相应级别应急指挥部按照相关程序 可采取以下行动：

（1）按照空气质量指数发布预警的等级。

（2）调集应急处置所需物资和设备，做好其它应急保障工作。

# 4 应急处置与响应

## 4.1 应急响应程序

雾霾天气预警信息发布后，应急指挥部按照相应等级的应急响应，向公司各部门、车间下达限产或停产指令。

## 4.2 应急处置

1、在空气质量指数出现“轻污染”（AQI101—150）时应急措施：

（1）倡导员工乘坐交通工具出行，减少车辆外出；

（2）原材料堆场除作业区外全部封装，加强对堆场的洒水降尘工作，确保喷淋设施的正常运转，保证各生产工序收尘设备的正常运行，确保达标排放；

（3）降低运输车辆行驶速度，加强对厂区道路的清扫力度，全天至少清洁一次厂区道路，厂区主干道路全天至少进行二次洒水降尘工作；

（4）停止矿山工序生产，控制全厂生产负荷不超过80%。

2、在空气质量指数出现“中度污染”（AQI151—200）时应急措施：

（1）建议员工减少外出，对外出员工倡导乘坐交通工具出行，减少车辆外出；

（2）公司原材料堆场全部封装，加强对堆场的洒水降尘工作，确保喷淋设施的正常运转，保证各生产工序收尘设备的正常运行，确保达标排放；

（3）降低运输车辆行驶速度，加强对厂区道路的清扫力度，全天至少清洁两次厂区道路，并增加洒水降尘次数，厂区主干道路上下午至少各进行三次洒水降尘工作，夜间不少于一次洒水降尘工作。

（4）停止矿山、生料工序生产，控制全厂生产负荷不超过60%。

3、在空气质量指数出现“重度污染”（AQI201—300）时应急措施：

（1）建议员工减少外出，对外出员工倡导乘坐交通工具出行，减少车辆外出；

（2）采取生产节能减排措施降低产能，并尽量减少生产能源消耗量；

（3）公司原材料堆场全部覆盖，加强对堆场的洒水降尘工作，确保喷淋设施的正常运转，保证各生产工序收尘设备的正常运行，确保达标排放；

（4）增降低运输车辆行驶速度，加强对厂区道路的清扫力度，全天至少清洁三次厂区道路，并增加洒水降尘次数，厂区主干道路上下午至少各进行四次洒水降尘工作，夜间不少于一次洒水降尘工作；

（5）停止矿山、生料、水泥磨工序生产，控制全厂生产负荷不超过50%。

## 4.3 应急终止

接收到市政府发送的重污染天气解除预警通知的同时解除应急响应。

# 附 件

## 一、有关应急部门、机构或人员的联系方式

附表1 公司突发环境事件应急通讯联系表

| 应急职责 |  | 姓名 | 职务 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 |  | 肖正祥 | 总经理 | 13927838628 |
| 副总指挥 |  | 赵志兴 | 生产副总 | 13828515582 |
| 办公室主任 |  | 丘发亮 | 安全环保部主任 | 15219802005 |
| 应急领导小组成员 |  | 李泽斌 | 安全环保部主管 | 13420598993 |
|  |  | 曾洁 | 安环专员 | 18825120133 |
| 现场处置组 | 组长 | 黄华 | 生产技术部部长 | 13827994342 |
|  | 组员 | 黄锋山 | 机械室主任 | 18933726886 |
|  | 组员 | 徐良锋 | 烧成主任 | 13030127283 |
|  | 组员 | 胡春添 | 原料主任 | 13827967298 |
| 应急监测组 | 组长 | 吴宏 | 质量管理部部长 | 13926627870 |
|  | 组员 | 周金义 | 质量管理部工程师 | 18673217388 |
| 综合协调组 | 组长 | 张志义 | 保安部经理 | 13112027829 |
|  | 组员 | 谢清枚 | 质量管理部工艺员 | 13346521652 |
|  | 组员 | 陈爱明 | 制成主任 | 13726552941 |
|  | 组员 | 张样坚 | 原料副主任 | 15914815101 |
| 后勤保障组 | 组长 | 胡新志 | 行政人事部部长 | 18933726808 |
|  | 组员 | 阮立安 | 行政通讯管理员 | 13640002953 |
|  | 组员 | 李洪声 | 电气室工程师 | 13435045537 |
|  | 组员 | 张培帮 | 余热发电主任 | 13827952003 |

附表2 突发环境事件外部应急机构/单位联系方式

| 部门/单位 | 联系人 | 职 务 | 办公电话 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 韶关市生态环境局 生态监测与应急管理科 | 廖胜华 | 科长 | 0751-8772532 | 13827973733 |
| 韶关市应急管理局 | 童建忠 | 主任 | 0751-8726205 | 13826311169 |
| 韶关市生态环境局翁源分局 | 谢敬 | / | 0751-2863123 | 18826344930 |
| 翁源县环境监测站 | 赖琴周 | / | / | 13318572400 |
| 翁源县应急管理局 | 沈生 | / | 0751-2837666 | 13719771206 |
| 翁源经济开发区应急救援中心 | 何耀红 | / | 0751-6928213 | 13927860686 |
| 翁源经济开发区管委会 | 黄初阳 | / | 13827962228 |  |
| 韶关市翁源县公安局 | / | / | 110 | / |
| 韶关市翁源县消防大队 | / | / | 119 | / |
| 急救中心 | / | / | 120 | / |

附表3 周边敏感点联系方式

| 序 号 | 名称 | 距项 目方位 | 距离（m） | 性质 | 影响人 数 | 敏感项 目 | 事故联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坑头 | 东北 | 641 | 居民 | 100 | 大气 | 13719751969 |
| 2 | 徐屋 | 东南 | 1180 | 居民 | 200 | 大气 | 13719713939 |
| 3 | 铁龙镇政府 | 东南 | 1210 | 居民 | 1000 | 大气 | 0751-2662603 |
| 4 | 铁龙镇卫生院 | 东南 | 1300 | 医院 | 50 | 大气 | 0751-2662433 |
| 5 | 龙体村 | 东南 | 1310 | 居民 | 300 | 大气 | 13719714963 |
| 6 | 墩头村 | 南 | 1790 | 居民 | 150 | 大气 | 13420532203 |
| 7 | 沙岭李 | 东南 | 1950 | 居民 | 150 | 大气 | 13640170157 |
| 8 | 将军屯村 | 西南 | 2320 | 居民 | 120 | 大气 | 13450313472 |

## 二、应急物质装备清单

附表4  主要应急物质和装备

| 类别 | 器材名称 | 用途 | 数量 | 设置地点 | 责任人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭火器 | ABC 干粉灭火器 | 灭火用 | 135 | 各车间 | 陈爱明/徐良锋/胡春添 | 13726552941/13030127283/13827967298 |
| 防泄漏设备 | 消防铁锹 | 铲消 | 10 | 各车间 | 陈爱明/徐良锋/胡春添 | 13726552941/13030127283/13827967298 |
|  | 消防桶 | 装沙装水 | 10 | 各车间/仓库 | 丘秀金 | 13415651525 |
|  | 消防沙 | 吸附清理泄漏 | 1 | 烧成车间 | 胡春添 | 13827967298 |
|  | 碎布 | 清理泄漏 | 若干 | 五金仓库 | 丘秀金 | 13415651525 |
|  | 吸油毡 | 吸附清理油污 | 30 | 危废仓库 | 丘秀金 | 13415651525 |
| 消防硬件设备 | 室内消防栓 | 消防灭火用 | 20 | 中控楼/煤磨系统/包 装车间/余热发电 | 李泽斌/胡春添/ 徐良锋/陈爱明/张培帮 | 13420598993/13726552941/13030127283/13827967298/13827952003 |
|  | 消防水池 | 储水消防备用 | 1 | 原料车间 | 胡春添 | 13827967298 |
|  | 应急照明、出口灯 | 停电用 | 56 | 配电室/中控楼 | 李洪声 | 13435045537 |
| 危险应急设施 | 紧急洗眼器 | 液体溅入眼睛 | 1 | 氨水罐房外 | 李泽斌 | 13420598993 |
|  | 可燃气体浓度报警器 | 易燃场所监测 | 1 | 五金仓 | 丘秀金 | 13415651525 |
|  | 橡胶耐酸碱服 | 酸碱操作抢修 | 2 | 烧成车间 | 徐良锋 | 13030127283 |
|  | 橡胶耐酸碱手套 | 酸碱操作抢修 | 50 | 五金仓 | 丘秀金 | 13415651525 |
|  | 手提式防爆照明灯 | 抢险救人 | 10 | 安全环保部 | 李泽斌 | 13420598993 |
|  | 正压式呼吸器 | 抢险救人 | 2 | 氨水罐房外/消防水泵房 | 李泽斌 | 13420598993 |
| 疏散设施 | 对讲机 | 疏散联系用 | 30 | 各车间 | 胡春添/陈爱明/ 徐良锋/张培帮/李洪声 | 13726552941/13030127283/13827967298/13827952003/13435045537 |
| 急救设施设备 | 急救药箱 | 救治伤员用 | 1 | 安全环保部 | 李泽斌 | 13420598993 |
| 废水抢险设备 | 应急潜水泵 | 应急抽水用 | 5 | 五金仓 | 丘秀金 | 13415651525 |
|  | 救生绳 | 拉人用 | 5 | 五金仓 | 丘秀金 | 13415651525 |
|  | 麻绳 | 拉人用 | 10 | 五金仓 | 丘秀金 | 13415651525 |
|  | 帆布 | 覆盖污泥用 | 100 | 五金仓 | 丘秀金 | 13415651525 |
|  | 大风扇 | 强制通风 | 5 | 五金仓 | 丘秀金 | 13415651525 |
|  | 便携式鼓风机 | 强制通风 | 5 | 五金仓 | 丘秀金 | 13415651525 |
|  | 洒水车 | 储存污水/冲洗清理现场 | 1 | 行政办公楼 | 胡新志 | 18933726808 |

## 三、应急预案主要附图

### 附图1  公司平面布置图

### 附图2  公司雨污管网分布及流向图

### 附图3  公司应急疏散路线图

### 附图4  公司重点防护区域图

### 附图5  公司应急物资分布及排气筒位置分布图

### 附图6  公司四至图

### 附图7  公司周边水系图

## 四、环评批复

## 五、排污许可证

## 六、危废合同

## 七、原应急预案备案表

## 八、演练资料

## 九、应急监测协议

## 10、评审意见

## 11、评分表

## 12、签到表