项目榜单

| 榜单名称 | 熟练驾驶员转向操控模型研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 汽车制造及零部件领域智能网联 |  |  |
| 启动时间 | 2024年5月 | 计划完成时间 | 2025年5月 |
| 榜单具体内容 | 一、技术方案 （1）不同场景下驾驶员数据采集：在不同的交通条件下（如不同的车速、前后车距、道路曲率半径），采集多组驾驶员不同驾驶行为（如本车转向、掉头、变道、弯道等），转向控制时的车辆车速、加速度、车距、转向角、车辆轨迹等本车数据和场景数据等； （2）熟练驾驶员的定义和筛选：基于驾驶行为以及车辆的转向特性等，对本车数据和场景数据，进行分析，从转向时的横纵向加速度大小、车辆轨迹的连续平滑性、转向行为持续时间、转向时前后车距等指标定义出熟练驾驶员的标准，并对不同的驾驶员驾驶数据进行筛选，获得熟练驾驶员转向操控数据； （3）熟练驾驶员转向模型的搭建：通过获得的熟练驾驶员数据，通过拟合、聚类、深度学习等方法，生成熟练驾驶员转向模型； （4）通过仿真、台架等，对获得的模型进行测试，和实车场景下的行为数据进行对比，验证模型的有效性。要求汽车在转向过程中无碰撞，车辆轨迹连续平滑； （5）通过该模型，可仿真测试在不同场景下，熟练驾驶员转向操控行为和数据，有利于对不同智能驾驶系统进行拟人化评价。 二、主要设备及配套条件 （1）采集车辆； （2）十位以上驾龄10年以上的老司机和新手司机作为测试员； （3）数据采集设备：CANOE，RT RANGE等； （4）智能驾驶系统仿真台架，相关软硬件等。 三、关键核心技术路径导向 本课题的关键在于如何筛选出有效的熟练驾驶员数据，并根据该数据获得熟练驾驶员模型。 考虑到驾龄越长，公里数越多，成为熟练驾驶员的概率越大，在最初的测试驾驶员选择中，选择驾龄十年以上的老司机作为测试样本；同时，为了对比，可特别选择一些新手司机，采集他们的操控数据，从而更好的区分熟练程度不同的驾驶数据。根据不同交通场景下车辆横纵向的性能评价标准，类如横纵向加速度、车辆轨迹等，量化定义熟练驾驶员的标准，并筛选出熟练驾驶员的操控数据。 根据筛选出来的熟练驾驶员操控数据，从理论分析、拟合聚类、深度学习等方法，建立出熟练驾驶员的转向模型，并基于模型仿真、台架仿真和实车数据对比验证等方式，验证模型的有效性。 |  |  |
| 榜单效益目标 | ###### 熟练驾驶员转向操控模型有助于改善智能驾驶系统的使用体验，促进智能驾驶技术进一步提升。目前消费者对智能驾驶的重要担忧是系统不能像人类驾驶一样应对日常的交通场景。如果系统的决策控制能够更接近于人类司机，则市场对智能驾驶的接受程度会更高，也会反向刺激智能驾驶的投入规模和技术前景。尤其是对于L3级别以上的复杂交通场景。L2以下的智能驾驶功能已日臻完善，但应用的场景也较为单一。目前行业正致力于实现从L2到L3级别智能驾驶的技术升级。该课题有助于加速推动L3级别智能驾驶技术更好更成熟地落地，也能推动智能驾驶系统向更智能化、拟人化的方向发展。行业认为，国内L3智能驾驶落地具备里程碑意义，能够催化国内智能驾驶行情，提升消费者对高阶智能驾驶的认知，能够加速AI创新在汽车端的应用，可能马上会迎来智能驾驶真正的商业化落地拐点。 |  |  |