项目榜单

| 榜单名称 | 跨域融合的智能座舱平台研发 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 汽车制造及零部件领域智能网联 |  |  |
| 启动时间 | 2023年7月 | 计划 完成时间 | 2025年6月 |
| 榜单具体内容 | ### 一、主要研究内容 ### 1. 人机共驾能力的跨域融合域控制器硬件架构的研发 顺应汽车电子电气架构向跨域融合发展，本课题将进行将智能座舱域和自动驾驶域不同领域硬件进行跨域融合的域控制器硬件架构研发，将目前的三域架构概念架构进一步提升， 优化现有的设计方案，成本和性能上进一步提升，实现跨域信号和功能方向的耦合，为未来汽车智能化的进一步提升做好底层的硬件架构基础搭建。 ### 2. 座舱数据安全存储、加密与脱敏技术的研究 智能座舱数据安全，需要对座舱数据进行分类，针对不同敏感级别的数据采取不同的安全措施进行保护，从数据采集、传输、存储、处理、使用、转发、销毁的全生命周期考虑数据安全。本课题将针对技术难点，在数据脱敏方面探索出高效、精准、满足脱敏需求的技术能力。 - 二、解决“卡脖子”的创新技术 - 1. 座舱系统级层面升级技术； - 2. 传感器复用和计算资源共享的舱泊一体融合设计技术； - 3. HMI渲染技术； - 4. 软件虚拟化的车载操作系统技术； - 5. 基于QNX的TEE的数据安全技术。 - 三、预期实现指标 - 1. 座舱域控制器的空间体积不超过7500cm³、重量不超过4kg，可实现多车型适配，单模组最大功耗不超过80W； - 2. 支持至少2个操作系统； - 3. 通用算力达到220KDMIPS，图形算力达到3TFlops FP，AI算力达到20TOPS（8bit fixed point）； - 4. 支持不低于7路视频输入（包括前视、环视、侧视、舱内）； - 5. 支持不低于4路视频输出（包括前视、环视、侧视、舱内）； - 6. 支持不低于7屏的显示输出（包括仪表、中控贯穿屏、电子外后视镜、后排娱乐屏、全息显示、AR HUD显示）； - 7. 支持智能网关功能，提供至少4路以太网接口； - 8. 域控制器/中央计算平合的实时核启动时间不超过10ms，应用核启动时间不超过3s； - 9. 域控制器/中央计算平台支持OTA升级，升级时间不超过10分钟； - 10. 融合4路环视摄像头及自研AI算法模型，实现对移动物体检测、车道线检测、障碍物预警、透明地盘功能的AVM系统。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 一、解决行业问题及产业贡献 1. 多样性整合 智能汽车中存在着大量的电子和电气设备，设备之间可能存在不同的通信协议和接口标准。座舱平台通过提供统一的接口和协议，可以实现不同设备之间的互联互通，从而实现多样性整合。 ### 2. 数据安全和隐私保护 智能网联汽车中产生的大量数据包含车辆状态、驾驶行为、用户个人信息等敏感数据。座舱平台通过加强数据加密和访问控制等技术手段，保护数据的安全性，防止数据被非法获取和滥用，保护用户的隐私权益。 ### 3. 资源共享和优化利用 座舱平台对车辆内部的各种资源进行统一管理和调度，包括计算资源、存储资源、网络资源等。通过合理分配和有效利用资源，提高系统性能和响应速度，实现资源的共享和优化利用。 ### 4. 系统稳定性和可靠性 座舱平台提供统一的系统监控和故障管理功能，对车辆内部各个子系统进行监测和管理，及时发现和处理故障，确保系统的稳定性和可靠性。同时，座舱平台还可以通过软件升级和远程诊断等功能，提高系统的可用性和可维护性。 二、市场预测及经济效益 根据毕马威预测，2026年中国市场智能座舱规模将达人民币2127亿元，5年复合增长率超过17%；其单车价值（人民币）从2022年8100元上升到2026年9650元，达到传统座舱的 3 倍以上，同期智能座舱渗透率从59%上升至82%。 |  |  |