项目榜单

| 榜单名称 | 燃气燃烧玻璃钢化炉开发 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 碳达峰碳中和领域 |  |  |
| 启动时间 | 2024.1.1 | 计划完成时间 | 2025.12.31 |
| 榜单具体内容 | ###### 技术方案：针对汽车玻璃深加工环节所需的关键加热炉生产设备，提出电改气的节能降碳思路，突破燃气加热在玻璃钢化炉上应用的技术难关，解决传统电加热炉存在的高能耗、高成本的难题。具体方案为辊底式燃气加热玻璃钢化加热炉，其采用陶瓷辊棒辊底式结构，连续运行工作模式。炉体结构采用分体式设计，沿辊棒高度方向中心线分为上下两部分。炉体上半部分可由炉体提升机构升起，方便炉内辊棒和其它部件的维护、保养和清理。沿长度方向，加热炉被分为预热段、加热段和均热段。预热段利用燃烧尾气对玻璃进行加热以节省能源，加热段利用PMC燃烧器的强红外辐射对玻璃进行快速加热，同时设计了水平平行气流技术的热风对流均热段，使玻璃出炉时的温度均匀性得到优化。本方案采用了PMC多孔陶瓷低氮节能燃烧技术、低温辐射加热+高温对流加热技术、水平平行气流设计、连续式工业炉加热分区技术等，尤其是PMC燃气燃烧加热模式技术，消除了传统玻璃钢化炉玻璃出炉温度和加热炉均热段的炉内温度之间的巨大的温度差，大幅降低了钢化炉炉膛温度，降低了玻璃融化和粘辊的风险和概率。该方案具有一氧化碳近零排放、NOx排放浓度<30mg/m³、燃气消耗低等优点，且玻璃表面温度均匀性得到大幅提高。 ###### 具体的技术指标：玻璃加热速率为1.6mm厚度从常温加热到600℃不高于100秒；3.2mm厚度从常温加热到630℃不高于125秒；5.0mm厚度从常温加热到640℃不高于180秒；温度均匀性指标为整片玻璃温差控制在±5℃以内（玻璃的有效判定区域）；连续生产前后相邻两片玻璃同一位置温差控制在3℃以内；玻璃表面外观无烫伤；油墨、银浆外观不变色；玻璃表面能大于70达因，表面能衰减速度不能高于炉丝加热产品；玻璃清洁度，水洗后表面不能有因加热引起的可见物质残留。 产业化指标：完成燃气燃烧汽车玻璃钢化加热炉的开发定型，建成1个示范项目，成功应用于汽车玻璃制造企业，为客户创造显著的提质降本的收益。 主要设施设备：超高温真空烧结炉、CNC加工中心、机械设计工作站、燃烧实验台（配备工业燃气管道）。 技术路径导向：核心材料设计验证及优选—多孔介质燃烧技术及器件开发定型—燃气玻璃钢化炉系统设计、样机制备、应用示范—产业化工艺开发。 |  |  |
| 榜单效益目标 | ###### （1）全国范围内，汽车、光伏、工程玻璃等钢化炉生产线存量有10000多条，每年更换增量约10%，市场规模约75亿元；新增部分中，以光伏玻璃钢化炉为主，2023-2025年新增光伏玻璃钢化产线约600台套，3年新增市场规模90亿元； ###### （2）项目完成后，形成30台套燃气玻璃钢化炉的产能，产值超过2亿元； ###### （3）相比电加热，多孔介质燃烧技术能源成本平均降低50%，平均碳减排60%，新增投资2年内收回； ###### （4）该技术在玻璃深加工领域的全面推广，仅钢化热处理环节，能源成本每年可以减少10亿元以上，二氧化碳每年减排超过110万吨；结合配套控制工艺，还可以大幅提高行业的自动化和数字化程度，产品质量显著提升，形成我国玻璃深加工行业的全球领先优势。 |  |  |