项目榜单

| 榜单名称 | 高速高精度磨削电主轴一体化设计制造及产业化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 高端数控机床领域——关键零部件 |  |  |
| 启动时间 | 2024年1月 | 计划完成时间 | 2026年12月 |
| 榜单具体内容 | 总体目标： 项目立足于国家和广东省实际需求，联合省内外具有较强研发实力的企业、高校、新型研发平台，构建产、学、研、用循环模式，以项目核心指标为技术攻关要求，以突破高端数控磨床高速高精度电主轴“卡脖子”技术为指引，以产业化、应用示范、替代进口为最终目标。 拟突破以下关键技术： - 电主轴合金材料的设计、超纯净冶炼、调质处理等关键技术； - 高功率密度电主轴内装电机用极薄无取向铁芯材料制备技术； - 高精度磁编码器制备技术（包括磁码盘材料、磁传感器材料制备）； - 高精度主轴零部件制造、整机装配及测试技术，主轴高可靠性及精度保持性设计技术。 技术方案及可行性分析： 对高端数控磨削机床行业及其下游用户行业的需求进行整理和分析，深入研究项目研发对标的国外先进水平产品，整合涉及材料、电主轴等相关的技术资源建立课题技术攻关组，对影响电主轴整机性能的关键部件、编码器、电机硅钢片材料进行深入研究，对标德国GMN公司产品的性能指标，构建从材料到部件最终形成整机一体化整体研发和设计思维。从根本上解决长期制约国产高速高精度磨削电主轴的共性问题，总体技术风险较小。 技术性能指标及产业化指标： （1）磁编码器码盘材料: 矫顽力Hc，0.5-3 kOe; 剩磁Mr，0.6-0.8 T ；剩磁比Mr/Ms，0.6-1； 磁极距≤0.4 mm，磁信号输出弦波波形误差小于3% （2）电主轴内装电机铁芯材料：厚度50~ 100 μm, 磁感应强度B50≥1.60 T，损耗P1.0T/400Hz≤12 W/kg （3）电主轴部件材料：晶粒度10级以上；硬度＞HRC60；接触疲劳寿命L10≥1×107;氧含量≤10 ppm （4）磁编码器：绝对定位精度优于±5角秒；工作温度：-40~100℃。 （5）电主轴整机性能指标：安装外径≤170mm，最高转速30000r/min，额定转速＜20000r/min；额定功率≥40kW（S1-100%），轴端内孔、外径、端面跳动≤0.002mm，全转速段振动值（振动速度V（mm/s））≤0.6，全转速段速度波动性＜0.1-0.3%，MTBF≥5000h，精度保持性T≥12个月。 产业化指标： 项目实施后，达到3000台高速高精度磨削电主轴的产业化能力，产品应用于国内高端数控磨削机床，实现对进口产品的国产化替代。 榜单项目需要高精度的材料研发、材料制备、测试化验及性能检测等平台，需要从事电主轴精密加工的机床、精度检测仪器仪表、整机性能测试试验台架、主轴及其部件的可靠性和精度保持性测试平台等。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 社会效益： （1）实现进口替代 国内高性能传感器材料及器件和高速高精度磨削电主轴国产化并应用于高端数控磨床，解决本领域的“卡脖子”技术问题，形成批量生产能力，实现进口产品国产化替代。 （2）带动电主轴上下游相关产业发展 本项目实施后，将能够为国内及广东省相关行业和产业提供高性能高速高精度电主轴产品，势必推动电主轴上游编码器及下游数控机床行业发展。项目的实施可以有效解决国内电主轴行业共性技术问题，提升国内电主轴行业的产品技术水平。 （3）增加就业，培养人才 项目将充分发挥产学研用优势，培养一流的电主轴及相关技术领域的创新团队。 经济效益： 项目完成后，具备3000台、套/年的高速高精度磨削电主轴生产能力。 |  |  |