项目榜单

| 榜单名称 | 相控阵天线 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 高端装备，卫星及应用领域相控阵天线 |  |  |
| 启动时间 | 2024.1 | 计划完成时间 | 2026.8 |
| 榜单具体内容 | 本项目研制的相控阵天线计划采用0.18米等效口径设计，其全向等效有效辐射功率EIRP：≥30dBW@法向，60°扫描角增益下降≤5dB；增益噪声比值G/T：≥-0.5dB/K@法向，60°扫描角增益下降≤5dB；扫描角：方位角0°~360°，离轴角0°~60°；发射右旋圆极化，接收左旋圆极化。本产品具备轻便、编便携、可靠、模块化、低成本等特点，目前已经收获到客户订单，与低轨卫星互联网配合，应用与某电网探测工作。 本相控阵天线由接收天线阵、发射天线阵、下变频模块、上变频模块、波控模块、电源模块和内置惯导模块组成。接收天线阵形成波束对准卫星接收卫星下行信号，发射阵形成波束对准卫星把信号发送到卫星上，上变频模块完成从L中频到Ka频段的上变频功能，下变频模块完成从Ka频段到L中频的下变频功能; 天线阵硬件单元主要完成对天线波束的控制、传感器数据处理、卫星跟踪计算、系统工作监控、数据存储和外部通信。计算和逻辑单元由CPU和FPGA构成，姿态和位置参数由MEMS惯性/卫星组合导航模块提供。波控模块完成波束跟踪卫星计算、波束赋形计算、系统控制监控功能。 电源模块主要完成将输入+24V的电源转换为天线阵硬件模块和天线阵工作所需的电压。内置惯导模块提供天线地理坐标、航向角、俯仰角和横滚角数据。 天线单元按一定间隔和规则排列成阵，每一路发射、接收多功能芯片中分别完成放大与移相衰减，然后通过天线辐射并最终在空间实现波束合成. 软件方案由系统监控模块、收发链路管理模块、波控模块、卫星跟踪模块、通信模块构成。系统监控需要检测整机和各关键模块的电压、电流、温度等参数，电压、电流、温度超出安全范围的情况下及时关闭对应模块的电源进行保护。 收发链路管理需要在各种状态下，根据标定参数去自动调整收发链路的各个增益模块的参数，根据业务终端的请求切换不同的收发本振参数。 天线阵组成框图见下图所示。 天线阵组成框图 |  |  |
| 榜单效益目标 | ###### 经预计，2030年全球蜂窝物联网链接数有望达到135亿个，上游蜂窝通信模组市场规模有望达到1703亿美元，2020-2030年复合增速约为22%。本项目产品应用目标市场是地面5G通信无法覆盖的区域，通过利用高低轨卫星，实现通信网络的组网、联通、数据传输等。可解决现有世界上超30亿人无法使用互联网，超70%地理空间未实现互联网覆盖的问题。 |  |  |