项目榜单

| 榜单名称 | “低温熔制”与浮法创新结合下的新时代浮法节能技术攻关 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 碳达峰碳中和领域/节能降耗减碳方向 |  |  |
| 启动 时间 | 2022年9月1日 | 计划 完成时间 | 2024年2月1日 |
| 榜单具体内容 | 针对于浮法玻璃熔化工艺，榜单课题就是在如何保证玻璃质量的前提下，通过合理降低各个区域窑内的温度，从而节约天然气的使用，做到真正的降低成本，提高企业效益。针对于日熔化量900吨的浮法玻璃生产线单位产品单耗由原来的6.11GJ/T降低到5.80 GJ/T。并且玻璃的品质不能降低，可以做到成品率97%+，VP率97%+的行业先进水平。碳强度可以降低0.0199吨/吨，一条线年度减少碳排放量可以达到6348tc，江门一共6条生产线，信义玻璃江门公司每年一共可以降低碳排放量38088 tc。 想要做到就必须在技术上做到精细化操作，我提出了采用“能量密度曲线”法对各小炉的能量进行精细化分配控制。所谓能量密度，即单位面积上投入的热量单位。合理的将“限有”能量根据当前的料堆和泡界线的位置将能量分配于各个小炉，使能量可以把各自的作用发挥到极致。因玻璃液的形成属于硅酸盐化学反应中的最后一环，除了大幅度的提高熔化温度外的另外一个方法就是增加玻璃的熔化时间，即玻璃液的反应时间，从而达到节约能量的目的。 要想完全实现“单反相机式”烧窑模式的转变，就像你是否可以真正驾驭一台几十万的单反相机一样有着一定的难度。比如，你需要了解各种型号单反镜头的区别，你必须详细学习单反相机的使用说明书，在实践过程中请教单反专业爱好者的一些宝贵拍摄经验。在学习的过程中提高自己的实操技能，最终达到一名专业的单反高手。 配合实现节能的创新项就是使用浮法玻璃退火窑各区产生的250度-400度的热风利用项目。使用这部分的高温空气，引入窑炉的助燃风来达到降低能耗。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 经济性： ###### “低温熔制”技术应用2023年当前实际已经创造出来的效益如下：根据2023年和2022年日用天然气对比，我们得到数据每天江门三条线减少天然气使用量2万多方（中海油可以查询），按照市场价3.8计算每年可以节约能源成本：3.8*2*365=2774万。 800吨以上的大型窑炉通过将退火窑的高温热风引入蓄热室参与燃烧可以带来500万以上的经济效益。江门3条大线年效益可以达到1500+万，鹤山两条线可以达到1000+万。整个江门信义玻璃的生产线可以做到年产生节能经济效益2500+万。 综合两项技术应用，我们初步创造的价值可以达到年效益5274万元。 |  |  |