项目榜单

| 榜单名称 | 液晶高低轨道双模卫星相控阵通信终端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 高端装备领域——卫星及应用方向 |  |  |
| 启动时间 | 2024.01 | 计划 完成时间 | 2026.12 |
| 榜单具体内容 | 一、主要研究内容： 1、低成本液晶相控阵天线设计与实现 传统的相控阵天线采用分类TR组件价格昂贵不利于应用开发，采用COMS技术低成本相控阵天线往往需要大规模芯片流片才可实现低成本方案，而采用液晶相控阵天线技术，研究高频环境下液晶材料的介电特性以及其连续体弹性形变理论，突破液晶移相单元全波数值仿真和离散偶极子模型仿真的优化设计技术、实现液晶相控阵单元带宽、调相范围、小型化、器件插损等核心指标，实现低成本轻量化技术、高增益宽角扫描阵面技术、快速跟踪及校准技术的研究，解决终端天线的低成本高集成轻量化问题、卫星间或波束间无缝切换问题、天线低仰角覆盖性能问题、批量化低成本生产问题等，为研制终端提供必要的天线技术基础。 2、低损耗集成一体化卫星射频模块研发 要从卫星通信射频模块的优化组成和实现高频相位噪声、载波抑制和正交失衡机理入手，研究电路、版图和系统级优化方案，解决射频单元与天线的收发机理的问题，形成新型射频集成单元和电路设计理论；研究突破相噪抑制、对称版图和片上数字校准等关键技术，通过迭代完成样机制造，对设计实现的射频单元进行详细测试验证，完成支持高低轨道卫星系统应用的高性能低功耗射频集成模块设计和形成设计方法体系。 3、自主卫星通信基带模组研发 需要采用自主可控的多模融合的可重构软件无线电技术，满足多通道不同初始同步和调制编码物理层可定义、各通道链路层自匹配、多址模式可设置的基带芯片需求，并采用逻辑优化设计和高集成、低功耗工艺设计芯片，为研制本项目提供必要的基带技术支撑。 4、小型化、轻量化卫星终端集成技术 围绕多模相控阵终端的各种应用场景，开展多模融合的小型化、轻量化、天线、射频、基带模组的多通道链路层自匹配以及高集成低功耗的电源和功耗管理技术研究，提出适合高低轨道多种通信模式下的宽带卫星通信终端最小核心单元与优化的内外模块相结合的技术路线；构建基于小型化、轻量化的卫星终端集成融合设计技术体系。 二、主要技术指标 （1）工作频率：Ku频段，TX：13.75-14.5GHz，RX：10.7-12.75GHz； （2）EIRP：18-35dBW； （3）通信速率：GEO:512Kbps-2Mbps；LEO：512kbps-4Mbps； （4）对星方式：电扫描自动对星（高低轨道卫星）； （5）对外接口：LAN、蓝牙、wifi等。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 据预计，到2025年，全球高通量卫星总需求容量将超过2Tbps。据国家海事局截至2017年底统计，全国登记运营船舶共310855艘，存在利用卫星实现互联网接入的巨大通信市场。综合各类船只特点，按照10%的船只（即3.1万艘）需要联通卫星网络，兼顾船员上网和公司内部管理网络需求，假定每艘船需要10Mbps上网，同时上线率20%，则海洋运输和渔业的卫星带宽需求约为46Gbps的带宽容量，对应终端设备需求超过2.3万台(套）。近年来，我国移动互联网和航空旅客运输业市场都呈现高速发展态势，对机载航空通信产生巨大需求。2020年，我国手机上网用户约12.2亿户，是全球第一的移动互联网市场，航空旅客运输量达7.52亿人次，出境的中国游客超过1.03亿人次，是全球第二大航空运输市场。根据国际海事卫星组织2020年调查统计，90%的中国旅客倾向于选择提供WiFi服务的航空公司，65%的旅客愿意为其付费。但相比欧美机载宽带通信的快速发展，我国97%以上的航班尚未实现宽带通信，据《2015-2034年民用飞机中国市场预测》，至2034年，我国客机机队规模将达到7210架，以同时运行数为十分之一计，假定每架飞机仅适用50Mbps下载带宽，届时仅我国民航客机HTS带宽需求就超过35Gbps，对应机载通信终端需求将超过7000台(套）。 |  |  |