项目榜单

| 榜单名称 | 基于氮化镓MOSFET的高效锂电池管理系统关键技术研发 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及 方向 | 新型储能领域。 |  |  |
| 启动时间 | 2022.03 | 计划完成时间 | 2024.12 |
| 榜单具体内容 | 需要解决的核心技术问题。 （1）基于氮化镓MOSFET的高效率双向DCDC拓扑技术研究。通过电池和电力电子拓扑的组合实现电池包的软连接和电池包级优化；可实现不同品牌、容量、不同SOH、SOC、新旧电池混用，最大限度解决电芯差异导致容量失配问题；采用第三代国产氮化镓MOSFET是提高双向DCDC拓扑效率，同时解决半导体开关器件供应卡脖子问题。 （2）基于磷酸铁锂电芯特性的内短路检测技术研究。关键技术：1.电芯级别的电压，电流，温度、压力检测；2.基于模型的SOX的预测算法；3.Pack级别的气体检测；4.散热设计匹配内短路发生时的散热需求；5.耦合模型+大数据算法分析预警。 （3）基于大数据的AI云BMS技术。云端SOX算法、实时安全监控、用户画像、远程运维、可视化、云端AI诊断。 （4）基于电池自加热的电池系统温控技术研究。电池向交流侧大倍率脉冲放电及不同电池之间大倍率脉冲充放电来实现自加热。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 技术指标：1.电池循环效率>88.2%；2.电池系统可用度99.9%以上，生命周期内放电量提升7% 以上，降低相关运维成本90% 以上；3.可实现100%DOD放电；4.电池内短路保护时间<10us，电池包内部起火3S内触发保护，8S 内灭火。 学术指标：本项目执行期内，申请专利≥8件，其中发明专利≥2件。 经济指标：本项目执行期内，可实现年销售收入≥5000 万元，净利润≥750万元，纳税≥375万元。 社会效益指标：为社会提供超过30人的就业岗位，购买国产磷酸铁锂电芯>3000万元，购买国产半导体氮化镓器件>500万元。 |  |  |