项目榜单

| 榜单名称 | 既有高层办公建筑改造近零能耗建筑和近零碳建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 碳达峰碳中和领域 |  |  |
| 启动时间 | 2023年9月1日 | 计划 完成时间 | 2024年9月1日 |
| 榜单具体内容 | 采用直流配电系统将分布式光伏、集中储能、充电桩与电网连接，实现柔性互动，室内照明采用DC直流母线供电，充电桩采用低压直流母线供电。室内照明、充电桩、显示设备等均采用直流设备，实现安全高效控制。同时打造零碳建筑，探索直流微网建筑未来的应用场景，实现新能源的高效利用，峰谷电价差的经济性合理利用，以及在电网容量不足和负荷波动的场景下直流可靠供电开展直流微网示范工作。并通过建设本地智慧能源管理平台，柔性调节本地电源侧光伏发电，无感调控暖通空调、照明、充电桩等负荷，以吸收和释放电能这种“呼吸”的形式，提高可再生能源的就地消纳率，平缓优化用电曲线。 针对光储直柔系统，利用系统集成一体化技术，将配电、光伏接入、储能接入、直流母线等各子系统进行深度融合，使得系统构成精简，具有电力低碳化、负荷柔性化、用电高效化、运行智能化等优势，且具有即插即用、扩容方便、系统维护方便的特点。基于光储直柔系统实际底层设备和拓扑结构，建立仿真模型，基于所建光储直柔系统仿真模型，对控制策略进行有效验证。采用交直流共网技术，设计直流母线，提高清洁能源就地消纳的能力，同时减少变压器冗余。交直流系统充分发挥交流母线和直流母线各自优点，减少传统的直流到交流再到直流的多层级变换，实现个性化供电。基于光储直柔系统的运行特性，设计开发光储直柔协调运行能量管理系统，控制系统划分为三层结构，通过各层系统的协调控制，实现光储直柔系统的能量优化管理。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 通过光储直柔技术及能源管理系统实现大厦近零碳、近零能耗，主要通过光伏自发自用余电上网、储能峰谷套利、充电服务以及能源管理系统服务获取营收。根据相关数据，经改造后单体楼宇碳排放指标较基准建筑下降≥40%且满足《深圳市近零碳排放区试点建设实施方案》中单位建筑面积碳排放量≤23kgCO₂/(m²·a)的核心指标要求。 改造后可消除安全隐患、提高出租率，实现节能降碳、绿色发展，提升物业服务效率。“光储直柔”技术不仅会与建筑设计、建造、运营深度融合，四项技术之间也会在建筑应用中相互融合，推动建筑节能低碳技术的创新发展，引导建筑用能模式的转变。在建筑低碳发展和新型电力系统发展背景下，“光储直柔”将迎来发展机遇，直接带动包括光伏、储能、充电桩、直流配电、能源智慧管理在内的建筑配电产业升级，而且间接带动电动车和直流电器产业，具有深远意义。 |  |  |