项目榜单

| 榜单名称 | 高光学增益结构的液晶精密涂覆和多层薄膜复合核心关键技术研发及产业化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | ###### （三）新材料领域、《战略性新兴产业分类（2018）》分类中代码3.3.1.4，战略性新兴产业分类名称“高分子光、电、磁材料制造”，国民经济行业代码2659*，名称其他合成材料制造。 |  |  |
| 启动时间 | 2023.12.01 | 计划完成时间 | 2025.06.30 |
| 榜单具体内容 | 完成高增益光学设计。根据应用场景对性能的要求，选择性获取某一或是多个波段范围内的光的全部透过或全部反射或是偏振分离等各种形态，完成光学膜原理和解构的设计。达到提高光学效率、减少杂光的作用，实现能量的调整或再分配，通过波长的选择性透过提高系统信噪比等。 开发出液晶补偿膜。研究采用光配向加液晶涂布的方式制作液晶位相差膜，解决原材料的“卡脖子”问题，为涂布型偏光片的开发奠定基础。为满足车载用OLED的要求，提升产品的可靠性，从目前的80℃*500hrs，温湿度60*90*500hrs，提升到车载产品要求的95℃*500hrs,65℃*93%*500hrs，甚至85℃*85%*160H。开发液晶光配相技术。研究配相液的材料、性能和适配性，掌握液晶配相的控制技术、建立评估标准，实现分子排布的精细操控。研发液晶选型和适配工艺。研究液晶平行分子方向与垂直分子方向的诱电率，视分子方向而变化的折射率，改变偏极光偏极方向的原理和性能，适配液晶与配向膜界面的作用力。液晶分子与配向膜表面的预倾角，达到均一配向的效果。 掌握精密涂布工艺和设备。预先计量的厚度控制、非接触式涂布机制、高材料效率、涂布区域和吞吐速度的可扩展性以及卷对卷兼容性。设备允许广泛的层厚度和前体溶液特性。可以进行超薄涂布，要求的涂布精度误差在±1μm，气浮式无尘干燥，具有防机身震动磁力阻尼，气-液缓冲托架，附带溶剂回收系统，软X射线涂布厚度检测，闭环式控制伺服电机精密给料系统，CCD数码摄像机缺陷检测系统，清洗拆卸比较容易。 掌握多层薄膜复合技术。将胶粘剂用涂布机涂敷在薄膜或其他基材上，在干燥区干燥，然后与其他基材热压复合。形成的复合薄膜必须要如一张薄膜一样不可分开，在复合前的里层要有很好的附着牢度和彻底的干燥。在裁切时还需要特别注意膜片的角度，避免由于膜片翘曲、鼓包产生上下高度不一而影响显示画面。在组装或者运输使用过程中，膜片有可能会发出相对移动和摩擦，不但造成了膜片的损伤，同时膜片之间易混入灰尘等异物，造成画面不良。 实现偏光片各层材料薄型化。偏光素子的保护层从80µm减少到20µm耐候性能会下降，研究防水型的UV胶、PSA胶提升耐候性能。UV胶的开发研究，用于单层偏光保护层，达到两层相同的保护层的温湿耐候性能。为了有效的实现薄型化产品，将常规的拉伸补偿膜改为液晶补偿膜，达到厚度减薄的目的。利用液晶涂布偏光技术，达到补偿膜的效果，厚度55µm→10µm，甚至只有2µm,可以大大减少产品厚度。提升OLED对比度效果，对应要求偏光片抗反射黑度的提升，从现有的单层补偿，到逆波长补偿方式，到双层补偿。 掌握洁净生产技术。设计光学薄膜净化车间技术参数和结构材料，从人流物流净化方案、洁净空调系统、洁净装饰系统；整厂节能改造、水电、超纯气体管道、快装模块化洁净室监测、维护系统等全面安装配套服务去考虑；为后期建设、验收、运行、维护提供最大化的成本节省。 |  |  |
| 榜单效益目标 | ###### 直接经济效益近30亿，间接经济效益超百亿。经济测算基于OLED市场成熟，偏光片价格下降，按照2021年国内偏光片3.1亿平方米，假设产能1200万平（国内市占率4%），销售额20.9-28.2亿。可逐步导入国产材料，力争3-5年内完成60%以上材料的国产替代，对比进口材料成本下降按20%计算，预估可节约成本4.18-5.64亿元。2021年，我国显示行业产值约5868亿元，光学膜（不含偏光片）约占显示面板成本6%-12%，可间接降低成本价值70.42-140.83亿元。 ###### 孵化出在国内光学薄膜领域占重要地位的高科技企业，建设引领国际前沿课题研究的新型显示光学膜联合创新中心。有力推进我省光学薄膜材料研究全面发展，为加快我省的显示行业发展贡献力量。自主研发突破高光学增益结构的液晶精密涂覆和多层薄膜复合核心关键技术，从源头和底层解决我国新型显示产业链中高端光学膜产品依赖进口的“卡脖子”问题，提高新型显示产业链安全。 以本课题为依托，建立培养新型显示薄膜材料应用技术本科、硕士、博士及博士后的相对完善的高层次人才培养体系。完成对外理论、技术培训50人次以上，开展技术交流3次以上。在课题单位优越基础条件和强有力的资金和政策支持下，不断在理论上取得突破，在技术上实现创新，培养出大批高素质新型显示薄膜材料研发与应用专业人才。 |  |  |