项目榜单

| 榜单名称 | 漂浮式风电系泊张紧器研制 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 高端装备领域---海工装备领域---海上浮式风电关键技术和零部件配套 |  |  |
| 启动 时间 | 2024年01月 | 计划 完成时间 | 2025年12月 |
| 榜单具体内容 | 本项目关键核心技术： - 高可靠性高强度长寿命系泊张紧器设计体系。 - 多目标、多因素优化，复杂的系泊张紧器优化技术。 - 系泊张紧器关键部件制造及可靠性验证方法 - 系泊张紧器在复杂海洋环境下锚链张力的实时监测技术。 技术方案： 本项目研发一种应用于漂浮式海上风电平台的水下系泊张紧器。拟研究系泊系统、导链机构、止链机构间的拓扑关系，分析系统间力学约束条件，建立“锚链-导链机构-止链机构”间的动力学模型，建立并分析系泊张紧器止链状态下的静力学模型，分析系泊张紧器在额定工况和极限工况下各零部件应力、应变、位移情况，对系泊张紧器的结构和关键零部件设计提出优化方法，建立一套“设计-仿真-优化”的系泊张紧器正向设计体系；研究系泊张紧器关键部件可靠性验证方法以及复杂海洋环境下锚链张力的实时监测技术，开发出强度高、寿命长、可靠性高、且安装方便的水下系泊张紧器。 产业化指标： 项目期内完成一套系泊张紧器研制与销售。 技术性能指标： 序号; 技术指标; 参数. 1; 适用链径; 19mm. 2; 使用寿命; 25年. 3; 破断载荷; 150kN. 4; 拉力载荷; 105kN. 产业化关键环节的技术路径： 第一阶段：进行漂浮式风电的现状、系泊系统、系泊张紧器等的调研。 第二阶段：系泊张紧器的总体方案设计、系泊张紧器的详细设计及验证、系泊张紧器试验机的详细设计及验证、试验方案的研究等内容。 第三阶段：进行系泊张紧器加工工艺研究，系泊张紧器及试验机的生产制造及安装调试。 第四阶段：系泊张紧器的功能、性能试验及其优化和产业化推广。 主要设施设备及配套条件： - 试验场地：300平米，试验台安装位置进行加固，试验台四周的安全防护，以及试验场地的灯光照明。 - 设计软件：专业二维、三维结构设计软件。 - 仿真软件：专业用于动力学仿真、有限元仿真、拓扑优化分析软件。 |
| 榜单效益目标 | 相关行业应用领域、前景分析： 系泊张紧器主要应用于漂浮式海上风电、半潜式平台等系泊系统、本项目的成功实施，突破漂浮式海上风电系泊卡脖子技术，打破国外系泊张紧器的技术垄断，加快我国漂浮式海上风电的发展，加快实现碳达峰和碳减排目标，提高了漂浮式海上风电系泊系统安装效率，降低了系泊成本，并且提高了我国海上风电装备国际核心竞争力，助力漂浮式海上风电降本增效的发展，带动我国机械制造业、热处理、系泊系统施工等行业发展，促进高质量人才充分就业，进一步释放人才红利，为未来发展积蓄动能。 市场预测、经济效益： 随着漂浮式风电商业化应用装机率持续增加，项目规模增大，系泊张紧器作为系泊系统的核心装备需求量增大，预计一个系泊张紧器价格为100万元，2026年漂浮式海上风电累计新增500兆瓦，每台漂浮式风机采用3X3点系泊（即9根锚链）计算，预计到2026年累计新增值约4.5亿元（100（万/个）X9（锚链数）X50（台）=45000万元），（500MW（我国漂浮式风电累计容量）/10MW（单机容量）=50台）。 |  |  |