建设项目环境影响报告表

- （试 行）

项目名称：       沸腾焙烧炉富氧冶炼节能减排技改项目

建设单位(盖章)：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂

编制日期：2017年3月10日

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、 医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、 性质、规模和距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论， 确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境 可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 沸腾焙烧炉富氧冶炼节能减排技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘野平 |  |  | 联系人 |  | 骆昌运 |  |  |  |
| 通讯地址 | 广东省韶关市仁化县丹霞冶炼厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13826304458 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 512300 |
| 建设地点 | 广东省韶关市仁化县丹霞冶炼厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审 批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建 技改√ |  |  | 行业类别及代码 |  | C3212 铅锌冶炼 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 330 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 881.5 | 其中：环保投资（万元） |  | 881.5 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 100% |  |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2017年5月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目概况 丹霞冶炼厂前身是仁化金狮冶金化工厂，2007年3月6日正式更名为丹霞冶炼厂，直属深圳市中金岭南有色金属股份有限公司，主要以凡口铅锌矿产锌精矿为生产原料，2007年在原金狮冶金化工厂常规湿法炼锌工艺年产2万t/a电锌规模的基础上，投资15.8亿元，国内首次从加拿大Dynatec公司引进对环境影响小、装备先进、自动化程度高、代表国内湿法炼锌最高水平、国家鼓励发展的两段加压浸出工艺，改造而成一个年产电锌10万吨的现代化湿法炼锌厂。 丹霞冶炼厂10万吨/年锌氧压浸出综合回收镓锗技改工程由原广东省环境保护局2006年6月15日以“粤环函[2006]879号”文审批同意建设，2007年3月正式开工建设，于2009年10月建成。2009年10月26日广东省环境保护厅以“粤环审[2009]493号”文同意项目投入试生产，2011年9月30日通过广东省环境保护厅组织的环境保护竣工验收（“粤环审[2011]448号”）进入正式生产。其中的镓、锗、铟回收部分由于技术不成熟等原因暂不实施，上述工艺变更也取得了原广东省环境保护局书面同意，见粤环函[2009]951 号《关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂锌氧压浸出新工艺综合回收镓锗技术改造工程部分工艺、设备变更等意见的函》（以下简称“锌氧压浸出项目”）。项目建成运行后，企业积极进行技术创新和改进，包括充分利用现有生产设备潜力，改进除铁工艺，提升电积效率，完成回转窑烟气脱硫技术改造、污水处理改造工程、焙烧制酸系统烟气脱汞技术改造，提高了生产效率，实现年产电锌12.4万吨，为企业增加了经济效益。 随着工厂生产不断进行，浸出过程中硫的氧化程度逐渐增加及含硫酸根（SO42-）的物料进入系统，系统中硫酸根不断富集，逐渐打破了系统酸平衡，并在运行过程中对整个氧压浸出工艺系统良性运行产生了一系列影响。为解决氧压浸出系统中硫酸根富集而破坏系统酸平衡、影响系统正常运行的问题，丹霞冶炼厂进行了技术改造，投资2600万元于现有厂区内建设硫酸锌综合回收项目，并于2015年1月29日取得环保部门的批复（韶环审[2015]39号），并于2015年5月建成，2017年1月24日完成验收。丹霞冶炼厂采用的氧压浸出锌冶炼工艺生产锌锭在浸出过程中，镓、锗、铟等进入溶液，浸出率高达90%以上；锌粉置换时，镓、锗、铟能较好地富集入镓锗置换渣。目前，工厂将产出的镓锗置换渣外委给外部企业加工，计价成本偏高，有价金属镓、锗、铟、铜及锌损失较多，影响工厂的经济效益。为企业增加效益，而且能提高整个资源的利用率，丹霞冶炼厂对现有项目进行技术改造，投资13597.05万元、于现有厂区内建设镓锗铟铜综合回收项目，并于2015年9月16日取得环保部门的批复（韶环审[2015]369号），预计2017年3月建成，2017年6月完成验收。根据国家和地方相关环保政策的要求进行氮氧化物治理，建设单位对现有锅炉烟气治理设施进行改造，加强烟气脱硝，于2015年3月24日取得环保部门的批复（仁环审[2015]18号），并已于2016年9月完成验收。 丹霞冶炼厂自投产以来，通过采取生产工艺升级改造、加强污染防治、废弃物综合回收利用等措施，现有已建工程产能达年产12.4万吨锌锭、3万吨硫磺、3.8万吨硫酸和2万吨硫酸锌的生产能力。 目前焙烧炉主要处理氧压浸出车间产生的硫化物滤饼，中金岭南从澳大利亚进口的锌精矿必须外委加工处理后，锌焙砂再运回冶炼厂湿法车间浸出。外委加工存在一些问题：加工场地在广西，路途遥远，运输及加工费用高；加工方为小企业，其生产经营、市场状况又不稳定，存在资金风险和关联环保风险；并且锌精矿焙烧过程产出的余热未能得到回收利用。 该厂沸腾焙烧炉兼顾处理锌精矿、硫回收车间产生的硫化物滤饼，用以制备锌焙砂，所产烟气送后续的酸洗净化及二转二吸装置生产硫酸。因硫化物滤饼产量及残硫含量较设计偏高，现沸腾焙烧及制酸系统无法完全满足需求，特别是当锌系统产能提高到12.3万吨/年，产出与处置的矛盾更突出。丹霞冶炼厂在保证制酸尾气SO2排量不增加且硫酸系统改造量最小的前提下拟采用富氧强化焙烧工艺，提高烟气中SO2的浓度，将焙烧处理硫化物滤饼的能力由90t/d提高到120t/d，改造后能提高30%产能，7.5个月就能处理全部厂内硫化物滤饼，另3.5个月处理锌精矿物料，通过减少硫化物滤饼处理时间来提高锌精矿内部处理产能。改造后每年处理26000t（干基）硫化物滤饼及19152t（干基）锌精矿，相应产高银焙砂及普通焙砂10017t（干基）、16000t（干基），同时产硫酸量约为61.2kt/a(100%H2SO4)。为提高系统物料利用效率，进一步保障锌冶炼系统正常稳定运行，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂拟投资881.50万元在广东省韶关市仁化县丹霞冶炼厂建设沸腾焙烧炉富氧冶炼节能减排技改项目，并委托我公司开展本项目的环境影响评价工作。 本项目地理位置见图1。 图1 项目地理位置图 二、项目改造的主要内容 本项目位于广东省韶关市仁化县丹霞冶炼厂，拟投资881.50万元建设沸腾焙烧炉富氧冶炼节能减排技改项目。本次项目主要改造内容如下： 1、焙烧系统 在沸腾焙烧炉炉底风机出口管道加入氧气，需增加一套混氧装置，包括减压阀、混氧器、氧浓计、加氧自控系统以及附属管道阀门等。 富氧焙烧改造工艺最大需要氧气1200Nm3/h，因现有制氧站能力不足，只能采购液氧，液氧储存和气化均利用现有设备进行周转。 2、余热锅炉 根据可行性研究报告，采用硫化物滤饼为原料时，余热锅炉蒸汽产量为5.6t/h，采用锌精矿为原料时，余热锅炉蒸汽产量为7.6t/h，与现有实际生产工况比较，采用富氧焙烧后，年增加蒸汽5810t，根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）（蒸汽折标准煤系数0.1286kgce/kg），折标煤约747.2t。 因此，采用富氧焙烧工艺后，排烟温度需要控制在390℃以下，余热锅炉需要恢复对流管束（有安装位置），材质同样采用ND钢，管道壁厚也适当加厚，恢复步骤可以分二步走：先准备对流管束的安装材料和安装位置，待富氧焙烧工艺稳定后，根据生产情况变化，再确定对流管束的安装数量。 3、制酸系统 在利用现有制酸系统的基础上增加一套预转化预吸收系统，使得进入现有干吸转化的烟气量和浓度均在原设计范围内，因此，同样无需对现有干吸转化进行改造。预转化设置省煤器一台，用于加热余热锅炉给水。 4、硫酸尾吸工段 本次改造后，硫酸尾吸处理气量没有增加，硫酸尾吸工段不需做改造。为了进一步降低酸雾、Pb、Hg等杂物含量，提高环保达标排放的保障水平，在尾吸塔与烟囱之间增加一台电除雾器。 5、给排水系统 在充分利用现有相应系统能力和设备的前提下，厂区给水系统仅新增工业水支管给水系统。 考虑现有硫酸循环水三台（485m3/h）循环水泵仅一台在使用、二台备用，而本次新增硫酸循环水系统冷却用水量215m3/h，不新增循环水泵和水池，利用现有装置，仅新增一台冷却塔，同时设置检修通道。 6、电气、仪表等配套系统 现有一10/0.4kV变电所，内设2台10/0.4kV 1600kVA变压器，实际需求2600KVA，供配电系统能够满足本项目电力负荷增容要求。本设计仅增加低压配电柜，与现有硫酸配电室内低压柜并排安装，不另设配电室。 焙烧系统增加氧气管与现有风管混气后进入沸腾焙烧炉，需实现混氧控制；沸腾焙烧炉烟气进入现有制酸装置，在现有SO2主风机出口管道上并联一套预转化预吸收系统，以及相关循环水。由于增加设备数量多，根据现场环境输入输出信号配信号隔离器，以及考虑卡件的余量，现有DCS控制系统在控制室需要增加一套远传IO站用于本次改造新增部分的工艺参数的监控，并在现有硫酸控制室操作站上监控。 7、主要构筑物及其结构形式 预转化预吸收新增设备基础；管架基础；地坑、冷却塔基础及水泵基础等均采用现浇钢筋混凝土基础，总占地面积约330m2。 项目平面布置图见附图1。 三、项目主要新增设备 （一）本项目改造主要新增设备见表1。 表1 主要新增设备一览表 序号; 名称; 技术性能; 单位; 数量. 1; 接力风机; Q=209m3/min，P=12kPa; 台; 1. 2; 预转化器; Ф2900×4600mm，材质304SS; 台; 1. 3; 预转化热交换器; F=300m2，材质304SS; 台; 1. 4; 预转化升温电炉; N=300kW; 台; 1. 5; 预吸收塔; Фi1800×14100mm， 材质Q235衬耐酸砖; 台; 1. 6; 预吸收循环泵槽; Фi2258×4500mm， 材质Q235衬耐酸砖; 台; 1. 7; 预吸收循环泵; Q=120m3/h，H=22m; 台; 1+1. 8; 预吸收塔酸冷器; F=58m2，材质316L 阳极保护管壳式; 台; 1. 9; 电除雾器; 9m2; 台; 1. 10; NZF-230型冷却塔; Q=230m3/h，△t=10。C; 台; 1. 11; 自吸泵; Q=10m3/h，H=25m; 台; 1. 12; 混氧器; 材质316L; 套; 1. 13; 低压开关柜; MNS型; 台; 3. 14; 变频柜; 非标，防护等级IP42，内装变频器1台，马达功率110kW; 台; 1. 15; 现场控制箱; 非标，防护等级IP54; 台; 5. 16; 照明配电箱; 非标，防护等级IP54; 台; 2. 17; 检修电源箱; 非标，防护等级IP54; 台; 2. （二）主要新增设备说明 1、预转化器 （1）用途 通过触媒的催化反应，将烟气中的SO2成分催化氧化成SO3，以达到降低SO2浓度、实现达标排放的目的，催化反应生成的SO3在后续工序中由预吸收塔吸收。在本次改造项目中，经富氧焙烧后，虽然技改改造前后的烟气量变化不大，但技改改造后的烟气中SO2产生浓度将显著增加，为了使改造后的烟气条件，符合原有烟气处理系统的要求，必须先经过预转化——预吸收工序来降低烟气中过高的SO2浓度，然后才能把预处理后的烟气输入原有烟气处理系统中。在本次改造项目中，预转化器的作用是将烟气中过高浓度的SO2降低。 （2）主要结构 预转化器主体采用分布柱支撑结构型式，有一层催化转化床层。 ① 预转化器 其结构特征是，预转化器的器体周边布置有若干根可滑移的支撑立柱，立柱与基础接触的部分焊有底板，底板兼滑块的作用，在分担设备、触媒的重量的同时，能够通过径向位移抵消与转化器在径向方向的部分热变形。预转化器主要由碟形封头、器体、格栅板、底板和触媒床等主要部分组成，其中格栅板上覆有金属丝网。触媒床由上往下依次是耐火瓷球、触媒、耐火瓷球、丝网、矩鞍环和格栅板。器体上还开设有进气口、出气口、触媒装卸口、人孔和测温、测压口，其中触媒装卸口兼做人孔的用途。群座上还开设有检修口。含SO2烟气在预转化器中流动的方向是，从触媒床层由上往下。转化器外整体包覆了保温层。 预转化器的主体采用SS30408不锈钢制造。 ② 结构特点 分布柱支撑结构的预转化器具有结构合理、受力稳定、长期运行可靠的优点。采用该结构形式设计、制造的转化器，器体尺寸能满足各种工艺条件对处理量的要求，有成熟的设计和使用经验。 2、预吸收塔 （1）用途 预吸收塔为内装耐酸瓷环填料的填料塔。 预吸收塔是用于处理从预转化工段来的含SO3烟气。烟气从塔下部进入，与从上均匀淋洒下的浓硫酸在填料层接触。浓硫酸吸收烟气中的SO3，其中的水与SO3反应生成硫酸。吸收过程产生的大量微小酸沫被上升烟气夹带，在穿过塔上部的纤维柱时，绝大部分被捕集。出塔的烟气被送往原制酸系统处理。 （2）主要结构 预吸收塔由钢外壳、内衬耐酸砖体、填料支承装置、瓷填料、分酸装置和除雾用的纤维柱等组成。 ①钢外壳由钢板焊接而成,塔体为Q235钢。底部为碟形球底，解决平底结构易漏酸的问题。塔底中央出酸，采用低位塔配置工艺，塔底可贮酸，与塔底连通的循环泵槽尺寸可减小。 ② 内衬耐酸砖体是由耐酸瓷砖砌筑而成,砌筑所用的胶泥为KPI水玻璃胶泥,在钢壳与砖体之间衬一层3mm厚的石棉板。 ③ 填料支承装置采用高铝、高强度、超薄形条梁按等间距铺架，条梁上排放格栅块，开孔率大于60% 。 ④ 分酸装置为耐酸铸铁制管式分酸器，布酸孔按三角形排布，布酸密度约为每平方米42个点，达到了管槽式分酸器的布酸密度。每个布酸孔内嵌了四氟材质的出酸口，避免了直接在分酸管上开设出酸口带来的孔径大小不一、边缘毛刺、易磨损、易腐蚀的问题，尽可能的保证了布酸的均匀。在设计上，采用了均压设计以调节在每个出酸口上分配的压头一致，进一步的确保了布酸的一致。与管槽式分酸器相比，在分酸器性能基本一致的前提上，管式分酸器结构简单，占用塔内空间小，对塔内气流的阻挡和干扰相对较小，因此管槽式分酸器整体性能满足项目使用要求，且符合改造经济性最优的出发点。 ⑤ 在散堆填料设置上，采用了3.5米高3”异鞍环主填料＋240mm厚2”捕沫填料的设置，尽可能的发挥填料的传质效率，并降低阻力和减少夹沫。 ⑥ 除雾器采用三支站立式纤维柱式除雾单元，除雾单元采用316L作为支架、滤网等主要钢构部分，其内填充有玻璃纤维丝作为捕捉极小雾滴的填料。由于采用了扩散和静力吸附原理，因此纤维柱式除雾单元的捕沫效率较高。 3、混氧器 （1）用途 混氧气的用途是往炉底空气中混入经减压、汽化后的氧气，以提高炉底空气的含氧量。由于是技改改造项目，受现场条件制约，要求混氧器占地空间尽可能小。 （2）主要结构 混氧器由管道形的器体、扰流板和旋流片等组成，器体上设有氧气入口。整套装置采用316L材质制造，与原有空气管道对焊组装。 ① 扰流板为一布置在器体中心的斜板，从氧气入口进来的氧气气流受到扰流板的扰动，和背向的空气流发生预混合，增强了氧气和空气的混合效果。经过预混合后的混合气体进入由两片旋流片组成的旋流通道，进行混合。 ② 两片螺旋形的旋流片强迫混合气体改变流向，产生螺旋式旋进的效果。这种流体方向发生改变的运动具有很强的混合效果，同时螺旋式的运动又能尽可能的降低阻力损耗，符合节能降噪的要求。采用两片旋流片是为了缩短气体混合通道的长度，在减小了整套装置体积的同时，保证了装置的混合效果。 四、项目主要产品及主要元素平衡 1、主要产品 本次改造后主要产品如表2。 表2 主要产品表 产品; 规格; 产量; 备注. 硫酸; 98%H2SO4; 61.2kt/a （折100%H2SO4）; 其中处理硫化物滤饼时生产45.4kt/a，处理锌精矿时生产15.8kt/a. 高银焙砂; 其中含Ag 0.42%，含Zn 40.09%，其它主要成分见表2; 10017t/a; 焙烧炉处理硫化物滤饼时的焙烧产物. 普通焙砂; 其中含Zn 53.62%，其它主要成分见表3; 16000t/a; 焙烧炉处理锌精矿时的焙烧产物. 蒸汽; 1.25MPa; 45336t/a. 汞富集物; 55.3t/a（折单质汞）. 其中高银焙砂主要成分如表3。 表3 高银焙砂的主要化学成分 组成; Zn; Pb; Cd; Fe; SiO2; Hg. ％; 40.09; 2.25; 0.05; 10.15; 3.95; 0.03. 组成; Cu; Ge; Ag; As; S. ％; 0.30; 0.02; 0.42; 0.03; 0.35. 其中普通焙砂主要成分如表4。 表4 普通焙砂的主要化学成分 组成; Zn; Pb; S; Fe; As; SiO2; Hg. ％; 53.62; 4.23; 1.62; 12.27; 0.057; 3.05; 0.0005. 组成; Cu; Cd; Ni; Sb; Co; Ag. ％; 0.50; 0.17; 0.001; 0.014; 0.019; 0.006. 2、主要元素平衡 （1）处理硫化物滤饼（年处理量26000t） ① 硫元素平衡见表5。 表5 硫元素平衡表 序号; 物料名称; 物料量（t/a）; 含硫（%）; 硫量（t/a）; 备注. 投入. 1; 硫化物滤饼; 26000; 57.4; 14924.0. 合计; 14924.0. 产出. 1; 高银焙砂; 10017; 0.35; 35.1. 2; 成品酸; 45400; 32.65; 14823.1. 3; 汞富集物; 0.2. 4; 净化废酸; 55.0; 全部返回系统. 5; 尾气排放; 5.2. 6; 损失与误差; 5.4. 合计; 14924.0. ② 汞元素平衡见表6。 表6 汞元素平衡表 序号; 物料名称; 物料量（t/a）; 含汞（%）; 汞量（t/a）; 备注. 投入. 1; 硫化物滤饼; 26000; 0.23; 59.8. 合计; 59.8. 产出. 1; 高银焙砂; 10017; 0.03; 3.0. 2; 净化废酸; 13665; 0.01; 1.4; 全部返回系统. 3; 汞富集物; 55.3. 4; 损失与误差; 0.1. 合计; 59.8. ③ 铅元素平衡见表7。 表7 铅元素平衡表 序号; 物料名称; 物料量（t/a）; 含铅（%）; 铅量（t/a）; 备注. 投入. 1; 硫化物滤饼; 26000; 1.143; 297.2. 合计; 297.2. 产出. 1; 高银焙砂; 10017; 2.25; 225.4. 2; 汞富集物; 71.4. 3; 损失与误差; 0.5. 合计; 297.2. ④ 锌元素平衡见表8。 表8 锌元素平衡表 序号; 物料名称; 物料量（t/a）; 含锌（%）; 锌量（t/a）; 备注. 投入. 1; 硫化物滤饼; 26000; 17.148; 4458.5. 合计; 4458.5. 产出. 1; 高银焙砂; 10017; 40.09; 4015.8. 2; 净化废酸; 13665; 2.77; 378.5; 全部返回系统. 3; 汞富集物; 58.0. 4; 损失与误差; 6.2. 合计; 4458.5. ⑤ 砷元素平衡见表9。 表9 元素平衡表 序号; 物料名称; 物料量（t/a）; 含砷（%）; 砷量（t/a）; 备注. 投入. 1; 硫化物滤饼; 26000; 0.02; 5.2. 合计; 5.2. 产出. 1; 高银焙砂; 10017; 0.03; 3.0. 2; 净化废酸; 13665; 0.015; 2.0; 全部返回系统. 3; 损失与误差; 0.2. 合计; 5.2. ⑥ 镉元素平衡见表10。 表10 镉元素平衡表 序号; 物料名称; 物料量（t/a）; 含镉（%）; 镉量（t/a）; 备注. 投入. 1; 硫化物滤饼; 26000; 0.021; 5.5. 合计; 5.5. 产出. 1; 高银焙砂; 10017; 0.05; 5.0. 2; 净化废酸; 13665; 0.003; 0.4; 全部返回系统. 3; 汞富集物; 0.1. 4; 损失与误差; 0. 合计; 5.5. ⑦ 铜元素平衡见表11。 表11 铜元素平衡表 序号; 物料名称; 物料量（t/a）; 含铜（%）; 铜量（t/a）; 备注. 投入. 1; 硫化物滤饼; 26000; 0.125; 32.5. 合计; 32.5. 产出. 1; 高银焙砂; 10017; 0.3; 30.1. 2; 净化废酸; 13665; 0.017; 2.3; 全部返回系统. 3; 损失与误差; 0.1. 合计; 32.5. ⑧ 铁元素平衡见表12。 表12 铁元素平衡表 序号; 物料名称; 物料量（t/a）; 含铁（%）; 铁量（t/a）; 备注. 投入. 1; 硫化物滤饼; 26000; 5.248; 1364.5. 合计; 1364.5. 产出. 1; 高银焙砂; 10017; 10.15; 1016.7. 2; 净化废酸; 13665; 2.5; 341.6; 全部返回系统. 3; 损失与误差; 6.1. 合计; 1364.5. （2）处理锌精矿（年处理量19152t） ① 硫元素平衡见表13。 表13 硫元素平衡表 序号; 物料名称; 物料量（t/a）; 含硫（%）; 硫量（t/a）; 备注. 投入. 1; 锌精矿; 19152; 28.598; 5477.1. 合计; 5477.1. 产出. 1; 普通焙砂; 16000; 1.618; 258.9. 2; 成品酸; 15800; 32.65; 5158.7. 3; 汞富集物; 0.1. 4; 净化废酸; 55.9; 全部返回系统. 5; 尾气排放; 2.6. 6; 损失与误差; 0.9. 合计; 5477.1. ② 汞元素平衡见表14。 表14 汞元素平衡表 序号; 物料名称; 物料量（t/a）; 含汞（%）; 汞量（t/a）; 备注. 投入. 1; 锌精矿; 19152; 0.001; 0.2. 合计; 0.2. 产出. 1; 普通焙砂; 16000; 0.0005; 0.1. 2; 净化废酸; 5202; 0.001; ~0; 全部返回系统. 3; 汞富集物; 0.1. 4; 损失与误差; 0. 合计; 0.2. ③ 铅元素平衡见表15。 表15 铅元素平衡表 序号; 物料名称; 物料量（t/a）; 含铅（%）; 铅量（t/a）; 备注. 投入. 1; 锌精矿; 19152; 3.726; 713.6. 合计; 713.6. 产出. 1; 普通焙砂; 16000; 4.233; 677.3. 2; 汞富集物; 35.7. 3; 损失与误差; 0.6. 合计; 713.6. ④ 锌元素平衡见表16。 表16 锌元素平衡表 序号; 物料名称; 物料量（t/a）; 含锌（%）; 锌量（t/a）; 备注. 投入. 1; 锌精矿; 19152; 47.246; 9048.6. 合计; 9048.6. 产出. 1; 普通焙砂; 16000; 53.623; 8579.7. 2; 净化废酸; 5202; 8.3; 431.8; 全部返回系统. 3; 汞富集物; 28.6. 4; 损失与误差; 8.6. 合计; 9048.6. ⑤ 砷元素平衡见表17。 表17 砷元素平衡表 序号; 物料名称; 物料量（t/a）; 含砷（%）; 砷量（t/a）; 备注. 投入. 1; 锌精矿; 19152; 0.057; 10.9. 合计; 10.9. 产出. 1; 普通焙砂; 16000; 0.059; 9.4. 2; 净化废酸; 5202; 0.026; 1.4; 全部返回系统. 3; 损失与误差; 0.1. 合计; 10.9. ⑥ 镉元素平衡见表18。 表18 镉元素平衡表 序号; 物料名称; 物料量（t/a）; 含镉（%）; 镉量（t/a）; 备注. 投入. 1; 锌精矿; 19152; 0.149; 28.5. 合计; 28.5. 产出. 1; 普通焙砂; 16000; 0.171; 27.4. 2; 净化废酸; 5202; 0.02; 1.0; 全部返回系统. 3; 汞富集物; 0.1. 4; 损失与误差; 0. 合计; 28.5. ⑦ 铜元素平衡见表19。 表19 铜元素平衡表 序号; 物料名称; 物料量（t/a）; 含铜（%）; 铜量（t/a）; 备注. 投入. 1; 锌精矿; 19152; 0.482; 92.3. 合计; 92.3. 产出. 1; 普通焙砂; 16000; 0.5; 80.0. 2; 净化废酸; 5202; 0.23; 12.0; 全部返回系统. 3; 损失与误差; 0.3. 合计; 92.3. ⑧ 铁元素平衡见表20。 表20 铁元素平衡表 序号; 物料名称; 物料量（t/a）; 含铁（%）; 铁量（t/a）; 备注. 投入. 1; 锌精矿; 19152; 11.185; 2142.2. 合计; 2142.2. 产出. 1; 普通焙砂; 16000; 12.266; 1962.6. 2; 净化废酸; 5202; 3.4; 176.9; 全部返回系统. 3; 损失与误差; 2.8. 合计; 2142.2. 五、项目给排水情况 （一）给水 （1） 用水量 本工程技术改造后总用水量为5275.2m3/d，其中：工业新水量为115.2m3/d、循环水量为5160m3/d。设计工业用水循环率为97.8 %。 （2） 给水系统 根据该厂对水质、水压及水温等不同要求，同时结合本项目在现有厂内技术改造的性质，在充分利用现有相应系统能力前提下，厂区给水系统拟新增工业水和循环水两个系统，现就基本情况简述如下： ① 新增工业水支管给水系统 该系统主要供给车间工艺系统和循环水系统补充水；该系统最高日用水量为115.2m3/d，水压按0.25～0.30 MPa计，供水方式采用直流给水系统。 该系统给水拟按用水点位置要求，水源按同类水质厂区内就近管网接管引水设计，接口管后给水管网采用枝状布置，主干管最大管径采用DN80mm，管材采用焊接钢管，敷设方式采用架空与埋地。 ② 新增硫酸循环水系统 该系统主要供给车间冷却设备冷却用水215m3/h。设备用水均为隔套冷却，其水质不受其它污染，仅进出水温度有所升高，因此拟采用机械通风冷却循环供水方式，其工艺流程简述如下: 设备冷却用水由现有循环水泵从现有冷水池内吸水加压，供给车间设备冷却水用户；回水利用余压引至新增冷却塔，经冷却后的回水自流至现有冷水池供循环使用，从而完成一个循环单元。 （二）排水 （1）排水量及排水体制 ① 生产 本工程技术改造后，外排废水量为25.8m3/d，废水主要为循环水系统的排污水，经厂区现有污水处理工段处理达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）后全部回用于生产系统，不外排。 ② 雨水排水量 由于本项目在现有厂区内进行技术改造，且未新增厂区用地，雨水排水量按现状条件不变。 （2）排水系统 由于本项目技术改造后新增生产废水量很少，且未新增雨水排水量；同时由于本项目在现有厂区内进行技术改造，因此拟利用厂区现有排水系统。 六、劳动定员、工作制度 本项目沿用企业现有安全管理机构和管理人员，不新增劳动定员，一天三班24小时工作制，全年工作330天。 七、项目产业政策相符性分析 （1）本项目选址位于广东省韶关市仁化县丹霞冶炼厂现有厂区范围内进行，不新增占地。 （2）本项目为节能减排工程，据查，项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）和《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》中的限制类和淘汰类，符合国家和地方产业政策。 综上所述，本项目符合国家和地方产业政策，选址合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： （一）与本项目有关的原有污染情况 （1）废水 焙烧系统现有废水包括污酸、间接冷却水排污水和生活污水。 污酸产生量约为2.3m3/h（合55.2m3/d），全部用于厂内湿法浸出系统，不外排。 间接冷却水排污水水量为253m3/d，收集后进入厂区污水处理站进行处理。生活污水水量约为8m3/d，经化粪池处理后排入厂区污水处理站处理。经厂区现有污水处理工段处理达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）后全部回用于生产系统，不外排。 厂区废水处理站目前处理能力12000m3/d（500m3/h），废水处理站废水处理量约为1340.49 m3/d，回用水量为1119.5m3/d，废水经处理后排放量约为865.49m3/d，外排水质可达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）的要求。 （2）废气 废气污染源主要为制酸尾气。制酸尾气为沸腾焙烧炉烟气经制酸，再经脱硫后产生的尾气。 根据《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂环境影响后评价报告》，现有工程沸腾焙烧炉烟气经回收余热和收尘后送制酸系统经动力波洗涤净化、两转两吸制酸，制酸尾气再经脱硫处理后的尾气排放量为10791Nm3/h，SO2排放浓度为113.75mg/Nm3，硫酸雾排放浓度为7.92 mg/Nm3，汞及其化合物排放浓度为2.88×10-5 mg/Nm3，SO2排放量为9.72t/a，硫酸雾排放量为0.68t/a，汞及其化合物排放量为2.46×10-6t/a，废气处理后经现有高50m尾气烟囱达标排放。 （3）噪声 焙烧系统现有主要噪声源为沸腾焙烧炉鼓风机、空压机、循环水泵、冷却塔以及余热锅炉安全阀（排气时），噪声综合源强为80～110dB(A）。建设单位通过对所有设备采取安装减振基座、消声处理、墙体阻隔等措施，噪声源强可降低约15dB（A）。 （4）固体废物 固体废物主要是废触媒，产生量约为1t/a，属于危险废物，代码为废催化剂（HW50），交由有资质的单位进行处理。 表21 现有项目主要污染源 t/a 类别; 污染物; 产生量; 处理方法; 削减量; 现有工程 排放量. 废水; 污酸; 2.3m3/h; 全部用于厂内湿法浸出系统; 2.3m3/h; 0. 冷却水排污水; 253m3/d; 进入厂区污水处理站进行处理后全部回用于生产系统; 253m3/d; 0. 废气; SO2; 9.72; 经回收余热和收尘后送制酸系统经动力波洗涤净化、两转两吸制酸，再经脱硫处理; 0; 9.72. 硫酸雾; 0.68; 0; 0.68. 汞及其化合物; 2.46×10-6; 0; 2.46×10-6. 固废 （产生量）; 废触媒; 1; 交由有资质的单位进行处理; 1; 0. （二）主要环境问题 1、企业存在的环境问题 丹霞冶炼厂2009年10月26日广东省环境保护厅以“粤环审[2009]493号”文同意项目投入试生产，2011年9月30日通过广东省环境保护厅组织的环境保护竣工验收（“粤环审[2011]448号”）进入正式生产。投产以来，企业通过提升焙烧制酸脱汞效果，改进回转窑烟气处理措施，增加锅炉烟气脱硝，收集回转窑窑头冒烟，增加除铁净化车间自然通风能力，提高污水处理厂处理能力和应急能力，将固废临时竹棚堆场改为钢架结构，在危险废物仓库增加2200m3应急溶液储罐2个等措施提升了企业的环保治理水平和应急能力，保证了各污染因子的达标排放。但现有生产系统在污染控制和节能减排也存在提高空间。 （1）由于企业锌冶炼系统污酸废水大部分时间不排放而直接回到电锌系统，导致除镉预处理系统间歇运行，系统预处理效果波动较大。虽然重金属污染物排放量未超出总量控制指标，但现有已建工程外排废水的总汞、总砷、总镍较运营初期排放量有所增加。 （2）原有的冷却塔循环水排污水和锅炉排污水等清洁下水直接外排而未得到有效利用；同时部分车间、工段工艺用水与排水计量设施不完善，缺乏用水与排水审计，不利于企业清洁生产。 （3）生活污水经化粪池处理后排入污水处理站处理，由于废水处量站主要为物理化学处理，对COD、氨氮等生化指标处理效果有限。 （4）根据现场踏勘，部分事故应急池内贮存有雨水，并非完全腾空，影响该厂实际有效事故应急贮存容量。 （5）企业铁渣、废水处量站污泥产生量很大，由于回转窑处理能力有限，目前尚不能实施全部综合回收。 （6）系统焙砂使用量大，容易出现漏尘点。 2、主要整改和完善措施 对于以上措施，建设单位应采取以下措施进行整改提升： （1）废水治理改进措施 ①由于污酸废水有害成分浓度较高，为从源头上削减有害因子的排放量，应确保污酸废水除镉预处理系统连续、稳定运行，达到广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第一类污染物最高允许排放浓度的要求后方可进入后续系统进一步处理。 ②结合厂区污水管网改造计划，将原有埋地敷设的车间生产废水排放暗管全部改为架空明管方式引至废水处理站处理；同时继续完善各车间、工段工艺用水与排水计量设施，强化用水与排水审计与管理，在除铁等车间配置新水槽、回用水槽，进一步完善车间用水多层次梯级利用。 ③将清洁下水通过雨水管收集到缓冲池，进入中水回用系统，减入清洁下水的中途污染，减少废水处量成本和新水用量。 ④日常运行过程中保持事故应急池处于腾空状态，确保全厂有足够的事故应急贮存容量，强化风险防范。 ⑤质检楼和办公楼生活污水经化粪池和地埋式一体化处理设施处理后用于厂区绿化，减少生活污水的排放量。 ⑥日常运行过程中保持事故应急池处于腾空状态，确保全厂有足够的事故应急贮存容量，强化风险防范。 （2）废气治理改进措施 ①在熔铸废气陶瓷过滤器前增设1套布袋除尘器，以进一步提高烟气除尘效率，同时安装在线监控系统。 ②进一步强化电解槽内添加少量皂角等措施，从源头上削减酸雾的产生量； ③安装回转窑废气排放口在线监控系统。 ④加强设备维护及现场操作管理，防止泄漏，并提高操作人员现场巡视频率，及时对出现的泄漏点进行修补。 （3）固体废物暂存改进措施 ①对钢棚堆场加强管理，重新分区划定物料存放区域，明确标识不同分区可允许存放的物料，对于贮存锌浮渣等危险废物的区域，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）建设防渗层；同时对钢棚四周加装不低于1.5米的防风、防雨围栏（作业车辆进出口除外），防止和减少物料散落与雨水浸湿。 ②提升回转窑的处理能力，尽可能做好厂内的铁渣和污水处量渣的全部综合利用，同时应做好配套的环保设施，防止废气二次污染。 |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 仁化县位于南岭山脉南麓，广东省韶关市东北部，北纬24º56´~25º27´，东经113º30´~114º02´，东接江西省崇义、大余县，北邻湖南省汝城县，南面紧邻韶关市区。丹霞街道地处广东省仁化县县城中南部，是仁化县城所在地，也是全县政治、经济、文化中心。 本项目位于广东省韶关市仁化县丹霞冶炼厂，中心位置地理坐标为：E 113°39′34″，N25°06′40″。厂址距离仁化县城13km，距离韶关市区50km，厂址、县城、市区间由S1949线、国道106线连接，交通条件较为便利。项目选址地理位置图见图1。 2、地形、地貌、地质 仁化县地貌大体北高南低，地形复杂，以山地丘陵为主。仁化县地处南岭南麓，属大庾岭的两条南向分支，地形复杂。地层发育较为齐全，主要有元古界、古生界、中生界、新生界地层，地貌大体北高南低，地形复杂，以山地丘陵为主，其中山地约占70%，丘陵约占20%，小平原约占10%，总体走向为东南向，西北锡林峰高1394.5m，北东角万时山（范水山）高1559.3m。境内自然资源丰富，有大小河流113条，主要河流锦江由东北向西南与浈江交汇后流入北江。地貌上，以丹霞山为主体的一带峰高、顶平、身陡、麓缓、岩红，是地理学上“丹霞地貌”的典型代表，位于县城正南面，丹霞地貌方圆百里，它集雄、险、奇、秀、幽于一体，揽锦水飞泉、旭日红云，以阳元山、阴元石、玉女拦江、童子拜观音等绝世奇观的地形地貌吸引着海内外四方游客，令世人惊叹不已。 3、气候、气象 仁化县地处粤北山区，属中亚热带季风气候，具有大陆性气候的特征，气候温和，雨量充沛，年均气温19.6℃，冬季（12月~2月）处于极地冷高压控制下，常吹偏北风，气候干冷，气温较低，偶有冰雪，最低气温出现在1月份，极端最低温-5.4℃，夏季盛吹东南风，气候闷热，高温多雨，年均降雨量2142mm，气温最高出现在7月份，极端最高温40℃，年平均气压100.3kPa，年蒸发量1345.3mm，降雨量大于蒸发量，降雨多在5~6月，约占全年降雨量的36%，年均相对湿度81%。初霜出现在12月10日，终霜出现在2月3日，霜期60天，霜日14天，无霜期305天。 仁化县四季气候特点是：春季，阴雨天气多，阳光少，空气潮湿，天气多变，气候由冷向暖过度；夏季，雨水多，雷雨、洪涝、强风、高温活跃，强对流天气频繁；秋季，雨水少，阳光普照，空气干燥，天气稳定，气候由暖向冷过度；冬季，天气冷，早晚温差大，雨量少，霜日、冰冻、寒潮、低温天气常出现，寒冷天气较多。 4、水文 锦江河是仁化县最大的河流，源于江西崇义县仙人岭，于仁化县境北部山区流入广东省，自北往南流经仁化县城，汇水面积1467km2，全长108km，水量丰富，受季节的影响很大，流量差异大，丰水期流量68.2m3/s，枯水期最小流量只有19.0m3/s，多年平均流量45.1m3/s，年均流深0.901m。项目所在地的地表水流入董塘河，董塘河是锦江的支流，枯水期流量6m3/s，每年4月~9月为丰水期，10月~翌年3月为枯水期，径流年内分配不甚均匀。董塘河于丹霞山的下游车头入锦江，锦江于五马归槽处入浈江。 5、植被及生物多样性 仁化县林业资源丰富，宜林面积15万公顷，森林覆盖率达87.8%，建有生态公益林面积110万亩，活立木蓄积量730万立方米，竹林面积50万亩，毛竹蓄积量3100万株，年产毛竹500万根，是广东省重点林业生产县之一。 受气候、土壤和地形地貌的影响，仁化地区原生植被类型为亚热带常绿季雨林（低地雨林）。部分地区由于多年的人类活动干扰，多数原生植被已经被人工植被所取代，现存的自然植被亦多是人为干扰后形成的次生植被。现有的主要植被类型有由常绿季雨林的残次林和灌丛组成的自然次生植被和由松树林、桉树林、竹木混杂林及农田作物群落构成的人工植被。 项目附近未发现珍稀濒危保护动植物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 仁化县位于广东省北部，是粤、湘、赣三省交接地，东接江西省崇义、大余县，北邻湖南省汝城县，南面紧邻韶关市区。仁化历史悠久。秦末汉初，南越王赵佗就在仁化北端隘口筑有“古秦城”；至南齐年（公元479年至502年），始建仁化县，距今1500多年。全县辖董塘、石塘、扶溪、闻韶、长江、城口、红山、周田、黄坑、大桥等十个镇和丹霞街道，124个村（居）委员会，总人口23.46万，总面积2223平方公里。县政府驻丹霞街道。丹霞街道位于仁化县中南部，是仁化县城所在地，2006年9月由仁化镇、丹霞镇合并组成。地理坐标为东经113°28’，北纬25°16’至20’，海拔高度100米。现辖13个村委会，4个居委会，总人口55281人，其中农业人口22737人。总面积227.5平方公里，耕地面积44383亩，山地面积266976.5亩，森林覆盖率58.8%。 仁化交通便利，通讯发达，供水、供电和市政等基础设施较为完善。京广铁路支线直达县内，国道323线、106线和省道1949线贯通全县，县城至各镇和镇通行政村公路全部实现了硬底化。目前，贯穿全县的赣韶高速公路已建成通车，韶赣铁路正在建设中，深湘高速公路正准备动工建设。水路锦江河直达北江汇入珠江。移动电话、互联网等通讯网络覆盖全县。电力充裕，年发电量超过8亿千瓦时。县城日供水量达3万吨。县城环境优美，全县治安形势稳定，民风淳朴，政通人和，是理想的投资置业、生活居住的宝地。 近年来，仁化县经济社会保持持续健康发展，综合实力进一步增强。2016年全县地区生产总值（预计数，下同）达到102亿元，比2011年增长42%，年均增长7.2%；地方一般公共预算收入达到6.4亿元，比2011年增长59.9%，年均增长9.8%；社会固定资产投资达到69.6亿元，比2011年增长121%，年均增长17.2%；社会消费品零售总额达到30.4亿元，比2011年增长79.4%，年均增长12.4%；全县城镇居民人均可支配收入23056元、农村居民人均纯收入13807元，分别比2011年增加8467元、5713元。从2012年起，全县GDP连续突破70亿元、80亿元、90亿元和100亿元大关，地方一般公共预算收入连续突破4亿元、5亿元和6亿元大关。2014年和2015年连续两年经济综合发展力在全省28个山区县（市）中排第三名。 高考重本、本科以上、大专以上上线率均名列全市八县（市、区）第一。跻身广东省县域旅游经济竞争力十强县，丹霞山在2010年成功申报世界自然遗产的基础上，2011年成功创建国家5A级风景区。被评为中国最具投资潜力特色示范县200强、中国最佳生态休闲旅游名县、国家科普示范县、省知识产权试点县，广东省“双拥模范县”，2013年被评为“全国最美生态旅游示范县”。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 本报告引用《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂环境影响后评价报告》中有关监测数据（广东中科检测技术有限公司（ STT检字2016112204），监测时间2016年11月）说明建设项目所在地区域环境质量现状。 1、环境空气现状质量 选取SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、TSP、镉及其化合物、硫酸雾、氯化氢、NH3、氯气、铅及其化合物、汞及其化合物、砷及其化合物及TVOC进行环境空气质量现状监测，并选取了6个环境空气监测点。SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、TSP和镉及其化合物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，硫酸雾、氯化氢、NH3和氯气执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区大气中有害物质的最高容许浓度，铅及其化合物执行年均值、季平均执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，日均值参考《大气中铅及其无机化合物的卫生标准》（GB7355-1987），砷及其化合物执行年均值执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，日均值参考《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区大气中有害物质的最高容许浓度，TVOC执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）。大气监测的监测结果详见表22~ 38，统计分析详见表39~41。 表22 环境空气NO2监测结果 采样地点; 采样 时间; 监测结果（mg/m3）. 2016.11.23; 2016.11.24; 2016.11.25; 2016.11.26; 2016.11.27; 2016.11.28; 2016.11.29. A1赤石迳水库管理处; 02:00; 0.026; 0.028; 0.025; 0.024; 0.026; 0.024; 0.027. 08:00; 0.038; 0.042; 0.039; 0.038; 0.037; 0.036; 0.039. 14:00; 0.044; 0.047; 0.046; 0.044; 0.043; 0.045; 0.047. 20:00; 0.037; 0.041; 0.038; 0.037; 0.036; 0.035; 0.036. 日均值; 0.036; 0.039; 0.036; 0.035; 0.035; 0.034; 0.037. A2黄泥岭; 02:00; 0.032; 0.033; 0.035; 0.034; 0.036; 0.035; 0.037. 08:00; 0.043; 0.045; 0.047; 0.048; 0.048; 0.046; 0.049. 14:00; 0.052; 0.054; 0.056; 0.054; 0.055; 0.054; 0.057. 20:00; 0.041; 0.043; 0.045; 0.046; 0.046; 0.043; 0.047. 日均值; 0.041; 0.043; 0.045; 0.045; 0.046; 0.044; 0.047. A3高宅村; 02:00; 0.031; 0.032; 0.034; 0.033; 0.035; 0.034; 0.036. 08:00; 0.042; 0.044; 0.046; 0.047; 0.047; 0.045; 0.048. 14:00; 0.051; 0.053; 0.055; 0.053; 0.054; 0.053; 0.056. 20:00; 0.040; 0.042; 0.044; 0.045; 0.045; 0.042; 0.046. 日均值; 0.040; 0.042; 0.044; 0.044; 0.045; 0.043; 0.046. A4麻塘村; 02:00; 0.027; 0.029; 0.026; 0.025; 0.027; 0.025; 0.028. 08:00; 0.042; 0.043; 0.041; 0.039; 0.038; 0.039; 0.041. 14:00; 0.045; 0.049; 0.048; 0.046; 0.047; 0.048; 0.049. 20:00; 0.039; 0.042; 0.040; 0.038; 0.037; 0.037; 0.040. 日均值; 0.038; 0.040; 0.038; 0.036; 0.037; 0.037; 0.039. A5新贵地; 02:00; 0.024; 0.026; 0.024; 0.023; 0.025; 0.023; 0.026. 08:00; 0.036; 0.040; 0.038; 0.036; 0.036; 0.035; 0.038. 14:00; 0.042; 0.045; 0.044; 0.042; 0.041; 0.044; 0.046. 20:00; 0.034; 0.038; 0.037; 0.035; 0.034; 0.034; 0.035. 日均值; 0.033; 0.037; 0.035; 0.033; 0.033; 0.033; 0.036. A6木莲坑; 02:00; 0.023; 0.025; 0.023; 0.022; 0.024; 0.022; 0.025. 08:00; 0.035; 0.039; 0.037; 0.035; 0.035; 0.034; 0.037. 14:00; 0.041; 0.044; 0.043; 0.041; 0.040; 0.043; 0.045. 20:00; 0.033; 0.037; 0.036; 0.034; 0.033; 0.033; 0.034. 日均值; 0.032; 0.036; 0.034; 0.032; 0.032; 0.032; 0.035. 备注; 小时值每次连续采样60分钟，2、L表示低于最低检出限;3、日均值连续采样24小时。. 表23 环境空气SO2监测结果 采样地点; 采样 时间; 监测结果（mg/m3）. 2016.11.23; 2016.11.24; 2016.11.25; 2016.11.26; 2016.11.27; 2016.11.28; 2016.11.29. A1赤石迳水库管理处; 02:00; 0.010; 0.012; 0.011; 0.010; 0.012; 0.010; 0.011. 08:00; 0.021; 0.024; 0.023; 0.021; 0.023; 0.022; 0.023. 14:00; 0.028; 0.030; 0.029; 0.028; 0.029; 0.029; 0.030. 20:00; 0.020; 0.021; 0.022; 0.020; 0.021; 0.020; 0.022. 日均值; 0.019; 0.021; 0.021; 0.019; 0.021; 0.020; 0.021. A2黄泥岭; 02:00; 0.014; 0.015; 0.016; 0.014; 0.015; 0.016; 0.015. 08:00; 0.025; 0.027; 0.028; 0.026; 0.026; 0.028; 0.027. 14:00; 0.033; 0.035; 0.036; 0.034; 0.035; 0.035; 0.036. 20:00; 0.024; 0.026; 0.027; 0.025; 0.025; 0.027; 0.026. 日均值; 0.023; 0.025; 0.026; 0.024; 0.025; 0.026; 0.025. A3高宅村; 02:00; 0.013; 0.014; 0.015; 0.013; 0.014; 0.015; 0.014. 08:00; 0.024; 0.026; 0.027; 0.025; 0.025; 0.027; 0.026. 14:00; 0.032; 0.034; 0.035; 0.033; 0.034; 0.034; 0.035. 20:00; 0.022; 0.025; 0.026; 0.024; 0.024; 0.026; 0.025. 日均值; 0.022; 0.024; 0.025; 0.023; 0.024; 0.025; 0.024. A4麻塘村; 02:00; 0.012; 0.013; 0.014; 0.012; 0.013; 0.014; 0.013. 08:00; 0.023; 0.025; 0.026; 0.024; 0.024; 0.026; 0.025. 14:00; 0.031; 0.032; 0.033; 0.032; 0.033; 0.031; 0.032. 20:00; 0.022; 0.023; 0.025; 0.023; 0.023; 0.025; 0.024. 日均值; 0.021; 0.023; 0.024; 0.022; 0.023; 0.023; 0.023. A5新贵地; 02:00; 0.011; 0.013; 0.012; 0.011; 0.013; 0.011; 0.012. 08:00; 0.022; 0.025; 0.024; 0.023; 0.025; 0.024; 0.024. 14:00; 0.029; 0.032; 0.030; 0.029; 0.031; 0.030; 0.030. 20:00; 0.021; 0.024; 0.023; 0.022; 0.024; 0.023; 0.023. 日均值; 0.020; 0.023; 0.022; 0.021; 0.023; 0.021; 0.022. A6木莲坑; 02:00; 0.008; 0.010; 0.009; 0.008; 0.010; 0.008; 0.009. 08:00; 0.018; 0.020; 0.019; 0.019; 0.021; 0.018; 0.019. 14:00; 0.024; 0.025; 0.025; 0.025; 0.026; 0.025; 0.026. 20:00; 0.016; 0.019; 0.018; 0.017; 0.018; 0.016; 0.017. 日均值; 0.016; 0.018; 0.017; 0.017; 0.018; 0.016; 0.017. 备注; 小时值每次连续采样60分钟，2、L表示低于最低检出限;3、日均值连续采样24小时。. 表24 环境空气氟化物监测结果 采样地点; 采样 时间; 监测结果（mg/m3）. 2016.11.23; 2016.11.24; 2016.11.25; 2016.11.26; 2016.11.27; 2016.11.28; 2016.11.29. A1赤石迳水库管理处; 02:00; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）. 08:00; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）. 14:00; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）. 20:00; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）. 日均值; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）. A2黄泥岭; 02:00; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）. 08:00; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）. 14:00; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）. 20:00; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）. 日均值; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）. A3高宅村; 02:00; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）. 08:00; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）. 14:00; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）. 20:00; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）. 日均值; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）. A4麻塘村; 02:00; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）. 08:00; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）. 14:00; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）. 20:00; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）. 日均值; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）. A5新贵地; 02:00; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）. 08:00; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）. 14:00; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）. 20:00; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）. 日均值; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）. A6木莲坑; 02:00; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）. 08:00; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）. 14:00; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）. 20:00; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）. 日均值; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）; 9×10-4（L）. 备注; 1、小时值每次连续采样60分钟，2、L表示低于最低检出限;3、日均值连续采样24小时。. 表25 环境空气硫化氢监测结果 采样地点; 采样 时间; 监测结果（mg/m3）. 2016.11.23; 2016.11.24; 2016.11.25; 2016.11.26; 2016.11.27; 2016.11.28; 2016.11.29. A1赤石迳水库管理处; 02:00; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）. 08:00; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）. 14:00; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）. 20:00; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）. 日均值; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）. A2黄泥岭; 02:00; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）. 08:00; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）. 14:00; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）. 20:00; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）. 日均值; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）. A3高宅村; 02:00; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）. 08:00; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）. 14:00; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）. 20:00; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）. 日均值; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）. A4麻塘村; 02:00; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）. 08:00; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）. 14:00; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）. 20:00; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）. 日均值; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）. A5新贵地; 02:00; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）. 08:00; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）. 14:00; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）. 20:00; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）. 日均值; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）. A6木莲坑; 02:00; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）. 08:00; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）. 14:00; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）. 20:00; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）. 日均值; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）. 备注; 1、小时值每次连续采样60分钟，2、L表示低于最低检出限;3、日均值连续采样24小时。. 表26 环境空气PM10日均值监测结果 采样地点; 监测结果（mg/m3）（02:00-22:00）. 2016.11.23; 2016.11.24; 2016.11.25; 2016.11.26; 2016.11.27; 2016.11.28; 2016.11.29. A1赤石迳水库管理处; 0.058; 0.060; 0.057; 0.062; 0.058; 0.061; 0.059. A2黄泥岭; 0.071; 0.073; 0.070; 0.075; 0.071; 0.073; 0.072. A3高宅村; 0.068; 0.070; 0.067; 0.072; 0.068; 0.071; 0.069. A4麻塘村; 0.065; 0.067; 0.064; 0.069; 0.065; 0.068; 0.062. A5新贵地; 0.060; 0.062; 0.059; 0.064; 0.060; 0.063; 0.061. A6木莲坑; 0.054; 0.056; 0.053; 0.058; 0.054; 0.057; 0.055. 备注; 每天连续采20小时。. 表27 环境空气PM2.5日均值监测结果 采样地点; 监测结果（mg/m3）（02:00-22:00）. 2016.11.23; 2016.11.24; 2016.11.25; 2016.11.26; 2016.11.27; 2016.11.28; 2016.11.29. A1赤石迳水库管理处; 0.036; 0.038; 0.035; 0.040; 0.036; 0.039; 0.037. A2黄泥岭; 0.049; 0.051; 0.048; 0.053; 0.049; 0.052; 0.050. A3高宅村; 0.046; 0.048; 0.045; 0.050; 0.046; 0.049; 0.047. A4麻塘村; 0.043; 0.045; 0.042; 0.047; 0.043; 0.046; 0.044. A5新贵地; 0.038; 0.040; 0.037; 0.042; 0.038; 0.041; 0.039. A6木莲坑; 0.032; 0.034; 0.031; 0.036; 0.032; 0.035; 0.033. 备注; 每天连续采20小时。. 表28 环境空气TSP日均值监测结果 采样地点; 监测结果（mg/m3）（00:00-24:00）. 2016.11.23; 2016.11.24; 2016.11.25; 2016.11.26; 2016.11.27; 2016.11.28; 2016.11.29. A1赤石迳水库管理处; 0.089; 0.091; 0.088; 0.093; 0.089; 0.092; 0.090. A2黄泥岭; 0.102; 0.104; 0.101; 0.106; 0.102; 0.104; 0.103. A3高宅村; 0.099; 0.101; 0.098; 0.103; 0.099; 0.102; 0.100. A4麻塘村; 0.096; 0.098; 0.095; 0.099; 0.096; 0.099; 0.093. A5新贵地; 0.091; 0.093; 0.090; 0.095; 0.091; 0.094; 0.092. A6木莲坑; 0.085; 0.087; 0.084; 0.089; 0.085; 0.088; 0.086. 备注; 每天连续采24小时。. 表29 环境空气硫酸雾监测结果 采样地点; 监测结果（mg/m3）. 2016.11.23; 2016.11.24; 2016.11.25; 2016.11.26; 2016.11.27; 2016.11.28; 2016.11.29. A1赤石迳水库管理处; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）. A2黄泥岭; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）. A3高宅村; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）. A4麻塘村; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）. A5新贵地; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）. A6木莲坑; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）. 备注; 1.“（L）”表示检测结果低于方法检出限； 2.小时值每次连续采样60分钟。. 表30 环境空气氯化氢监测结果 采样地点; 监测结果（mg/m3）. 2016.11.23; 2016.11.24; 2016.11.25; 2016.11.26; 2016.11.27; 2016.11.28; 2016.11.29. A1赤石迳水库管理处; 0.05（L）; 0.05（L）; 0.05（L）; 0.05（L）; 0.05（L）; 0.05（L）; 0.05（L）. A2黄泥岭; 0.05（L）; 0.05（L）; 0.05（L）; 0.05（L）; 0.05（L）; 0.05（L）; 0.05（L）. A3高宅村; 0.05（L）; 0.05（L）; 0.05（L）; 0.05（L）; 0.05（L）; 0.05（L）; 0.05（L）. A4麻塘村; 0.05（L）; 0.05（L）; 0.05（L）; 0.05（L）; 0.05（L）; 0.05（L）; 0.05（L）. A5新贵地; 0.05（L）; 0.05（L）; 0.05（L）; 0.05（L）; 0.05（L）; 0.05（L）; 0.05（L）. A6木莲坑; 0.05（L）; 0.05（L）; 0.05（L）; 0.05（L）; 0.05（L）; 0.05（L）; 0.05（L）. 备注; 1.“（L）”表示检测结果低于方法检出限； 2.小时值每次连续采样60分钟。. 表31 环境空气氨监测结果 采样地点; 监测结果（mg/m3）. 2016.11.23; 2016.11.24; 2016.11.25; 2016.11.26; 2016.11.27; 2016.11.28; 2016.11.29. A1赤石迳水库管理处; 0.006; 0.007; 0.005; 0.005; 0.004; 0.004; 0.005. A2黄泥岭; 0.021; 0.025; 0.022; 0.024; 0.023; 0.021; 0.024. A3高宅村; 0.014; 0.016; 0.015; 0.015; 0.014; 0.014; 0.013. A4麻塘村; 0.016; 0.010; 0.012; 0.010; 0.009; 0.010; 0.014. A5新贵地; 0.010; 0.016; 0.012; 0.011; 0.014; 0.010; 0.012. A6木莲坑; 0.012; 0.018; 0.014; 0.012; 0.015; 0.014; 0.010. 备注; 小时值每次连续采样60分钟。. 表32 环境空气臭气浓度监测结果 采样地点; 监测结果（无量纲）. 2016.11.23; 2016.11.24; 2016.11.25; 2016.11.26; 2016.11.27; 2016.11.28; 2016.11.29. A1赤石迳水库管理处; 10（L）; 10（L）; 10（L）; 10（L）; 10（L）; 10（L）; 10（L）. A2黄泥岭; 10（L）; 11; 10（L）; 10（L）; 10（L）; 10（L）; 10. A3高宅村; 10（L）; 10（L）; 10（L）; 10（L）; 10（L）; 10（L）; 10（L）. A4麻塘村; 10（L）; 10（L）; 10（L）; 10（L）; 10（L）; 10（L）; 10（L）. A5新贵地; 10（L）; 10（L）; 10（L）; 10（L）; 10（L）; 10（L）; 10（L）. A6木莲坑; 10（L）; 10（L）; 10（L）; 10（L）; 10（L）; 10（L）; 10（L）. 备注; 1.“（L）”表示检测结果低于方法检出限。. 表33 环境空气氯气监测结果 采样地点; 监测结果（mg/m3）. 2016.11.23; 2016.11.24; 2016.11.25; 2016.11.26; 2016.11.27; 2016.11.28; 2016.11.29. A1赤石迳水库管理处; 0.03（L）; 0.03（L）; 0.03（L）; 0.03（L）; 0.03（L）; 0.03（L）; 0.03（L）. A2黄泥岭; 0.03（L）; 0.03（L）; 0.03（L）; 0.03（L）; 0.03（L）; 0.03（L）; 0.03（L）. A3高宅村; 0.03（L）; 0.03（L）; 0.03（L）; 0.03（L）; 0.03（L）; 0.03（L）; 0.03（L）. A4麻塘村; 0.03（L）; 0.03（L）; 0.03（L）; 0.03（L）; 0.03（L）; 0.03（L）; 0.03（L）. A5新贵地; 0.03（L）; 0.03（L）; 0.03（L）; 0.03（L）; 0.03（L）; 0.03（L）; 0.03（L）. A6木莲坑; 0.03（L）; 0.03（L）; 0.03（L）; 0.03（L）; 0.03（L）; 0.03（L）; 0.03（L）. 备注; 1.“（L）”表示检测结果低于方法检出限； 2.小时值每次连续采样60分钟。. 表34 环境空气TVOC监测结果 采样地点; 监测结果（mg/m3）（08:00-16:00）. 2016.11.23; 2016.11.24; 2016.11.25; 2016.11.26; 2016.11.27; 2016.11.28; 2016.11.29. A1赤石迳水库管理处; 0.053; 0.057; 0.055; 0.060; 0.056; 0.058; 0.057. A2黄泥岭; 0.084; 0.087; 0.085; 0.086; 0.085; 0.086; 0.084. A3高宅村; 0.078; 0.081; 0.079; 0.081; 0.079; 0.080; 0.078. A4麻塘村; 0.069; 0.073; 0.071; 0.073; 0.071; 0.072; 0.070. A5新贵地; 0.057; 0.061; 0.059; 0.062; 0.058; 0.061; 0.059. A6木莲坑; 0.051; 0.055; 0.053; 0.056; 0.052; 0.055; 0.053. 备注; 每天连续采8小时。. 表35 环境空气铅及其化合物监测结果 采样地点; 监测结果（mg/m3）. 2016.11.23; 2016.11.24; 2016.11.25; 2016.11.26; 2016.11.27; 2016.11.28; 2016.11.29. A1赤石迳水库管理处; 0.0005（L）; 0.0005（L）; 0.0005（L）; 0.0005（L）; 0.0005（L）; 0.0005（L）; 0.0005（L）. A2黄泥岭; 0.0005（L）; 0.0005（L）; 0.0005（L）; 0.0005（L）; 0.0005（L）; 0.0005（L）; 0.0005（L）. A3高宅村; 0.0005（L）; 0.0005（L）; 0.0005（L）; 0.0005（L）; 0.0005（L）; 0.0005（L）; 0.0005（L）. A4麻塘村; 0.0005（L）; 0.0005（L）; 0.0005（L）; 0.0005（L）; 0.0005（L）; 0.0005（L）; 0.0005（L）. A5新贵地; 0.0005（L）; 0.0005（L）; 0.0005（L）; 0.0005（L）; 0.0005（L）; 0.0005（L）; 0.0005（L）. A6木莲坑; 0.0005（L）; 0.0005（L）; 0.0005（L）; 0.0005（L）; 0.0005（L）; 0.0005（L）; 0.0005（L）. 备注; 1.“（L）”表示检测结果低于方法检出限； 2.小时值每次连续采样60分钟。. 表36 环境空气镉及其化合物监测结果 采样地点; 监测结果（mg/m3）. 2016.11.23; 2016.11.24; 2016.11.25; 2016.11.26; 2016.11.27; 2016.11.28; 2016.11.29. A1赤石迳水库管理处; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）. A2黄泥岭; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）. A3高宅村; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）. A4麻塘村; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）. A5新贵地; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）. A6木莲坑; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）; 5×10-5（L）. 备注; 1.“（L）”表示检测结果低于方法检出限； 2.小时值每次连续采样60分钟。. 表37 环境空气砷及其化合物监测结果 采样地点; 监测结果（mg/m3）. 2016.11.23; 2016.11.24; 2016.11.25; 2016.11.26; 2016.11.27; 2016.11.28; 2016.11.29. A1赤石迳水库管理处; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）. A2黄泥岭; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）. A3高宅村; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）. A4麻塘村; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）. A5新贵地; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）. A6木莲坑; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）; 0.005（L）. 备注; 1.“（L）”表示检测结果低于方法检出限； 2.小时值每次连续采样60分钟。. 表38 环境空气汞及其化合物监测结果 采样地点; 监测结果（mg/m3）. 2016.11.23; 2016.11.24; 2016.11.25; 2016.11.26; 2016.11.27; 2016.11.28; 2016.11.29. A1赤石迳 水库管理处; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）. A2黄泥岭; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）. A3高宅村; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）. A4麻塘村; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）. A5新贵地; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）. A6木莲坑; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）; 3.0×10-6（L）. 备注; 1.“（L）”表示检测结果低于方法检出限； 2.小时值每次连续采样60分钟。. 表39 SO2、NO2、氟化物、硫化氢、TVOC小时平均浓度监测结果统计表 监测项目; 项目 点位; 小时浓度范围(mg/m3); 超标率(%); 最大污染指数. NO2; A1赤石迳水库管理处; 0.024~0.047; 0; 0.24. A2黄泥岭; 0.032~0.057; 0; 0.29. A3高宅村; 0.031~0.056; 0; 0.28. A4麻塘村; 0.025~0.049; 0; 0.25. A5新贵地; 0.023~0.046; 0; 0.23. A6木莲坑; 0.022~0.045; 0; 0.23. SO2; A1赤石迳水库管理处; 0.01~0.03; 0; 0.06. A2黄泥岭; 0.014~0.036; 0; 0.07. A3高宅村; 0.013~0.035; 0; 0.07. A4麻塘村; 0.012~0.033; 0; 0.07. A5新贵地; 0.011~0.032; 0; 0.06. A6木莲坑; 0.008~0.026; 0; 0.05. 氟化物; A1赤石迳水库管理处; 未检出; 0; —. A2黄泥岭; 未检出; 0; —. A3高宅村; 未检出; 0; —. A4麻塘村; 未检出; 0; —. A5新贵地; 未检出; 0; —. A6木莲坑; 未检出; 0; —. 硫化氢; A1赤石迳水库管理处; 未检出; 0; —. A2黄泥岭; 未检出; 0; —. A3高宅村; 未检出; 0; —. A4麻塘村; 未检出; 0; —. A5新贵地; 未检出; 0; —. A6木莲坑; 未检出; 0; —. TVOC; A1赤石迳水库管理处; 0.053~0.06; 0; 0.10. A2黄泥岭; 0.084~0.087; 0; 0.15. A3高宅村; 0.078~0.081; 0; 0.14. A4麻塘村; 0.069~0.073; 0; 0.12. A5新贵地; 0.057~0.062; 0; 0.10. A6木莲坑; 0.051~0.056; 0; 0.09. 表40 SO2、NO2、氟化物、硫化氢、PM10、PM2.5、TSP日均浓度监测结果统计表 监测项目; 项目 点位; 日均浓度范围(mg/m3); 超标率(%); 最大污染指数. NO2; A1赤石迳水库管理处; 0.034~0.039; 0; 0.49. A2黄泥岭; 0.041~0.047; 0; 0.59. A3高宅村; 0.04~0.046; 0; 0.58. A4麻塘村; 0.036~0.04; 0; 0.50. A5新贵地; 0.033~0.037; 0; 0.46. A6木莲坑; 0.032~0.036; 0; 0.45. SO2; A1赤石迳水库管理处; 0.019~0.021; 0; 0.14. A2黄泥岭; 0.023~0.026; 0; 0.17. A3高宅村; 0.022~0.025; 0; 0.17. A4麻塘村; 0.021~0.024; 0; 0.16. A5新贵地; 0.020~0.023; 0; 0.15. A6木莲坑; 0.016~0.018; 0; 0.12. 氟化物; A1赤石迳水库管理处; 未检出; 0; —. A2黄泥岭; 未检出; 0; —. A3高宅村; 未检出; 0; —. A4麻塘村; 未检出; 0; —. A5新贵地; 未检出; 0; —. A6木莲坑; 未检出; 0; —. 硫化氢; A1赤石迳水库管理处; 未检出; 0; —. A2黄泥岭; 未检出; 0; —. A3高宅村; 未检出; 0; —. A4麻塘村; 未检出; 0; —. A5新贵地; 未检出; 0; —. A6木莲坑; 未检出; 0; —. PM10; A1赤石迳水库管理处; 0.057~0.062; 0; 0.41. A2黄泥岭; 0.07~0.075; 0; 0.50. A3高宅村; 0.067~0.072; 0; 0.48. A4麻塘村; 0.062~0.069; 0; 0.46. A5新贵地; 0.059~0.064; 0; 0.43. A6木莲坑; 0.053~0.058; 0; 0.39. PM2.5; A1赤石迳水库管理处; 0.035~0.04; 0; 0.53. A2黄泥岭; 0.048~0.053; 0; 0.71. A3高宅村; 0.045~0.050; 0; 0.67. A4麻塘村; 0.042~0.047; 0; 0.63. A5新贵地; 0.037~0.042; 0; 0.56. A6木莲坑; 0.031~0.036; 0; 0.48. TSP; A1赤石迳水库管理处; 0.088~0.093; 0; 0.31. A2黄泥岭; 0.101~0.106; 0; 0.35. A3高宅村; 0.098~0.103; 0; 0.34. A4麻塘村; 0.093~0.099; 0; 0.33. A5新贵地; 0.090~0.095; 0; 0.32. A6木莲坑; 0.084~0.089; 0; 0.30. 表41 硫酸雾、氯化氢、氨、臭气浓度、氯气、铅及其化合物、镉及其化合物、砷及其化合物、汞及其化合物一次浓度监测结果统计表 项目; 点位; 小时浓度范围(mg/m3); 超标率(%); 最大值占标率（%）. 硫酸雾; A1赤石迳水库管理处; 未检出; 0; —. A2黄泥岭; 未检出; 0; —. A3高宅村; 未检出; 0; —. A4麻塘村; 未检出; 0; —. A5新贵地; 未检出; 0; —. A6木莲坑; 未检出; 0; —. 氯化氢; A1赤石迳水库管理处; 未检出; 0; —. A2黄泥岭; 未检出; 0; —. A3高宅村; 未检出; 0; —. A4麻塘村; 未检出; 0; —. A5新贵地; 未检出; 0; —. A6木莲坑; 未检出; 0; —. 氨; A1赤石迳水库管理处; 0.004~0.007; 0; 0.04. A2黄泥岭; 0.021~0.025; 0; 0.13. A3高宅村; 0.013~0.016; 0; 0.08. A4麻塘村; 0.009~0.016; 0; 0.08. A5新贵地; 0.010~0.016; 0; 0.08. A6木莲坑; 0.010~0.018; 0; 0.09. 臭气浓度; A1赤石迳水库管理处; 未检出; 0; —. A2黄泥岭; 10~11; 0; 0.55. A3高宅村; 未检出; 0; —. A4麻塘村; 未检出; 0; —. A5新贵地; 未检出; 0; —. A6木莲坑; 未检出; 0; —. 氯气; A1赤石迳水库管理处; 未检出; 0; —. A2黄泥岭; 未检出; 0; —. A3高宅村; 未检出; 0; —. A4麻塘村; 未检出; 0; —. A5新贵地; 未检出; 0; —. A6木莲坑; 未检出; 0; —. 铅及其化合物; A1赤石迳水库管理处; 未检出; 0; —. A2黄泥岭; 未检出; 0; —. A3高宅村; 未检出; 0; —. A4麻塘村; 未检出; 0; —. A5新贵地; 未检出; 0; —. A6木莲坑; 未检出; 0; —. 镉及其化合物; A1赤石迳水库管理处; 未检出; 0; —. A2黄泥岭; 未检出; 0; —. A3高宅村; 未检出; 0; —. A4麻塘村; 未检出; 0; —. A5新贵地; 未检出; 0; —. A6木莲坑; 未检出; 0; —. 砷及其化合物; A1赤石迳水库管理处; 未检出; 0; —. A2黄泥岭; 未检出; 0; —. A3高宅村; 未检出; 0; —. A4麻塘村; 未检出; 0; —. A5新贵地; 未检出; 0; —. A6木莲坑; 未检出; 0; —. 汞及其化合物; A1赤石迳水库管理处; 未检出; 0; —. A2黄泥岭; 未检出; 0; —. A3高宅村; 未检出; 0; —. A4麻塘村; 未检出; 0; —. A5新贵地; 未检出; 0; —. （1）二氧化氮（NO2） 由表39和表40可知：评价区域的NO2小时平均浓度范围在0.022-0.057mg/m3之间，日平均浓度范围在0.032-0.047mg/m3之间，均没有出现超标现象。在所有监测次数中，NO2小时平均浓度最大值为0.057mg/m3，最大污染指数为0.29；NO2日平均浓度的最大值为0.047mg/m3，最大污染指数为0.59。从上述分析可知，评价区域的NO2浓度较低，满足评价标准要求。 （2）二氧化硫(SO2) 由表39和表40可知：6个监测点的SO2小时平均浓度和日平均浓度范围均较低，评价区域的SO2小时平均浓度范围在0.008-0.036mg/m3之间，日平均浓度范围在0.016-0.026mg/m3之间，均没有出现超标现象。在所有监测数据中，SO2小时平均浓度最大值为0.036mg/m3，最大污染指数为0.07；SO2日平均浓度的最大值为0.026mg/m3，最大污染指数为0.17。从上述分析可知，目前评价区域的SO2浓度较低，满足评价标准要求。 （3）氟化物 由表39和表40可知：6个监测点的氟化物小时平均浓度和日平均浓度均未检出，可见，目前评价区域的氟化物浓度较低，满足评价标准要求。 （4）硫化氢 由表39和表40可知：6个监测点的硫化氢小时平均浓度和日平均浓度均未检出，可见，目前评价区域的硫化氢浓度较低，满足评价标准要求。 （5）TVOC 由表39和表40可知：6个监测点的TVOC8小时浓度范围在0.051-0.087mg/m3之间，没有出现超标现象。在所有监测数据中，TVOC8小时浓度最大值为0.087mg/m3，最大污染指数为0.15。从上述分析可知，目前评价区域的TVOC浓度较低，能满足评价标准要求。 （6）PM10 由表40可知：6个监测点的PM10日平均浓度范围在0.053-0.075mg/m3之间，均没有出现超标现象。在所有监测次数中，PM10日平均浓度的最大值为0.075mg/m3，最大污染指数为0.50。从上述分析可知，目前评价区域的PM10浓度满足评价标准要求。 （7）PM2.5 由表40可知：6个监测点的PM2.5日平均浓度范围在0.035-0.053mg/m3之间，均没有出现超标现象。在所有监测次数中，PM2.5日平均浓度的最大值为0.053mg/m3，最大污染指数为0.71。从上述分析可知，目前评价区域的PM2.5浓度满足评价标准要求。 （8）TSP 由表40可知：6个监测点的TSP日平均浓度范围在0.084-0.106mg/m3之间，均没有出现超标现象。在所有监测次数中，TSP日平均浓度的最大值为0.106mg/m3，最大污染指数为0.35。从上述分析可知，目前评价区域的TSP浓度满足评价标准要求。 （9）硫酸雾 由表41可知：6个监测点的硫酸雾一次浓度均为未检出，可见，目前评价区域的硫酸雾浓度较低，满足评价标准要求。 （10）氯化氢 由表41可知：6个监测点的氯化氢一次浓度均为未检出，可见，目前评价区域的氯化氢浓度较低，满足评价标准要求。 （11）氨 由表41可知：6个监测点的氨一次浓度范围在0.009-0.025mg/m3之间，没有出现超标现象。在所有监测次数中，氨一次浓度的最大值为0.025mg/m3，最大污染指数为0.13。从上述分析可知，目前评价区域的氨浓度满足评价标准要求。 （12）臭气浓度 由表41可知：6个监测点中除黄泥岭臭气浓度检出外，其余监测点均未检出。黄泥岭臭气浓度最大值为11，最大污染指数为0.55，没有出现超标现象。从上述分析可知，目前评价区域的臭气浓度满足评价标准要求。 （13）氯气 由表41可知：6个监测点的氯气一次浓度均为未检出，可见，目前评价区域的氯气污染物浓度较低，满足评价标准要求。 （14）铅及其化合物 由表41可知：6个监测点的铅及其化合物一次浓度均为未检出，可见，目前评价区域的铅及其化合物浓度较低，满足评价标准要求。 （15）镉及其化合物 由表41可知：6个监测点的镉及其化合物一次浓度均为未检出，可见，目前评价区域的镉及其化合物浓度较低，满足评价标准要求。 （16）砷及其化合物 由表41可知：6个监测点的砷及其化合物一次浓度均为未检出，可见，目前评价区域的砷及其化合物浓度较低，满足评价标准要求。 （17）汞及其化合物 由表41可知：6个监测点的汞及其化合物一次浓度均为未检出，可见，目前评价区域的汞及其化合物浓度较低，满足评价标准要求。 综上所述，环境空气质量现状监测与评价表明，评价区域内各监测点的二氧化硫、二氧化氮、PM10、 PM2.5、 TSP小时平均浓度和日均浓度均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求；硫酸雾、氯化氢、氨、氯气日均浓度均可达到《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高允许浓度的标准要求；铅及其化合物一次浓度达到《大气中铅及其无机化合物的卫生标准》（GB7355-1987）标准限值要求；汞及其化合物、砷及其化合物一次浓度可达到《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高允许浓度的标准要求；TVOC8小时浓度可达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）要求。总体而言，评价区环境空气质量良好。 2、地表水环境质量 选取水温、pH、DO、COD、BOD5、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物（以F-计）、砷、汞、镉、六价铬、铅、铊、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、SS共22项指标作为地表水现状评价因子，并在项目附近选取了7个水质监测断面。监测结果表明：7个监测断面各项指标标准指数均小于1，项目所在区域所设监测断面各项指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，可见纳污水体水环境质量现状良好。详见表42~45。 表42 地表水环境现状监测结果表 (单位：水温：℃；pH：无量纲；其它：mg/L) 监测项目; 监 测 结 果（单位：mg/L，水温、pH值除外）. W1丹冶排污渠 排入口上游500m处（青化）; W2丹冶排污渠 排入口下游500m处（青石桥）. 2016.11.25; 2016.11.26; 2016.11.27; 2016.11.25; 2016.11.26; 2016.11.27. 水温; 10.2; 9.7; 12.5; 10.6; 9.9; 13.1. pH值; 7.19; 7.14; 7.22; 7.12; 7.17; 7.08. 溶解氧; 6.4; 6.5; 6.3; 5.3; 5.7; 5.2. 化学需氧量; 14.3; 13.9; 14.6; 15.5; 15.3; 16.6. 五日生化需氧量; 3.1; 3.0; 3.2; 3.5; 3.8; 3.3. 氨氮; 0.166; 0.160; 0.154; 0.215; 0.224; 0.239. 总磷; 0.07; 0.06; 0.06; 0.14; 0.12; 0.11. 铜; 0.01(L); 0.01(L); 0.01(L); 0.02; 0.02; 0.02. 锌; 0.011; 0.012; 0.010; 0.143; 0.164; 0.155. 氟化物; 0.10; 0.11; 0.10; 0.24; 0.24; 0.26. 砷; 0.0010; 0.0012; 0.0008; 0.0010; 0.0008; 0.0013. 汞; 0.00004(L); 0.00004(L); 0.00004(L); 0.00004(L); 0.00004(L); 0.00004(L). 镉; 0.003(L); 0.003(L); 0.003(L); 0.003(L); 0.003(L); 0.003(L). 六价铬; 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L). 铅; 0.001(L); 0.001(L); 0.001(L); 0.001; 0.001(L); 0.001. 铊; 0.00272(L); 0.00272(L); 0.00272(L); 0.00272(L); 0.00272(L); 0.00272(L). 氰化物; 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L). 挥发酚; 0.0003(L); 0.0003(L); 0.0003(L); 0.0003(L); 0.0003(L); 0.0003(L). 石油类; 0.01(L); 0.01(L); 0.01(L); 0.01(L); 0.01(L); 0.01(L). 阴离子表面活性剂; 0.05(L); 0.05(L); 0.05(L); 0.05(L); 0.05(L); 0.05(L). 硫化物; 0.009; 0.012; 0.010; 0.125; 0.131; 0.129. 悬浮物; 9; 8; 9; 37; 33; 38. 表43 地表水环境现状监测结果表 (单位：水温：℃；pH：无量纲；其它：mg/L) 监测项目; 监 测 结 果（单位：mg/L，水温、pH值除外）. W3凡口河汇入口上游500m处（高坝）; W4凡口河汇入口下游500m处（新莲）. 2016.11.25; 2016.11.26; 2016.11.27; 2016.11.25; 2016.11.26; 2016.11.27. 水温; 10.3; 9.6; 12.8; 10.4; 9.5; 12.7. pH值; 7.29; 7.22; 7.34; 7.26; 7.26; 7.25. 溶解氧; 6.3; 6.3; 6.2; 5.7; 5.8; 5.8. 化学需氧量; 13.1; 13.0; 13.4; 13.2; 12.6; 13.7. 五日生化需氧量; 2.8; 2.8; 2.9; 3.6; 3.5; 3.3. 氨氮; 0.166; 0.172; 0.177; 0.195; 0.189; 0.183. 总磷; 0.13; 0.11; 0.14; 0.11; 0.09; 0.11. 铜; 0.01(L); 0.01(L); 0.01(L); 0.01; 0.01(L); 0.01(L). 锌; 0.018; 0.019; 0.018; 0.330; 0.329; 0.382. 氟化物; 0.11; 0.12; 0.13; 0.20; 0.18; 0.19. 砷; 0.0008; 0.0010; 0.0009; 0.0007; 0.0006; 0.0006. 汞; 0.00004(L); 0.00004(L); 0.00004(L); 0.00004(L); 0.00004(L); 0.00004(L). 镉; 0.003(L); 0.003(L); 0.003(L); 0.003（L）; 0.003（L）; 0.003（L）. 六价铬; 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L). 铅; 0.001(L); 0.001(L); 0.001(L); 0.001(L); 0.001(L); 0.001(L). 铊; 0.00272(L); 0.00272(L); 0.00272(L); 0.00272(L); 0.00272(L); 0.00272(L). 氰化物; 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L). 挥发酚; 0.0003(L); 0.0003(L); 0.0003(L); 0.0003(L); 0.0003(L); 0.0003(L). 石油类; 0.01(L); 0.01(L); 0.01(L); 0.01(L); 0.01(L); 0.01(L). 阴离子表面活性剂; 0.05(L); 0.05(L); 0.05(L); 0.05(L); 0.05(L); 0.05(L). 硫化物; 0.024; 0.028; 0.023; 0.021; 0.020; 0.024. 悬浮物; 7; 8; 7; 8; 7; 8. 表44 地表水环境现状监测结果表 （单位：水温：℃；pH：无量纲；其它：mg/L） 监测项目; 监 测 结 果（单位：mg/L，水温、pH值除外）. W5凡口河汇入口下游8km（下廖湾）; W6董塘河汇入口上游50m（车头）. 2016.11.25; 2016.11.26; 2016.11.25; 2016.11.26; 2016.11.25; 2016.11.26. 水温; 10.7; 9.8; 13.4; 10.5; 9.4; 12.7. pH值; 6.77; 6.98; 6.99; 7.06; 7.10; 7.09. 溶解氧; 5.6; 5.7; 5.9; 6.5; 6.6; 6.5. 化学需氧量; 15.5; 16.0; 15.8; 10.9; 10.5; 11.1. 五日生化需氧量; 2.8; 3.0; 2.6; 2.4; 2.3; 2.4. 氨氮; 0.499; 0.481; 0.470; 0.137; 0.148; 0.143. 总磷; 0.09; 0.08; 0.10; 0.05; 0.04; 0.04. 铜; 0.01(L); 0.01(L); 0.01(L); 0.01(L); 0.01(L); 0.01(L). 锌; 0.040; 0.043; 0.041; 0.035; 0.040; 0.037. 氟化物; 0.15; 0.17; 0.16; 0.08; 0.09; 0.10. 砷; 0.0003(L); 0.0003(L); 0.0003(L); 0.0003(L); 0.0003(L); 0.0003(L). 汞; 0.00004(L); 0.00004(L); 0.00004(L); 0.00004(L); 0.00004(L); 0.00004(L). 镉; 0.003(L); 0.003(L); 0.003(L); 0.003(L); 0.003(L); 0.003(L). 六价铬; 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L). 铅; 0.001(L); 0.001(L); 0.001(L); 0.001(L); 0.001(L); 0.001(L). 铊; 0.00272(L); 0.00272(L); 0.00272(L); 0.00272(L); 0.00272(L); 0.00272(L). 氰化物; 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L). 挥发酚; 0.0003(L); 0.0003(L); 0.0003(L); 0.0003(L); 0.0003(L); 0.0003(L). 石油类; 0.01(L); 0.01(L); 0.01(L); 0.01(L); 0.01(L); 0.01(L). 阴离子表面活性剂; 0.05(L); 0.05(L); 0.05(L); 0.05(L); 0.05(L); 0.05(L). 硫化物; 0.033; 0.036; 0.031; 0.009; 0.007; 0.008. 悬浮物; 22; 25; 23; 9; 11; 12. 表45 地表水环境现状监测结果表（单位：水温：℃；pH：无量纲；其它：mg/L） 监测项目; 监 测 结 果（单位：mg/L，水温、pH值除外）. W7董塘河汇入口下游100m（长沙背）. 2016.11.25; 2016.11.26; 2016.11.27. 水温; 10.6; 9.6; 12.3. pH值; 6.65; 6.75; 6.81. 溶解氧; 6.7; 6.5; 6.7. 化学需氧量; 10.2; 9.5; 10.3. 五日生化需氧量; 2.2; 2.3; 2.4. 氨氮; 0.348; 0.340; 0.343. 总磷; 0.16; 0.15; 0.15. 铜; 0.01(L); 0.01(L); 0.01(L). 锌; 0.022; 0.024; 0.023. 氟化物; 0.13; 0.15; 0.14. 砷; 0.0003(L); 0.0003(L); 0.0003(L). 汞; 0.00004(L); 0.00004(L); 0.00004(L). 镉; 0.003(L); 0.003(L); 0.003(L). 六价铬; 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L). 铅; 0.001(L); 0.001(L); 0.001(L). 铊; 0.00272(L); 0.00272(L); 0.00272(L). 氰化物; 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L). 挥发酚; 0.0003(L); 0.0003(L); 0.0003(L). 石油类; 0.01(L); 0.01(L); 0.01(L). 阴离子表面活性剂; 0.05(L); 0.05(L); 0.05(L). 硫化物; 0.024; 0.019; 0.021. 悬浮物; 11; 13; 14. 3、环境噪声现状 环境噪声监测结果可知，项目边界均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。可见项目所在地声环境质量良好。详见表46。 表46 声环境监测结果 单位：dB（A） 监测点位及编号; 主要声源; 监测结果dB（A）. 2016.11.25; 2016.11.26. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1东厂界外1m; 环境噪声; 53.8; 49.9; 53.8; 49.9. N2南厂界外1m; 环境噪声; 57.2; 48.1; 57.2; 48.1. N3西厂界外1m; 环境噪声; 57.6; 45.6; 57.6; 45.6. N4北厂界外1m; 环境噪声; 57.2; 45.0; 57.2; 45.0. 标准; 60; 50; 60; 50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 4、地下水环境质量 对评价区域地下水监测结果表明，除新贵地、黄泥岭和高宅村pH值超标外，各监测点各项指标均达到《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类水质标准，总体水质状况较好。详见表47。 表47 地下水质量现状监测结果（单位：mg/L，pH无量纲） 监测项目; 监测结果 （mg/L ，pH值、色度除外）. 木莲坑; 新贵地; 黄泥岒; 高宅村; 麻塘村; 厂区熔铸车间北面; 厂区 南面. pH值（无量纲）; 7.15; 5.91; 5.75; 6.28; 7.86; 7.19; 8.37. 氨氮; 0.05; 0.02(L); 0.05; 0.02(L); 0.03; 0.03; 0.04. 硝酸盐; 9.58; 10.0; 7.10; 6.91; 0.45; 8.03; 0.15(L). 亚硝酸盐; 0.007; 0.010; 0.009; 0.005; 0.006; 0.007; 0.003. 挥发性酚类; 0.002(L); 0.002(L); 0.002(L); 0.002(L); 0.002(L); 0.002(L); 0.002(L). 氰化物; 0.002(L); 0.002(L); 0.002(L); 0.002(L); 0.002(L); 0.002(L); 0.002(L). 铜; 0.009(L); 0.009(L); 0.009(L); 0.009(L); 0.009(L); 0.009(L); 0.009(L). 锌; 0.001(L); 0.059; 0.025; 0.029; 0.060; 0.350; 0.019. 砷; 0.001(L); 0.001(L); 0.001(L); 0.001(L); 0.001(L); 0.001(L); 0.001(L). 汞; 0.0001(L); 0.0001(L); 0.0001(L); 0.0001(L); 0.0001(L); 0.0001(L); 0.0001(L). 六价铬; 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L). 总硬度; 45.2; 33.6; 20.4; 35.8; 146; 69.2; 56.4. 铅; 0.0025(L); 0.0025(L); 0.0025(L); 0.0025(L); 0.0025 (L); 0.0025(L); 0.0025(L). 氟化物; 0.1(L); 0.1(L); 0.1(L); 0.1(L); 0.1; 0.1(L); 0.7. 镉; 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L). 铁; 0.117; 0.0068; 0.0288; 0.0216; 0.0059; 0.0106; 0.0321. 锰; 0.0005(L); 0.0005(L); 0.0033; 0.00005(L); 0.0025; 0.0484; 0.0121. 溶解性总固体; 122; 78; 66; 98; 331; 158; 160. 高锰酸盐指数; 0.75; 0.99; 1.01; 0.84; 1.25; 2.15; 1.68. 硫酸盐; 5.42; 2.60; 16.2; 17.2; 19.9; 7.62; 0.82. 氯化物; 8.56; 9.87; 6.37; 4.93; 16.3; 7.38; 11.3. 备注; ND表示该数据低于分析方法的最低检出限.

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 1、保护目标 本项目选址位于广东省韶关市仁化县丹霞冶炼厂，主要环境保护目标主要为厂区周边的民居。主要环境保护目标见表48、建设项目环境敏感点见图2及建设项目四至情况见图3。 表48 主要环境保护目标一览表 序号; 保护目标; 方位; 距离（m）; 规模（人）; 影响因素. 1; 前进; E; 1830; 175; 环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准， 环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 2; 向东; SE; 910; 130. 3; 向阳; SE; 1250; 325. 4; 麻糖; SE; 1570; 420. 5; 铁屎岭; S; 800; 187. 6; 黄坭岭; S; 660; 36. 7; 高宅; S; 1170; 344. 8; 五星; S; 1620. 9; 青化; S; 1800; 130. 10; 红旗; S; 1940; 257. 11; 铁厂; W; 730; 52. 12; 大坪; W; 1080; 270. 13; 富屋; W; 1250; 40. 14; 信宜; W; 1650; 102. 15; 凡口河; SW; -; 枯水期1.4m3/s; 水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 16; 董塘河; S; -; 枯水期6m3/s. 17; 赤石径水库; N; -; 正常库容1420万m3; 水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准. 图2 建设项目环境敏感点图 图3 建设项目四至图

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 项目所在地属二类功能区。具体标准见表49。 表49 环境空气质量标准 污染物名称; 1小时平均 （mg/m3）; 日均值 （mg/m3）; 年均值 （mg/m3）; 选用标准. SO2; 0.50; 0.15; 0.06; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准. NO2; 0.20; 0.08; 0.04. PM10; 0.45; 0.15; 0.07. PM2.5; —; 0.075; 0.035. TSP; －; 0.30; 0.20. 镉及其化合物; －; —; 0.000005. 硫酸雾; 0.30; 0.10; —; 《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区大气中有害物质的最高容许浓度. 氯化氢; 0.05; 0.015; —. NH3; 0.2; —; —. 氯气; 0.10; 0.03; —. 铅及其化合物; 0.0015; 0.0015; 0.0005; 年均值、季平均执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，日均值参考《大气中铅及其无机化合物的卫生标准》（GB7355-1987）. 汞及其化合物; 0.0003; 0.0003; 0.00005; 年均值执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，日均值参考《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区大气中有害物质的最高容许浓度. 砷及其化合物; 0.009; 0.003; 0.000006. TVOC; 0.6（8小时平均）; —; —; 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）. 2、地表水环境质量标准 根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函〔2011〕29号文），赤石径水库水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；董塘河在仁化后落山下－仁化石下河段为Ⅲ类功能区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质功能区标准。具体标准见表50。 表50 地表水环境评价执行标准限值（摘录） 单位:mg/L，特别标明除外 序号; 项 目; Ⅲ类标准值; Ⅱ类标准值. 1; 水温 （℃）; 人为造成的环境水温变化应限制在： 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2. 2; pH值（无量纲）; 6～9. 3; 溶解氧; ≥; 5; 6. 4; 化学需氧量（COD）; ≤; 20; 15. 5; 五日生化需氧量（BOD5）; ≤; 4; 3. 6; 氨氮（NH3-N）; ≤; 1; 0.5. 7; 总磷（以 P 计）; ≤; 0.2; 0.1. 8; 铜; ≤; 1.0; 1.0. 9; 锌; ≤; 1.0; 1.0. 10; 氟化物（以 F- 计）; ≤; 1.0; 1.0. 11; 砷; ≤; 0.05; 0.05. 12; 汞; ≤; 0.0001; 0.00005. 13; 镉; ≤; 0.005; 0.005. 14; 铬（六价）; ≤; 0.05; 0.05. 15; 铅; ≤; 0.05; 0.01. 16; 氰化物; ≤; 0.2; 0.05. 17; 挥发酚; ≤; 0.005; 0.002. 18; 石油类; ≤; 0.05; 0.05. 19; 阴离子表面活性剂; ≤; 0.2; 0.2. 20; 硫化物; ≤; 0.2; 0.1. 21; SS; ≤; 100; 100. 3、声环境质量标准 根据《关于<仁化县各镇环境噪声标准适用区划分及执行标准>的批复》，本项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 4、地下水环境质量标准 根据《广东省地下水功能区划》，厂址区域浅层地下水属于 “H054402003W02北江韶关仁化应急水源区”，水质标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类，有关污染物及其浓度限值见表51。 表51 地下水环境评价执行标准限值（摘录） 序号; 项 目; Ⅲ类标准值. 1; pH（无量纲）; 6.5～8.5. 2; 总硬度（以CaCO3,计）（mg/L）; ≤450. 3; 硫酸盐（mg/L）; ≤250. 4; 铁（Fe）（mg/L）; ≤0.3. 5; 锰（Mn）（mg/L）; ≤0.1. 6; 铜（Cu）（mg/L）; ≤1.0. 7; 挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L）; ≤0.002. 8; 高锰酸盐指数（mg/L）; ≤3.0. 9; 硝酸盐（以N计）（mg/L）; ≤20. 10; 亚硝酸盐（以N计）（mg/L）; ≤0.02. 11; 氨氮（NH4）（mg/L）; ≤0.2. 12; 氟化物（mg/L）; ≤1.0. 13; 氰化物（mg/L）; ≤0.05. 14; 汞（Hg）（mg/L）; ≤0.001. 15; 砷（As）（mg/L）; ≤0.05. 16; 镉（Cd）（mg/L）; ≤0.01. 17; 铬（六价）（Cr6+）（mg/L）; ≤0.05. 18; 锌（Zn）（mg/L）; ≤1.0. 19; 铅（Pb）（mg/L）; ≤0.05. 20; 溶解性总固体（mg/L）; ≤1000. 21; 氯化物（mg/L）; ≤250. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、运营期焙烧车间排放的SO2、硫酸雾、汞及其化合物执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）标准要求。 表52 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 标准来源. 焙烧车间; SO2; 400; —; 《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）. 硫酸雾; 20; —. 汞及其化合物; 0.05; —. 2、本项目生产废水经收集后进入厂区污水处理站进行处理达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）后全部回用于生产系统，不外排。详见表53。 表53 《铅、锌工业污染物排放标准》（摘录）（单位：mg/L，pH除外） 序号; 指标; 《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）. 1; pH值（无量纲）; 6～9. 2; CODcr; ≤60. 3; 悬浮物; ≤50. 4; 氨氮; ≤8. 5; 总磷; ≤1.0. 6; 总氮; ≤15. 7; 总锌; ≤1.5. 8; 总铜; ≤0.5. 9; 硫化物; ≤1.0. 10; 氟化物; ≤8. 11; 总铅; ≤0.5. 12; 总镉; ≤0.05. 13; 总汞; ≤0.03. 14; 总砷; ≤0.3. 15; 总镍; ≤0.5. 16; 总铬; ≤1.5. 3、本项目施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)）； 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 |
| 总量控制指标 | 现有工程焙烧系统SO2排放量为9.72t/a，硫酸雾排放量为0.68t/a，汞及其化合物排放量为2.46×10-6t/a，技改完成后，SO2排放量为6.84t/a，硫酸雾排放量为0.55t/a，汞及其化合物排放量为2.40×10-6t/a，可削减SO2排放总量2.88t/a，削减硫酸雾排放总量为0.13t/a，削减汞及其化合物排放量为6.0×10-8t/a。因此，本技改项目无需新增污染物总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 一、工艺流程见附图2。 注：附图2中红色部分为技改新增内容。 工艺流程简述： 锌精矿或来自硫回收工序且经破碎的硫化物滤饼（含水10%），通过圆盘给料机定量送至沸腾焙烧炉焙烧，焙烧温度控制在900~1000℃，焙烧产出的残渣为焙砂经冷却、干磨后，与余热锅炉、收尘等设施收集的尘砂一起送中和、除铁或高银浸出；焙烧产出的烟气经降温收尘后送后续的酸洗净化。其中：焙烧硫化物滤饼的焙砂为高银焙砂，送高银浸出工序单独处理；焙烧锌精矿的产物为普通锌焙砂，送中和及除铁工序浸出。 酸洗净化工序采用“一级动力波、一级填料塔、二级动力波洗涤、二级填料塔、两级电除雾”的工艺，其中前三级为常规酸洗净化，主要功能降温、洗涤除杂，二级填料塔设置拿了配套的冷冻设施，采用冷凝法进一步降低烟气中的汞。 酸洗净化经干燥后气体送经典的“二转二吸”工艺制酸后，废气外排。系统配置了事故用的碱吸工序。 二、技改方案说明 （1）沸腾焙烧炉 本次改造拟采用富氧焙烧技术，将氧气与沸腾焙烧炉底漏风混合后加入沸腾焙烧炉。本次改造后，沸腾焙烧炉冷却管束移热量约为3690272kJ/h，比原设计增加约40%移热量。现有沸腾焙烧炉的移热系统可以适应本次改造的需求。采用富氧技术后，沸腾焙烧炉压降会稍增大，升压45KPa，可以满足本次改造后的需求。 本次改造在沸腾焙烧炉炉底风机出口管道加入氧气，拟增加一套混氧装置，包括减压阀、混氧器、氧浓计、加氧自控系统以及附属管道阀门等。 （2）给料系统 目前，原料胶带输送机的输送能力为24t/h，进料称重胶带输送机的输送能力为10t/h。本次改造后需每天需处理硫化物滤饼120t或处理锌精矿约168t，因此原有给料系统包括胶带输送机、料仓等设备的能力可满足技改后的生产需求，本次不需要改造。 （3）排渣收尘系统 本次改造后，一年中有7~8个月时间烧硫化物滤饼，渣尘量由于含硫高大大减少。渣量约为1852kg/h，约为原锌精矿焙烧渣量的40%，因此原有排渣系统包括冷渣机、刮板机、渣仓等以及原有收尘系统包括旋风收尘、电收尘等设备的能力均能满足生产需求，本次不需要改造。 （4）净化工段 现有净化工段采用一级动力波洗涤器+气体冷却塔+二级动力波洗涤器+两级电除雾器的工艺流程。由于硫化物滤饼中Hg含量较高，业主已在二级动力波和电除雾器之间增加了一台除汞冷却塔，用冷冻机制出10℃冷水将除汞冷却塔的循环液间接换热降温，循环液将烟气温度冷却至约15℃，从而烟气中的大部分汞进入液相。液相中的汞经沉降等后续处理产出汞粗产品。冷冻机最初为一套150kW机组，后增加一套250kW机组，两套可同时运行。目前仅运行250kW机组已可以满足生产需求。 原设计处理锌精矿时，净化工段处理最大气量18198Nm3/h，本次改造后，处理硫化物滤饼时，净化工段处理气量为14047 Nm3/h，处理锌精矿时，净化工段处理气量为15347 Nm3/h。净化工段需处理气量减少，并且进入制酸系统的尘量也没有增加，因此净化工段不需要改造。 （5）干吸、转化工段 现有干吸、转化工段采用一级干燥、两级吸收对应3+1式四段双接触转化工艺，III I- VI II外换热流程。原设计进转化最高浓度9.5%，氧硫比约1.1。最低浓度6.5%，氧硫比约1.5，烟气量20823Nm3/h。焙烧采用富氧技术后，处理硫化物滤饼时，进入转化工段的烟气SO2浓度约为15.23%。为保证原转化器一层触媒进口SO2浓度不高于原设计值，拟新增一套预转化预吸收系统。 预转化系统拟增加一台余热回收装置以控制预转化后的烟气温度，本次改造拟配套设置一台省煤器，回收热量用于加热余热锅炉给水。 （6）硫酸尾吸工段 硫酸尾吸工段采用现有钠碱法脱硫，尾吸入口的气量、SO2浓度均比原设计值低，原有脱硫设备无需改造。为了确保更低的尾排酸雾及重金属等环保指标，拟在尾吸塔与烟囱之间增加一台电除雾器，以确保污染物能稳定达标排放。

主要污染工序： 施工期： 由于本项目为节能减排项目，改造构筑物占地面积仅为330m2，无厂房等建筑物建设，主要为设备的安装和调试，无新增厂房等土建工程，且建设施工期很短，施工期对环境影响很小，本报告不对其施工期影响进行评价。 运营期： （1）废水 本改造项目不新增劳动定员，无新增生活污水； 本改造项目污酸产生量约为2.6m3/h，全部用于厂内湿法浸出系统，不外排。 本改造项目新增生产设备间接冷却水排污水水量为25.8m3/d，属于清净下水，主要污染物为SS，收集后进入厂区污水处理站回用水池，进行处理达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）后全部回用于生产系统，不外排。 因此，本技改项目不会增加工厂的废水排放总量。 （2）废气 废气污染源主要为制酸尾气。制酸尾气为沸腾焙烧炉烟气经制酸，再经脱硫后产生的尾气。 根据项目可行性研究报告，本次改造后，沸腾焙烧炉烟气产生量为10530Nm3/h，SO2产生浓度为435g/m3，硫酸雾产生浓度为65.5 mg/Nm3，汞及其化合物产生浓度为3.07×10-4 mg/Nm3，富氧焙烧烟气经回收余热和收尘后送制酸系统经动力波洗涤净化、预转化预吸收、两转两吸制酸，制酸尾气经脱硫处理后经现有高50m尾气烟囱达标排放。 （3）噪声 改造后噪声源不变，主要噪声源为沸腾焙烧炉鼓风机、空压机、循环水泵、冷却塔以及余热锅炉安全阀（排气时），噪声综合源强为80~110dB(A）。建设单位通过对所有设备采取安装减振基座、消声处理、墙体阻隔等措施，噪声源强可降低约15dB（A）。 （4）固体废物 固体废物主要是废触媒，新增产生量约为0.5t/a，属于危险废物，代码为废催化剂（HW50），交由有资质的单位进行处理。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 制酸工序 | 废气量 SO2 硫酸雾 汞及其化合物 | 10530m3/h 435g/m3，3.63×104t/a 65.5mg/m3，5.46t/a 3.07×10-4mg/m3，2.56×10-5t/a | 10530m3/h 82mg/m3，6.84t/a 6.55mg/m3，0.55t/a 2.88×10-5mg/m3，2.40×10-6t/a |
| 水污 染物 | 厂区 | 污酸 | 2.6m3/h | 0, 全部用于厂内湿法浸出系统，不外排 |
|  | 生产设备 | 冷却排污水 | 8514m3/a | 0，经厂区污水处理站进行处理达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）后全部回用于生产系统，不外排 |
| 固体 废弃 物 | 厂区 | 废触媒 | 0.5t/a | 0t/a |
| 噪声 | 沸腾焙烧炉鼓风机、鼓风机、空压机、循环水泵、冷却塔等设备 | 噪声 | 80～110dB（A） | 昼间＜60dB（A） 夜间＜50dB（A） |
| 其它 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附加另页） 本项目对生态的影响较小，主要表现在以下几个方面： （1）本项目为节能减排项目，改造构筑物占地面积仅为330m2，无厂房等建筑物建设，主要为设备的安装和调试，无新增厂房等土建工程，且建设施工期很短，施工期对环境影响很小； （2）运营期间，项目产生的废水经厂区内污水处理站处理达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）后全部回用于生产系统，不外排。因此，对生态环境产生的影响较小。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 由于本项目为节能减排项目，改造构筑物占地面积仅为330m2，无厂房等建筑物建设，主要为设备的安装和调试，无新增厂房等土建工程，且建设施工期很短，施工期对环境影响很小，本报告不对其施工期影响进行评价。

营运期环境影响分析： （1）废水 本改造项目不新增劳动定员，无新增生活污水； 本改造项目污酸产生量约为2.6m3/h，根据可行性研究报告，污酸可全部用于厂内湿法浸出系统，不外排。 本改造项目新增生产设备间接冷却水排污水水量为25.8m3/d，属于清净下水，主要污染物为SS，收集后进入厂区污水处理站回用水池，进行处理达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）后全部回用于生产系统，不外排，因此，本技改项目不会增加工厂的废水排放总量。 可见，本技改项目的实施对外部水环境影响很小。 （2）废气 废气污染源主要为制酸尾气。制酸尾气为沸腾焙烧炉烟气经制酸，再经脱硫后产生的尾气。 根据项目可行性研究报告，本次改造后，沸腾焙烧炉烟气产生量为10530Nm3/h，SO2产生浓度为435g/m3，硫酸雾产生浓度为65.5 mg/Nm3，汞及其化合物产生浓度为3.07×10-4 mg/Nm3，富氧焙烧烟气经回收余热和收尘后送制酸系统经动力波洗涤净化、预转化预吸收、两转两吸制酸，制酸尾气再经脱硫处理后的尾气排放量为10530Nm3/h，SO2排放浓度为82mg/Nm3，硫酸雾排放浓度为6.55 mg/Nm3，汞及其化合物排放浓度为2.88×10-5 mg/Nm3，SO2排放量为6.84t/a，硫酸雾排放量为0.55t/a，汞及其化合物排放量为2.40×10-6t/a，废气处理后经现有高50m尾气烟囱达标排放。排放浓度符合《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）标准要求。本项目实施后可一定程度减少焙烧系统废气污染物排放总量，因此本项目具有正面的环境效益，运营期对区域环境空气质量影响可接受。 （3）噪声 本项目各生产设备会产生机械噪声，噪声源强约为80~100dB（A），通过对高噪声设备采取减振、消声、隔声等处理，且本项目厂区四周布有绿化带、围墙等，经生产车间围墙阻隔、厂区围墙阻隔、绿化带阻隔，可以有效减少噪声，可以保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A），对周围环境的影响不大。 本项目位置距离最近敏感点距离为660m，由表54可知，项目噪声衰减到敏感点时为21dB（A），未超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，考虑厂内建筑阻隔、绿化吸收阻隔后，噪声源对周围各敏感点的影响更轻微。 表54 噪声的传播衰减表 dB（A） 距离 （m）; 50; 100; 150; 200; 250; 300; 660. 源强; 85; 43; 37; 33; 31; 29; 27; 21. （4）固体废物 固体废物主要是废触媒，新增产生量约为0.5t/a，废触媒属于危险废物，代码为废催化剂（HW50），拟交由有资质的单位进行妥善处理处置，本项目固体废物对当地环境影响很小。 可见，本项目产生的各种固体废弃物均得到妥善处理，符合减量化、资源化、无害化处理原则，其对当地环境影响较小。 5、技改项目“三本帐” 技改项目“三本帐”见表55。 表55 技改项目“三本帐”（t/a） 类别; 污染物; 现有工程 排放量; 技改项目 排放量; “以新带老”削减量; 技改项目完 成后总排放量; 增减 量变化. 废水; 污酸; 2.3m3/h; 0.3m3/h; 0; 2.6 m3/h; +0.3m3/h. 冷却水排污水; 253m3/d; 25.8m3/d; 0; 278.8 m3/d; +25.8m3/d. 废气; SO2; 9.72; 6.84; 2.88; 6.84; -2.88. 硫酸雾; 0.68; 0.55; 0.13; 0.55; -0.13. 汞及其化合物; 2.46×10-6; 2.40×10-6; 6.0×10-8; 2.40×10-6; -6.0×10-8. 固废 （产生量）; 废触媒; 1; 0.5; 0; 1.5; +0.5. 由表55可知，现有工程SO2排放量为9.72t/a，硫酸雾排放量为0.68t/a，汞及其化合物排放量为2.46×10-6t/a，技改完成后，SO2排放量为6.84t/a，硫酸雾排放量为0.55t/a，汞及其化合物排放量为2.40×10-6t/a，可削减SO2排放总量2.88t/a，削减硫酸雾排放总量为0.13t/a，削减汞及其化合物排放量为6.0×10-8t/a。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 制酸工序 | SO2 硫酸雾 汞及其化合物 | 经回收余热和收尘后送制酸系统经动力波洗涤净化、预转化预吸收、两转两吸制酸，制酸尾气再经脱硫处理后通过50m高排气筒外排 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 厂区 | 污酸 | 全部用于厂内湿法浸出系统，不外排 | 较好 |
|  | 生产设备 | 冷却排污水 | 经厂区污水处理站进行处理达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）后全部回用于生产系统，不外排 | 较好 |
| 固体 废弃 物 | 厂区 | 废触媒 | 委托有资质的单位处理 | 较好 |
| 噪声 | 各生产设备 | 噪声 | 合理布局、设置减振基座、隔声罩、距离衰减、加强绿化 | 厂界达标排放 |
| 其它 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 建设期： 本项目为节能减排项目，改造构筑物占地面积仅为330m2，无厂房等建筑物建设，主要为设备的安装和调试，无新增厂房等土建工程，且建设施工期很短，施工期对环境影响很小； 运营期： 运营期间，项目产生的废水经厂区内污水处理站处理达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）后全部回用于生产系统，不外排。因此，对生态环境产生的影响较小。 经采取上述措施后，本项目运营期对周围生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

结论： 1、项目概况 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂拟投资881.5万元在广东省韶关市仁化县丹霞冶炼厂建设沸腾焙烧炉富氧冶炼节能减排技改项目。 目前焙烧炉主要处理氧压浸出车间产生的硫化物滤饼，中金岭南从澳大利亚进口的锌精矿必须外委加工处理后，锌焙砂再运回冶炼厂湿法车间浸出。外委加工存在一些问题：加工场地在广西，路途遥远，运输及加工费用高；加工方为小企业，其生产经营、市场状况又不稳定，存在资金风险和关联环保风险；并且锌精矿焙烧过程产出的余热未能得到回收利用。 该厂沸腾焙烧炉兼顾处理锌精矿、硫回收车间产生的硫化物滤饼，用以制备锌焙砂，所产烟气送后续的酸洗净化及二转二吸装置生产硫酸。因硫化物滤饼产量及残硫含量较设计偏高，现沸腾焙烧及制酸系统无法完全满足需求，特别是当锌系统产能提高到12.3万吨/年，产出与处置的矛盾更突出。丹霞冶炼厂在保证制酸尾气SO2排量不增加且硫酸系统改造量最小的前提下拟采用富氧强化焙烧工艺，提高烟气中SO2的浓度，将焙烧处理硫化物滤饼的能力由90t/d提高到120t/d，改造后能提高30%产能，7.5个月就能处理全部厂内硫化物滤饼，另3.5个月处理锌精矿物料，通过减少硫化物滤饼处理时间来提高锌精矿内部处理产能。改造后每年处理26000t（干基）硫化物滤饼及19152t（干基）锌精矿，相应产高银焙砂及普通焙砂10017t（干基）、16000t（干基），同时产硫酸量约为61.2kt/a(100%H2SO4)。为提高系统物料利用效率，进一步保障锌冶炼系统正常稳定运行，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂拟投资881.50万元在广东省韶关市仁化县丹霞冶炼厂建设沸腾焙烧炉富氧冶炼节能减排技改项目，并委托我公司开展本项目的环境影响评价工作。 2、项目产业政策相符性分析 （1）本项目选址位于广东省韶关市仁化县丹霞冶炼厂现有厂区范围内进行，不新增占地。 （2）本项目为节能减排工程，据查，项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）和《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》中的限制类和淘汰类，符合国家和地方产业政策。 综上所述，本项目符合国家和地方产业政策，项目选址合理。 3、建设项目周围环境质量现状评价结论 本报告引用《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂环境影响后评价报告书》中有关监测数据（广东中科检测技术有限公司（ STT检字2016112204），监测时间2016年11月）说明建设项目所在地区域环境质量现状。 （1）环境空气现状质量 环境空气质量现状监测与评价表明，评价区域内各监测点的二氧化硫、二氧化氮、PM10、 PM2.5、 TSP小时平均浓度和日均浓度均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求；硫酸雾、氯化氢、氨、氯气日均浓度均可达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度的标准要求；铅及其化合物一次浓度达到《大气中铅及其无机化合物的卫生标准》（GB7355-1987）标准限值要求；汞及其化合物、砷及其化合物一次浓度可达到《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高允许浓度的标准要求；TVOC 8小时浓度可达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）要求。总体而言，评价区环境空气质量良好。 （2）地表水环境质量 选取水温、pH、DO、COD、BOD5、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物（以F-计）、砷、汞、镉、六价铬、铅、铊、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、SS共22项指标作为地表水现状评价因子，并在项目附近选取了7个水质监测断面。监测结果表明：7个监测断面各项指标标准指数均小于1，项目所在区域所设监测断面各项指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，可见纳污水体水环境质量现状良好。 （3）环境噪声现状 环境噪声监测结果可知，项目边界均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。可见项目所在地声环境质量良好。 （4）地下水环境质量 对评价区域地下水监测结果表明，除新贵地、黄泥岭和高宅村pH值超标外，各监测点各项指标均达到《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类水质标准，总体水质状况较好。 综上所述，本项目所在区域环境质量现状总体较好。 4、项目建设对环境的影响评价分析结论 （1）施工期 由于本项目为节能减排项目，改造构筑物占地面积仅为330m2，无厂房等建筑物建设，主要为设备的安装和调试，无新增厂房等土建工程，且建设施工期很短，施工期对环境影响很小，本报告不对其施工期影响进行评价。 （2）运营期 ① 废水 本改造项目不新增劳动定员，无新增生活污水； 本改造项目污酸产生量约为2.6m3/h，全部用于厂内湿法浸出系统，不外排。 本改造项目新增生产设备间接冷却水排污水水量为25.8m3/d，属于清净下水，主要污染物为SS，收集后进入厂区污水处理站回用水池，进行处理达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）后全部回用于生产系统，不外排。因此，本技改项目不会增加废水排放量。 可见，本技改项目的实施对外部水环境影响很小。 ② 废气 废气污染源主要为制酸尾气。制酸尾气为沸腾焙烧炉烟气经制酸，再经脱硫后产生的尾气。根据项目可行性研究报告，本次改造后，富氧焙烧烟气经回收余热和收尘后送制酸系统经动力波洗涤净化、预转化预吸收、两转两吸制酸，制酸尾气再经脱硫处理后的尾气排放量为10530Nm3/h，SO2排放浓度为82mg/Nm3，硫酸雾排放浓度为6.55 mg/Nm3，汞及其化合物排放浓度为2.88×10-5 mg/Nm3，SO2排放量为6.84t/a，硫酸雾排放量为0.55t/a，汞及其化合物排放量为2.40×10-6t/a，废气处理后经现有高50m尾气烟囱达标排放。排放浓度符合《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）标准要求。 ③ 噪声 本项目各生产设备会产生机械噪声，噪声源强约为80~110dB（A），通过对高噪声设备采取减振、消声、隔声等处理，且本项目厂区四周布有绿化带、围墙等，经生产车间围墙阻隔、厂区围墙阻隔、绿化带阻隔，可以有效减少噪声，可以保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对周围环境的影响不大。 本项目位置距离最近敏感点距离为660m，由表54可知，预测本项目噪声衰减到敏感点时为21dB（A），未超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，考虑厂内建筑阻隔、绿化吸收阻隔后，噪声源对周围各敏感点的影响更轻微。 ④ 固体废物 固体废物主要是废触媒，新增产生量约为0.5t/a，属于危险废物，代码为废催化剂（HW50），交由有资质的单位进行处理。 可见，本项目产生的各种固体废弃物均得到妥善处理，符合减量化、资源化、无害化处理原则，其对当地环境影响较小。 综上所述，本项目运营期环境影响程度较低，在可接受范围内。 5、环保措施经济技术论证结论 运营期 ①废气：根据项目可行性研究报告，本次改造后，富氧焙烧烟气经回收余热和收尘后送制酸系统经动力波洗涤净化、预转化预吸收、两转两吸制酸，制酸尾气再经脱硫处理后经现有高50m尾气烟囱达标排放，排放浓度符合《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）标准要求。 ②废水：本改造项目不新增劳动定员，无新增生活污水； 本改造项目产生的污酸全部用于厂内湿法浸出系统，不外排。 本改造项目新增生产设备间接冷却水属于清净下水，主要污染物为SS，收集后进入厂区污水处理站回用水池，进行处理达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）后全部回用于生产系统，不外排。对环境影响很小。 ③噪声：选用低噪声设备，消音减震、墙体隔音、距离衰减等。 ④固体废弃物：固体废物主要是废触媒，属于危险废物，代码为废催化剂（HW50），交由有资质的单位进行处理。 以上各项环保措施经济可行、技术成熟可靠，可达到良好的预期效果。 6、结论 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂投资881.5万元进行沸腾焙烧炉富氧冶炼节能减排技术改造，本项目不属于国家和地方限制和淘汰类项目，符合国家和地方产业政策，建设单位对项目建设和运行过程产生的各种环境问题，拟采取切实可行的环保措施，污染物可做到达标排放，本技改项目投入运营后可削减SO2排放总量2.88t/a、削减硫酸雾排放总量为0.13t/a、削减汞及其化合物排放量为6.0×10-8t/a及可年增加蒸汽5810t（折标煤约747.2t/a）。 综上所述，从环境保护角度看，本项目是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

- 建设项目环境保护审批登记表

| 填表单位 |  |  | 广东韶科环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 填表人（签字） |  |  |  | 杨余宝 |  |  |  | 项目经办人（签字） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目 | 项目名称 |  | 沸腾焙烧炉富氧冶炼节能减排技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 广东省韶关市仁化县丹霞冶炼厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设规模及内容 |  | 项目总投资881.5万元，建设沸腾焙烧炉富氧冶炼节能减排技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | 新建 改扩建 √技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | C3212 铅锌冶炼 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境影响评价管理类别 |  |  |  | 编制报告书 √编制报告表 填报登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资（万元） |  | 881.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  |  | 881.5 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 100 |  |
| 建设单位 | 单位名称 |  | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 |  |  |  | 联系电话 |  | 13826304458 |  |  | 评价单位 |  | 单位名称 |  | 广东韶科环保科技有限公司 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 18826367767 |  |
|  | 通讯地址 |  | 广东省韶关市仁化县丹霞冶炼厂 |  |  |  | 邮政编码 |  | 512300 |  |  |  |  | 通讯地址 |  | 韶关市武江区惠民北路城市花园 |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 512026 |  |
|  | 法人代表 |  | 刘野平 |  |  |  | 联系人 |  | 骆昌运 |  |  |  |  | 证书编号 |  | 国环评证乙字第2818号 |  |  |  | 评价经费（万元） |  |  |  |  |
| 建设项目所处区域现状 | 环境质量等级 |  | 环境空气：符合GB3095-2012中二级标准 地表水：符合GB3838-2002中Ⅲ类标准 地下水： 环境噪声：符合GB3096-2008中2类标准 海水： 土壤： 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感特征 |  | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍惜动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 □两控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 （工业 建设 项目 详填） | 排放量及主要污染物 |  | 现有工程（已建+在建） |  |  |  |  | 本工程（拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实际排放浓度(1) | 允许排放浓度(2) | 实际排放 总量(3) | 核定排放总量(4) |  | 预测排放浓度(5) |  | 允许排放浓度(6) | 产生量(7) |  | 自身削减量（8） |  | 预测排放总量(9) |  | 核定排放总量(10) | 以新带老削减量(11) | 区域平衡替代本工程削减量(12) |  | 预测排放总量(13) | 核定排放总量(14) |  | 排放增减量(15) |
|  | 废气量 |  | - | - | 8546.47 |  |  | - |  | - | 8339.76 |  | 0 |  | 8339.76 |  |  | 206.71 |  |  | 8339.76 |  |  | -206.71 |
|  | SO2 |  | 113.75 | 400 | 9.72 |  |  | 82 |  | 400 | 6.84 |  | 0 |  | 6.84 |  |  | 2.88 |  |  | 6.84 |  |  | -2.88 |
|  | 硫酸雾 |  | 7.92 | 20 | 0.68 |  |  | 6.55 |  | 20 | 0.55 |  | 0 |  | 0.55 |  |  | 0.13 |  |  | 0.55 |  |  | -0.13 |
|  | 汞及其化合物 |  | 2.88×10-5 | 0.05 | 2.46×10-6 |  |  | 2.88×10-5 |  | 0.05 | 2.40×10-6 |  | 0 |  | 2.40×10-6 |  |  | 6.0×10-8 |  |  | 2.40×10-6 |  |  | -6.0×10-8 |
|  | 与项目有关其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、排放增加量：（+）表示增加，（-）表示减少； 2、（12）：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量； 3、（9）=（7）-（8），（15）=（9）-（11）-（12），（13）=（3）-（11）+（9）； 4、计量单位：废水排放量——万吨/年，废气排放量——万标立方米/年，工业固体废物排放量——万吨/年，水污染物排放浓度——毫克/升，大气污染物排放浓度——毫克/立方米，水污染物排放量——吨/年，大气污染物排放量——吨/年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

主要生态破坏控制指标

| 影响及主要措施 生态保护目标 |  | 名称 | 级别或种类数量 | 影响程度（严重、一般、小） | 影响方式（占用、切割阻断或二者皆有） | 避让、减免影响的数量或采取保护措施的种类数量 | 工程避让投资（万元） | 另建及功能区划调整投资（万元） | 迁地增殖保护投资（万元） | 工程防护治理投资（万元） |  | 其它 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水源保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |
| 重要湿地 |  |  | —— |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |
| 风景名胜区 |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |
| 世界自然、人文遗产地 |  |  | —— |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |
| 珍稀特有动物 |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
| 珍稀特有植物 |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别及 形式 占用 土地(hm2) | 基本农田 |  | 林地 |  | 草地 |  |  | 其它 | 移民及拆迁人口数量 | 工程占地拆迁人口 |  | 环境影响迁移人口 | 异地 安置 | 后靠安置 | 其它 |
|  | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评后减缓和恢复的面积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 治理水土流失面积 | 工程治理（km2） | 生物治理（km2） | 减少水土流失量（吨） | 水土流失治理率（%） |  |  |
| 噪声治理费用 | 工程避让（万元） | 隔声屏障（万元） | 隔声窗（万元） | 绿化降噪（万元） | 低噪设备及工艺（万元） | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂沸腾焙烧炉富氧冶炼节能减排技改项目

大气环境影响评价专章

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂

二O一七年四月

目  录

1．污染气象特征	1

2．预测评价因子	3

3．大气污染源强	4

4．评价标准	5

5．评价等级	6

6．预测评价范围	8

7．预测模式选取	10

8．预测结果	11

9．大气环境影响评价结论	13

大气环境影响评价

- 1．所在区域污染气象特征

本项目位于广东省韶关市仁化县丹霞冶炼厂厂区内，区域内地形变化不大，下垫面条件相似，走向基本一致，因此本环评引用仁化县气象站常规地面气象观测资料进行分析。

（1）主要气候统计资料

根据仁化县气象站提供的气象资料，仁化1996-2015年20年主要气候资料见表1，累年各月平均风速见表2，累年各月平均气温见表3，累年各平均风向频率见表4和图1。

表1 仁化气象站近20年主要气候资料统计表

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 年平均风速（m/s） | 1.0 |
| 最大风速（m/s）及出现的时间 | 18.2 相应风向：SW 出现时间：2013年3月20日 |
| 年平均气温（℃） | 20.1 |
| 极端最高气温（℃）及出现的时间 | 40.9 出现时间： 2003年7月23日 |
| 极端最低气温（℃）及出现的时间 | -4.8 出现时间：1999年12月23日 |
| 年平均相对湿度（%） | 79 |
| 年均降水量（mm） | 1649.7 |
| 年最大降水量（mm）及出现的时间 | 最大值：2141.9mm 出现时间：1997年 |
| 年最小降水量（mm）及出现的时间 | 最小值：1120.4mm 出现时间：2004年 |
| 年平均日照时数（h） | 1746.7 |
| 近五年（2011-2015年）年平均风速(m/s) | 1.38 |

表2 仁化累年各月平均风速（m/s）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

表3 仁化累年各月平均气温（℃）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 9.7 | 12.4 | 15.3 | 20.4 | 24.3 | 27.0 | 28.4 | 28.2 | 26.0 | 22.2 | 16.7 | 11.1 |

表4 仁化累年各风向频率（%）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C | 最多 风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风频（%） | 2.8 | 3.4 | 5.5 | 4.5 | 5.1 | 4.2 | 6.8 | 5.7 | 8.0 | 6.0 | 5.9 | 4.8 | 4.0 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 28.8 | S |

（2）气候特征

仁化县地处亚热带，全县气候属中亚热带季风气候。四季明显，昼夜温差大。年平均气温20.1℃，年降雨量1649.7mm，极端最高气温40.9℃，极端最低气温-4.8℃。

图1 年风向玫瑰图

- 2．预测评价因子

本项目废气污染源主要为制酸尾气。制酸尾气为沸腾焙烧炉烟气经制酸，再经脱硫后产生的尾气。

根据项目可行性研究报告，本次改造后，沸腾焙烧炉烟气产生量为10530Nm3/h，SO2产生浓度为435g/m3，硫酸雾产生浓度为65.5 mg/Nm3，汞及其化合物产生浓度为3.07×10-4 mg/Nm3，富氧焙烧烟气经回收余热和收尘后送制酸系统经动力波洗涤净化、预转化预吸收、两转两吸制酸，制酸尾气经脱硫处理后经现有高50m尾气烟囱达标排放。

因此，本项目选取SO2、硫酸雾、汞及其化合物为本项目环境空气影响预测和评价因子。

- 3．大气污染源强

根据本报告工程分析结果，本项目有组织排放预测因子的污染源强及排放参数分别见表5。

表5 预测因子污染源强一览表（有组织排放）

| 污染源 | 污染物 | 排气筒数量（个） | 排气筒 |  | 废气量或风量（m3/h） | 废气温度 （℃） | 产生量 （t/a） | 排放量 （t/a） | 事故排放速率（kg/h） | 正常排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高度（m） | 内径 |  |  |  |  |  |  |
| 制酸尾气 | SO2 | 1 | 50 | 0.5 | 10530 | 30 | 36300 | 6.84 | 4583.33 | 0.86 |
|  | 硫酸雾 |  |  |  |  |  | 5.46 | 0.55 | 0.69 | 0.07 |
|  | 汞及其化合物 |  |  |  |  |  | 2.56E-05 | 2.4E-06 | 3.23E-06 | 3.03E-07 |

- 4．评价标准

预测评价因子中，二氧化硫执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；硫酸雾执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区大气中有害物质的最高容许浓度；汞及其化合物年均值执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，日均值参考《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区大气中有害物质的最高容许浓度。各大气污染物的评价标准详见表6。

表6 各大气污染物的评价标准

| 污染物名称 | 1小时平均 （mg/m3） | 日均值 （mg/m3） | 年均值 （mg/m3） | 选用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0.50 | 0.15 | 0.06 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准 |
| 硫酸雾 | 0.30 | 0.10 | — | 《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区大气中有害物质的最高容许浓度 |
| 汞及其化合物 | 0.0003 | 0.0003 | 0.00005 | 年均值执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，日均值参考《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区大气中有害物质的最高容许浓度 |

- 5．评价等级

根据工程分析结果，选择本项目主要污染物SO2、硫酸雾、汞及其化合物计算Pi。按照导则要求，同一个项目有多个污染源排放同一种污染物时，按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。。

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2－2008）中评价等级的划分方法，选择各污染源主要污染物，通过估算模式Screen3计算每种污染物的最大地面浓度占标率Pi：

Pi=CiC0i×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3

C0i一般选用GB3095中一小时平均取样时间的二级标准浓度限值。对于该标准中未包含的污染物，参照TJ36中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值；对上述标准中都未包含的污染物，可参照国外有关标准。

评价工作等级按表7的划分依据进行划分。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中“选择1~3 种主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i 个污染物），及第i 个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%”的要求，以及环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的“《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式-SCREEN3中文应用手册”（2009年4月1日，Version 20090401），本项目各废气排放源主要污染物的Pi和D10%的计算参数及结果见表8。

根据工程分析及排入环境污染因子评价结果，选取本项目污染源进行大气环境影响评价分级，主要污染物为SO2、硫酸雾、汞及其化合物。

根据计算结果及导则要求，各污染物的最大地面浓度占标率均小于10%，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）的规定，大气环境评价等级定为三级。

表7 评价工作等级划分

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离 |

表8 大气环境评价等级计算表

| 排放源 |  | 污染物 | 排放速率 （t/a） | 标准值 （mg/m3） | 最大占标率污染物及地面浓度 | Pi （%） | D10% （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放 | 制酸尾气（废气量10530m3/h，排气筒高50m，内径0.5m，温度30℃） | SO2 | 6.84 | 0.50 | SO2 0.006644mg/m3 | 1.33 | 0 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.55 | 0.30 |  |  |  |
|  |  | 汞及其化合物 | 2.4E-06 | 0.0003 |  |  |  |
| 注：其它计算参数：环境温度20℃，农村选项，计算点高度0 m，根据《环境影响评价技术导则-大气导则》（HJ2.2-2008），对于没有小时浓度限值的污染物，取日平均浓度值的三倍值。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 6．预测评价范围

本项目各污染源最大地面浓度占标率小于10%。根据评价等级以及当地气象条件、环境空气污染物排放源特点，确定本项目大气评价范围是以厂址为中心，直径为5km的圆形区域。

图2 大气环境评价范围图

- 7．预测模式选取

根据评价区污染气象特征和工程污染源特征，本项目运营期，经处理后的废气通过排气筒排放，属于点源排放。本次大气评价采用《环境影响评价技术导则•大气环境》（HJ2.2-2008）中的AERSCREEN3估算模式，对大气污染物的浓度进行估算，年平均风速取1.0m/s，环境气温为20℃，项目位置选项为农村。

- 8．预测结果

（1）下风向各距离预测结果

本项目大气污染物有组织排放源包括制酸尾气。根据工程分析的结果，以下对有组织排放的污染物浓度贡献值分别进行预测，预测结果见表9。从预测结果可以看出：本项目正常排放时，各污染源排放的SO2、硫酸雾、汞及其化合物最大落地浓度在排气筒下风向388米，各大气污染物最大落地浓度占评价标准限值百分比在0.00%~1.33%之间，均小于标准限值的10%。因此，正常排放情况下，项目污染物的排放对评价区域大气环境影响很小。

表9 制酸尾气在下风向各距离处预测因子浓度贡献值（正常排放）    mg/m3

| 距离 （m） | SO2 |  | 硫酸雾 |  | 汞及其化合物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度增值 | 占标率 （%） | 浓度增值 | 占标率 （%） | 浓度增值 | 占标率 （%） |
| 50 | 2.76E-13 | 0 | 2.24E-14 | 0.00 | 9.71E-20 | 0.00 |
| 100 | 1.52E-05 | 0 | 1.24E-06 | 0.00 | 5.35E-12 | 0.00 |
| 200 | 0.002786 | 0.56 | 0.000227 | 0.08 | 9.82E-10 | 0.00 |
| 300 | 0.006325 | 1.27 | 0.000515 | 0.17 | 2.23E-09 | 0.00 |
| 338 | 0.006644 | 1.33 | 0.000541 | 0.18 | 2.34E-09 | 0.00 |
| 400 | 0.006145 | 1.23 | 0.0005 | 0.17 | 2.17E-09 | 0.00 |
| 500 | 0.005955 | 1.19 | 0.000485 | 0.16 | 2.10E-09 | 0.00 |
| 600 | 0.005721 | 1.14 | 0.000466 | 0.16 | 2.02E-09 | 0.00 |
| 700 | 0.005436 | 1.09 | 0.000443 | 0.15 | 1.92E-09 | 0.00 |
| 800 | 0.005607 | 1.12 | 0.000456 | 0.15 | 1.98E-09 | 0.00 |
| 900 | 0.00549 | 1.1 | 0.000447 | 0.15 | 1.93E-09 | 0.00 |
| 1000 | 0.005221 | 1.04 | 0.000425 | 0.14 | 1.84E-09 | 0.00 |
| 1100 | 0.004885 | 0.98 | 0.000398 | 0.13 | 1.72E-09 | 0.00 |
| 1200 | 0.004529 | 0.91 | 0.000369 | 0.12 | 1.60E-09 | 0.00 |
| 1300 | 0.004181 | 0.84 | 0.00034 | 0.11 | 1.47E-09 | 0.00 |
| 1400 | 0.003851 | 0.77 | 0.000314 | 0.10 | 1.36E-09 | 0.00 |
| 1500 | 0.003674 | 0.73 | 0.000299 | 0.10 | 1.29E-09 | 0.00 |
| 1600 | 0.003703 | 0.74 | 0.000301 | 0.10 | 1.31E-09 | 0.00 |
| 1700 | 0.003702 | 0.74 | 0.000301 | 0.10 | 1.30E-09 | 0.00 |
| 1800 | 0.003678 | 0.74 | 0.000299 | 0.10 | 1.30E-09 | 0.00 |
| 1900 | 0.003637 | 0.73 | 0.000296 | 0.10 | 1.28E-09 | 0.00 |
| 2000 | 0.003582 | 0.72 | 0.000292 | 0.10 | 1.26E-09 | 0.00 |
| 2100 | 0.003518 | 0.7 | 0.000286 | 0.10 | 1.24E-09 | 0.00 |
| 2200 | 0.003447 | 0.69 | 0.000281 | 0.09 | 1.21E-09 | 0.00 |
| 2300 | 0.003371 | 0.67 | 0.000274 | 0.09 | 1.19E-09 | 0.00 |
| 2400 | 0.003292 | 0.66 | 0.000268 | 0.09 | 1.16E-09 | 0.00 |
| 2500 | 0.003211 | 0.64 | 0.000261 | 0.09 | 1.13E-09 | 0.00 |
|  | C max：0.006644 D max:：338m |  | C max：0.000541 D max:：338m |  | C max：2.34E-09 D max:：338m |  |
| 注：C max：最大落地浓度；D max:：最大落地浓度距离。 |  |  |  |  |  |  |

（2）敏感点预测结果

从表10预测结果可以看出：本项目正常排放时，各污染源排放的SO2、硫酸雾、汞及其化合物最大落地浓度在敏感点铁屎岭处（800m），各敏感点大气污染物最大落地浓度占评价标准限值百分比在0.00%~1.12%之间，均小于标准限值的10%。

叠加现状监测最大值（SO2：0.036mg/m3、硫酸雾：0.005mg/m3（L）、汞及其化合物：3×10-6mg/m3（L））后。敏感点SO2、硫酸雾、汞及其化合物浓度占评价标准限值百分比在0.00%~8.32%之间，均小于标准限值的10%，因此，正常排放情况下，项目污染物的排放对周边敏感点大气环境影响很小。

表10  敏感点各预测因子浓度预测值（正常排放）  mg/m3

| 保护目标 | 距离 （m） | SO2 |  | 硫酸雾 |  | 汞及其化合物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度增值 | 占标率 （%） | 浓度增值 | 占标率 （%） | 浓度增值 | 占标率 （%） |
| 黄坭岭 | 660 | 0.00536 | 1.07 | 0.000436 | 0.15 | 1.89E-09 | 0.00 |
| 铁厂 | 730 | 0.005528 | 1.11 | 0.00045 | 0.15 | 1.95E-09 | 0.00 |
| 铁屎岭 | 800 | 0.005607 | 1.12 | 0.000456 | 0.15 | 1.98E-09 | 0.00 |
| 向东 | 910 | 0.005468 | 1.09 | 0.000445 | 0.15 | 1.93E-09 | 0.00 |
| 大坪 | 1080 | 0.004955 | 0.99 | 0.000403 | 0.13 | 1.75E-09 | 0.00 |
| 高宅 | 1170 | 0.004636 | 0.93 | 0.000377 | 0.13 | 1.63E-09 | 0.00 |
| 富屋 | 1250 | 0.004353 | 0.87 | 0.000354 | 0.12 | 1.53E-09 | 0.00 |
| 向阳 | 1250 | 0.004353 | 0.87 | 0.000354 | 0.12 | 1.53E-09 | 0.00 |
| 麻糖 | 1570 | 0.003698 | 0.74 | 0.000301 | 0.1 | 1.30E-09 | 0.00 |
| 五星 | 1620 | 0.003705 | 0.74 | 0.000302 | 0.1 | 1.31E-09 | 0.00 |
| 信宜 | 1650 | 0.003706 | 0.74 | 0.000302 | 0.1 | 1.31E-09 | 0.00 |
| 青化 | 1800 | 0.003678 | 0.74 | 0.000299 | 0.1 | 1.30E-09 | 0.00 |
| 前进 | 1830 | 0.003667 | 0.73 | 0.000299 | 0.1 | 1.29E-09 | 0.00 |
| 红旗 | 1940 | 0.003616 | 0.72 | 0.000294 | 0.1 | 1.27E-09 | 0.00 |

- 9．大气环境影响评价结论

根据预测分析评价，本项目正常运行时，污染源排放的污染物最大落地浓度占标率在0.00%~1.33%之间，均低于标准限值的10%，因此，本报告认为，正常情况下本项目污染物的排放对评价区域大气环境影响较小。