附件1

广东省水利工程常见危险源辨识

与管控措施手册(简版)

目 录

一、水库工程运行危险源清单	-1-

二、水闸工程运行危险源清单	-3-

三、泵站工程运行危险源清单	-5-

四、水电站工程运行危险源清	-7-

五、水利水电工程施工危险源清单	-9-

附件：

1.XXX生产安全事故应急预案（范本）

2.XXX工程危险源辨识与风险评价报告（范本）

3.XXX水库运行管理危险源辨识与风险评价报告（范本）

# 一、水库工程运行危险源清单

| 重大危险源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 类别 | 项目 | 重大危险源 | 可能导致的后果 |  | 管控措施 |  | 应急措施 |
| 1 |  | 构（建）筑物类 | 泄水建筑物 | 溢洪道、泄洪（隧）洞消能设施 | 设施破坏，失稳、溃坝 |  | 编制应急预案；日常巡查，加强维护。 |  | 启动应急预案，对险情部位进行监测。 |
| 2 |  | 金属结构类 | 闸门 | 工作闸门（泄水建筑物） | 闸门锈蚀、变形 |  | 开展日常安全检查，定期安全检测，做好日常维护，拟定应急预案、开展应急演练。 |  | 对闸门进行抢修；启动应急预案，疏散及撤离相关人员。 |
| 3 |  |  | 启闭机械 | 启闭机（泄水建筑物） | 启闭机无法正常运行 |  | 进行操作培训，加强检查；编制应急预案，定期维护和保养。 |  | 启动应急预案；对启闭机进行抢修，疏散及撤离相关人员。 |
| 4 |  | 设备设施类 | 电气设备 | 闸门启闭控制设备（泄水建筑物） | 控制功能失效 |  | 开展日常安全检查，定期对设备进行安全检测、维护和保养。 |  | 关闭电源，进行检查、抢修。 |
| 5 |  |  |  | 变配电设备 | 设备失效 |  | 开展日常安全检查，定期对设备进行安全检测、维护和保养；对岗位进行技术培训，提高技术水平。 |  | 关闭电源，进行检测、抢修，汛期应急及时与属地供电部门联系启动应急备用电源车。 |
| 6 |  | 管理类 | 运行管理 | 观测与监测 | 设备设施严重损（破）坏 |  | 开展日常安全检查，做好维护保养。 |  | 进行检查、抢修。 |
| 一般危险源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 |  | 项目 | 一般危险源 | 可能导致的后果 | 管控措施 |  | 应急措施 |  |
|  | 设备设施类 |  | 管理设施 | 观测设施 | 影响工程调度运行 | 开展安全检查、维保工作，严格执行操作规程做好相关记录。 |  | 进行检查、抢修。 |  |
|  |  |  |  | 水质监测系统 | 不能及时发现水质问题 | 开展日常安全检查，做好监控记录，定期开展人工巡查。 |  | 进行检查、抢修。 |  |
|  |  |  |  | 网络设施 | 影响闸门启闭、工程调度运行、安全监测数据传输 | 加强日常安全检查，开展应急演练，熟练掌握人工操作方法。 |  | 进行检查、抢修。 |  |
|  |  |  |  | 闸门远程控制系统 | 影响闸门启闭、工程调度运行 | 开展日常安全检查，做好系统维护，熟练掌握人工操作方法。 |  | 上报相关情况，进行检查、抢修，根据实际维修情况及时启动相关应急预案 。 |  |
|  | 作业活动类 |  | 作业活动 | 高空作业 | 高处坠落、物体打击 | 做好安全教育和安全技术交底；正确使用安全帽、安全带、安全网等安全防护措施；做好监护。 |  | 启动相关事故现场处置方案，现场进行警戒，疏散现场无关人员；抢救受伤人员。 |  |
|  |  |  |  | 起重、搬运作业 | 起重伤害、物体打击 | 编制施工方案，做好安全技术交底、安全教育；加强设备检查、维保工作；司机、指挥人员、司索人员须持证上岗；设置警戒线、警示和警告标志。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 水上观测与检查作业 | 淹溺 | 按操作规程操作，做好安全防护，穿好救生衣。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 车辆行驶 | 车辆伤害 | 加强培训；对车辆定期检查、维护和保养；驾驶人员持证上岗。 |  |  |  |
|  | 环境类 |  | 工作环境 | 临边、临水部位 | 高处坠落、淹溺 | 设置防护栏杆、防护网，设立警示、警告标识。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 电源插座 | 火灾、触电 | 加强安全检查，人离开及时断电，对不合格的电源插座及时维修或更换。 |  |  |  |

注：本表所列为水利工程部分常见危险源，用于指导基层单位开展危险源辨识与风险管控工作。

# 二、水闸工程运行危险源清单

| 重大危险源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项目 | 重大危险源 | 可能导致的后果 |  | 管控措施 |  |  | 应急措施 |
| 1 | 作业活动类 | 作业活动 | 操作运行作业（作业人未持证上岗，违反相关规程） | 设备设施严重损（破）坏 |  | 按照操作规程作业；开展日常安全检查，定期对设备进行安全检测、维护和保养；对岗位进行技术培训，提高技术水平。操作人员持证上岗。 |  |  | 抢修设备，加强巡查。 |
| 2 | 金属结构类 | 启闭机械 | 启闭机 | 闸门无法启闭或启闭不到位，严重影响行洪泄流安全，增加淹没范围或无法正常蓄水，失稳、位移 |  | 编制应急预案，进行操作培训和技术交底；加强检查，定期维护和保养。 |  |  | 关闭电源，进行抢修；启动相应的应急预案；汛期应急及时与属地供电部门联系启动应急备用电源车。 |
| 3 |  | 闸门 | 工作闸门 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备设施类 | 电气设备 | 闸门启闭控制设备 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 变配电设备 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 管理类 | 运行管理 | 观测与监测 | 设备设施严重损（破）坏 |  | 按规程作业，开展日常安全检查，做好维护保养。 |  |  | 进行检查、抢修。 |
| 一般危险源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 项目 | 一般危险源 |  | 可能导致的后果 |  | 管控措施 | 应急措施 |  |
| 1 | 作业活动类 | 作业活动 | 高空作业 |  | 高处坠落、物体打击 |  | 进行安全教育和安全技术交底；正确使用安全帽、安全带、安全网等安全防护措施；做好监护。 | 启动相关事故现场处置方案，现场进行警戒，疏散现场无关人员；抢救受伤人员。 |  |
| 2 |  |  | 起重、搬运作业 |  | 起重伤害、物体打击 |  | 编制施工方案，加强安全教育，进行安全技术交底；加强设备检查、维保工作；司机、指挥人员、司索人员持证上岗；设置警戒线、警示和警告标志。 |  |  |
| 3 |  |  | 带电作业 |  | 触电 |  | 进行安全教育和安全技术交底；作业人员持证上岗，穿戴好劳动防护用品；作业时要有人监护。 |  |  |
| 4 |  |  | 水上观测与检查作业 |  | 淹溺 |  | 按规程作业，进行安全教育，设置防护栏杆、防护网，设立警示、警告标识。 |  |  |
| 5 |  |  | 车辆行驶 |  | 车辆伤害 |  | 加强培训，提高交通安全意识；定期检查、维护和保养；驾驶人员持证上岗。 |  |  |
| 6 | 设备设施类 | 管理设施 | 通信及预警设施 |  | 影响工程调度运行、防汛抢险 |  | 加强巡查，发现设施损坏，及时更换或修复。 | 进行检查、抢修。 |  |
| 7 |  |  | 闸门远程控制系统 |  | 影响闸门启闭、工程调度运行 |  | 开展日常安全检查，做好系统维护。 | 上报相关情况，进行检查、抢修，根据实际维修情况及时启动相关应急预案。 |  |
| 8 |  |  | 网络设施 |  | 影响闸门启闭、工程调度运行、安全监测数据传输 |  | 加强日常安全检查，开展应急演练，熟练掌握人工操作方法。 | 进行检查、抢修。 |  |
| 9 | 环境类 | 工作环境 | 临边、临水部位 |  | 高处坠落、淹溺 |  | 设置防护栏杆、防护网，设立警示、警告标识。 | 现场进行警戒，疏散现场无关人员；抢救受伤人员。 |  |
| 10 |  |  | 电源插座 |  | 火灾、触电 |  | 加强检查，对不合格的线路设备要及时维修或更换，严禁带故障运行。 |  |  |

注：本表所列为水利工程部分常见危险源，用于指导基层单位开展危险源辨识与风险管控工作。

# 三、泵站工程运行危险源清单

| 重大危险源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项目 |  | 重大危险源 |  | 可能导致的后果 | 管控措施 |  | 应急措施 |  |
| 1 | 作业活动类 | 作业活动 |  | 有限空间作业 |  | 淹溺、中毒、坍塌 | 做好作业方案和作业审批工作，做好人员培训，要严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，通风换气，检测氧气含量，出入登记，做好监护、监控，拟定应急预案，配备应急装备，佩戴救生设备 |  | 启动相关事故现场处置方案，现场进行警戒，疏散现场无关人员；抢救受伤人员。 |  |
| 2 |  |  |  | 水下观测与检查作业 |  | 淹溺 | 按规程作业，做好人员培训，佩戴救生设备、做好监护、监控。 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 高空作业 |  | 高处坠落、物体打击 | 做好人员培训和安全技术交底，正确使用安全帽、安全带、安全网等安全防护措施；做好监护。 |  |  |  |
| 4 | 构（建）筑物类 | 进、出水建筑物 |  | 穿堤涵洞 |  | 堤防渗漏、破坏 | 开展日常安全检查，发现问题及时修复。 |  | 现场进行警戒，填砂压渗，抛石防护，加强巡查。 |  |
| 5 | 设备设施类 | 电气设备 |  | 配电设备 |  | 影响泵站灌排 | 开展日常安全检查，定期维护。 |  | 进行检查、抢修。 |  |
| 6 |  | 特种设备 |  | 起重设备 |  | 起重伤害 | 按操作规程作业，做好相关起吊方案，做好安全技术交底、安全教育；加强设备检查、维保工作；司机、指挥人员、司索人员须持证上岗；设置警戒线、警示和警告标志。 |  | 启动相关事故应急预案，现场进行警戒，疏散现场无关人员；抢救受伤人员。 |  |
| 一般危险源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 |  | 项目 |  | 一般危险源 | 可能导致的后果 |  | 管控措施 |  | 应急措施 |
| 1 | 进、出水 建筑物 |  | 前池、进水池 |  | 隆起、开裂破坏 | 前池、进水池 |  | 开展日常安全检查，定期安全检测，做好日常维护。 |  | 进行检查、抢修，必要时设置相关应急方案。 |
| 2 | 金属结构类 |  | 闸门 |  | 防洪闸门 | 倒灌、水淹站区 |  | 开展日常安全检查，定期安全检测，做好日常维护，拟定应急预案、开展应急演练。 |  | 进行检查，抢修；启动相应应急预案。 |
| 3 | 设备设施类 |  | 电气设备 |  | 电动机 | 设备损坏、机组停机 |  | 开展日常安全检查、做好设备维护。 |  | 关闭电源，进行抢修。 |
| 4 |  |  |  |  | 仪表、测量控制及保护装置 | 影响设备运行 |  | 开展日常安全检查，按期定检，发现问题及时检定或更换。 |  | 进行检查、抢修。 |
| 5 |  |  | 水力机械及辅助设备类 |  | 主水泵 | 机组损坏、停机，污染水体 |  | 开展日常安全检查，定期检修，制定防污措施。 |  | 进行检查、抢修，及时启动备用泵组。 |
| 6 |  |  | 管理设施 |  | 视频监控系统、观测设施 | 不能及时发现工程隐患或险情 |  | 开展日常安全检查，做好监控记录，定期开展人工巡查。 |  | 进行检查、抢修。 |
| 7 |  |  | 管理设施 |  | 通信及预警设施 | 影响工程调度运行 |  | 开展日常安全检查，做好维护保养，开展应急演练，启动备用通讯设备。 |  | 进行检查、抢修。 |
| 8 |  |  |  |  | 网络设施 | 影响闸门启闭、工程调度运行、安全监测数据传输 |  | 开展日常安全检查，开展应急演练，熟练掌握人工操作方法。 |  | 进行检查、抢修，根据实际维修情况及时启动相关应急预案。 |
| 9 | 作业活动类 |  | 作业活动 |  | 电焊作业 | 灼烫、触电、火灾 |  | 按照操作规程作业，开展作业前安全检查，做好个体防护，配备灭火器材。 |  | 启动相关事故现场处置方案，现场进行警戒，疏散现场无关人员；抢救受伤人员。 |
| 10 |  |  |  |  | 现场设备检查维护作业 | 触电，机械伤害 |  | 检查时注意周边的作业环境，脚下是否湿滑，注意避免误触碰设备易导致人员伤亡的电气部分和旋转部分、做好个体防护。 |  | 启动相关事故现场处置方案，现场进行警戒，疏散现场无关人员；抢救受伤人员。 |

注：本表所列为水利工程部分常见危险源，用于指导基层单位开展危险源辨识与风险管控工作。

# 四、水电站工程运行危险源清

| 重大危险源 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项目 | 重大危险源 | 可能导致的后果 | 管控措施 | 应急措施 |
| 1 | 作业活动类 | 作业活动 | 有限空间作业 | 淹溺、中毒、坍塌 | 做好作业方案和作业审批工作，要严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，通风换气，检测氧气含量，做好登记，做好监护、监控，拟定应急预案，配备应急装备，佩戴救生设备。 | 启动相关事故现场处置方案，现场进行警戒，疏散现场无关人员；抢救受伤人员。 |
| 2 |  |  | 水下观测与检查作业 | 淹溺 | 按规程作业，佩戴救生设备、做好监护、监控。 |  |
| 3 |  |  | 高空作业 | 高处坠落、物体打击 | 做好人员培训和安全技术交底，正确使用安全帽、安全带、安全网等安全防护措施；做好监护。 |  |
| 4 | 构（建）筑物类 | 引水建筑物 | 调压设施 | 爆管、水淹厂房 | 按规程作业，开展日常安全检查，定期进行设备检修。 | 关闭机组及阀门，启动水淹厂房专项应急救援预案，疏散现场无关人员；抢救受伤人员。 |
| 5 | 金属结构类 | 压力钢管 | 压力钢管 | 爆管、水淹厂房 | 开展日常安全检查，按规定进行设备检测。 |  |
| 6 | 设备设施类 | 特种设备 | 起重设备 | 起重伤害 | 按操作规程作业，做好相关起吊方案，做好安全技术交底、安全教育；加强设备检查、维保工作；司机、指挥人员、司索人员须持证上岗；设置警戒线、警示和警告标志。 | 现场进行警戒，疏散现场无关人员；抢救受伤人员。 |
| 一般危险源 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 项目 | 一般危险源 | 可能导致的后果 | 管控措施 | 应急措施 |
| 1 | 设备设施类 | 电气设备 | 备用电源（柴油发电机） | 不能及时供电，影响电站运行 | 按规程作业，开展日常安全检查，定期开机试运行，检修。 | 关闭电源，进行抢修。 |
| 2 |  |  | 仪表、测量控制及保护装置 | 影响设备运行 | 开展日常安全检查，按期定检，发现问题及时或更换。 | 进行检查、抢修。 |
| 3 |  |  | 接地装置 | 触电 | 开展日常安全检查，定期检测接地电阻。 | 关闭电源，进行抢修。 |
| 4 |  | 水力机械及辅助设备类 | 排水系统 | 站内积水，设备损害 | 开展日常安全检查，检修设备，清理排水管道。 | 进行检查、抢修。 |
| 5 |  | 管理设施 | 视频监控系统 | 不能及时发现工程隐患或险情 | 开展日常安全检查，做好监控记录，定期开展人工巡查。 | 进行检查、抢修。 |
| 6 |  |  | 通信及预警设施 | 影响工程调度运行 | 开展日常安全检查，做好维护保养，开展应急演练，启动备用通讯设备。 | 进行检查、抢修。 |
| 7 | 作业活动类 | 作业活动 | 水上观测与检查作业 | 淹溺 | 按规程作业，做好防护，穿着救生衣。 | 启动相关事故现场处置方案，现场进行警戒，疏散现场无关人员；抢救受伤人员。 |
| 8 |  |  | 水泵、风机检修作业 | 触电、机械伤害 | 按照既定维修方案进行检修，维修期间禁止合闸，熟悉维修工艺，做好监护和个体防护。 |  |
| 9 | 管理类 | 运行管理 | 观测与监测 | 设备设施严重损（破）坏 | 按照规程作业，开展日常安全检查，做好维护保养。 | 进行检查、抢修。 |
| 10 |  |  | 安全检查制度执行 |  | 督促督查开展安全检查 | 进行检查。 |

注：本表所列为水利工程部分常见危险源，用于指导基层单位开展危险源辨识与风险管控工作。

# 五、水利水电工程施工危险源清单

| 重大危险源 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项目 | 重大危险源 | 可能导致的后果 | 管控措施 |  | 应急措施 |
| 1 | 设施场所类 | 存弃渣场 | 弃渣堆下方有生活区或办公区 | 坍塌 | 严格做好渣场管理，限制堆渣高度，做好基础挡墙围护等安全防护，定期开展安全检查和观测，加强雨季和异常天气后观测，编制应急预案并开展演练。 |  | 立即启动应急预案，组织人员清理土方，现场进行警戒，疏散现场无关人员，抢救受伤人员。 |
| 2 |  | 基坑 | 开挖深度超过5m（含）的深基坑作业，或开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的深基坑作业 | 坍塌、高处坠落 | 严格按照基坑施工方案施工，做好支护，设立监测观察点，做好临边防护，设立警示标志，编制应急预案并进行演练。 |  | 立即启动应急预案，现场进行警戒，疏散现场无关人员，抢救受伤人员。 |
| 3 |  | 供电系统 | 临时用电工程 | 触电 | 严格按照规程敷设线路和作业，按规范配备漏电保护装置；开展日常安全检查，设置警示标志，填写巡查记录，发现问题及时消除。 |  | 立即启动应急预案，切断电源，现场进行警戒，疏散现场无关人员，抢救受伤人员。 |
| 4 | 机械设备类 | 起重吊装及安装的工程 | 采用起重机械进行安装的工程 | 物体打击、起重伤害、高处坠落 | 制定起吊安装工程施工方案，经项目部审批，做好安全技术交底，安全教育；按规程作业；加强设备检查工作；司机、指挥人员、司索人员须持证上岗；设置警戒线、警示和警告标志。 |  | 立即启动相应事故应急预案，现场进行警戒，疏散现场无关人员，抢救受伤人员。 |
| 5 | 施工作业类 | 金属结构制作、安装及机电设备安装 | 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程 | 机械伤害、高处坠落 | 制定金属结构安装工程施工方案，经项目部审批，做好安全技术交底；按规程作业；划定作业区域，设立警示标志，合理安排作业工艺，做好作业人员个体防护。 |  | 立即启动相应事故应急预案，停机断电，现场进行警戒，疏散现场无关人员，抢救受伤人员。 |
| 6 |  | 脚手架工程 | 搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程；附着式整体和分片提升脚手架工程；悬挑式脚手架工程；吊篮脚手架工程；新型及异型脚手架工程 | 坍塌、高处坠落、物体打击 | 编制脚手架施工方案，经项目部审批；做好安全技术交底；按规程作业；做好施工人员个体防护。 |  | 立即启动相应事故应急预案，现场进行警戒，疏散现场无关人员，抢救受伤人员。 |
| 一般危险源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 项目 | 一般危险源 | 可能导致的后果 | 风险管控措施 | 应急措施 |  |
| 1 | 施工 作业类 | 明挖施工 | 堆渣高度小于10m的挖掘作业 | 坍塌 | 制定相关挖掘作业施工方案，做好安全技术交底，制定相关做好安全防护措施，禁止“挖井留山”和反向开挖。 | 立即启动相应事故应急预案，组织人员清理土方，现场进行警戒，疏散现场无关人员，抢救受伤人员。 |  |
| 2 |  | 钢筋工程 | 运输 | 物体打击 | 禁止超载，捆扎牢固，按交通规则行驶。 | 立即启动相应事故应急预案，拨打120，不要盲目搬动，等待救援人员。 |  |
| 3 |  |  | 焊接 | 触电、火灾、灼烫 | 按照焊接规程作业，焊接设备做好接地，做好气瓶安全管理，作业人员做好个体防护，作业现场配备灭火器。 | 立即启动相应事故应急预案，切断电源，现场进行警戒，疏散现场无关人员，抢救受伤人员。 |  |
| 4 |  | 建筑物拆除 | 采取机械拆除，拆除高度小于10m；其他非重大风险源所列内容的一般建筑物拆除 | 物体打击、高处坠落 | 制定拆除方案，做好安全技术交底，做好高处作业人员防护，划定作业区域，安排人员监护指挥。 | 立即启动相应事故应急预案，现场进行警戒，疏散现场无关人员，抢救受伤人员。 |  |
| 5 |  | 有限空间作业 | 人工挖孔桩 | 中毒 | 做好作业施工方案，做好安全技术交底，严格严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，按照通风换气，检测氧气含量，出入登记，做好监护、监控，拟定应急预案，配备应急装备。 | 立即启动相应事故应急预案，现场进行警戒，疏散现场无关人员，抢救中毒人员。 |  |
| 6 | 机械 设备类 | 特种设备 | 大型施工机械的安装、运行及拆卸 | 物体打击、机械伤害、高处坠落 | 编制作业方案，编制应急预案，做好作业人员培训，划定作业区域，安排人员指挥。 | 立即启动相应事故应急预案，现场进行警戒，疏散现场无关人员，抢救受伤人员。 |  |
| 7. | 设施 场所类 | 存弃渣场 | 普通弃渣堆，下方无人作业 | 坍塌 | 合理堆填，做好车辆交通指挥和卸车指挥。 | 立即启动相应事故应急预案，组织人员清理土方，现场进行警戒，疏散现场无关人员，抢救受伤人员。 |  |
| 8 | 作业 环境类 | 不良地质地段 | 不良地质地段 | 坍塌 | 做好地质勘察，安排人员观测，做好预警，做好防护。 | 立即启动相应事故应急预案，组织人员清理土方，现场进行警戒，疏散现场无关人员，抢救受伤人员。 |  |
| 9 |  | 潜在滑坡区 | 潜在滑坡区 | 坍塌 | 设置警示警告标志，安排人员观测，做好预警，做好防护。 | 立即启动相应事故应急预案，组织人员清理土方，现场进行警戒，疏散现场无关人员，抢救受伤人员。 |  |
| 10 |  | 具有危险性的动、植物 | 具有危险性的动、植物 | 物体伤害 | 做好开工前清除、驱离，做好个体防护。 | 立即启动现场处置方案，现场进行警戒，疏散现场无关人员，抢救受伤人员。 |  |

注：本表所列为水利工程部分常见危险源，用于指导基层单位开展危险源辨识与风险管控工作。

附件1：

XXX单位生产安全事故应急预案

（范本）

说明：

1.各水利生产经营单位均已按相关规定制定了本单位（工程）生产安全事故应急预案，如仍需要生产安全事故应急预案（范本）参考的地市可与厅监督处联系；

2.各单位在水利安全生产信息系统填报危险源，上传相应的生产安全事故应急预案时，请务必注意上传的文件名称必须有“应急预案”的关键词。

附件2：

XXX工程危险源辨识与风险评价报告

（范本，仅供参考）

说明：

- 本评价报告以在建工程危险源辨识与风险评价为例，各单位可结合本单位实际参考编制；

- 2.各单位在水利安全生产信息系统填报危险源，上传危险源与风险评价报告时，请务必注意上传的文件名称必须有“重大危险源辨识评价报告”或“一般危险源辨识评价报告”的关键词。

编制：

审核：

批准：

单位或工程名称

年   月   日

目  录

一、工程简介（根据工程实际情况填写）	1

二、辨识与评价主要依据	1

三、辨识与风险评价具体情况	1

1、成立危险源辨识小组、人员组成情况及内部审查情况	1

2、危险源辨识评价范围	1

2.1施工作业类	1

2.2机械设备类	1

2.3设施场所类	1

2.4作业环境类	1

2.5其他类	1

3、危险源辨识方法	1

3.1危险源辨识方法	1

3.2风险评价方法和标准	1

四、危险源辨识、风险评价和控制措施清单	1

1、×××工程施工重大危险源辨识、风险评价和控制措施清单	1

2、×××工程施工一般危险源辨识、风险评价和控制措施清单	7

五、应急预案	10

XXX工程危险源辨识与风险评价报告

# 一、工程简介（根据工程实际情况填写）

1、工程概况

2、项目概况

3、设计概况

4、总工期

5、施工作业环境

6、气象情况

7、地质情况

8、危险物质仓储区

9、生活及办公区自然环境

10、工作或作业持续时间

# 二、辨识与评价主要依据

l、《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督[2018]323号）；

2、《水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）》（办监督函[2018]1693号）；

3、《水利水电工程施工安全管理导则》(SL721-2015)；

4、《广东省水利厅关于印发省水利安全风险分级管控工作实施意见的通知》（粤水监督函〔2019〕1328号）

5、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

6、xxx项目施工图纸；

7、xxx项目施工合同；

8、xxx项目施工设计图纸；

9、《xxx工程安全管理制度汇编》；

10、对工程项目属地环境及现场勘察的有关资料，以及类似工程施工经验、施工工艺方法等。

# 三、辨识与风险评价具体情况

# 1、成立危险源辨识小组、人员组成情况及内部审查情况

xxx工程施工xx标项目部具体负责管辖内危险源安全管控工作，识别项目生产过程中影响职业健康安全的危险有害因素，评价危险源、风险因素，并确定、更新、告知重大风险因素，以对其进行管控。为确保项目对危险源辨识和风险评价管理，项目部特成立由项目经理担任组长，项目领导班子担任副组长，各部室成员为组员的管理机构。

组长：xxx、xxx

副组长：xxx、xxx、xxx

成员：xxx、xxx、xxx、

危险源辨识、评价工作小组在项目开工前成立，由工程技术、安全、生产、物资设备等部门具有经验丰富、熟悉工程安全技术的专业人员组成。工程管理部、设备物资部及安全文明部在现场施工过程中是参与危险源管控及风险评价主要责任部门。各部门、各专业劳务分包根据项目部实际建设情况，做好管辖范围内安全工作，并严格按照危险源识别和风险评价的预防措施进行生产，配合安全文明部、工程管理部、设备物资部开展危险原隐患排查整治工作。

内部审查意见（参考）：

（1）应严格遵循《水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）》（以下简称“导则”），确保编制依据符合国家及行业现行标准；

（2）合理评价L、E、C的取值，特别是容易造成群死群伤的对象的取值，不能由于会出现重大危险源而降低取值；

（3）对于评价值达到高度危险及以上级别的风险源，应当采取的降低风险值的措施；

（4）对难以降低的风险的项目应采取的措施；

（5）危险源辨识应由经验丰富、熟悉工程安全技术的专业人员，采用科学、有效及适用的方法，辨识出本工程的危险源，对其进行分类和分级，汇总制定危险源清单，确定危险源名称、类别、级别、可能导致事故类型及责任人等内容。必要时可进行集体讨论或专家技术论证。

（6）危险源辨识与风险评价报告应经本单位安全生产管理部门负责人和主要负责人签字确认，必要时组织专家进行审查后确认。

# 2、危险源辨识评价范围

参考导则要求，危险源分五个类别，分别为施工作业类、机械设备类、设施场所类、作业环境类和其他类，查找具有潜在能量和物质释放危险的，可造成人员伤亡、健康损害、财产损失、环境破坏的危险因素，各类的辨识与评价对象主要有：

## 2.1施工作业类

明挖施工，洞挖施工，石方爆破，填筑工程，灌浆工程，斜井竖井开挖，地质缺陷处理，砂石料生产，混凝土生产，混凝土浇筑，脚手架工程，模板工程及支撑体系，钢筋制安，金属结构制作、安装及机电设备安装，建筑物拆除，配套电网工程，降排水，水上（下）作业，有限空间作业，高空作业，管道安装，其他单项工程等。

## 2.2机械设备类

运输车辆，特种设备，起重吊装及安装拆卸等。

## 2.3设施场所类

存弃渣场，基坑，爆破器材库，油库油罐区，材料设备仓库，供水系统，通风系统，供电系统，修理厂、钢筋厂及模具加工厂等金属结构制作加工厂场所，预制构件场所，施工道路、桥梁，隧洞，围堰等。

## 2.4作业环境类

不良地质地段，潜在滑坡区，超标准洪水，粉尘，有毒有害气体及有毒化学品泄漏环境等。

## 2.5其他类

野外施工，消防安全，营地选址等。

对首次采用的新技术、新工艺、新设备、新材料及尚无相关技术标准的危险性较大的单项工程应作为危险源对象进行辨识与风险评价。

针对不安全的状态下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置，列出危险源清单。

# 3、危险源辨识方法

## 3.1危险源辨识方法

危险源的风险等级评价可采取直接评定法、安全检查表法、作业条件危险性评价法（LEC）等方法，推荐使用作业条件危险性评价法（LEC）。

重大危险源的风险等级直接评定为重大风险等级；危险源风险等级评价主要对一般危险源进行风险评价，可结合工程施工实际选取适当的评价方法。

作业条件危险性评价法（LEC）作业条件危险性评价法适用于各个阶段。

危险源辨识应考虑工程区域内的生活、生产、施工作业场所等危险发生的可能性，暴露于危险环境频率和持续时间，储存物质的危险特性、数量以及仓储条件，环境、设备的危险特性以及可能发生事故的后果严重性等因素，综合分析判定。

## 3.2风险评价方法和标准

作业条件危险性评价法中危险性大小值D按下式计算：

D=LEC

式中：D—危险性大小值；

L—发生事故或危险事件的可能性大小；

E—人体暴露于危险环境的频率；

C—危险严重程度。

事故或危险性事件发生的可能性L值与作业类型有关，可根据施工工期制定出相应的L值判定指标，L值可按表3.2-1的规定确定。

表3.2-1发生事故或危险事件的可能性（L）

| L值 | 发生事故可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全可以预料 |
| 6 | 相当可能 |
| 3 | 可能，但不经常 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |
| 0.5 | 很不可能，可以设想 |
| 0.2 | 极不可能 |

人体暴露于危险环境的频率E值与工程类型无关，仅与施工作业时间长短有关，可从人体暴露于危险环境的频率，或危险环境人员的分布及人员出入的多少，或设备及装置的影响因素，分析、确定E值的大小，可按表3.2-2的规定确定。

表3.2-2暴露于危险环境的频次（E）

| E值 | 出现于危险环境的情况 |
| --- | --- |
| 10 | 连续暴露 |
| 6 | 每天在工作时间内暴露 |
| 3 | 每周一次,或偶然暴露 |
| 2 | 每月暴露一次 |
| 1 | 每年几次暴露 |
| 0.5 | 非常罕见暴露 |

发生事故可能造成的后果，即危险严重度因素C值与危险源在触发因素作用下发生事故时产生后果的严重程度有关，可从人身安全、财产及经济损失、社会影响等因素，分析危险源发生事故可能产生的后果确定C值，可按表3.2-3的规定确定。

表3.2-3发生事故可能产生的后果（危险严重度因素）（C）

| C值 | 危险严重度因素 |
| --- | --- |
| 100 | 造成30人以上（含30人）死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失 |
| 40 | 造成10人～29人死亡，或者50人～99人重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失 |
| 15 | 造成3人～9人死亡，或者10人～49人重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失 |
| 7 | 造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失 |
| 3 | 无人员死亡，致残或重伤，或很小的财产损失 |
| 1 | 引人注目，不利于基本的安全卫生要求 |

危险源风险等级划分以作业条件危险性大小D值作为标准，按表3.2-4的规定确定。

表3.2-4风险值（D）

| D值区间 | 危险程度 | 风险等级 |
| --- | --- | --- |
| D＞320 | 极其危险，不能继续作业 | 重大风险 |
| 320≥D＞160 | 高度危险，需立即整改 | 较大风险 |
| 160≥D＞70 | 一般危险（或显著危险），需要整改 | 一般风险 |
| D≤70 | 稍有危险，需要注意（或可以接受） | 低风险 |

当任何风险控制措施落实不到位时，“发生事故的可能性”L值至少发生3倍的变化，原“低风险”立即转化为“中风险”，原“中风险”立即转化为“高风险”，原“高风险”立即转化为“极高风险”；原“极高风险”工点必须停工整改。

结合本单位管理制度、操作规程、安全专项施工方案、安全管理方案的编制和执行情况、队伍素质和现场实际，综合考虑”发生事故的可能性"(L)值，从而准确判断本单位各类危险、有害因素的风险度，以采取有针对性的风险控制措施，实现安全生产。

# 四、危险源辨识、风险评价和控制措施清单

危险源分五个类别，分别为施工作业类、机械设备类、设施场所类、作业环境类和其他类；危险源辨识分两个级别，分别为重大危险源和一般危险源。危险源的风险等级分为四级，由高到低依次为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

# 1、×××工程施工重大危险源辨识、风险评价和控制措施清单（模板，按实际填写）

| 序号 | 类别 | 项目 | 重大危险源 | 可能导致的后果 | 风险评价 | 管控措施 | 应急措施 | 责任部门和责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施场所类 | 存弃渣场 | 弃渣堆下方有生活区或办公区 | 坍塌 | 直接判定 | 严格做好渣场管理，限制堆渣高度，做好基础挡墙围护等安全防护，定期开展安全检查和观测，加强雨季和异常天气后观测，编制应急预案并开展演练。 | 立即启动应急预案，组织人员清理土方，现场进行警戒，疏散现场无关人员，抢救受伤人员。 | 例：安全部张三 |
| 2 |  | 基坑 | 开挖深度超过5m（含）的深基坑作业，或开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的深基坑作业 | 坍塌、高处坠落 | 直接判定 | 严格按照基坑施工方案施工。做好支护，设立监测观察点，做好临边防护，设立警示标志，编制应急预案并进行演练。 | 立即启动应急预案，现场进行警戒，疏散现场无关人员，抢救受伤人员。 |  |
| 3 |  | 供电系统 | 临时用电工程 | 触电 | 直接判定 | 严格按照规程敷设线路和作业，按规范配备漏电保护装置；开展日常安全检查，设置警示标志，填写巡查记录，发现问题及时消除。 | 立即启动应急预案，切断电源，现场进行警戒，疏散现场无关人员，抢救受伤人员。 |  |
| 4 | 机械设备类 | 起重吊装及安装的工程 | 采用起重机械进行安装的工程 | 物体打击、起重伤害、高处坠落 | 直接判定 | 制定起吊安装工程施工方案，经项目部审批，做好安全技术交底，安全教育；按规程作业；加强设备检查工作；司机、指挥人员、司索人员须持证上岗；设置警戒线、警示和警告标志； | 立即启动相应事故应急预案，现场进行警戒，疏散现场无关人员，抢救受伤人员。 |  |
| 5 | 施工作业类 | 金属结构制作、安装及机电设备安装 | 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程 | 机械伤害、高处坠落 | 直接判定 | 制定金属结构安装工程施工方案，经项目部审批，做好安全技术交底；按规程作业；划定作业区域，设立警示标志，合理安排作业工艺，做好作业人员个体防护 | 立即启动相应事故应急预案，停机断电，现场进行警戒，疏散现场无关人员，抢救受伤人员。 |  |
| 6 |  | 脚手架工程 | 搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程；附着式整体和分片提升脚手架工程；悬挑式脚手架工程；吊篮脚手架工程；新型及异型脚手架工程 | 坍塌、高处坠落、物体打击 | 直接判定 | 编制脚手架施工方案，经项目部审批；做好安全技术交底；按规程作业；做好施工人员个体防护 | 立即启动相应事故应急预案，现场进行警戒，疏散现场无关人员，抢救受伤人员。 |  |

# 2、×××工程施工一般危险源辨识、风险评价和控制措施清单（模板，按实际填写）

| 序号 | 类别 | 项目 | 一般危险源 | 可能导致的后果 | 风险评价方法 | L值 | E值 | S值或C值 | R值或D值 | 风险等级 | 管控措施 | 应急措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备设施类 | 管理设施 | 观测设施 | 影响工程调度运行 | LS法 | 6 | / | 40 | 240 | 较大风险 | 开展安全检查、维保工作，严格执行操作规程。 | 立即启动相应事故应急预案，组织人员清理土方，现场进行警戒，疏散现场无关人员，抢救受伤人员。 | 例：李四 |
| 2 |  |  | 水质监测系统 | 不能及时发现水质问题 | LS法 | 3 | / | 40 | 120 | 一般风险 | 开展日常安全检查，做好监控记录，定期开展人工巡查。 | 立即启动相应事故应急预案，拨打120，不要盲目搬动，等待救援人员。 |  |
| 3 |  |  | 闸门远程控制系统 | 影响闸门启闭、工程调度运行 | LS法 | 6 | / | 40 | 240 | 较大风险 | 开展日常安全检查，做好系统维护 | 立即启动相应事故应急预案，切断电源，现场进行警戒，疏散现场无关人员，抢救受伤人员。 |  |
| 4 |  |  | 网络设施 | 影响闸门启闭、工程调度运行、安全监测数据传输 | LS法 | 6 | / | 40 | 240 | 较大风险 | 加强日常安全检查，开展应急演练，熟练掌握人工操作方法。 | 立即启动相应事故应急预案，现场进行警戒，疏散现场无关人员，抢救受伤人员。 |  |
| 5 | 作业活动类 | 作业活动 | 起重、搬运作业 | 起重伤害、物体打击 | LEC法 | 3 | 3 | 7 | 63 | 低风险 | 编制施工方案，做好安全技术交底、安全教育；加强设备检查、维保工作；司机、指挥人员、司索人员须持证上岗；设置警戒线、警示和警告标志； | 立即启动相应事故应急预案，现场进行警戒，疏散现场无关人员，抢救中毒人员。 |  |
| 6 |  |  | 高空作业 | 高处坠落、物体打击 | LEC法 | 3 | 3 | 7 | 63 | 低风险 | 做好安全教育和安全技术交底；正确使用安全帽、安全带、安全网等安全防护措施；做好监护 | 立即启动相应事故应急预案，现场进行警戒，疏散现场无关人员，抢救受伤人员。 |  |
| 7 |  |  | 水上观测与检查作业 | 淹溺 | LEC法 | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般风险 | 做好安全防护，穿好救生衣。 | 立即启动相应事故应急预案，组织人员清理土方，现场进行警戒，疏散现场无关人员，抢救受伤人员。 |  |
| 8 |  |  | 车辆行驶 | 车辆伤害 | LEC法 | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般风险 | 加强培训；对车辆定期检查、维护和保养；操作人员持证上岗。 | 立即启动相应事故应急预案，组织人员清理土方，现场进行警戒，疏散现场无关人员，抢救受伤人员。 |  |
| 9 | 环境类 | 工作环境 | 临边、临水部位 | 高处坠落、淹溺 | LEC法 | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般风险 | 设置防护栏杆、防护网，设立警示、警告标识。 | 立即启动相应事故应急预案，组织人员清理土方，现场进行警戒，疏散现场无关人员，抢救受伤人员。 |  |
| 10 |  |  | 电源插座 | 火灾、触电 | LEC法 | 1 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 加强安全检查，对不合格的电源插座及时维修或更换。 | 立即启动现场处置方案，现场进行警戒，疏散现场无关人员，抢救受伤人员。 |  |

注：参考水利水电工程施工一般危险源LEC法风险评价赋分表（指南）

# 五、应急预案

本工程项目已编制应急预案，具体详见XXX工程应急预案，危险较大工程已编制施工方案，具体详见相关施工组织方案。

应急预案启动后应结合管理单位实际调配人员和协调人员，建立生产安全事故现场应急小组，对各类生产安全事故进行现场应急处置，注意防范次生事故，并注意防护应急救援人员自身安全。

附件3：

XXX水库运行管理

危险源辨识与风险评价报告

（范本，仅供参考）

说明：

1.本评价报告以水库运行管理的危险源辨识与风险评价为例，各单位可结合本单位实际参考编制；

2.各单位在水利安全生产信息系统填报危险源，上传危险源与风险评价报告时，请务必注意上传的文件名称必须有““重大危险源辨识评价报告”或“一般危险源辨识评价报告””的关键词。。

编制：

审核：

批准：

单位或工程名称

年   月   日

目  录

一、工程简介	1

1、工程概况	1

2、工程运行管理概况	1

二、危险源辨识与风险评价主要依据	1

三、危险源辨识和风险评价方法	1

四、危险源辨识、风险评价和控制措施清单	8

1、×××水库工程运行重大危险源辨识、风险评价和控制措施清单（模板）	9

2、×××水库运行一般危险源辨识、风险评价和控制措施清单（模板）	9

五、应急预案	11

XXX水库运行管理

危险源辨识与风险评价报告

- 一、工程简介

- 1、工程概况

本水库根据实际情况填写（内容包括工程组成、工程等别、设计标准、抗震等级、主要特征值、工程地质条件及周边自然环境等）。

- 2、工程运行管理概况

本水库根据实际情况填写（内容包括工程建设年份及运行时间、安全鉴定情况、除险加固情况，危险物质仓储区、生活及办公区的危险性描述等）。

3、管理单位安生产管理基本情况（按实际情况填写）

- 二、危险源辨识与风险评价主要依据

1、《中华人民共和国安全生产法》

2、《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督〔2018〕323号）

3、《水利部办公厅关于印发水利水电工程（水库、水闸）运行危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函[2019]1486号）

- 三、危险源辨识和风险评价方法

1、建立健全危险源辨识和风险评价组织机构

1.1 在工程交付使用前，成立×××水库运行管理危险源辨识和风险评价小组，由XXX单位负责人担任组长，主管安全单位负责人担任副组长，各相关科（股）室成员为组员的管理机构。

组 长：×××

副组长：××× 、 ×××

成 员：×××、×××、×××、×××

1.2 危险源应由在工程运行管理和安全管理方面经验丰富的专业人员及基层管理人员（技术骨干），采用科学、有效及相适应的方法进行辨识。

2、危险源辨识方法

2.1 危险源辨识是指对有可能产生危险的根源或状态进行分析，识别危险源的存在并确定其特性的过程，包括辨识出危险源以及判定危险源类别与级别。
     危险源辨识应考虑工程正常运行受到影响或工程结构受到破坏的可能性，以及相关人员在工程管理范围内发生危险的可能性，储存物质的危险特性、数量以及仓储条件，环境、设备的危险特性等因素，综合分析判定。
    2.3 危险源应由在工程运行管理和（或）安全管理方面经验丰富的专业人员及基层管理人员（技术骨干），采用科学、有效及相适应的方法进行辨识，对其进行分类和分级，汇总制定危险源清单，并确定危险源名称、类别、级别、事故诱因、可能导致的事故等内容，必要时可进行集体讨论或专家技术论证。
    2.4 危险源辨识方法主要有直接判定法、安全检查表法、预先危险性分析法、因果分析法等。
    2.5 危险源辨识应优先采用直接判定法，不能用直接判定法辨识的，应采用其他方法进行判定。

2.6 当相关法律法规、规程规范、技术标准发布（修订）后，或构（建）筑物、金属结构、设备设施、作业活动、管理、环境等相关要素发生变化后，或发生生产安全事故后，管理单位应及时组织辨识。

3、危险源风险评价方法

3.1 危险源风险评价是对危险源在一定触发因素作用下导致事故发生的可能性及危害程度进行调查、分析、论证等，以判断危险源风险程度，确定风险等级的过程。
    3.2 危险源风险评价方法主要有直接评定法、作业条件危险性评价法（LEC法）、风险矩阵法（LS法）等。
    3.3 对于重大危险源，根据水利部相关导则要求，其风险等级直接评定为重大风险；对于一般危险源，其风险等级应结合实际选取适当的评价方法确定。
    3.4 对于工程维修养护等作业活动或工程管理范围内可能影响人身安全的一般危险源，评价方法采用作业条件危险性评价法（LEC法）。

3.5 对于可能影响工程正常运行或导致工程破坏的一般危险源，应由管理单位不同管理层级以及多个相关部门的人员共同进行风险评价，评价方法采用风险矩阵法（LS法）。

3.6 一般危险源的L、E、C值（作业条件危险性评价法）或L、S值（风险矩阵法）参考取值范围及风险等级范围参照国家或水利部相关标准。

4、一般危险源风险评价方法—风险矩阵法（LS法）

4.1 风险矩阵法（LS法）的数学表达式为：

R = L×S                           （公式1）

式中：R—风险值；

L—事故发生的可能性；

S—事故造成危害的严重程度。

4.2 L值的取值过程与标准

L值应由管理单位三个管理层级（分管负责人、部门负责人、运行管理人员）、多个相关部门（运管、安全或有关部门）人员按照以下过程和标准共同确定：

第一步：由每位评价人员根据实际情况和表1，参照附件5、附件6初步选取事故发生的可能性数值（以下用Lc表示）；

表4.2  L值取值标准表

|  | 一般情况下不会发生 | 极少情况下才发生 | 某些情况下发生 | 较多情况下发生 | 常常会发生 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L值 | 3 | 6 | 18 | 36 | 60 |

第二步：分别计算出三个管理层级中，每一层级内所有人员所取Lc值的算术平均数Lj1、Lj2、Lj3。

其中：j1代表分管负责人层级；

j2代表部门负责人层级；

j3代表管理人员层级；

第三步：按照下式计算得出L的最终值。

L=0.3×Lj1+0.5×Lj2+0.2×Lj3          （公式2）

4.3 S值取值标准

S值应按标准计算或选取确定（注：以水库为例，各单位按实际填写）：

在分析水库工程运行事故所造成危害的严重程度时，应综合考虑水库水位H和工程规模M两个因素，用两者的乘积值V所在区间作为S取值的依据。V值应按照表2计算，S值应按照表3取值。

表4.3-1   V值计算表

| 工程规模M 水库水位H |  | 小（2）型 | 小（1）型 | 中型 | 大（2）型 | 大（1）型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 取值1 | 取值2 | 取值3 | 取值4 | 取值5 |
| H≤死水位 | 取值1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 死水位＜H≤汛限水位 | 取值2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 汛限水位＜H≤正常蓄水位 | 取值3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 正常蓄水位＜H≤防洪高水位 | 取值4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| H＞防洪高水位 | 取值5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

表4.3-2   水库工程S值取值标准表

| V值区间 | 危害程度 | 水库工程S值取值 |
| --- | --- | --- |
| V≥21 | 灾难性的 | 100 |
| 16≤V≤20 | 重大的 | 40 |
| 11≤V≤15 | 中等的 | 15 |
| 6≤V≤10 | 轻微的 | 7 |
| V≤5 | 极轻微的 | 3 |

4.4 一般危险源风险等级划分

按照上述内容，选取或计算确定一般危险源的L、S值，由公式1计算R值，再按照表4.4确定风险等级。

表4.4   一般危险源风险等级划分标准表-风险矩阵法（LS法）

| R值区间 | 风险程度 | 风险等级 | 颜色标示 |
| --- | --- | --- | --- |
| R＞320 | 极其危险 | 重大风险 | 红 |
| 160＜R≤320 | 高度危险 | 较大风险 | 橙 |
| 70＜R≤160 | 中度危险 | 一般风险 | 黄 |
| R≤70 | 轻度危险 | 低风险 | 蓝 |

5、作业条件风险性评价（LEC）法：它是一种半定量评价方法。LEC法采用与系统危险性（D）有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险的大小。系统人员伤亡风险大小D=LEC

式中：D——危险性大小值；

L——发生事故或危险事件的可能性大小；

E——人体暴露于危险环境的频率；

C——危险的严重程度。

事故或危险性事件发生的可能性L值与作业类型有关，其值可参考表5.1的规定确定。

表5-1  事故或危险性事件发生的可能性L值对照表

| L值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全可以预料 |
| 6 | 相当可能 |
| 3 | 可能，但不经常 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |
| 0.5 | 很不可能，可以设想 |
| 0.2 | 极不可能 |

人体暴露于危险环境的频率E仅与作业时间有关，可从人体暴露于危险环境的频率，或危险环境人员的分布及人员出入的多少，或设备及装置的影响因素，分析。确定E值的大小，可按表5-2的规定确定。

表5-2  暴露于危险环境的频率因素E值对照表

| E值 | 暴露于危险环境的频率程度 |
| --- | --- |
| 10 | 连续暴露 |
| 6 | 每天在工作时间内暴露 |
| 3 | 每周一次或偶然暴露 |
| 2 | 每月一次暴露 |
| 1 | 每年几次暴露 |
| 0.5 | 非常罕见地暴露 |

发生事故可能产生的后果，即危险严重度因素C值与危险源在触发因素作用下发生事故时产生后果的严重程度有关，可从人身安全、财产及经济损失、社会影响等因素，分析危险源发生事故可能产生的后果确定C值，可按表5-3的规定确定。

表5-3  危险严重度因素C值对照表

| C值 | 危险严重度因素 |
| --- | --- |
| 100 | 造成30人以上（含30人）死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失 |
| 40 | 造成10人～29人死亡，或者50人～99人重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失 |
| 15 | 造成3人～9人死亡，或者10人～49人重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失 |
| 7 | 造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失 |
| 3 | 无人员死亡，致残或重伤，或很小的财产损失 |
| 1 | 引人注目，不利于基本的安全卫生要求 |

危险源风险等级划分以作业条件危险性大小D值作为标准，按表5.4的规定确定。

表5.4  作业条件危险性评价法危险性等级划分标准

| D值区间 | 危险程度 | 风险等级 |
| --- | --- | --- |
| D＞320 | 极其危险，不能继续作业 | 重大风险 |
| 320≥D＞160 | 高度危险，需立即整改 | 较大风险 |
| 160≥D＞70 | 一般危险（或显著危险），需要整改 | 一般风险 |
| D≤70 | 稍有危险，需要注意（或可以接受） | 低风险 |

- 四、危险源辨识、风险评价和控制措施清单

危险源分六个类别，分别为构（建）筑物类、金属结构类、设备设施类、作业活动类、管理类和环境类。危险源辨识分两个级别，分别为重大危险源和一般危险源。危险源的风险评价分为四级，由高到低依次为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

- 1、×××水库工程运行重大危险源辨识、风险评价和控制措施清单（注：此表为举例说明，其他工程请按实际填写）

| 序号 | 类别 | 项目 | 重大危险源 | 事故诱因 | 可能导致的后果 | 风险评价 | 管控措施 | 应急措施 | 责任部门和责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构（建）筑物 | 泄水建筑物 | 溢洪道、泄洪（隧）洞消能设施 | 水流冲击或冲刷 | 设施破坏，失稳、溃坝 | 直接判定 | 编制应急预案；日常巡查，加强维护 | 启动应急预案，对险情部位进行监测 | ××部门 ××× |
| 2 | 金属结构类 | 闸门 | 工作闸门 （泄水建筑物） | 闸门锈蚀、变形 | 失稳、漫顶、溃坝 | 直接判定 | 开展日常安全检查，定期安全检测，做好日常维护，拟定应急预案、开展应急演练 | 对闸门进行抢修；启动应急预案，疏散及撤离相关人员 | ××部门 ××× |
| 3 |  | 启闭机械 | 启闭机（泄水建筑物） | 启闭机无法正常运行 |  | 直接判定 | 进行操作培训，加强检查；编制应急预案，定期维护和保养 | 启动应急预案；对启闭机进行抢修，疏散及撤离相关人员 | ××部门 ××× |
| 4 | 设备设施类 | 电气设备 | 闸门启闭控制设备 （泄水建筑物） | 控制功能失效 |  | 直接判定 | 开展日常安全检查，定期对设备进行安全检测、维护和保养 | 关闭电源，进行检查、抢修 | ××部门 ××× |
| 5 |  |  | 变配电设备 | 设备失效 |  | 直接判定 | 开展日常安全检查，定期对设备进行安全检测、维护和保养；对岗位进行技术培训，提高技术水平 | 关闭电源，进行检测、抢修，汛期应急及时与属地供电部门联系启动应急备用电源车 | ××部门 ××× |
| 6 | 管理类 | 运行管理 | 观测与监测 | 未按规定开展 | 设备设施严重损（破）坏 | 直接判定 | 开展日常安全检查，做好维护保养 | 进行检查、抢修 | ××部门 ××× |

- 2、×××水库运行一般危险源辨识、风险评价和控制措施清单（注：此表为举例说明，其他工程请按实际填写）

| 序号 | 类别 | 项目 | 一般危险源 | 可能导致的后果 | 风险评价方法 | L值 | E值 | S值或C值 | R值或D值 | 风险等级 | 管控措施 | 应急措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备设施类 | 管理设施 | 观测设施 | 影响工程调度运行 | LS法 | 6 | / | 40 | 240 | 较大风险 | 开展安全检查、维保工作，严格执行操作规程做好相关记录。 | 进行检查、抢修 | ××× |
| 2 |  |  | 水质监测系统 | 不能及时发现水质问题 | LS法 | 3 | / | 40 | 120 | 一般风险 | 开展日常安全检查，做好监控记录，定期开展人工巡查。 | 进行检查、抢修 | ××× |
| 3 |  |  | 闸门远程控制系统 | 影响闸门启闭、工程调度运行 | LS法 | 6 | / | 40 | 240 | 较大风险 | 加强日常安全检查，开展应急演练，熟练掌握人工操作方法。 | 进行检查、抢修 | ××× |
| 4 |  |  | 网络设施 | 影响闸门启闭、工程调度运行、安全监测数据传输 | LS法 | 6 | / | 40 | 240 | 较大风险 | 加强日常安全检查，开展应急演练，熟练掌握人工操作方法。 | 进行检查、抢修 | ××× |
| 5 | 作业活动类 | 作业活动 | 起重、搬运作业 | 起重伤害、物体打击 | LEC法 | 3 | 3 | 7 | 63 | 低风险 | 编制施工方案，做好安全技术交底、安全教育；加强设备检查、维保工作；司机、指挥人员、司索人员须持证上岗；设置警戒线、警示和警告标志。 | 启动相关事故现场处置方案，现场进行警戒，疏散现场无关人员；抢救受伤人员 | ××× |
| 6 |  |  | 高空作业 | 高处坠落、物体打击 | LEC法 | 3 | 3 | 7 | 63 | 低风险 | 做好安全教育和安全技术交底；正确使用安全帽、安全带、安全网等安全防护措施；做好监护。 |  | ××× |
| 7 |  |  | 水上观测与检查作业 | 淹溺 | LEC法 | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般风险 | 按操作规程操作，做好安全防护，穿好救生衣。 |  | ××× |
| 8 |  |  | 车辆行驶 | 车辆伤害 | LEC法 | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般风险 | 加强培训；对车辆定期检查、维护和保养；驾驶人员持证上岗。 |  | ××× |
| 9 | 环境类 | 工作环境 | 临边、临水部位 | 高处坠落、淹溺 | LEC法 | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般风险 | 设置防护栏杆、防护网，设立警示、警告标识。 |  | ××× |
| 10 |  |  | 电源插座 | 火灾、触电 | LEC法 | 1 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 加强安全检查，人离开及时断电，对不合格的电源插座及时维修或更换。 |  | ××× |

- 五、应急预案

本单位已经制定相关生产安全事故应急预案，包括综合应急预案，专项应急预案，现场处置方案，主要有

1）xxx生产安全事故综合应急预案

2）火灾、爆炸事故现场处置方案

3）xxx洪水灾害现场处置方案

4）xxx触电现场处置方案

应急预案启动后应结合管理单位实际调配人员和协调人员，建立生产安全事故现场应急小组，对各类生产安全事故进行现场应急处置，注意防范次生事故，并注意防护应急救援人员自身安全。