附件5

堤防工程运行一般危险源风险评价赋分表（指南）

| 序号 | 类别 | 项 目 | 一般危险源 | 事故诱因 | 可能导致的后果 | 风险评价方法 | L值 范围 | E值 范围 | S值或 C值范围 | R值或 D值范围 | 风险等级范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构（建） 筑物类 | 堤身 | 堤顶车辆行驶 | 车辆超载、超速、超高、 碰撞 | 路面损坏、防浪墙损坏、堤防结构变形或破坏 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 2 |  |  | 堤顶排水 | 排水设施失效、积水 | 交通中断、车辆损坏、 堤坡冲沟 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 3 |  |  | 堤坡 | 淘刷、迎流顶冲、 浸润线抬升、水位骤降 | 滑坡、崩岸、失稳 | LS法 | 5～100 | / | 3～15 | 15～1500 | 低～重大 |
| 4 |  | 堤基 | 堤基渗流 | 防渗设施不完善、 接触冲刷、细颗粒流失 | 塌陷、沉降、管涌、流土 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 5 |  | 护堤地 | 护堤地 | 取土等 | 失稳、滑坡、管涌、流土 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 6 |  | 堤岸防护 | 护坡、护岸 | 水流冲刷、沉降变形、 侵蚀剥落、渗透破坏、 裂缝、高秆作物 | 脱坡、开裂、塌陷 | LS法 | 5～60 | / | 3～15 | 15～900 | 低～重大 |
| 7 |  |  | 护脚（脚槽或镇脚） | 水流冲刷、漩涡、人为破坏 | 变形、失稳、坍塌、 崩岸、滑坡 | LS法 | 5～60 | / | 3～15 | 15～900 | 低～重大 |
| 8 |  | 防渗及 排水设施 | 防渗设施 | 防渗失效、浸润线抬升 | 管涌、流土、散浸、滑坡 | LS法 | 5～60 | / | 3～15 | 15～900 | 低～重大 |
| 9 |  |  | 排水设施 | 排水设施失效、 浸润线抬升、淤积 | 滑坡、失稳 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 10 |  | 穿（跨、临）堤建筑物与堤防接合部 | 跨堤、临堤建筑物与堤防接合部 | 垮堤建筑物基础承受 荷载过大；水流冲刷、淘刷 | 塌陷、开裂；滑坡、 崩岸、失稳 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 11 | 设备设施类 | 防汛抢险 设施 | 防汛抢险照明设施 | 设施损坏 | 影响夜间防汛抢险 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 12 |  | 生物防护 工程 | 防浪林、防护林 | 树木枯萎、人为破坏、 病虫害 | 冲刷、堤顶越浪 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 13 |  |  | 草皮护坡 | 草皮枯萎、人为破坏、 病虫害 | 冲刷、坍塌 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 14 |  | 管理设施 | 观测设施 | 损坏 | 影响工程调度运行 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 15 |  |  | 安全监测系统 | 功能失效 | 不能及时发现工程 隐患或险情 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 16 |  |  | 警示标志 | 损坏 | 影响工程安全运行、 人员安全 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 17 |  |  | 通信及预警设施 | 设施损坏、丢失 | 影响工程防汛抢险 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 18 |  |  | 视频监控系统 及网络设施 | 功能失效、丢失 | 不能及时发现工程 隐患或险情 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 19 |  |  | 防汛上堤道路 | 道路损坏 | 影响防汛人员、物资 等运送 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 20 | 作业活动类 | 作业活动 | 机械作业 | 违章指挥、违章操作、 违反劳动纪律、未正确 使用防护用品 | 机械伤害 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 21 |  |  | 起重、搬运作业 |  | 起重伤害、物体打击 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 22 |  |  | 水上观测与检查 作业 |  | 淹溺 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 23 |  |  | 车辆行驶 |  | 车辆伤害 | LEC法 | 0.5～6 | 2～6 | 3～7 | 3～252 | 低～较大 |
| 24 |  |  | 船舶行驶 |  | 淹溺 | LEC法 | 0.5～6 | 2～6 | 3～7 | 3～252 | 低～较大 |
| 25 |  |  | 带电作业 |  | 触电 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 26 |  |  | 破土作业 |  | 管线破坏、中毒、坍塌 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 27 |  |  | 巡查活动 | 蜇伤、咬伤、跌伤 | 人身伤害 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 28 | 管理类 | 管理体系 | 机构组成与 人员配备 | 未明确安全管理机构 及人员 | 影响工程运行管理 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 29 |  |  | 安全管理规章制度与操作规程制定 | 制度、规程不健全 | 影响工程运行管理 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 30 |  |  | 防汛抢险人员、 物料准备 | 人员、物料准备不足 | 影响工程防汛抢险 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 31 |  |  | 维修养护物资准备 | 物资准备不足 | 影响工程运行安全 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 32 |  |  | 人员基本支出和 工程维修养护 经费落实 | 经费未落实 | 影响工程运行管理 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 33 |  |  | 管理、作业人员 教育培训 | 培训不到位 | 影响工程运行安全、 人员作业安全 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 34 |  | 运行管理 | 观测与监测 | 未按规定开展 | 影响工程运行安全 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 35 |  |  | 安全检查制度执行 | 未按规定开展或 检查不到位 | 影响工程运行安全 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 36 |  |  | 管理和保护范围 划定 | 范围不明确 | 影响工程运行安全 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 37 |  |  | 管理和保护范围内修建桥梁、码头、鱼塘、管线等 | 管理不到位 | 影响工程防汛抢险 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 38 |  |  | 应急预案编制、 报批、演练 | 未编制、报批或演练 | 影响工程防汛抢险 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 39 |  |  | 调度规程编制 | 未编制、报批 | 影响工程调度 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 40 |  |  | 维修养护计划制定 | 未制定 | 不能及时消除工程隐患 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 41 |  |  | 警示、警告标识 设置 | 设置不足 | 影响工程安全运行、 人员安全 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 42 | 环境类 | 工作环境 | 斜坡、步梯、通道、作业场地 | 结冰或湿滑 | 高处坠落、扭伤、摔伤 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 43 |  |  | 临边、临水部位 | 防护措施不到位 | 高处坠落、淹溺 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 44 |  |  | 人员密集活动 | 拥挤、踩踏 | 人员伤亡 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 45 |  |  | 可燃物堆积 | 明火 | 火灾 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 46 |  |  | 电源插座 | 漏电、短路、线路老化等 | 火灾、触电 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 47 |  |  | 大功率电器使用 | 过载、线路老化、 电器质量不合格等 | 火灾 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 48 |  |  | 景区堤段游客活动 | 防护或警示不到位 | 高处坠落、淹溺 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 49 |  | 自然环境 | 老鼠、蛇、白蚁等 | 打洞、做窝 | 塌陷 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 50 |  |  | 危险的动、植物 | 蜇伤、咬伤、扎伤等 | 影响人身安全 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 51 |  |  | 废弃物 | 处理不当 | 影响环境 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |