附件2

堤防工程运行重大危险源清单

| 序号 | 类别 | 项目 | 重大危险源 | 事故诱因 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构（建） 筑物类 | 堤身或堤基 | 新建堤段 （首次挡水时） | 淘刷、防渗失效、 水位骤涨骤降 | 管涌、流土、溃堤 |
| 2 |  |  | 多年不挡水堤段 （挡水运行时） | 淘刷、防渗失效、 水位骤涨骤降 | 管涌、流土、溃堤 |
| 3 |  |  | 曾出现决口、管涌、 流土等的堤段 | 淘刷、防渗失效、 水位骤涨骤降 | 管涌、流土、溃堤 |
| 4 |  |  | 易崩岸坍塌的堤段 | 淘刷、迎流顶冲 | 坍塌、溃堤 |
| 5 |  |  | 古河道、地震断裂带 堤段 | 淘刷、水位 骤涨骤降、变形、 渗流异常 | 管涌、流土、溃堤 |
| 6 |  |  | 海堤港汊堵口堤段 | 海水冲刷、变形、 越浪 | 失稳、溃堤 |
| 7 |  |  | 软弱堤基、透水堤基 堤段 | 变形、管涌、流土 | 失稳、溃堤 |
| 8 |  |  | 高填方、膨胀土渠 堤段 | 雨水浸渗、淘刷 | 失稳、坍塌 |
| 9 |  | 穿（跨、临）堤建筑物与堤防接合部 | 穿堤建筑物与 堤身结合部 | 变形、接触冲刷 | 失稳、溃堤 |
| 10 | 环境类 | 自然环境 | 山洪、泥石流、 山体滑坡、台风、 风暴潮等 | 发生自然灾害 | 工程损（破）坏 |
| 11 |  |  | 超标准洪水 | 超保证水位 | 工程损（破）坏 |