广东省韶关生态环境监测中心站采购需求及实施计划

（自行采购）

项目名称：高桥水站基础保障维修工程

一、维修（整改）内容

| 序号 | 受损情况/维修（整改）需求 | 维修（整改）内容及材质要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取水浮筒和水泵外移固定，水下部分的取水管路和电缆老化，线路混乱，需重新布置。 | 取水浮筒和水泵外移固定，更换2.5mm水下电缆、DN14防腐钢丝绳、DN25加强型胶管各120米。 |
| 2 | 站房外面没有照明，容易造成监控盲区 | 安装2盏太阳能LED照明灯，灯杆6米高，2000W功率，要求防雷、防水。 |
| 3 | 取水栈桥经汛期洪水冲刷、浸泡，造成栈桥腐蚀、老化 | 栈桥钢材焊接加固，500kg16号槽钢（国标），重新刷2层防锈漆，国标一级防锈85m2。 |
| 4 | 省管仪器房缺水质自动监测站上墙管理制度。 | 制作安装4个上墙管理制度。 PP纸板尺寸为88cm×58cm×3mm，亚克力外框尺寸为90 cm×60cm×5mm。 |
| 5 | 省控仪器房排气扇故障 | 更换2台8寸艾美特排气扇。 |
| 6 | 省控仪器房气溶胶灭火控制器故障 | 更换报警器，电路板和铅酸蓄电池。 |
| 7 | 2个监控摄像头线路故障 | 重新接通监控摄像头路线。 |
| 8 | 井水管路脱落、自来水管路堵塞 | 重新接通管路，PPR管DN2520米。 |

- 二、报价要求

（一）报价需包含材料、配件、租船、交通、人工等费用。

（二）维修地点在曲江樟市镇。

- 三、资金预算

采购预算：肆万玖仟元（￥49000元）人民币（已含税费）。

四、供应商资格条件

入驻广东省政府采购智慧云平台-集采商城-电子卖场-定点集市-修缮工程，乙方拟委派的水电工必须持电工证或水电相关证件，乙方应有水站取水系统安装维修经验。

五、合同管理安排

（一）合同类型

广东省政府采购智慧云平台定点议价修缮合同

（二）合同文本的主要条款

1.合同有效期

签订合同之日7个工作日完工。

2.质量标准

（1）施工过程中须接受甲方的技术监督，执行甲方相关的管理制度，质量须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》、《装饰装修工程施工质量验收规范》等国家制定的施工及验收标准。

（2）乙方应于验收前24小时通知甲方，甲方代表接到通知后24小时内应到现场检验。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也不予顺延。

（3）由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

3.项目保修

乙方实施的维修项目，保修期参照2000年1月30日颁布的《建设工程质量管理条例》有关规定执行。凡在报修期内出现任何质量问题，必须24小时内组织施工，保修期从最后一次翻修日期起顺延计算。

4.违约责任

（1）乙方因响应时间、服务态度、工期安排、安全措施、维修质量等原因被投诉，经查实予以警告1次；服务期内警告3次及以上，或产生安全事故对我站造成损失的，取消服务资格，并依法追究相应经济赔偿和法律责任。

（2）非甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除服务合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（3）甲方不及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行各项义务、支付款项，应承担违约责任（包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息），并相应顺延工期。

（4）服务期间，项目不得转包分包，如有发生，甲方有权要求乙方无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

5.争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任何一方均可向甲方所在地由管辖权的人民法院提起诉讼。

八、风险管控措施

由于甲方使用的是财政性资金，甲方向财政部门申请支付即视为履行了付款义务，乙方不得因财政部门审核需要时间、拨款迟延等原因要求甲方承担迟延付款的责任，更不得因此怠于履行合同义务。

附图：高桥水站受损/需维修（整改）情况

| 水下部分的取水管路和电缆老化，布线混乱 | 栈桥腐蚀、老化 |
| --- | --- |
| 水站大门外 | 气溶胶灭火控制器故障 |

| 排气扇故障 | 上墙管理制度效果图 |
| --- | --- |