2024-2025年背景站温室气体采样塔爬塔巡检服务项目

采购需求

广东南岭背景站温室气体分层梯度监测，采样口位于微波综合塔上，采样塔高103米，分40米、80米两层取样。根据《环境空气温室气体及其示踪物（CO2、CH4、N2O和CO）光腔衰荡光谱法连续自动监测系统运行和质控技术指南》和背景站运维要求，每年应检查采样塔、采样管线等辅助设施固定及破损情况（包括是否破裂松动、检查气密性），更换采样入口处和采样管路中的过滤器，使用检漏CO2气体判断管路滞留时间是否符合要求等，申请委托持登塔高空作业证人员登塔维护。

一、服务期：2024年-2025年，例行登塔时间初定2024年下半年、2025年上半年、2025年下半年，不定期登塔视特殊管路故障（或有国家检查任务）另行约定时间，总次数为5次。

二、服务地点：广东南岭背景站微波综合塔（塔高103米，登塔高度40米、80米）

三、服务内容：

1、在采样入口处（40米、80米）更换过滤器，各层2个，并修正采样头偏移。

2、在采样入口处（40米、80米）使用检漏CO2气体测定采样管路滞留时间是否符合要求。

3、登塔过程中检查采样塔管线（4根）、气象设备等辅助设施固定情况、破损情况，确保其牢固、正常。

四、资格要求：具备登塔高空作业资质，具备承担本服务内容的能力，并能提供相应证明材料。

五、预算费用：因作业存在人员危险性，按国内同类项目市场价，约4500元/人.次（报价含人工费、交通食宿费、税费等一切费用），每次2人，按5次计，费用约45000元，最终服务费以实际次数计，按次据实结算。

监测与预报二室

2024年9月9日