技术参数

- 建设背景

- 睡眠监测室需在夜间播放白噪声、粉噪声、自然声（雨声、海浪、林间风）及医嘱个性化干预音频，掩蔽环境突发噪声，提高患者入睡率与监测成功率。

- 团体生物反馈室需同步播放心率引导、呼吸节律、肌肉放松等训练音频，实现多人同时训练无延迟。

- 候诊/宣教区每日 12 h 循环播放健康宣教、就诊须知，要求语音清晰、不扰邻室。

- 多导睡眠监测中的听觉事件标记： 在整夜PSG监测中，需播放标准化、音量可控的声音（如滴答声、电话铃声）以进行听觉诱发反应监测，并记录患者对声音的反应。

- 治疗性声音干预：

- 播放白噪音、粉红噪音，用于掩盖环境噪声，为患者创造更稳定、安静的睡眠环境。

- 实施声音疗法，如播放特定频率的舒缓音乐、自然声景，用于辅助治疗失眠、焦虑等相关睡眠障碍。

- 标准化指令播放： 在监测开始、结束及特定阶段（如REM睡眠期唤醒），向患者播放预先录制的标准化语音指令，确保指令的一致性，减少人为误差。

- 科研与数据校准： 用于未来的科学研究，如不同声音刺激对睡眠结构的影响，确保所有受试者接收的声学刺激参数一致。

- 建设目标

建成“集中控制、分室播放、夜间低噪、医用安全”的音响系统，实现多个区域独立音源、独立音量、定时开关。

三、 采购清单

| 序号 | 货物名称 | 具体参数 | 单位 | 数量 | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸顶式音箱 | *额定功率：≥30W *信噪比：≥80dB(A) *灵敏度：90±3dB *尺寸：6.5寸 *响应频率：90Hz-20KHz *安装形式：吸顶式 ​​ | 个 | 14 |  |
| 2 | 功放 | *内置MP3解码播放模块，支持U盘,TF卡与蓝牙接入播放； *设有5路分区管理输出，每路区域可以独立控制音量； *设有2路话筒输入 *设有2路AUX线路输入，1路EMG紧急输入，1路辅助输出； *输出有效功率≥180W； *每路信号输入设有独立音量控制，并带有高低音与总音量调节； *设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。 | 台 | 4 |  |
| 3 | 音响线、线管及辅材 | 音响线约1300米，线管及辅材若干。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 安装及调试 | 安装及调试 | 项 | 1 |  |