附件3

      韶关市中医院新院区护理门诊及治未病中心

防火隔帘采购需求

### 一、项目概况：

1、项目名称：韶关市中医院新院区护理门诊及治未病中心防火隔帘采购

2、范围和内容：主要为新院区护理门诊及治未病中心治病区域采购及安装防火隔帘。

3、预算金额（元）：44000元

二、技术标准与要求：

附表一：防火隔帘

| 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采购清单： 序号; 货物名称; 计量单位; 数量; 所属区域. 1. 2; 防火隔帘; 米; 394; 护理门诊及治未病中心理疗区. 3; 布带（含钩）; 米; 394; 与防火隔帘配套使用。. 4; 窗帘轨道; 米; 197; 与防火隔帘配套使用。. 5; 天花加固配件; 套; 62. 6; 支架吊杆; 支; 120. |
| 2 | 技术参数要求： 序号; 货物名称; 技术参数要求. 1; 防火隔帘; 选用2.8米幅宽隔帘布，面料色泽鲜明，无毒、无异味、不易褪色、不缩水，手感柔软形状记忆工艺，水洗后仍能保持原有的美观形态，高精密面料，可反复清洗不少于100次，耐高温洗涤，不变色，不起毛球，垂感好，不易被风吹起，主要技术要求符合国家强制性标准技术要求： 1、纤维含量：100%聚酯纤维； 2、织物克重（g/㎡）：≥240； 3、顶破强力（N）：≥1300；检测标准：GB/T19976-2005； 4、燃烧性能：符合 GB 8624-2012 （B1 级）标准（氧指数≥32、损毁长度≤150mm、续燃时间≤5S、阴燃时间≤5S、燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃）； 5、基本安全标准：符合 GB18401-2010 B 类 (①甲醛含量符合：GB/T 2912.1-2009(水萃取法：检出限：20mg/kg) ，检测结果：未检出。 ②PH 值符合 ：GB/T 7573-2009(萃取介质：氯化钾溶液) 检测结果：4.0-9.0。 ③异味符合：GB 18401-2010(第6.7条款) 检测结果：无异味； ④可分解致癌芳香胺染料符合：GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》A类,检测结果：未检出 ; ⑤耐汗渍色牢度（耐碱）符合：BG/T 3922-2013,结果：4-5级； ⑥耐汗渍色牢度（耐酸）符合：BG/T 3922-2013,结果：4-5级； ⑦耐水色牢度符合：GB/T 5713-2013,检测结果：4-5级。 ⑧耐唾液色牢度符合：GB/T 18886-2019，检测结果：4-5级 ⑨耐摩擦色牢度符合：GB/T 3920-2008,检测结果：直向4-5级，横向4-5级； 6、抗菌性能：抑菌率(金黄色葡萄珠菌≥99%，大肠杆菌≥99%，白色念珠菌≥98%,肺炎克雷白氏菌≥99%，样品具有良好的抗菌效果；检测标准 GB/T20944.3-2008； 7、水洗尺寸变化率(%)：-1.0~+1.0；检测标准 GB/T8629-2017、GB/T8630-2013、GB/T8628-2013 8、防霉性能：霉菌覆盖面积为：0，防霉等级：0 级，在放大镜下无明显长霉；检测标准 GB/T24346-2009。. |

附表二：布带、窗帘轨道

| 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数要求： 序号; 货物名称; 技术参数要求. 1; 布带（含钩）; 1、选用优质宽度≥7.5cm,纯棉有纺布带，颜色根据现场实际情况搭配。 2、甲醛含量(mg/kg)符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。 3、耐洗色牢度（级）：4-5级 4、耐光色牢度（级）：≥4 5、布带用帘布包边，即帘布上下双包边，密度高、耐用、可反复清洗。 6、选用优质POM材质可调节挂钩，耐高温、抗氧化。. 2; 隔帘轨道; 隔帘轨道：加厚铝合金工字型弯轨，顺滑静音不卡顿； 检验依据：GB/T 5237.3-2017《铝合金建筑型材 第 3 部分：电泳涂漆型材》 1、规格：≥15mm*35mm； 壁厚≥1.0mm；带帘拉启时噪音小于45分贝，超静音； 2、化学成分：（%）：Si/≥0.20～0.6;Fe/≤0.35;Cu/≤0.10;Mn/≤0.10;Mg/0.45～0.9;Cr/≤0.10;Zn/0.10; Ti/≤0.10； 3、膜层性能：[漆膜局部膜厚（μm）：≥7，漆膜干附着性：达到 0 级，漆膜湿附着性：达到 0 级，漆膜硬度：≥3H，耐磨性（g）：≥3300； 4、锌合金卡扣式封口、高光电泳、表面光滑。 5、选用锌合金弹簧扣安装码，表面电泳喷涂颜色与轨道一致。每米轨道不少于2个安装码，每米轨道不少于10粒走珠；. |