韶关市中医院颈椎牵引仪、低频电子脉冲治疗仪采购项目参数要求

- 一、颈椎牵引仪

- 1.工作牵引为：40-300N(牛顿）范围内任意调节20N(分10档以上调节）（需提供彩页或白皮书等证明资料）

- 2.起始牵引力：≥40N(牛顿）

- 3.牵引行程：0-320mm

- 4.配置清单包括但不限于：主机1台、椅子、牵引杆1套、颈椎头套（牛皮）1件、扳手1把。

- 二、低频电子脉冲治疗仪

- 1.≥五种自动治疗程序功能，频率3～200Hz（±10％）；

- 2.≥十五种手动治疗程序功能，频率1.5～1000Hz（±10％）；

- 3.导子最高调节温度：41℃（±5％）；

- 4.输出脉冲宽度：120μs±36μs；单脉冲电量大于7μC、最大输出能量小于10mj；最大治疗电流小于30mA；

- 5.定时范围：1min～20 min；

- 6.三导子治疗输出，双负极间电量可调；

- 7.导子水份测定功能；

- 8.治疗时同步声音提示；

- 9.双路24级LED条输出强度指示；

- 10.分离式温热电极设计，电极板和导线可分开更换。

- 11.配置清单包括但不限于：主机 1台、温热导子(电极) 3副、固定绑带 3条、电源线  1根