韶关市中医院新院区购置警务亭需求
	产品名称
	规格
	数量
	单位
	图样

	豪华警务钢结构岗亭
	规格：4.0m*9.0m*3.0m

岗亭颜色：如图样
玻璃颜色：透明钢化玻璃

岗亭材料要求：

1.外墙：整体为优质1.2mm厚镀锌板折成、外表喷优质汽车氟碳漆

2.内墙：竹木纤维墙板

3. 房顶：优质1.2mm厚镀锌板捏造顶，内衬保温层有着特殊的隔热效果

4. 主柱：采用100*100*2.0mm厚镀锌板

5. 副柱：采用50*100*2.0mm厚镀锌板

6.门：钢制门

7.窗：采用5mm钢化玻璃 +888优质铝合金窗

8.屋面：采用1.2mm镀锌板折成，中性耐候结构胶密封、有效的杜绝漏水

9.室内吊顶：高级PVC豪华扣板

10.电源配置：3套豪华吸顶灯、1套漏电保护开关、3套空调插座及6套五孔插座     

11.标准配置：开关、 插座、 照明灯、 空调背板、空调孔、不锈钢高级执手锁
12.选配：8组爆闪灯

13.底板：采用100*100*2.0mm及50*100*2.0mm
钢架做网状基础、上铺防腐木板+防滑花纹铝板

14：电线2.5平方，走220V
	1
	套
	[image: image1.png]



.[image: image2.png]





备注：

1.中标方需按甲方要求运送到指定地点（广东省韶关市浈江区花寨路6号韶关市中医院新院区），包运输，装卸，安装调试。

2.提供厂家质量报告，产品为全新、原厂、原包装、质保期按国标、厂家标准。

