韶关市自然资源局“数字政府”政务云平台

韶关节点2025-2026年服务项目

用户需求书

- 一、项目内容

- （一）服务技术要求

1.政务云资源服务需求

政务云平台服务需参照《广东省财政厅广东省政务服务数据管理局关于修订印发<省级政务信息化项目预算编制规范和标准基础设施服务分册>的通知》（粤财行〔2024〕4号）要求，服务内容主要是基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）、容灾备份服务、安全服务等政务云资源服务，结算时按资源实际使用种类和实际用量计算，结算金额不超出预算金额。

中选单位提供云服务的政务云平台必须达到等级保护三级的标准和要求，且必须符合广东省“数字政府”政务云平台建设技术标准及管理规范，能统一纳入省“数字政府”政务云平台的管理。

2.基础设施即服务（IaaS）服务要求

（1）虚拟机服务要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 支持主流的X86、ARM架构的操作系统，包括Windows、Linux的各种不同版本。 |
| 2 |  | 支持虚拟机网络自定义，自由划分子网、设置网络访问策略。 |
| 3 | 规格要求 | 能够支持多类型，多规格云服务器的选择和变更。支持多类型云服务供选择，可提供“通用型”云服务器满足项目通用需求，同时可提供特色云服务器类型“内存优化型”“GPU型”等满足个性化需求。 |
| 4 | CPU定制化要求 | 提供定制化虚拟机，单台虚拟机的vCPU数量最大支持64核。 |
| 5 | 内存定制化要求 | 提供定制化虚拟机，内存数量最大支持512G。 |
| 6 | 管理要求 | 提供VNC控制台、远程终端和 API 等多种管理方式 |

（2）裸金属服务要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 物理机服务能够为政务云用户承载一些重载类业务，如数据库、核心业务系统、大数据等，同时实现网络的自动化配置。 |
| 2 |  | 网络自定义，自由规划裸金属服务器服务IP地址。 |
| 3 | 规格要求 | 根据不同的应用场景提供不同型号的服务器，包括计算型服务器、存储型服务器、高负载数据库服务器、计算型GPU服务器。 |
| 4 | 管理要求 | 用户可以通过web页面或者开放API，同时管理一个、数百个、甚至数千个裸金属服务器服务实例。 |

（3）镜像服务要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 为弹性云主机实例可选择的运行环境模板，一般包括操作系统和预装的软件。 |
| 2 |  | 提供公共镜像、私有镜像服务能力，通过镜像，可以在弹性云主机实例上实现应用场景的快速部署。 |
| 3 |  | 提供对私有镜像的自助管理能力，用户可以从丰富的公共镜像库中选择或创建私有镜像，快速创建或批量复制弹性云服务器。 |

（4）存储服务要求

1）块存储服务要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 支持线上管理存储资源，对挂载到云服务器上的云硬盘做格式化、创建文件系统等操作，并对数据持久化存储。 |
| 2 |  | 支持不同类型（普通IO、高IO、超高IO）的云磁盘，用户可以根据应用场景对IO的需求进行选择。 |
| 3 |  | 弹性扩容可以随时根据用户的需求扩展磁盘的容量，满足不断增长的业务对更多存储容量的需求。 |
| 4 | 规格要求 | 单块系统磁盘大小支持1GB-32TB，数据盘大小支持1GB-32TB，最大限度满足用户对不同存储容量云硬盘的需求。 |
| 5 | 管理要求 | 支持用户自助管理，包括创建、挂载、卸载、删除。 |

2）对象存储服务要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 采用分布式架构，为用户提供海量、安全、高可靠、低成本的数据存储能力。 |
| 2 |  | 支持创建、删除、查看桶和AK/SK密钥。支持桶ACL设置、对象ACL设置和桶策略设置。 |
| 3 |  | 支持存储资源池在线扩展。 |
| 4 | 规格要求 | 单租户可创建桶数量不小于50个。 |
| 5 | 管理要求 | 支持创建、修改、删除桶，上传、下载、复制、修改、删除对象等。 |

3）文件存储服务要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 为用户提供一个完全托管的共享文件存储，能够弹性伸缩至PB规模，具备高可用性和持久性，为海量数据、高带宽型应用提供有力支持。 |
| 2 |  | 支持NFS、CIFS功能，为虚拟机和物理机提供存储资源。 |
| 3 |  | 弹性伸缩，能够根据实际业务需求在线调整存储容量。 |
| 4 | 权限控制要求 | 支持文件系统标准的目录/文件权限操作，支持用户/组的读/写/执行权限。 |
| 5 | 数据共享要求 | 共享访问帮助多个云服务器获得相同的数据来源。 |

（5）软件要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软件运营服务 | 为服务器操作系统、数据库系统、中间件等各类软件提供运营服务,包括技术支撑服务和服务管理服务。 |

（6）网络服务要求

1）虚拟私有云服务要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 为用户在云中虚拟出一个私有的应用运行环境和安全域。能够提供安全、隔离的网络环境，为项目中的应用或虚拟机提供网络资源。 |
| 2 |  | 可以在虚拟私有云网络中定义与传统网络无差别的虚拟网络，同时提供SNAT、多出口访问等高级网络服务，以满足更多的业务部署要求。 |
| 3 |  | 用户可以完全掌控自己的虚拟网络，包括创建自己的网络，配置DHCP、DNS。 |

2）安全组服务要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 要求安全组实现组内和组间的访问控制，加强虚拟机的安全保护，实现VPC内部的网络隔离。 |
| 2 |  | 支持将VPC内的虚拟机加入一个安全组，然后设定不同安全组间的访问规则。同一个安全组内的地址之间的访问不受限制，默认组间禁止访问。 |
| 3 |  | 支持为虚拟机提供粒度的安全访问控制。控制虚拟机网络消息的流入流出，只运行授权的消息通过。当云主机申请成功后，可以将云主机加入到某个安全组内，安全组上配置安全规则。 |

3）虚拟防火墙服务要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 允许用户通过自服务门户进行系统管理及访问控制规则（ACL）的配置，可以从IP地址、端口、协议等多个维度对流量进行检测和控制。 |

4）弹性IP服务要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 支持将静态外部IP地址映射到内网私有IP，实现外部网络与内部网络之间互访。 |
| 2 |  | 当所关联虚拟机故障或需要升级时，支持将弹性IP地址重新映射到另一个正常工作的备用虚拟机，无需变更虚拟机客户端的配置继续从备用虚拟机获得服务。 |
| 3 |  | 支持从internet访问虚机的目的IP地址转换，支持从虚机访问internet的源IP地址转换，支持从internet访问LB的虚IP。 |
| 4 | 管理要求 | 支持通过web管理控制台，让用户自主的完成服务的开通与关闭。 |

5）负载均衡服务要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 支持TCP/UDP/HTTP/HTTPS等多种网络协议负载均衡器，将云主机关联到负载均衡器，负载均衡器根据用户设定的负载均衡策略，将业务请求均匀分发到与之关联的云主机上，使得各个云主机的业务负载均衡，保证业务的稳定性和可靠性。 |
| 2 |  | 支持在已创建的弹性负载均衡实例上管理监听器，包括名称，描述，负载均衡协议及端口，负载均衡算法，会话保持等，并同时创建健康检查。 |
| 3 |  | 支持用户为监听器配置健康检查，用于检查后端云主机的运行状态，包括健康检查协议，检查周期，超时时间，最大轮询次数等，与监听器创建合一。将后端云服务器/物理机添加到指定的监听器后面，设置Member的权重。 |
| 4 | 管理要求 | 支持通过web管理控制台，让用户自主的完成服务的开通与关闭，让用户灵活使用LB服务，达到即开即用，用完归还的目标。 |

6）硬件托管服务要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 由IDC机房提供具有通信电源，并可存放一定数量服务器的标准机柜给用户，且具有配套的网络资源，如出口带宽等。 |
| 2 |  | 按需提供机位，提供规格不限于1U、2U、整柜等。 |
| 3 |  | 提供365天全天候运营服务，快速排除故障。 |

3.平台即服务（PaaS）要求

（1）事务型数据库服务要求

| 序号 | 服务项 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 支持按使用单机数据库的方式使用事务，满足事务的ACID特性。支持对分布式事务的异常处理，产品保持发生故障异常过程中事务的完整性和数据的一致性。 |
| 2 | 兼容要求 | 兼容SQL2003/2011。 |
| 3 | 规格要求 | 支持多种分布式数据库规格。 |
| 4 | 监控要求 | 支持连接访问监控、慢查询监控等，支持自定义告警。 |

（2）大数据基础平台服务要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 采用分布式计算框架提供大规模数据存储与计算，可按需扩容。 |
| 2 |  | 具有数据仓库建设、实时流式数据处理、离线数据处理、数据分析与探索挖掘等能力 |
| 3 | 可视化要求 | 提供查询、报表、分析、图表/图形、仪表盘、事件管理、数据大屏等功能。 |

4.灾备服务要求

（1）本地备份服务要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 在本地机房提供云平台主机承载的应用文件、数据库，以及云主机的数据备份资源。 |
| 2 |  | 恢复数据点RPO<24小时，恢复时间RTO<6小时。 |

（2）同城备份服务要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 基于本地备份服务在同城机房提供可恢复的业务数据副本，预防系统故障或数据丢失风险。 |
| 2 |  | 恢复数据点RPO<24小时，恢复时间RTO<8小时。 |

5.安全服务要求

| 序号 | 服务项 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络入侵防御服务 | 为网络层提供协议安全检测，实时主动拦截黑客攻击、蠕虫、网络病毒、后门木马、恶意文件、DoS等恶意流量，保障租户在网络层具备基础的安全防护 |
| 2 | 平台级抗DDoS服务 | 保障政务云平台流量安全稳定，提供反欺骗、协议行为模式分析、特定应用防护、用户行为模式分析、攻击包动态指纹识别、带宽控制等服务，保障政务云平台租户流量安全 |
| 3 | 主机安全防护服务 | 在虚拟主机上部署agent，提供统一主机安全防护组件及策略，实现对主机的安全防护 |
| 4 | 平台堡垒机服务 | 平台堡垒机服务，面向政务云平台提供统一身份管理和资源访问控制，保障运维操作安全，提升运维效率 |
| 5 | 平台高级可持续攻击防护服务 | 通过流量探针采集流量，并执行特定流量威胁日志分析，提供威胁感知、行为分析、威胁狩猎分析、威胁溯源、可视化展示、报表管理及系统管理等防护能力。 |

6.机房要求

| 序号 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可用性要求 | 机房的全年服务可用性≥99.99%。 |
| 2 |  | 政务云平台的IDC机房地点在韶关市市区。 |
| 3 | 动力保障 | 电气系统满足1+1配电设计，实现一主一备。此外配置柴油发电机作为后备电源，可在满载情况下持续运行5小时以上。每套设备机架由两套不同UPS供电，每套UPS系统均配备独立的电池组，电池组能提供30分钟的不间断供电。机房配备油机，满足冗余备份，支持自动启停。 |
| 4 | 空调系统 | 机房运行环境恒温恒湿：温度为23±2℃，相对湿度保持在40%～55%。 |
| 5 |  | 机房内机柜采用下送风方式或水平精确送风，区分冷、热通道。 |
| 6 |  | 机房空调系统采取N+1冗余备份方式设置，无单点故障。 |
| 7 | 消防系统 | 具备火灾报警及消防联动控制系统。 |
| 8 |  | 采用七氟丙烷气体消防措施。 |
| 9 |  | 机房内配备手动或自动气体灭火设备。 |
| 10 |  | 配置烟雾报警系统，及时侦测火灾隐患，赢得处理时间，降低火灾危害。 |
| 11 | 机房安防 | 7*24 小时保安值班，严格的安全检查与身份认证。 |
| 12 |  | 各机房出入口及周边均配置门禁及视频监控系统。 |
| 13 |  | 机房及相关区域的监控录像至少保存3个月。必要时，采购人有权查看相关监控录像。 |
| 14 | 运维保障 | 提供7*24小时的值班监控以及应急响应服务。 |
| 15 |  | 具备智能网络运行监控平台，实时监控机房运行状态。 |
| 16 |  | 由中选人负责机房运行环境的运维保障，包括但不限于机房门禁管理、安防管理、人员出入管理、设备出入管理；机房定期环境清洁、物品整理、机房环境监测（温湿度、摄像头、空调等）、机房环境整改；机房消防设施管理、日常消防检查；防雷、防强电管理，地线、电阻管理；电力系统维护、UPS管理、电机设备管理；应急预案制定及应急演练等。 |
| 17 |  | 采购人有权进入政务云机房对本项目所配备的资源进行现场操作，中选人人应提供配合与技术支持。 |
| 18 | 机房用电要求 | 本项目所有设备以及机房配套设备运行电费均已包含在服务费中。 |

（二）总体要求

1.设计原则要求

（1）先进开放原则

政务云平台建设应采用成熟先进、层次清晰、结构完整、开放共享的技术支持框架，确保系统的高性能、高可用性和高可扩展性，保证平台的长期可持续发展。以持续、稳定、安全的技术架构支撑政府公共服务一体化、个性化、决策智能化。遵循开放标准，支持跨系统、跨平台的集成，支持Ｘ86、ARM架构的政务系统。

（2）安全可靠原则

根据国家等保要求，构建政务云平台安全保障体系，为政务云平台上的政务信息系统提供基础安全保障能力，整体提高各部门安全保障能力及水平。统一构建灾备保护体系，通过本地、同城、异地等自动化保障业务的可靠性和连续性。

（3）标准规范原则

政务云平台要按照广东“数字政府”政务云平台统一技术框架和标准规范体系，以及国家及行业标准（如云计算服务标准、信息安全标准等）进行设计和实施，确保系统的兼容性和互操作性，并与省级“数字政府”政务云平台打通，实现一体化管理。

（4）经济便捷原则

通过云服务的弹性伸缩特性，在满足性能要求的前提下，考虑投资的经济性，避免过度投资，合理控制建设和运营成本，提高财政资金使用效益，实现成本最优化，政务云平台应以服务为导向，参考省级政务云服务目录，提供丰富多样的服务，满足不同的信息化需求。

（5）高效扩展原则

政务云平台应具有良好的可扩展性，能够根据业务发展需要，灵活扩展计算资源、存储资源和网络资源，快速迭代和部署新功能，提高系统灵活性。

2.技术路线要求

（1）虚拟化技术

本项目要求云服务基于虚拟化技术。虚拟化是将底层物理设备与上层操作系统、软件分离的一种去耦合技术，它通过软件或固件管理程序构建虚拟层并对其进行管理，把物理资源映射成逻辑的虚拟资源，对逻辑资源的使用与物理资源相差很少或者没有区别。虚拟化的目标是实现IT资源利用效率和灵活性的最大化。

（2）云计算技术

本项目云服务需要使用云计算技术。云计算是一种资源利用模式，它能以方便、友好、按需访问的方式通过网络访问可配置的计算机资源池(例如网络、服务器"存储、应用程序和服务)，在这种模式中，可以快速供应并以最小的管理代价提供服务。

（3）分布式计算技术

本项目云服务需要使用分布式计算技术。分布式计算是让几个物理上独立的组件作为一个单独的系统协同工作，这些组件可能指多个CPU，或者网络中的多台计算机。

（4）多租户管理技术

本项目云服务需要使用多租户管理技术。多租户技术或称多重租赁技术，是一种软件架构技术，它是在探讨与实现如何于多用户的环境下共用相同的系统或程序组件，并且仍可确保各用户间数据的隔离性。

二、项目预算

- 目前，我局需使用“数字政府”政务云平台韶关节点的信息系统共有4个（详见附件），使用的政务云资源服务费用由云资源费用、数据备份费用、软件费用以及政务云运营费四部分组成。其中，政务云运营服务按政务云资源服务费总额的3%计取，其他费用按照《广东省财政厅广东省政务服务和数据管理局关于修订印发<省级政务信息化项目预算编制规范和标准基础设施服务分册>的通知》（粤财数[2024]4号）的省标准价格的80%计取，最高限价（含税）：190008.65 元/年，24个月总费用为380017.30元。

- 三、其他要求

（一）保密要求

1.中选人不得以竞争为目的、或出于私利、或为第三人谋利而擅自保存、披露、使用采购人商业秘密和党政机关保密信息；不得直接或间接地向无关人员泄露采购人的商业秘密和党政机关保密信息；不得向不承担保密义务的任何第三人披露采购人的商业秘密和党政机关保密信息。投标人在从事政府项目时，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的保密信息，严禁将涉及政府项目的任何资料、数据透露或以其他方式提供给项目以外的其他方或与该项目无关的任何人员。

2.中选人对于工作期间知悉采购人的商业秘密和党政机关保密信息（包括业务信息在内）或工作过程中接触到的政府机关文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容，同样承担保密责任，严禁将政府机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料。

3.严禁泄露在工作中接触到的政府机关科技研究、发明、装备器材及其技术资料和政府工作信息。

（二）签订履行协议。选定服务供应商后，采购人将与中选人明确项目具体合作内容，签订履行协议，并按照每年云资源实际使用情况和中选供应商所报下浮率，据实结算费用，服务期限为24个月（2025年1月-2026年12月），具体以实际使用量达到合同金额上限为止。

附件：韶关市自然资源局“数字政府”政务云使用资源清单

附件：

韶关市自然资源局“数字政府”政务云使用资源清单

| 系统名称 | 类型 | 主机数 | CPU/核 | 内存/G | 存储/G | 操作系统 | 数据库/个 | 中间件/个 | 数据备份/TB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 韶关市国土空间基础信息平台 | ARM | 6 | 52 | 120 | 7100 | 6 | 1 | 2 | 5 |
| 韶关市自然资源一站式管理服务系统 | X86 | 2 | 24 | 96 | 4200 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 韶关市山水林田湖草生态保护修复试点工程管理信息系统 | X86 | 1 | 8 | 32 | 11000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 韶关市多规合一业务协同平台 | X86 | 2 | 32 | 128 | 3100 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 11 | 116 | 376 | 15500 | 11 | 1 | 2 | 5 |