始环审〔2020〕7号

始兴县环境保护局关于韶关欧美光电科技有限公司光学镜头生产线建设项目

环境影响报告表的审批意见

韶关欧美光电科技有限公司：

你公司报来《欧美科技光学镜头生产线建设项目（一期工程）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经审查，现提出审批意见如下：

一、韶关欧美光电科技有限公司选址广东省韶关市始兴县东湖坪制笔研发基地制笔大道8号厂房第2层，拟投资3020万元建设光学镜头生产项目，首期投资500万元，建设生产光学镜片30万片生产线建设项目。主要生产、制造各类光学镜片镜头、车载镜头、手机镜头，军工、医疗设备等领域镜头。主要建设内容为仓库、荒摺车间、砂挂车间、研磨车间、芯取室、洗净室、上伞区、镀膜机房、镀膜操作室、胶合室、中检室、成品检验室、公用工程、环保工程等；主要工艺设备有荒摺机、砂挂机、研磨机、芯取机、真空镀膜机、超声波清洗机等；主要原辅材料是光学毛坯玻璃镜片、切削油、研磨粉、芯取油、除油剂、胶水、镀膜材料等；工艺流程：原料→荒摺→砂挂→研磨→芯取→洗净→上伞→镀膜→胶合→成品→检查入库。

二、该项目选址用地性质为工业用地，符合国家和地方相关产业政策要求。建设单位在认真落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，保障生态环境的前提下，我局从环保角度考虑，原则同意该项目申报建设。

三、根据《报告表》评价，项目生活污水经预处理后经园区管网收集排入始兴县污水处理厂，不新增废水总量控制指标。项目生产工序产生少量有机废气，无组织排放。

四、项目在安装阶段及建成后的运营管理过程中应切实加强生态环境保护，严格按《报告表》要求落实好各项生态环境保护措施。

1.严格按《报告表》要求，认真落实好建设安装过程中的各项污染防治措施和生态环境保护方案。

2.项目在胶合工序使用UV胶水过程中挥发少量VOCs，通过加强车间通风换气无组织排放，参照执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）中相关标准要求。

3.项目镜片清洗废水经厂内沉淀池预处理后与生活废水经预处理后达到《水污染物排放限值》（DB4426-2001）二时段三级标准后，一并由园区管网收集排入始兴县污水处理厂处理达标后排放。纯水机浓水达到《水污染物排放限值》（DB4426-2001）二时段三级标准后直接排入园区污水管网。

4.项目营运期间噪声源主要为生产设备产生的噪声。通过采取减振、降噪措施降低噪声影响，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准要求。

5. 项目应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单要求分别建设一般固废和危险废物临时贮存场所。不合格镜片回用于生产，废胶水瓶交、纯水制水机废旧滤芯分别由厂家回收；生活垃圾及时清理收集并交环卫部门统一处理。项目产生的危险废物包括含切削油的玻璃屑、含玻璃屑和切削油的研磨泥、废除油剂、沉淀池污泥等，应交由有资质的单位处理、处置，严格执行转移联单制度，并落实好危险废物规范化管理工作。

6.项目运营阶段应完善好环境管理制度，定期进行环保设施的检查维护，建立记录台账；定期监测，防止污染物超标排放。同时加强环境宣传教育及安全运营培训，提高职工的环保和安全意识，杜绝环境事故发生。

五、项目竣工后，企业应及时按有关规定自行组织建设项目竣工环境保护验收。

六、如项目的性质、规模、地点、防治措施发生重大变动，须报环保部门重新审批。

始兴县环境保护局

2020年2月24日