项目榜单

| 榜单名称 | 高效节能正极涂布机装备系统开发 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新型储能领域 |  |  |
| 启动时间 | 2023年07月 | 计划 完成时间 | 2026年12月 |
| 榜单具体内容 | 本项目旨在开发高效节能正极涂布机装备，采用新型光热技术、结合热风复合干燥法，同时利用高效热循环节能技术，解决正极高面密度涂覆浆料烘干效率低、能耗高等行业痛点问题，提高涂布整线生产效率。主要研究内容包括：光风热复合高效干燥技术研发、新型节能悬浮烘箱开发、高精度卷对卷单元精益设计及智能涂布系统应用开发。 本项目通过现有光加热试验平台测试的干燥效率、能耗、极片质量等结果初步验证可行性较高，开发技术路线如下： INCLUDEPICTURE "../../../jichu/AppData/Local/Temp/企业微信截图_16909722051025.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../../../jichu/AppData/Local/Temp/企业微信截图_16909722051025.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../../../jichu/AppData/Local/Temp/企业微信截图_16909722051025.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../../../jichu/AppData/Local/Temp/企业微信截图_16909722051025.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../../../jichu/AppData/Local/Temp/企业微信截图_16909722051025.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../../../jichu/AppData/Local/Temp/企业微信截图_16909722051025.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../../../jichu/AppData/Local/Temp/企业微信截图_16909722051025.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../../../jichu/AppData/Local/Temp/企业微信截图_16909722051025.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../../../jichu/AppData/Local/Temp/企业微信截图_16909722051025.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../../../jichu/AppData/Local/Temp/企业微信截图_16909722051025.png" \* MERGEFORMAT 图 1 总体研发架构 （一）高效干燥系统 根据涂布浆料组分和极片性能需求，开发基于热风和光组合加热技术的快速固化模组，并采用温控闭环管理实现加热过程恒温控制，同时考虑材料及烘干工艺兼容性，研究粘接剂上浮、极片开裂等工艺机理，提升烘干质量。 （二）新型节能烘箱 （a）高效热能循环系统 基于热力学能量平衡法，建立涂布系统能量传递耗散模型，开发高效能量系统，降低涂布能耗，同步构建整机能耗测试标准及评价体系。 （b）能耗实时监测系统与数据挖掘 基于统计学能耗实时监测与数据挖掘，建立覆盖涂布所有工艺装备的能耗评价指标及最优系统工作参数集，避免过载运行及用能异常。 （c）悬浮风场控制技术 基于CFD双向流固耦合模型研究高均匀悬浮烘箱系统，建立风场均匀度评价体系，量化极片与风场动态耦合机理。同时，基于全流域风量分配法、高压力气悬浮稳定性分析，优化极片面密度一致性。 （三）高精卷对卷单元 （a）张力控制技术 通过动力学建模，实现张力实时预测，量化张力波动影响机理。设计精密张力控制模块，结合机电联合技术开发自适应控制和自校正张力补偿算法，降低张力波动，提升烘干质量。 （b）精益工程 研究涂布整机精度误差，分配及补偿方法，涂布辊和模头变形、振动、热膨胀；结合现代加工工艺，研究系统尺寸链，提高涂布系统精度。 （四）智能涂布系统 基于涂布液粘度实时监测，建立预警模型，同步监测模头型腔、供回料系统，闭环调整各节点压力值。同时，基于在线厚度检测技术，调整终端伺服运行参数，优化面密度偏差。 项目现有支撑设施有：红外热成像、风速仪、数据采集仪、水分仪、全自动三坐标测量仪、激光测距仪、表面粗糙度仪；配套条件为1000平以上的研发及实验场地，具备支持技术研究与开发、系统设计与集成、仿真测试及验证的条件。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 1、本项目的主要技术指标： 涂布速度65m/min； 面密度精度±1%； 张力波动±2%； 风刀/船体风场均匀度偏差±4%/±8%； 该条件下等效运营能耗3680KW，节能技术达到国际先进水平，相比传统设备能耗降低15%。 2、本项目经济效益目标：本项目产业成果，可在储能、动力和3C等领域实现全面推广，项目执行期内销售目标6000万元。 3、对行业的贡献： 高效节能正极涂布机装备成功开发，可解决高面密度低固含磷酸锰铁锂浆料涂布烘干效率低等问题，突破高锰正极烘干速度瓶颈，降本增效，优化产线设备配比，加速磷酸锰铁锂体系材料大规模市场化商用，提高动力和储能电池应用性价比（储能成本比中镍三元低15%以上），保障储能电池使用中的安全性。此外，该节能设备系统能耗相比传统涂布设备可降低15%，风场均匀性可达到国内领先。 该项目达产后能解决目前市场存量3500台涂布机正极提速改造需求，潜在市场约70亿元，新线建设潜在市场规模约800台/年，产值约120亿元/年； 设备运营方面，传统涂布机（4600KW）设备能耗成本约2760万/年，相同技术指标下，本项目开发装备单台可节约运营费用约260万/年，以目前涂布市场规模估算，采用此技术可节约运营成本约75亿元/年。 本项目基于光加热复合烘干技术和节能技术开发的新型涂布装备系统具有普适意义，不仅可应用于储能、3C及动力电池等正、负极涂布设备领域，还可扩展至氢燃料电池膜电极涂布烘干、钙钛矿电池涂布烘干等新能源领域。 |  |  |