项目榜单

| 榜单名称 | 磷酸锰铁锂电池用涂碳铝箔的研发及产业化项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新型储能领域 |  |  |
| 启动时间 | 2023.1.7 | 计划完成时间 | 2025.6.1 |
| 榜单具体内容 | 1）开发导电复合水性涂料： 本项目在含羟基水性高分子、含双键接枝单体与导电高分子单体的水溶液体系中，采用同一聚合引发剂同时引发含双键接枝单体、含羟基水性高分子间的接枝聚合和导电高分子单体的化学氧化聚合，含双键接枝单体和含羟基水性高分子间发生接枝聚合反应，同时导电高分子单体间发生化学氧化聚合，一锅法制备导电复合水性涂料。在其分散性、成膜性、稳定性以及导电率方面提供实验数据。 2）涂碳箔的制备与研究： 将上述研发制备得到的导电复合水性涂料通过薄膜印刷涂敷于集流体（铝箔/铜箔）上。对导电涂层的均匀性、附着力以及导电性进行评价和测试，以获得具有良好分散性和高附着力、导电性的涂碳箔。 3）开发以石墨烯为导电涂层的涂碳箔： 石墨烯可以通过毛细作用力自组装成高度致密、坚实的大面积薄膜。通过喷涂的方式，在无须分散剂和粘结剂的条件下，控制喷涂条件将石墨烯喷涂到集流体上，获得均匀、高导电、高附着力的涂碳箔。 4）新型导电涂层的涂碳箔用于磷酸锰铁锂锂电池研究： 将磷酸锰铁锂活性材料通过极片制造工艺涂覆在以上获得的新型涂碳箔上制备成电池极片，对极片的性能，如涂覆分散性、附着性等进行评价。所用涂碳箔制得的电极按锂电池制造工艺进行制备，研究电池的循环性能、倍率性能、电池阻抗以及高低温性能等。 产品的主要功能有以下几点： （1）显著提高电池组使用一致性，大幅降低电池配组成本； （2）提高活性材料和集流体的粘接附着力，降低电池极片制造成本； （3）减小电池极化，提高电池的倍率和克容量，提升电池性能； （4）保护集流体，延长电池使用寿命。 本产品需达到的相关技术指标为： - 单面涂层面密度0.35±0.05g/m2； - 涂层表面能≥64dyne/cm； - 电阻＜0.2Ω； - 产品正反面对准精度≤0.3mm； - 耐NMP擦拭＞200次； - 厚度≤18um； - 厚度偏差≤4%； - 板形值下塌量≤5mm； - 抗拉强度≥258MPa@25℃； - 延伸率≥3.5%@25℃。 产业化指标： 通过自行设计涂布生产方式，配套定制24条全自动化涂布生产线，形成年产2万吨规模的磷酸锰铁锂电池用涂碳铝箔。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 通过涂碳铝箔的界面改善性能解决磷酸锰铁锂的导电性能、倍率性能以及循环性能差问题，从而促进磷酸锰铁锂的产业化应用，大力推动磷酸锰铁锂电池的发展及在储能领域的应用。高工产研锂电研究所（GGII）预计，2023年磷酸锰铁锂正极材料有望迎来一定规模出货。到2025年，磷酸锰铁锂正极材料出货量将超35万吨，相比磷酸铁锂材料市场渗透率将超15%，相配套的涂碳铝箔拥有巨大的市场发展前景。 本项目的实施，开发高性能磷酸锰铁锂电池用涂碳铝箔，预计可为本公司每年带来收入超3亿元的营收增长，新增利润超3000万元，缴纳各项税费超1000万元。 同时，相关产品的应用将间接带动下游储能电池企业、新能源汽车企业实现创收，社会经济效益十分显著。 与传统涂碳铝箔导电涂层材料不同的是，本项目采用水性材料作为导电涂层，可有效降低有机溶剂的使用，通过采用先进设备和技术生产，可有效降低原材料使用和能源消耗；同时，生产线配备回收系统，可减少“三废”排放量，对生态环境影响较小。本项目符合国家节能、环保、节约资源和可持续发展要求，具有良好的社会效益。 |  |  |