项目榜单

| 榜单名称 | 基于连续限域空间的硅碳负极在高能量密度锂电池体系中的应用研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新材料 |  |  |
| 启动时间 | 2023年1月2日 | 计划完成时间 | 2025年6月30日 |
| 榜单具体内容 | 本项目旨在利用连续限域空间的硅碳负极，水分驱动自交联型高性能粘接剂和新型电解液体系，结合先进加工、制成工艺，构建高能量密度、低膨胀和长循环的新型锂离子电池。并探究硅材料-电解液-粘结剂三者协同作用机制，以及对电池性能提升的内在机理，解决硅负极存在的膨胀大，循环差和快充性能不足的问题。 具体方案如下：1)硅负极材料方面：本项目基于生物质原料的可控硬碳化方案制备具有高孔隙率碳基底，然后通过硅烷气体定向化学沉积技术,使硅颗粒在碳材料的连续限域空间内由原子尺度逐渐生长，最后再辅以基于乙炔气体气相沉积技术进行表面包覆，得到最终的硅基材料。2) 硅负极电解液：确定标杆情况及主要问题，深化有机物质数据库分析和筛选，寻找可能的有效新物质和新设计理念。3) 新型硅负极粘结剂的合成如下：在柔性的聚羟乙基丙烯酸酯/聚乙烯醇聚合物侧链上接枝共聚自交联型单体、离子型单体和粘结性单体，得到高柔并济、高动力学和高粘接的新型自交联粘结剂。4) 电池性能和体系的研究：通过对硅负极体系的优化研究，提升电池能量密度；通过对电池炉温，针刺等测试，探讨电池安全性能。5) 机理研究：利用电极-颗粒额外尺度耦合电化学力模型，将硅负极嵌锂行为与力学性能影响和极片膨胀构效关系建立起来。 本项目将前沿的硅基材料设计理念与目前先进的商业化锂离子电池生产工艺紧密结合，可大大加快硅基材料的研发进度，缩短高能量密度锂离子电池技术的研发周期。项目的总体目标是利用硅负极构建高能量密度锂离子电池。能量密度满足质量能量密度≥360Wh/Kg或体积能量密度≥750Wh/L。 |  |  |
| 榜单效益目标 | ###### 通过本项目的实施，将有效提升锂离子电池的能量密度储能电站的续航能力有所提升，从而促进储能电池技术的应用，缓解日益严重的大气污染问题，同时减少对化石能源的消耗，提高国家的能源战略安全性。 ###### 此外，本项目的实施将会引起电池行业以及电池材料行业对于开发高性能锂离子电池的进一步的重视，从而推动从硅基负极，到锂离子电池，再到新能源技术领域的持续发展。 ###### 本项目预计产生经济效益5000万元，产生较好的经济效益。 |  |  |