项目榜单

| 榜单名称 | 智能机器人用高精密谐波减速器研发及产业化项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 智能机器人领域/谐波减速器 |  |  |
| 启动时间 | 2024.01 | 计划 完成时间 | 2026.12 |
| 榜单具体内容 | 1.关键科学问题 （1）小模数双圆弧几何齿形空间共轭设计与柔轮弹性变形的高 精度控制极为困难，直接影响减速器的传动精度、扭转刚度与寿命，因此双圆弧谐波传动空间共轭啮合理论与刚柔耦合动态啮合机理是本项目的关键科学问题。 （2）谐波减速器重复定位精度和背隙要求达弧秒级，其传动精度与设计、加工工艺、安装参数等关联机理极为复杂，且精度与可靠性要求极高，因此设计与制造工艺对双圆弧谐波减速器服役性能的影响机理是本项目的关键科学问题。 2.技术路径 总体技术路径“齿形设计-性能分析-制造技术-装配与试验-市场应用”，具体运用啮合原理、动力学、精密加工原理、现代检测等技术，采用“理论分析-数值仿真-实验检测-工程化开发”相结合的方法，从啮合理论、齿形设计、性能分析、精密加工、精密动态测量、性能试验等方面开展研究，开发出高精度、高可靠性的谐波减速器，实现批量生产与产业化。 3.技术方案 （1）通过谐波减速器方案设计，采用新型圆弧齿廓宏观参数设计方法，新型圆弧齿廓微观修型方法、刚柔耦合接触分析方法、系统精度分析与控制方法进行谐波减速器齿形设计； （2）对谐波减速器技术性能进行分析，对柔轮轮齿与简体刚度特性、谐波传动时变激励表征、谐波传动时变激励表征、谐波传动非线性动力学建模、整机抗疲劳性能分析及预测等特新表征性能全面分析 （3）对样机制造原理进行关键元件制造工艺研究、新型齿廓刀具研究与工装设计、柔性材料改性与热处理工艺、谐波减速器整机性能一致性等制造技术研究。（4）进行试验测试，通过整机装配调校技术、谐波减速器尺寸链一致性设计、齿廓连续多齿高精度测量、性能试验技术等测试对谐波减速进行装配与试验。 4.技术指标及产业化指标 （1）技术指标：开发1款智能机器人用高精密谐波减速器；在额定转速和负载下，齿隙<35弧秒、回差精度< 45弧秒、传动误差< 45弧秒、传动效率>70%，额定工况下整机噪声< 60 分贝。 （2）产业化指标：项目完成后形成15 万台/年或以上产能，项目执行期内实现智能机器人用谐波减速器累计销售10 万台，销售收入达1亿元以上。实现批量化生产与规模化应用，机器人应用示范1亿元以上。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 本项目的实施将助力深圳市智能机器人产业发展，形成技术优势，实现智能机器人产业应用，具有重大的市场前景和切实的经济价值。预计形成产业链集群效应，进一步加快深圳市制造业转型升级，促进深圳实体经济可持续发展。预计培养专业技术人才 40 人以上，新增社会就业50人以上。 同时，本项目将促进广东省智能机器人产业高质量发展，打破国外在谐波减速器技术上对我国的封锁，对广东省自主掌握谐波减速器制造核心工艺技术具有重要科学及产业意义。预计项目研发的谐波减速器性能达到国际先进水平，实现同类进口产品的替代。 项目完成后实现智能机器人用谐波减速器累计销售10 万台，销售收入达1亿元以上。实现批量化生产与规模化应用，机器人应用示范1亿元以上。 |  |  |