简报编入资料：1、城区区域空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、降尘、降水监测数据；2、全区5条主要河流和城区饮用水源共8个断面的全年监测数据；3、城区区域环境噪声和城区道路交通干线噪声监测数据。

环境质量简况：

2014年城市区域环境空气质量总体良好，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物年平均浓度值均达到国家《环境空气质量标准》（GB 3095-1996）二级标准；降尘状况达标，年均值有所上升；降水情况与2013年相比，降水中酸雨频率有所上升。2014年城区环境空气质量有效监测天数352天（注：有14天为设备升级或故障，无数据参与统计），空气污染指数小于100的天数达336天，空气质量优良天数占全年有效监测天数的95.4%，空气污染指数在100~200之间的天数为16天，空气质量属轻度污染，占全年的5.6%，二氧化硫年平均浓度值比2013年有所下降，二氧化氮、可吸入颗粒物平均浓度值与2013年相比变化不大。影响城区空气质量的主要污染物是可吸入颗粒物，其次是二氧化氮。全区地表水系中北江河白沙段、坑口石角河、樟市河水质均达到标准要求；饮用水源（苍村水）水质优良；梅花河出口、马坝河出口水质与2013年变化不大，能保持稳定水平，除生活污水类项目超标外，其余指标均达到保护目标要求。城市区域环境噪声、交通噪声达标，但交通噪声、生活噪声瞬间值超标现象存在，餐饮、娱乐噪声扰民时有出现。

一、城市区域空气质量

1、二氧化硫

日均浓度最大值为0.101mg/m3、最小值为0.003 mg/m3、年平均值为0.033 mg/m3。评价标准执行《环境空气质量标准》（GB 3095-1996）二级标准（见表1），二氧化硫年平均值未超标，与2013年的年平均值0.038 mg/m3有所下降，下降了0.005 mg/m3，降幅为13.2%。

2、二氧化氮

日均浓度最大值为0.115mg/m3、最小值为0.011mg/m3、年平均值为0.042mg/m3。评价标准执行《环境空气质量标准》（GB 3095-1996）二级标准（见表1），二氧化氮年平均值未超标，与2013年的年平均值0.041mg/m3相比略有上升。

3、可吸入颗粒物

日均浓度最大值为0.278mg/m3、最小值为0.012 mg/m3、年平均值为0.073 mg/m3。评价标准执行《环境空气质量标准》（GB 3095-1996）二级标准（见表1），可吸入颗粒物年平均值未超标，与2013年的年平均值0.070 mg/m3相比，上升了0.003 mg/m3，升幅为4.3%。

表1 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中污染物浓度限值

| 污染物名称 | 年平均浓度限值（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
| 二氧化硫 | 0.02 | 0.06 | 0.10 |
| 二氧化氮 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| 可吸入颗粒物 | 0.04 | 0.10 | 0.15 |

4、年度变化情况

三年来我区城区空气质量，三项监测指标年均浓度值均维持在二级标准以内，属良好状况，另为衔接2016年1月1日实施的新《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本年度新增加了细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）项目的监测，结果暂不评价，详见表2。

表2

| 项目 年份 | 年平均浓度值（mg/m3） |  |  | 综合污 染指数（P） | 全年优 良天数（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二氧化硫 （SO2） | 二氧化氮 (NO2) | 可吸入颗粒物 (PM10) |  |  |
| 2012年 | 0.036 | 0.039 | 0.068 | 1.77 | 355 |
| 2013年 | 0.038 | 0.041 | 0.070 | 1.86 | 343 |
| 2014年 | 0.033 | 0.042 | 0.073 | 1.80 | 336 |
| 2014年新增项目 | （PM2.5） 0.053 | （CO） 1.8 | （O3） 0.087 | — | — |

5、降尘

降尘监测点设于区环境监测站楼顶。全年进行不间断监测，监测数据见表3（2014年曲江城区空气降尘监测结果统计表）所示：

表3　2014年曲江城区空气降尘监测结果统计表

| 监测点位 | 监测时间 | 监测结果（吨/平方公里·月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲江区环境监测站 | 1月 | 1.7 |  |
|  | 2月 | 1.3 |  |
|  | 3月 | 2.4 |  |
|  | 4月 | 3.0 |  |
|  | 5月 | 1.8 |  |
|  | 6月 | 1.6 |  |
|  | 7月 | 3.1 |  |
|  | 8月 | 2.5 |  |
|  | 9月 | 2.2 |  |
|  | 10月 | 4.3 | 受府前中路旧城改造影响 |
|  | 11月 | 3.8 |  |
|  | 12月 | 2.1 |  |
|  | 全年平均 | 2.5 |  |

对照省推荐标准（8吨/平方公里·月），全年每月监测值均未超标。全年降尘量年平均值为2.5吨/平方公里·月，比2013                                                                                                             年1.9吨/平方公里·月的年平均值有所上升，升幅为32%。月降尘量最高浓度值出现在10月份，为4.3吨/平方公里·月，与2013年月降尘量最高浓度值为2.8吨/平方公里·月比较上升较多。近三年我区城区降尘变化比较见表4。

表4　近三年我区城区降尘比较表（单位：吨/平方公里·月）

| 项目 年份 | 浓度范围 | 年平均浓度值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012年 | 1.4～2.8 | 2.0 |  |
| 2013年 | 1.2～2.8 | 1.9 |  |
| 2014年 | 1.3～4.3 | 2.5 |  |

6、降水

降水监测点设于区环境监测站楼顶，全年共收集降水样品44个，降水pH值范围为3.92～6.58，降水pH平均值为5.13，其中酸雨样品数为34个，全年酸雨频率为77.3%，酸雨pH平均值为4.66。全年采水量为1144.8毫米，其中酸雨量为842.9毫米，占采水量的73.6%。监测数据见表5（2014年曲江城区降水监测结果统计表）：

表5　2014年曲江城区降水监测结果统计表

| 监测点位 | 监测月份 | 样品总数（个） | 酸雨样品数（个） | 酸雨频率（％） | 降水pH均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测站 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2月 | 2 | 2 | 100 | 4.71 |
|  | 3月 | 4 | 4 | 100 | 4.32 |
|  | 4月 | 7 | 5 | 71.4 | 4.68 |
|  | 5月 | 13 | 10 | 76.9 | 5.09 |
|  | 6月 | 6 | 6 | 100 | 4.84 |
|  | 7月 | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
|  | 8月 | 3 | 0 | 0 | 5.84 |
|  | 9月 | 1 | 0 | 100 | 6.58 |
|  | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11月 | 5 | 5 | 100 | 4.42 |
|  | 12月 | 2 | 2 | 100 | 4.36 |
|  | 全年 | 44 | 34 | 77.3 | 5.13 |

注：降水样品pH值小于5.6时为酸雨。

本年酸雨频率相比2013年的68.2%有所上升，酸雨pH平均值4.66与2013年酸雨pH平均值4.64比较，上升了0.02pH值，降水pH均值下降了0.25pH值，酸雨情况比2013年略差。近三年城区降雨情况比较见表6

表6   近三年城区降雨情况比较表

| 项目 年份 | 降水pH值范围 | 降水pH均值 | 酸雨pH均值 | 酸雨频率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012年 | 4.11～6.10 | 4.59 | 4.54 | 88.9 |
| 2013年 | 4.43～6.52 | 5.38 | 4.64 | 68.2 |
| 2014年 | 3.92～6.58 | 5.13 | 4.66 | 77.3 |

二、江河水质量

对北江河白沙段（左、中、右断面）、马坝河出口、饮用水源等5条主要河流8个断面水质进行监测，监测项目有24个因子；饮用水源监测项目有32个因子。

各江河水质保护目标和功能区划依据《广东省地表水环境功能区划》进行划分，水环境质量评价根据应实现的水域功能类别，选取《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）相应的类别标准进行单因子评价（《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中水域功能分类见附后）。一年中监测多次的河流，仅对监测因子的年均值进行评价。水质状况见表7（2014年曲江区主要河流水质状况表）：

表7　2014年曲江区江河水质状况表

| 序号 | 河段名称 | 水质目标 | 水质现状 | 水质状况 | 主要污染指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北江河白沙段 | Ⅲ | Ⅱ | 优 | 无 |
| 2 | 马坝河出口 | Ⅳ | Ⅳ | 轻度污染 | 化学需氧量、氨氮 |
| 3 | 石角河 | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 无 |
| 4 | 梅花河出口 | Ⅳ | Ⅴ | 中度污染 | 化学需氧量、氟化物、总磷 |
| 5 | 樟市河出口 | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 无 |
| 6 | 饮用水源 | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 无 |

各江河水质状况综述如下：

1、北江河（白沙段）

在该河流白沙段设左、中、右三条垂线断面进行每月一次的水质监测，属地表水Ⅱ类水质，水质状况优。

2、马坝河出口

在该河流断面进行每月一次的水质监测，属地表水Ⅳ类水质，水质状况为轻度污染，主要污染物为化学需氧量和氨氮。

3、石角河

在该河流断面的5月、7月、9月、11月进行水质监测，属地表水Ⅱ类水质，水质状况优。（注:从5月份起，该河段从原有的丰、平、枯水期监测改为单月监测一次）

4、梅花河出口

在该河流断面进行每月一次的水质监测，属地表水Ⅴ类水质，超标项目为化学需氧量、氟化物、总磷等污染物。水质状况仍属中度污染，水质状况维持。

5、樟市河

在该河流断面6月、9月、12月按丰、平、枯水期进行水质监测，属地表水Ⅱ类水质，水质状况优。

6、城区饮用水源（苍村自来水厂入口）

每月一次的水质监测，属地表水Ⅱ类水质，水质状况优，适用于集中式生活饮用水。

7、各河段年度水质状况变化情况（见表8）

表8　各河段年度水质状况变化情况

| 年份 河段名称 | 2012年 |  |  | 2013年 |  |  | 2014年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水质 目标 | 水质 现状 | 水质 状况 | 水质 目标 | 水质 现状 | 水质 状况 | 水质 目标 | 水质 现状 | 水质 状况 |
| 北江河白沙段 | Ⅲ | Ⅱ | 优 | Ⅲ | Ⅱ | 优 | Ⅲ | Ⅱ | 优 |
| 马坝河出口 | Ⅳ | Ⅳ | 轻度 污染 | Ⅳ | Ⅳ | 轻度 污染 | Ⅳ | Ⅳ | 轻度污染 |
| 石角河 | Ⅱ | Ⅱ | 优 | Ⅱ | Ⅱ | 优 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
| 梅花河出口 | Ⅳ | Ⅴ | 中度 污染 | Ⅳ | Ⅴ | 中度 污染 | Ⅳ | Ⅴ | 中度 污染 |
| 樟市河出口 | Ⅱ | Ⅱ | 优 | Ⅱ | Ⅱ | 优 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
| 饮用水源 | Ⅱ | Ⅱ | 优 | Ⅱ | Ⅱ | 优 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |

河流水质状况分析：本年度各河断出口水质连续八年重金属超标率为零，梅花河出口水质保持去年水平，超标污染物仍是常规生活污水类项目，已趋于稳定状态。总体而言，造成梅花河出口超标的原因主要是梅花河两侧生活废水排入，其他河断出口水质均符合目标水质要求，其中北江河白沙段水质状况比目标水质要求更好，梅花河出口水质均维持去年水平，水质处于稳定状态。

附：关于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中水域功能分类的说明

依据地面水水域使用目的和保护目标将其划分为五类：

Ⅰ类  主要适用于源头水、国家自然保护区；

Ⅱ类  主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、鱼虾类产卵场等；

Ⅲ类  主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场等；

Ⅳ类  主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；

Ⅴ类  主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。

注：根据《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号）水温、总氮、粪大肠菌群不作为水质评价指标。

三、噪声环境质量

1、区域环境噪声

2014年建成区区域噪声监测按500米×500米网格布设27个监测点位，进行昼间监测，用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中二类标准为评价标准（标准值昼间为60分贝）。城区区域等效声级昼间平均值为55.9分贝，总体均值未超出执行标准。影响城市声环境质量的噪声污染源主要以交通噪声和生活噪声为主。

2、道路交通噪声

2014年城区主要交通干线噪声监测在马坝大道、府前路、鞍山路3条交通干线进行，监测路段总长5500米，监测点位13个。3条交通干线监测点位的噪声等效声级加权均值为67.4分贝，未超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）四类标准（标准限值昼间为70分贝）。

内部资料

二O一四年曲江区环境质量简报

（挂网版）

韶关市环境保护局曲江分局

二O一五年二月