简报编入资料：1、城区区域空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、一氧化碳、臭氧、细颗粒物、降尘、降水监测数据；2、全区5条主要河流和城区饮用水源共8个断面的全年监测数据；3、城区区域环境噪声和城区道路交通干线噪声监测数据。

环境质量简况：

2016年城市区域环境空气质量总体良好，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、一氧化碳、细颗粒物、臭氧年平均浓度值均达到国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。降尘状况达标，年均值有所下降；降水情况与2015年相比，降水中酸雨频率有所下降。2016年城区环境空气质量有效监测天数351天（注：有15天为设备升级或故障，无数据参与统计），空气污染指数小于100的天数达326天，空气质量优良天数占全年有效监测天数的92.88%，空气质量属轻度污染的天数为25天，占全年的7.12%，无中度或以上污染天数。2016年度将一氧化碳、臭氧、细颗粒物纳入空气污染指数统计，二氧化氮、二氧化硫、可吸入颗粒物、细颗粒物、臭氧、一氧化碳年平均浓度值均与2015年平均值基本保持不变。影响城区空气质量的主要污染物是细颗粒物，其主要原因为周边企业废气排放以及道路交通运输、机动车尾气、建筑工地所产生的扬尘。

全区地表水系中北江河白沙段、坑口石角河、樟市河、马坝河出口水质均达到标准要求；饮用水源（苍村水）水质优；梅花河出口水质保持稳定水平，除生活污水类项目超标外，其余指标均达到保护目标要求。

城市区域环境噪声、交通噪声达标，但交通噪声、生活噪声瞬间值超标现象存在，餐饮、娱乐噪声扰民时有出现。

一、城市区域空气质量

1．二氧化硫（SO2）

全年日均浓度最大值为0.064mg/m3、最小值为0.005 mg/m3、年平均值为0.020mg/m3。评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（限值为0.06mg/m3），二氧化硫年平均值未超标，与2015年的年平均值0.026 mg/m3相比下降了0.006 mg/m3，降幅为23.1%。

2．二氧化氮（NO2）

全年日均浓度最大值为0.086mg/m3、最小值为0.008mg/m3、年平均值为0.033mg/m3。评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（限值为0.04mg/m3），二氧化氮年平均值未超标，与2015年的年平均值0.033mg/m3相比保持不变。

3．可吸入颗粒物（PM10）

全年日均浓度最大值为0.196mg/m3、最小值为0.010 mg/m3、年平均值为0.058 mg/m3。评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（限值为0.07mg/m3），可吸入颗粒物年平均值未超标，与2015年的年平均值0.058mg/m3相比保持不变。

4. 细颗粒物（PM2.5）

- 全年日均浓度最大值为0.100mg/m3、最小值为0.005mg/m3、年平均值为0.028 mg/m3。评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（限值为0.035mg/m3），细颗粒物年平均值未超标，与2015年相比平均值0.038mg/m3相比下降了0.010 mg/m3。

5. 一氧化碳（CO）

- 全年日均浓度最大值为3.9mg/m3、最小值为0.5mg/m3、年平均值为1.3mg/m3。评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（限值为4mg/m3），一氧化碳年平均值未超标，与2015年相比平均值1.1mg/m3相比上升了0.2 mg/m3。

- 6. 臭氧（O3）

- 全年日均浓度最大值为0.199mg/m3、最小值为0.002mg/m3、年平均值为0.080mg/m3。评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（限值为0.16mg/m3），臭氧年平均值未超标，与2015年相比平均值0.097mg/m3相比保持不变。

表1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中污染物浓度限值

| 污染物名称 | 年平均浓度限值（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一级标准 | 二级标准 |
| 二氧化硫（SO2） | 0.020 | 0.060 |
| 二氧化氮（NO2） | 0.040 | 0.040 |
| 可吸入颗粒物（PM10） | 0.040 | 0.070 |
| 细颗粒物（PM2.5） | 0.015 | 0.035 |
| 一氧化碳（CO） | 4 | 4 |
| - 臭氧（O3） | 0.100 | 0.160 |

- 7.空气质量监测情况分析

表2 近三年我区城区二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物比较表

| 项目 年份 | 年平均浓度值（mg/m3） |  |  |  |  |  | 全年优 良天数（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二氧 化硫 （SO2） | 二氧 化氮 (NO2) | 可吸入 颗粒物 (PM10) | 细颗 粒物（PM2.5） | 一氧 化碳（CO） | 臭氧（O3） |  |
| 2014年 | 0.033 | 0.042 | 0.073 | 0.053 | 1.8 | 0.087 | 336 |
| 2015年 | 0.026 | 0.033 | 0.058 | 0.038 | 1.1 | 0.097 | 360 |
| 2016年 | 0.020 | 0.033 | 0.058 | 0.028 | 1.3 | 0.097 | 325 |

2016年1月1日起实施《环境空气质量标准》（GB3095-2012），新增加了细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）项目参与综合评价。

监测情况分析：（1）设于区监测站楼顶的空气自动连续监测结果表明：2016年我区城市区域环境空气质量空气质量优良率为92.88%。六个监测项目二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧年平均浓度达标。二氧化硫、细颗粒物年平均浓度值比2015年有所下降，一氧化碳年平均浓度值比2015年有所上升。影响城区空气质量的主要污染物是细颗粒物，全年25天的轻度污染，主要为细颗粒物日均浓度值超标造成，其中1、2、5、6、8和9月份均有1天超标，3、7月份均有2天超标，12月份有11天超标。（2）造成城区空气质量轻度污染的因素有：一是12月份受气象条件影响，空气污染物不易扩散，特别是夜间逆温，容易造成污染物积聚；二是道路扬尘不及时清扫；道路通行拥堵及机动车增加造成尾气排放量增大；三是运输扬尘、道路施工扬尘工地施工扬尘，特别是中小河流整治清淤工程带来的洒漏。

8．降尘

降尘监测点设于区环境监测站楼顶。全年进行不间断监测，监测数据见表3（2016年曲江城区空气降尘监测结果统计表）所示：

表3　2016年曲江城区空气降尘监测结果统计表

| 监测点位 | 监测时间 | 监测结果（吨/平方公里·月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲江区环境监测站 | 1月 | 2.07 | — |
|  | 2月 | 2.03 | — |
|  | 3月 | 2.73 | — |
|  | 4月 | 2.27 | — |
|  | 5月 | 1.60 | — |
|  | 6月 | 2.18 | — |
|  | 7月 | 2.96 | — |
|  | 8月 | 2.00 | — |
|  | 9月 | 1.98 | — |
|  | 10月 | 1.12 | — |
|  | 11月 | 1.15 | — |
|  | 12月 | 3.70 | — |
|  | 全年平均 | 2.15 | — |

监测情况分析：对照省推荐标准（8吨/平方公里·月），全年每月监测值均未超标。全年降尘量年平均值为2.15吨/平方公里·月，对比2015                                                                                                             年2.30吨/平方公里·月的年平均值有所下降，降幅为7%。月降尘量最高浓度值出现在12月份，为3.70吨/平方公里·月，与2015年月降尘量最高浓度值4.56吨/平方公里·月比较有所下降。近三年我区城区降尘变化比较见表4。

表4　近三年我区城区降尘比较表

| 项目 年份 | 浓度范围（吨/平方公里·月） | 年平均浓度值（吨/平方公里·月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014年 | 1.3～4.3 | 2.5 | — |
| 2015年 | 1.13～4.56 | 2.30 | — |
| 2016年 | 1.12～3.70 | 2.15 | — |

9．降水

降水监测点设于区环境监测站楼顶，全年共收集降水样品82个，降水pH值范围为4.02～6.53，降水pH平均值为4.61，其中酸雨样品数为53个，全年酸雨频率为64.6%，酸雨pH平均值为4.50。全年采水量为2013.3毫米，其中酸雨量为1547.3毫米，占采水量的76.9%。监测数据见表5（2016年曲江城区降水监测结果统计表）：

表5　2016年曲江城区降水监测结果统计表

| 监测点位 | 监测月份 | 样品总数（个） | 酸雨样品数（个） | 酸雨频率（％） | 降水pH均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测站 | 1月 | 10 | 9 | 90 | 4.48 |
|  | 2月 | 3 | 2 | 66.7 | 4.79 |
|  | 3月 | 10 | 10 | 100 | 4.42 |
|  | 4月 | 13 | 8 | 61.5 | 4.38 |
|  | 5月 | 7 | 7 | 100 | 4.35 |
|  | 6月 | 7 | 5 | 71.4 | 5.25 |
|  | 7月 | 4 | 1 | 25 | 5.68 |
|  | 8月 | 9 | 2 | 22.2 | 5.50 |
|  | 9月 | 5 | 4 | 80 | 4.99 |
|  | 10月 | 6 | 1 | 16.7 | 5.57 |
|  | 11月 | 7 | 4 | 57.1 | 5.36 |
|  | 12月 | 1 | 0 | 0 | 5.86 |
|  | 全年 | 82 | 53 | 64.6 | 4.61 |

注：降水样品pH值小于5.6时为酸雨。

监测情况分析：本年酸雨频率64.6%相比2015年的79.1%有所下降，酸雨pH平均值4.50与2015年酸雨pH平均值4.47比较，上升了0.03pH值，降水pH平均值4.61与2015降水pH平均值4.50上升了0.11pH值，酸雨污染情况较2015年有所好转。近三年城区降雨情况比较见表6

表6  近三年城区降雨情况比较表

| 项目 年份 | 降水pH值范围 | 降水pH均值 | 酸雨pH均值 | 酸雨频率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014年 | 3.92～6.58 | 5.13 | 4.66 | 77.3 |
| 2015年 | 3.08～6.87 | 4.50 | 4.47 | 79.1 |
| 2016年 | 4.02～6.53 | 4.61 | 4.50 | 64.6 |

二、地表水环境质量

对北江河白沙段（左、中、右断面）、马坝河出口、饮用水源等5条主要河流8个断面水质进行监测，监测项目有24个因子；饮用水源监测项目有32个因子。

各地表水水质保护目标和功能区划依据《广东省地表水环境功能区划》进行划分，水环境质量评价根据应实现的水域功能类别，选取《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）相应的类别标准进行单因子评价（《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中水域功能分类见附后）。一年中监测多次的河流，仅对监测因子的年均值进行评价。水质状况见表7（2016年曲江区主要河流水质状况表）：

表7　2016年曲江区主要河流水质状况表

| 序号 | 河段名称 | 水质目标 | 水质现状 | 水质状况 | 主要污染指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北江河白沙段 | Ⅲ | Ⅱ | 优 | 无 |
| 2 | 马坝河出口 | Ⅳ | Ⅲ | 良好 | 无 |
| 3 | 石角河 | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 无 |
| 4 | 梅花河出口 | Ⅳ | Ⅳ | 轻度污染 | 氟化物、氨氮、 化学需氧量 |
| 5 | 樟市河出口 | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 无 |
| 6 | 城区饮用水源（苍村水库） | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 无 |

各地表水水质状况综述如下：

1．北江河（白沙段）

在该河流白沙段设左、中、右三条垂线断面进行每月一次的水质监测，该河段水质目标为Ⅲ类，连续三年监测状况为Ⅱ类，水质状况优。

2．马坝河出口

在该河流断面进行每月一次的水质监测，水质已由2014年的Ⅳ类转为Ⅲ类，水质状况有所好转，状况良好。

3．石角河

在该河流断面的单月一次进行水质监测，属地表水Ⅱ类水质，水质状况优。

4．梅花河出口

在该河流断面进行每月一次的水质监测，属地表水Ⅳ类水质，主要污染物为氟化物、氨氮、化学需氧量等污染物。水质状况属轻度污染。

5．樟市河

在该河流断面6月、9月、12月按丰、平、枯水期进行水质监测，属地表水Ⅱ类水质，水质状况优。

6．城区饮用水源（苍村水厂入水口）

每月一次的水质监测，属地表水Ⅱ类水质，水质状况优，适用于集中式生活饮用水。

7．各河段年度水质状况变化情况（见表8）

表8　各河段年度水质状况变化情况

| 年份 河段名称 | 2014年 |  |  | 2015年 |  |  | 2016年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水质 目标 | 水质 现状 | 水质 状况 | 水质 目标 | 水质 现状 | 水质 状况 | 水质 目标 | 水质 现状 | 水质 状况 |
| 北江河白沙段 | Ⅲ | Ⅱ | 优 | Ⅲ | Ⅱ | 优 | Ⅲ | Ⅱ | 优 |
| 马坝河出口 | Ⅳ | Ⅳ | 轻度污染 | Ⅳ | Ⅲ | 良好 | Ⅳ | Ⅲ | 良好 |
| 石角河 | Ⅱ | Ⅱ | 优 | Ⅱ | Ⅱ | 优 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
| 梅花河出口 | Ⅳ | Ⅴ | 中度 污染 | Ⅳ | Ⅴ | 轻度 污染 | Ⅳ | Ⅳ | 轻度 污染 |
| 樟市河出口 | Ⅱ | Ⅱ | 优 | Ⅱ | Ⅱ | 优 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
| 饮用水源 | Ⅱ | Ⅱ | 优 | Ⅱ | Ⅱ | 优 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |

河流水质状况分析：本年度各河流断面出口水质连续10年重金属超标率为零，各河流水质状况均变化不大，梅花河出口超标污染物仍是常规生活污水类项目，已趋于稳定状态。总体而言，各河流断面出口水质均符合目标水质要求，其中北江河白沙段、马坝河出口水质状况优于目标水质要求。

注：关于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中水域功能分类的说明

依据地面水水域使用目的和保护目标将其划分为五类：

Ⅰ类  主要适用于源头水、国家自然保护区；

Ⅱ类  主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、鱼虾类产卵场等；

Ⅲ类  主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场等；

Ⅳ类  主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；

Ⅴ类  主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。

根据《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号）水温、总氮、粪大肠菌群不作为水质评价指标。

三、噪声环境质量

1．区域环境噪声

2016年建成区区域噪声监测按500米×500米网格布设27个监测点位，进行昼间监测，用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中二类标准为评价标准（标准值昼间为60分贝）。全年城区区域等效声级昼间平均值为54.8分贝，总体均值未超出执行标准。影响城市声环境质量的噪声污染源主要以交通噪声和生活噪声为主。

2．道路交通噪声

2016年城区主要交通干线噪声监测在马坝大道、府前路、鞍山路3条交通干线进行，监测路段总长5500米，监测点位13个。3条交通干线监测点位的噪声等效声级加权均值为63.2分贝，未超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）四类标准（标准限值昼间为70分贝）。

内部资料

二O一六年曲江区环境质量简报

韶关市环境保护局曲江分局

2017年1月