简报编入资料：1、城区区域空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、一氧化碳、臭氧、细颗粒物、降尘、降水监测数据；2、全区5条主要河流和城区饮用水源共8个断面的全年监测数据；3、城区区域环境噪声和城区道路交通干线噪声监测数据。

环境质量简况：

2017年城区环境空气质量有效监测天数349天（注：有16天为设备升级或故障，无数据参与统计），空气污染指数小于100的天数为297天，空气质量优良天数占全年有效监测天数的85.10%，空气质量属轻度污染的天数为48天，占全年的13.75%，中度及重度污染天数4天，占全年的1.15%。除细颗粒外，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、一氧化碳、臭氧年平均浓度值均达到国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。较2016年，细颗粒物（PM2.5）、和臭氧（O3）浓度升幅较大。影响城区空气质量的主要污染物是细颗粒物和臭氧，其主要原因为周边企业废气排放以及道路交通运输、机动车尾气、建筑工地所产生的扬尘。降尘状况达标，年均值有所下降；降水情况与2016年相比，降水中酸雨频率有所下降。

全区地表水系中北江河白沙段、坑口石角河、樟市河、马坝河出口水质均达到标准要求；饮用水源（苍村水）水质优；梅花河出口水质检测项目中氟化物超出Ⅳ类标准，属地表水Ⅴ类水质，水质状况属轻度污染，主要原因为韶钢公司污水处理厂污水的排入影响造成。

城市区域环境噪声、交通噪声达标，但交通噪声、生活噪声瞬间值超标现象存在，餐饮、娱乐噪声扰民时有出现。

一、城市区域空气质量

1.二氧化硫（SO2）

全年日均浓度最大值为0.055mg/m3、最小值为0.006 mg/m3、年平均值为0.020mg/m3。评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（限值为0.06mg/m3），二氧化硫年平均值未超标。

2.二氧化氮（NO2）

全年日均浓度最大值为0.081mg/m3、最小值为0.017mg/m3、年平均值为0.038mg/m3。评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（限值为0.04mg/m3），二氧化氮年平均值未超标。

3.可吸入颗粒物（PM10）

全年日均浓度最大值为0.172mg/m3、最小值为0.011mg/m3、年平均值为0.059 mg/m3。评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（限值为0.07mg/m3），可吸入颗粒物年平均值未超标。

4.细颗粒物（PM2.5）

全年日均浓度最大值为0.166mg/m3、最小值为0.008mg/m3、年平均值为0.042 mg/m3。评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（限值为0.035mg/m3），细颗粒物年平均值超出标准值。

5.一氧化碳（CO）

全年日均浓度最大值为2.6mg/m3、最小值为0.3mg/m3、年平均值为1.7mg/m3。评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（限值为4mg/m3），一氧化碳年平均值未超标。

6.臭氧（O3）

全年日均浓度最大值为0.231mg/m3、最小值为0.006mg/m3、年平均值为0.154mg/m3。评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（限值为0.16mg/m3），臭氧年平均值未超标。

表1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中污染物浓度限值

| 污染物名称 | 年平均浓度限值（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一级标准 | 二级标准 |
| 二氧化硫（SO2） | 0.020 | 0.060 |
| 二氧化氮（NO2） | 0.040 | 0.040 |
| 可吸入颗粒物（PM10） | 0.040 | 0.070 |
| 细颗粒物（PM2.5） | 0.015 | 0.035 |
| 一氧化碳（CO） | 4 | 4 |
| 臭氧（O3） | 0.100 | 0.160 |

7.空气质量监测情况分析

2016年1月1日起实施《环境空气质量标准》（GB3095-2012），新增加了细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）项目参与综合评价。

监测情况分析：（1）设于区监测站楼顶的空气自动连续监测结果表明：2017年我区城市区域环境空气质量有效监测天数为349天，优良天数297天，空气质量优良率为85.10%。影响城区空气质量的主要污染物是细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）。（2）造成城区空气质量细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）升幅较大的因素有：一是2017年春节期间我区大范围燃放烟花爆竹，造成空气质量达到重度污染程度，其中浓度最高值上升到431微克/立方米以上，日均值浓度达到166微克/立方米，加上不利扩散因素，造成后面连续几天的PM2.5浓度都较高，连续几天出现的高值也拉高了PM2.5的年均浓度。二是城市保洁管理工作力度不够，扬尘污染明显。道路保洁管理对比“创文巩卫”期间（6月~9月）力度有所下降，造成10月~12月PM2.5浓度有所上升。三是天气因素，秋冬季节空气扩散条件不利，易造成污染物质积聚，难以扩散，形成污染天气。四是地形因素，我区地处广东最北面，属盆地地形，北有南岭山脉阻隔，扩散条件不利。夏季以东南风为主，本地产生的污染物不易跨越南岭山脉扩散出去，冬季以北风为主，从北方吹来的污染物质经过南岭山脉阻挡，大部分沉降到本地区域，当出现天气扩散条件变差的情况，本地污染物加上区域传输过来的污染物质就会不断积聚，造成我区空气质量越来越差的现象。五是秋冬季节焚烧生物质现象严重，屡禁不止，焚烧生物质行为会产生大量浓烟，在空气扩散条件不利的情况下，会造成PM2.5的积累，浓度将长期居高不下。六是建筑施工工地未落实抑制扬尘的措施。七是部分大气污染排放源监管力度不够。八是机动车尾气的排放，在特定天气，如晴朗天气的强紫外光照射下，容易使臭氧浓度升高。

8．降尘

降尘监测点设于区环境监测站楼顶。全年进行不间断监测，监测数据见表3（2017年曲江城区空气降尘监测结果统计表）所示：

表3　2017年曲江城区空气降尘监测结果统计表

| 监测点位 | 监测时间 | 监测结果（吨/平方公里·月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲江区环境监测站 | 1月 | 1.11 | — |
|  | 2月 | 1.45 | — |
|  | 3月 | 2.42 | — |
|  | 4月 | 2.74 | — |
|  | 5月 | 1.84 | — |
|  | 6月 | 2.64 | — |
|  | 7月 | 1.95 | — |
|  | 8月 | 2.49 | — |
|  | 9月 | 1.45 | — |
|  | 10月 | 2.08 | — |
|  | 11月 | 1.51 | — |
|  | 12月 | 1.49 | — |
|  | 全年平均 | 1.93 | — |

监测情况分析：对照省推荐标准（8吨/平方公里·月），全年每月监测值均未超标。全年降尘量年平均值为1.93吨/平方公里·月，对比2016                                                                                                             年2.15吨/平方公里·月的年平均值有所下降，降幅为10.2%。近三年我区城区降尘变化比较见表4。

表4　近三年我区城区降尘比较表

| 项目 年份 | 浓度范围（吨/平方公里·月） | 年平均浓度值（吨/平方公里·月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015年 | 1.13～4.56 | 2.30 | — |
| 2016年 | 1.12～3.70 | 2.15 | — |
| 2017年 | 1.11～2.74 | 1.93 | — |

9．降水

降水监测点设于区环境监测站楼顶，全年共收集降水样品82个，降水pH值范围为4.10～7.34，降水pH平均值为4.99，其中酸雨样品数为46个，全年酸雨频率为56.1%，全年采水量为1275.8毫米，其中酸雨量为846.1毫米，占采水量的66.3%。监测数据见表5（2017年曲江城区降水监测结果统计表）：

表5　2017年曲江城区降水监测结果统计表

| 监测点位 | 监测月份 | 样品总数（个） | 酸雨样品数（个） | 酸雨频率（％） | 降水pH均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测站 | 1月 | 4 | 2 | 50 | 5.47 |
|  | 2月 | 5 | 5 | 100 | 4.54 |
|  | 3月 | 14 | 13 | 92.9 | 4.80 |
|  | 4月 | 6 | 3 | 50 | 4.93 |
|  | 5月 | 10 | 6 | 60 | 4.82 |
|  | 6月 | 14 | 8 | 57.1 | 5.23 |
|  | 7月 | 10 | 2 | 25 | 5.20 |
|  | 8月 | 3 | 0 | 0 | 6.34 |
|  | 9月 | 2 | 0 | 0 | 5.99 |
|  | 10月 | 3 | 1 | 33.3 | 5.56 |
|  | 11月 | 8 | 5 | 62 | 5.18 |
|  | 12月 | 3 | 1 | 33.3 | 5.59 |
|  | 全年 | 82 | 46 | 56.1 | 4.99 |

注：降水样品pH值小于5.6时为酸雨。

监测情况分析：本年酸雨频率56.1%相比2016年的64.6%有所下降，降水pH平均值4.99与2016降水pH平均值4.61上升了0.38pH值，趋于中性，酸雨污染情况较2016年有所好转。近三年城区降雨情况比较见表6。

表6  近三年城区降雨情况比较表

| 项目 年份 | 降水pH值范围 | 降水pH均值 | 酸雨pH均值 | 酸雨频率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年 | 3.08～6.87 | 4.50 | 4.47 | 79.1 |
| 2016年 | 4.02～6.53 | 4.61 | 4.50 | 64.6 |
| 2017年 | 4.10～7.34 | 4.99 | 4.83 | 56.1 |

二、地表水环境质量

对北江河白沙段（左、中、右断面）、马坝河出口、饮用水源等5条主要河流8个断面水质进行监测，监测项目有24个因子；饮用水源监测项目有32个因子。

各地表水水质保护目标和功能区划依据《广东省地表水环境功能区划》进行划分，水环境质量评价根据应实现的水域功能类别，选取《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）相应的类别标准进行单因子评价（《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中水域功能分类见附后）。一年中监测多次的河流，仅对监测因子的年均值进行评价。水质状况见表7（2017年曲江区主要河流水质状况表）：

表7　2017年曲江区主要河流水质状况表

| 序号 | 河段名称 | 水质目标 | 水质现状 | 水质状况 | 主要污染指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北江河白沙段 | Ⅲ | Ⅱ | 优 | 无 |
| 2 | 马坝河出口 | Ⅳ | Ⅲ | 良好 | 无 |
| 3 | 石角河 | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 无 |
| 4 | 梅花河出口 | Ⅳ | Ⅴ | 轻度污染 | 氟化物、氨氮、硒 |
| 5 | 樟市河出口 | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 无 |
| 6 | 城区饮用水源（苍村水库） | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 无 |

各地表水水质状况综述如下：

1．北江河（白沙段）

在该河流白沙段设左、中、右三条垂线断面进行每月一次的水质监测，该河段水质目标为Ⅲ类，连续三年监测状况为Ⅱ类，水质状况优。

2．马坝河出口

在该河流断面进行每月一次的水质监测，水质已由2014年的Ⅳ类转为Ⅲ类，水质状况有所好转，状况良好。

3．石角河

在该河流断面的单月一次进行水质监测，属地表水Ⅱ类水质，水质状况优。

4．梅花河出口

在该河流断面进行每月一次的水质监测，检测项目中氟化物超出功能区划的水质目标Ⅳ类标准，属地表水Ⅴ类水质，水质状况属轻度污染。

5．樟市河

在该河流断面6月、9月、12月按丰、平、枯水期进行水质监测，属地表水Ⅱ类水质，水质状况优。

6．城区饮用水源（苍村水厂入水口）

每月一次的水质监测，属地表水Ⅱ类水质，水质状况优，适用于集中式生活饮用水。

7．各河段年度水质状况变化情况（见表8）

表8　各河段年度水质状况变化情况

| 年份 河段名称 | 2015年 |  |  | 2016年 |  |  | 2017年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水质 目标 | 水质 现状 | 水质 状况 | 水质 目标 | 水质 现状 | 水质 状况 | 水质 目标 | 水质 现状 | 水质 状况 |
| 北江河白沙段 | Ⅲ | Ⅱ | 优 | Ⅲ | Ⅱ | 优 | Ⅲ | Ⅱ | 优 |
| 马坝河出口 | Ⅳ | Ⅲ | 良好 | Ⅳ | Ⅲ | 良好 | Ⅳ | Ⅲ | 良好 |
| 石角河 | Ⅱ | Ⅱ | 优 | Ⅱ | Ⅱ | 优 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
| 梅花河出口 | Ⅳ | Ⅴ | 轻度污染 | Ⅳ | Ⅳ | 轻度污染 | Ⅳ | Ⅴ | 轻度污染 |
| 樟市河出口 | Ⅱ | Ⅱ | 优 | Ⅱ | Ⅱ | 优 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
| 饮用水源 | Ⅱ | Ⅱ | 优 | Ⅱ | Ⅱ | 优 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |

河流水质状况分析：本年度各河流断面出口水质连续10年重金属超标率为零，各河流水质状况均变化不大，梅花河出口水质较2016年有所反弹，达不到目标类别，主要原因为韶钢公司污水处理厂污水的排入影响造成。总体而言，各河流断面出口水质除梅花河外，均符合目标水质要求，其中北江河白沙段、马坝河出口水质状况优于目标水质要求。

注：关于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中水域功能分类的说明

依据地面水水域使用目的和保护目标将其划分为五类：

Ⅰ类  主要适用于源头水、国家自然保护区；

Ⅱ类  主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、鱼虾类产卵场等；

Ⅲ类  主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场等；

Ⅳ类  主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；

Ⅴ类  主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。

根据《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号）水温、总氮、粪大肠菌群不作为水质评价指标。

三、噪声环境质量

1．区域环境噪声

2017年建成区区域噪声监测按500米×500米网格布设27个监测点位，进行昼间监测，用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中二类标准为评价标准（标准值昼间为60分贝）。全年城区区域等效声级昼间平均值为54.2分贝，总体均值未超出执行标准。影响城市声环境质量的噪声污染源主要以交通噪声和生活噪声为主。

2．道路交通噪声

2017年城区主要交通干线噪声监测在马坝大道、府前路、鞍山路3条交通干线进行，监测路段总长5500米，监测点位13个。3条交通干线监测点位的噪声等效声级加权均值为62.2分贝，未超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）四类标准（标准限值昼间为70分贝）。

内部资料

二O一七年曲江区环境质量简报

韶关市环境保护局曲江分局

2018年1月