建设项目环境影响报告表

- （试行）

项目名称：  国道106线仁化县周田大桥至韶赣高速丹霞出口段

改造工程

建设单位：（盖章）         仁化县人民政府

编制日期：2011年11月29日

国家环境保护总局制

建设项目基本情况

| 项目名称 | 国道106线仁化县周田大桥至韶赣高速丹霞出口段改造工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 仁化县人民政府 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 罗海俊 |  |  | 联系人 | 罗运全 |  |
| 通讯地址 | 仁化县人民政府 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13927813332 |  | 传真 |  | 邮政编码 | 512300 |
| 建设地点 | 仁化县周田镇 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建√技改 . |  |  | 行业类别 及代码 | E4721道路工程建筑 |  |
| 占地面积 （平方米） | 230433 |  |  | 绿 化 面 积 （平方米） | 6000 |  |
| 总投资 （万元） | 12237.67 | 其中：环保投资(万元) |  | 100 | 环保投资占总投资比例 | 0.8% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |  | 2014年7月 |  |
| 工程内容及规模： 1. 项目背景 国道106线起点为北京菜户营，终点为广州，全程2466千米，为贯穿南北的交通大动脉，是京珠高速公路的重要备份线路，是连接广东与内地的重要交通纽带，对广东与内陆各省的交流合作起着重要作用。 2010年丹霞山申报世界自然遗产成功，知名度大增，游客人数激增，导致作为主要快速通道的国道106线丹霞山至韶赣高速丹霞出口段交通流量非常大，交通服务能力严重不足，而现拟将4A级旅游风景区，升级到5A级，对交通服务水平提出了更高的要求。另外国道106线仁化县周田大桥至韶赣高速丹霞出口段，途经规划建设中的宝能华南大宗农产品物流交易中心。该物流中心由深圳市宝能投资集团有限公司投资50亿元兴建，选址周田镇周田村与平甫村范围内，建成并投入运营后，将对仁化乃至韶关的农业、经济和社会发展产生深远影响。本项目的实施将为丹霞山景区升级、物流中心的建设，吸引投资和改善投资环境，起到至关重要的作用。为加快推进上述两个项目的进展，促进仁化经济又好又快发展，仁化县人民政府决定拟投资12237.67万元，对国道106线仁化县周田大桥至韶赣高速丹霞出口段进行改造。本次改造工程起点位于仁化县周田大桥（K2202+400.00），经白寨、甫前、终点位于平甫附近与韶赣高速丹霞出口相接（K2207+940.00），全长5.54公里。本工程有利于丹霞山旅游交通设施的进一步提升，得到了丹霞山风景名胜区管理委员会的支持（见韶市丹函复[2011]13号文）。 受仁化县人民政府的委托，韶关市环境保护科学技术研究所承担了本道路改造工程的环境影响评价任务。经现场踏勘和资料分析可知，本公路项目全长5.54 km，工程量较小；土石方9.52万m3，土方量不大；环境敏感点为浈江河Ⅲ类水河段、庙子背、白寨、甫前、灵溪河Ⅲ类水河段、黄泥塘和平甫村委会，一共7个点。因此本项目可能造成的环境影响较小。经现场踏勘，收集资料，编制了本环境影响报告表。 2.主要技术指标 表1 主要技术指标表 指标名称; 采用值. 采用路线等级标准; 一级. 路基/行车道宽度（m）; 24.5/15.0. 设计速度（km/h）; 80. 平面 曲线; 最小半径（m）; 260. 最长直线长度（m）; 3822.92. 超高渐变率; 1/150（中线）. 纵 坡; 最大纵坡（%）; 4.24. 最大坡长（m）; 1410. 最小坡长（m）; 220. 竖曲线; 最小竖曲线半径（m）; 凹型; 4000. 凸型; 5000. 路基设计洪水频率; 1/100. 桥涵设计荷载; 公路I级. 涵洞及小型排水构造物设计洪水频率; 1/100. 路拱标准横坡度（%）; 2.0%. 土石方（万m3）; 9.52. 拆迁用地（m2）; 29260. 占用土地（亩）; 243.95. 3.建设内容与规模 本项目为国道106线仁化县周田大桥至韶赣高速丹霞出口段改造工程，路线全长5.54 km，主要工程数量是：土石方9.52万m3，沥青混凝土路面123.0千平方米，涵洞27道，与公路平面交叉口2处。项目地理位置图见图1。 本项目拟定以一级公路标准进行建设，设计速度80公里/小时，汽车荷载等级：公路—Ⅰ级，采用双向四车道进行设计。路基宽24.5米，行车道宽15.0米，其组成为2×2.75米硬路肩+2×0.5米右侧路缘带+4×3.75米行车道+2×0.5米左侧路缘带+2.0米中央分隔带。项目线路图见图2，项目水系图见图3。 图1 项目地理位置图 图2-1 项目线路图1 图2-2 项目线路图2 图3 项目水系图 4．路线选择 本项目位于位于仁化县周田镇境内，路线走向结合当地政府、人民群众的要求，主要考虑了以下因素： （1）本项目为旧线加宽改造工程，因此涉及到征地拆迁的问题，在工程建设过程中，往往这个问题由于牵涉到的利益群体较为复杂，因此又是项目建设中制约建设方案最为突出的因素； （2）本项目经过宝能华南大宗农产品物流交易中心。本次改线主要服务于该产业中心，因此该产业中心决定了本次建设方案的路线走向。 5.道路横断面 改建前路基情况：超二级或二级路，路基宽12米，桥涵与路基同宽。 改建后路基横断面布置：路基宽24.5米，行车道宽15.0米，其组成为：2×2.75米硬路肩+2×0.5米右侧路缘带+4×3.75米行车道+2×0.5米左侧路缘带+2.0米中央分隔带=24.5米。桥涵与路基同宽。 6.路基设计方案 本项目采用双向两车道进行设计。根据公路沿线的实际情况，本项目设计路基宽度24.50米，路幅布置为：2×2.75米硬路肩+2×0.5米右侧路缘带+4×3.75米行车道+2×0.5米左侧路缘带+2.0米中央分隔带=24.5米。行车路面采用沥青混凝土路面结构。 7.路面设计方案 全路段路面结构形式：旧路挖路槽路段及新开路潮湿路段为5cm厚AC-13沥青砼上面层+7cm厚AC-16沥青砼下面层+20cm厚内掺5%水泥稳定碎石基层+20cm厚内掺3%水泥稳定碎石底基层；旧路加铺路段及新开路石质路段为5cm厚AC-13沥青砼上面层+7cm厚AC-16沥青砼下面层+20cm厚内掺5%水泥稳定碎石基层；硬路肩结构形式为：5cm厚沥青碎石面层+20cm厚内掺5%水泥稳定碎石基层。 8. 排水及防护工程 根据路线经过不同路段的地形地貌，沿线需要砌石排水沟及路界石，为确保路基稳定及少占农田，对通过水塘或沿沟渠路段路基采用砌石挡土墙；全线填方路基边坡采用边坡植草皮防护。 9. 桥梁、涵洞 全线共有三座桥梁，其中大桥一座，中桥一座、小桥一座。 周田大桥，跨浈江Ⅲ类水河流，中心桩号为K2202+550，始建于1968年，2004年改建为10-22.3米梁桥，桥宽17.0米，设计荷载为汽-20，挂-100，现桥外观良好，桥技术等级为II类，可以利用。本次改造拟在其上游增加一幅，宽7.5米，上部采用10-22.3米T梁，下部采用钻孔灌注桩，桥台采用U型结构。 灵溪水中桥，跨灵溪水Ⅲ类水河流，中心桩号为K2206+020，现为5-15.0米板拱桥，桥宽12.0米，设计荷载为汽-20，挂-100，2005年经过维修加固，现桥外观良好，桥技术等级为II类，可以利用。本次改造拟在其上游增加一幅，宽12.5米，上部采用5-15米T梁，下部采用钻孔灌注桩，桥台采用U型结构。 K2207+850处小桥，跨平甫河，现为1-6.0米实心板桥，桥宽12.0米，设计荷载为汽-20，挂-100，现桥外观良好，桥技术等级为II类，可以利用。本次改造拟在其上游增加一幅，宽12.5米，上部采用1-6.0米实心板，桥台采用U型结构。 全线共有圆管涵17道，其中新建10道，扩建7道，R.C涵10道，其中新建5道，扩建5道。 10. 路线交叉 本路段在共有2处平面交叉，均采用分道转弯平面交叉形式。终点与韶赣高速丹霞出口相交，现状为二进二出标准。业主将与韶赣高速管理处协商，拟按三进五出标准进行改造。 11.工程进度安排 本项目定于2012年6月正式开工，2014年6月底建成通车，工期24个月。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、原有污染情况 改建前该路段为二级路，路基宽12米，主要污染为汽车废气和汽车噪声，根据调查，工况按车速80km/h的污染物排放参数系数选取，昼间车流量按国道G106线仁化县周田大桥至韶赣高速丹霞出口段基年2011年为485 pcu/h，夜间的车流量为昼间的1/5，即夜间的车流量为97 pcu/h，经核算，汽车尾气污染物排放源强为见表2。 表2 汽车尾气污染物排放源强 mg/(s·m) 时段; 污染物排放量. CO; THC; NOx. 2011年; 昼间; 1.99; 0.71; 0.50. 夜间; 0.40; 0.14; 0.10. 营运期的交通噪声，根据调查资料分析，小、中、大型车辆噪声强度分别确定为77.7、88.2、91.6 dB（A）。 2、存在主要环境问题 两侧区域主要受到道路扬尘和汽车噪声的影响，无突出环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物样性等） 1.地理位置 国道106线仁化县周田大桥至韶赣高速丹霞出口段改造工程位于仁化县周田镇，具体见图1。 2.地形、地貌、地质 仁化县地貌大体北高南低，地形复杂，以山仁化县地层发育较为齐全，主要有元古界、古生界、中生界、新生界地层，地貌大体北高南低，地形复杂，以山地丘陵为主，其中山地约占70%、丘陵约占20%、小平原占10%，总体走向为东南向，西北锡林峰高1394.5米，北东角范水山高1559.3米。以国家级风景名胜区命名的丹霞地貌，位于县城正南面，丹霞地貌方圆百里，它集雄、险、奇、秀、幽于一体，揽锦水飞泉、旭日红云，以阳元山、阴元石、玉女拦江、童子拜观音等绝世奇观的地形地貌吸引着海内外四方游客，令世人惊叹不已。地形以山地和丘陵为主，其中山地约占70%、丘陵约占20%、小平原占10%，总体走向为东南向。 3.气候、气象 仁化县属中亚热带季风气候，兼具山地气候特征。年平均气温为18.7℃，7月平均最高气温达35℃~39℃。1月平均最低气温为-4℃~10℃；全年无霜期约270天；年平均降雨量为1600毫米，多集中在春夏两季，其中4~6月为大暴雨季节，常出现洪水灾害；境内夏季多东南风，冬季多东北风。 4.水文 区域内主要河流为浈江和锦江。浈江是北江的干流，发源于江西省信丰石溪湾，经南雄、始兴至韶关，根据浈江水文站资料，该河段年平均流量192.7立方米/秒，最大的年平均流量为284立方米/秒，最小年均流量为66.8立方米/秒，年径流深799mm，汇水面积7554平方公里，总长211公里。 锦江发源于江西省崇义县竹洞，全河纵贯仁化县境，由北向南流经仁化县高洞、扶溪、长江、仁化县城，最终汇入浈江；流域面积1913km2，河长108km，坡降0.17％，总落差1061m，多年平均流量45.1m3/s。河流两侧分布的100km2以上的支流有扶溪水、城口水、大麻溪、黎屋水及董塘水等5条。河流多在险滩峡谷中通过，水流湍急，水力资源丰富。 5.植被及生物多样性 项目选址区域内的自然植被多是人为干扰后形成的次生植被。现有的主要植被类型有： （1）由常绿阔叶林和灌丛组成的自然次生植被； （2）由松树林、桉树林、竹木混杂林及农田作物群落构成的人工植被。 本项目场址附近山体主要植被为人工种植的速生林（桉树林）以及次生荒山，生物多样性较低，未发现国家珍贵野生动植物分布。 周田大桥两边的植被主要为人工种植的桉树，灵溪水中桥两边的植被为野草和小灌木，沿线经过的甫前村和黄泥塘村没有需保护的古木、大树等。 项目所在地附近1 km范围内，无国家重点保护的动植物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 仁化县位于广东省北部，是粤、湘、赣三省交接地，东接江西省崇义、大余县，北邻湖南省汝城县，南面紧邻韶关市区。仁化历史悠久。秦末汉初，南越王赵佗就在仁化北端隘口筑有“古秦城”；至南齐年（公元479年至502年），始建仁化县，距今1500多年。全县辖董塘、石塘、扶溪、闻韶、长江、城口、红山、周田、黄坑、大桥等十个镇和丹霞街道办事处，109个村委员会，总人口22.75万，总面积2223平方公里。县政府驻丹霞街道。 仁化县地处南岭山脉南麓，以山地丘陵为主，其中山地约占70%，丘陵约占20%，小平原占10%。属中亚热带季风气候，冬春冷，夏秋热，年平均气温19.7℃；年平均降雨量1858.6毫米；无霜期308天。 境内土地、森林、矿产、水力、旅游资源极为丰富。全县拥有大量耕地面积、宜林面积、有林面积，森林覆盖率76%，活立木蓄积量840多万立方米，毛竹面积1.8万多公顷，毛竹蓄积量6600万多株，年产毛竹200多万条。水力资源蕴藏量约16万千瓦，水电总装机容量达14.55万千瓦。矿产资源主要有铅、锌、钨、铁、铜、铀、锰、锡、硅石、磷、水晶、花岗岩等40余种，境内有全国最大的铅锌矿生产企业凡口铅锌矿和全国重要单产锌冶炼企业丹霞冶炼厂。境内的丹霞山是世界地质公园、国家级重点风景名胜区、国家AAAA级景区、国家级地质地貌自然保护区，是世界地理学上“丹霞地貌”的命名地；景区风光秀丽，景色宜人，闻名遐迩。此外还有大批人文景观如省爱国主义教育基地双峰寨、唐宋古塔等。 仁化交通便利，通讯发达，供水、供电和市政等基础设施较为完善。京广铁路支线直达县内，国道323线、106线和省道1949线贯通全县，县城至各镇和镇通行政村公路全部实现了硬底化。目前，贯穿全县的韶赣高速公路和韶赣铁路正在紧张施工中。水路锦江河直达北江汇入珠江。通讯网络覆盖全县，开通了程控电话和移动电话。电力充裕，年发电量超过8亿千瓦时。县城日供水量达3万吨。县城环境优美，是国家卫生县城。全县治安形势稳定，民风淳朴，政通人和，是理想的投资置业、生活居住的宝地。 近年来，仁化县经济社会保持持续健康发展，综合实力进一步增强。据初步核算，2009年全县完成生产总值46.21亿元，按可比价计算比上年增长10.6%。其中一、二、三产业增加值分别增长6.8%、9.5%、17.7%，三次产业比例调整为20.8:56.4:22.8。地方财政一般预算收入26703万元，增长13.5%。人均地区生产总值21034元，增长10.4%。农村居民人均纯收入5710元，增长10.2%。城镇居民人均可支配收入11729元，增长8.3%。工业总产值50.8亿元，增长10%。农业总产值15.9亿元，增长7.6%。全社会固定资产投资28.29亿元，增长29.0%。 周田镇位于仁化县南部，与韶关市曲江区和始兴县交界，距韶关市区30公里，辖15个村委会和1个社区居委会，168个村民小组，总人口35672人，总面积289平方公里，耕地面积25839亩（其中水田22580亩），山地近42万亩。2009年，我镇工农业总产值达到了2.45亿元，比2008年增长7 %。地方财政收入为1169万元，比2008年增长10.7 %，农村人平纯收入4309元，比2008年增长7.5%。 项目选址附近1 km无其他需特殊保护的风景名胜区、自然保护区及文物保护单位等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1 环境空气现状质量 根据《韶关市环境保护规划纲要（2006-2020）》（韶府发[2008]210号）的规定，项目所在地周围空气环境质量功能区划为二类功能区。因此，项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单的通知（国环发[2000]1号）规定的二级标准。根据《韶关市“十一五”环境质量报告书）》资料显示的环境监测数据，SO2、NO2、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准。仁化县城区范围环境质量空气现状监测数据如下表3，可见空气质量良好。 表3 仁化县城区空气污染物监测结果统计表（2010年） mg/m3 项目; SO2; NO2; PM10. 年日均值; 年日均值; 年日均值. 监测值; 0.025; 0.014; 0.051. 二级标准值; ≤0.06; ≤0.08; ≤0.10. 2 地表水环境质量 本项目的区域纳污河段有两段：一是灵溪水曲江黎壁面~曲江周田圩段，一是浈江河古市~沙洲尾段。根据《广东省地表水环境功能区划》(粤府函[2011]29号文)，这两段河流水质均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。根据《韶关市“十一五”环境质量报告书）》，长坝监测断面的水质状况如表4所示。目前，灵溪水和浈江河评价河段的水质现状良好。 表4 长坝断面水环境质量现状 （粪大肠菌群数：个/L；pH：无量纲值；其余指标：mg/L） 项目; pH; CODCr; BOD5; DO; TP; NH3-N; 粪大肠菌群. 长坝监测值; 7.11; 6.4; 1.7; 8.2; 0.07; 0.25; 2606. Ⅲ类标准; 6~9; ≤20; ≤4; ≥5; ≤0.2; ≤1.0; ≤10000. 3 环境噪声现状 根据乡村声环境功能的划分原则参照执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准(昼间60dB(A)、夜间50dB(A))。目前的声环境现状能符合要求。 综上所述，本项目环境质量现状总体良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 运营期主要环境保护目标为浈江河、灵溪水以及公路沿线两侧的居民点，敏感点距离与道路的距离信息详见表5，项目四至图见图4。 表5 各敏感点与拟建道路的距离 名称; 距离(m); 名称; 距离(m). 浈江河; 河宽250 m，架桥280 m; 灵溪河; 河宽50 m，架桥80 m. 庙子背村; 50; 平甫村; 110. 白寨村; 400; 黄泥塘村; 20. 甫前村; 30. 保护环境空气质量符合《环境空气质量标准》GB3095-1996及其修改单的通知（国环发[2000]1号）规定的二级标准；保护浈江河和灵溪水地表水环境质量符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；保护从公路车道与人行道交界处算起，外延30米范围内环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，30米外范围环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 图4-1 项目四至图1 图4-2 项目四至图2

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1. 环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单的通知（国环发[2000]1号）规定的二级标准，具体标准见表6。 表6 环境空气质量标准（摘录） 项目; 浓度限值 单位：（mg/m3）. 年平均; 日平均; 小时平均. PM10; 0.10; 0.15; -. SO2; 0.06; 0.15; 0.5. NO2; 0.08; 0.12; 0.24. 2.浈江河和灵溪水地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；具体标准见表7。 表7 地表水环境质量标准 （摘录） 单位：(mg/L) 项目; pH; CODCr; BOD5; DO; TP; NH3-N; 粪大肠菌群. Ⅲ类标准; 6~9; ≤20; ≤4; ≥5; ≤0.2; ≤1.0; ≤10000. 注：粪大肠菌群数单位：个/L，pH单位：无量纲。 3. 国道106线路肩两侧30米内的区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准(昼间70dB(A)、夜间55dB(A))；路肩两侧30米外的区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准(昼间60dB(A)、夜间50dB(A))。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。 2. 噪声排放标准施工期执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)中各阶段的噪声限值，见表8；运营期交通噪声应满足以下要求：路肩两侧30米内的区域噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准(昼间70dB(A)、夜间55dB(A))；路肩两侧30米外的区域噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准(昼间60dB(A)、夜间50dB(A))。 表8 建筑施工场界噪声限值 (Leq：dB(A)) 施工阶段; 主要噪声源; 噪声限值. 昼间; 夜间. 土石方; 推土机、挖掘机、装卸机等; 75; 55. 打桩; 各种打桩机等; 85; 禁止施工. 结构; 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等; 70; 55. 设备安装; 吊车、升降机等; 65; 55. |
| 总 量 控 制 指 标 | 无 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 工程的主要原材料是水泥、沥青、砂、碎石、水、钢筋砼管等。主要工序如下： 选线 勘察、设计 征地 放线 路基挖填 桥涵 边坡防护 路面工程 交通工程 竣工通车 营运管理 图5 道路建设工艺流程图 图6 路堑开挖施工工艺图 图7 路基填筑施工工艺图

主要污染工序： 主要污染工序见表9 表9 主要污染工序 工程环节; 可能产生的环境影响; 影响因子. 施工期; 征地、拆迁; 土地性质改变; 社会经济、生态. 房屋、公共设施拆迁. 土石方工程; 水土流失; 生态. 植被破坏. 路基、路面工程; 扬尘、废气; 大气、生态. 噪声; 声环境. 施工营地; 噪声、施工废水、生活废水; 水环境、声环境. 材料运输、施工; 扬尘; 大气环境. 噪声; 声环境. 营运期; 车辆行驶; 噪声; 声环境. 车辆尾气; 大气环境. 公路联网、交通运输; 改善交通环境; 社会经济. 地区经济发展. 人群生活质量变化. 施工期污染源强： （1）废水：施工期产生的废水主要是施工人员的生活污水、施工机械和运输车辆的冲洗水。 现场施工人员生活污水为项目建设期主要水污染源，建设期阶段不同施工人数也不同，施工高峰期，施工人员人数可达100人，按用水定额150 L/p.d计，生活用水量约15 m3/d，生活污水排放量以用水量的90%计，则生活污水排放量为13.5 m3/d。生活污水中主要污染物浓度CODCr为350 mg/L，BOD5为200 mg/L，NH3-N为35 mg/L，产生量分别为4.72 kg/d、2.70 kg/d、0.47 kg/d。 根据类比调查分析，施工机械、运输车辆冲洗废水产生量约为30 m3/d，主要污染物为SS，浓度约为400 mg/L。 （2）废气： 施工期的主要大气污染物是作业期间产生的扬尘及及由沥青拌合站产生的沥青、加热炉烟气。 A、扬尘、粉尘 拟建道路路面为沥青混凝土路面，道路施工期主要污染物是扬尘、粉尘。主要来自以下几个方面：a、路基开挖、土地平整及路基填筑等施工过程，如遇大风天气，会造成粉尘、扬尘等大气污染；b、水泥、砂石、混凝土等建筑材料，如运输、装卸、仓库储存方式不当，可能造成泄漏，产生扬尘污染；c、灰土拌和、混凝土拌和加工会产生扬尘和粉尘；d、物料运输车辆在施工便道及施工场地运行过程中将产生大量尘土。在公路施工中产生的扬尘对周围环境污染会有一定影响，并可导致周围空气中TSP的浓度超标。 在施工过程中产生较大影响的是路基挖填和拉运、卸载土石方；而产生较小影响的是路面铺设，其TSP及降尘量的监测结果见表10。 表10 不同施工作业产生的扬尘比较 项目影响; 施工作业; TSP（mg/m3）; 降 尘 （t/月·km2）. 平均值; 背景值. 较大影响; 路基挖填、卸载土石方; 0.768; 0.2606; 67.90. 较小影响; 路面铺设施工; 0.376; 13.26. B、沥青烟气 本项目路面为沥青路面，沥青路面施工阶段产生的污染物主要为沥青烟气。沥青烟气主要出现在搅和及路面铺设过程中，其主要污染因子为THC、酚和3，4-苯并芘。本项目采用封闭式厂拌工艺。 目前公路建设中使用的沥青一般不需熬炼，可直接进行拌和，类比某公路建设时封闭式厂拌工艺生产时的监测资料，监测数据见表11。 表11 封闭厂拌工艺生产时周围污染物浓度 污染物监测点; THC（mg/m3）; 3,4苯并芘（g/m3）. 最大值; 平均值. 下风向50米; 0.034; 0.1210-2; 0.9510-3. 下风向100米; 0.057; 0.1710-2; 0.1510-2. 下风向200米; 0.043; 0.8910-2; 0.7110-3. 参照标准; 120; 0.3. （3）固体废弃物：本项目路基挖方3.79万方，填方9.56万方，无弃土产生，对环境影响较小。本工程需要从取土场取土。取土场的选址必须远离丹霞山风景名胜区、浈江河和灵溪水，必须制定详细的水土保持措施和复绿方案，禁止占用农田和道路等。施工人员产生的生活垃圾以0.5 kg/p·d计，则在施工期间员工生活垃圾最大排放量0.05 t/d。 （4）噪声：本工程施工阶段的噪声主要来自于各种施工机械的噪声，如推土机、压路机、装载机、平地机、挖掘机、摊铺机、搅拌机等，其噪声强度与施工设备的种类和施工队伍的管理有关；建筑材料运输过程中产生交通噪声，另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。 施工过程中，不同阶段会使用不同的机械设备，使现场产生具有强度较高、无规则、不连续等特点的噪声。其强度与施工机械的功率、工作状态等因素有关。一些常用的建筑机械的峰值噪声及其随距离的衰减见下表12。一般施工现场均为多台机械同时作业，它们的声级会叠加，叠加的幅度随各机械声压级的差别而异。两个相同的声压级叠加，总声压级增加3 dB(A)。根据以上常用施工机械的噪声声压级范围，多台机械同时作业的声压级叠加值增加3～8 dB(A)。 表12 常见建筑机械的峰值噪声及其传播声级(dB(A)) 声源; 峰值; 距离（m）. 15; 20; 60; 120. 载重车; 95; 84～89; 78～83; 72～77; 66～71. 混凝土搅拌机; 105; 85; 79; 73; 67. 装载车; 93; 80～89; 74～82; 68～77; 60～71. 推土机; 107; 87～102; 81～96; 75～90; 69～84. 铺路机; 109; 89; 83; 77; 71. 平路机; 108; 88～91; 82～85; 76～79; 70～73. 挖掘机; 89; 79; 73; 66; 60. 铲土机; 110; 91～107; 85～101; 79～95; 73～89. 挖沟机; 104; 99; 93; 87; 81. （5）生态 本方案占用土地共计243.95亩，其中占用水田60.75亩、旱地57.5亩、鱼塘14.7亩、荒地45.3亩；拆迁建筑物共计29260平方米，其中砖房5760平方米、混凝土房23500平方米；拆除围墙560米。公路占用土地后对植被造成的损失是不可恢复的，其中包括农作物、树木、自然植被等。建设单位拟对肥力高的表层土壤加以利用，用于项目的绿化工程。 （6）水土流失 根据《开发建设项目水土保持方案技术规范》(SL204-98)，水土流失侵蚀量由下式计算： 水土流失侵蚀量 = 样方流失侵蚀量×水土流失面积 其中，样方流失侵蚀量采用HJ/T2.3-93推荐式计算： A=0.247×Re×Ke×LI×SI×Ct×P 式中：A ——样方流失侵蚀量（kg/m2·a）； Re——年均降雨侵蚀因子，取韶关市2001-2005年的平均值， Re＝224.51。 R=i=1121.735×101.5×lg(Pi2Pa)−0.818 Ke——降雨侵蚀因子；该区主要为壤土，有机质含量约为2％，K取值0.25； LI——坡长因子；L =（0.0451I）m，m的取值：I>0.1时取0.6，I<0.005时取0.3，一般取0.5； SI—坡度因子，SI= 0.065 + 4.5I + 65I2 Ct—植物覆盖因子，建设期为裸露，取1； P—侵蚀控制措施因子，无任何防护措施时取1。 本项目占地230433m2，场址处丘陵地貌，坡度大于0.1，平均0.23，根据上述参数可计算本项目水土流失量为940 t/a，本项目建设期拟在24个月内完工，按24个月计算，故无任何防治措施时本项目的新增水土流失总量为1880 t。 运营期污染源强： （1）大气污染源：运营期大气污染物主要来自汽车尾气、汽车行驶及运输材料产生的扬尘。汽车尾气中污染物主要来自曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气管的排放，主要有CO、THC、NOx等。 CO是燃料在发动机内不完全燃烧的产物，主要取决于空燃比和各种汽缸燃料分配的均匀性。NO2是汽缸内过量空气中的氧气和氮气在高温下形成的产物。THC产生于汽缸壁面淬效应和混合缸不完全燃烧。由于目前国内汽车正在逐步推广使用无铅汽油，因此，铅的污染影响将会越来越小。 车辆气态污染物排放源源强按下式计算： 式中：Qj----j类气态污染物排放源强度，mg/(s· m)； Ai----I型车预测年的小时交通量，辆/h； Eij----汽车专用公路运行工况下i型车j类污染物在预测年的单车排放因子，mg/(辆·m)。 由于工况设计车速为80 km/h，Eij按表13平均时速80 km/h的污染物排放参数系数选取。根据本项目可行性研究报告的特征年交通量预测结果，2029年的车流量为28563辆/天，其中昼间设计车流量为1623 pcu/h，夜间车流量为昼间的1/5（325 pcu/h），汽车尾气排放源强见表14。 表13 车辆单车排放因子Eij推荐值（g/km·辆） 表14 汽车尾气污染物排放源强 mg/(s·m) 时段; 污染物排放量. CO; THC; NOx. 昼间; 6.65; 2.39; 1.67. 夜间; 1.33; 0.48; 0.33. （2）交通噪声源强 本项目运营后对声环境的影响主要是交通噪声的影响。公路运营期的交通噪声是指汽车行驶在公路上的车体振路、发动机运转、轮胎与地面间的摩擦、超车响鸣等产生的声音。交通噪声的大小与车速、车流量、机动车类型、道路结构、道路表面覆盖 物、道路两侧建筑物、地形等多因素有关。 各种机动车行驶时噪声当量A 声级与车速之间的关系如表15和表16。 表15 不同类型车辆的当量A 声级与车速关系 单位：dB（A） 类型; 小型车（3.5t 以下）; 中型车（3.5t－12t）; 大型车（12t 以上）. 当量A声级Li; Ls＝59.3＋0.23V; Lm＝62.6＋0.32V; Lh＝77.2＋0.18V. 注：适应车速20－80 km/h。 表16 不同类型车辆Li值 单位：dB（A） 类型; 小型车（3.5t 以下）; 中型车（3.5t－12t）; 大型车（12t 以上）. Li（80 km/h）; 77.7; 88.2; 91.6. （3）生态 营运期隔离带草皮和树木将进行补植或修复，不会引起水土流失。因此，本项目营运期对生态环境的影响很小。本项目的涵洞均在原有的基础上扩建，预留了生物、动物通道，保证了道路扩建不会切断原生生物的生境。 （4）环境风险 为了收集运输车辆在桥上由于意外事故泄漏的危险物品，保护浈江河和灵溪水的水质，必须在扩建的周田大桥和灵溪水中桥两边设立收集管道。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产 生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工场、物料运输道路 | 扬尘（TSP） | / | / |
|  | 施工期 沥青拌合、摊铺 | 3，4苯并芘 | / | / |
|  | 运营期汽车尾气（2020年昼） | CO THC NOx | 3.16 mg/(s•m) 1.14 mg/(s•m) 0.79 mg/(s•m) | 3.16 mg/(s•m) 1.14 mg/(s•m) 0.79 mg/(s•m) |
| 水 污 染 物 | 施工现场、车辆保养处 （清洗废水） | SS | 废水产生量约30 m3/d 400mg/L，12 kg/d | 不排放 |
|  | 生活污水 （施工期） | 废水量 CODCr BOD5 NH3-N | 13.5 m3/d 350 mg/L、4.72 kg/d 200 mg/L、2.70 kg/d 35 mg/L、0.47 kg/d | 0 0 0 0 |
| 固体 废物 | 生活区 （施工期） | 生活垃圾 | 0.05 t/d | 由当地环卫部门处置 |
| 噪声 | 1、施工期 表17 各种施工机械设备不同距离处的噪声值 dB（A） 序号; 机械类型; 型 号; 测点距施工机械距离（m）; 最大声级LAleq（dB(A)）. 1; 轮式装卸机; ZL40型; 5; 90. ZL50型; 5; 90. 2; 平地机; PY160A型; 5; 90. 3; 振动式压路机; Y2J10B型; 5; 86. 4; 双轮双振压路机; CC2型; 5; 81. 5; 轮胎压路机; ZL16型; 5; 76. 6; 推土机; T140型; 5; 86. 7; 轮胎式液压挖掘机; W4-60C型; 5; 84. 8; 摊铺机; Fifond311ABGco; 5; 82. VoGELE; 5; 87. 9; 发电机组; FKL75; 1; 98. 10; 冲击式钻井机; 22型; 1; 87. 11; 混凝土泵; /; 5; 85. 由表可见，施工期噪声对周边声环境有一定的影响。 2、营运期 公路路肩两侧30米内的区域噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准；路肩两侧30米外的区域噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。运营后由于增加的车辆较少，再加上绿化降噪作用，对环境影响不大，可以被环境所接受。 |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附加另页） ①本项目占地面积230433平方米，挖填方使沿线植被遭到破坏，地表裸露，从而使沿线地区的局部生态结构发生一定的变化。裸露的地面被雨水冲刷后将造成水土流失，进而降低土壤的肥力，影响局部陆生生态系统的稳定性。经前述分析，故无任何防治措施时本项目的新增水土流失总量为1880 t。 ②施工中道路两侧有大量的弃土，遇雨天产生水土流失，淤塞排水沟渠，产生积水淤泥，影响地表植被的生长，降低环境净化能力。 ③改变了自然廊道的组成，提高了景观功能的异质性；公路对大多数动物起着屏障和过滤作用，会使其速度减缓或改变原来的运动方向；运营期汽车废气和噪声将使部分的动物物种发生迁移，数量会有所减少。 ④项目建成后，部分土地表层将原有透水性能良好的土壤、植被转变成为透水性能差的水泥等地表。 |  |  |  |  |
| 环境影响分析 |  |  |  |  |
| 一、施工期环境影响简要分析 1、施工期社会环境影响分析 本项目的建设主要为道路改扩建。根据规划，征地面积243.95亩，沿线需拆迁房屋（具体安置情况还未确定）面积29260 m2，社会环境影响主要为对交通运输的影响和对基础设施迁移的影响。 （1）对交通运输的影响 工程建设需要运输大量的建筑材料，大吨位的运输车辆需经过周田镇，对周田镇内道路的正常交通运行构成一定的压力。建设单位应会同交通管理部门，积极组织好该地区的交通运行计划，施工单位应积极配合，适当调整材料运输的时间，尽量避开07～10时及16～19时的交通高峰时段，只要施工期间合理安排筑路材料车辆的运行时间，一般不会对附近地区的交通状况造成太大的压力。 （2）对基础设施的影响 本工程建设需迁移部分电力设施和居民迁移。对于电力设施，建设单位和施工单位必须事先与电力、电讯等部门协商，商定具体迁移的方案和时间，应先修建替代设施后，方可拆除原有设施，以避免停电、通讯中断等事故的发生，避免对当地的生产、生活造成不良影响；对于居民住宅，建设单位和施工单位必须事先与拆迁户调节好有关拆迁事宜，落实好具体迁移的地点和时间，应先安排好住处后方可拆除原有住宅，避免对居民生活造成不良影响。 2、施工期生态环境影响分析 （1）工程占地、征地对植被的破坏 本工程建设会对沿线植被造成一定程度的破坏，持续时间相对较长。此外还有施工场地、临时道路、材料堆场等临时占地。所征用土地被占用后土地覆盖类型被永久性改变，土地上的植被永久清除，土地使用功能改变，地表覆盖性质变化。临时占用的土地地表植被破坏，地表性质改变，区域内地表裸露增加，对环境的稳定性下降，对风力、水力作用的敏感性增强，较易发生生态恶化。 （2）各种施工活动对植被的破坏 各种施工活动包括土石方工程、道路平整、施工机械的活动、材料堆放、临时营地都会破坏地表植被。其它地表活动毁坏植被由于地表土层未被破坏，其植被在施工结束后可以恢复。但地表植被的临时性破坏也会造成水土流失，如果水土流失严重也影响植被的恢复。施工中的弃渣也会影响路边植被生长和农田生产。施工中产生的扬尘和其它有害气体对路边植被的影响不可忽视。 公路建设引起的扬尘及其他有害气体也会影响路边植物的正常生长，这种影响范围较广，可达公路两边数十到数百米。但建设结束后，这种影响即可消除，并可恢复生产。 （3）施工人员活动对植被的影响 施工人员的活动包括施工活动和生活活动，施工人员的践踏对植被产生严重的破坏。施工人员的日常生活产生的生活废水尤其是餐饮废水，其中含有大量的有机物和油类，对地表水具有较大的危害性。生活废渣尤其是不可降解的塑料等对周围环境的影响不容忽视，道路两旁的白色污染已成为我国的严重环境问题之一。 （4）施工期对野生动植物的影响 根据本项目所在地区的实地踏勘和调查，本工程所在地区属一般地区，不存在濒危野生动植物，因此，本工程的建设不会对野生动植物生存环境带来明显的影响。道路建设只是极少一部分植被受到损失，不影响动植物的现有生存环境。 （5）施工期对自然景观的影响 本工程的挖方会导致植被毁坏。由于植被难以恢复，从而破坏自然景观。本环评要求建设单位严格按照有关要求实施水土保持、生态恢复和景观保护措施。 （6）建设单位拟对原生植被和肥力高的表层土壤加以利用，用于项目的绿化工程。 3、施工期水土流失影响分析 （1）水土流失原因及预测时段 本工程建设，将产生人为的水土流失，而水土流失主要发生在施工期。一是在工程施工过程中，开挖使植被破坏，表面土层抗蚀能力减弱，加剧水土流失；二是开挖产生裸露面，裸露面表层结构较为疏松，易产生水土流失；三是施工期间，土石渣料在搬运和弃置过程中，不可避免产生部分水土流失。而在工程运行期，各项水土流失防治措施相继完成，尽管在运行初期由于植物措施的滞后，可能还有一定的水土流失现象，但也只是暂时的，随着植物措施的实施，运行期的水土流失将得以有效的控制，不会产生长期的水土流失。 因此，本工程水土流失预测时段主要为工程建设期。 （2）扰动原地貌、损坏土地和植被面积 本工程扰动原地貌的面积主要有道路建设用地、施工地和临时便道等占地引起，包括工程的永久占地和临时占地。 （3）损坏的水土保持设施和面积 本工程建设中损失和损坏的水土保持设施主要为公路永久占地和公路临时占地范围的土地，本工程损失和损坏的水土保持设施面积在公路整个征地面积中所占比例估计为30%左右。 公路临时用地包括施工便道、线外运输便道、施工管理用房、预制场地、路面拌和场地等临时设施占地。其中损失和损坏的水土保持设施工程结束后恢复。 （4）弃渣量 本项目路基挖方3.79万方，填方9.56万方，无弃土产生，对环境影响较小。本工程需要从取土场取土。取土场的选址必须远离丹霞山风景名胜区、浈江河和灵溪水，必须制定详细的水土保持措施和复绿方案，禁止占用农田和道路等。 （5）可能造成的水土流失 本工程在建设过程中，一方面由于施工扰动沿线的地形地貌，破坏了原来的水土保持设施，使其原有的水土保持功能丧失或降低；另一方由于在施工中开挖、填筑、土石方调用搬迁，极易造成水土流失。 工程的开挖和填筑，破坏了项目周边的景观，若不加以治理，则会破坏该地区的生态环境。且在雨季，随着砂石、泥土的流失，携带土壤中营养元素进入河道，使水体浑浊度上升，污染物含量增加，水质功能下降，破坏原有的水生物生态平衡。 4、施工期水环境影响分析 施工期的废水主要由建筑施工废水和施工人员日常生活废水二部分组成。 施工机械、运输车辆冲洗水，废水产生量约为30m3/d，主要污染物为SS，浓度约为400mg/L，全部收集并经二级沉淀处理后用于道路易扬尘点及部分物料堆存地洒水，不外排，不会对当地水环境产生不利影响。 施工人员每天生活污水的排放，必须设置临时厕所等设施，然后由当地环卫部门定期运走，不外排，不会对当地水环境产生不利影响。 建设单位必须施工规范、落实各种污染防治措施，在此基础上，建设项目施工一般不会对地表水环境造成明显的不利影响。 5、施工期环境空气影响 施工期的主要空气污染物是作业期间产生的扬尘及由沥青拌合站产生的沥青烟气、加热炉烟气。 A、扬尘 拟建公路路面为沥青混凝土路面，在公路施工期主要污染物是扬尘、粉尘。施工扬尘污染主要来自以下几个方面：①路基开挖、土地平整及路基填筑等施工过程，如遇大风天气，会造成粉尘、扬尘等大气污染；②水泥、砂石、混凝土等建筑材料，如运输、装卸、仓库储存方式不当，可能造成泄漏，产生扬尘污染；③灰土拌和、混凝土拌和加工会产生扬尘和粉尘；④物料运输车辆在施工便道及施工场地运行过程中将产生大量尘土。 在上述各类尘源中，在施工过程中产生较大影响的是路基挖填和拉运、卸载土石方；而产生较小影响的是路面铺设。如果不采取洒水措施，灰土运输车辆的扬尘污染是非常严重的，必须采取措施，控制扬尘量。 扬尘的产生量与施工队的文明作业程度和管理水平密切相关，扬尘量也受当时的风速、湿度、温度等气象要素影响。一般情况下，施工工地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70％左右，表18为施工场地洒水抑尘的试验结果。可见每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20～50m范围。 表18 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 建筑施工阶段产生的扬尘将可能使该地区和下风向一定范围内空气中总悬浮颗粒物浓度增大，超过《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准，特别是天气干燥、风速较大时影响更为严重。因此为控制扬尘的污染，工程中将采取洒水措施，禁止大风天气施工，并合理确定施工场所。采取上述措施后，粉尘影响和污染程度会明显减轻。 B、沥青烟气 本项目部分路面为沥青路面，沥青路面施工阶段，空气污染除扬尘外，沥青烟气是主要污染源。沥青烟气主要出现在搅和及路面铺设过程中，沥青烟气主要污染因子为THC、酚和3，4-苯并芘。本项目采用封闭式厂拌工艺。 目前公路建设中使用的沥青一般不需熬炼，可直接进行拌和，类比某公路建设时封闭式厂拌工艺生产时的监测资料，监测数据见表19。 表19 封闭厂拌工艺生产时周围污染物浓度 污染物监测点; THC（mg/m3）; 3,4苯并芘（g/m3）. 最大值; 平均值. 下风向50米; 0.034; 0.1210-2; 0.9510-3. 下风向100米; 0.057; 0.1710-2; 0.1510-2. 下风向200米; 0.043; 0.8910-2; 0.7110-3. 参照标准; 120; 0.3. 由检测结果可知，采用封闭式厂拌工艺，只要加强管理，保持除尘设备常处于良好的运行状态，基本上可以做到达标排放。沥青混凝土拌和厂设在居民区、学校等环境敏感点以外的下风向处，既方便生产，又须符合卫生要求( 生防护距离分级中，规定的防护距离为300m)，避免产生直接影响。建设单位在招标书中和与施工单位签定的承包书中，应对沥青拌合设备提出具体要求，施工单位所提供的沥青拌合设备必须配有烟气处理设施，以做到污染物的源头控制。 6、施工期环境噪声影响 公路建设施工阶段的主要噪声来自于施工机械和运输车辆辐射的噪声，具有高噪声、无规律的特点，它对外环境的影响是暂时的，随施工结束而消失。 据调查，国内目前道路施工采用的机械设备主要有推土机、挖掘机、平地机、混凝土搅拌机、压路机和铺路机等，其声压级见表20。 - 表20 公路施工机械设备声级测试值及范围 dB（A） 序号; 机械类型; 型 号; 测点距施 工机械距离（m）; 最大声级LAleq（dB(A)）. 1; 轮式装卸机; ZL40型; 5; 90. ZL50型; 5; 90. 2; 平地机; PY160A型; 5; 90. 3; 振动式压路机; Y2J10B型; 5; 86. 4; 双轮双振压路机; CC2型; 5; 81. ５; 轮胎压路机; ZL16型; 5; 76. 6; 推土机; T140型; 5; 86. 7; 轮胎式液压挖掘机; W4-60C型; 5; 84. 8 9; 摊铺机; Fifond311ABGco; 5; 82. VoGELE; 5; 87. 发电机组; FKL75; 1; 98. 10; 冲击式钻井机; 22型; 1; 87. 11; 沥青混凝土搅拌机; Parker LB1000型（英国）; 2; 88. LB30型; 2; 90. LB2.5型; 2; 84. MARINI（意大利）; 2; 90. 12; 混凝土泵; 5; 85. 施工噪声源可近似视为点声源，根据点声源噪声衰减模式，可计算出各施工设备的施工场地边界。点声源衰减模式如下： LP=LPO−20Lgr/ro−ΔL 式中：LP—距声源r(m)处声压级，dB(A)； LPO—距声源ro(m)处声压级 ，dB(A)； DL—各种衰减量（除发散衰减外），dB(A)。室外噪声源DL取为零。 在不考虑树林及建筑物的噪声衰减量的情况下，各类施工机械在不同距离处的噪声值（未与现状值叠加）预测结果见表21。 表21 各类施工机械在不同距离处的噪声预测值 dB(A) 序号; 机械类型; 噪 声 预 测 值. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 80m; 100m. 1; 轮式装载机; 90; 84.0; 78.0; 72.0; 70.0; 67.5; 65.5. 2; 平地机; 90; 84.0; 78.0; 72.0; 70.0; 67.5; 65.5. 3; 振动式压路机; 86; 80.0; 74.0; 68.0; 66.0; 63.5; 61.5. 4; 双轮双振压路机; 81; 75.0; 69.0; 63.0; 61.0; 58.5; 56.5. 5; 轮胎压路机; 76; 70.0; 64.0; 58.0; 56.0; 53.5; 51.5. 6; 推土机; 86; 80.0; 74.0; 68.0; 66.0; 63.5; 61.5. 7; 液压挖掘机; 84; 78.0; 72.0; 66.0; 64.0; 61.5; 59.5. 8; 摊铺机; 87; 81.0; 75.0; 69.0; 67.0; 64.5; 62.5. 9; 发电机; 98; 92.0; 86.0; 80.0; 78.0; 75.5; 73.5. 10; 卡车; 92; 86.0; 80.0; 74.0; 72.0; 69.5; 67.5. 11; 混凝土搅拌机; 91; 85.0; 79.0; 73.0; 71.0; 68.5; 66.5. 12; 混凝土泵; 85; 79.0; 73.0; 67.0; 65.0; 62.5; 60.5. 由于施工机械声压级较高，施工时对施工现场及周围环境将产生一定影响，同时对施工机械的操作工人、现场施工人员、拟建道路沿线待拆迁居民以及两侧居民的生活环境造成严重影响。 以《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）评价，主要设备噪声源大部分超标。源强为90dB(A) 以上的噪声源距其50m以内的环境噪声预测值超标；若夜间施工，则200m以内的环境噪声超过55dB(A)的夜间标准值。可见，道路施工噪声对施工场地周围50m范围内环境影响较大，对50-100m范围也有一定影响，特别夜间施工时更严重。建设单位拟禁止夜间22:00~6:00施工，加上噪声影响特点为短期性，暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束，因此施工期噪声对敏感点声环境的影响不大。 7、施工期固体废弃物影响分析 本项目建设期无弃土产生，固体废弃物主要来源于施工人员日常生活产生的生活垃圾。生活垃圾由当地环保部门统一外运处理，对当地生态环境的影响很小。 |
| 二、营运期环境影响分析 1、营运期生态环境影响分析 营运期隔离带草皮和树木将进行补植或修复，不会引起水土流失。因此，本项目营运期对生态环境的影响很小。 2、营运期水环境影响分析 道路通行后，由于车辆通过时，路面存留废油，尘土等污物，会在雨水冲刷后，流入河水中，对河水水质有一定影响。鉴于路面冲刷污染物产生量有限，并有明显的时限性，所以影响不明显。 3、声环境影响分析 本报告运营期噪声影响采用《公路建设项目环境影响评价规范》中推荐的模式进行预测。 预测时，全部车辆折算为小型车，小型车车辆在参照点（7.5m 处）的平均辐射噪声级（dB）Lo按公式Lo=12.6+34.73lgV +△L路面计算，其中V为平均行驶速度，km/h；沥青混凝土路面时，△L路面=0；水泥混凝土路面时，△L路面=1~2。 距离衰减量△L 距离的计算公式如下： 当行车道上的小时交通量大于300 辆/h 时，ΔL距离＝10lg( r0 / r)； 当行车道上的小时交通量小于300 辆/h 时，ΔL距离＝15lg( r0 / r)； 其中r 为等效行车道中心线至接受点的距离，m；r =(r1*r2)1/2；式中： r1 为接受（预测）点至近车道行驶中线的距离，m；r2为接受（预测）点至远车道行驶中线的距离，m。r0为等效行车道中心线至参照点的距离，r0=7.5m。预测结果见表22。 表22 道路昼间噪声预测结果 单位：Leq：dB（A） 时段; 20m; 30m; 40m; 50m; 70m; 100m; 150m; 300m. 昼间; 72.43; 70.67; 69.42; 68.46; 66.99; 65.44; 63.68; 60.67. 夜间; 70.30; 67.66; 65.79; 64.34; 62.14; 59.82; 57.18; 52.66. 由表18可知，在道路两旁无任何阻碍物的情况下，公路两侧昼夜间300m处还超过2类声环境标准。可见，交通噪声对公路两侧的居民点有一定的影响。 为减轻其对环境的影响程度，建设单位采取了相应的环保措施：①在机动车道中央及两侧、道路边线两侧各设置一定宽度的绿化带，绿化带采用乔木、灌木、草本相结合的绿化方案，有较强削减作用；②区域规划时，在道路两侧距道路50米内不修建学校、医院等对声环境要求高的建筑，15米以内不建居民住宅区；③根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》，加强公安交通、公路运输管理，限制车速，禁止噪声超标车辆上行驶，并在集中居民区路段设禁止鸣笛标志；④在离居民点最近的一侧设立声屏障或者采取隔音降噪措施，大大降低噪声的影响。 经采取上述环保措施后，道路噪声环境影响程度可接受。 4、大气环境影响分析 车辆排放污染物线源，按连续污染线源计算，线源的中心线即路线中心线，气态污染物排放源源强。根据前述分析，本项目运营期大气污染源强如表13所示。 按此排放源强进行大气环境影响预测，在D稳定度、年平均风速2 m/s情况下，距公路中心线30 m处CO、NOx浓度预测值可满足《环境空气质量标准》二级标准值要求，可见，其环境影响程度不大。 5、营运期风险评价 本公路运输石油类及农药等危险品的比例很小。但只要出现交通事故，并造成这些有毒有害化学物质泄露，它将在很短时间内造成一定范围的恶性环境风险事故，不仅带来严重的经济损失，且将对相关环境带来严重的污染，对附近居民造成明显危害。 （1）运输高毒、剧毒化学物质大量泄露并流入地表水中，其污染后果将十分严重。 （2）运输剧毒、易燃、高爆化学物质通过公路的环境敏感区，如居民集中区、小学等地发生交通事故。大量有毒物质、有害气体泄露外溢，或引起火灾和爆炸。其环境风险影响也是极为严重的。 （3）为了收集运输车辆在桥上由于意外事故泄漏的危险物品，保护浈江河和灵溪水的水质，必须在扩建的周田大桥和灵溪水中桥两边设立收集管道。 随着我国近年对交通安全管理力度的加大，上述两种环境风险产生的几率越来越小。另外，公路建设并不是产生这种突发性风险的直接原因，而且公路质量与路况愈好，发生风险的可能性愈小，也应引起重视，并将其发生率降至最低。 三、防治措施与对策建议 1、社会环境影响减缓措施 对于道路交叉口施工阻断交通，可以进行交通管制，暂时封闭路段，对于较重要的路段应设立临时通道。 在现有道路上进行施工应留出通道，保证车辆过往。 应避免对景观的破坏，道路两旁应禁止开采土石方，修建道路造成的植被破坏应尽快恢复，增加美观，道路应加强绿化，增加可观赏性。 2、生态保护措施及对策建议 ①施工期生态保护及水土保持措施 作为道路建设项目，施工过程中要注意现有植被的保护，尽量保留现有的生态植被。 临时土石料堆场、挖填方边坡、路堤和路堑边坡等应进行防护，引道施工尽可能选择枯水期进行，以免造成水土流失。施工的临时占地在施工结束后要及时复耕或恢复植被，占用的农田及时恢复，继续耕作，不得荒废。恢复水土保持设施，减少水土保持设施面积的损失。筑路材料如堆置不当，遇暴雨袭击会造成水土流失，需做好相应的防护。 施工期要注重优化施工组织和制定严格的施工作业制度。尽量将挖填施工安排在非雨汛期，并缩短挖填土石方的堆置时间；施工过程中，清基耕植土、路基开挖的土石方均需集中堆置，且控制在征用的土地范围之内，堆置过程中做好堆置坡度、高度的控制及位置的选择。对于易产生水土流失的堆置场地，应采取草包填土作临时围拦、开挖水沟等防护措施，以减少施工期水土流失量。 ②营运期生态保护及水土保持措施 切实做好沿线两侧植被的保护，本工程的建设应按照生态路的要求进行建设，对于部分裸露边坡采取补救措施，恢复生态和植被。 应尽可能利用因道路施工而废弃的土地进行绿化，如临时便道、临时施工场地等，以提高绿化面积。建议道路两侧可以适当插种一些乔木，特别是在靠近环境敏感点附近路段，应种植一定宽度的乔灌相间的绿化带，可起到抑尘降噪的作用，减少汽车尾气及噪声对环境敏感点的影响，路基、边坡草皮种植蔓面大的匍匐型草种。 结合道路的功能和城市规划的要求，在靠近居住区的路段，适当增加绿化带的宽度。 3、水污染防治措施 ①施工期水污染防治措施 在道路建设施工中应严禁将弃土倾入河道，施工冲洗废水要根据有关部门的规定，不得任意倾倒，需设置临时二级沉淀池进行处理，经沉淀后的上清液循环使用，经沉淀后的污泥需作外运处理。 施工营地设置需远离水体，施工人员的洗涤废水和生活污水可排入临时设置的移动厕所，由当地环卫部门管理处置，不得外排。 ②营运期水污染防治措施 运营期的排水系统会因路基边坡或道路上的尘砂受雨水冲刷等原因产生沉积、堵塞，因此应定期清理排水系统及全线的边沟，从而保证排水系统疏通。对通道可能造成的积水问题将予以特别关注，以免影响沿线村民的正常往来。 排水口、边沟以浆砌片石铺砌以防冲刷、避免产生小瀑布效应。应加强对装载易散失物资车辆的管理。 4、固体废弃物处置措施 本工程拆迁会生产一定量的建筑垃圾，这部分建筑垃圾中，有相当部分旧的建筑材料可以再生利用，以实现固体废物减量化和资源化。不可利用的建筑垃圾由环卫部门统一收集后送垃圾填埋场作填埋处理，禁止任意堆弃，以免影响自然景观。 施工人员的生活垃圾需纳入当地环卫部门的生活垃圾收集系统，由环卫部门统一收集后送垃圾填埋场作填埋处理。 5、噪声污染防治措施 ①施工期噪声污染防治措施 当项目进行到居民住宅附近时，在夜间22时至次日凌晨6时应禁止高噪声施工作业。如必须在夜间延长施工时，必须取得当地环保局的批准，尽量减短工时，影响居民的正常生活环境。 应加强施工机械的维修、管理，保证施工设备处于低噪声、良好的工作状态；应合理选择施工机械的停放场地，远离敏感点。 施工过程中尽量选用低噪声设备，对于挖掘机、推土机、铲车、卡车等高噪声机械应严格管理，对于大型施工机械应安装消音装置，并经常对施工设备和运输车辆进行维修保养，以使他们工作中保持较低的噪声。 在施工现场，应按劳动卫生标准，控制工作人员的工作时间，防止施工人员受噪声侵害，对机械操作者及相关人员应采取戴上耳塞和头盔等防护措施。 ②营运期噪声污染防治措施 道路两边设置绿化带，可种植乔木和灌木，形成立体绿化，并可以起到一定的降噪作用。 加强对道路交通噪声的监测，并在临近居民居住区设立禁鸣区段，以提醒过往车辆禁止鸣笛，减少交通噪声扰民事件的发生。 在离居民点最近的一侧设立声屏障或者采取隔音降噪措施，大大降低噪声的影响。 6、空气污染防治措施 ①施工期空气污染防治措施 在道路施工过程中，因平整土地、打桩、挖土、材料运输、装卸及拌合等作业过程均有扬尘产生，天气干燥时尤为严重。在施工场地应采取洒水抑尘措施，每天洒水4至5次，可以减少扬尘70％左右。 在公路施工靠近居民住宅环境敏感点时，更应做好防尘工作，采取更为有效的抑尘措施，增加洒水次数，新筑护堤及时压实，以减少施工扬尘对周边环境的直接影响。 建筑材料包括灰沙、土方的运输必需使用经改装后加有盖板的车辆，避免沿途撒落。如果不采取相应的防护措施，必将造成砂土的撒落产生二次污染和影响景观。 石灰、水泥应尽可能室内堆放，室外堆放时应采取遮雨防风措施，粉尘性材料堆场应进行覆盖，防治扬尘产生。 沥青拌和厂只要选用先进的生产设备和配有相应的废气处理设施，且选址适当，保证废气处理设施的正常运转，不会对环境带来很大的影响。 沥青铺浇路面时所产生的沥青烟气主要污染物为THC、苯并[a]芘，在沥青铺浇时应避免风向针对这些环境敏感点的时段，以免对人群健康产生影响。 ②营运期空气污染防治措施 落实与汽车空气污染有关的全国性或地方性防治措施，这些措施包括方面的政策、法律、收费及实施计划。 汽车尾气排放的污染物已成为城市空气污染的主要因素，加强对车辆的管理，对汽车尾气的排放实行例行监测，确保在当地行使的车辆做到达标排放。关键在于车辆排污要求符合有关汽车尾气排放标准。 加强交通的管理提高道路利用效率，减少因拥挤塞车造成的大气污染。 加强绿化，利用植物来吸收污染物，减轻污染。 以上各污染防治措施技术成熟，可达到良好的预期效果。 四、改扩建项目“三本帐” 改扩建项目“三本帐”详见表23。 表23 改扩建项目 “三本帐” mg/(s·m) 类别; 污染物; 改扩建前 排放量; 改扩建项目 排放量; “以新带老” 削减量; 改扩建工程完 成后总排放量; 增减 量变化. 废气; CO(昼); 1.99; 6.65; -1.99; 6.65; +4.66. CO（夜）; 0.40; 1.33; -0.40; 1.33; +0.93. THC（昼）; 0.71; 2.39; -0.71; 2.39; +1.68. THC（夜）; 0.14; 0.48; -0.14; 0.48; +0.34. NOx（昼）; 0.50; 1.67; -0.50; 1.67; +1.17. NOx（夜）; 0.10; 0.33; -0.10; 0.33; +0.23. 备注：本项目”三本帐”，取2011与2029年污染物源强进行核算。 |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 施工场、物料运输道路 | 扬尘 | 适当洒水，物料覆盖 | 较好 |
|  | 施工期 | 3，4苯并芘、THC | 材料拌合采用定点拌和工艺，且地点选择应远离环境敏感点，以减少扬尘对环境的影响。在沥青铺浇时应避免风向针对这些环境敏感点的时段，以免对人群健康产生影响。 | 达标排放 |
|  | 运营期汽车尾气（线源） | CO、THC、NOx | 加强绿化、减小坡度 | 较好 |
| 水污 染物 | 施工现场、车辆保养处 （清洗废水） | SS | 经沉淀处理后用于道路易扬尘点及部分物料堆存地洒水，不外排 | 良好 |
|  | 生活污水 （施工期） | 废水量 CODCr BOD5 NH3-N | 临时设置移动厕所，由当地环卫部门管理处置，不得外排。 | 良好 |
| 固体 废物 | 生活区 （施工期） | 生活垃圾 | 统一收集后由当地环卫部门处置 | 良好 |
| 噪声 | 施工机械 运营期汽车噪声（线源） | 噪声 噪声 | 安置临时声屏障，避开居民休息时段施工 加强道路绿化，限制车速，禁止鸣笛等 | 一般 较好 |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 施工期生态保护措施： ①尽量减少施工区的数量和面积，在设计的施工区内施工，不能随意扩大取施工区，减少开挖面。如果不能马上施工，不要过早涉入施工区； ②避免在雨季进行路基及取土区挖土施工； ③取土区在竣工后将采取复垦或绿化措施，防止遭受降雨侵蚀。 运营期生态保护措施： 在道路边线两侧各设置一定宽度的绿化带，绿化带采用乔木、灌木、草本相结合的绿化方案，绿化树种选用当地品种为宜。 |  |  |  |  |
| 水土保持措施： ①主体工程水保措施 a.路基工程 路基坡面片石防护包括干砌片石、浆砌片石和骨架植草，其中植草防护主要包括路堤坡面的土工隔栅（网），路堤、路堑边坡的液压喷播植草。 路基排水系统：为降低雨水对路基坡面的冲刷影响，避免路基坡面水土流失，保证路基边坡的稳定，工程结合桥涵分布情况及周围区域地表水文水系概况，以及沟槽、谷地、农田及水利设施状况，以不造成农田淹没、淤积、失灌和冲刷为原则，设置路基排水系统，形成完整的路基及区域排水系统，保证工程安全和避免水土流失。工程在沿线不同地段、区域和环境状况，设置路基排水工程，主要有边沟、截水沟、排水沟、盲沟、急流槽等形式。 b.桥涵工程 建桥工程墩台基础挖方弃碴，用于路基填方。 涵洞修筑，应接长涵管，采用浆砌片石或干砌片石修筑一定长度的沟渠，将水流引至区域水系中，避免对农田产生冲刷影响。 ②临时工程 施工便道充分利用既有公路，减少土地征用和水土保持设施破坏面积。 对新建施工便道路基边坡采取必要的片石防护和植草防护措施，并加强便道路基排水系统工程，以减轻土壤侵蚀。施工完毕后，可继续使用的便道，交由地方部门管护。不再继续使用的施工便道，进行土地整治，为复耕或种草植树创造条件。临时施工营地在施工完毕后，进行清理、平整，复垦或植树绿化。 ③水土保持植物措施 水保植物选择适合南雄气候条件生长的木本植物和草本植物，木本植物如杉木、麻栎、马尾松、柏木、水杉、柳杉、秃杉、大叶桉、樟树、栲属等，草本植物如龙须草、弯叶画眉草、葛藤、坚尼草、知风草、菅草、芭毛、毛花雀稗、岸杂狗牙根、串叶松香草、白三叶草等。 以上生态保护措施技术成熟，可达到良好的预期效果。 |  |  |  |  |

结论与建议

| 结论： 1.项目概况 仁化县人民政府拟投资12237.67万元，选址仁化县周田镇建设国道106线仁化县周田大桥至韶赣高速丹霞出口段改造工程，路线全长5.54 km。主要工程数量：土石方9.52万m3，沥青混凝土路面123.0千平方米，涵洞27道，与公路平面交叉口2处。 本项目拟定以一级公路标准进行建设，设计速度80公里/小时，汽车荷载等级：公路—Ⅰ级，采用双向四车道进行设计。路基宽24.5米，行车道宽15.0米，其组成为2×2.75米硬路肩+2×0.5米右侧路缘带+4×3.75米行车道+2×0.5米左侧路缘带+2.0米中央分隔带。 2.与城市规划及政策相符性分析 国道106线仁化县周田大桥至韶赣高速丹霞出口段改造工程将为丹霞山景区升级、物流中心的建设，吸引投资和改善投资环境，起到至关重要的作用。本项目有利于丹霞山旅游交通设施的进一步提升，得到了丹霞山风景名胜区管理委员会的支持（见韶市丹函复[2011]13号文）。 3.环境质量现状评价结论 项目场址所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及其修改单二级标准，场址附近区域目前各项环境空气监测指标均能符合二级标准要求，当地环境空气质量良好。 浈江河和灵溪水周田镇河段水质均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。目前评价河段水质良好。 根据乡村声环境功能的划分原则，该区域参照执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准(昼间60dB(A)、夜间50dB(A))，目前的声环境现状能符合要求。 综上所述，本项目环境质量现状总体良好。 4.环境影响评价分析结论 （1）施工期环境影响结论 施工场及物料运输扬尘对沿线地区污染较重，采取相应环保措施（如洒水、物料遮盖）后，其环境影响范围可缩小至30米范围内，可以接受；沥青拌和厂只要选用先进的生产设备和配有相应的废气处理设施，且选址适当，保证废气处理设施的正常运转，不会对环境带来很大的影响；本工程施工机械、运输车辆冲洗水全部收集并进行沉淀处理后用于道路易扬尘点及部分物料堆存地洒水，不外排，不会对当地水环境产生不利影响；施工期生活废水统一收集后，由当地环保部门外运处置，不外排，对环境影响较小；施工期生活垃圾统一收集后，由当地环卫部门外运处置，不外排，对环境影响较小；由于工期较短，施工噪声和施工扬尘又属暂时性污染，随着施工结束而消失，其对环境的影响不大；对水土流失，建设单位也采取了一系列环保措施进行预防和治理，使其影响程度降至人们可接受的范围之内。 （2）运营期环境影响结论 本项目运营期主要影响因素为汽车尾气和汽车噪声，其对该区域大气环境质量有一定的影响，建设单位给予了充分考虑，并采取了切实可行的环保措施，将其环境影响降至最低。经过大气环境影响预测，在大气D类稳定度，年平均风速2m/s情况下，距公路中心线30m处CO、NOx浓度预测值可满足《环境空气质量标准》二级标准要求。 5.环保措施经济技术论证结论 （1）施工期环保措施 ①施工机械、运输车辆冲洗水全部收集并进行沉淀处理后用于道路易扬尘点及部分物料堆存地洒水；沥青拌和厂只要选用先进的生产设备和配有相应的废气处理设施，且选址适当，保证废气处理设施的正常运转，不会对环境带来很大的影响； ②施工期生活废水统一收集后，由当地环保部门外运处置； ③物料运输和装卸将给道路沿线带来扬尘污染，相应的措施为洒水、物料遮盖等； ④施工期生活垃圾统一收集后，由当地环卫部门外运处置； ⑤施工噪声则通过合理安排施工时间、设置临时声屏障等降噪措施进行减免； ⑥植被破坏通过项目建成后道路的绿化工程来恢复，水土流失问题则通过必要的水土保持措施来预防或减轻：尽量减少施工区的数量和面积，不随意扩大取土场等施工区，减少开挖面；避免在雨季进行路基及取土区挖土施工；取土区在竣工后将采取复垦或绿化措施。 （2）运营期环保措施 噪声防治措施有：道路边线两侧各设置一定宽度的绿化带，绿化带采用乔木、灌木、草本相结合的立体绿化方案；在距道路50米内不修建学校、医院等对声环境要求高的建筑，15米以内不建居民住宅区；加强公安交通、公路运输管理，限制车速，禁止噪声超标车辆上行驶，并在集中居民区路段设禁止鸣笛标志。在离居民点最近的一侧设立声屏障或者采取隔音降噪措施，大大降低噪声的影响。 汽车尾气防治措施有：减小路面坡度；加强道路绿化；执行汽车排放尾气车检制度，控制尾气排放超标车辆上路。 以上各项环保措施经济可行、技术成熟，可达到良好的预期效果。 6.建议 严格做好沥青烟防治措施。 取土场的选址必须远离丹霞山风景名胜区、浈江河和灵溪水，必须制定详细的水土保持措施和复绿方案，禁止占用农田和道路等。 为了保护浈江河和灵溪水的水质，必须在扩建的周田大桥和灵溪水中桥两边设立管道，以收集运输车辆在桥上由于意外事故泄漏的危险物品。 在运营期，建议对公路及其附属设施加强维护，保证其运行状况良好，可有效降低汽车噪声及汽车尾气污染源强。 建议在离居民点近的地方设置声屏障，以降低交通噪声对当地居民的影响。 7、结论 国道106线仁化县周田大桥至韶赣高速丹霞出口段改造工程选址合理合法，符合当地交通设施规划。项目的建设有利于改善当地的交通环境，对促进丹霞山景区升级、物流中心的建设具有重要意义。建设单位将对施工期和运营期可能发生的水土流失、噪声、扬尘等采取有效的环保、生态保护措施，防止环境污染。 从环保角度讲，本项目的建设是可行的。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：韶关市环境保护科学技术研究所                      填表人（签字）：龚松贵                       项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 国道106线仁化县周田大桥至韶赣高速丹霞出口段改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 仁化县周田镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 |  | 投资12237.67万元建设国道106线仁化县周田大桥至韶赣高速丹霞出口段改造工程，全长5.54km |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | □新 建 改 扩 建 □技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | E4721道路工程建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境保护管理类别 |  |  |  | □编 制 报 告 书 编 制 报 告 表 □填 报 登 记 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资（万元） |  | 12237.67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 所占比例 |  | 0.8% |  |
|  | 立项部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 立项时间 |  |  |  |
|  | 报告书审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |
| 建设单位 | 单位名称 |  | 仁化县人民政府 |  |  |  | 联系电话 |  | 13927813332 |  |  | 评价单位 |  | 单位名称 |  | 韶关市环境保护科学技术研究所 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 0751-8760639 |  |
|  | 通讯地址 |  | 仁化县人民政府 |  |  |  | 邮政编码 |  | 512300 |  |  |  |  | 通讯地址 |  | 韶关市新华北路36号 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 512026 |  |
|  | 法人代表 |  | 罗海俊 |  |  |  | 联系人 |  | 罗运全 |  |  |  |  | 证书编号 |  | 国环评证乙字第2818号 |  |  |  |  | 评价经费 |  |  |  |
| 建设项目所处区域环境现状 | 环境质量等级 |  | 环境空气：符合二级标准 地表水：达Ⅲ类标准 地下水： 环境噪声：符合2、4a类标准 海水： 土壤： 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感特征 |  | □饮用水水源保护区 □自然保护区 □风景名胜区 □森林公园 □基本农田保护区 □生态功能保护区 □ 水土流失重点防治区 □生态敏感与脆弱区 □人口密集区 □重点文物保护单位 □三河、三湖、两控区 □三峡库区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污 染 物 |  | 现有工程（已建+在建） |  |  |  |  | 本工程（拟建） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建） |  |  |  |  |  | 区域平衡替代削减 量 |
|  |  |  | 实际排 放浓度 | 允许排 放浓度 | 实际排 放总量 | 核定排 放总量 |  | 预测排 放浓度 |  | 允许排 放浓度 | 产生量 |  | 自身 削减量 |  | 预测排 放总量 |  | 核定排 放总量 | “以新带老” 削减量 | 预测排 放总量 | 核定排 放总量 |  | 排放增减量 |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、*为“十一五”期间国家实行排放总量控制的污染物    2、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少　　3。改扩建后水污染物排放量按新华净水厂达标排放为计算基准。

4、计量单位：废水排放量：m3/a；废气排放量：万m3/a；固体废物排放量：万t/a； 水污染物排放浓度：mg/L；大气污染物排放浓度：mg/m3；水污染物排放量：t/a；大气污染物排放量：t/a；色度：倍

| 生态环境影响与缓解措施（非工业建设项目详填） | 控制项目 |  |  | 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采 取 措 施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 级别 |  | 影响程度 |  |  | 影响方式 |  |  | 保护对象 |  | 影响位置 |  |  | 工程避让 | 保护区调整 |  | 迁地保护 | 监控管理 | 工程治理 |  | 景观设计 | 生态补偿 | 其它 |
|  | 自然保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水源保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重要湿地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风景名胜区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自然、人文遗迹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 森林公园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重要生态功能区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生物保护 | 珍稀动物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 珍稀植物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 特有生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 重要经济物种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外来物种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 易地 | 后靠 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 移民拆迁 |  |  | 工程占地迁移人口 |  |  |  |  |  |  |  | 安置方式 |  |  |  |  | 投资万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 环境影响迁移人口 |  |  |  |  |  |  |  | 安置方式 |  |  |  |  | 预期效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 治理水土流失面积 |  |  |  |  | 工程治理： |  |  |  |  |  | 生物治理： |  |  |  |  |  | 隔声屏障 | 绿化降噪 | 搬迁 |  | 隔声窗 | 低噪设备 |  | 工程避让 | 监控管理 | 其它 |
|  | 工程绿化面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 噪声 | 运营期 | 投资万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工期废水SS |  |  |  |  |  |  |  | 物化 |  |  |  |  |  |  |  | 预期效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程占地生物量吨（风干重）公顷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工期 | 投资万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程土石方103m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土 地 |  |  |  |  | 总占地 |  |  |  |  |  |  |  |  | 占用耕地 |  |  |  |  |  |  | 基本农田 | 林地 | 草场 |  | 鱼塘 |  |
|  |  |  | 性质 |  |  | 临时 |  |  |  |  | 永久 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 占地面积 |  |  |  |  |  |  |  | 230433 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新增 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 复垦面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |