建设项目环境影响报告表

项目名称：董塘镇基础设施建设项目

建设单位（盖章）： 仁化县董塘镇人民政府

编制日期：2016年9月

国家环境保护部监制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 董塘镇基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 仁化县董塘镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张维 |  |  | 联系人 | 张先生 |  |  |
| 通讯地址 | 韶关市仁化县繁塘一路30号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15875121263 |  | 传真 |  | 邮政编码 | 512322 |  |
| 建设地点 | 仁化县董塘镇镇区南片区 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | -- |  |  | 批准文号 | -- |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | K729—其他房地产活动业 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 15233.69 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 45710.007 |  |  |
| 总投资（万元） | 11131.69 | 其中环保投资 (万元) |  | 140 | 环保投资 占总投资比例 |  | 1.26 |
| 评价经费 （万元） | -- | 预期投产日期 |  |  | 2019年 1 月 |  |  |
| 项目内容及规模： - 项目及评价任务由来 董塘镇位于仁化县城西南 12 公里，经纬度为 17°~25°18'之间，东邻县城，北邻红山镇，西邻乐昌市廊田镇，南邻浈江区，辖区总面积为192．8 平方公里，墟镇面积为3.09 平方公里，省道 S246 线贯穿墟镇，2002 年被省人民政府确立为中心城镇之一；2003 年，被韶关市列为村镇建设试点镇。同年，完成中心城镇总体规划，规划总面积为 4.0 平方公里，根据该镇总体规划镇区南面适宜发展城镇建设的设想，为保证该镇南片区各项建设活动的有序开展，2014 年完成了镇区南部片区进行控制性详细规划。 目前有 2 个农贸市场，总建筑面积 5200 平方米，共有铺面 300 多间，墟镇道路全部铺设了水泥路面，并安装了路灯。但铺面规划小，农贸市场容量小、档次低、功能差，市场流通业发展滞后，目前董塘镇仍无中型以上市场、镇级文体广场、车站等基础设施，与经济发展不协调，群众对完善基础配 套设施的期待较高，直接影响了董塘镇的社会文明进步和经济发展，因此加快董塘镇新城镇建设显得非常必要。 为此，仁化县董塘镇人民政府拟投资11131.69万元在仁化县董塘镇镇区南片区，新建董塘镇基础设施建设项目，本项目实施为董塘镇城南片区完善了基础设施和公共服务设施建建设（图书馆、敬老院、肉菜市场、集贸市场、汽车客运站等项目），是董塘镇公共文化服务体系建设的需要,为董塘镇构建新型城镇提供了硬件设施；另外，项目实施后该地区的交通环境和市政公用设施配套、社区服务公共建筑也将得到极大地改善，为整个城南片区的土地开发建设提供基础和保证，必将引起土地效益的升值，也为吸引外资参与开发提供了便利的交通条件和优良的投资环境，使独特的自然资源转化为经济资源，将带来城市发展用地的大幅度增值和利用效率，项目实施有利于仁化县董塘镇镇区南片区建设整体水平的提高，促进城区旅游产业和现代服务业的形成。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条列》及《建设项目环境影响评价管理名录》等法律法规文件的要求，本项目须编写建设项目环境影响评价报告表。建设单位仁化县董塘镇人民政府委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制了《董塘镇基础设施建设项目环境影响报告表（送审稿）》。 二、编制依据 2.1国家环境保护法律 ⑴《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月实施）； ⑵《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）； ⑶《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日实施）； ⑷《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日实施）； ⑸《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行）； ⑹《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日实施）； ⑺《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日实施）； ⑻《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日施行）。 2.2国家环境保护条例 ⑴《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令，1998年11月实施）； ⑵《中华人民共和国水土保持法实施条例》（国发（1993）120号）； ⑶《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国发（1996）31号）； ⑷《中华人民共和国土地管理法实施条例》（国发（1998）256号）； ⑸《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发（2005）39号）； ⑹《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部，2015年6月实施）； ⑺《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环境保护总局，2015年6月1日）； ⑻《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（2001年本2013年修订）。 三、项目概况 3.1项目简况 - ⑴ 项目名称：董塘镇基础设施建设项目； - ⑵ 建设单位：仁化县董塘镇人民政府； ⑶ 建设性质：新建； ⑷项目总投资：项目投资 11131.69 万元，拟通过银行融资 8000 万元，其余3131.69 万元由地方财政统筹解决，并积极吸引社会资本投资。 ⑸工程进度：2017年2月—2018年12月，施工周期约22个月。 3.2项目建设地点 项目选址位于仁化县董塘镇镇区南片区，项目中心地理坐标为N25°07′32″，E113°63′06″，项目建设地点详见图1所示。 拟建项目位于广东省韶关市仁化县董塘镇南片区。董塘镇墟镇范围新旧省道 246 线之间（四至为：东以卫生院到新省道249 线小路，南以新省道 246 线为界，西以八一路口为界，北以旧省道 246线民居为界，面积约 229亩）。项目四至图见下图2。 3.3项目主要建设内容及规模 - 项目用地面积约15233.69平方米，规划总建筑面积 198150.24 平方米，其中地上建筑面积172751.58平方米、地下面积25398.66平方米。主要建设以下内容： - (1) 拟新建一栋 3 层的图书馆建筑面积 6000.00 平方米，两栋 3 层及1 栋 1 层的敬老院建筑面积 6000.00 平方米； - (2) 拟新建 1 栋两层的肉菜市场，建筑面积15000平方米； - (3)拟新建两栋两层的集贸市场7359.51平方米；4 栋 6 层的安置用房及配套公共建筑、公寓及配套、商业用房，总建筑面积135392.07平方米； - (4)拟新建 1 栋 3 层的汽车客运站，建筑面积 3000.00 平方米。 - 道路规划面积按总用地面积的28%估算约15287.82平方米。 - 本项目建设内容涉及商业用房，项目建设完成投入运营后引入大型娱乐及餐饮业时需另做环评。 项目详细建设内容见下表1、项目主要技术指标见表2。 表1 项目组成一览表 名称; 单项工程名称; 工程内容; 工程规模. 主体工程; 图书馆、敬老院、肉菜市场、集贸市场、安置房及配套、汽车客运站; 拟新建4 栋 6 层的安置用房及配套公共建筑、公寓及配套、商业用房 拟新建一栋3层的图书馆，两栋3层及1栋1层的敬老院； 拟新建1栋两层的肉菜市场； 拟新建两栋两层的集贸市场； 拟新建1栋3层的汽车客运站; 总建筑面积198150.24m2,，其中图书馆建筑面积6000.00m2；敬老院建筑面积6000.00m2；肉菜市场建筑面积15000m2；集贸市场建筑面积7359.51m2；安置用房及配套公共建筑、公寓及配套、商业用房135392.07m2；汽车客运站建筑面积3000.00m2. 辅助工程; 停车位; 地上停车位; 342个. 地下停车位; 635个. 公用工程; 供电; 仁化县10kv 城市供电线网接入; --. 给水; 董塘镇城镇自来水公司供给; 年用水量 517460.5 m3. 排水; 项目室外采用雨、污水分流制，区内统一规划有雨、污水管网，雨水经暗渠汇集后直接排入雨水管网；生活污水拟采用化粪池处理后排入城镇污水管网，最终由董塘镇污水处理厂处理; 年排废水量 399284.45 m3. 消防; 室内外均设消火栓系统，另外建筑物内还配置规定数量的 ABC 型手提式干粉灭火器. 电信; 本工程电话电视及宽带网等城市通讯线路拟由城市通讯管廊引入. 道路; 道路规划面积按总用地面积的28%估算约15287.82平方米. 环保工程; 废水治理; 雨污管网、化粪池、规范化排污口建设等. 废气治理; 住宅楼每栋设集中烟道，地下停车场设置强制排风换气装置. 噪声治理; 隔声、消声、减振措施等. 固废治理; 所有垃圾拟通过垃圾集中堆放点堆放，每天由环卫部门人员定时清理、处置. 绿化工程; 绿化率不低于30%，绿化以灌木、草丛为主. 本项目主要技术指标见表2。 表2 建设项目主要技术指标表 项 目; 数 量; 单位; 备注. 总用地面积; 15233.69; ㎡. 总建筑面积; 198150.24; ㎡. 其 中; 图书馆; 6000.00; ㎡. 敬老院; 6000.00; ㎡. 肉菜市场; 14192.39; ㎡. 集贸市场; 7359.51; ㎡; 含安置用房 及配套公共建筑. 汽车客运站; 3000.00; ㎡. 建筑总基底面积; 6286.92; ㎡. 容积率; 0.79; %. 建筑密度; 11.51; %. 绿地率; 30.00; %. 3.4规划设计与总体布置 3.4.1项目总体规划 本项目总体规划按照“四轴三心二区一带”的方案进行，具体“四轴”为：城市轴、生活轴、生态轴、人文轴；“三心”为：文化中心、集贸中心、商业中心；“二区”为：住宅小区；“一带”为：沿河景观带。 城市轴——新城与外界的交汇，连接新城与外界的主要交通，连接老城生活； 人文轴——生产与生活的交汇，连接文化公建图书馆及商业中心，体验岭南文化； 生态轴——城市与森林的交汇，营造丰富的城市中心绿化带，营造良好城市环境，提升小镇整体形象； 文化中心——完善城市生活配套，提高居住水平，规划图书馆、养老院等生活配套，利用规划大面积广场，营造良好环境景观，设计标志性建筑，成为基地对外的形象展示面； 集贸中心——设计新颖建筑造型，搭配大面积沿街景观，售卖当地特有农作物，如山药、油菜籽等，满足当地日常需求，推广当地农作物； 商业中心——规划民俗商业街区，引入当地特色手工制品，民族服饰，传统美食，在满足购物需求的同时推广当地民俗文化； 住宅区——建筑融入岭南传统建筑元素，通过环境烘托建筑，建筑点缀环境，打造绿色、生态、低碳的住宅小区。 3.4.2总平面布置 本项目总平面布置根据建筑功能属性及现状情况分为11块，即A地块（图书馆、敬老院）、B地块（公寓及配套、商业）、C地块（住宅小区）、D地块（公寓及配套、商业）、E地块（公寓及配套、商业）、F地块（公寓及配套、商业）、G地块（住宅小区）、H地块（肉菜市场）、J地块（住宅小区、商业、集贸市场）、K地块（住宅小区）、L地块（汽车客运站）。 项目用地面积约15233.69平方米，规划为图书馆、敬老院、肉菜市场、集贸市场、汽车客运站等项目，总建筑面积198150.24平方米；项目选址位置地块少部分是原旧住宅区，交通、通讯、用水、用电等设施建设较齐全可以继续利用，无需重复建设，能够相应的减少部分投资。 项目具体规划布置情况见图3项目平面布置图。 3.5项目主体工程 3.5.1图书馆 该建筑位于项目 A 地块，东侧有水系与敬老院相隔、西侧有入口处的仪式广场及纪念碑景观，设有相应的进出车辆停车位。建筑面积为 6000.00 平方米，三层钢筋混凝土框架结构。建筑造型上除反映图书馆特有的建筑气质外，更多的考虑其处在空间序列前列的主导地位与董塘城南片区公共服务建筑的协调性、统一性，使其与公共服务建筑共同构成新城空间的序列起始，形成虚的“大门”感。 图书馆首层功能布局有展览厅、自助图书馆、读者休闲中心、少儿书刊借阅室。 二层功能布局有放映室、报刊借阅室、中文图书外借室、读者休闲中心、数字图书借阅室。 三层功能布局有地方文献资料室、报刊收藏室、会议室、财务室、办公室、接待室、馆长室、图书采访编目室。 3.5.2敬老院 拟建项目为两栋 3 层及 1 栋 1 层的敬老院大楼，配套现代化生活设施，建筑面积6000.00 平方米，设计服务人数200人，主要解决老年人在入住敬老院期间的生活、休养问题。 该项目规划南北两栋“L”字型三层大楼为老人生活区协助护理生活区，东侧 1 栋 1 层的建筑为管理中心，中间为老年人活动中心及主景观区。 3.5.3肉菜市场、集贸市场 项目分为四个区，分别为综合市场服务区、蔬菜交易区、禽畜肉水产交易区、粮油副食区。蔬菜交易区、禽畜肉水产交易区，布置在 1 层商铺；综合市场服务区、粮油副食区，布置在 2 层商铺。本市场项目设计为开发式的市场，交通方便，疏散快捷，尽量减少人流、物流之间的相互干扰。市场的主干道车行道宽 12m，次干道车行道宽 8m，可满足批发市场运输及疏散的要求。 方案中在肉菜市场北侧设计了一个露天堆场卸货区（可做停车场），另外在每个分区都设计了垃圾收集点。 3.5.4安置房、公寓 住宅建筑自南向北布置 3 栋 6 层的住宅楼83150m2、公寓4栋32751.84m2，项目的户型以 70-80 ㎡为主，按两房一厅一卫一厨一阳为主进行建设，设计约1000户，每户按3人计，可容纳3000人。标准化单元设计，南北朝向，卧室独进独出，不互相穿越，能满足住户生活的基本要求。整个场地趋于平坦，东北面、南侧均为规划道路。本项目安置区东北端为小区主入口，安置区南侧规划路为小区次入口，小区内交通道路环形布置，路宽达到消防车道通行要求。 3.5.5汽车客运站 项目拟新建1栋3层的汽车客运站，用地面积4347.72m2，建筑面积3000.00m2，位于项目L区，容积率0.69，建筑密度25.39%，设计地面停车位16个。 3.6公用工程 3.6.1给排水：本项目所需水主要为生活用水，由董塘镇市政自来水管网供给；项目室外采用雨、污水分流制，区内统一规划有雨、污水管网，雨水经暗渠汇集后直接排入雨水管网；项目废水主要为商业、图书馆、养老院、汽车站和住户生活污水，拟采用化粪池处理后排入城镇污水管网，最终经董塘镇污水处理厂处理，排放量按用水量的取80%计算，根据《广东省用水定额》(DB44/T1461-2014)，本项目用水量和污水排放情况情况详见表3、该项目给排水平衡图见图4。 表3 用水量及污水排放指标表 序号; 用水名称; 日用水量标准; 用水单位数; 项目用水量; 损耗用水量; 项目排水量. 1; 图书馆用水; 15 L/m2·d; 6000 m2; 90 m3; 18 m3; 72 m3. 2; 敬老院用水; 155 L/人·日; 200人; 31 m3; 6.2 m3; 24.8 m3. 3; 肉菜市场用水; 25 L/m2·d; 15000 m2; 375 m3; 75 m3; 300 m3. 4; 集贸市场用水; 25 L/m2·d; 7359.51 m2; 183.99 m3; 36.8 m3; 147.19 m3. 5; 居民生活用水; 155 L/人·日; 3000人; 465 m3; 93 m3; 372 m3. 6; 商铺用水; 7.0 L/m2·d; 12290.23 m2; 86.03 m3; 17.21 m3; 68.82 m3. 7; 汽车站用水; 2.5 L/m2·d; 3000 m2; 7.5 m3; 1.5 m3; 6 m3. 8; 绿化用水; 1.1 L/m2·d; 45710.007 m2; 50.28 m3; 50.28 m3; 0 m3. 9; 不可预见用水; 按总用水量的10%计; 128.9 m3; 25.78 m3; 103.12 m3. 10; 合计; 1417.7 m3; m3; 1093.93m3. 3.6.2供电：拟建项目供电由仁化县10kv 城市供电线网接入。 3.6.3消防：项目消防系统按照《建筑设计防火规范》设计，室内外均设消火栓系统，给水管网给水压力约为 0.30MPa，满足各个建筑物生产及生活用水水量及水压，另外建筑物内还配置规定数量的 ABC 型手提式干粉灭火器。 3.6.4电信：本工程电话电视及宽带网等城市通讯线路拟由城市通讯管廊引入。 3.6.5道路：道路规划面积按总用地面积的28%估算约15287.82平方米。 损耗 图书馆用水 90 72 18 损耗 敬老院用水 31 6.2 24.8 损耗 经城镇污水管网排至董塘镇污水处理厂处理 肉菜市场 75 375 300 排放水量1093.93 损耗 集贸市场 183.99 36.8 147.19 居民生活用水 新鲜水1417.7 损耗 465 93 372 损耗 86.03 17.21 商铺用水 68.82 损耗 汽车站用水 7.5 1.5 6.0 损耗 不可预见用水 128.9 25.78 103.12 损耗 绿化用水 50.28 50.28 图4 拟建项目给、排水平衡图 (单位：m3/d) 四、产业政策及规划的符合性 4.1产业政策符合性分析 据查，本建设项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本、2013年修订版）》和《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》中《广东省重点开发区产业发展指导目录（2014年本）》中的限制类及淘汰类项目，属允许类项目，因此本项目是符合国家和地方的产业发展政策。 4.2与城镇总体发展规划符合性分析 董塘镇2002 年被省人民政府确立为中心城镇之一，2003 年被韶关市列为村镇建设试点镇。同年，完成中心城镇总体规划，规划总面积为 4.0 平方公里，根据该镇总体规划镇区南面适宜发展城镇建设的设想，为保证该镇南片区各项建设活动的有序开展，2014 年完成了镇区南部片区进行控制性详细规划。 县政府已完成本项目征地工作，项目用地权属为项目建设单位，取得方式为通过县政府批准从县国有资产管理办公室属下县土地收购储备中心划拨，所得土地均属于有建设用地批文的建设用地。 本项目建设地点能够充分利用仁化县董塘镇镇区南片区的各项基本配套设施，是对现有资源的利用，选址在仁化县董塘镇镇区南片区，该项目的选址符合董塘镇城镇发展总体规划要求。 |
| 图1 项目地理位置图 图2 项目所在地块四至图 |  |  |  |  |  |  |  |

图3      项目总平面布置图

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、原有污染情况 本项目为新建项目，无原有污染情况。 2、存在的主要环境问题 本项目位于广东省韶关市仁化县董塘镇南片区，该项目所在地块南面靠近新省道246线，附近公路交通噪声及机动车尾气排放可能会对项目附近的环境造成一定影响。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、气象、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 仁化县隶属于广东省韶关市，位于南岭山脉南麓，广东省北部，东经113°30′-114°02′，北纬24°56′-25°27′，东接江西省崇义、大余县、南雄市，北邻湖南省汝城县，南面紧邻韶关市区，是名副其实的粤、湘、赣三省交界地。县境内东西相距47.3公里，南北相距44公里（最宽处为67.65公里），西北至东南最短距11公里。全县边境长303.6公里，总面积2454平方公里，以山地丘陵为主，下辖1个街道、12个镇，总人口23.55万人（2010）。 董塘镇基础设施建设项目，选址于仁化县董塘镇镇区南片区，本项目中心地理位置为：N25°07′32″，E113°63′06″，项目南面靠近新省道246线，交通便利。 二、地质地貌 仁化县属中亚热带红壤地带，据土壤普查统计，全县有土类6个，亚类11个，土属30个，土种92个，且以自然土、旱耕地、水稻土构成了本县重要的土壤资源。自然土（即黄壤土和红壤土）成土母质是由花岗岩、砂页岩等岩石发育而成的土壤，是构成仁化县山地、丘陵土壤的主要土壤类型有机质含量2.5％（三级）以上的占80.02％，土体较深，水湿条件较好，植被覆盖良好。旱耕地是仁化县旱作物种植的主要土壤资源，分布在低丘坡地带和溪河两岸，成土母质属坡积物和冲积物，有机质含量1-2.5％之间，土质偏酸性，水土流失较大。水稻土是本县最重要的土壤资源，成土母质是坡积物、洪积物和宽谷积物。主要分布于低山丘陵的缓坡、坑谷以及溪河两岸的宽谷、洞田盆地。仁化县水稻土的耕层厚度，土体结构，养分状况，除全磷和速效钾较缺外，均达到了中上水平。 仁化县全境属南岭山脉南麓，地势北高南低，北部以山地丘陵为主，最高点万时山为海拔1559米，南部为丘陵盆地，最低点为70米，海拔300米以上的山地面积达85903公顷，占土地面积52.9％，主要分布在东北部和西北部地区，300米以下的丘陵达74950公顷，占土地面积的47.1％；主要分布在中部和中南部地区，丘陵地特别是低丘地区，是生产潜力最大的土地资源。 三、水文资料 仁化县主要河流有锦江。锦江，源出江西崇义县仙人岭，一出太平山，会于仁化县属长江镇，经龙石，石隙中尝有五色锦石，纹颊生银，故名锦江，流四十里，与扶溪水合，六十里，又与源出湖南汝城九曲岭之恩溪水汇流，经仁化县城之前，丹霞山之左，与黄沙坑、芳坑及洞水相会，下流至江口，又与浈江水合，南流至韶关。 全县建有蓄水工程425宗，其中大型水库1宗，中型水库3宗，小（一）型水库2宗，小（二）型水库27宗，蓄水库容3亿多立方米；引水工程61宗；建成继续运行的电力灌溉站41宗，装机41台，容量1137千瓦，水轮泵站4个，装机7台。共灌溉总面积的近70%。 水落石出电装机容量达8万千瓦，年发电量达4.5亿千瓦时，其中年水力发电量3.5亿千瓦时，火力发电量1亿千瓦时，是1986年全国首批初级电气化县之一。现正在加紧建设总装机为1.27万千瓦的锦江下游梯级电站和研究开发低质煤的充分利用。 项目废水由城政集污管网收集至仁化县董塘镇污水处理厂处理，达标后排入锦江。 四、气候气象 仁化县地处南岭山脉南麓，以山地丘陵为主，其中山地约占70%，丘陵约占20%，小平原占10%。属中亚热带季风气候，冬春冷，夏秋热，年平均气温19.6℃；年平均降雨量1619.6毫米；无霜期305天。 五、土壤植被 仁化县自然土属地带性红壤区域，全县自然土面积201.66万亩,占总面积的73．84%。仁化自然土分布广，所占比率大。土壤类型不多，其中以中厚花岗岩红壤为多。有机质层较厚，土体也较深。土壤疏松，质地较好，多属壤土，保水保肥性能好。土壤比较肥沃，养分含量达中上水平。土多呈酸性。土壤生产性能属中上水平，生产潜力大。土壤类型2个土类，2个亚类，6个土属，29个土种，其中红壤面积最大占87．81％。土层厚度有机质层加权平均值是18．6cm；土体厚度加权平均值为64cm。土壤养分状况：有机质、全氮、全钾较丰富，碱解氮中上，速效磷、钾中下。有机质层养分含量平均是：有机质4.4%，全氮，0.17％，全磷0.069％，全钾1.99％，碱解氮110.2PPm，速效磷7.22PPm，速效钾87.12PPm，土壤PH值多在4.88左右。 六、生物多样化 本区域地处南亚热带向中亚热带过渡地带，地带性植被类型为典型常绿阔叶林，组成种类复杂多样，群落外貌和结构相对简单整齐，层次较分明。但由于长期人类活动的干扰破坏，原生植被已被破坏殆尽，以人工种植的草地和松柏及其它灌木为主。 本项目地处仁化县董塘镇镇区内，根据调查，本项目评价范围内多为人工种植的植物，无自然保护区和名胜古迹。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： ### 一、仁化县经济概况 2014年仁化县完成地区生产总值96亿元；公共财政预算收入和固定资产投资超额完成全年目标任务，同比增长16.1%和23.2%，从2012年起，仁化县GDP和地方公共财政预算收入均实现“三年三突破”（即GDP分别突破70亿、80亿、90亿大关，地方公共财政预算收入分别突破4亿、5亿、6亿大关）。全县人均GDP为4.67万元，成为我市首个人均GDP率先超过全国平均水平的县（市）。根据《2014广东县域经济综合发展力研究报告》，仁化县位居全省28个县（市）经济综合发展力第三名。 1、工业 仁化工业立足丰富的矿产、电力、旅游、林业、农产品等资源优势，围绕产品、半成品、工业废料等，研发中下游产品，初步形成矿产品加工、电力、制衣、竹木加工、铝型材等五个特色突出、配套完善、集约能力较强的产业集群。拥有四大工业园区和一大工业基地，即坪岗工业区、大岭工业园、东湖民营工业园、长江竹木加工区和凡口铅锌矿基地。重点工业企业有锦江电力开发总公司、澳科金属铸造有限公司、华粤煤矸石有限公司、雄建铝业有限公司、凡口铅锌矿、金狮冶化厂、超细镍粉厂、鑫海仁丹钨业有限公司和泰和元有限公司等。 2、农业 仁化农业生产自然条件优越，素有“鱼米之乡”之称。已形成并建成了优质谷、沙田柚、茶叶、地膜花生、蔬菜、毛竹、板鸭、蚕桑、黑山羊、三元杂交猪、高科技农业示范等生产基地。其中黑山羊养殖已达3.8万头，茶叶面积3万亩，毛竹50万亩，活立木蓄积量达840万立方，年产木材5万立方，生态公益林面积110万亩。 ### 二、仁化县社会概况 1、行政管辖 全县辖董塘、石塘、扶溪、闻韶、长江、城口、红山、周田、黄坑、大桥等十个镇和丹霞街道办事处，109个村委员会，总面积2223平方公里。 2、交通状况 仁化县内交通设施完备，构建了以国道106线、323线和省道246线（境内全为一级路面）为主轴，国、省、市、县道畅通，纵横交织、四通八达的公路运输网络。韶赣、博仁株高速公路和韶赣铁路即将动工，必将为仁化的经济社会发展带来新的机遇。县至各镇公路实现了水泥硬底化，镇至村公路硬底化率达81%，全县公路密度每百平方公里48.9公里。公路运输距离广州250公里，京珠高速公路距离县城仅1小时车程。京广铁路货运支线直达县境内。 3、城市基础设施 仁化服务设施完善。以旅游为龙头的第三产业蓬勃发展，餐饮业、贸易业、运输业繁荣。程控电话、移动电话、宽带网络覆盖全县。县内各类宾馆、酒楼50多家，床位近5000个，其中三星级以上宾馆两家。境内金融分设机构5家，服务网点50余个，遍布全县。娱乐设施完善，拥有一流的体育馆、运动场、文化中心广场和老人活动中心。县城配套设施完善，环境优美舒适，是全国卫生城镇和全国环境综合整治优秀县。服务机构健全，成立了外商投资服务中心、民营企业服务中心、中小企业培训中心等服务机构，切实为外来投资者提供“一条龙”、“一站式”的高效优质服务。 4、特色产业 仁化农业生产自然条件优越，素有“鱼米之乡”之称。已形成并建成了优质谷、沙田柚、茶叶、地膜花生、蔬菜、毛竹、板鸭、蚕桑、黑山羊、三元杂交猪、高科技农业示范等生产基地。仁化工业立足丰富的矿产、电力、旅游、林业、农产品等资源优势，围绕产品、半成品、工业废料等，研发中下游产品，初步形成矿产品加工、电力、制衣、竹木加工、铝型材等五个特色突出、配套完善、集约能力较强的产业集群。仁化县矿产资源丰富。已经探明和正在开发的矿藏主要有铅、锌、钨、铁、铜、铀、锰、锡、硅石、磷、水晶、花岗岩、地下热水等40多种。 5、文化体育 仁化全县中小学都积极创造条件争创省、市重点学校和示范性学校，优质教育资源不断增加，一定程度上较好地满足了人民群众对接受优质教育的需求。现有省一级高级中学1所（仁化中学），省义务教育规范化学校17所，促进了城乡教育的均衡发展。体育事业健康发展，县体育中心各类体育设施完备。 本项目所在区域环境功能属性见表4： 表4 本项目所在区域环境功能属性表 编号; 项目; 环境功能属性. 1; 水环境质量功能区; 根据《广东省地表水水环境功能区划》，项目附近主要地表水河段董塘（仁化后落山下-仁化石下）河段水质目标执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准，该河段功能为综合利用. 2; 环境空气质量功能区; 本项目所在地为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境质量功能区; 属2类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否风景保护区; 否. 6; 是否水库库区; 否. 7; 是否污水处理厂集水范围; 是，仁化县董塘镇污水处理厂. 8; 是否属于环境敏感区; 否.

环境质量状况

## 建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 一、水环境质量现状 项目所在地附近主要地表水为董塘河，根据《广东省地表水环境功能区划》，董塘水（仁化后落山下-仁化石下）河段水质现状为Ⅳ类，水质目标为Ⅲ类，因此，董塘水（仁化后落山下-仁化石下）河段水质目标参照执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准。董塘河没有水质常规监测点，董塘河流经董塘镇在车湾村汇入锦江，锦江在丹霞河段有常规监测点，锦江丹霞河段常规监测断面水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，根据《韶关市环境影响报告书（2014年）》丹霞山断面监测数据显示，各项水质监测指标均能达到Ⅲ类标准要求，水质现状良好。监测结果见下表5： 表5 锦江河丹霞山断面水质监测结果 （单位 mg/L） 监测项目; pH值; DO; CODCr; BOD5; NH3-N. 监测平均值; 6.92; 6.6; 7.0; 1.0; 0.610. Ⅲ类标准值; 6~9; ≥5.0; ≤20; ≤4; ≤1.0. 监测项目; TP; 砷; 石油类; LAS; 粪大肠菌群. 监测平均值; 0.05; 0.0016; 0.02; 0.05; --. Ⅲ类标准值; ≤0.2; ≤0.05; ≤0.05; ≤0.2; ≤10000. 由监测结果可以看出，锦江河丹霞山河段的各项水质指标均优于（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 二、环境空气质量现状 根据《韶关市环境保护规划纲要（2006-2020）》（韶府发[2008]210号）的规定，项目所在地周围空气环境质量功能区划为二级功能区。因此，本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定的二级标准。根据《韶关市质量环境报告（2014年度）》仁化县监测站的环境质量现状监测资料中的日平均浓度值，评价区环境空气质量现状监测数据见表6。由数据可知，评价区大气环境质量良好。 表6 环境空气质量现状监测资料 mg/m3 项目; SO2; NO2; PM10. 监测值; 0.033; 0.031; 0.066. 二级标准值; 0.06; 0.04; 0.07. 监测结果显示，各监测指标均未超标，评价区域的环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准的要求。 三、声环境质量现状 声环境方面，该项目位于城镇，该区域没有重大噪声源，项目所在区域的声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 四、生态环境 项目评价区植被覆盖率一般。由常绿人工松树林、竹木混杂林、灌木草丛及农田作物群落构成人工植被。锦江自然鱼类有143种，约有30多种经济鱼类，主要有鳞、鲤、鲫鱼及四大家鱼等，各种鱼类分布量不大、产量不高，捕捞量很低，生态环境良好。 综上所述，本项目所在区域环境质量现状总体良好。

主要环境保护目标： 一、水环境保护目标 水环境保护目标是项目所在区域董塘水（仁化后落山下-仁化石下）河段满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 二、大气环境保护目标 大气环境保护目标是保护本项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 三、声环境保护目标 声环境保护目标是保护本项目周边昼夜监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 拟建项目四至范围为：东以卫生院到新省道249 线小路，南以新省道 246 线为界，西以八一路口为界，北以旧省道 246线民居为界，面积约 229亩。根据本建设项目周边实际情况，本项目具体主要环境保护敏感目标见下表7。 表7 项目主要环境保护敏感目标一览表 序号; 环境要素; 保护对象; 影响人数; 相对方位 及距离; 保护目标. 1; 地表水环境; 董塘水（仁化后落山下-仁化石下）河段; —; 东南，400米; 满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 2; 环境空气; 董塘中心卫生院; 职工30人，床位40张; 东北，250米; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；. 3; 董中村; 约800人; 正北，230米. 4; 董塘镇开心宝宝幼儿园; 约60人; 西北，700米. 5; 董塘中心小学; 师生约300人; 西北，420米. 6; 青草地幼儿园; 约50人; 西南，388米. 7; 崩江下居民点; 人数80人; 东南，840米.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、水环境保护目标是项目所在区域董塘水（仁化后落山下-仁化石下）河段满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 2、环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 中的二级标准； 3、声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废水：项目纳污水体为Ⅲ类，且本项目废水进入仁化县董塘镇污水处理厂处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002及其修改单）中一级B标准； 2、废气：项目废气排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中无组织排放监控浓度限值，主要污染物为粉尘，无组织排放厂界浓度监控限值为1.0mg/m3。 3、项目营运期噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中的2类标准；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表8 社会生活环境噪声排放标准 （单位：dB (A)） 边界外声环境功能区类型; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 表9 建筑施工场界噪声限值 （单位：dB (A)） 时段; 噪声限值. 昼间; 70. 夜间; 55. 4、固废：本项目垃圾排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001及修改单（2013）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目污水污染物排放总量控制指标已纳入董塘镇污水处理厂总量指标，本项目不设污水总量控制指标。 |

建设项目工程分析

- 一、项目主要工艺流程（图示）： 项目建筑施工全过程按作业性质可以分为下列几个阶段：清理场地阶段，包括拆除旧建筑，清理树木、垃圾等；土方阶段，包括挖掘土方石等；基础工程阶段，包括打桩、砌筑基础等；主体工程阶段、包括钢筋、钢木工程、砌体工程和装修等；扫尾阶段，包括回填土方、修路、清理现场等。本项目建设主要工艺流程见下图5。 策 划 ↓ 位置比选 ↓ 前期准备阶段 地质勘探 ↓ 方案设计、工程设计 ↓ 征 地 ↓ 清理杂物 “三通一平” 施工设施 土石方开挖 基础工程浇注 钢筋工程 模板工程 砼浇注工程 砌体工程 外部装饰 内部装饰 场地平整 扬尘 噪声 场地平整 ↓ 扬尘 废水 噪声、固废 基础工程 建设施工阶段 ↓ 噪声 废渣、废水 废气 主体工程 ↓ 噪声 废气 废渣 装饰工程 ↓ 竣工验收 废水 废气 废渣 噪声 投入运营阶段 ↓ 投入运营 图5 项目主要工艺流程及产污环节图 - 二、施工期产排污分析 由图5可见，施工期污染源随着施工阶段的不同而略有差异，污染物的排放呈阶段排放特征。 - 2.1大气污染源 ⑴ 施工扬尘 施工扬尘主要来自于土地清理、挖掘、回填、土方转运和堆积，大部分是由车辆在工地的来往行驶引起的。施工期的扬尘按同类项目的监测数据进行类比分析计算,施工工地扬尘浓度约为0.5～0.7mg/m3。对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是在房屋拆迁、建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 ⑵ 施工机械尾气 在施工期间，施工运输设备和一些动力设备运行将排放尾气，尾气中主要污染物为CO、NOx、TCH，对大气环境会产生一定影响。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少，其污染程度相对较轻。 - 2.2噪声污染源 噪声主要来自建筑施工、装修过程。建设期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据本工程的特点，施工期间的主要噪声源如表10所示，主要建筑机械施工噪声源强见表11。 表10 建设期主要噪声源 建设阶段; 噪 声 源. 场平; 挖掘机、铲土机、卡车. 建筑施工; 搅拌机、振捣机、起重机、电锯. 路面施工; 压路机、搅拌机. 表11 建筑施工机械噪声声级 dB(A) 名称; 距离声源20 m; 距离声源40 m. 噪声声级范围; 平均噪声级; 噪声声级范围; 平均噪声级. 轮式装载机; 76～88; 78; 67～79; 72. 振捣棒; 80～96; 84; 71～87; 78. 打桩机; 68～74; 84; 59～65; 78. 推土机; 93～112; 74; 84～103; 68. 挖掘机; 74～87; 72; 65～88; 66. 卡 车; 75～88; 69; 66～97; 63. 电 锯; 76～84; 80; 67～75; 74. - 2.3水污染源 - 本项目施工期废水主要为建筑施工废水、雨季地表径流、施工人员生活污水。 ①建筑施工废水 施工废水主要是建筑施工废水，建筑施工废水主要来源于砂石料冲洗、混凝土养护、工具清洗等过程。根据《广东省用水定额》(DB44/T1461-2014)中建筑用水定额，按建筑面积为基数，为综合定额值，用水定额取2.9升/m2·日，本项目总建筑面积为198150.24m2，施工用水量约为574.64t/日。根据类比同类项目，施工废水产生量约为用水量的5%，则施工废水量约为28.73t/日。 废水中所含污染物主要为SS，此部分废水产生量较少，一般施工废水可采用沉淀处理后回用于施工工序。因此，在施工场地内修建沉淀池，非雨天经沉淀池处理后的废水可以完全回用于场内洒水、道路浇洒用水、车辆冲洗和建筑养护用水等。雨天经沉淀池预处理后，暂存，待非雨天回用于场内洒水、道路浇洒用水、车辆冲洗用水以及建筑养护用水，可做到建筑施工废水不外排。 ②雨季地表径流 本项目建设用地15233.69平方米，考虑到项目施工期间会造成大面积的裸露地表以及工程弃土的临时堆放，如不采取合理的措施，遇雨情况下极易造成水土流失。一旦发生水土流失，其泥沙及其携带的污染物有可能进入市政雨水管网和周边水体，严重情况可能造成雨水管网的堵塞。 雨季地表径流主要为雨季降水冲涮施工场地产生，所含污染物主要为SS和微量石油类，其中SS浓度为200～500mg/L左右，雨水径流量较大时，通过临时排水沟排入沉砂池处理后，部分回用于场内洒水、道路浇洒用水、车辆冲洗用水以及建筑养护用水等。 ③施工人员废水 项目在施工期会产生少量施工人员生活废水，该部分废水主要是盥洗废水，经沉淀池沉淀后回用于场内洒水、道路浇洒用水、车辆冲洗用水以及建筑养护用水等，不外排。 综上所述，项目施工期产生的施工废水和施工人员生活废水经沉淀池处理后全部回用于场内洒水、道路浇洒用水、车辆冲洗用水以及建筑养护用水等，不外排；雨季地表径流经沉淀池处理后，能回用的尽量回用，回用不完的经沉淀池处理后通过临时排放口排放。项目施工前，建设单位应到相关部门办理临时排污许可证。 - 2.4固废污染源 施工期主要的固废污染物来源于建筑垃圾、废弃土石方和施工期产生的生活垃圾。施工期产生的建筑垃圾主要为残砖断瓦、废弃混凝土等，大量的建筑垃圾及弃土的堆放不仅影响城市景观，而且还容易引起扬尘等环境问题。本工程施工周期长，所以施工期产生的生活垃圾也不可忽视。生活垃圾主要来源于厨房作业，如烂菜叶、煤渣煤灰、剩饭等，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病等，另外还有施工人员乱扔弃的烟头烟盒塑料袋及卫生纸等垃圾。 本项目总建筑面积198150.24m2，建筑垃圾和装修废料产生量按35 kg/m2进行类比计算，则产生量约为6935.26t。主要成份以废混凝土、废砖瓦、废木料、废钢材等惰性材料为主，装修废料主要包括废木料、废钢材、塑料等。上述建筑垃圾和装修垃圾在施工场地内统一堆存，按《广东省城乡生活垃圾处理条例》(2015年9月25日广东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过)的要求处置。 本项目工程挖方主要为场地平整、地基处理、供排水管线开挖、污水处理构筑物化粪池开挖土方。项目施工过程中，挖掘的土壤应分层堆置并及时进行回填，无法及时回填的土方采用毡布遮盖防尘。项目开挖方量较少，除回填部分外，其余可用于项目景观造型及绿化。项目土石方平衡图见图6。 表12 土石方平衡表 类型; 挖方（m3）; 填方（m3）; 弃方（m3）; 综合利用（m3）. 场地平整; 7617; 6093.6; 0; 8370.4. 地基处理; 4570; 1371. 化粪池开挖; 1200; 240. 供排水管线开挖; 3360; 672. 7617 回填 场地平整 8376.6 地基处理 4570 80 1200 化粪池开挖 厂区绿化 200 8370.4 3360 管线开挖 图6 项目土石方平衡图（m3） 施工期约有施工人员300人，施工人员生活垃圾产生按0.5kg/(人•d)计，则项目施工期间施工人员生活垃圾的产生量为150 kg/d，经统一收集后委托环卫部门清运。另外，项目施工期需修建临时旱厕处理施工人员排泄废物，施工期22个月旱厕垃圾产生量约为10 t，委托环卫部门定期清运处理。 - 三、运营期产排污分析 项目投入运营后，对环境的影响因素主要为住户生活产生的餐饮油烟、肉菜市场和集贸市场恶臭气体、地下车库汽车尾气、生活污水、生活垃圾以及水泵等公建设备噪声。 - 3.1水污染源 本项目建成后日排放废水1093.93m3/d，本环评对商住楼生活废水进行类比调查，混合污水中COD平均浓度约为318mg/L，NH3-N平均浓度为25mg/L， BOD5平均浓度为190mg/L，SS平均浓度为225mg/L，则预计年排CODcr 126.97t、NH3-N 9.98t、BOD5 75.86t、SS89.84t。根据类比调查测算，该项目所排生活污水的水质状况及污染源强汇总见表13。 表13 拟建项目外排污水污染源强及排放情况 污水来源; pH; CODcr; SS; BOD5; NH3-N. 平均浓度(mg/L); 6-9; 318; 225; 190; 25. 项目源强(t/a); 126.97; 89.84; 75.86; 9.98. - 3.2大气污染源 本项目投入运营后，废气排放主要是居民住户食堂餐饮油烟、市场恶臭气体以及地下停车场产生的汽车尾气废气。 ⑴ 地下车库废气 本项目设地上停车位342个及地下停车位635个，地上、地下停车位均分散布置于项目11个块区。 项目停车场废气主要在汽车怠速状态或启动时产生，汽车尾气中主要含有CO、NMHC（非甲烷总烃）和NO2等有害成分，对周围空气质量会产生一定的影响。根据统计资料及类比调查，车辆怠速小于5km/h时，平均耗油量为0.20 L/min，即0.15 kg/min，正常行驶时（车速大于15公里/小时），平均耗油量为0.10L/km。汽油燃烧后产生的污染物将向周围空气排放。在相同的耗油量的情况下，汽车尾气污染物排放量还与空燃比有关。空燃比指汽车发动机工作时，空气与燃油的体积比。当空燃比较大时(大于14.5)，燃油完全燃烧，产生CO2及H2O，当空燃比较低时(小于14.5)，燃油不充分燃烧，将产生HC、CO、NOx等污染物。 汽车废气中CO、NOx、HC浓度随汽车行驶状况不同而有较大差别，根据汽车尾气监测数据统计及有关资料，汽车在怠速与正常行驶时所排放的各污染物浓度见表14。 表14 汽车废气中各污染物浓度 污染物; 单位; 怠速; 正常行驶; 备注. CO; %; 4.07; 2; 容积比. HC; ppm; 1200; 400; 容积比. NOx; ppm; 600; 1000; 容积比. 各污染物的源强计算可参照以下公式进行： 废气排气量： D=QT（k+1）A/1.29 式中：D为废气排放量，m3/h； Q为汽车车流量，v/h； T为车辆在车库运行时间，取1.5min； k为空燃比,一般取12:1； A为燃油耗量，取0.07kg/min； 污染物排放量：G=DCf； 式中：G为污染物排放量，kg/h； C为污染物的排放浓度，容积比，ppm； f为容积与质量换算系数（CO为1.25，HC为3.21，NOx为2.05） 本评价在源强计算时，进出停车库的时间取1.5 min，每辆车在库内平均停放按8小时计，高峰期车流量约为225辆/小时。由以上公式计算出主要污染物的排放情况，见表15。 表15 汽车尾气排放源强 (t/a) 污染物; CO; NOx; HC. 源强(t/a); 4.17; 0.06; 0.12. ⑵ 居民餐饮油烟废气 根据设计方案，本项目建成后，居民做饭使用液化气，属于清洁能源，其燃烧废气中污染物含量较低，厨房油烟废气中含有食品加工、烹饪过程中挥发产生少量的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物，烹饪废气通过居民厨房抽烟机处理后后通过专用油烟通道引至楼顶排入大气中。 ⑶市场恶臭气体 本项目肉菜市场、集贸市场运营产生一些腐烂的水果、蔬菜等，会散发一定的恶臭，为无组织排放。恶臭气体是多组分，低浓度化学物质形成的混合物，成分和含量均较难确定。据资料调查，预测该项目垃圾收集点恶臭的主要成分为氨、硫化氢、甲流醚、三甲胺等脂肪族类物质，主要恶臭物质的恶臭特征见表16。 表16 主要恶臭物质的恶臭特征 序号; 恶臭物质; 臭气性质; 嗅觉值（ppm）. 1; 硫化氢; 腐烂性蛋臭; 0.005. 2; 三甲胺; 鱼腥恶臭; 0.0001. 3; 甲硫醚; 不愉快气味; 0.0001. 4; 氨; 刺激性臭; 0.037. - 由于国内缺乏垃圾恶臭产生源强的实验数据，因此本评价利用日本大阪环境科学研究所曾对2000 t生活垃圾排放的恶臭污染物强度的研究成果，研究结果显示生活垃圾恶臭产生源强为H2S：0.38 kg/h、NH3：2.83 kg/h。本项目肉菜市场、集贸市场产生的垃圾2235.95 kg/d，成份中主要为腐烂的蔬菜、水果、肉类等，其与生活垃圾的主要成分基本相同，恶臭产生源强约为H2S：0.43 g/h、NH3：3.17 g/h。 - 3.3噪声污染源 拟建项目噪声源主要有风机、水泵等工作噪声以及市场、周围道路交通产生的社会噪声，其防护措施主要通过建筑物隔声、合理布局及利用绿化带来削减；通过制定严格的管理制度，规范运输路线，实行限速禁鸣等措施来降低社会噪声。 具体噪声设备、源强及位置详见表17。 表17 主要设备噪声源强及位置一览表 序号; 噪声源; 设备; 源强dB（A）; 治理措施; 建设位置. 1; 给水泵房; 给水加压泵; 75～82dB（A）; 房间隔声，基础减振等; 地下泵房. 2; 空调系统; 空调机组、电机等; 70~80; 房间隔声，基础减振等; 居民配套. 3; 风机房; 加压送风机等; 65～72 dB（A）; 房间隔声，基础减振等; 屋面风机房. 4; 地下停车场; 风机等; 80～90 dB（A）; 禁鸣、控制车辆行驶路线; 地下车库. 5; 社会交通噪声; --; 65~80; 宣传教育、车辆限速禁鸣; /. - 3.4固废污染源 拟建项目建成使用后，主要的固体废物是居民日常生活垃圾、图书馆垃圾、敬老院垃圾和市场产生的垃圾。 本项目居民小区、公寓、敬老院入住居民约3200人，其生活垃圾产生量按1.0 kg/人·d计，则产生生活垃圾3200 kg/d，年产生生活垃圾1168 t。 项目商业建筑面积12290.23 m2，其垃圾产生量按0.5 kg/50 m2·d计，则其生活垃圾产生量122.9 kg/d，年产生生活垃圾44.86 t/a。 项目集贸市场、肉菜市场交易过程中会产生腐烂变质产生的烂菜叶、烂水果等，类比同类市场，市场垃圾产生系数按0.1 kg/m2·d计，项目市场建筑面积约为22359.51 m2，则烂菜叶、烂水果产生量为2235.95 kg/d，约816.12 t/a。 项目图书馆建筑面积6000m2、汽车站建筑面积3000m2，其生活垃圾产生量可类比商业建筑生活垃圾产生量，其生活垃圾产生量90 kg/d，年产生生活垃圾32.85 t/a。

项目主要污染物预计产生量及排放情况

| 类别 | 来源 | 污染物 | 处理前 |  | 处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 废气 | 市场恶臭气体 | H2S | / | 0.43 g/h | / | 0.13 g/h |
|  |  | NH3 | / | 3.17 g/h | / | 0.95 g/h |
|  | 汽车尾气 | CO | / | 4.17 t/a | 4.07%（容积比） | 4.17 t/a |
|  |  | NOx | / | 0.06 t/a | 600ppm（容积比） | 0.06 t/a |
|  |  | HC | / | 0.12 t/a | 1200ppm（容积比） | 0.12 t/a |
| 生活废水 | 生活废水量1093.93m3/d | CODcr | 318 mg/L | 126.97 t/a | 270.3 mg/L | 107.92 t/a |
|  |  | BOD5 | 190 mg/L | 75.86 t/a | 172.9 mg/L | 69.03 t/a |
|  |  | SS | 225 mg/L | 89.84 t/a | 157.5 mg/L | 62.89 t/a |
|  |  | NH3-N | 25 mg/L | 9.98 t/a | 24.25 mg/L | 9.68 t/a |
| 噪声 | 车辆噪声 |  | 65～80dB（A） |  | <60 dB(A) |  |
|  | 设备噪声 |  | 65～90 dB(A) |  | < 60dB(A) |  |
|  | 社会噪声 |  | 50～80 dB(A) |  | < 60dB(A) |  |
| 固废 | 生活垃圾 |  | 2061.83 t/a |  | 2061.83 t/a |  |
| 其他： |  |  |  |  |  |  |

环境影响及污染防治措施分析

一、施工期环境影响及污染防治措施分析： - 1.1水环境影响及污染防治措施 本项目施工期产生的水废水主要为建筑施工废水、雨季地表径流及施工人员生活污水。 ①建筑施工废水 施工废水主要是建筑施工废水，建筑施工废水主要来源于砂石料冲洗、混凝土养护、工具清洗等过程。废水中所含污染物主要为SS，此部分废水产生量较少，一般施工废水可采用沉淀处理后回用于施工工序。因此，在施工场地内修建沉淀池，非雨天经沉淀池处理后的废水可以完全回用于场内洒水、道路浇洒用水、车辆冲洗和建筑养护用水等。雨天经沉淀池预处理后暂存，待非雨天回用于场内洒水、道路浇洒用水、车辆冲洗用水以及建筑养护用水，可做到建筑施工废水不外排。 ②雨季地表径流 雨季地表径流主要为雨季降水冲涮施工场地产生，所含污染物主要为SS和微量石油类，其中SS浓度为200～500mg/L左右，雨水径流量较大时，通过临时排水沟排入沉砂池处理后，部分回用于场内洒水、道路浇洒用水、车辆冲洗用水以及建筑养护用水等，不外排。 ③施工人员废水 项目在施工期会产生少量施工人员生活废水，该部分废水主要是盥洗废水，经沉淀池沉淀后回用于场内洒水、道路浇洒用水、车辆冲洗用水以及建筑养护用水等，不外排。 施工人员排泄废水经临时旱厕收集沤肥，委托环卫部门定期清运处理。 综上所述，项目施工期产生的施工废水和施工人员生活废水经沉淀池处理后全部回用于场内洒水、道路浇洒用水、车辆冲洗用水以及建筑养护用水等，不外排；雨季地表径流经沉淀池处理后，能回用的尽量回用，回用不完的经沉淀池处理后通过临时排放口排放。项目施工前，建设单位应到相关部门办理临时排污许可证。 - 1.2环境空气影响及污染防治措施 - 1.2.1施工期扬尘 施工期的扬尘按同类项目的监测数据进行类比分析计算，施工工地扬尘浓度约为0.5～0.7mg/m3，按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。 ⑴ 风力扬尘及其防治 由于施工的需要，一些建材露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，产生风力扬尘。露天堆场和裸露场地的风力扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W 式中：Q—起尘量，kg/t.a； V50—距地面50 m处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒的含水率，% V0与粒径和含水率W有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同的尘粒的沉降速度见表18。 表18 不同粒径的尘粒沉降速度 粒径（um）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（um）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（um）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表可知，尘粒的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大。当粒径大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。由于项目所在地块邻近住宅区，近距离扬尘必然会对周边环境产生一定的影响。为减少风力扬尘，施工单位应采取以下措施：减少建材的露天堆放，尽可能堆放在室内或置于维护结构内；经常对施工现场及车辆进出道路进行洒水，以减少扬尘。 ⑵ 动力起尘及其防治 动力起尘主要为车辆行驶产生的扬尘。车辆行驶时产生的扬尘约占总扬尘的60％以上，在完全干燥情况下，参照相关资料可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q―汽车行驶时的扬尘，kg/Km.辆； V―汽车速度，km/h； W―汽车载重量，t； P―道路表面粉尘量，kg/m2。 表19为一辆10t卡车通过一段1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度下的扬尘量调查表。由表可知，限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效方法。表20为相关项目施工场地洒水抑尘的试验结果。 表19 在不同车速及地面清洁程度的汽车扬尘（单位：kg/Km.辆） P 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 表20 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 因此，由此可见在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大，而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大；施工期间要对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天应洒水4～5次，这样可使扬尘减少70％左右，有效的控制施工扬尘，并将TSP的污染距离缩小到20～50m范围内。 - 1.2.2施工机械尾气 在施工期间，施工运输设备和一些动力设备运行将排放尾气，尾气中主要污染物为CO、NOx、TCH，对大气环境会产生一定影响。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少，其污染程度相对较轻。根据相似工程监测情况，在距离施工现场50m处，CO、NOx小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.13mg/m3，日均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。 1.2.3污染防治措施分析 结合本项目区域周围的特点，拟采取以下措施以降低扬尘污染： ①洒水抑尘 扬尘量与粉尘的含水率有关，粉尘含水率越高，扬尘量越小，目前国内大多数场地均采用洒水进行抑尘。经实验表明，每天洒水4-5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20-50m范围，因此，本项目可通过该方式来减缓施工扬尘，措施可行。 ②保持路面清洁 由车辆行驶产生扬尘的经验公式可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大，因此，在施工期间，每天定时清理路面，以保持路面清洁。 ③避免大风天气作业 应避免在大风天气进行石灰等容易飞散物料的装卸作业，坚持文明施工，设置专用场地堆放建筑材料，并采取盖棚等防风遮挡措施，减少大风造成的施工扬尘；砂石的筛料等应在避风处进行，起尘严重的场所四周要加设挡风设施。 ④其他措施 除此以外，为了减少施工扬尘，施工中还应注意减少表面裸土，开挖后及时回填、夯实，做到有计划开挖，有计划回填。尽可能安排施工进度，减少裸露的地表，减缓施工扬尘产生。 - 1.3声环境影响及污染防治措施 - 1.3.1噪声源分析 施工期间噪声污染分为机械噪声、施工作业噪声及施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、混凝土搅拌机、升降机等，多为点源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声及基础开挖土方外运时的交通噪声。根据本工程的特点，施工期间的主要噪声源如表21所示，主要建筑机械施工噪声源强见表22。因此在考虑本工程噪声源对环境的影响时，仅考虑点声源到不同距离处经衰减后的噪声。 - 1.3.2噪声预测模式 噪声在传播过程中受到多种因素干扰，构成了噪声在传播过程的各种衰减因子，主要有距离衰减、屏障衰减及空气衰减因子等。预测噪声对敏感点的影响程度，只考虑距离、屏障和空气衰减，其贡献值预测模式按点源进行。 噪声传播衰减模式为： LA( r ) = LA( r0 )－20lg( r/ r0 )－△LB－d (r/ r0) 式中：LA( r ) — 距声源r处的A声级，dB(A)； LA( r0 ) — 距声源r0处的A声级，dB(A)； △LB— 附加衰减量，dB(A)； r — 预测点距声源的距离，m； r0 — 距声源的参照距离，m，r0=5m； d — 空气衰减系数，d=0.006 dB(A)。 如果知道声源的声功率级，且声源位于地面，则 LA( r ) = LA( r0 )－20lg(r0 )－8 声压级合成模式为： n Ln =10lg[∑100.1Li] i=1 式中：Ln —n个声压级的合成声压级，dB(A)； Li — 各声源的A声级，dB(A)。 - 1.3.3预测结果及分析 类比调查显示，主要施工机械的噪声源强如表21所示，当多台机械设备同时作业时，各台设备的噪声会产生叠加，叠加后的噪声比单台设备增加约3～8dB（A），一般不会超过10dB（A）。 表21 不同施工阶段施工机械声级（单位：dB（A）） 施工阶段; 噪声源; 声功率级; 测量声级; 测量距离，m. 土石方; 挖掘机; 114; 79; 15. 铲土机; 110; 75; 15. 自卸卡车; 95; 70; 15. 桩基; 冲击式打桩机; 130; 110; 22. 结构; 混凝土振捣器; 112; 80; 12. 装修; 升降机; 95; 72; 15. 表22为主要施工设备噪声随距离衰减的情况。 表22 各种施工机械噪声衰减距离（单位：m） 施工阶段; 噪声源; R55; R60; R65; R70; R75; R80; R85. 土石方; 挖掘机; 356; 200; 112; 63; 36; /; /. 铲土机; 224; 126; 71; 40; 22; /; /. 桩基; 冲击式打桩机; 2244; 1262; 710; 399; 224; 126; 71. 结构; 混凝土振捣器; 283; 159; 89; 50; 28; /; /. 装修; 升降机; 40; 22; 13; /; /; /; /. 由表22可知，由于施工机械的噪声级较高，其影响范围一般在200m内。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523－2011）规定，建筑施工阶段场界昼间噪声限值为70dB(A)（昼间）。现从表可知，昼间施工噪声影响最大的是桩基工程，其噪声在399m外可达标。 1.3.4噪声污染防治措施分析 项目施工期应采取以下噪声防治措施，以最大限度地减少噪声对环境的影响。 （1）施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，加强设备的维修与管理，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的工况，以便从根本上降低噪声源强。 （2）地方道路交通高峰时间停止或减少施工运输车辆通行，减少噪声影响；设置临时便道和警示标志，专人输导交通。 （3）合理安排施工时间，严禁夜间（22：00~06：00）施工，并且不应将施工时间安排在中午休息时段。 （4）合理布局施工现场，设备运行点应尽量远离已有在用的建筑物，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。 （5）合理安排运输路线，尽量减少夜间运输量；适当限制大型载重车的车速，尤其进入城区道路等声敏感区时应限速禁鸣；对运输车辆定期维修、养护。 （6）合理安排施工计划并采取严格的施工管理措施，避开休息时间施工，施工开始前在厂区周围明显处张贴公告，以取得公众的支持与理解。此外，施工期间应设热线投诉电话，接受噪声扰民的投诉，并对投诉情况进行积极治理。 在采取以上噪声管理和防治措施后，施工噪声的环境影响可降至最低，施工期的环境影响将控制在可接受的水平，是可行的。 - 1.4固体废物影响及污染防治措施 施工期固体废物来源于施工过程中地基的开挖、场地的平整所产生的弃土、建筑垃圾，以及施工人员产生的生活垃圾。 本项目总建筑面积198150.24m2，建筑垃圾和装修废料产生量按35 kg/m2进行类比计算，则产生量约为6935.26t。主要成份以废混凝土、废砖瓦、废木料、废钢材等惰性材料为主，装修废料主要包括废木料、废钢材、塑料等。上述建筑垃圾和装修垃圾在施工场地内统一堆存，按《广东省城乡生活垃圾处理条例》(2015年9月25日广东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过)的要求处置。 生活垃圾集中收集由环卫部门送至垃圾填埋场处置。固废均可得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 - 1.5生态环境影响及防治措施 ①占地 本工程总用地面积15233.69㎡，县政府已完成本项目征地工作，项目用地权属为项目建设单位，取得方式为通过县政府批准从县国有资产管理办公室属下县土地收购储备中心划拨，所得土地均属于有建设用地批文的建设用地。项目施工期间所有施工场地和营地均布置在项目净用地内，不在红线外占地。 ②植物 根据现场调查及相关资料分析，本工程占地内原生植被主要为人工栽植的绿化和天然草地，其中绿化由一定的乔木（柏树、桉树等）、灌木（铺地柏、连翘等）以及草坪组成，草地为天然草地。 项目用地范围内及其周边无风景名胜及国家和省级珍稀濒危生物物种分布。 ③水土流失 项目施工期由于土地平整、施工作业不可避免的将导致项目区原地貌发生改变，原有地表植被遭受破坏、由此导致表土裸露、松动，土壤抗蚀能力减弱，进而可引发项目区水土流失加剧的问题。 ④水土流失防治措施： 水土保持措施一般分为两类：工程措施和生物措施。工程措施，主要是以保持土体稳定和截排水的建筑工程防护措施，如挡墙、护坡、截水沟等；生物措施，主要是指采用林草植被措施进行绿化，减少地表土壤侵蚀的一种防护措施。工程建设中常采用一些临时措施，本项目建设中应尽量减少裸露地表，同时应减少地表径流量以减少水土流失。 - 1.6社会环境影响及防治措施 本项目在施工期对交通的影响主要表现在以下两个方面：第一，给排水等管网施工有可能破坏路面，同时土石方堆积会影响车辆的正常通行；第二，运输车辆的增加使道路上的车流量增大。施工期间石砂料及其它材料的运输量大，运输的车辆在某一时间段可能急剧增加，如调度不当，将影响交通运输的畅通。 因此有必要采取如下措施以减轻对交通环境的影响：分段施工，尽快完成开挖及回填工程；设置临时便道和警示标志，由专人疏导交通，保证行人和车辆畅通；对运载建筑材料及建筑垃圾的车辆应使用厢式封闭车或加盖蓬布，减少渣土洒落，车辆驶出工地时对车轮进行冲刷；车辆行驶线路应首选人流僻静路线，尽量避开居民区及城镇中心区；避免在交通高峰期清运建筑垃圾，按规定时段、规定路线运输；施工场所的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点（居民区），车辆进入市区及出入施工现场时应低速、禁鸣。采取以上措施后对董塘镇道路交通环境影响较小。 另外，工程管道施工中，应首先与市政管理部门联系，认真了解已有地下水、电、通讯设施的准确位置与埋设深度，合理确定与上述地下基础设施的安全距离，注意对现有通讯、供水、供电等基础设施的避让和恢复，及早发布公告，使受停水、停电、通讯线路、有线电视等影响区居民做好准备，防止施工对其生活带来的不便，减少因施工造成的经济损失和社会影响。 通过以上措施，将会使施工期对环境产生的影响降到最低。 二、营运期环境影响及污染防治措施分析： - 2.1水环境影响及污染防治措施 根据工程分析，废水主要来自于图书馆、敬老院、商业楼、居民住宅小区、市场及客运中心的生活污水，主要为生活污水。 项目水质经类比调查，同类混合型生活污水水质为：CODcr约318mg/L、BOD5约190mg/L、SS约225mg/L、氨氮约25mg/L、pH6～9。生活污水经化粪池处理后排入董塘镇市政污水管网。类比同类资料，化粪池处理效率为CODCr：15%、BOD5：9%、NH3-N：3%、SS：30%，本项目水污染物排放浓度为CODCr：270.3mg/L、BOD5：172.9mg/L、NH3-N：24.25mg/L、SS：157.5mg/L，排放量为CODCr：107.92t/a、BOD5：69.03t/a、NH3-N：9.68t/a、SS：62.89t/a。项目污染物产生及排放量见表23。 表23 污染物产生及排放量表 污水量; 污染物名称; 处理前; 处理方式; 处理效率; 处理后; 去向. m3/d; 万m3/a; 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 1093.93; 39.93; CODCr; 318; 126.97; 化粪池; 15%; 270.3; 107.92; 董塘镇镇市政污水管网. BOD5; 190; 75.86; 9%; 172.9; 69.03. NH3-N; 25; 9.98; 3%; 24.25; 9.68. SS; 225; 89.84; 30%; 157.5; 62.89. 由表23可知项目产生的生活污水经化粪池处理后能够达到（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准及董塘镇污水处理厂进场水质要求，本项目产生的污水经化粪池预处理后排入董塘镇污水管网由董塘镇污水处理厂处理达标后排放，对周边环境影响较小。 - 2.2 环境空气影响及污染防治措施 - 2.2.1汽车尾气 汽车尾气分为地下汽车停车库汽车尾气和地面停车场汽车排放废气二种。 停车场废气主要在汽车怠速状态或启动时产生，汽车尾气中主要含有CO、NMHC（非甲烷总烃）和NO2等有害成分，对周围空气质量会产生一定的影响。 经过工程分析可知停车场汽车排放的尾气污染物浓度为：CO浓度容积比为4.07%、HC浓度容积比为1200ppm、NOx浓度容积比为600ppm。计算出主要污染物的排放情况，CO排放量为4.17t/a；HC排放量为0.12 t/a；NOx排放量为0.06 t/a。 项目地下停车场设置独立的送、排风系统。建议换气次数不应小于6次/h，其排风机宜选用变速风机，送入新鲜空气的进风口宜设在主要通道上；在排放口安装空气过滤器，经空气过滤器处理后，车库废气中一般污染物及灰尘的去除率可达85%。地下车库废气在与新鲜空气混合及经过净化处理后，非甲烷总烃、CO、NO2能够满足相关标准要求，汽车尾气排放将对周围环境的影响将不明显。 地面停车场汽车排放废气量小，且为间断排放，加之由于停车场地势开阔，空气流通量大，产生后会随即由空气稀释扩散，对周围环境影响不大。 - 2.2.2居民餐饮油烟废气 根据设计方案，本项目建成后，居民做饭使用液化气，属于清洁能源，其燃烧废气中污染物含量较低，厨房油烟废气中含有食品加工、烹饪过程中挥发产生少量的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物，烹饪废气通过居民厨房抽烟机处理后后通过专用油烟通道引至楼顶排入大气中，对项目区周围环境影响不大。 - 2.2.3市场恶臭气体 - 本项目肉菜市场、集贸市场产生的垃圾2235.95 kg/d，成份中主要为腐烂的蔬菜、水果、肉类等，类比分析可知，恶臭产生源强约为H2S：0.43 g/h、NH3：3.17 g/h。本项目市场垃圾每日清扫至固定垃圾收集点，由环卫工人集中清运处理，针对垃圾收集点产生的恶臭气体，可采用定期喷洒微生物除臭剂进行治理。 微生物除臭技术是利用能够转化或者降解恶臭物质的特殊微生物的高效吸附、吸收和降解作用对生活污水和生活垃圾等散发的含硫、含氮等恶臭气体进行净化，将硫化氢、硫醇和氨气等恶臭成分转化为无害无臭的物质，达到改善空气质量、保护人民身体健康的目标。微生物处理臭气的基本原理是利用微生物把溶解水中的恶臭物质吸收于微生物自身体内，通过微生物的代谢活动使其降解的一种过程。基本上分为三个过程：①恶臭气体的溶解过程，即由气相转变为液相的传质过程；②溶于水中的臭气通过微生物的细胞壁和细胞膜被微生物吸收，不溶于水的臭气先附着在微生物体外，由微生物分泌的细胞外酶分解为可溶性物质，再渗入细胞；③臭气进入细胞后，在体内作为营养物质为微生物所分解、利用、使臭气得以去除。恶臭物质的生物降解是该过程的限速阶段，可见微生物处于生物脱臭的核心地位。微生物消化吸收恶臭物质后产生的代谢物再作为其他微生物的养料，继续吸收消化，如此循环使恶臭物质逐步降解。真菌生长速度快，形成的菌丝网可有效增大与气体的接触面积，适用于难溶性臭气。从微生物除臭的原理可知，微生物除臭是多种微生物共同作用的结果。多种微生物共同作用更有利于吸收、分解产生的SO2、H2S、CH4等具恶臭味的有害气体。同时，这些微生物又可以产生无机酸，形成不利于腐败微生物生活的酸性环境，并从根本上降解分解时产生恶臭气体的物质，其对NH3的去除效率可达80%以上、对H2S的去除效率可达70%以上。 综上所述，废气经微生物除臭剂除臭后排放量较小，防治措施可行。 - 2.3声环境影响及污染防治措施 - 2.3.1噪声源分析 项目建成后噪声源主要有风机、水泵等工作噪声以及市场社会活动、周围道路交通产生的车辆交通噪声。 - 2.3.2噪声预测模式 为了简化预测，本项目采用点声源模式进行预测，点声源随距离衰减用下式进行计算： ΔL=10㏒(1/2πr2) 式中：ΔL --距离衰减值，dB（A）； r—点声源至受声点的距离，m。 汽车停车库排风机和水泵房均设置在地下室，地下室楼板及墙体的隔声量可按下式进行计算： TL=10㏒(1/τ) 式中：τ—楼板及墙体的穿透系数，τ＝5×10-5。 经计算，隔声量为TL＝43.0dB（A）。 几个噪声源共同作用的叠加噪声用下式计算： n Ln =10lg[∑100.1Li] i=1 式中：Ln —n个声压级的合成声压级，dB(A)； Li —各噪声源在噪声预测点的噪声级，dB（A）。 - 2.3.3噪声影响预测与评价 ⑴ 社会生活、交通噪声 该项目市场运营过程的社会活动噪声会对居民产生不利影响，日常噪声值约为50～80 dB(A)。市场运营中应制定严格的管理制度，规范运输方式、营业时间等，将社会活动噪声的不利影响降到最低限度；项目内道路交通均设置限速、禁鸣标志，道路两旁均种植高大树木、绿化带，临街两侧建筑均应安装双层中空隔音玻璃，外墙建筑材料使用隔音效果好的装修材料，经距离衰减后交通噪声对附近居民生活的影响较低。 ⑵ 机械噪声 水泵噪声：一般水泵噪声约75～82dB（A）。为避免水泵噪声对附近居住环境影响，水泵应选购节能低噪设备，并按设计要求将水泵布置在地下室内，这样其对环境影响不大。 送排风机噪声：项目多处设置通风及防排烟系统，其排风机运行时噪声约65～72 dB（A）。 地下车库排风机噪声和车库入口汽车噪声：项目地下停车库采用机械通风，风机噪声级一般约80～90 dB（A）。为避免车库排风机噪声和汽车发动时产生的较大噪声影响附近居住环境，要求排风机选购低噪声设备，并且安装在地下室内，风机房应尽量远离汽车出入口，风机房墙体除设一扇门外宜用隔声材料，应进行实墙封闭，汽车停车库屋顶应采用现浇屋面板，从而增大噪声衰减和建筑物隔声效果。 由于地下车库入口一般与住宅楼较近，因而本评价只预测车库入口噪声对住宅楼的影响。相关调查显示，同类住宅小区汽车停车库（高峰期）入口处噪声约65～75dB（A），若项目汽车停车库（高峰期）入口处的噪声源强以72 dB（A）计；高层住宅楼昼间、夜间本底噪声参照同类小区的实测结果，以45dB（A）（夜间）、53dB（A）（昼间）计，则经预测计算，得到车库入口处交通噪声对住宅楼的影响预测结果见表24。 表24 车库入口处交通噪声对住宅楼的影响（单位：dB（A）） 预测点; 贡献值; 本底噪声; 叠加噪声. 夜间; 昼间; 夜间; 昼间. 一层; 49.10; 45.0; 53.0; 49.87; 54.48. 二层; 43.08; 45.58; 53.42. 三层; 39.56; 43.96; 53.19. 四层; 37.06; 43.21; 53.11. 由表24可知，夜间汽车进入汽车停车库时，汽车噪声对一、二层住户有一定影响（一层超标4.87 dB（A）、二层超标0.58 dB（A））。因此，一、二层住宅楼靠近车库入口处的窗户采用隔声作用较好的玻璃（如中空双层玻璃等），以减少夜间汽车进入车库时对住户的影响。 - 2.4 固体废物影响及污染防治措施 本项目在集贸市场及肉菜市场配套垃圾固定收集点；敬老院、图书馆、汽车站、居民小区及公寓均配置箱式垃圾桶集中收集项目运营期产生的垃圾，垃圾集中收集后交由环卫部门定期清运至垃圾填埋场卫生填埋处理，项目固废可得到妥善处理，不会对周围环境产生明显影响。 特别地，本项目敬老院会产生一定数量的医疗垃圾，主要为一次性的医疗器械、医用废气棉纱等，属于危险废物，贮存及转运应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（(GB 18597—2001)）执行，该部分垃圾需设危废暂存间单独存放，并定期委托专业机构集中收集处理。 项目运营期垃圾应集中管理并及时清除，以免产生臭味及滋生蚊蝇等二次污染。 - 2.5拟建项目对居民生活质量的影响 - 2.5.1绿化水平分析 绿化是城市生态环境的重要组成部分，它在生态平衡、景观美学、文化艺术等方面具有重要意义。随着人口的不断增加，城镇建设的日益发展，空气污染的日趋严重，人们居住在公共空间越来越小的环境里，对于绿化的需求越来越迫切。绿化不仅是环境污染物的净化剂，也是人与自然联系的纽带。其目的主要是利用和发挥植物对生态系统的平衡调节作用来改善环境，从而也改善了居民的居住环境，进而改善生活质量。 该项目控制建筑绿地率30.0%，项目景观建设贯穿于每栋建筑物中，本项目景观设计全方位提高了董塘镇的环境质量和品味，项目建成后的绿化能给人们带来舒适的绿化环境和休闲娱乐环境，将成为董塘镇一个新的绿化景点。 - 2.5.2基础设施配套分析 本项目实施为董塘镇城南片区完善了基础设施和公共服务设施建建设（图书馆、敬老院、肉菜市场、集贸市场、汽车客运站等项目），是董塘镇公共文化服务体系建设的需要,为董塘镇构建新型城镇提供了硬件设施；另外，项目实施后该地区的交通环境和市政公用设施配套、社区服务公共建筑也将得到极大地改善，为整个城南片区的土地开发建设提供基础和保证，必将引起土地效益的升值，也为吸引外资参与开发提供了便利的交通条件和优良的投资环境，使独特的自然资源转化为经济资源，将带来城市发展用地的大幅度增值和利用效率，项目实施有利于仁化县董塘镇镇区南片区建设整体水平的提高，促进城区旅游产业和现代服务业的形成。 2.6环保投资估算 本项目具体各项环保投资明细参见表25。 表25 项目各项环保投资明细汇总表 序号; 治理项目; 具体措施; 投资费用（万元）. 1; 施工期扬尘治理; 不低于2.5米的围挡；洒水抑尘；进出车辆清洗；物料毡布遮盖等; 12. 2; 施工期废水治理; 简易沉淀池；临时旱厕; 3. 3; 施工期固废治理; 垃圾集中收集设备; 5. 4; 施工期噪声治理; 低噪声设备；车辆限速禁鸣标示牌; 10. 5; 地下车库废气治理; 地下车库风机、空气过滤器; 8. 6; 废水治理; 120立方米化粪池10座; 100. 7; 垃圾治理; 市场垃圾固定收集点；建筑配套生活垃圾桶; 2. 8; 合计; —; 140.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 扬尘 | 不低于2.5米的围挡；洒水抑尘；进出车辆清洗；物料毡布遮盖等 | 达标排放 |
|  | 运营期 | 市场恶臭 | 微生物除臭剂除臭 | 对环境影响较小 |
|  |  | 停车场废气 | 地下车库安装风机，排气口安装空气过滤器，加强绿化 | 对环境影响较小 |
| 水污染物质 | 施工期 | 施工废水 | 沉淀池沉淀后回用；洒水抑尘 | 不外排 |
|  | 运营期 | 生活污水 | 生活污水经化粪池预处理后，排入董塘镇污水处理厂处理 | 达标排放 |
| 固体废弃物 | 施工期 | 建筑废料 | 送往指定地点填埋处理 | 妥善处理 |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 设置垃圾箱集中收集后，定期由当地环卫部门清运 |  |
| 噪声 | 施工期 | 场界噪声 | 低噪声设备；车辆限速禁鸣标示牌 | 满足建筑施工场界噪声限值要求 |
|  | 运营期 | 减速、禁止鸣笛，再经距离衰减及绿化阻隔后，不会形成扰民噪声污染 |  |  |
| 主要生态恢复措施及影响 尽量减少裸露地表，并做到建设与绿化同步，加大绿化面积，实行乔、灌、草相结合，以乔木为主，并注意绿化植物的多样性和适应性，绿化可以在一定程度上减轻噪声对环境的影响，并可遮挡风沙、抑制扬尘、净化空气，起到保护环境和美化环境的作用。同时注意与周围生态景观保持一致，实施平面绿化和主体绿化相结合，保持自然性，并与周围景观相融合，协调一致，提高生态效应。 经合理绿化并采用积极有效的生态保护措施，部分被损坏的生态环境将会逐渐恢复平衡，生态环境的影响将会降低到最低水平。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、项目概况 - ⑴ 项目名称：董塘镇基础设施建设项目； - ⑵ 建设单位：仁化县董塘镇人民政府； ⑶ 建设性质：新建； ⑷项目总投资：项目投资 11131.69 万元，拟通过银行融资 8000 万元，其余3131.69 万元由地方财政统筹解决，并积极吸引社会资本投资。 拟建项目位于广东省韶关市仁化县董塘镇南片区。董塘镇墟镇范围新旧省道 246 线之间（四至为：东以卫生院到新省道249 线小路，南以新省道 246 线为界，西以八一路口为界，北以旧省道 246线民居为界，面积约 229亩）。 - 项目用地面积约15233.69平方米，规划总建筑面积 198150.24 平方米，其中地上建筑面积172751.58平方米、地下面积25398.66平方米。主要建设以下内容： - (1) 拟新建一栋 3 层的图书馆建筑面积 6000.00 平方米，两栋 3 层及1 栋 1 层的敬老院建筑面积 6000.00 平方米； - (2) 拟新建 1 栋两层的肉菜市场，建筑面积15000平方米； - (3)拟新建两栋两层的集贸市场7359.51平方米；4 栋 6 层的安置用房及配套公共建筑、公寓及配套、商业用房，总建筑面积135392.07平方米； - (4)拟新建 1 栋 3 层的汽车客运站，建筑面积 3000.00 平方米。 - 道路规划面积按总用地面积的28%估算约15287.82平方米。 二、产业政策及规划的符合性 2.1产业政策符合性分析 据查，本建设项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本、2013年修订版）》和《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》中《广东省重点开发区产业发展指导目录（2014年本）》中的限制类及淘汰类项目，属允许类项目，因此本项目是符合国家和地方的产业发展政策。 2.2与城镇总体发展规划符合性分析 董塘镇2002 年被省人民政府确立为中心城镇之一，2003 年被韶关市列为村镇建设试点镇。同年，完成中心城镇总体规划，规划总面积为 4.0 平方公里，根据该镇总体规划镇区南面适宜发展城镇建设的设想，为保证该镇南片区各项建设活动的有序开展，2014 年完成了镇区南部片区进行控制性详细规划。 县政府已完成本项目征地工作，项目用地权属为项目建设单位，取得方式为通过县政府批准从县国有资产管理办公室属下县土地收购储备中心划拨，所得土地均属于有建设用地批文的建设用地。 本项目建设地点能够充分利用仁化县董塘镇镇区南片区的各项基本配套设施，是对现有资源的利用，选址在仁化县董塘镇镇区南片区，该项目的选址符合董塘镇城镇发展总体规划要求。 三、环境质量现状评价结论 1、空气质量现状：本项目附近环境空气监测结果表明，项目附近环境空气质量现状较好，各因子（SO2、NO2、PM10）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，项目周围环境空气质量现状较好； 2、水环境质量现状：本项目附近地表水监测结果表明董塘（仁化后落山下-仁化石下）河段监测各项指标均满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准的要求。 3、声环境质量现状：本项目所在地声环境现状能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 ### 四、环境影响分析结论 ## （1）水环境影响评价结论 施工期：施工期的水污染源有主要为降雨时施工场地形成的地表径流、施工车辆的洗涤水以及施工废水，主要污染物为携带的泥沙等悬浮物；拟在施工场地周边建设 临时导流沟，将施工污水和降雨径流引至施工场地设置的临时沉淀池收集储存，用于施工场地洒水抑尘及车辆洗涤、循环使用不外排。 采取上述措施后，可以有效地防治施工期水污染，加上施工活动周期较短，因此不会对周围水环境造成明显影响。 运营期：项目产生的废水主要为住户生活废水、商业楼层生活废水、市场各摊户户主产生的处理废水和市场各区生活污水。 项目实行雨污分流，雨水排入雨水管网；生活废水水质较简单，经化粪池预处理后项目废水水质可达到（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准，即COD500 mg/L、BOD5300 mg/L、动植物油100 mg/L后，外排市政污水管网，由董塘镇污水处理厂进行深度处理，项目废水对周边水环境影响较小。 ### （2）大气环境影响评价结论 施工期：施工过程中，各种燃油动力机械和运输车辆排放的废气；挖土、运土、填土、夯实和汽车运输过程的扬尘。使用燃料的施工机械运行时和运输车辆行驶时会排出少量废气污染物，主要为NO2，施工设备及运输机械应选用符合标准的燃料，进行定期的保养。 施工过程挖土、运土、填土、夯实、汽车运输、建筑材料装卸及清理施工场地过程会因扰动而较易产生扬尘，应经常洒水使作业面土壤保持较高的湿度；施工场地内裸露的地面，也应经常洒水防止扬尘；运土及运粉状建筑材料的运输车辆应采用有遮盖的专用车辆或者配置防洒落装置，在施工场地边界建设临时围墙。 经采取以上措施后，本项目施工期废气对附近大气环境影响较小。 运营期：项目废气主要为肉菜市场产生的恶臭气体、水果及蔬菜腐烂等异味和小型机动车排放的尾气及地面停车场的汽车尾气。 项目拟采用微生物除臭剂处理垃圾暂存点水果、蔬菜腐烂等异味，且项目与最近敏感点距离较远，因此，本项目产生的异味经处理后通过大气扩散稀释后对周边环境及敏感点影响不大。 汽车在停车场怠速和慢速行驶时会产生汽车尾气污染，主要污染物为CO、HC、NOX等。各种机动车应加装尾气净化器，尾气排放达到规定的排放标准。地表停车场废气自然扩散；地下车库安装风机、排气口安装空气过滤器处理，对环境影响较小。 ### （3）声环境影响评价结论 施工期：施工噪声主要包括施工场地的机械噪声，以及运输物料车辆的噪声。噪声值在80～100dB之间。通过采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，规范施工秩序，文明施工作业等措施可减低施工噪声对周边声环境的影响。 运营期：本项目主要噪声源车辆交通噪声、水泵风机噪声以及市场社会活动噪声等。 市场运营中应制定严格的管理制度，规范运输方式、营业时间等，将社会活动噪声的不利影响降到最低限度；项目内道路交通均设置限速、禁鸣标志，道路两旁均种植高大树木、绿化带，临街两侧建筑均应安装双层中空隔音玻璃，外墙建筑材料使用隔音效果好的装修材料，经距离衰减后交通噪声对附近居民生活的影响较低。 为避免水泵噪声对附近居住环境影响，水泵应选购节能低噪设备，并按设计要求将水泵布置在地下室内，这样其对环境影响不大。 为避免车库排风机噪声和汽车发动时产生的较大噪声影响附近居住环境，要求排风机选购低噪声设备，并且安装在地下室内，风机房应尽量远离汽车出入口，风机房墙体除设一扇门外宜用隔声材料，应进行实墙封闭，汽车停车库屋顶应采用现浇屋面板，从而增大噪声衰减和建筑物隔声效果。 一、二层住宅楼靠近车库入口处的窗户采用隔声作用较好的玻璃（如中空双层玻璃等），以减少夜间汽车进入车库时对住户的影响。 经以上措施处理后，本项目产生的噪声对周围环境不致造成明显的影响。 （4）固体废弃物影响评价结论 施工期：施工期主要固废为生活垃圾、建筑垃圾、开挖土石方，生活垃圾集中收集后定期交当地环卫部门处理，建筑垃圾施工完成后清运至城建部门指定的建筑垃圾填埋场处理；开挖土方在项目区集中堆存，待后期用于项目景观造型及绿化，对周边环境影响较小。 运营期：本项目产生的固体废物主要为图书馆、敬老院、商业楼、市场、公寓及居民小区、汽车站产生的生活垃圾等。 所有垃圾均集中收集，每天由环卫部门人员定时清理，定期运送至仁化县董塘镇生活垃圾填埋场进行集中处理。本项目固体废物经采取上述措施治理后对周边环境影响较小。 ### 五、综合结论 综上所述，本项目产生的废水、废气、固体废弃物经采取有效处理措施，严格执行“三同时”制度，加强管理和监督，且项目环境保护治理工程经环保部门验收合格后，则在正常情况下，建设项目对周围环境不会造成大的影响。因此，本项目的运行就环保角度而言是可行的。 ### 六、建议 （1）严格执行“三同时”制度，做到主体工程与环境设施同时设计、同时施工、同时投入运行，全面实现达标排放，减少环境污染。 （2）对产生的生活垃圾要妥善收集，严禁乱丢乱放，做到日产日清。 （3）建议单位在绿化布局、树种选择时，应考虑适当的乔、灌、草比例，并在此基础上合理选择绿化类型，以美化环境，降低污染。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

建设项目环境保护审批登记表

| 填表单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填表人（签字） |  |  |  |  |  |  | 项目经办人（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目 | 项目名称 |  | 董塘镇基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 仁化县建设路63号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设规模及内容 |  | 拟新建一栋 3 层的图书馆建筑面积 6000.00 平方米，两栋 3 层及1 栋 1 层的敬老院建筑面积 6000.00 平方米； 拟新建 1 栋两层的肉菜市场，建筑面积15000平方米；拟新建两栋两层的集贸市场7359.51平方米；4 栋 6 层的安置用房及配套公共建筑、公寓及配套、商业用房，总建筑面积135392.07平方米；拟新建 1 栋 3 层的汽车客运站，建筑面积 3000.00 平方米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | √ 新建 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | K729—其他房地产活动业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境影响评价管理类别 |  |  |  | 编制报告书 √ 编制报告表 填报登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资（万元） |  | 11131.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  |  | 140 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 1.26 |  |  |
| 建设单位 | 单位名称 |  | 仁化县董塘镇人民政府 |  |  |  | 联系电话 |  | 15875121263 |  |  |  | 评价单位 |  | 单位名称 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  | 韶关市仁化县繁塘一路30号 |  |  |  | 邮政编码 |  | 512322 |  |  |  |  |  | 通讯地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表 |  | 张维 |  |  |  | 联系人 |  | 张先生 |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  | 评价经费（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目所处区域现状 | 环境质量等级 |  | 环境空气 | 二级 | 地表水 |  | Ⅲ类 |  | 地下水 |  |  |  | 环境噪声 |  | 2类 |  | 海水 |  |  |  | 土壤 |  |  |  |  | 其他 |  |  |
|  | 环境敏感特征 |  | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍惜动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 □两控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 （工业 建设 项目 详填） | 排放量及主要污染物 |  | 现有工程（已建+在建） |  |  |  |  | 本工程（拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实际排放浓度(1) | 允许排放浓度(2) | 实际排放总量(3) | 核定排放总量(4) |  | 预测排放浓度(5) |  | 允许排放浓度(6) |  | 产生量(7) |  | 自身削减量（8） |  | 预测排放总量(9) | 核定排放总量(10) | 以新带老削减量(11) | 区域平衡替代本工程削减量(12) |  |  | 预测排放总量(13) |  | 核定排放总量(14) |  |  | 排放增减量(15) |  |
|  | 污水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.9377 |  | 0 |  | 37.9377 |  |  |  |  |  | 37.9377 |  |  |  |  | +37.9377 |  |
|  | *COD |  |  |  |  |  |  | 270.3 |  | 500 |  | 126.97 |  | 19.05 |  | 107.92 |  |  |  |  |  | 107.92 |  |  |  |  | +107.92 |  |
|  | NH3-N |  |  |  |  |  |  | 24.25 |  |  |  | 9.98 |  | 0.3 |  | 9.68 |  |  |  |  |  | 9.68 |  |  |  |  | +9.68 |  |
|  | 废气量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、排放增加量：（+）表示增加，（-）表示减少； 2、（12）：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量； 3、（9）=（7）-（8），（15）=（9）-（11）-（12），（13）=（3）-（11）+（9）； 4、计量单位：废水排放量——万吨/年，废气排放量——万标立方米/年，工业固体废物排放量——万吨/年，水污染物排放浓度——毫克/升，大气污染物排放浓度——毫克/立方米，水污染物排放量——吨/年，大气污染物排放量——吨/年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

主要生态破坏控制指标

| 影响及主要措施 生态保护目标 |  | 名称 | 级别或种类数量 | 影响程度（严重、一般、小） | 影响方式（占用、切割阻断或二者皆有） | 避让、减免影响的数量或采取保护措施的种类数量 | 工程避让投资（万元） | 另建及功能区划调整投资（万元） | 迁地增殖保护投资（万元） | 工程防护治理投资（万元） |  | 其它 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水源保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |
| 重要湿地 |  |  | —— |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |
| 风景名胜区 |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |
| 世界自然、人文遗产地 |  |  | —— |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |
| 珍稀特有动物 |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
| 珍稀特有植物 |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别及形式 占用 土地(hm2) | 基本农田 |  | 林地 |  | 草地 |  |  | 其它 | 移民及拆迁人口数量 | 工程占地拆迁人口 |  | 环境影响迁移人口 | 异地 安置 | 后靠安置 | 其它 |
|  | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 面积 |  |  |  |  |  |  |  | 15233.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评后减缓和恢复的面积 |  |  |  |  |  |  |  | 45710.007 | 治理水土流失面积 | 工程治理（km2） | 生物治理（km2） | 减少水土流失量（吨） | 水土流失治理率（%） |  |  |
| 噪声治理费用 | 工程避让（万元） | 隔声屏障（万元） | 隔声窗（万元） | 绿化降噪（万元） | 低噪设备及工艺（万元） | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |