建设项目环境影响报告表

项目名称： 董塘镇繁塘路至省道246线段改造提升工程

建设单位：          仁化县董塘镇人民政府         （盖章）

编制日期： 2017年1月

国家环境保护部

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 董塘镇繁塘路至省道246 线段改造提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 仁化县董塘镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘志坚 |  |  |  |  | 联系人 |  | 张维 |  |  |  |
| 通讯地址 | 仁化县董塘镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15875121263 |  |  |  | 传真 | —— |  | 邮政编码 |  | 512300 |  |
| 建设地点 | 仁化县董塘镇城南片区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建改扩建√技改 |  |  |  | 行业类别及代码 |  | E4813 市政道路工程建筑 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） |  | 9600 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 1200 |  |  |  |
| 总投资 （万元） |  | 801.17 |  | 环保投资（万元） |  | 33.0 | 环保投资占 总投资比例 |  |  |  | 4.12% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  |  |  | 预期投产日期 |  |  | 2017年8月 |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目建设背景 近年来，随着经济的快速发民，道路建设对于韶关市资源的开发利用，以及落后地区的脱贫致富，促进旅游业的发展等方面，将起到重要的作用。规划建设中的仁化县董塘镇镇区南片区，地理位置优越，对外交通便利，极具开发潜力。然而目前区内的道路网不成系统，基础设施十分缺乏，成为阻碍开发建设的瓶颈，急需尽快完善区内道路网和配套的基础设施。董塘镇繁塘路至省道246线段改造提升工程是仁化县董塘镇城南片区道路工程的组成部分，定位为城镇街道，项目实施是为了董塘镇城南片区完善基础设施, 是经济发展的需要、是沿线土地资源开发建设的需要、可以改善城南片区交通疏散功能，作为董塘镇城南片区的主要出入口、改善城市居住环境。在此背景下仁化县董塘镇人民政府投资801.17 万元，在仁化县董塘镇城南片区开展了董塘镇繁塘路至省道246线段改造提升工程。根据建设单位提供的资料，本项目仅对道路路面进行改造和配套设施的修建和维护，不涉及拆迁。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，所有新建、改建、扩建项目必须进行环境影响评价并获得环保审批。因此，项目建设单位——仁化县董塘镇人民政府，委托我单位对本项目进行环境影响评价。本报告依据《董塘镇繁塘路至省道246 线段改造提升工程可行性研究报告》（珠海市正达丰造价师事务所有限公司，2016年8月），针对其道路改造提升工程进行环境影响评价。 2、本改造项目概况 工程名称：董塘镇繁塘路至省道246 线段改造提升工程 建设性质：道路改造 工程地点：项目起点为与董塘镇繁塘路交接处的桩号K0+000，终点为与省道246 线段交换处的桩号K0+392.35，路线总长约400 米。公路路径走向示意图详见图1。 N 建设路段 图1 项目路径走向图 项目四至情况：本项目选址位于仁化县董塘镇城南片区，项目北面与繁塘路、莲塘路相连，北面为董塘镇董塘村，南面与246省道相连，项目的东西两侧主要分布为农田和水塘。 N 图2 项目四至情况 （1）本改造项目建设规模 本项目现状为普通农村道路，路线总长约400 米，道路宽约8m，两车道，项目改造后，定位为城镇街道，是仁化县董塘镇城南片区道路工程的组成部分，设计车速20km/h，路线总长约400 米，道路红线宽24m，双向四车道，采用沥青混凝土路面结构。项目建设包括道路工程、给排水工程、照明工程、通信工程、电力工程。道路范围的管线包括雨水、污水、给水、电力照明通信管道。主要工程数量见表1，横断面图见图3，雨水管位置示意图见图4。 表1 主要工程数量表 项目; 工程内容; 单位; 工程数量. 1; 路线里程; km; 0.4. 2; 占用土地; m2; 9600. 3; 沥青混凝土路面; m2; 6400. 4; 彩色渗水砖路面; m2; 2000. 5; 绿化面积; m2; 1200. 图3 道路标准横断面图 图4 雨水管位置示意图 （2）道路设计方案 ①路基、路面排水设计 根据现行《公路工程技术标准》（JTGB01-2014），本项目为整体式路基，路基宽度为24m，其横断面布置为：4米（人行道）+16米(机动车道)+4米（人行道）=24米。路基填料选用有一定级配的砾类土、砂类土等粗粒土，路基分层填筑、均匀压实，确保土路基顶面回弹模量不小于30Mpa。本路段不良路基土层采用换填法进行处理。 本项目车行道采用沥青混凝土路面结构，路面结构采用11厘米沥青面层+32厘米6%水泥稳定碎石基层+18厘米4%水泥稳定碎石底基层。人行道拟采用以下结构方案（自上而下）：彩色渗水砖(23×11.5×6)（厚6cm)、中粗砂垫层（厚2cm）、1：3 水泥砂浆（厚2cm）、无砂混凝土（厚15cm）、级配碎石基层（厚20cm）。路面工程数量详见表2。 本工程范围污水管沿道路北侧由北往南敷设。道路红线宽度24m，设置1 套污水管，设计污水管道位于道路中心线西侧5 米，管段管径为 DN300-DN800，分别在道路末端设置排水出口。雨水管设计在道路东侧布管，距离道路中心线东侧为5m，沿道路坡度方向每 30m 设雨水口，雨水管道管径为DN300-DN1000。大道道路红线宽度24m，设置1 套雨水管渠，雨水管渠敷设于道路车行道下，离开车行道边线2m。排水设施的概率流量计算采用3年重现期内计算，汇流历时最大暴雨强度。 表2 路面工程数量 项目; 工程内容; 单位; 工程数量. 一、机动车道. 1; 场地清表; m2; 9600.00. 2; 4cm 细粒式改性沥青砼(AC-13); m2; 6400.00. 3; 乳化沥青粘层油0.3-0.6kg/㎡; m2; 6400.00. 4; 6cm 中粒式改性沥青砼(AC-20); m2; 6400.00. 5; 下封层1cm 改性乳化沥青（ES-3）稀浆封层; m2; 6400.00. 6; 乳化沥青透层1.1L/㎡; m2; 6400.00. 7; 32cm6%水泥稳定碎石基层; m2; 6400.00. 8; 16cm4%水泥稳定碎石底基层; m2; 6400.00. 9; C30 水泥砼立道牙(10cm×35cm×49cm); m; 800.00. 二、人行道. 1; 2cm 中粗砂; m2; 3200.00. 2; 15cm 级配碎石基层; m2; 3200.00. 3; 6cm 彩色渗水砖(23×11.5×6); m2; 3200.00. 4; 树池侧石(12cm×35cm×100cm); m; 600.00. 5; 20cmC15 水泥砼; m2; 122.64. 6; 2cm1：3 水泥砂浆; m3; 64.00. 7; 人行道侧石(10cm×20cm×49cm); m; 800.00. ②交通工程 本工程设计主要是按照次干路的功能要求，从系统角度出发进行设计。 交通工程的主要内容包括交通标志、标识、交通标线，不含交通管理设施及交通监控设施等设计。交通标志主要为指路标志、指示标志、警告标志和禁令标志等。标志面板反光材料采用国标二级反光膜（GB/T 18833-2002）。交通标志支撑形式有单柱式、单悬臂式、双悬臂式，标志均不能侵入主干道建筑限界内。 表3 交通工程数量 项目; 工程内容; 单位; 工程数量. 1; L 型立柱指示牌; 座; 4. 2; T 型立柱指示牌; 座; 4. 3; 单柱标志牌; 座; 4. 4; 双柱路名牌架; 套; 4. 5; 交通标线; ㎡; 6400.00. 6; 交通监控（十字路口）; 处; 3. ③电器照明工程 本工程采用城市主干路道标准，根据《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）设计照度标准。路灯的布置形式，主路段照明采用 8m 单臂路灯，功率为100W，布置于人行道于树池间，路灯间距 设计为30m 左右。 灯杆采用国内知名厂家产品，材质为 SS400 低硅低碳钢。灯门在灯臂正向的左侧（方便维护人员巡路时检查灯门），并有防盗链。光源均采用LED 路灯，配光类型均为半截光型。道路照明供电回路全线采用YJV-0.6/1kV 4×25+1×16 ，穿PVCφ70 管敷设在人行道下，过机动车道时穿加沙玻璃钢钢管敷设，管顶距路面最低点埋深不小于 0.7m。照明低压配电系统接地形式为 TN-S 系统。 ④绿化工程 行道树在城市道路绿化与园林绿化中起着骨架作用。行道树分为常绿和落叶两大类。行道树的主要标准是树形整齐，枝叶茂盛，冠大荫浓；树干通直，花、果、叶无异味，无毒无刺激；繁殖容易，生长迅速，移栽成活率高，耐修剪，养护容易，对有害气体抗性强，病虫害少，能够适应当地环境条件。 在行道树选择上，根据生态环境特点，选择适合当地的优良树种作为行道树。在同一条道路上行道树的定干高度必须一致，株距要根据品种确定，一般距离为6 米，苗木的胸径一般为8 至10 厘米。在其中布设常绿一般可以香樟，杜英，广玉兰，乐昌含笑等，做到形式简洁、树形整齐、排列一致。 （3）采用的技术标准 本路段设计行车速度20km/h，路基宽24米，沥青混凝土路面结构宽16米，彩色渗水砖人行道路面宽5米。主要技术指标如下表4： 表4 主要技术指标表 项 目; 指 标. 路基宽度（m）; 24. 行车道宽度（m）; 2*8. 人行道宽度（m）; 2*2.5. 绿化带宽度（m）; 2*1.5. 设计速度（km/h）; 20. 暴雨设计重现期; P=3. 地震烈度; VII度. 路面荷载; BZZ-100. （4）工程总投资 工程估算总投资801.17万元，资金来源由建设单位筹措解决。 （5）工程进度和施工方式 本项目施工工期由2017 年3 月份开始至2017 年8 月份止，共6 个月。 （6）建筑材料来源 本工程位于仁化县董塘镇城南片区，项目建设所需的主要建筑材料，均可就地解决，建设条件良好。 （7）取弃土石方 本工程施工期间施工单位釆取土源统一调配，集中取弃土的方式。本工程部分较好的土方，部分留作回填用，其余弃土联系场地集中弃放。 3、主要设备清单 主要设备清单见表5 表5 主要设备清单 类型; 序号; 名称; 规模型号; 数量. 施工期; 1; 振动式压路机; YZJ10B; 3台. 2; 双轮双振压路机; CC21; 3台. 3; 三轮压路机; /; 3台. 4; 推土机; T140; 5台. 5; 摊铺机; Fifond311 ABG C0; 3台. 6; 摊铺机; VOGELE; 3台. 7; 发电机组（2台）; FKV-75（功率为7.5kw/台）; 2台. 8; 平地机; /; 3台. 9; 轮胎式液压挖掘机; /; 2台. 10; 冲击式钻井机; /; 1台. 11; 反转出料混凝土搅拌机; /; 1台. 环保工程; 12; 沉沙池; 3m×2 m×1m; 1个. （备注：施工污水产生点设置临时沉沙池）。 4、公用工程 （1）给排水 ①项目给水：项目施工期间的用水主要为施工人员的生活用水和施工用水，本项目用水由市政自来水管供给，本项目总用水量为4.04t/d。 生活用水：本项目位于董塘镇城区内，施工区不设生活营地，租住附近民房，本项目员工生活用水参照《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）小城镇居民综合用水量按155升/人·日计，施工期施工人员总人数为25人，项目生活用水量约为3.88t/d，施工期约为180天，施工期员工生活用水量为697.5t。 施工用水：本项目施工用水参照《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）房屋建筑业建筑工地按2.9升/m2·日计，本项目平均每天施工面积为53.4m2，施工用水为0.16t/d，施工期为180天，施工总用水为27.84t。 本项目营运期间无需用水。 ②项目排水：本项目产生的废水主要是暴雨径流、施工时产生的生产废水、施工期员工生活污水。施工产生的生产废水经处理后循环再用，不外排，外排的为生活污水，项目总排水量为3.49t/d，施工期污水排放量为628.56t，为生活污水。 生活污水：生活用水排污系数按用水量的90%计算，则每天生活污水排放量约为3.49t/d，施工期产生量为628.56t，本项目施工过程施工人员生活污水经三级化粪池预处理后提供给附近农户作为农家肥使用，不外排。 施工废水：本项目施工废水设置隔油沉沙池，处理后可循环使用，不外排。施工期结束后，隔油沉砂池等用废弃土石渣填埋。 （2）供电 供电由市政供电系统供给，用电量为1.2万度。主要用于施工设备。 5、劳动定员及工作制度 本项目施工期员工人数为25人，每天工作8小时，一班制，施工期为180天。 6、车流量预测 类比设计说明，本项目交通量预测结果见表6。 表6 项目各特征年高峰小时流量（辆/小时） 年份; 2018年; 2025年; 2030年. 董塘镇繁塘路至省道246线段改造提升工程; 100; 180; 240. 综合考虑项目所在区域的交通需求及路网规划功能，预测项目未来的车型结构情况为小型车：中型车：大型车=50:30:20。 昼间小时车流量取高峰小时车流量的80%，夜间（8小时）的车流量取高峰小时车流量的20%计算，昼夜间一般分为：昼间06：00~22：00，夜间22：00~06：00。各路段高峰小时、昼间小时、夜间小时交通量预测结果见表7所示。 表7 项目各特征年预测车流量 单位：辆/小时 路段; 预测年; 高峰小时; 昼间小时; 夜间小时. 大型; 中型; 小型; 大型; 中型; 小型; 大型; 中型; 小型. 董塘镇繁塘路至省道246线段改造提升工程; 2018年; 20; 30; 50; 16; 24; 40; 4; 6; 10. 2025年; 36; 54; 90; 29; 43; 72; 7; 11; 18. 2030年; 48; 72; 120; 38; 58; 96; 10; 14; 24. 5、产业政策相符性分析 本项目属于道路改造项目，属于“道路升级改造”类项目，是《产业结构调整指导目录（2011年本》（2013年修改版）和《广东省重点开发区产业发展指导目录（2014年本）》中的鼓励类项目，因此，本项目建设符合产业政策。 7、用地合理合法性分析 董塘镇繁塘路至省道246 线段改造提升工程，项目不涉及到拆迁征地。场区域地形较平坦，地质条件较好，场地内不存在影响建筑物的不良工程，且周围没有污染源和易燃易爆物的产生和贮存场所，内部环境较好。因此，本项目选址合理、合法。 与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目公路改造工程位于仁化县董塘镇城南片区，施工现场两侧为居民住宅。与本项目有关的原有污染情况及主要的环境问题为现有道路网布局不合理及现有道路路面狭窄、破损给经济和社会发展带来不利影响。路面破损造成车辆行驶过程中噪声和扬尘、尾气等的相对增加，对环境造成污染的问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 项目位于仁化县董塘镇城南片区，起点为与董塘镇繁塘路交接处，终点为省道246 线段交换处，交通较便利。仁化县位于广东省北部，是粤、湘、赣三省交接地，北邻湖南省汝城县，东接江西省崇义、大余县，南距韶关市区50公里。 2、地形、地貌、地质 仁化县属中亚热带红壤地带，据土壤普查统计，全县有土类6个，亚类11个，土属30个，土种92个，且以自然土、旱耕地、水稻土构成了本县重要的土壤资源。自然土（即黄壤土和红壤土）成土母质是由花岗岩、砂页岩等岩石发育而成的土壤，是构成仁化县山地、丘陵土壤的主要土壤类型有机质含量2.5％（三级）以上的占80.02％，土体较深，水湿条件较好，植被覆盖良好。旱耕地是仁化县旱作物种植的主要土壤资源，分布在低丘坡地带和溪河两岸，成土母质属坡积物和冲积物，有机质含量1-2.5％之间，土质偏酸性，水土流失较大。水稻土是本县最重要的土壤资源，成土母质是坡积物、洪积物和宽谷积物。主要分布于低山丘陵的缓坡、坑谷以及溪河两岸的宽谷、洞田盆地。仁化县水稻土的耕层厚度，土体结构，养分状况，除全磷和速效钾较缺外，均达到了中上水平。 仁化县全境属南岭山脉南麓，地势北高南低，北部以山地丘陵为主，最高点万时山为海拔1559米，南部为丘陵盆地，最低点为70米，海拔300米以上的山地面积达85903公顷，占土地面积52.9％，主要分布在东北部和西北部地区，300米以下的丘陵达74950公顷，占土地面积的47.1％；主要分布在中部和中南部地区，丘陵地特别是低丘地区，是生产潜力最大的土地资源。 3、气候、气象 仁化县地处南岭山脉南麓，以山地丘陵为主，其中山地约占70%，丘陵约占20%，小平原占10%。属中亚热带季风气候，冬春冷，夏秋热，年平均气温19.6℃；年平均降雨量1619.6毫米；无霜期305天。 4、水文 仁化县主要河流有锦江。锦江，源出江西崇义县仙人岭，一出太平山，会于仁化县属长江镇，经龙石，石隙中尝有五色锦石，纹颊生银，故名锦江，流四十里，与扶溪水合，六十里，又与源出湖南汝城九曲岭之恩溪水汇流，经仁化县城之前，丹霞山之左，与黄沙坑、芳坑及洞水相会，下流至江口，又与浈江水合，南流至韶关。 全县建有蓄水工程 425 宗，其中大型水库 1 宗，中型水库 3 宗，小（一）型水库 2 宗，小（二）型水库 27 宗，蓄水库容 3 亿多立方米；引水工程 61 宗；建成继续运行的电力灌溉站 41 宗，装机 41 台，容量 1137 千瓦，水轮泵站 4 个，装机 7 台。共灌溉总面积的近 70% 。 水落石出电装机容量达 8 万千瓦，年发电量达 4.5 亿千瓦时，其中年水力发电量 3.5 亿千瓦时，火力发电量 1 亿千瓦时，是 1986 年全国首批初级电气化县之一。现正在加紧建设总装机为 1.27 万千瓦的锦江下游梯级电站和研究开发低质煤的充分利用。 5、植被及生物多样性 仁化县自然土属地带性红壤区域，全县自然土面积201.66万亩,占总面积的73.84%。仁化自然土分布广，所占比率大。土壤类型不多，其中以中厚花岗岩红壤为多。有机质层较厚，土体也较深。土壤疏松，质地较好，多属壤土，保水保肥性能好。土壤比较肥沃，养分含量达中上水平。土多呈酸性。土壤生产性能属中上水平，生产潜力大。土壤类型2个土类，2个亚类，6个土属，29个土种，其中红壤面积最大占87.81％。土层厚度有机质层加权平均值是18.6cm；土体厚度加权平均值为64cm。土壤养分状况：有机质、全氮、全钾较丰富，碱解氮中上，速效磷、钾中下。有机质层养分含量平均是：有机质4.4%，全氮，0.17％，全磷0.069％，全钾1.99％，碱解氮110.2PPm，速效磷7.22PPm,速效钾87.12PPm，土壤PH值多在4.88左右。 本区域地处南亚热带向中亚热带过渡地带，地带性植被类型为典型常绿阔叶林，组成种类复杂多样，群落外貌和结构相对简单整齐，层次较分明。 6、资源 仁化县是中国“有色金属”之乡，主要有铅、锌、钨、铁、铜、铀、锰、锡、硅石、磷、水晶、花岗岩等40余种，境内有亚洲最大的铅锌生产基地凡口铅锌矿和世界领先生产设备技术的锌冶炼企业丹霞冶炼厂。仁化县已发现城口镇城群村、闻韶暖水村等18处地热资源，具有分布广、水质优、贮量大、埋藏浅等特点，开发潜力巨大，利用前景广阔。

建设项目所在地社会环境简况

社会经济结构、教育、文化、文物保护等 2014年，仁化县完成生产总值96亿元，比上年增长7.8%。其中第一、二、三产业增加值为17.4亿元、44.1亿元和34.5亿元，比上年增长5.1%、6.6%和11.3%。人均GDP率先在全市各县（市）超过全国平均水平，经济运行主要呈现“四快、三新、两好”特点。 “四快”，即工业经济较快增长、固定资产投资较快增长、第三产业快速发展、财税收入快速增长。 “三新”，即农业农村工作取得新成绩、招商引资工作取得新进展、社会事业发展取得新成果。 “两好”，即 “双转移”工作成效良好、扶贫开发“双到”工作成效良好。 全县辖董塘、石塘、扶溪、闻韶、长江、城口、红山、周田、黄坑、大桥等十个镇和丹霞街道办事处，109个村委员会，总面积2223平方公里。 仁化县内交通设施完备，构建了以国道106线、323线和省道246线（境内全为一级路面）为主轴，国、省、市、县道畅通，纵横交织、四通八达的公路运输网络。韶赣、博仁株高速公路和韶赣铁路即将动工，必将为仁化的经济社会发展带来新的机遇。县至各镇公路实现了水泥硬底化，镇至村公路硬底化率达81%，全县公路密度每百平方公里48.9公里。公路运输距离广州250公里，京珠高速公路距离县城仅1小时车程。京广铁路货运支线直达县境内。 仁化服务设施完善。以旅游为龙头的第三产业蓬勃发展，餐饮业、贸易业、运输业繁荣。程控电话、移动电话、宽带网络覆盖全县。县内各类宾馆、酒楼50多家，床位近5000个，其中三星级以上宾馆两家。境内金融分设机构5家，服务网点50余个，遍布全县。娱乐设施完善，拥有一流的体育馆、运动场、文化中心广场和老人活动中心。县城配套设施完善，环境优美舒适，是全国卫生城镇和全国环境综合整治优秀县。服务机构健全，成立了外商投资服务中心、民营企业服务中心、中小企业培训中心等服务机构，切实为外来投资者提供“一条龙”、“一站式”的高效优质服务。 仁化农业生产自然条件优越，素有“鱼米之乡”之称。已形成并建成了优质谷、沙田柚、茶叶、地膜花生、蔬菜、毛竹、板鸭、蚕桑、黑山羊、三元杂交猪、高科技农业示范等生产基地。仁化工业立足丰富的矿产、电力、旅游、林业、农产品等资源优势，围绕产品、半成品、工业废料等，研发中下游产品，初步形成矿产品加工、电力、制衣、竹木加工、铝型材等五个特色突出、配套完善、集约能力较强的产业集群。仁化县矿产资源丰富。已经探明和正在开发的矿藏主要有铅、锌、钨、铁、铜、铀、锰、锡、硅石、磷、水晶、花岗岩、地下热水等40多种。 仁化县现有小学35所，中学10所，其中省一级小学1所，市一级小学3所，省一级中学1所，市一级中学1所，小学、初中入学率均达100％。体育事业健康发展，县体育中心各类体育设施完备。 仁化县有世界自然遗产地、世界地质公园、国家AAAAA级景区、国家级重点风景名胜区、国家级地质地貌自然保护区丹霞山，全国历史文化名村石塘古村，全国重点文物保护单位双峰寨、城口古秦城等。仁化还是中国“古塔之乡”，有唐、宋、明、清历代不同风格的14座宝塔，不但在广东绝无仅有，在全国也实属罕见的，其中有广东境内唯一的国家级唐代古塔云龙寺塔，省级北宋古塔澌溪寺塔、华林寺塔。 根据现场调查，拟建项目东南面大约12000m外为韶关市丹霞山风景自然保护区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 建设项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据2014年度《韶关市环境状况公报》（韶关市环境保护局，2015年6月）中监测数据，该区域环境空气质量良好，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，大气环境监测结果见表8。 表8 环境空气质量现状监测结果表 （单位：mg/m3） 地点; 污染物名称; 年均值; 标准值. 仁化县; NO2; 0.015; 0.04. SO2; 0.041; 0.06. PM10; 0.057; 0.07. 2、水环境质量现状 根据《广东省地表水功能区划》，项目附近主要地表水董塘水，根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函[2011]29号），董塘水水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准，董塘水水质引用2015年11月在车湾桥断面的监测数据，见表9。 表9 水环境监测统计结果 监测断面; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; 粪大肠杆菌. 车湾桥; 7.80; 6.5; 2（L）; 0.136; 0.07; 5600. 评价标准; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤10000. 备注; L表示低于最低检出限。. 目前评价河段未出现地表水质超标，水质状况良好。 3、声环境质量现状 本项目属于城镇街道，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能分类，本项目所在区域属于2类声环境功能区。通过对项目道路两侧进行噪声监测，项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准要求。 表10 声环境质量现状监测结果 监测点; 昼 间(LAeq); 夜 间（LAeq）; 执行标准. 道路北端; 53.2; 48.5; GB3096-2008中2类标准 昼间：60dB 夜间：50dB. 道路中段; 50.2; 40.3. 道路南端; 56.7; 46.5. 4、生态环境现状 项目属于城镇街道，位于仁化县董塘镇城南片区，起点为与董塘镇繁塘路交接处，终点为省道246 线段交换处，道路沿线以人工种植的绿化树为主，道路东西两侧主要分布着农田和水塘，动物物种简单，以蛇、鼠等为主；区域内无国家保护动植物种。 总体来说，该区域总体环境良好，无突出环境问题。

主要环境保护目标

本项目主要保护目标如下： 1、环境空气：保护目标为建设区域周围空气环境质量，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。 2、水环境：地表水保护目标为建设区域内的董塘水，保护级别按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类。 3、声环境：建设项目所在地声环境功能为2类区，保护目标为项目所在地区声环境质量，应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类。 经过现场勘查知，本项目所在区域内的主要环境敏感点具体情况见表11，项目敏感点分布图见图5。 表11 主要环境保护目标 序号; 环境保护对象名称; 方位; 距离（m）; 功能. 1; 董塘镇居民住宅; 北; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 2; 董塘镇居民住宅; 西北; 40. 3; 董塘镇居民住宅; 东北; 15. 4; 董塘镇居民住宅; 南; 15. N 董塘镇居民住宅南15m 董塘镇居民住宅东北15m 董塘镇居民住宅西北40m 董塘镇居民住宅北50m 本项目道路走向 图5 敏感点分布图

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，见表12； 表12 环境空气质量标准 单位：μg/m3 项目; 年平均μg/m3. 总悬浮颗粒物（TSP）; 200. 颗粒物（粒径小于等于10μm）; 70. SO2; 60. NO2; 40. 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准； 表13 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 项目; pH值; 溶解氧; CODMn; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; 粪大肠菌群. Ⅲ类标准; 6-9; ≥5; ≤6; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤10000. 注：粪大肠菌群单位：个/L，pH无量纲，其他指标单位均为mg/L。 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； 表14 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 类 别; 昼 间（6:00～22:00）; 夜 间（22:00～6:00）. 2类; 60dB(A); 50dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气主要污染物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准。 表15 《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001） 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值（mg/m³）. 颗粒物; 周界外浓度最高点1.0. 二氧化硫; 周界外浓度最高点0.40. 氮氧化物; 周界外浓度最高点0.12. 沥青烟; 生产设备不得有明显无组织排放存在. - 废水执行广东省《水污染物排放限制》（DB44/26-2001）第二时段一级排放标准； 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）， 表16 噪声排放标准 类 别; 执行标准; 昼间（6:00～22:00）; 夜间（22:00～6:00）. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70dB(A); 55dB(A). 4、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 无 |

建设项目工程分析

一、施工期方案分析 本项目是仁化县董塘镇城南片区道路工程的组成部分，定位为城镇街道，设计车速20km/h，项目起点为与董塘镇繁塘路交接处的桩号K0+000，终点为与省道246 线段交换处的桩号K0+392.35，路线总长约400 米，道路红线宽24m，双向四车道，采用沥青混凝土路面结构。 施工方案设计按照下列原则：1、总体协调原则：严格执行国家现行法规和设计规范，并符合韶关市总体规划要求；2、技术领先原则：方案设计、工程施工采用新技术、新工艺、新材料，使项目设施具有先进水平；3、环境保护原则：应使用符合环保要求的新型材料，使项目具有良好的生态环境；4、节约能源原则：采用节能型的结构、材料、器具和产品。5、认真调查研究，充分了解现有基础设施及排水、水利规划情况，研究标准合理、使用可靠、投资效益高、满足道路功能需要的排水方案。 施工期工艺流程见下图： 水泥和沥青浇注 铺钢筋 地面开挖 施工噪声、施工扬尘 施工噪声 施工废水 路面压实 施工噪声 沥青烟 图6 工艺流程图 二、施工期工程分析 1、施工期废气 （1）扬尘 本项目施工期产生的扬尘主要来自筑路材料的运输、装卸、拌合摊铺过程的起尘和路基修筑过程的扬尘以及堆积在露天的土方和建筑材料在风的作用下引起的二次扬尘，废气为无组织排放源，主要污染物为TSP，施工场地开挖等产生的扬尘，参考有关对大型土建工程现场的扬尘实地监测数据，TSP产生系数为0.05~0.10mg/㎡.s，考虑本项目区域的土质特点，取TSP产生系数0.08 mg/㎡.s，按施工面积为9600m2，并按日工作8小时计算源强，则全线施工扬尘为22.12kg/d，同时类比同类工程施工期污染源强分析，未洒水前50m处扬尘浓度约为1.15mg/m3，会对周围大气环境产生一定的不良影响。 （2）施工期间机械排放的废气 施工期间使用的各种施工机械（如载重汽车、挖掘机、发电机等）燃烧的柴油所产生的废气也使大气环境受到污染，尾气中主要污染物有CO、THC、NOx等，为无组织排放源，根据同类型市政道路建设施工现场监测结果，在距现场50m处CO、NOx小时平均值分别为0.2mg/m3和0.13mg/m3，日平均浓度分别为0.13 mg/m3和0.062mg/m3，均能满足国家环境空气质量二级标准要求。 （3）路面工程施工时，筑路材料白灰土、粉煤灰等拌合、敷设过程中有飞灰产生，施工混凝土浇注需现场拌合搅拌，有飞灰产生，对周边环境空气造成一定污染。 （4）沥青路面浇注过程中产生一定的沥青烟，具有一定的环境影响，沥青烟产生量参考《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年），每吨沥青加热过程中产生沥青烟约为0.10g~015g之间，本项目取平均值0.125g，项目沥青总使用量为15吨，产生的沥青烟量为1.875g，沥青每天铺设时间约为2小时，则沥青烟的排放速率为0.005g/h，排放量较小。 2、施工期废水 项目在仁化县董塘镇城南片区施工，施工人员较少，且工程量小，不设施工工棚，施工人员租住在附近民居，项目生活用水量约为3.88t/d，施工期约为180天，施工期员工生活用水量为697.5t，生活用水排污系数按用水量的90%计算，则每天生活污水排放量约为3.49t/d，施工期产生量为628.56t，本项目施工过程施工人员生活污水经三级化粪池预处理后提供给附近农户作为农家肥使用，不外排。 施工用水量主要为混凝土拌合需用水和道路保养用水，施工用水参照《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）房屋建筑业建筑工地按2.9升/m2·日计，本项目平均每天施工面积为53.4m2，施工用水为0.16t/d，施工期为180天，施工总用水为27.84t，本项目施工废水设置隔油沉沙池，处理后可循环使用，不外排。施工期结束后，隔油沉砂池等用废弃土石渣填埋。 3、施工噪声 项目工程噪声源主要是道路修复施工机械产生的设备噪声，其机械设备为筑路中使用土石方施工机械，根据工程分析可看出，主要噪声源及其声功率级见表17。 表17 施工期噪声源及其声功率级 施工阶段; 设备噪声源; 声功率级Lw[dB（A）]. 土石方阶段; 路面混凝土破拆机械 翻斗车 挖掘机 推土机 装载机 载重汽车 压道机; 95~110 103.6~106.3 99~109.5 105~115 105.7 92~110 95. 上述噪声源具有一定的移动性，非连续性，但移动范围较小。 4、振动污染 工程施工期间的震动污染源主要包括重型运输车、空压机、推土机、压路机等机械设备。这些典型施工机械设备震动源在施工作业期间产生的振动强度见下表18： 表18 典型施工机械振动源强 设备; 距离设备10米处的振动级（dB）; 设备; 距离设备10米处的振动级（dB）. 钻孔机-灌浆机; 63; 挖掘机：履带式 轮式; 72~80. 重型运输车; 74~76; 65~70. 空压机; 81; 振动压路机：振动行驶 无振动行驶; 71. 推土机：行驶 作业; 78; 55. 70; ——; ——. 5、施工期土石方开挖造成的水土流失。 施工中产生水土流失的主要原因有降雨因素和工程因素。降雨造成土壤浸蚀，工程建设破坏土壤自然结构。 本次评价采用《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3－93）中推荐的通用土壤流失方程（USLE）对本项目的样方年水土流失量进行预测。通用土壤流失方程表达式如下： A=0.24ReKeLiSiCtp 计算侵蚀模数A=0.24ReKeLiSiCtp = 1190.5 t/m2.a 评价标准 对建设项目水土流失的评价采用年平均水土流失量为参照物，其平均标准列于下表19。 表19 土壤侵蚀强度分级指标 级别; 侵蚀模数（t/km2·a）. I 微度侵蚀; <200，500，1000. II 轻度侵蚀; （200，500，1000）～2500. III 中度侵蚀; 2500～5000. IV强度侵蚀; 5000～8000. V极强度侵蚀; 8000～15000. VI剧烈侵蚀; 15000. 水土流失的预测 项目道路开挖面积约为9600m2，年均降雨条件下的水土流失情况，计算结果见下表20。 表20 降雨条件下场址区域的水土流失情况表 项目; 单位; 本工程. 土壤侵蚀模数A; t/(km2·a); 1190.5. 土壤侵蚀量; t/a; 11.4. 由上表可见，本项目施工过程中年水土流失总量11.4吨，土壤侵蚀模数为1190.5 t/(km2·a) 中度侵蚀，避开雨季施工，按水土保持方案中要求做好水土保持工程措施，随着道路铺设完成后，该影响消失。 5、施工期固体废弃物环境影响分析 本工程部分较好的土方，部分留作回填用，其余弃土联系场地集中弃放。但施工期间道路开挖产生一定量的余泥、渣土、施工剩余废物料等。如不妥善处理这些建筑固体废物，则会阻碍交通，污染环境。在运输过程中，车辆如不注意清洁运输，沿途撒漏泥土，污染街道和公路，影响交通。 为减少余泥、渣土、施工剩余废物料在临时堆放和运输过程中对环境的影响，车辆运输散体物料和废物时，密闭、包扎、覆盖，不沿途漏撒；运输车辆在规定的时间内，按指定路段行驶。 二、营运期工程分析 项目营运期污染来源主要为路面雨水、车辆运行噪声、汽车尾气和扬尘。 1、水污染物 本项目营运期水环境影响主要表现为路面雨水。 影响路面径流污染物浓度的因素众多、随机性强、偶然性大。根据国家环保部华南环科所对南方地区路面径流污染情况的研究，路面雨水污染物浓度变化情况见表17，从表中可知，路面径流在降雨开始到形成径流的30分钟内雨水中的悬浮物和油类物质比较多，30分钟后，随着降雨时间的延长，污染物浓度下降较快。本项目道路设有排水系统，路面径流流入排水系统，再排入董塘河。 路面径流污染物排放量计算公式如下所述，计算结果见表22。 E=C*H*L*B*a*10-6 其中：E为每公里路面年排放强度（t/a×km）； C为60分钟平均值（mg/l）； H为年平均降雨量（mm）； L为单位长度路面，取1km； B为路面宽度（m）； a为径流系数，无量纲。 表21 路面径流污染物浓度表 项目; 5-20分钟; 20-40分钟; 40-60分钟; 平均值. SS（mg/L）; 231.42-158.22; 158.22-90.36; 90.36-18.71; 100. BOD5（mg/L）; 7.34-7.30; 7.30-4.15; 4.15-1.26; 5.08. 石油类（mg/L）; 22.30-19.74; 19.74-3.12; 3.12-0.21; 11.25. 表22 路面径流污染物排放源强表 项目; SS; BOD5; 石油类. 60分钟平均值（mg/l）; 100; 5.08; 11.25. 年平均降雨量（mm）; 1619.6(仁化）. 径流系数; 0.9. 路面长度（km）; 0.4. 路面宽度（m）; 24. 年均产生总量（t/a）; 1.40; 0.071; 0.16. 2、大气污染物 汽车尾气和汽车扬尘是道路运营期环境空气的主要污染源，污染物排放量的大小与交通量成正比，且和车辆的类型以及汽车运行的工况有关。 （1）汽车尾气 项目进出车辆主要以小车为主，属于线源污染，根据《环境保护实用数据手册》经验数据，燃烧1升的汽油，产生的汽车尾气为二氧化硫0.295g、一氧化碳169.0g，氮氧化物21.1g、烃类33.3g，该路段总长为0.4公里，按每辆车每公里耗油量约0.1L，项目建成后，估算建成通车时（2017年）交通量为1440辆/日，则汽车尾气和污染物产生量见下表23。 表23 项目建成后车辆尾气污染物产生量表 污染物; 二氧化硫; 一氧化碳; 氮氧化物; 烃类. 排放系数（g/L）; 0.295; 169; 21.1; 33.3. 产生量（kg/d）; 0.017; 9.73; 1.22; 1.92. （2）汽车扬尘 根据公式： Qi = 0.0079 * v * w ^ 0.85 * p ^ 0.72 式中：Qi-每辆汽车行驶扬尘量(kg/km辆)； V-汽车速度(km/h)；20 km/h。 W-汽车重量(T)；平均1.5吨计。 P-道路表面粉尘量(kg/m2)；取0.2 kg/m2 则计算得，每辆小车运行道路扬尘产生量为0.07kg/Km，该路段总长为400米，项目建成后，估算建成通车时（2017年）交通量为1440辆/日，则道路扬尘产生量为10.3kg/d，线源。 3、噪声 路面上行驶机动车产生的噪声主要由发动机噪声、排气噪声、车体振动噪声、传动机械噪声、制动噪声等声源组成。其中发动机噪声是主要噪声源。机动车单车噪声则上应采用《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03—2006）附录C中的预测公式，但该预测公式对应的车速为48~140km/h，本项目的设计车速不在此范围内，因此考虑采用《环境影响评价技术原则与方法》（国家环境保护局开发监督司，1992年）中的不同类型车辆整车噪声级和车速的回归式进行计算，具体详见表24： 表24 各类型机动车平均辐射声级与车速关系 单位：dB 车辆类型; 平均辐射声级. 小型车; LOEL=25+27lgVL. 中型车; LOEM=38+25lgVM. 大型车; LOEH=45+24lgVH. 备注; V为车速，公式适用范围为车速20~80km/h. 按设计，本项目设计车速为20km/h。经计算可得本项目建设完成后路面上行驶机动车的平均辐射级，具体计算结果详见表25： 表25各类型车辆的平均辐射声级 单位：dB（A） 路段; 车辆类型; 平均辐射声级. 快速路段（20km/h）; 小型车; 60.13. 中型车; 70.53. 大型车; 76.22. 4、固体废物 本项目运营期固废主要为车辆运行乘客和进出该路段居民丢弃的生活垃圾，通过每天环卫部门的清扫，统一收集到垃圾处理厂处理，路面固废对周围环境影响轻微。 5、改造前后污染物的变化 由于本项目属于道路改造项目，改造前后线路不变，路面径流污水、路面垃圾量改造前后无变化。通过对该路段以往交通量资料的搜集和整理，得出本项目路段2015年交通量为1233辆/日，根据可研预测本项目建成通车时（2017年）交通量为1440辆/日，改造后由于路面改善，行驶的车辆节油约10%左右，根据计算，改造前车辆尾气污染物排放量为二氧化硫： 0.016 kg/d，一氧化碳：9.15 kg/d，氮氧化物：1.15 kg/d，烃类：1.80 kg/d，对比改造前后污染物排放情况，改造前后污染物排放量基本无变化，改造后路面扬尘和噪声会随着路况变好，产生量更少。

## 项目主要污染物产生及预计排放状况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 |  | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 扬尘 |  | 50m范围内1.15mg/m3 | 50m范围内0.68mg/m3 |
|  |  | 机械废气CO |  | 小时浓度0.2mg/m3 | 小时浓度0.2mg/m3 |
|  |  | 机械废气NOx |  | 小时浓度0.13mg/m3 | 小时浓度0.13mg/m3 |
|  |  | 沥青烟 |  | 0.005kg/h | 0.005kg/h |
|  | 营运期 （汽车尾气） | 二氧化硫 |  | 0.017kg/d | 0.017kg/d |
|  |  | 一氧化碳 |  | 9.73 kg/d | 9.73 kg/d |
|  |  | 氮氧化物 |  | 1.22 kg/d | 1.22 kg/d |
|  |  | 烃类 |  | 1.92 kg/d | 1.92 kg/d |
|  | 营运期 （道路扬尘） | 粉尘 |  | 93.1kg/d | 93.1kg/d |
| 水污染物 | 路面径流 | SS |  | 1.4t/a | 1.4t/a |
|  |  | BOD5 |  | 0.071t/a | 0.071t/a |
|  |  | 石油类 |  | 0.16t/a | 0.16t/a |
| 固体废物 | 无 | 无 |  | 无 | 无 |
| 噪 声 | 施工期 |  | 施工噪声 | 施工期道路施工中使用压路机、推土机等机械的噪声声级值在79～90dB之间。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A) |
|  | 营运期 |  | 车辆行驶噪声 | 营运期车辆将产生一定的交通噪声，噪声的源强。按单车机械动力大型车76.22dB，中型车辆为70.53dB，小型车辆为60.13dB（20km/h）。交通噪声主要集中在昼间，为不连续的线状声源，夜间则为不规则的点状声源。 | GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A) |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 据现场踏勘，本项目位于仁化县董塘镇城南片区，本项目为道路改造项目，道路路面上原有的植被已全部破坏殆尽，但项目建成后，植被将被恢复，且营运过程中污染物的排放量很小，因此项目的建设对对当地生态环境影响很小。 |  |  |  |  |  |

施工期环境影响分析

施工期环境影响分析： 一、大气环境影响分析及污染防治对策 施工扬尘主要来自道路工程土石方阶段，在风力作用下产生的扬尘，废土装卸中及运输过程散落产生的扬尘，出入工地后施工机械轮胎和履带碾轧形成的灰尘；另外施工物料的粉状物质在装卸、堆放时产生的扬尘； 路面工程施工时，筑路材料白灰土、粉煤灰等拌合、敷设过程中有飞灰。 （一）施工期大气环境影响分析 1、扬尘 工程施工、材料装卸、运输车辆行驶造成的扬尘等均会造成粉尘污染，类比相似道路，在距道路施工现场50米的地方，粉尘浓度往往超标1倍以上，因此，施工过程中应注意及时洒水降尘。在整个施工期会产生大量扬尘，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更为严重。据有关调查显示，采用湿法作业，即实施每天洒水4－5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并将扬尘污染距离缩小到50m范围内，类比相关资料未洒水前50m处扬尘浓度约为1.15mg/m3，洒水后可将扬尘减少到0.68mg/m3。筑路施工作为短期行为，因修路造成的粉尘和扬尘污染，随着施工期的结束而消失；加之本项目施工量不大，施工期不长，不会对周围环境及沿线居民造成长期不利影响。 2、灰土拌和会引起许多粉尘产生，其施工工艺基本上可分为两种：路拌和站拌。路拌引起的尘污染特点是随施工地点的迁移而移动，污染面较窄，其影响范围集中在下风向50m条带范围内，但受污染的路线很长，且灰土中的石灰成分可能引起对路旁农作物的表面发生灼伤现象。站拌引起的尘污染则集中在拌和站周围，对拌和站附近影响表现为量大而面广，其影响范围可达下风向150m。项目采用路拌工艺，因此路基施工期可能会对50m内的民居造成粉尘污染。但由于施工工期较短，随着施工结束，该影响也随之消失。 3、交通粉尘削减与控制 施工材料运输场尘，其影响范围可达下风向150m（在下风向150m，TSP污染仍可能超过环境空气质量二级标准的4倍之多），因此，对运输散体物质车辆必须严加管理，采取用篷布盖严或加水防护措施。同时合理安排运输路线，尽量避开对周边敏感点的影响。运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好。在无雨干燥天气、运输高峰时段，应对施工道路适时洒水。运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少产尘量，并定时对车辆进行冲洗。 4、散体材料储料场 石灰、水泥和砂石料等散体材料储料场在风力作用下也易发扬尘。其扬尘基本上集中在下风向50m条带范围内，考虑到其对人体和植物的有害作用，对其存放应做好防护工作。通过洒水、篷布遮挡等措施，可有效地防止风吹扬尘。 5、尾气污染 施工中各种工程机械和运输车辆在燃汽油、柴油时排放的尾气含有HC颗粒物、CO、NOX等大气污染物，排放后会对施工现场有一定影响。 施工车辆在现场范围内活动，尾气呈面源污染形式，尾气扩散范围有限，车辆为非连续行驶状态，施工采用分段进行，在每段施工时间有限，污染物排放时间和排放量相对较少，所以不会对周围大气环境有明显影响，与运营期道路车辆尾气排放量相比，施工期尾气排放非常有限。 6、沥青烟污染 本项目所需的沥青需要加热搅拌，会产生沥青烟，排放后对环境产生一定的环境影响。本项目所需的沥青数量有限，排放的沥青烟也较为有限，而且项目施工过程的沥青加热搅拌在相对密闭的搅拌车中，可以减少沥青烟的排放。因此，本项目沥青铺设过程中产生的沥青烟对环境影响非常有限。 (二) 施工期大气环境污染防治措施 项目采取单向施工，在施工过程中对施工道路两侧的居民（敏感点）存在一定的影响，为减少施工期对环境空气的影响，应采取以下对策： （1）建议对道路两则采取移动式的防尘护栏，施工期对大气环境的污染是短期与局部的，施工完成后就会消失。 （2）加快施工进度，减少施工扬尘的影响时间，建议施工时间为8：00~12：00、14：30~18：00； （3）加强地面施工工地的管理，文明施工，车辆出场地前应冲洗车轮和车身；施工区应配备简易洒水工具，对施工道路、施工场地、材料堆场等处定时洒水，防止因干燥、大风而引起大量扬尘； （4）施工场地的材料堆场应平整坚实，当天施工结束后应采用篷布覆盖等措施，防止因大气吹起大量扬尘； （5）运输砂石料、渣土、水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料的车辆应覆盖篷布。 采取上述降尘措施后，本项目施工扬尘对周边大气环境和附近敏感点的影响将有效降低。随着施工期的结束，噪声扬尘的影响也将消失。 二、施工期水环境影响分析及污染防治对策 （一） 施工期水污染物对环境的影响分析 本项目施工用水量很少，施工人员为本地工人，施工人数不多，不需建临时厕所和生产生活场地、工棚。因此，施工用除少量混凝土拌合需用水，道路工程后期需用一定量浇水外，基本不用水，工程废水产生量很少。因此施工废水对周围水环境影响轻微。 （二）施工期污水防治措施 项目施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境。施工现场要道路畅通，场地平整，无大面积积水，场内要设置连续的排水系统，合理组织排水。 三、 施工期噪声污染影响分析及污染防治对策 (一)施工期噪声环境影响分析 工程中使用的施工机械大部分为移动声源，其中运输车辆移动范围较大，而推土机、挖掘机等移动区域较小。 本评价利用噪声距离衰减模式计算主要机械在不同距离的噪声级，如表26所示。 表26 设备噪声衰减特征 设备名称; 声源声功率级 Lw[dB（A）]; 衰减距离（m）; 衰减后声级dB（A）. 路面混凝土破拆机械 翻斗车 挖掘机 推土机 装载机 载重汽车; 95~110 103.6~106.3 99~109.3 105~115 105.7 92~110 109.5; 3 3 5 3 5 3 3; 77.5~92.5 86.1~88.8 77.0~87.3 87.5~97.5 88.2 74.5~88.0 87.5. 1、施工场界噪声限值标准 采用GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 表27 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（摘录） 施工阶段; 主要噪声源; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 土石方阶段; 推土机、挖掘机、装载机等; 70; 55. 2、施工场地边界的确定 将上述机械设备视为点声源，根据点声源噪声衰减模式，计算施工设备施工场界，噪声达标距离分别为40 m（昼）、230 m（夜）。 3、影响分析 从噪声源衰减特征可以看出，施工机械对不同距离的路边声环境有一定影响，施工场地边界达标距离将超出施工道路宽度范围，特别是夜间，影响范围更大。项目施工对道路两侧居民声环境影响较大，建设单位应合理安排作业时间，夜间禁止施工。 （二） 施工期间噪声影响防治对策 通过预测结果可知，项目施工期间所产生的噪声绝大多数超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，项目采取单向施工，在施工过程中对道路两侧的居民（敏感点）同时存在一定的影响，为减少其噪声对周围环境的影响，建设单位将采取以下的实施措施来减轻其噪声的影响。 （1）建议对道路两则采取移动式的隔声屏。同时，加快施工进度，减少施工噪声的影响时间； （2）在施工场地边界设置临时声屏障； （3）合理安排施工时间，尽量安排在白天施工，建议施工时间为早上08：00~12：00，14：30~18：00，严禁在中午12:00-14:30和夜间18：00以后施工； （4）施工车辆进出场地低速行驶，禁鸣喇叭； （5）加强施工机械的保养和维护，避免非正常工况产生的噪声； （6）加强施工管理，施工人员不得大声吆喝，减少人为噪声。 采取上述降噪措施后，本项目施工噪声对周围声环境以及附近敏感点的影响将有效降低。随着施工期的结束，施工噪声的影响也将消失。 四、固体废物的影响分析及污染防治对策 施工期间道路开挖产生一定量的余泥、渣土、施工剩余废物料等。如不妥善处理这些建筑固体废物，则会阻碍交通，污染环境。在运输过程中，车辆如不注意清洁运输，沿途撒漏泥土，污染街道和公路，影响市容与交通。 本工程部分较好的土方，部分留作回填用，其余弃土联系场地集中弃放。为减少余泥、渣土、施工剩余废物料在临时堆放和运输过程中对环境的影响，车辆运输散体物料和废物时，密闭、包扎、覆盖，不沿途漏撒；运载土方的车辆在规定的时间内，按指定路段行驶。 五、生态环境影响分析： 本项目位于仁化县董塘镇城南片区，本项目为道路改造项目，道路路面上原有的植被已全部破坏殆尽，但道路加宽等路段的建设将会破坏原有的地表原貌，路面将永久占用部分土地，对生态环境有一定的影响。 六、社会环境影响分析 本项目在施工期间会占用部分的道路，对车辆通行和行人行走造成不便，在高峰期可能会造成局部的交通堵塞，因此，施工单位应合理安排施工车辆的行驶路线及行驶时间段，尽量避开高峰期，同时与交通运输部门密切合作，在高峰期安排工作人员进行现场疏导，尽量避免交通堵塞，施工单位应在相应路段设立公告牌，引导车辆有序通过。

营运期环境影响分析

由于本项目属于道路改造项目，改造前后线路不变，路面径流污水、路面垃圾量改造前后无变化。通过对该路段以往交通量资料的搜集和整理，得出本项目路段2015年交通量为1233辆/日，根据可研预测本项目建成通车时（2017年）交通量为1440辆/日，改造后由于路面改善，行驶的车辆节油约10%左右，根据计算，改造前车辆尾气污染物排放量为二氧化硫： 0.017 kg/d，一氧化碳：9.73 kg/d，氮氧化物：1.22 kg/d，烃类：1.92 kg/d，对比改造前后污染物排放情况，改造前后污染物排放量基本无变化，改造后路面扬尘和噪声会随着路况变好，产生量更少，项目改建后营运期环境影响如下： 1、大气环境影响分析 项目营运期主要的大气污染来源为汽车尾气和扬尘，突出问题是汽车尾气，污染物排放量的大小与交通量成正比，且和车辆的类型以及汽车运行的工况有关，通过类比调查，随着道路交通量的不断增加，汽车尾气中NO2、CO排放浓度逐渐增大，对环境有一定的影响，从项目工程分析可知，项目汽车尾气主要污染物为CO、氮氧化物和烃类，由于进出该路段的车辆较少，且以小型车为主，道路两侧的村庄受环境空气影响不明显。 因此，汽车尾气对周围大气环境影响较小。 为了进一步减少道路交通汽车尾气对周围环境的影响，建议采取下列措施： ⑴ 严格执行尾气排放车检制度，禁止尾气排放超标的车辆上路。 ⑵ 要求汽车使用清洁燃料（如乙醇汽油），提倡使用新型环保汽车。 ⑶ 要求车辆安装汽车尾气处理装置，以减少尾气有害物质。 ⑷ 同时要加强管理，对于运输易产生扬尘物品的车辆必须要求加盖苫布，禁止散装未加盖苫布车辆上路。 2、水环境影响分析 本项目营运期水环境影响主要表现为路面雨水，影响路面径流污染物浓度的因素众多、随机性强、偶然性大，路面径流在降雨开始到形成径流的30分钟内雨水中的悬浮物和油类物质比较多，30分钟后，随着降雨时间的延长，污染物浓度下降较快。 通过加强上路汽车监管，汽车使用清洁燃料，雨水通过路边沟渠收集后排放，对周围水环境的影响较小。 3、声环境影响分析 公路营运期交通噪声来源于进出该区域车辆噪声，交通噪声取决于交通量、车型比、车速、车辆辐射的声功率以及路面粗糙度等因素。通过类比分析，项目建成后交通运营噪声源约71dB(A)，线源。通过距离衰减和居民自身墙体隔音。根据建设项目环境影响评价导则规范，距离衰减量约3~5dB(A)，墙体的衰减量约10~15dB(A)，预测有车辆经过时，道路两侧居民房间内的噪声值约在53-58dB(A)。靠近道路两侧的居民影响较大，项目属于路面修复改造工程，改造后路面较好，因此，对居民噪声环境影响有明显的改善。 本环评建议采取如下措施： ⑴项目建成运营，对道路两侧居民住宅要求工程采用隔声窗的措施，以减轻交通噪声对居民的干扰。 ⑵根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》，加强公共交通、公路运输管理， 行驶的机动车辆，应当装有消声器和符合规定的喇叭，并保持技术性能良好，整车噪声不得超过机动车辆噪声排放标准。不符合机动车辆噪声排放标准的，不得发给行车执照，禁止其上路行驶。并在居民区路段设禁止鸣笛标志。 - ⑶经过村庄处，要控制车速，禁止鸣笛。 4、固体废物影响分析 本项目运营期固废主要为车辆运行乘客和进出该路段居民丢弃的生活垃圾，通过每天环卫部门的清扫，统一收集到垃圾处理厂处理，路面固废对周围环境影响轻微。 5、营运期项目建设对社会环境的影响 项目建成后的交通便利，方便了附近居民的出行，通过项目路面修复改造，改善了路面凹凸不平，车辆运行噪声较大对周围居民环境的影响，改善居民的整体生活环境，为周围居民提供了便利的交通条件。本项目建设为沿线区域的资源开发和经济发展奠定了坚实基础并使之形成区域优势。且项目道路部分路段弯道加宽，因此项目建设后提高了居民的出行安全。

## 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 汽车尾气 和扬尘 | CO、氮氧化物、烃类、粉尘 | 加强上路汽车监管；汽车使用清洁燃料；运输产生扬尘的物料加盖苫布封闭运输等 | 达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 |
| 水污染物 | 路面径流 | SS、BOD、石油类 | 加强上路汽车监管；汽车使用清洁燃料；雨水收集管收集后排放。 | 规范排放 |
| 固体废物 | 汽车乘客和居民经过该路段丢弃的废物 | 生活垃圾 | 环卫部门人员每天清扫送至垃圾场处理 | 规范处置 |
| 噪声 | 汽车运行噪声 | 保持车辆性能良好；对经过村庄处，要控制车速，禁止鸣笛。 |  | 符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A) |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果: 道路加宽路段的建设将会破坏原有的地表原貌，路面将永久占用部分土地，但项目建成后，植被将被恢复，且营运过程中污染物的排放量很小，因此项目的建设对当地生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

结论： 1、项目建设的合理性 规划建设中的仁化县董塘镇镇区南片区，地理位置优越，对外交通便利，极具开发潜力。然而目前区内的道路网不成系统，基础设施十分缺乏，成为阻碍开发建设的瓶颈，急需尽快完善区内道路网和配套的基础设施。 为了带动沿线区域的开发建设，引导城市空间有序拓展，实现交通与土地利用协调发展。仁化县董塘镇人民政府投资801.17 万元，在仁化县董塘镇城南片区开展了董塘镇繁塘路至省道246线段改造提升工程。 董塘镇繁塘路至省道246线段改造提升工程是仁化县董塘镇城南片区道路工程的组成部分，定位为城镇街道。本项目实施为了董塘镇城南片区完善基础设施, 是经济发展的需要、是沿线土地资源开发建设的需要、可以改善城南片区交通疏散功能，作为董塘镇城南片区的主要出入口、改善城市居住环境。 2、项目概况 本工程建设性质属于道路改造，项目起点为与董塘镇繁塘路交接处的桩号K0+000，终点为与省道246 线段交换处的桩号K0+392.35，路线总长约400 米。本项目是仁化县董塘镇城南片区道路工程的组成部分，定位为城镇街道，设计车速20km/h，路线总长约400 米，道路红线宽24m，双向四车道，采用沥青混凝土路面结构。项目建设包括道路工程、给排水工程、照明工程、通信工程、电力工程。道路范围的管线包括雨水、污水、给水、电力照明通信管道。本项目为整体式路基，路基宽度为24m，其横断面布置为：4米（人行道）+16米(机动车道)+4米（人行道）=24米。本项目车行道采用沥青混凝土路面结构，路面结构采用11厘米沥青面层+32厘米6%水泥稳定碎石基层+18厘米4%水泥稳定碎石底基层。人行道拟采用以下结构方案（自上而下）：彩色渗水砖(23×11.5×6)（厚6cm)、中粗砂垫层（厚2cm）、1：3 水泥砂浆（厚2cm）、无砂混凝土（厚15cm）、级配碎石基层（厚20cm）。工程估算总投资801.17万元。本项目施工工期由2017 年3 月份开始至2017 年8 月份止份止，共6 个月。 3、产业政策相符性 本项目属于道路改造项目，属于“道路改造升级”类项目，是《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改版）和《广东省重点开发区产业发展指导目录（2014年本）》中的鼓励类项目，因此，本项目建设符合产业政策。 3、用地合理合法性分析 董塘镇繁塘路至省道246 线段改造提升工程，项目不涉及到拆迁征地。场区域地形较平坦，地质条件较好，场地内不存在影响建筑物的不良工程，且周围没有污染源和易燃易爆物的产生和贮存场所，内部环境较好。本项目选址合理、合法。 4、环境质量现状 根据调查，项目所在区域评价区域符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，环境空气质量良好；区域内地表水董塘水水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水环境功能要求；区域声环境质量现状良好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类要求；道路沿线生态环境良好。 5、环境影响分析结论 （1）施工期环境影响评价结论 1）、大气环境影响分析 施工期空气影响分析表明：施工期空气污染主要是土石方工程、道路施工和车辆运输时所引起，但其影响是短暂的，随着道路的竣工运营，施工期影响随之消失。通过落实本报告所提出的相应环保措施和加强环境管理，可使其影响和污染降低到有关标准允许范围之内。 2）、水环境影响分析 施工期较短，避开雨季，项目施工期无废水产生，施工用水只是搅拌混凝土用水和路面保养用水，水量少，不外排，对周围水环境的影响较小。 3）、固体废物环境影响分析 建筑垃圾主要包括废包装材料、废水泥浇注体、弃土弃渣等，应送至指定的建筑垃圾填埋场填埋。 4）、声环境影响分析 从施工期噪声影响分析可见，昼间施工机械（装载机等）噪声昼间在距施工场地约40m处、夜间距施工场地约230m处符合标准限值。由此可见，道路施工噪声对施工场地周围40m范围内的环境影响较大，特别是夜间施工时影响更为严重。通过限制施工时段或采取防护措施减轻施工噪声影响。 5）、生态环境影响分析： 本项目位于仁化县董塘镇城南片区，本项目为道路改造项目，道路路面上原有的植被已全部破坏殆尽，但项目建成后，植被将恢复，且营运过程中污染物的排放量很小，因此，本项目的建设对当地生态环境影响是可以接受的。 （2）运营期环境影响评价结论 1）、噪声环境影响评价结论 由运行期预测结果可以看出，随交通量的增加，交通噪声对环境的影响增大，夜间交通噪声的达标距离要比昼间距离远。当受建筑物阻挡衰减影响时，噪声预测值衰减较快，噪声值超标程度明显降低，且项目建成后，路面较好，噪声影响有明显的改善。 2）、空气环境影响评价结论 运行期空气影响主要是汽车尾气引起的，随着道路交通量的不断增加，汽车尾气中NO2、CO排放浓度逐渐增大，对环境有一定的影响，由于该路段车流量较小，项目汽车尾气对大气环境影响轻微。 3）、水环境影响评价结论 本项目营运期水环境影响主要表现为路面雨水，影响路面径流污染物浓度的因素众多、随机性强、偶然性大，路面径流在降雨开始到形成径流的30分钟内雨水中的悬浮物和油类物质比较多，30分钟后，随着降雨时间的延长，污染物浓度下降较快。 通过加强上路汽车监管，汽车使用清洁燃料，雨水通过路边沟渠收集后排放，对周围水环境的影响较小。 4）、固体废物影响评价结论 本项目运营期固废主要为车辆运行乘客和进出该路段居民丢弃的生活垃圾，通过每天环卫部门的清扫，统一收集到垃圾处理厂处理，路面固废对周围环境影响轻微。 6、社会环境影响分析结论 施工期：本项目在施工期间会占用部分的道路，对车辆通行和行人行走造成不便，在高峰期可能会造成局部的交通堵塞，因此，施工单位应合理安排施工车辆的行驶路线及行驶时间段，尽量避开高峰期，同时与交通运输部门密切合作，在高峰期安排工作人员进行现场疏导，尽量避免交通堵塞，施工单位应在相应路段设立公告牌，引导车辆有序通过。 运营期：项目建成后的交通便利，方便了附近居民的出行，通过项目路面修复，改善了路面凹凸不平，车辆运行噪声较大对周围居民环境的影响，改善居民的整体生活环境，为周围居民提供了便利的交通条件；且项目道路部分路段采取截弯取直，建成后提高了居民的出行安全。 7、总量控制指标 结合本项目工程特点，项目不分配总量。 二、建议 1、做好运输车辆的管理，减少汽车尾气和噪声对周围环境的影响； 2、加强施工监管，合理安排施工时间，减少施工扬尘和噪声对周围居的影响； 三、总结论 根据上述论述，项目建设属于国家和广东省产业结构调整指导目录中鼓励类项目。工程建成后，可以完善董塘镇道路网结构，有利于董塘镇交通环境状况的改善，对当地经济发展和人民生活质量的提高有促进作用，具有良好的社会效益和经济效益。工程在施工期和运营期对水、气、声以及生态环境的影响和破坏，由主管部门、设计单位、施工单位和道路管理部门在落实有效的污染防治措施及生态保护与恢复措施后，能有效降低工程对周围环境的污染和对生态环境的破坏，工程建设对环境的影响是可以接受的。因此，本项目从环境保护角度来看是可行的。

建设单位意见： 公 章 经办人： 年 月 日

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

建设项目环境保护审批登记表

| 填表单位 |  |  | 广州国寰环保科技发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 填表人（签字） |  |  |  |  |  |  |  | 项目经办人（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目 | 项目名称 |  | 董塘镇繁塘路至省道246 线段改造提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 仁化县董塘镇城南片区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设规模及内容 |  | 项目投资801.17万元，改造路面全长400米 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | 新建 √改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | E4813 市政道路工程建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境影响评价管理类别 |  |  |  | 编制报告书 √ 编制报告表 填报登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资（万元） |  | 801.17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  |  | 33.0 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 4.12% |  |  |
| 建设单位 | 单位名称 |  | 仁化县董塘镇人民政府 |  |  |  | 联系电话 |  | 15875121263 |  |  | 评价单位 |  | 单位名称 |  | 广州国寰环保科技发展有限公司 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 020-85516412 |  |  |
|  | 通讯地址 |  | 仁化县董塘镇人民政府 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  | 通讯地址 |  | 广州海珠区工业大道270号710房 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  | 510280 |  |  |
|  | 法人代表 |  | 高九彬 |  |  |  | 联系人 |  | 张维 |  |  |  |  | 证书编号 |  | 国环评证乙字第2875号 |  |  |  |  | 评价经费（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目所处区域现状 | 环境质量等级 |  | 环境空气 | 二级 | 地表水 |  | Ⅲ类 |  | 地下水 |  |  | 环境噪声 |  | 2类 |  | 海水 |  |  |  |  | 土壤 |  |  |  |  | 其他 |  |  |
|  | 环境敏感特征 |  | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍惜动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 □两控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 （工业 建设 项目 详填） | 排放量及主要污染物 |  | 现有工程（已建+在建） |  |  |  |  | 本工程（拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实际排放浓度(1) | 允许排放浓度(2) | 实际排放总量(3) | 核定排放总量(4) |  | 预测排放浓度(5) |  | 允许排放浓度(6) |  | 产生量(7) | 自身削减量（8） |  | 预测排放总量(9) |  | 核定排放总量(10) | 以新带老削减量(11) | 区域平衡替代本工程削减量(12) |  |  | 预测排放总量(13) |  | 核定排放总量(14) |  |  | 排放增减量(15) |  |
|  | 污水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.014 | 0 |  | 0.014 |  |  |  |  |  |  | 0.014 |  |  |  |  | 0 |  |
|  | *氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.026 | 0 |  | 1.026 |  |  |  |  |  |  | 1.026 |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、排放增加量：（+）表示增加，（-）表示减少； 2、（12）：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量； 3、（9）=（7）-（8），（15）=（9）-（11）-（12），（13）=（3）-（11）+（9）； 4、计量单位：废水排放量——万吨/年，废气排放量——万标立方米/年，工业固体废物排放量——万吨/年，水污染物排放浓度——毫克/升，大气污染物排放浓度——毫克/立方米，水污染物排放量——吨/年，大气污染物排放量——吨/年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

主要生态破坏控制指标

| 影响及主要措施 生态保护目标 |  | 名称 | 级别或种类数量 | 影响程度（严重、一般、小） | 影响方式（占用、切割阻断或二者皆有） | 避让、减免影响的数量或采取保护措施的种类数量 | 工程避让投资（万元） | 另建及功能区划调整投资（万元） | 迁地增殖保护投资（万元） | 工程防护治理投资（万元） |  | 其它 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水源保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |
| 重要湿地 |  |  | —— |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |
| 风景名胜区 |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |
| 世界自然、人文遗产地 |  |  | —— |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |
| 珍稀特有动物 |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
| 珍稀特有植物 |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别及 形式 占用 土地(hm2) | 基本农田 |  | 林地 |  | 草地 |  |  | 其它 | 移民及拆迁人口数量 | 工程占地拆迁人口 |  | 环境影响迁移人口 | 异地 安置 | 后靠安置 | 其它 |
|  | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评后减缓和恢复的面积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 治理水土流失面积 | 工程治理（km2） | 生物治理（km2） | 减少水土流失量（吨） | 水土流失治理率（%） |  |  |
| 噪声治理费用 | 工程避让（万元） | 隔声屏障（万元） | 隔声窗（万元） | 绿化降噪（万元） | 低噪设备及工艺（万元） | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |