- 建设项目环境影响报告表

- 项目名称：年产500吨机制炭项目

- 建设单位 ：仁化县长江镇骏南机制炭厂

- 编制日期：二〇一七年一月

- 国家环境保护部制

- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 仁化县长江镇骏南机制炭厂年产500吨机制炭项目 机制竹炭项目 玻璃卡纸项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 仁化县长江镇骏南机制炭厂 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘树龙 |  |  | 联系人 | 刘树龙 |  |
| 通讯地址 | 仁化县长江镇低平村牛鼻川 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13727520295 |  | 传真 |  | 邮政编码 | 512300 |
| 建设地点 | 仁化县长江镇低平村牛鼻川 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C4320非金属废料和碎屑的加工处理 |  |
| 占地面积 (平方米) | 4680 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 600 |  |
| 总投资 (万元) | 150 | 其中：环保 投资(万元) |  | 15 | 环保投资占总投资比例 | 10% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产 日期 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目背景及由来 随着国家生态环境保护政策逐步落实，减少对树木的砍伐，使得木炭产量逐年减少，市场供不应求。机制竹炭在功能上能替代天然木炭，减少天然木炭对木材的需求。 随着国民经济的发展，我国竹炭的需求量逐年增加，广泛应用于化工、环保、服装等行业领域，根据专家估计年需求量600万吨，食品行业竹炭需求量约500万吨。 机制竹炭是以竹加工等行业的下脚料为原料，解决了当地的加工企业下脚料处理的难题，实现了工业废物的再利用，又减少了环境污染，实现环境经济效益的双丰收。鉴于此，仁化县长江镇骏南机制炭厂拟在仁化县长江镇低平村牛鼻川新建年产500吨机制竹炭项目。 按照《中华人民共和国环境评价法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》（2015）等法律、法规的要求，仁化县长江镇骏南机制炭厂委托我单位承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织有关技术人员，到项目所在地进行了现场踏勘，按照“达标排放、清洁生产”的原则，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 二、建设项目概况 1. 产业政策 项目属于 C4320非金属废料和碎屑的加工处理,未被列入国家发展和改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》限制类和淘汰类项目中，因此，本项目建设不违反国家产业政策。 2. 建设项目名称、建设单位、建设地点 项目名称：仁化县长江镇骏南机制炭厂年产500吨机制炭项目 建设单位：仁化县长江镇骏南机制炭厂 建设地点：仁化县长江镇低平村牛鼻川（地理位置见附图1）。 3. 建设性质、投资 建设性质：新建。 投资：总投资150万元，其中环保投资15万元。 4. 占地面积、建筑面积、绿化面积及土地利用 占地面积：4680m2。 建筑面积：2100m2。 土地利用：本项目建于仁化县长江镇低平村牛鼻川，根据《广东省环境保护规划纲要(2006－2020 年)》，选址不在生态严控区内、远离村庄，选址合理（见附图2）。 5. 产品类型及生产规模 产品类型：机制炭 生产规模：500吨/年 6. 主要生产设备 本项目主要生产设备见表1。 表1 主要生产设备表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 粉碎机; 台; 2. 2; 烘干炉; 台; 1. 3; 成型机; 台; 4. 4; 炭化窑; 个; 36. 7. 主要原辅材料 主要原辅材料见表2。 表2 主要原辅材料 序号; 名 称; 单位; 年消耗量; 备注. 1; 竹粉; 吨; 2000; 外购. 2; 生物质燃料; 吨; 130; 自家木材厂生产废料. 3; 水; 吨; 500; 市政供水管网. 4; 电; 度; 2000; 市政供电系统. 8. 公用工程 （1）给排水 本项目生产用水由市政自来水供水管网供给；生活污水经三级化粪池处理后用于农业综合利用，不外排。 （2） 供电 本项目用电由市政供电系统提供。 （3） 采暖 冬季车间不采暖。办公室采用空调采暖。 9. 劳动定员及生产制度 本项目劳动定员为10，其中管理人员1。全年作业天数300天，每天工作时间为8小时。工人均为本地居民，不在厂区食宿。 10. 厂区平面布置与外环境关系 厂区占地面积4680m2，建筑面积2100m2。本项目厂区平面布置见附图3；与外环境关系见附图4。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租用闲置厂房，未曾经营，无原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 项目位于仁化县仁化县长江镇低平村牛鼻川，项目中心地理坐标为25°18′N，113°54′36″E，项目所在地理位置见附图1。项目所在交通便利，靠近原料产地，原料供应充足。 仁化县地处南岭山脉南麓，位于广东省北部，是粤、湘、赣三省交接地，东接江西省崇义、大余县，北邻湖南省汝城县，南面紧邻韶关市区。 二、地形、地貌、地质 仁化县地貌大体北高南低，地形复杂，以山地丘陵为主，其中山地约占70%、丘陵约占20%、小平原占10%，总体走向为东南向。 仁化县地层发育较为齐全，主要有元古界、古生界、中生界、新生界地层，地貌大体北高南低，地形复杂，以山地丘陵为主，其中山地约占70%、丘陵约占20%、小平原占10%，总体走向为东南向，西北锡林峰高1394.5米，北东角范水山高1559.3米。 三、气候、气象 工程所在地属中亚热带季风气候，兼具山地气候特征。年平均气温为18.7℃， 7月平均最高气温达35℃～39℃， 1月平均最低气温为-4℃～10℃；全年无霜期约270天；年平均降雨量为1600毫米，多集中在春夏两季，其中4～6月为大暴雨季节，常出现洪水灾害；境内夏季多东南风，冬季多东北风。 四、水文 锦江，源出江西崇义县仙人岭，一出太平山，会于仁化县属长江镇，经龙石，石隙中尝有五色锦石，纹颊生银，故名锦江，流四十里，与扶溪水合，六十里，又与源出湖南汝城九曲岭之恩溪水汇流，经仁化县城之前，丹霞山之左，与黄沙坑、芳坑及洞水相会，下流至江口，又与浈江水合，南流至韶关。锦江是仁化县最大的河流，源于县境内的北部山区，自北往南流经县城，会水面积1467km2，全长108公里，水量丰富，受季节影响较大，枯水期和风水期的流量变化为19.0~68.2m³/s，多年平均流量为45.1m³/s。凡口河水量受降雨影响较大，该河水流量在不降雨时较为稳定，枯水期水流量为1.4m³/s，河水以山水、生活废水为主。河宽2~5m,比降0.02.董塘河上游支流较多，会水面积较大，枯水期水流量6m³/s。河宽10~50m,比降0.02 五、 植被及生物多样性 仁化县林业资源丰富，宜林面积15万公顷，森林覆盖率达87.8%，建有生态公益林面积110万亩，活立木蓄积量730万立方米，竹林面积50万亩，毛竹蓄积量3100万株，年产毛竹500万根，是广东省重点林业生产县之一。 受气候、土壤和地形地貌的影响，仁化地区原生植被类型为亚热带常绿季雨林（低地雨林）。部分地区由于多年的人类活动干扰，多数原生植被已经被人工植被所取代，现存的自然植被亦多是人为干扰后形成的次生植被。现有的主要植被类型有由常绿季雨林的残次林和灌丛组成的自然次生植被和由松树林、桉树林、竹木混杂林及农田作物群落构成的人工植被。 项目区域无自然保护区、风景名胜区及文物保护单位等敏感区。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 2014年，全县生产总值960595万元，比上年增长7.8%。其中，第一产业增加值174458万元，增长5.1%，第二产业增加值440880万元，增长6.6%，第三产业增加值345257万元，增长11.3%。按常住人口计算，全县人均GDP46722元，增长9.7%。2014年末全社会从业人员108736人，比上年增长0.1%。 2014年末规模以上工业总产值776164万元，增长13%，全部工业增加值403892万元，增长6.6%。工业增加值占生产总值的比重由上年的42.2%下降到42%。 全县建筑业实现增加值36988万元，比上年同期增长7.6%。 全年固定资产投资完成额506881万元，增长23.2％，新增固定资产投资273719万元。全年外贸进出口总额1268万美元，比上年增长67.3％，实际利用外资1721万美元，与上年持平。全年接待旅游人数614万人次，增长12.3％，旅游总收入347780万元，增长12.3％。教育事业蓬勃发展。全县拥有各类学校67所，其中：全县普通中小学30所，中职一所，特殊学校一所，幼儿园35所，在校学生人数34092人，下降3.78%。 2014年度取得科技成果4项，全年实施“星火计划”2项，申请专利151项，专利授权153件，其中：发明专利申请18项，发明专利授权4项。 2014年末全县有文化站11个，文化广场有8个（其中：县城文化广场1个、董塘镇2个、长江镇1个、石塘镇2个、闻韶镇1个、城口镇1个）。文化馆、博物馆、公共图书馆、青少年宫各1个，剧场、影剧院1个，电视台1座，公共图书馆总藏书量12.8万册，广播电视综合人口覆盖率100 %。 2014年末全县有卫生医疗机构46个，其中：各类医院32间，综合医院3间、卫生院11间，床位666张，各类卫生技术人员1276人。全县有自然保护区2个，自然保护区面积6033公顷，全县森林面积248万公顷，林业用地面积17.36万公顷，森林覆盖率78.5%，活立木蓄积量1126万立方米。建成污水处理厂1座，城市生活污水处理率83.56%；城市公园绿地面积102公顷，城市人均公园绿地面积29平方米。建成区面积6.26平方公里，建成区绿化覆盖率41.6%，绿地率40.6%。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 一、环境空气质量状况 根据《韶关市环境保护规划纲要（2006-2020）》的规定，项目所在区域属于环境空气质量二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。项目区没有环境空气常规监测点，参照《仁化县环境质量报告书（2015年）》，项目区域环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，环境空气质量现状良好。见表3。 表3 仁化县城区空气污染物监测结果统计表（2015年） 单位：μg/m3 项目; SO2; NO2; PM10. 年均值; 年均值; 年均值. 监测结果; 31; 15; 40. 二级标准值; ≤60; ≤40; ≤70. 二、水环境质量状况 根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函[2011]29 号）的有关规定，本项目纳污水系仁化长江镇至仁化镇河段，水质现状为Ⅲ类，水质目标为Ⅲ类，因此该段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。本项目无废水外排。 表4 地表水环境质量标准(摘录) 单位：mg/L 监测项目; Ⅲ类标准; 监测项目; Ⅲ类标准. pH值; 6～9; TP; ≤0.2. DO; ≥5; 挥发酚; ≤0.005. CODcr; ≤20; 石油类; ≤0.5. 三、声环境质量现状 建设项目在仁化县长江镇低平村牛鼻川，区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；参照《仁化县环境质量报告书（2015年）》，目前该区域昼、夜噪声值均能满足标准要求。 - 四、生态环境 项目所在地主要为大片山区竹林及少部分农业植被，旱田主要种植花生、番薯等经济作物，水田种植水稻。荒山主要为人工次生林，主要种植有毛竹等经济林，生态环境质量现状良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 一、环境空气保护目标 环境空气保护目标是维持项目所在地环境空气质量达到现有的大气环境水平，保持周围环境空气质量达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。 二、水环境保护目标 仁化长江镇至仁化镇河段地表水环境的水质维持在《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质，不因本项目建成后受明显的影响，保护该区域水环境质量。 三、声环境保护目标 声环境保护目标是确保该建设项目建成后，声环境质量符合《声环境质量标准（GB3096-2008）》2类标准。 四、环境敏感点保护目标 本项目位于仁化县长江镇低平村牛鼻川，周围是道路与工厂，有少量民居。敏感点列表如表5所示： 表5 环境敏感点一览表 序号; 敏感点名称; 性质; 方位; 敏感污染源; 距离. 1; 低坪村; 居民区; 东北面; 废气、噪声; 412m. 2; 仁化长江镇至仁化镇河段; 河流; 东面; 废水; 145m.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，见表6。 表6 环境空气质量标准（摘录） 项目; 浓度限值 mg/m3. 年平均; 日平均; 小时平均. PM10; 0.07; 0.15; －. SO2; 0.06; 0.15; 0.5. NO2; 0.04; 0.08; 0.20. 备注; (GB3095-2012)二级标准. 2、锦江（仁化长江镇－仁化仁化镇）河段水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。见表7。 表7 地表水环境质量标准 （摘录） mg/L 项目; Ⅲ类标准; 项目; Ⅲ类标准. DO; 5; pH; 6～9. BOD5; 4; COD; 20. NH3-N; 1.0; TP; 0.2. 石油类; 0.05. 3、本项目位于韶关市仁化县长江镇大村樟水板，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。具体标准见表8。 表8 声环境质量标准（摘录） Leq：dB(A) 类 别; 昼 间; 夜 间. 1类; 55; 45. 备注; (GB3096-2008) 1类标准. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 项目营运过程中无生产废水产生，员工生产生活过程中产生的生活污水经三级化粪池处理后，用于附近林耕地的浇灌。 2、废气 ①烘干炉废气烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）烟尘浓度≤200mg/m³，该标准中无SO2、NOx的标准，则SO2、NOx执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）“燃气锅炉”相关标准，NOx浓度≤200mg/m ³，烟气黑度≤林格曼1级，SO2浓度≤50mg/m ³。 ②炭化炉烟气中烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中“其他炉窑”二级标准，烟尘浓度≤200mg/m³，烟气黑度≤林格曼1级。NOx执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准，NOX浓度≤120mg/m3，VOCs排放限值参照执行《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）中的Ⅱ时段标准，VOCs≤200mg/m3。 ③粉碎工序粉尘排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二时段二级排放标准，颗粒物（其他）浓度≤120mg/m3。 表9 大气污染物排放标准总表 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 执行标准. 烟尘; 200; 《工业炉窑大气污染物排放标准》 （GB9078-1996）. SO2; 50; 《锅炉大气污染物排放标准》 （DB44/765-2010）. NOx 颗粒物（其他）; 120 120; 《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001）. VOCS; 200; 《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）. 表10 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高浓度排放速率 （kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级标准; 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 表11 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2及表4中的二级标准 炉窑类别; 排放限值. 烟（粉）尘浓度（mg/m3）; 烟气黑度（林格曼，级）. 其它窑; 200; 1. 各种工业炉窑烟囱（或排气筒）最低允许高度为15m。. 3、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），分别为昼间70dB（A），夜间55dB（A）；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准：昼间55dB(A)，夜间45 dB(A)。 4、固体废物：一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的相关标准； 危险固废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
| 总 量 控 制 标 准 | 建议本项目总量控制指标申请指标为： SO2：0.42t/a，NOx：2.73t/a，烟尘：2.185t/a，VOCs：4.4t/a |

建设项目工程分析

| 一、工艺流程 图5 生产工艺及产污节点图 工艺流程为： 本项目生产工艺流程： 1、粉碎机的主要用途是将废竹屑二次粉碎成Ф6mm以下的颗粒，为竹炭成型机生产原料。 2、烘干处理。采用炭化炉产生的可燃性气体燃烧热量烘干物料。 3、成型是在高压、高温条件下将物料制成棒状固体燃料。其工作原理是利用木制原料固有的特性，通过螺杆的压力将高温软化的生物质材料，在高温高压下，木制原料中的木质素纤维素化使纤维相结合，形成带中心孔的半成品→薪棒； 4、炭化炉是将半成品薪棒在缺氧的条件下干馏成木炭的重要设备；其工作原理是半成品薪棒在缺氧的条件下燃烧（或表面目燃）而分解生成可燃气体，焦油和黑色物质-木炭。薪棒在炭化炉内的变化过程如下：点火自然→加热脱水干燥→高温分解→材料表面可燃性气体燃烧→分解加剧→黑色物质炭+可燃性气体+焦油 5、冷却、包装。 主要污染工序： 一、施工期 1、建筑材料运输时易产生扬尘。 2、施工期，混凝土工程的灰浆、建筑物的冲洗、打磨等作业产生的含悬浮物废水和施工人员生活会产生生活污水和生活垃圾。 4、建设项目在建设过程中，建筑设备会产生80～95分贝的建筑噪声。 5、该建设项目在建设中会产生一定量的建筑固体废弃物。 二、营运期 废气：主要为粉碎粉尘、烘干废气，炭化工序产生的可燃性气体(主要为甲烷、一氧化碳、丁烷、二氧化碳等)。 废水：本项目废水主要为职工的生活污水。 噪声；本项目噪声源主要来自生产设备产生的噪声。 固体废物：生产过程中产生的固体废弃物主要为员工生活垃圾、炭化产生的木焦油和喷淋塔水膜除尘收集的粉尘 |  |
| --- | --- |
| 项目主要污染物产生及预计排放情况 在建筑过程中会产生弃土、建筑垃圾、生活垃圾、车辆和机械在施工过程中会产生废气、清洗废水和噪音，施工期主要污染物的产生及预期排放情况如表12所示： 表12 施工期项目主要污染物产生及预计排放情况表 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量; 排放浓度及 排放量. 大 气 污 染 物; 开挖土石 方和车辆 运输; 粉尘和扬尘; 无组织排放 少量; 无组织排放 少量. 施工机械 和运输车 辆; CO、THC、 NOX 、SO; 无组织排放 少量; 无组织排放 少量. 水 污 染 物; 施工人员 生活污水 194m3/施 工期; CODcr BOD5 SS NH3-N; 250mg/L，48.6kg 160mg/L，29.16kg 150mg/L，29.16kg 40mg/L，7.8kg; 无. - 施工废水; SS、石油类; 隔油隔渣沉淀后回用于施工现场，不外排; 隔油隔渣沉淀后回用于施工场，不外排. 固 体 废 物; - 施工过程; - 弃土. - 建筑垃圾; - 尽量回收有用的建筑垃圾，其余收集后可运往建筑垃圾指定收纳场所进行处置. - 生活垃圾; - 3t/施工期; - 交环卫部门处理. - 噪 - 声; - 挖土机、钻 - 机、重型卡车、压缩机、电锯等; - 噪声; - 75～90dB(A); - 达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求. 其他. 主要生态影响： 建设施工过程中，所在地场地平整、土方填挖、汽车碾压、施工机械作业时，将不可避免地破坏植被、扰动土壤，改变土地的使用功能，造成一定的水土流失。在施工中，土方开挖尽量避开雨季，尤其是暴雨天。由于本次施工任务小，期间短，对周边环境影响很小。. 本项目在运营过程中，主要污染物有大气污染物、水污染物、固体污染物和噪声，主要污染物的产生及预计排放情况列于表13。 表13 运营期项目主要污染物产生及预计排放表 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 处理前; 生浓度及产生量 排放浓度及 排放量. 大 气 污 染 物; 打粉; 粉尘; 200mg/m3，0.36t/a; 36 mg/m3，0.0648t/a. 烘干炉; 烟尘 SO2 NOX; 6025.37mg/m3，9.4t/a 26.71mg/m3，0.42t/a 160.25mg/m3，0.25t/a; 11.75mg/m3，0.018t/a 26.71mg/m3，0.42t/a 160.25mg/m3，0.25t/a. 炭化炉; 烟尘 VOCS NOX; 3000mg/m3，216t/a 1000mg/m3，288t/a 100mg/m3，5.2t/a; 30.09mg/m3，2.17t/a 200mg/m3，4.4t/a 90.05mg/m3，4.48t/a. 水 污 染 物; 1、生活污水; COD NH3-N SS BOD5; 废水量14.4t/a COD：500mg/L，0.0072t/a NH3-N：25mg/L，0.0004t/a SS：400mg/L，0.0058t/a BOD5：300mg/L，0.0043t/a; 不外排，用于农田浇灌. 固 体 废 物; 1、烘干炉; 燃烧灰渣; 1.56t/a; 外运填路. 2、炭化窑; 木焦油; 2.5t/a; 委托具有危废处理资质的单位进行处理. 4、职工生活; 生活垃圾; 2.4t/a; 由环卫部门统一处理. 噪 声; 项目主要噪声源为粉碎机、烘干机、制棒机等机械设备，噪声值为70~85dB(A)。. 其他; 无. 主要生态影响（不够时可附页） 项目运营期产生的污染物经有效处理后，对周边生态环境影响甚微。运营期随着环境保护工程的实施，人工绿化的加强，排水设施的完善都会使水土保持功能加强，从而使生态环境在一定程度上有所改善。但随着该区域的发展，会从本项目所在的生态系统以外输入大量能量和物质（例如供电、供水和原料），同时会向该生态系统排放一定量的废物（例如，废水、废气、固体废物等），如这一人工生态系统没有得到有效控制，会造成其他自然生态系统的破坏。因此，区域的开发建设在环境保护方面，一定要坚持统一规划、合理布局、优化结构、总量控制的原则，以维持所在区域的人工生态系统和与之相关的自然生态系统的动态平衡。. |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： - 施工期水环境影响及防治措施： 施工期废水主要有：暴雨造成地表径流携带大量施工现场泥砂而成的“黄泥水”、开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水、开挖基础时为降低地下水位的排水、车辆清洗水等施工废水；施工人员的盥洗水。暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等，不仅会夹带大量泥沙，而且会携带水泥、油类、化学品等各种污染物，除了会引起水体污染外，还可能造成河道堵塞，因此必须采取有效的污染防治措施。 因此，工程施工期间，施工单位应严格执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、河道。 为了防止建筑工地对周围水体产生的石油类污染，建筑施工单位应严格控制可能对附近地表水体产生石油类污染现象的发生。尽量减少建筑施工机械设备与水体的直接接触，对废弃的用油应妥善处置，加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工中出现燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。 施工产生的泥浆及含有废油的泥浆污水不得直接排入临近地表水体或地下水体，应经过隔油和沉淀处理后回用于施工现场；可在回填土堆放场、施工泥浆产生点建立临时沉淀池，含泥浆雨水、泥浆水以及设备和材料的清洗废水，也应先沉淀后回用于施工现场；控制施工污水中泥沙等悬浮物影响周围的环境。临时沉淀的容器应能满足施工污水在池内停留足够长的时间。施工期生活污水经三级化粪池处理后，用于农田浇灌，不外排。 - 施工期大气环境影响及防治措施： 本项目目前周围环境状况比较单一，周边为村庄和散户，距离施工现场较远。因此，项目施工期环境影响较小，产生的扬尘采取有效措施减缓后，基本对附近居民无影响。随着施工期的结束，这种短期影响也将结束。 施工现场的基础开挖、回填泥土等会产生扬尘，材料运输、装卸、搅拌过程会产生扬尘，这些工地扬尘首先直接影响施工人员的健康，其次随风吹扬传向四周，影响附近的环境空气质量。施工运输车辆在运载工程废料、回填土和散粒状建筑材料时，常在运输途中散落；出入工地的施工机械的车轮轮胎将工地的泥土粘带到道路上，经来往车辆辗轧形成灰尘，污染空气。另外，各种燃油动力机械和运输车辆排放的尾气。 为使施工过程中产生的粉尘、扬尘和汽车尾气的影响降低到最低程度，建议采取以下措施： （1）开挖、钻孔过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。 （2）加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。 （3）运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落设备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，昼避免在繁华区、交通集中区和居民住宅区等敏感区行驶。 （4）对运输过程中散落在地面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中扬尘。 （5）施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。 （6）规划好施工车辆的运行路线，尽量避开生活区和人流密集的交通要道，避免交通堵塞，加强车辆维修保养，以减少汽车尾气的排放。 - 施工期噪声环境影响及防治措施： （1）噪声源强 本工程施工噪声影响包括新建炭窑、工棚、机器房等的开挖、平整和建（构）筑物建设过程的影响。主要噪声源为挖掘机、运输车辆及管道运输、起吊、安装过程产生的振动影响，这些机械的噪声源强见表14。 表14 施工期主要噪声源及其噪声值 序号; 机械名称; 噪声值; 产生方式. 1; 挖掘机; 79～83; 间歇. 2; 运输设备; 79～83; 短期连续. 3; 起重设备; 72; 随机. 4; 平铲; 80; 间歇. 5; 电锯; 90; 间歇. 6; 空压机; 110; 连续. 7; 破碎机; 97; 连续. 8; 推土机; 85; 短期连续. 9; 打桩机; 110; 间歇. 10; 振捣棒; 105; 短期连续. 11; 混凝土泵; 85; 间歇. （2）施工噪声影响分析 参照《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ/T2.4-95）中点声源的几何发散衰减模式，经计算施工机械噪声随距离的衰减结果见表13。 表13 施工机械噪声随距离的衰减 序号; 机械名称; 噪声强度; 距声源不同距离的噪声值. 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 200m. 1; 挖掘机; 100; 83; 57; 51; 47; 45; 43. 2; 运输设备; 79～83; 83; 57; 51; 47; 45; 43. 3; 起重设备; 72; 46; 40; 36; -; -; -. 4; 平铲; 80; 54; 48; 44; 42; 40; 34. 5; 电锯; 90; 64; 58; 54; 52; 50; 44. 6; 空压机; 110; 84; 78; 74; 72; 70; 64. 7; 破碎机; 97; 71; 65; 61; 59; 57; 51. 8; 推土机; 85; 59; 53; 49; 47; 45; 39. 9; 打桩机; 110; 84; 78; 74; 72; 70; 64. 10; 振捣棒; 105; 79; 73; 69; 67; 65; 59. 11; 混凝土泵; 85; 59; 53; 49; 47; 45; 39. 在施工过程中，施工机械噪声将成为主要噪声源，在不计房屋、树木、空气等的影响下，距施工现场边界100m处其最大影响声级可达70dB（A），距施工现场200m处其最大影响声级可达64dB（A），基本符合建筑施工场界昼间噪声值。若考虑房屋、树木等减噪作用，按减噪15dB（A）考虑，则施工场地两侧100m处可以达到建筑施工场界昼间噪声限值要求。 周围环境敏感点较少，施工单位也要严格执行国家有关施工规定，合理安排施工线路。尽可能采取措施，如增加施工挡板厚度和高度，严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2012）中有关标准，详见表14；并且22：00～6：00禁止施工，以减少施工期噪声对周围居民生活、工作的影响，使其降至最低程度。由于噪声的危害具有局限性、分散性和暂时性，随着施工期的结束，施工机械噪声产生的影响即告终止。项目建成后，噪声限制值为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A)）。 表14 建筑施工场界噪声限值表 单位：Leq[dB（A）] 施工期; 主要噪声源; 噪声限值. 昼 间; 夜 间. 打 桩; 各种打桩机等; 85; 禁 止. 装 修; 吊车、升降机等; 65; 55. 土石方; 推土机、挖掘机、装载机等; 75; 55. 结 构; 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等; 70; 55. 四、施工期固体废物环境影响及防治措施： 施工期间产生的固体废物主要有施工建筑垃圾、生活垃圾。 建筑垃圾的主要成分为：废弃的土沙石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、纤维、碎玻璃、废金属、废瓷砖等。生活垃圾的主要成分有：塑料饭盒和塑料袋、碎玻璃、废金属、果皮核屑等。 为减轻固体废弃物对环境的影响，建议制订科学的施工方案及加强管理： （1）精心设计与组织土方工程施工，避免长距离运输；对废弃在现场的残余混凝土和残砖断瓦等，及时清理后可以就地或就近用于填埋。 （2）垃圾进行分类处理，尽量将一些有用的建筑固体废物，如钢筋等回收利用，避免浪费；无用的建筑垃圾，则需倾倒到指定场所。 （3）施工单位严格执行当地废渣排放的管理办法，向当地管理部门提出申请，按规定办理好废渣排放的手续。车辆运输散体物料和废弃物时，密闭、包扎、覆盖，不沿途漏撒；运载土方的车辆在规定的时间内，按指定路段行驶。 （4）设置生活垃圾暂放点，施工期间生活垃圾收集后再交由环卫部门清运处理。 五、施工期生态环境影响及防治措施： 工程开始施工后，由于各种工程活动，包括材料堆放、运输便道、临时工棚修建、料场开采等，均会对原有地面进行填筑或开挖，所占用土地范围内的植被均被铲除、砍伐或掩埋坏。目前仁化县长江镇骏南机制炭厂周围天然植被繁多，林木茂盛，设计中考虑项目建成后厂区内外适当种草种树，增加厂区绿化系数。 本项目场址周围500m范围内无其它自然保护区和珍稀濒危动物及植物群落分布。 总体来看，本项目施工期对生态的破坏影响较小。 六、施工期水土流失及防治措施 仁化县长江镇骏南机制炭厂施工期由于挖方、土石方运输，地面松动，地表植被破坏，加之厂址所在地年平均风速较大，风蚀严重，大风大雨天气土壤流失比较严重。 本项目施工结束后将采取平整裸露地面并恢复道路两侧植被等措施，以有效地控制水土流失。在建（构）筑物施工时，由于土方的开挖、回填，必然会在施工期内形成部分的地表裸露，并由于开挖、回填表面土质疏松，在水流侵蚀下会造成水土流失，破坏环境。为做好水土保持工作，应采取如下措施： （1）施工应避开雨季，本区域降雨量主要集中在 4～9 月，大雨是造成水土流失的重要因素，因此开挖施工尽量避开雨季，可以大大减少土壤的流失量； （2）施工期间，应对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境或淹没市政设施；施工上要尽量求得土石方工程的平衡，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计。 （3）在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和塌崩。 （4）在施工场地，争取做到土料随填随压，不留松土。同时，要开边沟，边坡要用石块铺砌，填土场的上游要设置导流沟，防止上游的径流通过，填土作业应尽量集中和避开暴雨期。 （5）在工程施工场地内需构筑相应容量的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水、废水，经过沉沙、除渣和隔油等预处理后回用于施工现场。 （6）施工完成后，本项目将对人工构筑物覆盖处之外的地方进行绿化。尽管施工期对建设区域植被和景观有一定的不利影响，但随着施工期的结束和绿化的完善，仁化县长江镇骏南机制炭厂的生态景观环境可得到补偿。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）粉尘 项目原料在粉碎过程中会产生一定量的粉尘，经类比调查，粉尘产生浓度约为200mg/m3，废气量约2000m3/h，粉尘产生量为0.4kg/h，根据企业提供的资料，粉碎日工作时间3小时，年运行时间300 天，则产生量约为0.36t/a。在打粉机部位安装集气罩收集粉尘，集气罩的收集效率不低于90%，通过风机输送到喷淋塔水膜除尘进行处理，根据一般工程经验，喷淋塔除尘效率约为80%，排放浓度为36mg/m3，排放量约为0.0648t/a，处理后的粉尘经15m高的排气筒排放，达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准排放限值，对大气环境影响不大。 （2）烘干炉废气 根据建设单位提供的资料，项目烘干炉采用燃烧枝丫材提供热量来烘干，枝丫材的年燃用量为60t，烘干炉每年运行约300d，年运行1200h（烘干炉每天运行4h，根据需要间歇性使用）。 烘干炉燃烧枝丫材的烟气及燃烧污染物的产生量参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册(下册)》中直接燃用生物质（散烧、捆烧）燃烧污染物产生系数，分别为：废气量6240.28标立方米/吨-原料，烟尘37.5kg/t-原料，SO217S①kg/t-原料（S①中的①是指二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，查阅相关资料，枝丫材的含硫量一般为0.2%左右），NOx1.02kg/t-原料。 由此可计算出，项目烘干炉燃烧枝丫材烟气产生量为2437424.95 m3，SO2产生量为0.42t/a，产生浓度为26.71mg/m3；NOx产生量为0.25t/a，产生浓度为160.25mg/m3；烟尘产生量为9.4t/a，产生浓度为6025.37mg/m3。根据建设单位提供的资料，建设单位拟将烘干炉产生的烘干烟气通过管道收集后经喷淋塔水膜除尘设备（除尘效率可达85%以上）进行处理后通过15米高排气筒排放，处理后的烘干炉烟气中烟尘的排放量为0.018t/a，SO2排放量为0.42t/a，NOx排放量为0.25t/a，达到《工业炉窑大气污染物排放标准（GB9078-1996）》表2中的规定的限值要求，通过15m高排气筒排放，对大气环境影响不大。 （3）炭化炉废气 根据建设单位提供的资料，炭窑每批次炭棒炭化阶段采用极少量的成品炭棒或枝丫材引火，由于引火时间较短，使用炭棒或木柴量较少，本环评不考虑炭窑引火产生的环境影响。本项目所使用的炭化炉采用全封闭结构，生产过程中仅有单一的空气进气口及废气闭关收集管道。窑门采用半自动窑门，可以做到装窑、出窑时打开，生产时关闭，且窑门不因温度变化而发生变形。炭化炉产生的木煤气一部分在炭化炉内燃烧供热，剩余部分木煤气（约占70%）通过管道收集引入烘干炉燃烧供热，之后与烘干废气一起经喷淋塔水膜除尘设备进行处理后通过15m高的烟囱排放。 本项目废气量为6000m3/h，合232万m3/a，根据安阳鑫鑫炭业有限公司《年生产2万吨机制木炭项目》环评相关监测实测数据可知烟气中污染物浓度实测值折算为烟尘80mg/m3，SO210 mg/m3，NOX10 mg/m3。则本项目烟尘排放量为2.17t/a，SO2排放量为0.1903t/a，NOX排放量为2.48t/a，炭化炉燃烧废气通过15m高烟囱排放，项目炭化炉燃烧室烟尘排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准（GB9078-1996）》表2中的规定的限值要求，SO2和NOX排放满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准排放限值要求。 2、水环境影响分析 （1）生活污水 本项目员工为10人，均不在厂房内食宿，员工日常生活污水按60L/人·日计，年工作300天，则项目产生污水约为180t/a。 主要污染物产生量为： COD浓度500mg/L、0.09t/a，NH3-N浓度25mg/L、0.0045t/a，SS浓度400mg/L、0.072t/a，BOD5浓度300mg/L、0.054t/a。厂内采用废水量极小，经三级化粪池处理后用于农业综合利用，不排放。 3、声环境影响分析 项目主要噪声源为粉碎机、烘干机、制棒机等机械设备，噪声值为70~85dB(A)。通过采用减振和隔声措施后可把噪声降到60-70dB(A)左右,再通过车间封闭隔声和距离衰减，生产噪声在厂界外2米处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，且噪声源距周围敏感点较远，噪声对外界声环境影响不大。 4、固废环境影响分析 （1）燃烧灰渣 烘干炉以生物质为能源，生物质燃烧后会产生燃烧灰渣，产生量为1.56t/a，燃烧灰渣属于一般工业固体废物，可外运出售。 （2）木焦油 在炭化工序中会有木焦油产生，产生量为2.5t/a，木焦油属于《国家危险废物名录》编号HW11精（蒸）馏残渣中代码900-013-11的危险废物，建设单位委托具有危废处理资质的单位进行处理。 （3）生活垃圾 生活垃圾按0.8kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为 8kg/d，合计约2.4t/a，由环卫部门统一处理。 采取上述措施后，固废对外界环境影响很小。 5、环保投资和“三同时”验收清单 为便于跟踪本项目的环境保护设施的建设及其运行效果，本报告将建设项目污染治理“三同时”设施验收项目列于下表。 表15 环保措施、投入和“三同时”验收一览表 治理项目; 处理措施; 投资估算（万）; 验收监测类容. 废水; 生活污水; 三级化粪池处理，用于农业综合浇灌; 1.2; COD、SS、氨氮、NH3-N. 废气; 打粉废气; 水膜除尘后经15m排气筒排放; 11.8; 烟尘、SO2、NOx. 烘干炉废气. 窑炉废气. 固废; 燃烧灰渣; 外运出售; 0; --. 木焦油; 委托有资质单位进行定期处理; 0.4. 生活垃圾; 环卫部门统一处理; 0. 噪声; 采用低噪音设备，对设备进行安装消声、减震措施，隔音减噪; 1.6; dB(A） （厂内、厂界. 合 计; 15; --.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果(施工期)

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 开挖土石方和车辆运输 | 粉尘和扬尘 | 设置遮挡围墙，做好场地洒水防尘措施，运输车辆在驶出施工工地前要做好冲洗、遮蔽、清洁等工作 | 采取防护措施后，可大大减少扬尘对周围环境的不利影响 |
|  | 施工机械和运输车辆 | CO、THC、NOX | 运输沿线尽量避免穿越居民区等敏感点 | 不对周围环境造成明显 影响 |
| 水 污 染 物 | 施工废水 | SS、石油类 | 建议修建临时沉淀池，施工废水经沉淀处理后回用于施工现场，用于施工作业用水和洒水防止扬尘用水 | 符合环保要求 |
|  | 施工人员 生活污水 | CODcr BOD5 SS NH3-N | 经厂区化粪池预处理后用于绿化浇灌 | 预处理达到广东省《水 污染物排放限值》 （DB44/26-2001）第二 时段三级标准 |
| 固 体 废 物 | 施工过程 | 弃土 | 场地挖方部分用于回填及 场地绿化，剩余弃土运往 建设部门指定的地点堆放 | 符合有关要求，不会对 环境造成影响 |
|  |  | 建筑垃圾 | 文明施工，妥善收集 并运至城市市容卫生 管理部门指定地点 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 交环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；合理安排好施工时间和施工场所；在施工场地设置隔声屏或移动式屏障等措施，使项目边界噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的相关要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目地块目前主要为杂草地，在项目建成以后，虽然建设用地和道路拼块对生态环境带来不利影响，但随着项目建成后的绿化建设，生物多样性增大，区域的景观生态体系将仍然是稳定的。 |  |  |  |  |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果（运营期）

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 烘干炉 | 烟尘 | 水膜除尘后经15m排气筒排放 | 达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准 |
|  |  | NOx |  |  |
|  | 窑炉 |  |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 经三级化粪池处理达标后用于农业综合浇灌 | 零排放 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD |  |  |
| 固 体 废 物 | 燃烧灰渣 | 外运出售 |  | 零排放 |
|  | 木焦油 | 委托有资质单位进行定期处理 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 环卫部门统一处理 |  |  |
| 噪 声 | 采用低噪音设备，对设备进行安装消声、减震措施，隔音减噪等措施使噪声得到有效的控制。噪声基本满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 通过增加绿化面积等措施进行生态环境保护，加强厂区及其厂界周围环境绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用，同时也可防止水土流失。因此对周围生态影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

结论 一、项目概况 本项目为新建项目，由仁化县长江镇骏南机制炭厂投资150万元于仁化县长江镇低平村牛鼻川建设年产500吨机制竹炭项目。项目占地面积2100平方米，员工10人，8小时工作制，全年工作300天。 二、选址与产业政策合理性分析结论 项目拟建于仁化县长江镇低平村牛鼻川，周围已接通乡村公路。项目拟建地不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感区域，不占用基本农田。符合环境功能区划要求，项目采取相应的治理措施后，污染物实现达标排放，对外界环境影响较小。项目选址是可行的。 项目属于C4320非金属废料和碎屑的加工处理行业，此类项目未被列入国家发展和改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》限制类和淘汰类项目中，因此，本项目建设不违反国家产业政策。 三、环境现状 1、环境空气质量现状 项目拟建区域环境空气质量较好，达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。 2、噪声质量现状 项目拟建地声环境质量较好，声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。 3、地表水质量现状 项目所在区域主要地表水系为仁化长江镇至仁化仁化镇河段，地表水环境的水质达到在《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 - 生态环境 项目所在地主要为大片山区竹林及少部分农业植被，旱田主要种植花生、番薯等经济作物，水田种植水稻。荒山主要为人工次生林，主要种植有毛竹等经济林，生态环境质量现状良好。 四、环保措施和环境影响分析 1、水环境影响分析 该项目废水主要为生活污水。生活污水经三级化粪池处理达标后用于农业综合利用，不外排。 2、大气环境影响分析 该项目营运期污染源主要为烘干炉废气、窑炉废气和粉碎工序少量粉尘。烘干炉和炭窑废气拟采取水膜除尘后经15m排气筒排放，达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准；粉碎工序粉尘为无组织排放粉尘，在采取有效收集污染控制措施后，粉尘排放可达到广东省《大气污染物排放限值（DB44/27-2001）》第二时段无组织排放浓度限值（颗粒物周界外浓度最高点：5.0mg/L）的规定，对环境空气的影响轻微。 经过上述措施处理后，本项目外排废气能达标排放，对周围大气环境和各敏感点造成的影响不明显。 3、声环境影响分析 项目主要噪声源为粉碎机、烘干机、制棒机等机械设备，噪声值为70~85dB(A)。设计上选用性能良好、运转平稳、质量可靠低噪声设备，并对设备采取隔声、减振等措施，通过上述措施，从而可大大减少设备噪声对环境的影响，而且厂界噪声影响是可以控制达到60dB（A）以下（扣除背景噪声值影响），达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、固废环境影响分析 本项目生产过程中产生的生物质燃烧灰渣作为农肥出售； 生产中产生的木焦油委托有资质单位进行定期处理；员工生活垃圾厂内集中收集后由环卫部门统一处理。 对环境影响轻微。 五、评价总结论 本项目建设不违背国家产业政策和环保政策，平面布置较为合理，土地使用合法，选址合理。在全面落实各项污染防治措施实现达标排放和总量控制的前提下，从环境保护的角度考虑，本项目建设是可行的。 建议： 1、建议加强日常环境管理工作，提高职工的环保意识和自身素质。必须保证污染治理设施长期稳定运行，一旦发生故障，应立即停产维修。 2、厂方应对生活污水处理设施等进行防渗处理，防止污染地下水体。 3、重视厂区内部和周边的绿化，以改善当地生态环境，尽量减少项目对周围环境的不利影响。

预审意见： 公章 经办人：年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注释 一、本报告表附以下附件、附图： 附件1 项目委托书 附件2 项目法人身份证 附件3 项目营业执照 附件4 租赁合同 附件5 项目审批登记表 附图1 项目地理位置图 附图2 仁化县生态功能区划图 附图3 厂区平面布置图 附图4 与外环境关系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

附图1  项目地理位置图

项目所在地

附图2  仁化县生态功能区划图

项目所在地

附图3  厂区平面布置图

烟筒

原造房作竹粉仓

破      烘      成

碎      干      型

炭   窑

原造房作仓库

原造房作仓库

附图4  与外环境关系图

145m

图  示

建设项目：

比 例 ：1:100

长江河

低 坪 村

412m

建设项目环境保护审批登记表

| 填表单位（盖章） |  |  | 长沙振华环境保护开发有限公司 |  |  |  |  |  |  | 填表人（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经办人（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目 | 项目名称 |  | 仁化县长江镇骏南机制炭厂年产500吨机制炭项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  | 仁化县长江镇低平村牛鼻川 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设内容 及规模 |  | 总占地面积为4680平方米，总建筑面积为2100平方米，年产500吨机制炭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | C4320非金属废料和碎屑的加工处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境影类别 |  |  |  |  | 编制报告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资（万元） |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 10 |  |
| 建设单位 | 单位名称 |  | 仁化县长江镇骏南机制炭厂 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 13727520295 |  |  | 评价单位 |  | 单位名称 |  |  | 长沙振华环境保护开发有限公司 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 0731-85315578 |  |
|  | 通讯地址 |  | 仁化县长江镇低平村牛鼻川 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 512300 |  |  |  |  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表 |  | 刘树龙 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 刘树龙 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价经费 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目所处区域环境现状 | 环境质量等级 |  | 环境空气： | （GB3095-2012）的二级 |  | 地表水： |  | （GB3838-2002）Ⅲ类 |  |  |  | 地下水： |  |  |  | 环境噪声： |  | （GB3096-2008）2类 |  |  | 海水： |  |  |  |  | 土壤： |  |  |  |  | 其它： |  |  |  |
|  | 环境敏感特征 |  | ?自然保护区 ?风景名胜区 ?饮用水水源保护区 ?基本农田保护区 ?水土流失重点防治区 ? 沙化地封禁保护区 ?森林公园 ?地质公园 ?重要湿地 ?基本草原 ?文物保护单位 ?珍稀动植物栖息地 ?世界自然文化遗产 ?重点流域 ?重点湖泊 ?两控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 排放量及主要 污染物 |  | 现有工程（已建+在建） |  |  |  |  |  | 本工程（拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实际排 放浓度 （1） | 允许排 放浓度 （2） | 实际排 放总量 （3） |  | 核定排 放总量 （4） |  | 预测排 放浓度 （5） |  | 排放标准浓度 （6） |  |  | 产生量 （7） | 自身 削减量 （8） |  | 预测排 放总量 （9） |  |  | 核定排 放总量 （10） |  | “以新带老”削减量（11） |  |  | 区域平衡替代本工程削减量 （12） |  | 预测排 放总量 （13） |  |  | 核定排 放总量 （14） |  | 排放增减量 （15） |  |  |
|  | 废气量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关其 他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量；3、（9）=（7）-（8），（15）=（9）-（11）-（12），（13）=（3）-（11）+（9）

4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

主要生态破坏控制指标表

| 主 要 生 态 破 坏 控 制 指 标 | 影响及主要措施 生态保护目标 | 名称 |  | 级别或 种类数量 | 影响程度 (严重、一般、小) |  | 影响方式 (占用、切隔阻断或二者均有) |  | 避让、减免影响的数量或采取保护措施的种类数量 | 工程避让投资 （万元） | 另建及功能区划调整投资 （万元） | 迁地增殖保护投资 （万元） | 工程防护 治理投资 （万元） |  | 其它 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自然保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水源保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |
|  | 重要湿地 |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |
|  | 风景名胜区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |
|  | 世界自然 人文遗产地 |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |
|  | 珍稀特有动物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 珍稀特有植物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 类别及形式 占用土地 （hm2） | 基本农田 |  | 林地 |  |  | 草地 |  |  |  | 其它 | 移民及拆迁人口数量 | 工程占地 拆迁人口 |  | 环境影响 迁移人口 | 易地 安置 | 后靠 安置 | 其它 |
|  |  | 临时 占用 | 永久 占用 | 临时占用 |  | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 |  |  | 临时占用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评后减缓 和恢复的面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 治理水土流失面积 | 工程 治理 （Km2） | 生物 治理 （Km2） | 减少水土流失量（吨） | 水土流失 治理率（%） |  |  |
|  | 噪声治理 | 工程 避让 (万元) | 隔声 屏障 (万元) | 隔声窗 (万元) |  | 绿化降噪 （万元） | 低噪设备及工艺 （万元） | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |