
建设项目环境影响报告表

（试 行）

项目名称： 仁化县镇级填埋场整改工程-董塘镇简易垃圾填埋场场地修复治理工程项目    
建设单位(盖章)：      仁化县环境卫生管理所             
编制日期：2019年3月12日

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。 

3．行业类别—按国标填写。

4．总投资—指项目投资总额。

5．主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、 医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、 性质、规模和距离等。

6．结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	仁化县镇级填埋场整改工程-董塘镇简易垃圾填埋场场地修复治理工程项目

	建设单位
	仁化县环境卫生管理所

	法人代表
	刘建
	联系人
	罗玉恒

	通讯地址
	仁化县建设路新市场西侧环境卫生管理所


	联系电话
	0751-6352922
	传真
	
	邮政编码
	512300

	建设地点
	韶关市仁化县董塘镇五一村凡口矿矿区

	立项审批

部门
	
	批准文号
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

	建设性质
	新建 eq \o\ac(□,√)改扩建□技改□
	行业类别

及代码
	N772环境治理业

	占地面积

（平方米）
	51000
	绿化面积

（平方米）
	0

	总投资

（万元）
	7237.67 
	其中：环保投资（万元）
	7237.67  
	环保投资占总投资比例
	100%

	评价经费（万元）
	
	预期投产日期
	2019年5月

	工程内容及规模：
1、 项目背景

韶关市仁化县董塘镇简易垃圾填埋场，于1995年投入运营，填埋场位于董塘镇五一村凡口矿矿区，占地面积51000m2，垃圾存量约为80000m3，2017年底停用。本垃圾填埋场属于简易填埋场，使用年限较长，现场缺少挡坝、截洪沟、渗沥液收集导排系统、填埋气导排系统、地下水监测井等污染控制设施以及消防设施。该填埋场场区地势较为平坦，垃圾没有进行填埋，而是简单的堆放在平地上。垃圾堆放较为散乱，没有任何覆盖措施，直接裸露于空气中，增加了雨水下渗产生的渗沥液量，造成蚊蝇滋生、臭气明显。现场缺乏渗沥液收集导排系统，垃圾渗沥液随雨水下渗或散排，影响周边环境。
随着经济的高速发展，城市化进程的推进，以前地处偏远的垃圾填埋场逐渐被工业区和居住区包围。因早期垃圾填埋场建设标准低，投产时间长。垃圾经过长时间露天堆放、发酵、日晒雨淋，滋生了大量的蚊蝇，发出刺鼻的恶臭，严重影响了周边的环境。致使周边工业区和居住区的人们对垃圾填埋场的环境投诉屡见不鲜。为缓解群众矛盾，改善投资和居住环境，妥善解决垃圾填埋场存在的环境污染及管理等问题，仁化县环境卫生管理所决定对现在的简易垃圾填埋场进行封场整治。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理目录》等法律、法规的要求，本项目属“三十四、环境治理业/102、污染场地治理修复”，须编制环境影响评价报告表。为此，仁化县环境卫生管理所委托广东韶科环保科技有限公司开展本项目环境影响评价工作。本单位在进行实地踏勘和调查、收集有关工程资料基础上，依照相关法律法规及技术规范要求编制了本项目环境影响报告表。本项目范围为项目地理位置如图1所示，项目用地中心地理坐标为N  25° 6'33.73"，E 113°38'12.37"。

[image: image21.jpg]


[image: image22.png]Bl
[C0T remnn

| EESER
AR AR S X
[ gttt

CODE3

\\\\ AIRIFRKX
[ AR




[image: image23.png]


[image: image1.png]



图1  项目地理位置图

二、项目产业政策相符性及选址合理性分析

（1）产业政策相符性

根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》，本项目属于其中的“鼓励类  三十八、环境保护与资源节约综合利用—15‘三废’综合利用及治理工程”。

经过查询：①《广东省生态发展区产业准入负面清单（2018年本）》，本项目不在该负面清单内；②《广东省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（粤发改规划〔2017〕331号）中产业准入负面清单内容，限制类行业大类含“02 林业；03 畜牧业；07石油和天然气开采业；26 化学原料和化学制品制造业；51 批发业；44 电力、热力生产和供应业；”，禁止类行业大类含“10 非金属矿采选业；08 黑色金属矿采选业；06 煤炭开采和洗选业；25 石油加工、炼焦和核燃料加工业  ；44 电力、热力生产和供应业”。

因此，本项目属于国家鼓励发展的项目，并且不在相关负面清单内，符合当前国家和地方产业政策。
（2）选址合理性

本项目在韶关市仁化县董塘镇垃圾填埋场地块上进行环境综合整治工程，消除或减轻地块环境安全隐患，不新增用地；项目选址位于集约利用区，不在生态严控区，也不在自然保护区范围内，选址合理。

综上所述，本项目符合当前国家和地方产业政策，选址合理。

[image: image2.png]£ \
il
v \
/N

“Lopits

S
’ X





图2  生态功能分区图

三、项目建设概况

1、项目建设内容
本项目主要对韶关市仁化县董塘镇垃圾填埋场进行封场整治，减缓对周边环境质量的影响。本项目主体工程建设内容主要为堆体修整、排气层工程、防渗层工程、排水层工程、覆绿工程、填埋气收集导排工程、渗沥液收集导排工程、截洪排水工程及覆绿工程等，本项目主要工程量详见表1所示。

1 垃圾堆体修整
（1）经过多年填埋，目前共有存量垃圾约80000m3，垃圾进行了分层堆填，现表面已完成简单覆土，小部分垃圾裸露，无明显臭味，周围与山地相接，垃圾堆体随山势成坡。

为了避免垃圾堆体由于坡度过陡、坡长过长而引发堆体滑移、坍塌等安全事故，对垃圾堆体形状进行规划，根据堆体形状规划开展填埋场满容之前的填埋作业，并对目前已经形成的垃圾堆体的不符合安全及稳定要求的部分进行修整，以确保垃圾堆体边坡和覆盖系统的最终稳定。结合堆体现状，在保证堆体稳定的情况下尽量避免大面积挖、填垃圾。

（2）堆体整形要求：

1) 整形后的垃圾堆体边坡坡度设计为不大于 1:3（垂直高度：水平长度），边坡高度不宜超过 10 m，超过 10m 宜设中间平台，平台宽度不小于 3m；垃圾堆体顶部平台坡度不应小于 5%；

2) 垃圾挖方作业时应采用斜面分层作业法，防止垃圾堆体发生滑坡、垮塌；

3) 垃圾填方作业分层压实垃圾，压实密度应大于 0.8t/m3；

4) 堆体整形与处理过程中，应保持场区内排水、交通等设施正常运行；

5) 施工前，应制定消除陡坡、裂隙、沟缝等缺陷的处理方案、技术措施和作业工艺，并宜实行分区域作业；
6) 在垃圾堆体整形作业过程中，挖出的垃圾应及时回填。垃圾堆体不均匀沉降造成的裂缝、沟坎、空洞等应充填密实；

7) 垃圾堆体整形过程中，应对臭气采取控制措施；

8) 在原有垃圾堆体范围内进行修整，在保障垃圾堆体稳定的前提下，尽可能减少垃圾的挖填量；

9) 填埋场整形与处理前，应勘察分析场内发生火灾、爆炸、垃圾堆体崩场等填埋场安全隐患。

董塘镇简易垃圾填埋场的封场覆盖区面积约为50500 m2，堆体修整后垃圾堆体坡顶坡度为 5%，修整后边坡坡度为 20%~30%。
（3）沉降监测措施

在垃圾堆体上方设置沉降监测点，按平面距离 50m×50m 网格状布置，通过测量标志点高程监测。封场后 3 年内，堆体沉降应每月监测一次，封场后 3 年后应每半年监测一次。
2 排气层工程

排气层设置在防渗层与垃圾堆体之间，起到导气的作用，避免填埋气堆积在局部而对防渗层造成顶托，同时防止填埋气的积存而引发安全事故。考虑到本项目就地封场整治的简易填埋场垃圾体量大，场内垃圾在降解过程中仍会产生较多的填埋气体，因而本工程在修整后的垃圾堆体上方铺设一层300 mm厚的碎石导气层，结合填埋气导排竖井对封场后垃圾堆体内的填埋气进行有效导排。

3 防渗层工程
经边坡修整的垃圾堆体，表面需覆盖防渗层，防止地表水渗入垃圾堆体增加渗沥液产生量。
本项目选用“压实粘土层+ 1.5mm 厚 HDPE 膜”的组合作为防渗层，粘土层位于 HDPE 膜与垃圾堆体之间，起保护 HDPE 膜的作用。

考虑到本工程中实施就地封场的填埋场体量差异较大，将根据填埋体量和周边环境情况选用不同厚度的 HDPE 膜，因此本工程堆体表面的防渗层设计是：

1) 1.5 mm 厚 HDPE 土工双糙面膜，防渗系数达到 1×10-7 cm/s；

2) 300 mm 厚压实粘土保护层，压实度不小于 85%，渗透系数不大于 1×10-5。

封场工程在导气层上方覆盖 300 mm 厚的压实粘土层，粘土层需分层压实，之后在压实粘土层上铺设 1.5mm 厚的 HDPE 膜。

本项目覆盖系统需要的防渗膜、土工布等土工材料和覆盖量如下表所示。

4 排水层工程
虽然大部分的降水将在覆盖层表面排出，但仍会有一定的水量渗入绿化土层中，为了避免水积聚在绿化土层底部，导致绿化土层脱离 HDPE 膜表面，须在 HDPE 膜和绿化土层之间设置排水层，以及时导排渗入的雨水。排水层可采用砾石或土工排水网铺设而成。砾石排水层比土工排水网有价格优势，但施工难度较大，工期相对较长，而排水网格具有施工方便、工期短、与上下层附合时摩擦角大，相对砾石排水层更有利于覆盖层边坡的稳定等优势。

从便于施工、边坡稳定角度考虑，本方案推荐选用复合土工排水网格作为排水层。

本工程的膜上排水层设计是：7 mm 厚三维土工复合排水网格（含上下两层土工布）。

5 渗沥液收集导排工程
在填埋场垃圾堆体四周（堆体坡脚）或堆体坡脚较低处布设渗沥液收集导排盲沟，将渗沥液收集输送至渗滤液收集池中。盲沟采用矩形断面，尺寸为 800×800mm，盲沟内填充粒径 Ф30～50 mm 的碎石，碎石按粒径上细下粗设置。盲沟内铺设 Ф225HDPE 穿孔管，在管道始端设置盲板封堵。穿孔管径向开 4 个 Ф20 孔，轴向间距150 mm，穿孔管外包 300 g/m2 土工布以防淤堵。
6 填埋气收集导排工程
（1）填埋气导排竖井

垃圾堆体经防渗层覆盖后，内部产生的填埋气难以逸出，因此需设置导气井将其排出。本工程通过在垃圾堆体钻井安装导气井的方式对填埋气进行导排，钻井深度取决于垃圾堆体已填高度，不应小于填埋深度的 2/3，导气井直径为 0.8 m，于钻井内插入 Ф600钢筋笼，钢筋笼中间放置 Ф110 HDPE 穿孔管，穿孔管四周填充 Ф30～50 mm 碎石进行孔口防堵塞保护，按照边长为 30 m的等边三角形式布置导气井。
[image: image3.jpg]IN

(L

15:1'
I

H5.2.2:2 WEFHTUENY
LB D - RSER - AR MG
HWE AEAHE TR, REERE L,

S—SIE: —EERTS, T-RRE

52 S SHER MRS





图3 填埋气导排竖井做法示意图
（2）填埋气迁移监测井

无场底人工防渗层的填埋场填埋气体迁移可能性和迁移量较大，填埋场周边 50m内存在建筑物时需在靠近填埋场一侧设置气体迁移监测井进行调查、监测。填埋气迁移监测井应设置在建（构）筑物 3~5m 处，数量宜为 3~5 个，井间距宜为 2~3m。每个监测井检测次数不宜小于 10 次，频率宜为每 2~3d 一次，应根据监测井内甲烷聚集速度调整检测频率。填埋气迁移监测井做法见下图：

[image: image4.png]w

L0

s

1 flomm T2 B3 R R
A 35— RIS Y5 16— LRI
741 Omm— 420 #4518 W F A





图4 填埋气迁移监测井做法示意图
董塘镇简易垃圾填埋场拟设置40口填埋气导气井。
7 截洪排水工程
终场覆盖后，需要排除覆盖层表面雨水径流以及周边山体进入场区的水流，以减少由于雨水下渗而增加垃圾渗滤液的产生，因此，要设置完善的地表水收集与导排系统。整个雨水收集与导排系统设计需基于整个填埋场封场后的地形地貌，排水渠设计为矩形截面，渠宽及渠深根据汇水面积及当地暴雨强度公式进行计算确定。排水沟的洪水标准采用50年一遇（p=2%），敷设植被土层的平台上构筑水渠，结构形式采用砼预制块。

截洪排水工程通过周边平台内外两侧设置截洪排水渠实现，截洪排水渠总长度约为 1760 m。

8 覆绿工程
（1）覆绿工程
封场后的生态修复主要指覆盖层表层的植被种植，绿化土层的表土为含有机质的营养植被层，应取自地表表层土，因地表土含丰富的植物种子和根系，并且其土质利于植物生长，敷设绿化土层，厚度应大于500mm，压实度不小于 80%。本项目植被覆盖以植草为主。

（2）土地利用

垃圾填埋场填埋区封场后远离居民区，不宜作为运动及娱乐场所，用于复垦种植较为合理。具体利用方式如下：

1）种植经济作物，种植的夹竹桃、四季青(草皮)等经济作物，具有经济效益。

2）大棚温室花卉和盆景园的开辟，培植的花卉与盆景可供装饰和展览用，尤其是重大节日的大批量使用，能创造一定的经济价值。

3）科研基地，供研究人员开展填埋场种植植物后重金属的迁移变化情况、填埋单元的封场时间与所种植物的种类及生长情况等研究课题。

9 环境监测工程

填埋场封场改造后，不再进行垃圾填埋工作，裸露的垃圾堆体被完全覆盖和隔离，恶臭、粉尘、噪声等污染和苍蝇、老鼠等有害的动物讲逐渐消除，只剩下渗滤液和填埋气体（主要是甲烷气体）两大污染源。

封场后的环境监测工作包括对地下水、渗沥液、填埋气体的监测。本项目按相关标准规范在场地周边设置地下水监测井：

（1）在场区周边设置 5 口地下水监测井，分别为：本底井 1 口，设在填埋场地下水流向上游 30~50m 处；排水井 1 口，设在填埋场地下水主管出口处；污染扩散井 2 口，分别设在垂直填埋场地下水走向两侧各 30~50m 处；污染监视井 2 口，分别设在填埋场地下水流向下游 30、50m 处。

（2）按《生活垃圾填埋场环境监测技术要求》（GB/T18772-2017）定期检测地下水水质，及时掌握周边地下水水质变化情况：对污染监视井和污染扩散井检测频率不小于每 2 周一次，对本底井检测不小于 1 次/月。
（3）对填埋场周边地区水环境的情况进行调查，以便准确的掌握填埋场对周边地区的环境影响，监测频次不宜小于 1 次/季度。

（4）在垃圾堆体上和夏季主风向下风处距离堆体 50m、100m 处共设置 4 处大气监测点，频率为 1 次/月~2 次/月。

填埋场封场整治后，渗沥液的产生量将迅速减少，对外界环境的影响将日渐减少，当监测结果日渐好转，说明整治措施对填埋场的污染控制有效；反之当通过监测发现填埋场对周边水环境的污染情况有加剧现象时，应立即采取其它相应工程措施进行补救。

本项目主要工程量详见表1所示。

表1 项目工程数量一览表
序号

名称

规格

单位

数量

备注

1

垃圾挖方

m3
45000
堆体修整
2

垃圾填方

m3
45000
3
碎石层导气层
300mm厚
m3
15230
封场覆盖层
4
土工滤网
300g/m2
m2
112230
5
膜下黏土保护层
300mm厚
m3
15230
6
双糙面HDPE膜
1.5mm厚
m2
55845
7
HDPE三维复合排水网格
7mm厚
m2
55845
8
绿化土层
500mm
m3
25384
9
铺种草皮
m2
50768
10
填埋气导排竖井
Ф800
口
40
填埋气收集导排工程
11
渗沏液导排系统
800mm×800mm
m
860
渗沥液收集导排工程

12
渗沥液集水池
1000m³
座
1
13
截洪排水渠
m
1760
截洪排水工程
14
道路修筑
m
880
基建工程

15
沉降观测点
个
20
环境监测工程

16
地下水监测井
口
5
2、项目工作制度和工作人数

本项目建设期间，初步拟定劳动定员为10人；本项目建成后，拟定劳动人员2人，均不在厂内食宿。


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

目前主要污染问题具体如下：

（1）恶臭、填埋气等持续污染，对生态环境和居民健康造成不良影响。

目前恶臭、蚊蝇、老鼠等也没有采取有效措施去控制，严重影响周边环境并存在传染病传播风险。同时，填埋场缺少填埋气导排系统、渗沥液收集导排系统、截洪沟等，首先填埋气无序排放以及秋冬季节垃圾自燃容易引起山火，存在着运输安全和火灾隐患；其次渗沥液的无序排放以及雨水增加了渗沥液量，导致渗沥液散排或下渗入土壤，对周边土壤及水体有极大的污染隐患；再者恶臭气无序排放，对周边生态环境和居民生活环境造成不良影响，填埋气的主要成分CH4、CO2均是温室气体，填埋气中的多种非甲烷类有机物，尽管浓度很低，但其毒性强，含多种“三致”物质，对环境和人体健康的威胁严重；再者主成分是CH4的填埋气具有很高的利用价值，未加利用是对资源的浪费。

（2）占用大量用地，土地资源浪费严重，不利于韶关市开发和土地资源的利用。

许多简易填埋场是在过去垃圾堆放场稍加改进发展而来的，在选址、场地规划设计上存在严重不足，与周边环境及发展规划无法协调；仁化县县内土地资源较为紧张和宝贵，简易填埋场严重破坏了土地价值，不利于仁化县内土地资源的释放与利用，对仁化县的全面发展形成阻碍。
本项目为环境综合整治项目，通过本次对董塘镇垃圾填埋场封场整治项目，对原有问题进行针对性治理后，对周边环境具有改善作用。

原有垃圾堆体有散落现象；未设置填埋气导气井，导致填埋气体泄漏；无渗滤液收集系统和地表径流导排系统，雨污分流不够明显；无渗滤液收集池等，废气、废水对环境有一定的影响。随着项目封场措施的实施，废气处理后能够达标排放、渗滤液经处理后能够满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)规定的限值后达标排放，对环境的改善是明显的。
[image: image5.jpg]V&l 6-6 FESE LT S R S bt 7 T 4

@Ik




图5 项目平面布置图



建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 

1、地理位置

仁化县地处南岭山脉南麓，位于广东省北部，是粤、湘、赣三省交接地，东接江西省崇义、大余县，北邻湖南省汝城县，南面紧邻韶关市区。仁化县地处中亚热带南沿，盛行暖湿的亚热带季风，属中亚热带季风气候，本项目中心地理坐标为N 25° 6'33.73"，E 113°38'12.37"。
2、地形、地貌、地质

仁化县地层发育较为齐全，主要有元古界、古生界、中生界、新生界地层，地貌大体北高南低，地形复杂，以山地丘陵为主，其中山地约占70%、丘陵约占20%、小平原占10%，总体走向为东南向，西北锡林峰高1394.5m，北东角范水山高1559.3m。以国家级风景名胜区命名的丹霞地貌，位于县城正南面，丹霞地貌共319km2，它集雄、险、奇、秀、幽于一体，揽锦水飞泉、旭日红云，以阳元山、阴元石、玉女拦江、童子拜观音等绝世奇观的地形地貌著称。
3、气候、气象

仁化县位于广东省北部，地处中亚热带南沿，属亚热带季风气候，受季风的影响，夏季盛行东南风和偏南风，冬季受来自纬度地区冷空气的影响，年主导风向为S，风向频率为8.1%。冷空气过境时，则以北风和偏北风为主，通常出现6-8级的偏北风。因受盆地地形影响，局地小气候较为突出，风速小，静风频率甚高(年静风频率为43.4%)。年平均气温较高，受副热带高压的影响，极端最高气温甚高，日照时间长，热量充足，空气湿度大，冬季有霜冻。降雨量和蒸发量均较大，上半年以锋面雨为主，下半年常受热带气旋影响，则以台风(热带气旋)雨为主，降雨量在时间和空间上的分布不均匀，4-9月的降雨量约占全年的68%。多年平均气温20.0℃，历年降雨总量平均达到1682.6mm，年降雨日数为172天；年平均日照时数为1759.8小时，太阳辐射量为107.2千卡/平方米。初霜出现在12月10日，终霜出现在2月3日，霜期60天，霜日14天，无霜期305天。
4、水文

仁化县水资源丰富，主要河流有锦江、浈江、董塘水、扶溪河等。

锦江属珠江流域北江水系，是北江上游主源浈江的一级支流，发源于江西省崇义县竹洞，流经仁化县的董塘、双合水、恩口、小水口、仁化县城、丹霞山、夏富、细瑶山，于芒坝江口汇入浈江。流域地理坐标为东经113°30′～114°02′，北纬24°54′～25°29′。流域集水面积1913平方千米，河长108千米，坡降1.71‰,总落差1061米。河流两侧分布的100 平方千米以上的支流有扶溪水、城口水、大麻溪、黎屋水及董塘水等5条。全流域耕地面积10093公顷。
5、生物多样性

仁化县境内土地、森林资源丰富，全县拥有大量耕地面积、宜林面积、有林面积，森林覆盖率78%，活立木蓄积量750多万立方米，毛竹面积2.3万多公顷，毛竹蓄积量3100万多株，年产毛竹400多万条。全县植物资源丰富，有常绿阔叶、针叶乔木、灌木等，有81科、188属、478种。

动物资源4个纲、26个目、53个科，其中兽类23种、飞行类89种、爬行类21种、水陆两栖类15种，共148种，列为国家一级保护动物的有华南虎、云豹等7种，二保护动物的有穿山甲、小灵猫等5种。

锦江自然鱼类有143种，约有30多种经济鱼类，主要有鳞、鲤、鲫鱼及四大家鱼等，各种鱼类分布量不大、产量不高，捕捞量很低。浮游植物约有302种，分属7门106属，以硅藻门、绿藻门和兰藻门居多，各占54.6%、28.8%、11.3%。浮游动物多年平均个数为207个/升，以原生生物占97.3%，生物量以枝角类居多，占50.1%。底栖动物丰富，有73属85种，还有还节动物、甲壳动物、帚形动物等，在流速大的砂质河段以黑螺科贝类为主，清水型砂质河段以底生毛笠目、鲑翅目、蜻蜓目等昆虫类幼虫较多，下游以蚬类为主。

	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

仁化县历史悠久。秦末汉初，南越王赵佗就在仁化北端隘口筑有“古秦城”；至南齐年（公元479年至502年），始建仁化县，距今1500多年。全县辖董塘、石塘、扶溪、闻韶、董塘、城口、董塘、周田、黄坑、大桥等十个镇和丹霞街道，109个村委员会，总人口23.14万，总面积2223平方公里。县政府驻丹霞街道。
1、社会经济结构

全县完成地区生产总值 113.9 亿元(初步统计数，下同)，增长 3%。完成固定资产投资 66.9 亿元，增长5%；完成社会消费品零售总额 32.94 亿元，增长 8%；城镇和农村居民人均可支配收入分别为 25478 元和 15450 元，分别增长 9%和 11%。全面小康实现程度为 74.6%，比 2016 年 提高 3.5 %。

2、教育文化

仁化县是2017年广东省十四个总分馆建设试点县之一。2017年仁化县投入了200多万元，建成了以县图书馆为总馆，以董塘镇、闻韶镇、董塘镇、董塘镇、凡口矿图书馆等5个镇（企业）为分馆以及15个服务点的图书馆总分馆体系，各分馆的设计、建设结合镇域特色，充分融入本土文化特色进行建设，馆舍的内部空间本着“以读者为中心”的理念来布置，充分体现了开放性、流畅性的特点，打造了不同风格休闲阅读区域。各分馆及服务点的配送图书总量达12万多册，电子阅读器触摸屏一批，总馆、分馆、服务点实现统一编目、统一配送资源、统一管理、实现一卡通业务，一个传统图书馆+数字图书馆服务的“网络”体系基本形成，为县、镇、村三级的群众享受阅读的乐趣提供了极大的便利。　　

3、文物保护

县域内文物古迹众多，现有全国重点文物保护单位3个，省级文物保护单位5个，县级文物保护单位63个，其中，拥有唐代的云龙寺塔、澌溪寺塔等14座古塔，被称为岭南古塔之乡，也是唐代佛教南移的第一站。还有国家级历史文化名村1个，省级古村落7个。把文物保护纳入了城市建设总体规划、城镇体系规划，要求建设工程选址要尽量避开各级文物保护单位，需要迁移拆除的文物要依法履行审批手续，统筹协调文物保护与城乡建设。并建立了一支以县文化局为主、乡镇文化站为枢纽，村干部、文物保护积极分子为骨干的文物保护网络，文物保护工作进入常态化、制度化。
项目周边1km没有自然保护区、风景名胜区、文物保护单位等敏感点。



环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气现状质量

根据《韶关市环境保护规划纲要（2006-2020）》的规定，本项目所在地区域空气环境质量功能区划为二类功能区，因此，项目所在区域环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据2017年仁化县监测站的监测结果，仁化县SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项污染物均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，环境空气质量良好，详见表2。
表2   2017年仁化县环境空气质量现状监测结果统计（单位：μg/m3）

评价时段

污染物

SO2
NO2
PM10
CO

(mg/m³)

O3_8H

PM2.5

年均浓度

2017年均浓度

15 

13 

42 

——

——

28 

标准值

60

40

70

——

——

35

是否达标

达标

达标

达标

——

——

达标

日均（或8h）浓度

评价百分位数（%）

98

98

95

95

90

95

百分位数对应浓度值

38 

26 

76 

1.2 

138 

57 

标准值

150 

80 

150 

4 

160 

75 

是否达标

达标

达标

达标

达标

达标

达标

区域类别

达标区

2、地表水环境质量

本项目附近地表水为董塘水，董塘水汇入锦江水系，根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函[2011]29号文），董塘水“仁化后落山下～仁化石下”河段，主要使用功能为综合，水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。本报告引用《丹霞冶炼厂环境影响后评价报告》中 2016 年 11 月 25 日~27 日董塘水（高坝）断面监测数据。各项监测指标均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 类水质标准要求，项目附近河段水环境质量良好，监测结果见表3。

3、地下水环境质量

根据《广东省地下水功能区划》(粤办函[2009]459号)，本项目位于“北江韶关仁化地下水水源涵养区”，水质目标执行《地下水质量标准》(GB/T14848-17)中III类水质标准。根据本项目治理前韶关市知青检测技术有限公司2018年10月10日对该项目地下水的检测结果（（韶）知青检测（2018）第923号，见附件），董塘镇垃圾填埋场地下水高锰酸盐指数和锰超标，地下水受到轻微污染，监测结果见表4。

4、环境噪声现状

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区的划分要求，项目所在区域内无人居住，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，即昼间55dB(A)、夜间45dB(A)。

5、生态环境现状

董塘镇垃圾填埋场场区场地位于农村地区，根据现场勘察，评价区域所处环境主要为农业生态环境，现状生态环境一般，现场踏勘调查中未发现有野生珍稀动物和植物。
综上所述，项目所在地除地下水外各环境要素均可满足相应环境功能区划要求，由于历史遗留污染累积等原因，地下水环境质量现状较差，亟需加以综合整治，改善区域地下水水环境。


	主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 

根据调查，在场区周围尚未发现文物、名胜古迹及有价值的自然景观和珍稀动植物物种等需要特殊保护的对象。本项目主要环境保护目标见表5和项目周围敏感点分布见图7。
表5主要环境保护目标及级别一览表

序号

保护目标

方位

距离（m）

保护级别

1

凡口
N
250
环境空气质量符合GB3095-2012中二级标准

2

山背
NW
1500
3

安岗村
SW
2600
4
田庄

SW
1700
5
艮场坪
SW
1600
6

东升村

S
1600
7

五一村
S
900
8

铁屎岭

SE
1830
9

新贵地

NE
1430

[image: image6.jpg]



图7  项目周围敏感点分布图



评价适用标准

	环境质量标准
	1、环境空气质量

根据《韶关市环境保护规划纲要（2006-2020）》，项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，H2S和NH3采用《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气有害物质的一次值最高容许浓度限值（即氨0.20mg/m3，硫化氢0.01mg/m3）；臭气质量标准参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级（新扩改建）标 准，具体标准见表6。
表6 环境空气质量标准（摘录）（mg/m3）
污染物

SO2
NO2
TSP

PM10
PM2.5
CO
O3
1小时平均

0.50

0.20

—

—

—

10
0.2
24小时平均

0.15

0.08

0.3

0.15

0.075

4
—

年平均

0.06

0.04

0.2

0.07

0.035

—

—

采用标准

（GB3095-2012）二级标准

污染物
NH3
H2S

一次值最高允许浓度

0.20

0.01
采用标准

TJ36-79

污染物
臭气浓度

厂界标准值
20

采用标准

（GB14554-93）二级（新扩改建）标 准
2、地表水环境质量

项目周边区域的水系为董塘水，水质目标均为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体标准限值详见表7。
表7 地表水环境质量标准(摘录)  （单位：mg/L，pH、总α、总β除外）
序号

指标项目

评价适用标准

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

1

pH值

6-9

2

溶解氧

≥5
3
生化需氧量
≤4
4
化学需氧量

≤20
5
氨氮

≤1
6
总磷
≤0.2
7
挥发酚
≤0.005

8
石油类

≤0.05

9
氟化物

≤1.0

≤1.5

3、地下水环境质量

本项目地下水水质目标执行《地下水质量标准》(GB/T14848-17)中III类水质标准。有关污染物及其浓度限值见表8。

表8地下水环境评价执行标准限值(摘录)   (单位：mg/L、总α、总β除外)
项目

III类标准

项目

III类标准

项目

III类标准

pH

6.5-8.5

氯化物
≤250
挥发酚
≤0.002
硝酸盐
≥20.0

氟化物

≤1.0

铅

≤0.05

氨氮

≤0.5

总硬度
≤450
铜

≤1.0

六价铬

≤0.05

氰化物

≤0.05

硫酸盐
≤250
镉

≤0.005

砷

≤0.05

溶解性总固体
≤1000
锌

≤1.0

汞

≤0.001

亚硝酸盐
≤1.00
铁

≤0.3

锰

≤0.1

高锰酸盐指数
≤3.0
4、声环境质量

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，即昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。


	污

染

物

排

放

标

准
	1.废气排放标准

颗粒物排放标准执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中二级标准无组织排放限值标准，其排放限值为周界外浓度最高点不超过1.0mg/m3；NH3、H2S、臭气浓度污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）规定的无组织排放二级标准，标准限值详见表9。
表9 废气排放标准（单位：mg/m3，臭气浓度：无量纲）
序号

控制项目

无组织排放限值标准

标准来源

1

氨

1.5

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放二级标准
2

硫化氢

0.06

3

臭气浓度

20

4

颗粒物

1.0
《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）

2.废水排放标准

施工期人员多为本地员工，不在场内食宿，无生活废水产生及排放。

运营期渗滤液用槽罐车运送至花拉寨渗滤液处理设施，处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值后，处理达标后排入大陂水，花拉寨渗滤液处理设施出水水质执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值，标准限值详见表10。
表10  污水出水水质浓度限值

序号

污染物

（GB16889-2008）排放浓度限值

1

pH（无量纲）

6～9

2

CODCr（mg/L）

≤100

3

BOD5（mg/L）

≤30

4

SS（mg/L）

≤30

5

氨氮（mg/L）

≤25

6

色度（稀释倍数）

≤40

7

粪大肠菌群数（个/L）

≤10000

8

总氮（mg/L）

≤40

9

总磷（mg/L）

≤3

10

总汞（mg/L）

≤0.001
11

总铬（mg/L）

≤0.1

12

总镉（mg/L）

≤0.01

13

六价铬（mg/L）

≤0.05

14

总砷（mg/L）

≤0.1

15

总铅（mg/L）

≤0.1

3.噪声排放标准

封场施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011），分别为昼间70dB（A），夜间55dB（A）。

封场期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准（昼间55dB（A），夜间45dB（A））


	总

量

控

制

指

标
	渗滤液经污水管道排入渗滤液收集池，由槽罐车运送至花拉寨渗滤液处理设施处理达标后排放入大陂水。本项目废水量为16377.55t/a，主要污染物CODcr和NH3-N排放量分别为：CODcr：1.6378t/a，NH3-N：0.4094t/a。污水指标纳入花拉寨渗滤液处理设施指标中统一管理，环评建议项目不设总量控制指标。


建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）

本项目主体工程施工流程见图8。

（1） 封场施工期工艺流程及产物位置

1、工艺流程：

[image: image7.png]i

k=l





图8封场施工期工艺流程图及产污环节图

2、工艺简介： 

（1）堆体修整： 

为了避免垃圾堆体由于坡度过陡、坡长过长而引发堆体滑移、坍塌等安全事故，对垃圾堆体形状进行规划，并对目前已经形成的垃圾堆体的不符合安全及稳定要求的部分进行修整，以确保垃圾堆体边坡和覆盖系统的最终稳定。结合堆体现状，在保证堆体稳定的情况下尽量避免大面积挖、填垃圾。 

（2）排气层工程 

本工程在修整后的垃圾堆体上方铺设一层 300 mm 厚的碎石导气层，结合填埋气导排竖井对封场后垃圾堆体内的填埋气进行有效导排，填埋气导气井本场共设置 40口。 

（3）防渗层工程
本项目选用“压实粘土层+ 1.5mm 厚 HDPE 膜”的组合作为防渗层，粘土层位于 HDPE 膜与垃圾堆体之间，起保护 HDPE 膜的作用。封场工程在导气层上方覆盖 300 mm 厚的压实粘土层，粘土层需分层压实，之后在压实粘土层上铺设 1.5mm 厚的 HDPE 膜。
（4）排水层工程 

虽然大部分的降水将在覆盖层表面排出，但仍会有一定的水量渗入绿化土层中，为了避免水积聚在绿化土层底部，导致绿化土层脱离 HDPE 膜表面，须在 HDPE 膜和绿化土层之间设置排水层，本工程的膜上排水层设计是：7 mm 厚三维土工复合排水网格（含上下两层土工布）。
（5）渗滤液收集系统
在填埋场垃圾堆体四周（堆体坡脚）或堆体坡脚较低处布设渗沥液收集导排盲沟，同时在封场覆盖区西侧下游处新建一座渗沥液集水池，场区收集的渗沥液统一导排至集水池中，通过槽罐车将井中暂存的渗沥液抽运至花拉寨渗滤液处理设施进行处理。盲沟采用矩形断面，尺寸为 800×800mm，盲沟内填充粒径 Ф30～50 mm 的碎石，碎石按粒径上细下粗设置。盲沟内铺设 Ф225HDPE 穿孔管，在管道始端设置盲板封堵。穿孔管径向开 4 个 Ф20 孔，轴向间距 150 mm，穿孔管外包 300 g/m2 土工布以防淤堵。
（6）截洪排水工程 

终场覆盖后，需要排除覆盖层表面雨水径流以及周边山体进入场区的水流，以减少由于雨水下渗而增加垃圾渗滤液的产生，因此，要设置完善的地表水收集与导排系统。整个雨水收集与导排系统设计需基于整个填埋场封场后的地形地貌，排水渠设计为矩形截面，渠宽及渠深根据汇水面积及当地暴雨强度公式进行计算确定。排水沟的洪水标准采用50年一遇（p=2%），敷设植被土层的平台上构筑水渠，结构形式采用砼预制块。

截洪排水工程通过周边平台内外两侧设置截洪排水渠实现，截洪排水渠总长度约为1760m。
（7）覆绿工程
封场后的生态修复主要指覆盖层表层的植被种植，绿化土层的表土为含有机质的营养植被层，应取自地表表层土，因地表土含丰富的植物种子和根系，并且其土质利于植物生长，敷设绿化土层，厚度应大于 500mm，压实度不小于 80%。本项目植被覆盖以植草为主。

（二）封场后工艺流程 

董塘镇垃圾填埋场封场后主要为填埋气体和渗滤液的收集、环境监测以及后期的维护。 

封场后渗滤液、垃圾填埋气体人工管控的截止条件：渗滤液检测达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008)表2规定的限值；垃圾填埋气体中甲烷经检测满足填埋工作面上2m以下高度范围内甲烷的体积分数应不大于0.1%。



	主要污染工序：
施工期：

封场施工期产生的环境影响因子有废气、废水、噪声、固体废弃物等，主要的产污环节如下：

1、废气 

工程施工作业中，大气污染源有：场地清理、基础开挖及运输车辆、施工机械走行车道所带来的扬尘；施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的装卸、运输、推砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成尘扬起和洒落；各类施工机械和运输车辆所排放的废气等；垃圾堆体修整作业过程中产生的臭气以及填埋气导排系统施工过程逸散的臭气。
施工期起尘量的多少会随风力的大小、物料的干湿程度、作业的文明程度等因素发生较大的变化。在采取较好的防尘措施时，扬尘的影响范围基本上控制在100m以内，距尘源100m处TSP不超过1.0mg/m3，200m左右TSP浓度贡献已降至0.39mg/m3。

本项目施工过程用到的施工机械主要包括挖掘机、推土机等，它们以柴油为燃料，会产生一定量废气，包括CO、NOx、SO2等，但产生量不大，影响范围有限。

臭气污染源主要为垃圾堆体修整作业过程中产生的臭气，以及填埋气导排系统施工过程逸散的臭气。垃圾堆体修整作业主要以填土为主，局部坡度不符合封场规范的地方需要开挖整理，整理过程产生的臭气瞬时较大，臭气浓度可达到40（无量纲）毗邻垃圾场的周边公路上的行人可能会受到一定的影响，但整理后立即进行覆土作业，可减少臭气影响时间。垃圾整形施工时间集中实施，避免因长期施工而造成臭气对周边环境产生影响； 堆体修整后场区原未设置导气石笼，需要完善填埋气导排系统。据研究，垃圾填埋气产生量随垃圾组分、填埋区容积、填埋深度、垃圾场密封程度、集气设施、垃圾含水量、温度和大气温度而变化。一般垃圾堆存第15~16年为产气高峰。董塘镇垃圾填埋场1995年开始运行至2017年，运行时间22年。类比相关城市垃圾填埋场监测数据，H2S浓度范围在0.001~0.003mg/m3之间，NH3浓度范围在0.024~0.069mg/m3之间。通过类比，填埋气导排系统施工作业臭气污染物H2S及NH3的产生源强与之相近。随着本项目施工作业的进行，填埋气导排及收集系统得到完善，封场施工期场区内臭气浓度也将很快下降。

2、废水 

封场施工期生产废水主要包括（1）施工机械及车辆清洗水，未处理前一般含高浓度的SS、石油类等污染物；（2）降雨径流冲刷施工作业区产生的污水，主要含高浓度的SS，施工时应密切留意天气变化情况，在降雨尤其是大雨时对未来得及压实的土层以及施工用材料用防雨布覆盖可减少SS的浓度。本项目施工废水收集后可经沉淀隔油后回用于洒水抑尘等，严禁不处理任其漫流。在施工场地的雨水汇水处应开挖沉砂池，雨水经沉淀后再排入导排沟。 

施工人员按10人计算，项目1km范围内有居民房，施工人员为当地的农民，施工人员租用工程区周边的民宅，施工现场不设施工生活营地，生活污水产生量约0.5m3/d，生活污水排入民宅已有的纳污系统。

3、噪声 

噪声封场施工期间，不同的施工阶段将有不同的施工机械，主要为：挖掘机、推土机、装载机、打桩机、设备吊装机械及运输车辆等各类施工机械产生的噪声。主要施工产噪设备在距声源5m处的噪声值见表11。
表11  施工产噪设备在距声源5m处的噪声值一览表 单位：dB(A)

序号

设备名称

噪声值

1

夯土机

80

2

挖掘机

85

3

推土机

84

4

装卸机

85

5

运输车辆

90

4、固废 

施工产生少量的废弃土石方及废渣，可作为封场覆盖填土或景观绿化造景用土，可在本工程内消耗，无需场外处理。项目不设取土场、弃土场。

运营期：

封场工程实施后，填埋气、垃圾渗滤液仍将继续产生，运营期无噪声、固废等影响。
1、封场工程封场期废气 

垃圾填埋场封场后，封场工程本身不产生废气，封场工程的实施标志着垃圾填埋场由封场期进入后期维护和管理期。但垃圾填埋场仍然产生填埋气，主要成分为甲烷、二氧化碳和其他气体，污染物产生及排放量逐年递减。垃圾填埋场中的有机物由于微生物的生化降解作用将进行分解，主要产物包括：CO2、H2O、CH4、H2S、NH3、CH3SH，其中有害恶臭污染物为H2S、NH3、CH3SH，易燃易爆废气为CH4。有机垃圾在的垃圾堆体内，由于微生物的分解作用，会产生填埋气体。填埋气体产气量通常在填埋封场初期达到最大，并且在封场后还能够持续产气 20～30 年甚至更长，具体与填埋垃圾成分性质、降解难易、填埋工艺、温度、湿度、压实密度等有关。填埋气体中CH4占40%～60%，CO2占40～50%，其余的H2S、NH3、CH3SH等微量气体约占1%。填埋场产生的CH4比重比空气轻，气体上浮对人体毒害不明显，但属于易燃易爆炸气体，与空气混合后，当体积达到5%～15%时，有可能发生爆炸。H2S、NH3、CH3SH虽然产生量很少，但污染环境，对人体的身心健康有害，是垃圾填埋场恶臭的主要污染物。 
因董塘镇垃圾填埋场运行期间，无正规管理措施，导致目前为止，无法找到该垃圾填埋场自1995年投入运行以来每年的垃圾填埋量数据。结合本项目可行性研究报告，垃圾存量为8万m3，由于该填埋场为简易垃圾填埋场，管理措施不足，本垃圾填埋场内垃圾未按要求压实，按照国家统计结果生活垃圾平均密度为0.488t/ m3，本报告垃圾比重取0.5t/m3，对于填埋场的填埋气评估普遍采用 Scholl Canyon 模型（一级降解动力学模型）为主，其对填埋气体产生速率的预测模式为指数形式的数学模型，其表达如下：

Qt = ∑K L0 M ·e-Kt
式中：Qt ——所填垃圾在时间t时刻（第t年）的产气速率（m3/a）；

K ——垃圾的产气速率常数（1/a）；

L0 ——单位重量垃圾的填埋气体最大产气量（m3/t）；

Mi ——所填埋垃圾的重量（t）；

ti ——从垃圾进入填埋场时算起的时间。
考虑仁化县垃圾填埋场的实际特点，本项目 L0 值取80 m3/t，K 取 0.162 时，甲烷含量为 50%，H2S含量为0.02%，NH3含量为0.2%，董塘镇简易垃圾填埋气产量统计如下表所示。

表 12 董塘镇填埋场封场逐年填埋气（LFG）产生速率预测  单位：104m³/a
年份

2012
2013
2014
2015
2016
速率

44.09
37.49
31.89
27.12
23.06
年份

2017
2018
2019
2020
2021
速率

19.61
16.68
14.19
12.07
10.26
年份

2022
2023
2024
2025
2026
速率

8.73
7.42
6.31
5.37
4.56
由于该填埋场运营时间较久，本报告填埋气预测从2012年开始预测，填埋废气产生量按14.19万Nm3/a（2019年）计算，CH4的密度为0.7167kg/m3，H2S的密度为1.54kg/m3，NH3的密度为0.7708kg/m3，填埋气体中主要污染物产生量见表13。

表13 填埋气体中主要污染物产生量

污染物名称

NH3（t/a）

H2S（t/a）

CH4（t/a）

最大产生量

0.219
0.044
50.85
产生方式

无组织废气

本项目拟采用管道连接导气竖井，将填埋气体导排收集后排放。
2、封场工程封场期渗滤液

本项目属于仁化县镇级填埋场整改工程中的子项目，本项目产生的垃圾渗滤导流入本场的渗滤液收集池，并定期送往花拉寨渗滤液处理设施进行无害化处理。

（1）渗沥液产量预测

封场前，垃圾渗沥液的产生主要由于降雨沿垃圾面的下渗和垃圾自身含水减持而形成的。实施封场后，防渗层将阻流绝大部分降水，渗沥液产生量将大幅减少，但封场很长一段时间内，因为垃圾堆体内发生的物理、化学以及生化反应，仍会有渗沥液排出。

本工程渗沥液产生量采用渗入系数法计算，计算公式如下：

V1 = C ∙ A ∙ I ∙ 0.001

式中：V1——平均日渗沥液产生量，m3/d；

      I——平均日降水量，mm/d；

A——终场覆盖汇水面积，m2；

C——渗出系数，取 C=0.2。

参考韶关市多年降水量和近年气象资料，降水量取 1622mm，I 取 4.44mm/d。封场后随着时间推移，垃圾降解的逐步稳定和封场覆盖设施的完善，根据以往工程经验数据显示，封场实施后渗沥液产生量将按约 15%的量逐年减少。董塘镇简易垃圾填埋场就地封场整治实施后前三年渗沥液产生量见下表：

表14 董塘镇简易垃圾填埋场封场后渗沥液产生量

封场后渗沥液日产量（m³/d）

第一年

第二年

第三年

44.87
38.14
32.42
（2）渗沥液水质预测

根据对广东各地填埋场的长期监测资料分析，认为垃圾填埋场渗沥液原水按时间分段进行分析总结较为合理。因此，将填埋场渗沥液分成前期、中期、后期三个阶段，各阶段水质大致特点如下表所示。

表15 填埋场渗沥液预测水质参数简表   单位：mg/L 
污染物

前期（1~3年）

中期（4~8年）

后期（9年以后）

平均值

最大值

平均值

最大值

平均值

最大值

CODcr

5000-8000

20000

3000-5000

8000

1000-3000

6000

BOD5

3000-5000

15000

2000-3000
4000

300-1000

2000

NH3-N

500-1000

1000

800-1500

1500

1000-2000

2500

SS

500-1500

2000

800

1200

500

800

通过类比一般垃圾填埋场，随着垃圾填埋场填埋年限的增加，pH值越来越接近中性，COD、BOD5的浓度越来越低，重金属离子的浓度开始下降，但氨氮和总氮的浓度增高，约在2000mg/L左右。渗滤液经导排系统自流至场区渗滤液收集池，用槽罐车运送至花拉寨渗滤液处理设施处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值后排放入大陂水。本项目废水量为16377.55t/a，主要污染物CODCr、SS、BOD5和NH3-N产生量分别为：CODcr：327.551t/a，SS：32.755t/a ，BOD5：245.663t/a，NH3-N：16.378t/a，经花拉寨渗滤液处理设施处理后排放量为：CODcr：1.6378t/a，SS：0.4913t/a ，BOD5：0.4913t/a，NH3-N：0.4094t/a。污水指标纳入花拉寨渗滤液处理设施指标统一管理，环评建议项目不设总量控制指标。
表16 封场后垃圾渗滤液水质情况

废水来源

废水量

污染物

产生浓度（mg/L）

产生量(t/a)

花拉寨渗滤液处理设施排放浓度
花拉寨渗滤液处理设施排放量

垃圾渗滤液

16377.55m3/a

CODcr

20000

327.551
100

1.6378 

BOD5
15000

245.663
30

0.4913 

SS

2000

32.755
30

0.4913 

氨氮

1000

16.378
25

0.4094 




项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	处理前产生浓度

及产生量
	排放浓度

及排放量

	大气

污染物
	封场施工期
	施工场地
	TSP
	无组织排放
	少量

	
	
	机械废气
	CO、NOX、烃类化合物
	少量
	少量

	
	
	施工恶臭
	H2S、NH3
	少量
	少量

	
	封场期
	填埋气体
	CH4、H2S、NH3
	CH4：50.85t/a
H2S：0.044t/a
NH3：0.219t/a
	CH4：50.85t/a
H2S：0.044t/a
NH3：0.219t/a

	水污

染物
	封场施工期
	施工人员
	生活污水
	0.5m3/d
	0

	
	
	施工
	施工废水
	少量
	0

	
	封场期
	填埋区
	渗滤液
	废水量：16377.55m3/a

CODCr：327.551t/a
BOD5：245.663t/a
SS：32.755t/a
氨氮：16.378t/a
	废水量：16377.55m3/a

CODCr：1.6378t/a
BOD5：0.4913t/a 

SS：0.4913t/a
氨氮：0.4094t/a

	固体废弃物
	封场施工期
	施工作业
	土石方
	少量
	0

	噪声
	封场施工期
	施工
	噪声
	机械运行时在距声源5m处的噪声值在84-90dB(A)之间

	其它
	

	主要生态影响（不够时可附加另页）
本项目为环境综合整治项目，是简易垃圾填埋场整改工程，主要生态影响是施工期造成的水土流失，在合理安排施工时间，采取有效的水土保持措施，水土流失量减少。运营期有利于建设项目的水土保持，有利于实施区域生态环境的恢复，对当地水环境质量和生态环境具有良好的改善作用。工程所在地没有珍稀、濒危保护动、植物，对生态环境影响较小。




环境影响分析

	施工期环境影响简要分析：

封场施工期为3个月。封场工程主要有：垃圾堆体修整、排气层工程、防渗层工程、排水层工程、渗沥液收集导排工程、填埋气收集导排工程、截洪排水工程、覆绿工程、环境监测工程，封场工程施工中对周围局部区域环境会产生一定的影响。
1.封场施工期水环境影响分析

（1）施工废水对水环境的影响 

施工现场使用的推土机、挖掘机等施工机械和设备在清洗维修过程中也会产生一定量的废水，其主要污染物为石油类和悬浮物，如不加处理直接排放将会对附近水体产生一定的影响。因施工废水中主要污染物为SS和石油类，可在施工场地建立临时隔油池和沉砂池，尽可能回用沉淀后的废水。多余废水用于周边绿化、道路洒水抑尘，施工废水经妥善处理后对周边水体水环境质量影响较小。

（2）降雨径流冲刷施工作业区污水对水环境的影响 

降雨径流冲刷施工作业区产生的污水，主要含高浓度的SS，施工时应密切留意天气变化情况，在降雨尤其是大雨时对未来得及压实的土层以及封场建筑材料用防雨布覆盖可减少SS 的浓度。在施工场地的雨水汇水处开挖沉砂池，雨水经沉淀后再排入垃圾填埋场下方截洪沟。

（3）施工人员生活污水影响分析

施工人员为当地的居民，施工现场不设施工生活营地，对环境影响较小。

综上，采取上述措施后，封场施工期污水、废水对周围环境影响较小。
2、封场施工期大气影响分析

本填埋场封场施工期大气污染源主要为施工扬尘、施工机械排放的废气和运输车辆尾气，以及垃圾堆体修整作业过程中产生的臭气，填埋气导排系统施工过程逸散的臭气。主要污染物为粉尘、CO、NOx、烃类化合物和恶臭。

本填埋场封场施工作业中，造成大气污染的主要产生源有：场地清理、基础开挖及运输车辆、施工机械走行车道所带来的扬尘；施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的装卸、运输、推砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成扬起和洒落；各类施工机械和运输车辆所排放的废气等。施工期起尘量的多少会随风力的大小、物料的干湿程度、作业的文明程度等因素发生较大的变化。在采取较好的防尘措施时，扬尘的影响范围基本上控制在100m以内，在100以内不超过1.0mg/m3，200m左右TSP浓度贡献已降至0.39mg/m3，故工程施工产生的扬尘不会当地环境带来大的影响。

本项目施工过程用到的施工机械主要包括挖掘机、推土机等，它们以柴油为燃料，会产生一定量废气，包括CO、NOx、SO2等，但产生量不大，影响范围有限。

垃圾堆体修整作业主要以填土为主，局部坡度不符合封场规范的地方需要开挖整理，整理过程产生的臭气瞬时较大，臭气浓度可达 40（无量纲），整理后立即进行覆土作业，可减少臭气的影响时间。堆体修整后场区需要完善填埋气导排系统。随着本项目封场施工作业的进行，填埋气导排及收集系统逐步得到完善，封场施工期场区内臭气浓度也将很快下降，因此封场施工期臭气不会对周围环境及村庄的空气质量造成明显不利影响。

因此评价认为，本项目为临时性项目，大气污染物随着施工期结束而消失，对大气环境影响较小。

3、封场施工期噪声影响分析 
① 施工噪声主要包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。

② 噪声影响对象

根据施工区及周围环境的分析，施工期噪声影响的对象主要是施工人员和附近的居民。

③ 噪声预测模式

由于施工机械噪声主要属中低频噪声，故施工期噪声对周边环境的影响只考虑扩散衰减，预测模式为：

[image: image8.wmf]2

,

1

1

2

20

A

r

r

Log

Lw

Lp

-

-

=


式中：Lp—距声源r(m)距离的噪声影响值，dB（A）；

      Lw—距离噪声源1m处测得的声源值，dB（A）；

      r1—测定声源值时的距离，m；

r2—声源距评价点的距离，m；

      A1,2—r1至r2的附加衰减值；

估算出的噪声值与距离的衰减关系以及施工机械的噪声影响详见表18~表19。
表17噪声值随距离的衰减关系     单位：dB（A）
距离（m）

10

50

100

150

200

250

400

600

ΔL（dB）

28

42

48

51

54

56

60

65

表18不同距离下施工机械的噪声影响     单位：dB（A）
序号

机械类型

声源特点

噪声预测值

1m

10m

20m

30m

50m

100m

1

推土机

流动不稳定源

85

57

51

47

43

37

2

挖掘机

流动不稳定源

85

57

51

47

43

37

3

装载机

流动不稳定源

85

57

51

47

43

37

4

汽车

流动不稳定源

85

57

51

47

43

37

5

空压机

固定稳定源

90

62

59

55

51

45

6

水泵

固定稳定源

85

57

51

47

43

37

④ 噪声预测结果分析

由上述预测结果可知：

A、施工过程，主要是挖、填土方，平整土地、铺设道路阶段，以各种运输车辆噪声为主，施工设备的运行具有分散性，噪声具有流动性和不稳定性特征，对周围环境的影响不太明显。

B、根据不同施工期对施工场界建筑噪声监测结果，施工各阶段机械噪声在100m处约为37~45dB（A），本项目一公里内无敏感点，昼间完全满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，项目周围敏感点有一定距离，合理安排施工时间可减少噪声对对施工人员及周边环境的影响。

因此评价认为，本项目实施后产生的噪声对周边环境影响很小。

4、封场施工期固体废物影响分析 
封场施工期产生的固体废物主要为填埋区场地平整、垃圾堆体修整等施工活动产生的废弃土石方及废渣。施工废弃土石方及废渣可作为封场覆盖填土或景观绿化造景用土，可在本工程内消耗，无需场外处理。项目不设取土场、弃土场，土方对周围环境影响较小。

综上，采取上述措施后，项目封场施工期所产生的固废得到了有效的处置，不会对环境产生大的影响。

5、封场施工期生态环境影响分析

封场施工期主要的生态影响为水土流失。从实地调查情况来看，项目填埋区主要为林地，封场施工期将进行表土开挖、截排水设施修筑等施工活动，若不加强管理，将造成表土裸露、松动，土壤抗蚀能力减弱，雨季侵蚀强度加大，如果不加强封场施工期的管理，加强防范措施，将加剧水土流失程度。封场施工期间对开挖区域采取拦挡或覆盖措施，减小水土流失。本项目封场工程环境治理面积约为50500m2，均为填埋场红线内区域，不需新增占地。项目封场施工期结束后，对堆场表面重新进行覆土植被，对项目区域生态环境影响有一定积极作用。
6、封场施工期地下水环境影响分析 

对填埋场封场工程封场施工期、产污特征及与地下水环境相关要素，采取以下保护措施： 

（1）封场施工期间，车辆冲洗废水中泥沙和石油类含量较高，在施工场地设置临时沉沙池，经隔油沉淀处理后全部循环利用，不外排。生活污水排入民宅已有的纳污系统。 

（2）封场施工期应合理规划在非雨季进行；散料堆场采取覆盖措施，防止产生水土流失污染地下水。

区域生态环境影响有一定积极作用。 



	营运期环境影响分析：

1、大气环境影响分析及拟采取的治理措施 

大气环境影响预测
①预测模式
由于本项目大气污染物主要为H2S和NH3，因此，本报告主要对H2S和NH3进行影响分析。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模型AERSCREEN对本项目大气环境影响进行预测。

②污染源预测源强及参数

本项目投产后，正常排放时H2S和NH3排放源强见下表，填埋场封场后根据堆体及排气井高度取有效源高为6m。

表19 H2S和NH3排放污染源强
污染源
污染物名称
排放方式
排放量t/a
评价标准mg/m3
排放参数
填埋气
H2S

无组织
0.044t/a

0.01
面源面积：50500m2；
有效源高：6m
NH3
0.219t/a

0.20
③预测结果分析

根据前文参数，使用AERSCREEN模型预测结果如下：
表20 无组织废气预测结果
污染源

污染物

排放速率t/a

标准值mg/m3
最大落地浓度贡献值

Pi（%）

最大落地浓度距离（m）

D10%（m）

垃圾堆体

H2S

0.044t/a

0.01

5.22E-04
5.23
126
/

NH3
0.219t/a

0.20

2.60E-03
1.30
126
/

无组织排放H2S最大地面浓度出现在下风向126m处，最大落地浓度为5.22E-04mg/m3，占标率为5.23%，<10%，无组织排放NH3最大地面浓度出现在下风向126m处，最大落地浓度为2.60E-03mg/m3，占标率为1.30%，<10%；因此，本项目排放的H2S和NH3废气对周边环境空气质量影响较小，并且周边植被较多，部分植被可以吸收H2S气体，进一步减小废气对环境的影响。本项目大气污染物核算见表13。
大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）以及预测结果可知，本项目废气无组织排放无超标点，不需设置大气环境防护距离。
2、地表水环境影响分析及拟采取的治理措施

董塘镇垃圾填埋场封场后，渗滤液自流至场区渗滤液收集池，经槽罐车运送至花拉寨渗滤液处理设施处理，花拉寨填埋场渗滤液处理设施按2005年市环保局批复的标准――《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-1997）中的二级标准进行建设，并一直运行至2016年；期间，国家环境保护部于2008年发布了《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），明确指出“2011年7月1日起，现有全部生活垃圾填埋场应自行处理生活垃圾渗滤液并执行表2规定的水污染物排放限值”。因此根据标准要求花拉寨填埋场从2011年7月1日起，渗滤液不得进行外运处理，必须在场内处理后达到GB16889-2008中表2规定的排放限值要求后排放。

由于外排废水执行标准变严，按照原环评处理工艺已无法不能满足新标准的要求，因此韶关市环境卫生管理中心于2015年委托中国城市建设研究院有限公司编制完成《韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理系统升级改造项目可行性研究报告》，并于2016年对渗滤液处理系统完成改造，处理工艺升级为：“水质均衡+混凝沉淀+内置MBR生化处理+ NF/ RO膜处理”，工艺流程见图9。其环境影响报告表已取得韶关市环保局批复，批文号：韶环审[2015]274号（见附件）。
本项目封场后废水产生量为44.87m3/d，花拉寨生活垃圾填埋场渗滤液处理站的污水处理规模为525t/d，采用工艺为“水质均衡+混凝沉淀+内置MBR生化处理+ NF/RO膜”进行处理，花拉寨填埋场废水总产生量为190t/d，加上依托花拉寨渗滤液处理设施处理废水的中厂山生活垃圾填埋场废水产生量42.16 m3/d以及长江生活垃圾填埋场（3.92m3/d）和周田生活垃圾填埋场（5.26 m3/d）的废水产生量，花拉寨渗滤液处理设施剩余废水处理能力为283.66t/d，可满足本项目废水处理需求，该渗滤液处理站处理工艺无论是在经济、运转方式的灵活性或在对出水水质的保证方面，是一种比较理想的处理方案。

本项目垃圾渗滤液通过槽罐车运送至韶关市花拉寨生活垃圾填埋场渗滤液处理设施进行处理，处理达标后排入大陂水，最终汇入浈江，治理措施可行。
[image: image9.png]2
HRARER

B
PRLLL
SN . -
FUETR] > BRI FRART |—>[MBR GAf® |—SMBR HR® |—>MBR RED]— S[PAARI—FRFd]
]
#i
WRRATRR [BRERS) | AR g
TeT] e
i < RERRRRK
AR ELRATE

TR, WA <

B, it




图9 渗滤液处理系统工艺流程图
3、地下水环境影响分析及拟采取的治理措施
董塘镇垃圾填埋场自1995年投入运营，由于当时政府资金少及环保观念意识不强，未设置规范的地下水防渗措施，现今，本项目为了减少地下水环境影响设置表层防渗系统，设有专门的污水排水管道，通过这种方式，既可以防止渗滤液从填埋区向外泄漏，同时又可以有效地阻隔填埋区外地下水渗入填埋区。通过采取垂直防渗系统，可以在较大程度上补救原垃圾填埋场防渗系统的不足，切断填埋区于周围地下水的联系，将渗滤液控制在填埋区范围内，降低对地下水的影响。 

封场工程建成后，本身不排放废水，建设单位按照渗滤液调节处理池防渗要求做好防渗、防臭措施，防止渗滤液对地下水和土壤造成污染，填埋区产生的渗滤液经收集后，及时用槽罐车运至花拉寨渗滤液处理设施处理，因此对地下水环境影响较小。封场实施后，随着填埋区覆盖系统及地表径流收集、导排系统的完善，渗滤液的产生将大为减少。

本工程设计渗滤液收集池总容积为1000m3，在正常情况下，渗滤液平均产生量为44.87m3/d，本渗滤液收集池可容纳22天的量，因此，发生渗滤液的溢液事故的概率较小。因此本项目非正常状况主要考虑HDPE膜破损、位移导致渗滤液下渗以及渗滤液收集池渗漏导致污水直接渗入地下水的情况。

根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)，污水池允许渗水量为2.0L/m2·d，非正常状况下渗水量按允许渗水量10 倍计算，则非正常状况下渗滤液收集池渗水量为20.0L/m2·d，则非正常状况下渗滤液收集池渗水量约为20m3/d，地下水污染物起始浓度按照渗滤液污染物最大浓度计算，其中COD为20000 mg/L，NH3为1000 mg/L。

地下水水质模型

参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），采用解析法，适用连续注入示踪剂——平面连续点源模型。


[image: image10.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

-

=

)

,

4

(

)

(

2

4

)

,

,

(

2

0

2

b

b

p

L

D

xu

T

L

t

D

t

u

W

K

e

D

D

Mn

m

t

y

x

c

L



[image: image11.wmf]T

L

L

D

D

y

u

D

x

u

4

4

2

2

2

2

2

+

=

b


式中：

x，y——计算点处的位置坐标；

t——时间，d；

C(x,y,t)——t 时刻点x，y 处的示踪剂浓度，g/L；

M——承压含水层的厚度，m，参照取4m；

mt——单位时间注入示踪剂的质量，kg/d；

U——水流速度，m/d，取0.2m/d；

n——有效孔隙度，无量纲，取值0.3；

DL——纵向弥散系数，m2/d，类比其它地区弥散试验结果取值6.69m2/d；

DT——横向y 方向的弥散系数，m2/d，类比取值1.52 m2/d。

π ——圆周率。

K0（β）——第二类零阶修正贝塞尔函数；


[image: image12.wmf])

,

4

(

2

b

L

D

t

u

W

——第一类越流系统井函数。

水文地质概化：

考虑到区内无地下水开采，区域补给水量稳定，可以认为地下水流场整体达到稳定和平衡。由此做如下概化：1）潜水含水层等厚半无限，含水介质均质、各向同性，底部隔水层水平；2）地下水流向呈一维稳定流状态；3）假设污染物自场区一点注入，为平面注入点源；4）污染物滴漏入渗不对地下水流场产生影响。

预测评价

表21  非正常状况下泄漏发生100天时下游1km范围内浓度值
距离（m）

COD预测浓度c(mg/L)

距离（m）

NH3-N预测浓度c(mg/L)

0

20000

0

1000

50

3.52E+01
50

1.76E-00
62
3.02E+00
56
5.63 E-01
100

5.43E-05
100

2.72E-06
150

3.87E-14
150

1.93E-15
200

0.00E+00

200

0.00E+00

250

0.00E+00

250

0.00E+00

300

0.00E+00

300

0.00E+00

350

0.00E+00

350

0.00E+00

400

0.00E+00

400

0.00E+00

450

0.00E+00

450

0.00E+00

500

0.00E+00

500

0.00E+00

550

0.00E+00

550

0.00E+00

600

0.00E+00

600

0.00E+00

650

0.00E+00

650

0.00E+00

700

0.00E+00

700

0.00E+00

750

0.00E+00

750

0.00E+00

800

0.00E+00

800

0.00E+00

850

0.00E+00

850

0.00E+00

900

0.00E+00

900

0.00E+00

950

0.00E+00

950

0.00E+00

1000

0.00E+00

1000

0.00E+00

表22  非正常状况下泄漏发生不同天数时下游1km处浓度值

时间（d）

COD预测浓度c(mg/L)

NH3-N预测浓度c(mg/L)

0

0.00E+00

0.00E+00

10

0.00E+00

0.00E+00

20

0.00E+00

0.00E+00

30

0.00E+00

0.00E+00

40

0.00E+00

0.00E+00

50

0.00E+00

0.00E+00

100

0.00E+00

0.00E+00

200

0.00E+00

0.00E+00

300

0.00E+00

0.00E+00

365

0.00E+00

0.00E+00

400

0.00E+00

0.00E+00

500

0.00E+00

0.00E+00

600

0.00E+00

0.00E+00

700

0.00E+00

0.00E+00

730

0.00E+00

0.00E+00

800

1.50E-12
7.48E-14
900

2.29E-10
1.14E-11
1000

1.26E-08
6.30E-10
根据预测结果，本项目在非正常状况下污水池渗漏，渗滤液收集池废水污染物下渗，废水中的主要污染物NH3-N、COD在地下水含水层的迁移速度比较缓慢并且随着时间推移下游污染物浓度逐渐升高。泄漏发生100天时，COD预测超标距离最远为62m，影响距离最远为150m；NH3-N预测超标距离最远为56m；影响距离最远为150m；泄漏发生不同天数，下游1000米处，COD预测值为1.26E-08mg/L，NH3-N预测值为6.30E-10mg/L，对地下水环境无明显影响。
综上所述，非正常状况下废水渗入地下，对浅层地下水的影响是缓慢的，污染物最远距离为下游100m，但在泄漏事故发生后事故渗漏废水对区域地下水环境的不良影响十分明显，持续泄漏情况下区域地下水流场下游周边地下水水质持续变差。需定期开展主要设备和涉污管道的巡检制度以及严格执行地下水的监测制度，及时发现事故破损泄漏并采取有效应急防渗控制，防止污染持续渗漏。且事故发生30天后，泄漏事故得到及时处理，各污染物在地层的浓度逐渐减小。
综上所述，拟建项目对地下水的影响小，在当地环境可接受范围内。

4、生态环境影响分析 

项目实施后进行土地复绿，种植树木草皮，污染物逐渐减小，减轻对附近地表水的污染，减轻恶臭影响，生态环境将得到逐步恢复。 

封场工程采用渐进修复、栽植人工植被的封场绿化措施，封场后前10年主要种植草本植物，草本植物因根系浅，多为须根，匍匐茎根，在封场覆土表面较容易生长，主要物种为高羊茅、香根草、改良型百慕大、牛筋草、画眉草、知风草。在垃圾堆体稳定后，植物选择范围较广，可选用地优势植物种群，同时结合景观设计需求，选用其它植物物种。通过封场绿化工程实施可有效增加周围绿化面积，减少雨季填埋区水土流失，改善周围景观，使填埋区与周围环境相协调，对区域水土保持及景观美学都带来了一定程度的正影响。 

本项目在覆土种植上需要提高生态入侵意识，防止生态入侵带来的负面影响。 造成外来植物入侵成灾的原因很多，但是，很重要的一条是这些外来植物在由境外迁移到中国时，它们的天敌却没有相应跟过来，形成了局部地区的生态失衡。因此，要解决外来植物生态入侵问题，就要尽快引入或筛选这些植物原产地的食性专一的、不危害其他植物的天敌因子，重新建立有害植物—天敌之间的相互调节、相互制约机制，恢复和保持这种生态平衡。天敌一旦在新的生活环境下建立种群，就可能依靠自我繁殖、自我扩散，长期控制有害植物，形成新的生态平衡。因此，生物防治具有控效持久、对环境安全、防治成本低廉的优点。因此，环评要求，建设单位种植与周边植被相同或者相类似的植被，以防止生态入侵。

5、项目环境风险分析
（1）评价目的 

根据HJ/T169-2004《建设环境风险评价技术导则》以及《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），建设环境风险评价是对项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施。进行环境风险评价的目的是通过提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 

（2）评价重点 

环境风险评价应把事故引起场界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。因此，本评价重点为发生填埋气体爆炸的危险，渗滤液未按时外运而直排或暴雨造成渗滤液外溢对地表水和地下水造成污染，以及垃圾失稳风险时对人群和环境造成的影响进行分析。 

（3）环境风险识别 

1）物质风险识别 

①填埋气的危险性识别

填埋气体中含有40~60%的甲烷，甲烷在空气中的爆炸浓度范围为5~15%。当填埋气体通过某种途径进入相对较封闭的空间（如地下掩体、房屋及其地下室、局部空腔等）时，甲烷极易达到5~15%的浓度，此时如遇到火种或高温极易发生爆炸。同时，填埋气体中还含有少量硫化氢，硫化氢是无色、剧毒、酸性气体。有一种特殊的臭鸡蛋味，即使是低浓度的硫化氢，也会损伤人的嗅觉，空气浓度达到4.3%～46%时，若遇到火种或高温会爆炸，氨气是2.3类有毒气体。 

②渗滤液的危险性识别 

垃圾渗滤液水质复杂，危害性大。有研究表明，运用GC-MS联用技术对垃圾渗滤液中有机污染物成分进行分析，共检测出垃圾渗滤液中主要有机污染物 63种，可信度在60%以上的有34种。其中，烷烯烃6种，羧酸类19种，酯类5种，醇、酚类10种，醛、酮类10种，酰胺类7种，芳烃类1种，其他5种。其中已被确认为致癌物1种，促癌物、辅致癌物4种，致突变物1种，被列入我国环境优先污染物“黑名单”的有 6种。同时，CODCr和BOD5浓度高。渗滤液中CODCr和BOD5最高分别可达12000mg/L、 8000mg/L甚至更高。氨氮含量高，并且随填埋时间的延长而升高，最高可达1000mg/L。渗滤液中的氮多以氨氮形式存在，约占TNK40%-50%。渗滤液进入地表水体后会使水质恶化，水体含氧量降低，导致水生物死亡。 

2）封场后潜在危险性识别 

① 填埋气导排系统 

填埋气导排系统发生故障，致使填埋气不能及时排导出来，填埋气中甲烷浓度升高达可能导致火灾、引发爆炸的风险。 

②渗滤液收集系统 

渗滤液收集池垮塌或渗滤液未按时外运而直排或暴雨造成渗滤液外溢对地表和地下水造成污染。 

（4）环境风险分析 

1）填埋气火灾爆炸环境风险分析 

垃圾填埋后，在好氧和厌氧条件下发酵分解，产生大量的垃圾气，主要成份为沼气，其主要成分是CH4和CO2。CH4是易燃易爆气体，如果控制不好，遇有火源，就可能发生火灾爆炸。沼气爆炸必须具备三个条件：一定的甲烷浓度，一般在5％～15％之间，最强烈的爆炸发生在甲烷浓度为9.5％左右。其次是甲烷引火温度，一般认为甲烷的引燃温度为650～750℃。明火、电气火花、吸烟甚至撞击磨擦产生的火花等，都可以引燃甲烷。甲烷浓度不同，引火温度也有所差异，在浓度6.58％时最易引燃。第三是氧气浓度，由实验得知，沼气爆炸界限与氧气浓度有密切关系，氧气浓度增加，爆炸极限范围扩大，尤其是上限提高得更快，当氧气浓度降低时，沼气爆炸下限缓慢增高，上限则迅速下降，氧气浓度降低到12％，甲烷混合气体即失去爆炸性，遇火也不爆炸。 

本垃圾堆场场址位于董塘镇五一村凡口矿矿区，大气扩散条件较好，正常工况下，填埋气不容易聚积，但当因导气管石笼井堵塞、导气管损坏，甲烷气体在垃圾层中大量聚积，形成强大的内压力，当积聚的压力大于覆盖层压力时会发生瞬间爆炸，尤其是在夏季，高温高湿时，产气加速生成，更易发生爆炸。当CH4浓度累积到5-15％时，一遇明火，包括人为因素或自然因素（如闪电），将导致火灾。一旦发生火灾爆炸，产生的大量废气，会对周边空气环境造成一定污染，因此，垃圾封场后的管理单位应加强风险监控，做好明显标志，严禁烟火，加强宣传，严防火灾爆炸事故的发生。 

2）渗滤液溢液事故风险分析
本工程设计渗滤液收集池总容积为1000m3，在正常情况下，渗滤液的最大产生量为44.87m3/d（2019年），若发生暴雨，渗滤液的溢液事故的概率非常大，本渗滤液收集池无法容纳暴雨期渗滤液后期渗滤液会越来越少，可视情况调节渗滤液清运频次，平常如果渗滤液清运不及时，发生溢液事故，对填埋场周边的地表水和土壤造成一定的污染。 

3）运输事故风险分析 

渗滤液处理后用槽车运至花拉寨渗滤液处理设施进行处理。在运输过程中一旦出现交通事故导致渗滤液运输车泄漏，渗滤液可能会对道路沿线地表水和土壤造成一定的污染，但由于渗滤液量较少，因此环境风险较小。 

4）垃圾坝溃坝环境风险分析 

如果封场时，坡度设计不当，封场施工控制不好，垃圾堆体有可以由于坡度过大，引发地质灾害，造成垃圾挡坝垮蹋，垃圾场中的垃圾直接冲向垃圾场下方区域，对垃圾场下方地表水体、土壤造成一定的污染。 

只要施工时，严格按照施工图设计的坡度进行修坡整形，确保垃圾堆体的稳定性， 发生垃圾挡墙垮蹋地质灾害的可能性较小，因此环境风险较小。 

（5）环境管理要求
1）渗滤液溢液风险防范措施 

本工程设计渗滤液收集池总容积为1000m3，在正常情况下，渗滤液的最大产生量为44.87m3/d，暴雨期可视情况调节渗滤液清运频次。 

2）火灾爆炸风险防范措施 

①设置规范的导气排放系统， 通过导气竖井与横向导气管衔接，填埋气通过填埋气井排出。 

②加强消防措施，配备消防用水泵、消防水池， 消防水池应有足够容量。封场施工期场区和封场后要求设有“禁止明火”的警示牌和避雷设施。并配备消防器材，填埋场库区边缘设置消火栓，配备风力灭火机、干粉灭火器等，并定期检查、维修、更换，保证其处于良好状态之中。 

③应经常检查导气管是否堵塞和破损，发现问题应及时修复。 

④垃圾填埋场周围设置防火隔离带，以阻止火灾时火势的漫延。 

⑤一旦发生火灾应及时报警，请消防部门紧急出动灭火。如有可能对周围环境空气质量造成不良影响时，应及时报告环境保护部门，进行监测时，应报告有关部门，对可能危及的人群进行转移和疏散。 

⑥人员培训，建议对填埋场的工作人员进行消防知识和操作培训，并定期进行演习；严格遵守规章制度。 

⑦填埋场制定消防规章制度，由专人负责检查。在填埋场内设有明显禁火区标志等； 采用以上科学、系统的填埋气收集导排、处理系统和实行填埋场运行的科学管理，将能有效地防范和杜绝填埋气体火灾、爆炸等风险事故的发生。 

3）渗滤液运输管理措施 

渗滤液必须用渗滤液专用容量盛装，并用专用运输车运输。渗滤液运输过程不得沿途撒漏或乱排放。渗滤液专用运输车在运输过程中应严格遵守交通规则，不得超速行驶，特别是在经过村庄、镇区时，应减速慢行。同时，加强对车辆的日常维护，使车辆处于良好的运行状态。 

4）垃圾坝溃坝防范措施

①在对坝型、坝体的设计，要对坝体边坡稳定性、坝体抗滑动稳定性、坝体抗倾覆稳定性和坝基稳定性等方面进行认真核算，确保垃圾坝设计的科学合理性。 

②严格按照设计进行施工和管理。 

③严格采取渗滤液收集措施，尽量减少渗滤液产生量。 

④在汛期之前，完成截洪沟的整修，确保其畅通。暴雨通过截洪沟、环绕整场的导流渠及时排放，避免对垃圾场的浸泡和冲刷。 

⑤做好场内径流截排，在填埋垃圾前将雨水截流，有效地减少进入垃圾体的雨水量，避免垃圾层受到浸泡而降低其稳定性。 

⑥对垃圾坝进行适时监测，一旦发现有可能发生溃坝，应立即在填埋场出口构筑堤坝拦截垃圾流，使之不冲向下游。

总体而言，本项目可能存在的风险类型有：填埋气体的爆炸、垃圾填埋场渗滤液的泄漏、强降雨地质灾害等引发填埋场区山体滑坡造成垃圾坝溃坝等等。工程虽然存在事故风险的可能性，但建设单位只要按照设计要求严格施工，并认真执行评价所提出的各项综合风险防范措施后，可把事故发生的几率降至最低。采取有效的风险应急预案，对工程风险事故的环境影响控制在可接受范围内。

6、环境监测内容及计划

为及时了解工程在施工期、运行期对环境影响的范围和程度，以便进一步指导采取相应环保补救措施，同时验证已采取环保措施的效果。结合工程与环境特点，确定场区施工期、运行期的环境监测内容，各个指标的监测均按《生活垃圾填埋场环境监测技术要求》（GB/T18772-2017）以及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求进行。针对现有工程及项目所排污染物情况，制定详细监测计划见下表23。
表23  封场期环境监测计划

监测内容

监测位置

监测项目

监测频率

备注

环境空气

在垃圾堆体上和夏季主风向下风处距离堆体 50m、100m 处共设置 4 处大气监测点
甲烷、H2S、NH3、臭气浓度

 1 次/月~2 次/月

具有环境监测资质的机构
地下水

本底井 1 口，设在填埋场地下水流向上游 30~50m 处；排水井 1 口，设在填埋场地下水主管出口处；污染扩散井 2 口，分别设在垂直填埋场地下水走向两侧各 30~50m 处；污染监视井 2 口，分别设在填埋场地下水流向下游 30、50m 处。

pH、氨氮、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氟化物、汞、铜、锰、镉、铅、六价铬、砷、铁、锌、氯化物、大肠杆菌群

排水井的水质监测频率应不少于1次/周，对污染扩散静和污染监视井的水质监测频率应不少于1次/2周，对本底井的水质监测频率应不少于1次/月。
废水

布设在垃圾填埋场收集池排水口、观察井

pH、色度、SS、CODCr、BOD5、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群、砷、铅、汞、六价铬、镉

每季监测1次，每次为瞬时采样一次

噪声

场界四周外1m 各设一个

Leq

每季监测1次， 每次1天，昼夜各1次

7、环保设施“三同时”验收

本工程环保设施“三同时”验收一览表见表24。

表24 环境保护“三同时”验收一览表
处理对象

工程名称

应达到的技术指标

验收标准

废水

渗滤液导排系统

在垃圾堆体下游、中间平台处敷设导排盲沟收集渗沥液。盲沟中敷设Φ225HDPE 穿孔管，并回填Φ30～50mm的碎石，管沟外包裹300g/m2土工滤网，导流管将渗沥液导排渗沥液收集池中
《生活垃圾

卫生填埋技

术规范》（GB50869

-2013）、《生

活垃圾填埋污染控制标准》 16889-2008）

渗滤液收集池
1.渗滤液收集池有效容积为1000m3，池底和边坡作防渗处理。
渗滤液处理系统

1. 用槽罐车运至花拉寨渗滤液处理设施处理。

2.垃圾渗滤液排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2限值要求。

防洪、雨污分流

地表水导排系统

实行雨污分流并设置雨水集排水系统，以收集、排出汇水区内可能流向填埋区的雨水、上游雨水以及填埋场封场覆盖的雨水。雨水集排水系统收集的雨水不得与渗滤液混排。

填埋气

废气及恶臭防治

设置40口填埋气体导排竖井，导气井直径为 0.8 m，于钻井内插入 Ф600钢筋笼，钢筋笼中间放置 Ф110 HDPE 穿孔管，穿孔管四周填充 Ф30～50 mm 碎石进行孔口防堵塞保护，按照边长为 30 m 的等边三角形式布置导气井。
地下水防护

地下水垂直防渗

导气层上方覆盖 300 mm 厚的压实粘土层，粘土层需分层压实，之后在压实粘土层上铺设 1.5mm 厚的 HDPE 膜，防渗系数渗透系数应小于 1×10-7cm/s。库区西侧设置垂直防渗帷幕，长度为 16m，深度为 20m。
环境监测

监测井等

按地下水监测计划在填埋场地下水上游30～50m 处设本地井1眼，填埋场两旁30～50m处设污染扩散井2眼，填埋场地下水下游30m、50m 处设污染监测井2眼。




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	   内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治

理效果

	大气

污染物
	封场施工期
	施工场地
	TSP
	采取洒水降尘等措施
	较好

	
	
	机械废气
	CO、NOX、烃类化合物
	少量，暂时性
	较好

	
	
	施工恶臭
	H2S、NH3
	少量，暂时性
	较好

	
	封场期
	填埋气体
	CH4、H2S、NH3
	收集排放
	较好

	水污

染物
	封场施工期
	施工人员
	生活污水
	少量，暂时性
	较好

	
	
	施工
	施工废水
	收集至沉淀池处理后，用于施工现场洒水
	较好

	
	封场期
	填埋区
	渗滤液
	收集后，经槽罐车运送至花拉寨渗滤液处理设施进行处理
	较好

	固体

废弃物
	封场施工期
	施工作业
	土石方
	作为封场覆盖填土或景观绿化造景用土，本工程内消耗，无需场外处理
	较好

	噪声
	封场施工期
	施工
	机械噪声
	施工噪声的影响范围为噪声源的100m范围以外，对环境影响不大

	其它
	合理安排施工时间，做好遮阴覆盖工作，采取有效的水土流失防治措施。

	生态保护措施及预期效果：

本项目为环境综合整治项目，是一项改善生态环境、提高土地质量的综合性环保工程。经过整改后，将明显减少本项目产生的臭气、垃圾渗滤液等对环境产生的影响。通过对本项目的环保整治，切实加强董塘镇垃圾填埋场环境综合整治及周边的环境保护与治理，最大限度地生态环境破坏，逐步治理历史遗留环境问题，改善周边人民的生活环境，本工程的环境效益是极其明显的。

因此，总体而言，本项目对生态环境影响具有良好的改善作用。




结论与建议
	一、项目概况

韶关市仁化县董塘镇垃圾填埋场，于1995年投入运营，填埋场位于董塘镇五一村凡口矿矿区，占地面积51000m2，垃圾存量约为80000m3，为改善投资和居住环境，妥善解决垃圾填埋场存在的环境污染及管理等问题，仁化县环境卫生管理所拟总投资7237.67 万元，对仁化县内八个简易垃圾填埋场进行整治，其中对董塘镇垃圾填埋场进行封场整治。
项目具体措施包括：首先对垃圾堆体外围周边修建截（排）水沟，进行清污分流；对现有堆体进行整形；设置填埋气收集导排工程；设置渗沥液收集导排工程；实施覆绿工程等。
项目建成后，完成指标：（1）实现排垃圾堆场封场覆盖面积50500m2；（2）建设截洪沟长度1760m；（3）渗滤液收集池1000m3；（4）填埋气井40口；（5）环境监测井5口。

项目初步拟定施工期劳动定员为10人，总工期3个月；运营期劳动定员2人。

二、项目产业政策相符性及选址合理性分析
（1）产业政策相符性

根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》，本项目属于其中的“鼓励类  三十八、环境保护与资源节约综合利用—15‘三废’综合利用及治理工程”。

经过查询：①《广东省生态发展区产业准入负面清单（2018年本）》，本项目不在该负面清单内；②《广东省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（粤发改规划〔2017〕331号）中产业准入负面清单内容，限制类行业大类含“02 林业；03 畜牧业；07石油和天然气开采业；26 化学原料和化学制品制造业；51 批发业；44 电力、热力生产和供应业；”，禁止类行业大类含“10 非金属矿采选业；08 黑色金属矿采选业；06 煤炭开采和洗选业；25 石油加工、炼焦和核燃料加工业  ；44 电力、热力生产和供应业”。

因此，本项目属于国家鼓励发展的项目，并且不在相关负面清单内，符合当前国家和地方产业政策。
（2）选址合理性

本项目在韶关市仁化县董塘镇垃圾填埋场地块上进行环境综合整治工程，不新增用地；项目选址不在自然保护区范围内，选址合理。

综上所述，本项目符合当前国家和地方产业政策，选址合理。
三、建设项目周围环境质量现状评价结论

本项目所在地大气环境为二类功能区，目前当地环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；项目周边区域的地表水为董塘水，董塘水汇入锦江水系，根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函[2011]29号），董塘水功能区划为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，本报告引用《丹霞冶炼厂环境影响后评价报告》中 2016 年 11 月 25 日~27 日董塘水（高坝）断面监测数据。各项监测指标均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 类水质标准要求，项目附近河段水环境质量良好；区域地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中III类水质标准，根据韶关市知青检测技术有限公司2018年10月10日对该项目地下水的检测结果，董塘镇垃圾填埋场地下水高锰酸盐指数和锰超标，地下水受到轻微污染；项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，即昼间55dB(A)、夜间45dB(A)，项目所在区域内无人居住，可以满足相应功能区划要求。
董塘镇垃圾填埋场场区场地位于农村地区，根据现场勘察，评价区域所处环境主要为农业生态环境，现状生态环境一般，现场踏勘调查中未发现有野生珍稀动物和植物。

综上所述，项目所在地各环境要素均可满足相应环境功能区划要求。
四、项目建设对环境的影响评价分析结论

（一）施工期
水环境影响：
本工程废水主要为施工废水及施工人员生活污水。施工废水主要包括施工机械及车辆清洗水，废水经沉淀池收集用于施工场地洒水降尘，不外排；施工人员为当地的农民，施工人员租用工程区周边的民宅，施工现场不设施工生活营地，生活污水排入民宅已有的纳污系统。因此，评价认为本项目施工期废水不会对区内地表水带来明显影响。

大气环境影响：
在封场施工期间，本填场封场施工期大气污染源主要为施工扬尘、施工机械排放的废气和运输车辆尾气。要求运输车辆应完好，装载不宜过满，并尽量采用遮盖密闭措施，以防物料；建筑垃圾和生活垃圾及时清运，场地及时平整，对干燥作业面适当撒水，以防二次扬尘；加强施工管理、文明施工，采取上述措施后扬尘对周围环境影响较小。
封场施工期间，汽车尾气排放量小，属间断性排放，加之项目施工场地扩散条件良好，这些废气可得到有效的稀释扩散，能够达标排放，因此其对环境的影响甚微。 

随着本项目封场施工作业的进行，填埋气导排及收集系统逐步得到完善，封场施工期场区内臭气浓度也将很快下降，因此封场施工期臭气不会对周围环境及村庄的空气质量造成明显不利影响。

声环境影响：
在垃圾堆体平整、施工及建筑材料运输阶段，可满足施工场界噪声限值的要求。项目附近无居民点，封场施工期间噪声不会对居民点造成影响。
由本报告预测结果可知，施工过程主要是挖、填土方，平整土地、铺设道路阶段，以各种运输车辆噪声为主，施工设备的运行具有分散性，噪声具有流动性和不稳定性特征，对周围环境的影响不大。

固体废物：
施工废弃土石方及废渣可作为封场覆盖填土或景观绿化造景用土，可在本工程内消耗，无需场外处理。项目不设取土场、弃土场，土方对周围环境影响较小。 
（二）运营期

1）大气：通过垂直导气石笼收集填埋气体后排放。根据预测结果，本项目不需要设置大气防护距离，废气对周围环境影响较小。
2）地表水：董塘镇垃圾填埋场封场后，产生的渗滤液为44.87m3/d，由收集系统收集后，经槽罐车运送至花拉寨渗滤液处理设施进行处理，达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值后排入大陂水，对环境影响较小。
3）地下水：封场实施后，随着填埋区覆盖系统及地表径流收集、导排系统的完善，渗滤液的产生将大为减少。非正常状况下废水渗入地下，对浅层地下水的影响是缓慢的，对地下水的影响小，在当地环境可接受范围内。

4）生态环境：项目实施后进行土地复绿，种植树木草皮，污染物逐渐减小，减轻对附近地表水的污染，减轻恶臭影响，生态环境将得到逐步恢复。

5）环境风险：本项目可能存在的风险类型有：填埋气体的爆炸、垃圾填埋场渗滤液的泄漏、强降雨地质灾害等引发填埋场区山体滑坡造成垃圾坝溃坝等等。工程虽然存在事故风险的可能性，但建设单位只要按照设计要求严格施工，并认真执行评价所提出的各项综合风险防范措施后，可把事故发生的几率降至最低。采取有效的风险应急预案，对工程风险事故的环境影响控制在可接受范围内。

总体而言，本项目运营期对环境的影响是有利的，实施后所在区域生态环境可得到较好的改善。
五、结论

仁化县市政管理中心拟总投资7237.67万元整治仁化县内八个简易垃圾填埋场，其中对韶关市仁化县董塘镇垃圾填埋场进行封场整治。该项目属于典型的环境综合整治项目，是一项改善区域生态环境和综合性环保工程。不新增用地；项目选址不在自然保护区范围内；符合当前国家和地方产业政策，选址合理；建设单位拟采取有效措施治理建设过程产生的污染物，可做到达标排放，项目建设有利于恢复当地的生态环境，工程建成投入使用后将产生显著的环境、社会效益及经济效益。

综上所述，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

	预审意见：

                                        公     章

经办人：

                                    年      月      日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                         公     章

 经办人：

                                  年     月      日



	审批意见：

                                        公    章

经办人：

                                    年     月     日 





 附件1
[image: image13.jpg]\ 20167925
\ nnnozznnzzsr /

i

Sf s, A ELCE IR A T IR )

%ﬁa‘éﬁi%n%mﬂw&ﬁﬁ;ﬁﬁ?zg%ﬂ{"“’;{T

NS i

R

G EnF R (2018) 8 923 5

PRI AG

2018 £ 10 A 23 H

~. P
i

[
\



[image: image14.jpg]ok

GHD Skl (2018) #5923 5 ERR

— WiNEK

HAOCTT AN A B AR AT PR A 7] 5240 (0 BRI PR S B UM BHE, i Tk, Mok
EHLRSHATRM
= RER

FPVRRR: A T I R R U 8

FKAEH ) 20184 10 A 10 A

KFEAGE: MBisy, AR

FERREL: HhTRK, HhRK. EHSES

SrHTIRFIE): 2018 4 10 A 10 2 17 H

MR SR, BREIAL, RJ%. U3, . DR, e



[image: image15.jpg]GO SR (2018) 938

w ek

F1H 4R
= WIIRE . KA. ERMNEREEKE R
B3] 5 b 5 BARYE X BR % Hr PR
pH GB/T 6920-1986 ST2100pH i} —
ST GB/T 7477-1987 = 5.0 (mg/L)
VR A GB/T 5750. 4-2006 BSA-124S-CW K
R ER SR PR L GB/T 11892-1989 0.5 (mg/L)
P ER £ GB/T 7493-1987 7200 B WA 0.003 (mg/L)
A GB/T 11896-1989 — 2 (mg/L)
iR HJ/T 342-2007 : - 8 (mg/L)
PRy HJ 484-2009 7200 T RAFICBE 0.004 (mg/L)
WA GB/T 7487-1987 ST2100 52 pll it 0.05 (mg/L)
KRB HJ 503-2009 0. 0003 (mg/L)
T /
. P e 7200 B W46 T 0.025 (og/L>
R K
HEREL HJ/T 346-2007 UV-3000 5E4h 0T WA 6 | 0.08 (mg/L)
AR GB/T 7467-1987 7200 8] WG RE T 0.004 (mg/1.)
PN L HJ/T 347-2007 10 AR R A 20 (MPN/L)
ﬁ GB/T 11911-1989 0.01 (ng/L)
i 0.03 (mg/L)
L] N 0.5 (ug/L)
5750. 6- 5 )
ry GB/T 5750. 6-2006 BRI e 2. 5ag/L)
i3 0.01 (mg/L>
GB/T 7475-1987
P 71 HT-18 0.01 (mg/L)
i AFS-8220 %! X0 0.3 Cug/L)
K ot JEF TG 0.04 (ug/L)
pH GB/T 6920-1986 SEIEE pH it (ST2100) e
B GB/T 11901-1989 BSA-124S-CW KF 4 (mg/L)
1k R HJ/T 399-2007 .. | s 3.0 (mg/L)
AR HJ 535-2009 1200 AL RS K2 it 0.025 (mg/L)
VaViK::s GB/T 7467-1987 7200 W] W4 6 RET 0.004 (mg/L)
S GB/T 11893-1989 7200 B W4y e 0.01 (mg/L)
BE HJ 636-2012 UV-3000 $E400] WA 6 | 0.05 (mg/L)
HhFK fach; 4 GB/T 11903-1989 — e
FH AT R HJ 505-2009 TR E X 0.5 (mg/L)
R HJ/T 347-2007 o A R B 2R A 20 (MPN/L)
il o AFS-8220 BIXUiE 0.3 Cug/L)
¥ i S-S TR 0.04 (ug/L)
B 0.01 (mg/L)
= GB/T 74751987
i d RFRISIOER | 0.001(ng/L)
% HJ 757-2015 0. 03 (mg/L)
Pt A A v
. . AP T i gl . i
B 5 RIS TAH X 0.2 (mg/m")




[image: image16.jpg]“

G Stk (2018) 55923 &

P, g R

R— MTKENER

KGR (A7 mg/L, pH. ZKBERERAM e
PREEA W 14 I 28 I 34 WL 48 WA 5% | oB/T 14848-2017
FRILSS | 7Q2018-10-28 | 7Q2018-10-29 | Z02018-10-30 | 7Q2018-10-31 | Z02018-10-32 | KK
BB B, L. T
pH (R4 7.66 7.53 7.67 7.84 7.52 6.578.5
SR 363 414 344 436 433 =450
PR A 857 833 894 826 878 =1000
o R SRR B 9.4 5.5 8.0 11.0 10.6 =3.0
E AR #h 0. 006 ND 0. 005 0.003 0.016 =1.00
ERgy] ND 10. 8 18.7 16.3 14,8 =250
: R 59.8 9.56 18.8 42.3 22.6 =250
‘ wini ND 0. 005 0. 004 0. 007 0.010 =0.05
%;‘f?ffﬁé 110 130 140 170 130 —
AL 0.08 0.05 0.13 0.10 0.10 =1.0
ER 0. 0009 0.0012 0. 0017 0.0016 0.0015 =0.002
b HA 0.43 0.36 0. 40 0.38 0. 47 =0.50
firf gk 0.08 0.13 0. 34 0.53 0. 42 =20.0
NN 0.011 0. 004 0. 032 0. 004 0. 026 =0.05
K 6.0x107 9.5x%10°* 5.0%10”" 5.0x10° 4.0%10° =0. 001
i 1.8x10° 1.5%10* 2.8%10° 7.6x10° 1.1x10° =0.01
i 3.0%10° 2.9%10° 3.7x10° 9.0x10" 1.2x10° =0.005
Y 1. 17x10* 6.86x10" 9.4x10” 8.9x10° 8.0x10° =0.01
£ 0.75 4.78 1.42 1.35 1.27 =0.1
g #d ND ND ND ND ND =1.0
{23 0.08 0. 06 0.16 0.05 0.05 =1.0
B 0.09 0.04 0. 30 ND 0.11 =0.3
&IE ND I 45 AR T 7 vk




[image: image17.jpg]E

G Sa il (2018) %5923 5

R HRKERLER

BRGER CBAL: mg/L, pH. (B, BB

DS VA L T EiKE
Feihds 5 7Q2018-10-63 7Q2018-10-64 CH K FRIE i AR D
RE A Fta., Kk, EEEm (GB 3838-2002) IMI2skzuE
pH (AR 7.54 7.62 6-9
SS 12 15 —
oD 6.9 24.6 =20
BOD, 2.0 2.7 < 4
HE 0. 532 0.575 = 1.0
L 0.04 0.07 = 0.2
SR 0.68 0.81 = 1.0
AN 0. 004 0. 006 = 0.05
G (5 4 8 —
ERIATRE (MPN/L) 90 140 —
K ND \D < 0.0001
i \D 3.0%10" < 0.05
H 0.01 0.04 < 0.05
e 0.002 0. 002 < 0.005
# 0.04 0.07 =
&I ND 7 H 45 SRS T 77 ¥4 H B




[image: image18.jpg]<+

Gifl) skl (2018) % 923 %

£, RALESHAER

KUgsH (mg/m*)

Mt g
R TFRIED TREE TRIBGE
KRS 7Q2018-10-35 7Q2018-10-36 7Q2018-10-37 7Q2018-10-38
Pk 0.8 1.1 0.9 1.4
B 5 AR R

O
R: db
JRGH: 1. Tm/s
Oy KA sl A B

W AR AR AR





附件2

[image: image19.png]BN

HAF (20151274 5

TR TATEREER PR TSR T RS T A Bl ep v S
AL A B3 A B B WAL B R G T
BT H PSR 5 e R L o

BATHELEETEF:

PR A CHER T LA A A VB HR T 4 HUE 538
RERGHARRERRTEAEYBRER) R EREK
B BHR, REFHELLT:

—. BUE &AW

BATHANERTEE TR T EHEFUTHATER
2, BRRERSE T LR W Hu+ 0B ILIE H+UASB R
HHN/0 E AR BHBRUIEHE” T AHREAHK
KERATHE, BATARTLEEGEFOPRK 1390.47 7
T, BATBRMAERGARGE, REFERT LN “K
TR RIEIUR P E MBR &AL NF/RO A E”, A
AGEAANATERA K RAH-R.

BARKEAERHE: (—) RAEETKE: EHEH
FHEE MM, ERHEHN. RRBERE, E#k PAC,
PAM tn 8§ R LB A T B R s (Z) £EUABETHE Rt
ARAERGRE, WEWBRBERERE, BARL. AR
BARG. BAHEHRLRE; (2) REE/NEALKE:
REIANF REEERRE, AN RERTEGARLE,




[image: image20.png]FR I LA, R —F 525m3/d B RO AE R
() HAEL YSRGS Bk, AR, BELER

—. ENRAE (RER) RANFERERE, ﬁ%%
HATERT NS, WIRFRY 4 B R R E A k.

I, EREEERRE, HRETEHFER RS
BRI o T 7 R 4 A

(=) FRBARERG 6T REE, AREE (BR
TR RATRE)  (GB14554-1993) MM ERME, #XT 4
i SE® .

(Z) BEBBEAZRE BRI (ETESRIEG
VTR HIARA) (GBL6889-2008)  Hyk 2 AR YR E R1E .

(2) FEFAHERFREAEEL, HFRHEEHL
BRHATPEAR, R LA,

. SR FAR A R, % E KA 00D, AR
pH. REFEFHTEE, FHRAKA.

. RIRREEH, EEHARE, PBEE, HR
BTG R AR R AR

N, RERRERAORR B HEAETE R HHTHT
FRIFFERPRKTFE. FENENRFEEIFhEX
LEYICES A SN L

AFHR: RERATF
Pit: FRRAFELEN B





建设项目环评审批基础信息表

	填表单位（盖章）：
	仁化县环境卫生管理所
	 填表人（签字）：
	
	 项目经办人（签字）：
	

	建 设
项 目
	项目名称
	仁化县镇级填埋场整改工程-董塘镇简易垃圾填埋场场地修复治理工程项目
	建设内容、规模
	（建设内容：_简易填埋场整体搬迁整治  规模：  计量单位：___）

	
	项目代码1
	
	
	

	
	建设地点
	韶关市仁化县董塘镇五一村凡口矿矿区
	
	

	
	项目建设周期（月）
	3
	计划开工时间
	2019-3-26

	
	环境影响评价行业类别
	环境治理业
	预计投产时间
	2019-5-26

	
	建设性质
	新 建（迁 建）
	国民经济行业类型2
	N772

	
	现有工程排污许可证编号
（改、扩建项目）
	
	项目申请类别
	新申项目

	
	规划环评开展情况
	不需开展
	规划环评文件名
	

	
	规划环评审查机关
	
	规划环评审查意见文号
	

	
	建设地点中心坐标3
（非线性工程）
	经度
	113°38'12.37"
	纬度
	25° 6'33.73"
	环境影响评价文件类别
	环境影响报告表

	
	建设地点坐标（线性工程）
	起点经度
	
	起点纬度
	
	终点经度
	
	终点纬度
	
	工程长度（千米）
	

	
	总投资（万元）
	7237.67
	环保投资（万元）
	7237.67
	所占比例（%）
	100%

	建 设
单 位
	单位名称
	仁化县环境卫生管理所
	法人代表
	刘建
	评价
单位
	单位名称
	广东韶科环保科技有限公司
	证书编号
	国环评证乙字第2818号

	
	统一社会信用代码
（组织机构代码）
	
	技术负责人
	罗玉恒
	
	环评文件项目负责人
	刘军
	联系电话
	0751-8700090

	
	通讯地址
	仁化县建设路新市场西侧环境卫生管理所
	联系电话
	0751-6352922
	
	通讯地址
	韶关市武江区惠民北路68号城市花园

	污
染
物
排
放
量
	污染物
	现有工程
（已建+在建）
	本工程
（拟建或调整变更）
	总体工程
（已建+在建+拟建或调整变更）
	排放方式

	
	
	①实际排放量
（吨/年）
	②许可排放量
（吨/年）
	③预测排放量
（吨/年）
	④“以新带老”削减量（吨/年）
	⑤区域平衡替代本工程削减量4（吨/年）
	⑥预测排放总量
（吨/年）
	⑦排放增减量
（吨/年）
	

	
	废水
	废水量(万吨/年)
	
	
	1.6378
	
	
	1.638 
	1.638 
	    〇不排放 

	
	
	SS
	
	
	0.4913
	
	
	0.491 
	0.491 
	    ⊙间接排放： 
	   □市政管网                                    

	
	
	BOD
	
	
	0.4913
	
	
	0.491 
	0.491 
	☑集中式工业污水处理厂                        

	
	
	COD
	
	
	1.6378
	
	
	1.638 
	1.638 
	〇直接排放      受纳水体：

	
	
	氨氮
	
	
	0.4094
	
	
	0.409 
	0.409 
	

	
	废气
	废气量（万标立方米/年）
	
	
	0
	
	
	0.000
	0.000
	/

	
	
	H2S
	
	
	0
	
	
	0.000 
	0.000 
	

	
	
	NH3
	
	
	0
	
	
	0.000 
	0.000 
	

	项目涉及保护区与风景名胜区的情况
	                                               影响及主要措施
生态保护目标
	名称
	级别
	主要保护对象
（目标）
	工程影响情况
	是否占用
	占用面积
（公顷）
	生态防护措施

	
	自然保护区
	
	
	
	
	
	
	  □避让  □减缓    □补偿   □重建（多选）

	
	饮用水水源保护区（地表）
	
	
	/
	
	
	
	  □避让  □减缓    □补偿   □重建（多选）

	
	饮用水水源保护区（地下）
	
	
	/
	
	
	
	  □避让  □减缓    □补偿   □重建（多选）

	
	风景名胜区
	
	
	/
	
	
	
	  □避让  □减缓    □补偿   □重建（多选）

	注：1、同级经济部门审批核发的唯一项目代码2、分类依据：国民经济行业分类(GB/T 4754-2011) 3、对多点项目仅提供主体工程的中心坐标4、指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量5、⑦＝③－④－⑤，⑥＝②－④＋③



本项目位置





本项目位置





图5 项目平面布置图





本项目位置





凡口





东升村





铁屎岭





新贵地





五一村





艮场坪





田庄





安岗村





山背





本项目位置









1 

_1528720197.unknown

_1528720212.unknown

_1528720047.unknown

