翁源广业清怡食品科技有限公司

年产600吨食品抗氧化剂TBHQ建设项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：翁源广业清怡食品科技有限公司

编制单位：广东中誉科诚检测技术有限公司

二0一八年一月

建设单位：翁源广业清怡食品科技有限公司

法人代表：王三永

编制单位：广东中誉科诚检测技术有限公司

法人代表：谢移爱

项目负责人：陈学仍

编制单位

电话：0751-2886228

传真：/

邮编：512625

地址：广东省韶关市翁源县官渡镇

官广工业区

建设单位

电话：0751-2882102

传真：/

邮编：512627

地址：韶关市翁源县京珠高速公路翁城进出口引道南侧250米

目录

1、前言	1

2、验收监测依据	1

3、工程建设情况	1

3.1 项目建设情况	1

3.2主要原辅材料及燃料	8

3. 3 水平衡	10

3.4 生产工艺简介	12

4、环境保护设施	16

4.1污染物治理/处置措施	16

4.1.1废水	16

4.1.2 废气	19

4.1.3 噪声	24

4.1.4固体废物防治措施	24

4.2其他环保设施	26

4.2.1环境风险防范设施	26

4.2.2在线监测装置	28

4.2.3其他设施	28

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	28

5、建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定	29

5.1 建设项目环评报告书的主要结论与建议	29

5.2环境影响评价批复的要求	30

6、验收监测评价标准	31

6.1废水排放验收监测评价标准	31

6.2废气排放验收监测评价标准	32

6.3厂界噪声验收标准	33

6.4总量控制指标	33

6.5卫生防护距离	33

7、 验收监测内容	33

8、验收监测数据的质量控制和质量保证	34

8.1 分析方法	34

8.2 验收监测数据的质量控制和质量保证措施	36

9、验收监测结果及分析评价	39

9.1 验收监测期间工况分析	39

9.2 废水监测结果及评价	40

9.3 废气监测结果及评价	42

9.4 噪声监测结果及评价	46

9.5 污染物总量控制监测结果及评价	46

9.6卫生防护距离调查结果	47

10、环境管理检查	48

11、公众意见调查	52

12、结论和建议	54

12.1 结论	54

12.2建议	55

13、 建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表	55

附件1 韶环审［2015］348号《韶关市环境保护局关于翁源广业清怡食品科技有限公司年产600吨食品抗氧化剂TBHQ建设项目环境影响报告书审批意见的函》；

附件2翁环审［2015］15号《翁源县环境保护局关于翁源广业清怡食品科技有限公司年产600吨食品抗氧化剂TBHQ建设项目主要污染物排放总量控制指标的批复》；

附件3韶环审【2016】401号《韶关市保护局关于翁源广业清怡食品科技有限公司年产300吨三氯蔗糖建设项目环境保护设施验收决定书》；

附件4《翁源广业清怡食品科技有限公司环境保护管理制度》；

附件5《翁源广业清怡食品科技有限公司突发环境事件应急预案》、《突发环境事件应急预案备案登记表》、演练方案与记录；

附件6《废物（液）处理处置及工业服务合同》、固体废物处理单位营业执照、《危险废物经营许可证》等；

附件7废水处理工艺流程图；

附件8废气处理工艺流程图；

附件9实际生产能力证明及工况说明；

附件10煤的检测报告；

附件11排污许可证；

附件12环境监测委托书。

1、前言

翁源广业清怡食品科技有限公司是广东省食品工业研究所成果转化基地，拟投资3000万元在位于韶关市翁源县京珠高速公路翁城进出口引道南侧250米，京珠高速公路东侧130米，金悦通电子（翁源）有限公司西南侧58米处现有厂区预留地块内建设年产600吨食品抗氧化剂TBHQ建设项目，本项目新建车间一座，其他构筑物利用厂区已有的厂房和配套设施，厂区地理坐标为24°25'13.26"N，113°46'50.69"E。

TBHQ——特丁基对苯二酚，是一种新型高效的食用油脂抗氧化剂，适用于动植物脂肪和富脂食品，特别适用于食物油中，它能够有效延缓油脂氧化，提高食品的稳定性；能够有效抑制细菌及霉菌生长；耐高温，最高承受温度可达230℃以上。与传统的抗氧化剂BHA、BHT、PG相比，具有更高的抗氧化效果，是国际上公认最安全的化学合成类抗氧化剂之一，已在十几个国家和地区广泛应用于油脂和含油脂食品工业中，产品质优价廉，非常适合食用油脂及方便面等企业使用，市场前景广阔。

项目环境影响报告书由韶关市环境保护科学研究所于2015年6月编制完成， 韶关市环境保护局于2015年8月31日以韶环审［2015］348号文予以批复。翁源广业清怡食品科技有限公司原有项目《翁源广业清怡食品科技有限公司年产300吨三氯蔗糖建设项目》于2016年11月18日竣工验收。项目于2015年9月开工建设，于2017年7月建设完成。2017年9月，翁源县环境保护局向建设单位核发了排污许可证（编号为4402292017000033，见附件11）。目前，项目已投入运行，具备了竣工环保验收监测条件。

受翁源广业清怡食品科技有限公司委托，广东中誉科诚检测技术有限公司承担了该建设项目工程的环保设施“三同时”验收监测工作。2017年09月，我公司组织人员对该项目进行现场勘察。初步了解该项目环保设施的配置及运行情况。根据现场勘查结果，并查阅、收集相关资料，在此基础上编制了《翁源广业清怡食品科技有限公司年产600吨食品抗氧化剂TBHQ建设项目竣工验收监测方案》。2017年09月05、06日，我公司根据上述方案组织人员对该项目进行了验收监测及现场检查。在监测结果及环境管理检查落实情况下，编写了本项目的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》。

2、验收监测依据

2.1、中华人民共和国国务院253号令，《建设项目环境保护管理条例》，1998年12月；

2.2、中华人民共和国国务院682号令，《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》，2017年7月；

2.3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）；

2.4、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（环办环评函【2017】1529号）；

2.5、建设项目环境影响报告书；

2.6、韶环审［2015］348号《韶关市环境保护局关于翁源广业清怡食品科技有限公司年产600吨食品抗氧化剂TBHQ建设项目环境影响报告书审批意见的函》；

2.7、翁环审［2015］15号《翁源县环境保护局关于翁源广业清怡食品科技有限公司年产600吨食品抗氧化剂TBHQ建设项目主要污染物排放总量控制指标的批复》；

2.8、广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）；

2.9、广东省地方《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）；

2.10、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）；

2.11、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）；

2.12、广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）；

2.13、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

2.14、翁源广业清怡食品科技有限公司验收监测委托书。

3、工程建设情况

3.1 项目建设情况

3.1.1 原有工程简介

翁源广业清怡食品科技有限公司原计划选址韶关市翁源县京珠高速翁城进出口原翁源县广业蓄电池有限公司地块内，由于原选址原翁源县广业蓄电池有限公司地块内生产车间厂房高度不符合三氯蔗糖生产设备安装需要，并且清洗改造成本高，为了进一步优化投资成本，公司对投资和选址进行变更，厂址和原拟选厂址的直线距离为435米，仅占地面积和投资发生变化，产品及规模、原辅材料、生产设备、公用及动力工程、生产工艺、污染物防治措施、主要污染物产生及排放情况不变。公司位于韶关市翁源县京珠高速翁城进出口引道南侧250米，京珠高速公路东侧130米，金悦通电子（翁源）有限公司西南侧58米处。中心地理坐标为N24°25′13.26″，E113°46′50.69″，项目东北侧58米为金悦通电子（翁源）有限公司，北面隔250米荒地为京珠高速公路翁城进出口引道，西面距京珠高速公路最近130米，西南距下卢屋村最近距离为110米，东面隔435米荒地，南面为山地。

3.1.2 原有工程项目内容

根据生产流程将整个厂区为如下功能区：

（1）生产区

①甲类车间：利用蔗糖、乙酸酐、氯化亚砜等原辅材料通过酯化反应、氯代反应、中和反应、醇解反应，结合压滤、萃取、浓缩、重结晶、结晶等操作合成三氯蔗糖粗品，通过活性炭脱色、离心、重结晶、干燥、粉碎、包装等操作收取三氯蔗糖成品。该车间位于厂区中东部，甲类罐区北侧。

②精制包装车间：通过活性炭脱色、离心、重结晶、干燥、粉碎、包装等操作收取三氯蔗糖成品，并经检验后入仓。实现单线产能300t/a后精制包装车间利用已建设的一期车间，位于甲类车间内。

③甲类仓库：主要储存氯化亚砜、乙酸酐等原辅材料。利用一期已建设的甲类仓库，该仓库位于厂区西北部，废水处理站东侧。

④固体原料仓库：主要储存蔗糖、乙醇钠、活性炭、氢氧化钠、氢氧化钙等原辅材料。利用一期已建设的固体原料仓库，该仓库位于厂区西北部，甲类仓库东侧。

⑤成品仓库：主要用于储存三氯蔗糖成品。利用一期已建设的成品仓库，该仓库位于厂区中北部，固体原料仓库东侧。

⑥甲类罐区：共设置15个储罐，用于储存DMF（二甲基甲酰胺）、DMF废水、氢氧化钠（液体）、盐酸、乙酸乙酯、乙醇、环己烷等物料，以及备用于收集泄漏的化学品，位于厂区东南部。

⑦DMF回收车间：通过精馏回收DMF废水中的DMF，利用一期已建设的溶剂回收车间，该车间位于厂区中部，一期工程甲类车间西侧。

（2）公用工程：主要为循环水站、消防泵房、空压站、冷冻站、制氮站、维修车间等，位于厂区中南部公用工程楼内，甲类罐区的西侧，循环水站兼作消防水池，本项目高压配电房位于厂区东北部。

（3）辅助工程：主要为锅炉房和煤棚，利用一期已建设1台10 t/h燃煤锅炉和1台5 t/h燃煤导热油炉，位于厂区西南部锅炉房内，产生的烟气通过1根45米高的烟囱排放。

（4）环保工程：废水处理站和事故应急池位于厂区西北部，一般固废堆场位于厂区东南部，一期工程甲类罐区南侧，钠盐堆场位于厂区东南部，一期工程锅炉房南侧，危废仓位于一期工程钠盐堆场东侧独立区域内，用于贮存危险废物。

（5）办公生活区：厂区东北部为办公生活区，用于员工办公、值班、更衣、就餐等，利用一期工程已建的综合楼，二期工程宿舍楼和办公楼不再建设，综合楼北侧为篮球场地，在厂区西北部和东北部分别设一个进出口和门卫。

（6）根据原有项目水平衡，年产300吨三氯蔗糖项目排水量为1440t/d。

3.1.3 建设项目概括及建设内容

翁源广业清怡食品科技有限公司选址翁源广业清怡食品科技有限公司厂区内南部新建年产600吨食品抗氧化剂TBHQ建设项目；项目占地面积2007.65平方米，建筑面积4055.22平方米；总投资3000万元，其中环保投资200万元，占总投资额的6.7%；本项目厂区由办公区、生产区和仓储区组成。项目厂区新建一个车间；仓库、锅炉房、消防水池、事故应急池/初期雨水收集池等辅助设施都利用厂区已有的厂房和配套设施。项目劳动定员增加80人，实行每天三班倒，每班8小时工作制。全年工作300天。

3.1.4 建设项目的平面布置

总平面布置根据生产流程将整个厂区分为如下功能区：

（1）生产区

①精制合成车间（新建）：利用对苯二酚、二甲苯、叔丁醇及磷酸等原辅材料通过烷基化反应、分层、析晶过滤、水提纯、酒精重结晶、过滤、干燥等步骤生产食品抗氧化剂TBHQ，车间位于厂区南部。

②固体原料仓库（原有）：储存对苯二酚、氢氧化钙等原辅材料，固体原料仓库位于厂区中北部。

③成品仓库（原有）：用于储存食品抗氧化剂TBHQ成品，成品仓库位于厂区北部，固体原料仓库东侧。

④罐区（原有）：新增1个30m3的二甲苯储罐、1个40m3的叔丁醇储罐、1个30m3的磷酸（85%）储罐和1个30m3的酒精（95%）储罐。新增储罐位于原有罐区空地处，罐区具体位置见图3-2。

（2）公用工程（原有）：包括为循环水池、消防泵房、空压站、维修车间等，位于厂区中南部，罐区的西侧，循环水站兼作消防水池，高压配电室位于厂区东北部。

（3）辅助工程（原有）：包括锅炉房和煤棚，不新增锅炉，利用已有的锅炉。现有工程（年产300吨三氯蔗糖项目）已建成1台10t/h的燃煤蒸汽锅炉和1台5t/h的燃煤导热油锅炉。现有三氯蔗糖项目平均用汽量2.5t/h，本项目TBHQ平均用汽量2.5t/h，合计总用汽量约为5t/h，原有锅炉供汽能力尚有富余，因此新建项目不需增加锅炉，原有锅炉能满足新建项目的需求。

（4）环保工程（原有）：污水处理站位于厂区西北部，一般固废堆场位于厂区东南部和西南部，西南部建有危废仓。事故应急池（兼初期雨水池）利用原有工程已建的构筑物，原有工程事故应急池750m3。本项目建设的事故风险源主要来自于新增储罐发生泄漏等，新增储罐位于原有的罐区内，罐区内设置的围堰可围堵事故时发生的泄漏，一旦发生泄漏，可通过管网均匀的将事故废水导入事故应急池中，不会对事故应急池产生较大的冲击，事故应急池的容积可保证本项目建成后的事故废水接纳。

3.1.5 本项目主要生产设备

本项目主要生产设备见表3-1

表3-1       主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应釜 | 6.3m3 | 2 | 台 | 新建车间内 |
| 2 | 结晶罐 | 0.5 m3 | 2 | 台 | 新建车间内 |
| 3 | 析晶罐 | 4m3 | 8 | 台 | 新建车间内 |
| 4 | 溶解罐 | 4m3 | 2 | 台 | 新建车间内 |
| 5 | 重结晶溶解罐 | 3m3 | 4 | 台 | 新建车间内 |
| 6 | 浓缩罐 | 1.5 m3 | 2 | 台 | 新建车间内 |
| 7 | 回收罐 | 3m3 | 4 | 台 | 新建车间内 |
| 8 | 真空泵 | 120m3/h | 8 | 台 | 新建车间内 |
| 9 | 离心机 | LGZ800 | 2 | 台 | 新建车间内 |
| 10 | 离心机 | LGZ1250N | 10 | 台 | 新建车间内 |
| 11 | 真空干燥机 | SZG-2000 | 6 | 台 | 新建车间内 |
| 12 | 料仓 | 1m3 | 8 | 台 | 新建车间内 |
| 13 | 万能粉碎机 | 300KG/h | 2 | 台 | 新建车间内 |
| 14 | 筛分机 | 300KG/h | 2 | 台 | 新建车间内 |
| 15 | 真空抽料机 | ZSL-Ⅲ-4 | 2 | 台 | 新建车间内 |
| 16 | 物料泵 | 10m3/h | 10 | 台 | 新建车间内 |
|  |  | 20m3/h | 6 | 台 | 新建车间内 |
|  |  | 20m3/h | 2 | 台 | 新建车间内 |
| 17 | 出料泵 | 10m3/h | 2 | 台 | 新建车间内 |
|  |  | 10m3/h | 6 | 台 | 新建车间内 |
|  |  | 10m3/h | 2 | 台 | 新建车间内 |
| 18 | 转料泵 | 5m3/h | 2 | 台 | 新建车间内 |
| 19 | 热水泵 | 30m3/h | 4 | 台 | 新建车间内 |

本项目最终产品为年产600吨抗氧化剂TBHQ，项目工程建设情况调查表见表3-2和表3-3，项目四至示意图见图3-1，项目厂区雨污管网图和监测点位置见图3-2。

表3-2   工程建设情况调查表

| 组成 | 工程内容 | 环评预估情况 |  | 实际建设情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 建设地址 | 韶关市翁源县京珠高速翁城进出口引道南侧250米 |  | 韶关市翁源县京珠高速翁城进出口引道南侧250米 |  | 无变动 |
| 投资 | 项目投资 | 3000万元 |  | 3000万元 |  | 无变动 |
|  | 环保投资 | 200万元 |  | 200万元 |  | 无变动 |
| 主体工程 | 生产车间 | 新建三层生产车间，占地面积2007.65m2，建筑面积4055.22m2 |  | 新建三层生产车间，占地面积2007.65m2，建筑面积4055.22m2 |  | 无变动 |
| 辅助工程 | 固体原料仓库 | 依托原有工程固体原料仓库，厂区北面，一层建筑，建筑面积1488m2 |  | 依托原有工程固体原料仓库，厂区北面，一层建筑，建筑面积1488m2 |  | 无变动 |
|  | 成品仓库 | 依托原有工程成品仓库，厂区北面，一层建筑，建筑面积540m2 |  | 依托原有工程成品仓库，厂区北面，一层建筑，建筑面积540m2 |  | 无变动 |
|  | 罐区 | 依托原有工程罐区位置，新增4个储罐 |  | 依托原有工程罐区位置，新增4个储罐 |  | 无变动 |
|  | 锅炉房 | 依托原有工程锅炉房 |  | 依托原有工程锅炉房 |  | 无变动 |
|  | 煤棚 | 依托原有工程堆煤场 |  | 依托原有工程堆煤场 |  | 无变动 |
| 公用工程 | 供水供电 | 依托原有供水供电设施 |  | 依托原有供水供电设施 |  | 无变动 |
| 环保工程 | 废水处理设施 | 依托原有污水处理站 |  | 依托原有污水处理站，增加部分设备，增大处理能力（已通过专家评审验收） |  | 无变动 |
|  | 废气处理设施 | 锅炉废气 | 依托原有工程，布袋除尘+麻石水膜（碱液喷淋）处理设施 | 锅炉废气 | 依托原有工程，布袋除尘+麻石水膜（碱液喷淋）处理设施 | 无变动 |
|  |  | 工艺废气 | 新增水喷淋+活性炭吸附（风机排风） | 工艺废气 | 新增水喷淋+活性炭吸附（自然排风） | 变动不大 |
|  | 固体废物污染防治措施 | 依托原有工程防治措施，一般固废堆放在固体废物临时堆场，危险废物暂存在危废暂存间中。 |  | 依托原有工程防治措施，一般固废堆放在固体废物临时堆场，危险废物暂存在危废暂存间中 |  | 无变动 |
|  | 噪声治理措施 | 设备隔声及减震、降噪等 |  | 设备隔声及减震、降噪等 |  | 无变动 |
|  | 事故应急池 | 依托原有工程，容积750m3 |  | 依托原有工程，容积750m3 |  | 无变动 |
| 工作管理 | 劳动人员 | 新增80人 |  | 新增80人 |  | 无变动 |
|  | 工作制度 | 一天三班，每班8小时工作制，年工作300天 |  | 一天三班，每班8小时工作制，年工作300天 |  | 无变动 |

表3-3  变动项目一览表

| 序号 | 环评预测情况 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车间废气经收集后由风机强制排入治理设施处理，并通往15米高排气筒排放 | 车间废气在一个密闭的反应釜中产生，并经冷凝器冷凝后通往废气治理设施处理，处理后通往15米高排气筒排放。无风机，属于自然排风。 |

图3-1 本项目四至示意图

N

接园区市政污水排水管网

接园区市政雨水排水管网

废水处理站

★:废水监测点

◎:废气监测点

▲：噪声监测点

罐区初期雨水管网

生活污水管网

车间废水管网

雨水管网

雨水沉淀池

危废仓

事故应急池

图3-2     厂区平面布置图

3.2主要原辅材料及燃料

项目主要原、辅材料使用情况见表3-4，本项目主要原辅材料理化特性见表3-5，燃料主要特性见表3-6。

表3-4   原料、辅助材料一览表

| 序号 | 名称 | 纯度 | 分子式 | 来源 | 贮存方式 | 运输方式 | 消耗定额 （t/t产品） | 设计年使用量（t/a） | 调试期间消耗量 （t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对苯二酚 | 99.5% | C6H4（OH）2 | 进口 | 袋装 | 汽车 | 0.71 | 424.8 | 424.8 |  |
| 2 | 叔丁醇 | 85% | C4H10O | 广东 | 储罐 | 槽车 | 0.60 | 362.8 | 362.8 |  |
| 3 | 二甲苯 | 99% | C8H10 | 广东 | 储罐 | 槽车 | 0.02 | 10 | 10 |  |
| 4 | 磷酸 | 85% | H3PO4 | 江苏 | 储罐 | 槽车 | 0.10 | 60 | 60 |  |
| 5 | 氢氧化钙 | 95% | Ca（OH）2 | 湖南 | 袋装 | 汽车 | 0.04 | 22.6 | 22.6 |  |
| 6 | 食用酒精 | 95% | C2H6O | 广西 | 储罐 | 槽车 | 0.10 | 60 | 60 |  |
| 7 | 煤 | / | / | 广东 | 堆场 | 汽车 | / | 2880 | 2880 |  |

表3-5  主要原辅材料理化特性

| 序号 | 名称 | 外观与性状 | CAS编号 | 相对密度水=1 | 熔点（℃） | 沸点（℃） | 闪点（℃） | 引燃温度（℃） | 爆炸（VV）% |  | 燃烧热（Kj/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 1 | 对苯二酚 | 白色针晶，见光变色 | 123-31-9 | 1.33 | 172 | 287 | 165 | / | / | / | / |
| 2 | 叔丁醇 | 无色结晶，易过冷 | 75-65-0 | 0.775 | 25.7 | 82.42 | 11（开口） | / | 2.35 | 8 | 35540 |
| 3 | 二甲苯 | 无色透明液体 | 106-42-3 | 0.86 | 13.2 | 138.36 | 29 | / | 1 | 7 | / |
| 4 | 磷酸 | 白色固体，大于42℃时为无色粘稠液体 | 7664-38-2 | / | 42.35 | 158 | / | / | / | / | / |
| 5 | 氢氧化钙 | 白色粉末状固体 | 1305-62-0 | 2.211（固体密度） | / | / | / | / | / | / | / |
| 6 | 食用酒精 | 食用酒精使用粮食和酵母菌在发酵罐里经过发酵后，经过过滤、精馏来得到的产品，通常为乙醇的水溶液，或者说是水和乙醇的互溶体。食用酒精的度数是不确定的，通常食用酒精的纯度为95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-6    燃料主要特性

|  | 燃料名称 | 灰分（%） | 硫分（%） | 氮分（%） | 热值(Kcal/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环评设计值 | 煤 | 13 | 0.58 | 0.15 | 5500 |
| 实际检测值 | 煤 | 11 | 0.56 | 0.15 | 5222 |

详见附件9煤的检测报告

- 3 水平衡

本项目水平衡见表3-7、图3-3。

表3-7    建设项目水平衡表（单位：m3/d）

| 组成 工序 | 总用水 | 新鲜水 | 循环水 | 消耗量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烷基化反应生成水 | / | / | / | / | 0.51 |
| 水提纯废水 | / | / | / | / | 1.53 |
| 纯水制备用水 | 1.61 | 1.61 | 0.08（洁净下水） | 1.53（用于工艺用水） | 0 |
| 软水制备用水 | 15.79 | 15.79 | 0.79（洁净下水） | 15（锅炉消耗） | 0 |
| 车间清洗用水 | 20.74 | 19.87 | 0 | 2.07 | 18.67 |
| 车间喷淋用水 | 28.89 | 28.89 | 0 | 2.89 | 26.00 |
| 凉水塔用水 | 835.82 | 35.82 | 800 | 3.58 | 32.24 |
| 树脂清洗用水 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 |
| 锅炉用水 | 4515 | 15（软水，不计入新鲜水） | 4500 | 15 | 15 |
| 锅炉烟气脱硫用水 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 生产用水合计 | 5425.91 | 105.04 | 5305.87 | 43.07 | 94.01 |
| 生产用水 循环利用率 | 5305.87/5425.91×100%=97.79% |  |  |  |  |
| 生活用水 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0.64 | 5.76 |
| 总用水合计 | 5432.31 | 111.44 | 5305.87 | 43.71 | 99.77 |
| 初期雨水 | — | — | — | — | 0.17 |
| 排水合计 | — | — | — | — | 99.94 |

图3-3    建设项目总水平衡（单位：m3/d）

3.4 生产工艺简介

本项目主要产品为食品抗氧化剂TBHQ和辅助产品纯水

- 食品抗氧化剂TBHQ生产工艺流程简述：

（1）工艺简述

A、烷基化反应

原理：对苯二酚和叔丁醇在二甲苯和磷酸为介质的条件下发生烷基化反应，生产TBHQ、副产品DT（2, 5-二叔丁基对苯二酚）和水。主要化学反应如下：

操作过程：对苯二酚通过投料孔加入，叔丁醇、二甲苯和磷酸由罐区泵至合成车间各自计量罐内，由计量罐加入合成反应釜，开通蒸汽升温至108℃，保温3.5小时，然后静置15分钟分层，下面酸层打至磷酸浓缩罐回收处理；上层有机层通过物料泵转移至精品罐，冷却析晶。

B、分层、析晶

原理：利用二甲苯与磷酸不相溶原理，静置分层达到分离磷酸的目的。利用叔丁基对苯二酚在二甲苯中溶解度随温度降低而减小的原理，可使产物析出达到分离的目的。

操作过程：将反应静置15分钟，下面酸层打至磷酸浓缩罐回收处理；上层有机层通过物料泵转移至精品罐，通入冷却水冷却至室温，析出晶体。

C、过滤

操作过程：开启离心机，打开析晶罐出料阀放料至离心机，离心并收集溶剂泵至二甲苯中转罐，一直放料离心直到固体充满离心机内腔停止放料并继续离心15分钟，充分脱去溶媒，然后停止离心机，开启自卸料按钮卸料至水提纯罐。

D、水提纯

原理：利用TBHQ在热水中溶解度较大，而DT在热水中溶解度很小的原理进行水提纯达到分离DT纯化TBHQ的目的。利用水与二甲苯共沸的原理回收粗品中夹带的溶媒。

操作过程：将离心后的粗品通过投料口加入水提纯罐，再从水提纯母液储罐泵水提母液至水提罐，通入蒸汽升温至100℃，并回收二甲苯与水的共沸馏分，在油水分离器中分层，水层回流至水提罐，二甲苯层泵至二甲苯中转罐。

E、热过滤

操作过程：回收完二甲苯，将水提液打至水提离心过滤机，滤液泵至半精品析晶罐析晶，收集固体副产品DT，作为工业抗氧化剂出售。

F、冷却

原理：利用TBHQ在热水中可溶而在冷水中不溶的原理让TBHQ析出达到分离的目的。

操作过程：将水提液泵至TBHQ半精品析晶罐，开启搅拌，通入冷却水冷却至室温析晶。

G、过滤

操作过程：开启离心过滤机，打开析晶罐出料阀放料至离心过滤机，滤液泵至水提母液中转罐，至固体充满离心机内腔停止放料并继续离心15分钟，充分脱去溶媒，然后停止离心机，开启自卸料按钮将半精品卸料。

H、干燥

操作过程：将半精品加入干燥双锥，启动双锥和真空泵抽真空，通入蒸汽升温至85℃，从冷凝器回收蒸出的二甲苯水溶液，并打入待回收二甲苯罐。保温干燥4小时后，停止通往蒸汽，并通入冷却水降温至56℃以下后停止设备出料。

I、重结晶

原理：利用溶解再析晶的过程除去少量杂质。

操作过程：从投料孔将半精品加入到重结晶罐，酒精从罐区泵到合成车间计量罐，再打入酒精配制罐配成所需要的浓度，然后加入到重结晶罐，开通蒸汽升温85℃，保温30分钟后泵至洁净间的产品析晶罐。

J、过滤

操作过程：开启离心过滤机，打开产品析晶罐出料阀放料至离心过滤机，滤液泵至酒精母液中转罐，一直放料直到固体充满离心机内腔停止放料并继续离心15分钟，充分脱去溶媒，然后停止离心机，开启自卸料按钮卸料至干燥岗位。

K、干燥

操作过程：将湿产品加入干燥双锥，启动双锥和真空泵抽真空，通入蒸汽升温至85℃，从冷凝器回收蒸出的酒精，并打入待回收酒精罐。保温干燥4小时后，停止通往蒸汽，并通入冷却水降温至56℃以下后停止设备出料。

M、成品包装

操作过程：根据客户要求，将食品抗氧化剂TBHQ成品分装成1kg/包、25kg/包，抽样检验后送入仓库暂存，然后外运至客户。

其具体生产工艺流程图见图3-3。

图3-3  食品抗氧化剂TBHQ生产工艺流程图

（2）产污环节分析

废水：本项目废水包括生产废水、生活污水和初期雨水，生产废水包括烷基化反应生产废水、水提纯废水、车间清洗废水、凉水塔清洗废水、树脂清洗废水。生活污水经三级化粪池处理后，与生产废水和初期雨水一同进入废水处理站。

废气：本项目废气主要包括车间废气、锅炉烟气和罐区无组织废气。

- 车间废气：车间废气主要为二甲苯和酒精的挥发，此两种物质作为反应的催化剂不参与反应，投入量约为70t/a，最终全部以进入废水和大气的形式存在，本项目主要采用活性炭喷淋吸附处理。

- 锅炉烟气：本项目锅炉利用原有工程1台10t/h燃煤锅炉，不新增锅炉设备，锅炉废气依托原有工程治理设施处理。

- 罐区无组织废气：本项目罐区无组织废气主要来源于储罐大小呼吸产生，自然通风，无组织排放。

噪声：噪声源主要为引风机、各种泵、凉水塔、离心机、空调机等；采用基础减振、室内密闭放置、隔声、消声等噪声防治措施。

固体废物：本项目产生的固体废物主要有副产品DT、磷酸二氢钙、废活性炭（废气吸附）、废反渗透膜、煤渣、生活垃圾和废水处理站污泥。

（1）副产品DT：由工艺流程可知热过滤过程分离出副产品DT属于工业抗氧化剂，外售。

（2）磷酸二氢钙：由工艺流程可知烷基化反应过程回收的磷酸经过数次使用后产生废磷酸，此部分废磷酸经氢氧化钙中和，产生磷酸二氢钙，外售。

（3）废活性炭：本项目车间废气经过活性炭吸附，活性炭吸附饱和后需要更换，更换出来的废活性炭为有机溶剂使用过程产生的载体废物，属于危险废物HW49，交由有危险废物资质的公司处理。

（4）煤渣：燃煤锅炉产生的煤渣属一般工业固体废物，将外运作为铺路材料。

（5）废反渗透膜：本项目纯水制备时将产生少量的废反渗透膜，属于一般废物，由环卫部门清运。

（6）生活垃圾：厂区员工将产生一定数量的生活垃圾，交由环卫部门清运。

（7）废水处理站污泥：本项目废水处理站污泥，脱水后交由环卫部门安全处理。

二、纯水制备生产工艺

本项目生产工艺环节所需用水为纯水，建设单位采用超滤和反渗透制备纯水工艺，纯水制备工艺流程图见图3-4

图3-4  纯水制备工艺流程

纯水制备的产污环节为：纯水制备过程中无废气的产生；纯水制备过程将产生洁净下水，回用于车间清洗用水；会产生机械噪声；产生的固废主要为反渗透膜，属于一般废物，由环卫部门清运。

4、环境保护设施

4.1污染物治理/处置措施

4.1.1废水

项目废水主要为生产废水、生活污水和罐区初期雨水，均进入厂区污水处理站进行处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准后，通过排污管网排放至横石水。生产废水包括烷基化反应生产废水、水提纯废水、车间清洗废水、凉水塔清洗废水、树脂清洗废水，主要污染物是化学需氧量、氨氮、生化需氧量，悬浮物等；生活污水包括食堂废水和办公废水，主要污染物是化学需氧量、氨氮、生化需氧量，悬浮物、动植物油等，经三级化粪池处理后进入污水处理站；初期雨水量约为51.07 m3/a，主要污染物是化学需氧量、生化需氧量、悬浮物等。

本项目与翁源广业清怡食品科技有限公司年产300吨三氯蔗糖建设项目共用一个污水处理站，污水处理效率达2000m³/d，采用IC厌氧反应+氧化+硝化+反硝化处理工艺处理公司的生产废水、生活污水和初期雨水。处理后的废水经市政管网排入横石水，产生的污泥经板框压滤机滤干后运住当地的垃圾填埋场处理。废水处理站工艺流程见图4-1，本项目废水排放情况见表4-1和图4-2。

来自各车间的工艺废水

亚铁混凝池

絮凝沉淀池

IC

厌氧反应器塔

硝化&反硝化

接触氧化池

二沉池

曝气生物滤池

达标排放

生活及锅炉水

图4-1  本项目废水处理工艺流程图

表4-1  本项目废水排放情况一览表

| 废水类别 | 来源 | 污染物因子 | 排放规律 | 排放量（t/d） | 治理设施 | 处理工艺及处理能力 | 废水回用量（t/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烷基化反应生产废水 | 烷基化反应工序 | COD、氨氮、BOD5、SS | 间断 | 0.51 | 厂区内废水处理站处理 | IC厌氧反应+氧化+硝化+反硝化处理工艺 处理能力2000m3/d | 0 | 通过排污管网排放至横石水 |
| 水提纯废水 | 纯水制作过程 |  | 间断 | 1.53 |  |  | 0 |  |
| 车间清洗废水 | 车间清洗过程 |  | 间断 | 18.67 |  |  | 0 |  |
| 锅炉排放废水 | 锅炉排放废水 |  | 间断 | 15 |  |  | 0 |  |
| 车间喷淋废水 | 喷淋过程 |  | 间断 | 26 |  |  | 0 |  |
| 凉水塔清洗废水 | 凉水塔清洗过程 |  | 间断 | 32.24 |  |  | 0 |  |
| 树脂清洗废水 | 树脂清洗过程 |  | 间断 | 0.06 |  |  | 0 |  |
| 生活污水 | 员工生活 | COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油 | 间断 | 5.76 |  |  | 0 |  |
| 初期雨水 | 罐区地面 | COD、BOD5、SS | 间断 | 0.17 |  |  | 0 |  |
| 合计 |  |  |  | 99.94 | / | / | / | / |

图4-2  本项目废水排放情况示意图

4.1.2 废气

本项目废气主要包括车间废气、锅炉烟气和罐区无组织废气。

（1）车间废气

本项目新建一座车间，车间废气主要为二甲苯和酒精的挥发，此两种物质作为反应的催化剂不参与反应，最终全部以进入废水和大气的形式存在，本项目主要采用活性炭喷淋吸附处理，根据物料平衡计算可知：其中约有96%进入废水中，剩余的4%以废气的形式被活性炭吸附。

建设单位设集气罩收集（集气罩收集效率取95%）产生的废气，产生的车间废气经集气罩收集后送入活性炭吸收处理，经处理后的车间废气VOCs达到《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010），达标后的废气引至一根高15m的排气筒外排。

（2）罐区无组织排放废气

本项目设二甲苯储罐1个、叔丁醇储罐1个、磷酸（85%）储罐1个、酒精（95%）储罐1个。

储罐均为平顶罐，采用氮封贮存，因此，储罐内物料损耗较少，按贮运量的0.1%计，损耗物料挥发进入大气，主要污染物为二甲苯和VOCs。

（3）锅炉烟气

本项目锅炉利用现有工程1台10t/h燃煤锅炉，不新增锅炉设备。产生的锅炉烟气采用布袋除尘和麻石水膜（碱液喷淋），脱硫效率80%以上，除尘效率99%以上，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1规定的大气污染物排放限值，经45米高烟囱排放。

- 污水处理站废气

本项目厂区内有个污水处理站，处理过程中产生一定量的恶臭，主要污染物为硫化氢、氨、臭气浓度，无组织排放。

本项目废气排放一览表见表4-2，废气排放示意图见图4-3~图4-6。

表4-2  本项目废气排放情况一览表

| 废气名称 | 来源 | 污染物种类 | 排放形式 | 治理设施 | 工艺 | 排气筒高度 | 排放去向 | 监测点位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间废气 | 本期工程新建精制合成车间 | 二甲苯、VOCs | 有组织排放 | 水喷淋+活性炭吸附 | 水喷淋+活性炭吸附 | 15m | 环境 | 符合监测条件 |
| 锅炉烟气 | 原有工程1台10t/h燃煤锅炉 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度 | 有组织排放 | 布袋除尘+麻石水膜设施 | 布袋除尘+麻石水膜（碱液喷淋） | 45m |  | 符合监测条件 |
| 罐区无组织排放废气 | 来源于原有储罐大小呼吸产生 | 二甲苯、VOCs | 无组织排放 | / | / | / |  | / |
| 恶臭 | 污水处理站 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 无组织排放 | / | / | / |  | / |

图4-3 车间废气排放示意图

锅炉废气

布袋除尘

麻石水膜（碱液喷淋）

45米高烟囱

图4-4 锅炉废气排放示意图

罐区废气

无组织排放

图4-5 罐区废气排放示意图

污水处理站废气

无组织排放

4.1.3 噪声

本项目噪声源主要为引风机、各种泵、凉水塔、离心机、空调机等产生的噪声。采用基础减振、室内密闭放置、隔声、消声等噪声防治措施。详见表4-3

表4-3 本项目噪声主要噪声源强及治理措施

| 噪声源名称 | 噪声源强dB（A） |  | 排放 方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 治理前 | 治理后 |  |  |
| 引风机 | 100～105 | <85 | 连续 | 基础减振、密闭、室内 |
| 泵 | 75～80 | <70 | 连续 | 基础减振、密闭、室内 |
| 凉水塔 | 90～95 | <85 | 连续 | 基础减振 |
| 离心机 | 80～85 | <75 | 连续 | 基础减振、密闭、室内 |
| 空调机 | 70～80 | <70 | 连续 | 基础减振、密闭、室内 |

4.1.4固体废物防治措施

本项目产生的固体废物主要有副产品DT、磷酸二氢钙、废活性炭（废气吸附）、废反渗透膜、煤渣、生活垃圾和废水处理站污泥。

（1）副产品DT：由工艺流程可知热过滤过程分离出副产品DT，属于工业抗氧化剂，外售。

（2）磷酸二氢钙：由工艺流程可知烷基化反应过程回收的磷酸经过数次使用后产生废磷酸，此部分废磷酸经氢氧化钙中和，产生磷酸二氢钙，外售或厂区内污水处理站消耗。

（3）废活性炭：本项目车间废气经过活性炭吸附，活性炭吸附饱和后需要更换，更换出来的废活性炭为有机溶剂使用过程产生的载体废物，属于危险废物HW49，交由韶关绿然再生资源有限公司处置。

（4）煤渣：燃煤锅炉产生的煤渣，该固体废物属一般工业固体废物，将外运作为铺路材料。

（5）废反渗透膜：本项目纯水制备时将产生少量的废反渗透膜，属于一般废物，由环卫部门清运。

（6）生活垃圾：厂区员工将产生一定数量的生活垃圾，本项目员工为80人，粗估产生量为100 t/a（按年300d计），交由环卫部门清运。

（7）废水处理站污泥：本项目废水处理站污泥，交由环卫部门安全处理。

本项目固体废物处置情况将表4-4.

表4-4  本项目固体废物处置情况一览表

| 序号 | 名称 | 产生量（t/a） | 处理量（t/a） | 性质 | 处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 副产品DT | 60 | 60 | 一般工业 固体废物 | 外售 |
| 2 | 磷酸二氢钙 | 70 | 70 |  | 外售/厂区污水处理站消耗 |
| 5 | 煤渣 | 900 | 900 |  | 外运 |
| 6 | 废反渗透膜 | 0.5 | 0.5 |  | 交由环卫部门安全处理 |
| 7 | 生活垃圾 | 100 | 100 |  | 交由环卫部门安全处理 |
| 8 | 废水处理站污泥 | 150 | 150 |  | 交由环卫部门安全处理 |
| 9 | 废活性炭（废气吸附） | 6 | 6 | 危险废物 | 交由韶关绿然再生资源有限公司处置 |
| 合计 |  | 1286.5t/a，其中危险废物6 t/a |  |  |  |

本项目主要污染源及处理情况见表4-5

表4-5    主要污染源及处理情况一览表

| 环境影响因素 |  |  | 处理措施 | 实际处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 |  | 厂区自建污水处理站处理 | 厂区自建污水处理站处理 |
|  | CODCr |  |  |  |
|  | BOD5 |  |  |  |
|  | SS |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |
|  | 动植物油 |  |  |  |
| 废气 | 车间废气有组织 | 废气量 | 活性炭喷淋吸附处理 | 活性炭喷淋吸附处理 |
|  |  | VOCs |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |
|  | 车间无组织废气 | VOCs | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  |  | 二甲苯 |  |  |
|  | 罐区 | VOCs | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  |  | 二甲苯 |  |  |
|  | 污水处理站 | 恶臭 | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  | 锅炉 | NOx | 布袋+麻石水膜（碱液喷淋）+45米高排气筒 | 布袋+麻石水膜（碱液喷淋）+45米高排气筒 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |
| 固体废物 | 副产品DT |  | 外售 | 外售 |
|  | 磷酸二氢钙 |  | 外售 | 外售/厂内污水处理站消耗 |
|  | 煤渣 |  | 用做铺路材料 | 用做铺路材料 |
|  | 废反渗透膜 |  | 环卫部门安全处理 | 环卫部门安全处理 |
|  | 生活垃圾 |  | 环卫部门安全处理 | 环卫部门安全处理 |
|  | 废水处理站污泥 |  | 环卫部门安全处理 | 环卫部门安全处理 |
|  | 废活性炭（废气吸附） |  | 有资质单位安全处置 | 交由韶关绿然再生资源有限公司处置 |

4.2其他环保设施

4.2.1环境风险防范设施

根据现场勘测，翁源广业清怡食品科技有限公司已做如下的环境风险防范措施：

1、仓库与周边设施、仓库内部不同种类罐体之间的防火间距符合国家有关规范的要求，并设有消防通道。

2、对仓库内的电气设备，已按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的要求选用相应的防爆电器仪表。爆炸危险区域中的电气设备其防爆等级不低于相应设计规范的要求。

3、仓库内的防雷、防静电设计已严格执行《建筑防雷设计规范》，《工业与民用电力装置的接地设计规范》（试行）的有关规定。

4、构筑物的设计已严格执行《建筑设计防火规范》。

5、电缆敷设采用电缆沟充砂方式，防止可燃气体在电缆沟内聚集。

6、在容易聚集易燃爆气体的场所，装置设置可燃气体浓度报警器，报警信号接入主控室。

7、消防设计执行《建筑设计防火规范》、《低倍数泡沫灭系统设计规范》和《建筑灭火器配置设计规范》。

8、厂区设置消防废水收集池和泄漏风险临存池，保证发生火灾或泄漏事故时消防污水或液态物料不外排。

9、罐区面积为1836 m2，采用围堰隔开，根据现场勘察，围堰高度为1 m，去除储罐所占面积，围堰有效容积为1575 m3。

4.2.2在线监测装置

本项目废水排放口装有在线监控装置，监测因子有pH值、氨氮、COD、流量，在线监控已于2015年4月由韶关市环境保护局验收，在线监控数据与韶关市环境信息中心联网。

4.2.3其他设施

本项目厂区硬底化地面较完善，绿化面积较广。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资3000万元，其中环保投资200万元，占总投资的6.7%。具体投资见表4-6。

表4-6   本项目环保投资一览表

| 项目 | 治理设施 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 车间废气 | 活性炭喷淋设施 | 5 |
| 锅炉废气 | 依托原有环保设施 | 0 |
| 废水 | 扩建原有污水处理站，增加处理能力 | 150 |
| 噪声 | 基础减振、密闭、室内 | 5 |
| 一般固体废物 | 依托原有环保设施 | 0 |
| 危险废物 | 依托原有环保设施 | 0 |
| 绿化及生态 | 绿化及生态 | 20 |
| 其他 | 其他 | 20 |

5、建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1 建设项目环评报告书的主要结论与建议

废水：本项目废水主要为生产废水、生活污水和初期雨水，产生的废水经管网进入现有的污水处理站，废水处理站采用“催化氧化+生化+深度处理”工艺，经处理后的废水达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准后，通过污水管网排放至横石水。

废气：本项目产生的废气主要为车间废气、锅炉烟气和罐区废气。车间废气采用水喷淋+活性炭治理措施后，能够满足广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准，《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010），达标的废气经15米高的排气筒外排。

锅炉烟气采用“布袋除尘+麻石水膜（碱液喷淋）”除尘效率达99%以上，脱硫率达80%以上，可达到广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44 /765-2010）中B区相应限值要求，经处理后的烟气经45米高的排气筒外排。

噪声：①选用低噪声泵体等设备；②对车间各种泵体、风机、空压机等安装隔音罩；③水泵与基础之间配置减震器。对噪声强度比较大的设备，采取隔音降噪的措施，同时尽量把这些设备安装在室内，注意维护设备的完好性。

经过以上一系列的措施，可以大大降低噪声源强，最大程度减少噪声对周围环境的影响。

固体废物：本项目生产过程产生的固体废物主要包括磷酸二氢钙、副产品DT、煤渣、废反渗透膜、生活垃圾、废水处理站污泥和废活性炭（废气吸附）。建设单位拟实行分类收集、分别处置；磷酸二氢钙和副产品DT作为资源，外售；煤渣外运铺路；废反渗透膜、生活垃圾和废水处理站污泥交由环卫部门安全填埋；废活性炭（废气吸附），集中收集，委托具有危险废物处理资质的单位处理。

本项目利用厂区已有的一般固体废物储存区和危险固废储存区，各储存区分开并设有明显标志，按照《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB 18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）规范建设和使用。

项目政策相符性和选址合理性：本项目建设符合国家相关产业政策；符合广东省和韶关市区域发展规划；符合翁源县翁城镇工业总体规划；符合《食品添加剂生产企业卫生规范》（卫法监发[2002]159号）的相关要求；总体布局合理。

清洁生产以及总量控制指标：项目采用了先进的生产工艺和生产设备，实现节能减排的生产要求，对环境影响小，清洁生产水平基本达到国内先进水平。

建议各总量控制指标为：COD=2.70t/a、NH3-N=0.30t/a、SO2=5.35t/a、NOx=8.25t/a、烟粉尘=0.67t/a、挥发性有机物=0.28t/a。

最终结论：翁源广业清怡食品科技有限公司年产600吨食品抗氧化剂TBHQ建设项目符合国家和广东省相关产业政策，符合翁源县相关土地利用规划，选址合理；建设单位对项目产生的各种污染物，提出了有效的环保治理方案，经过预测评价，正常排放不会导致环境质量超标，环境质量保持在现有功能标准内；项目环境风险在可控制范围；项目清洁生产水平可达到国内清洁生产先进企业水平；公众调查结果表明没有反对意见；项目具有良好的经济效益和社会效益。

综上所述，从环境保护角度考虑，翁源广业清怡食品科技有限公司年产600吨食品抗氧化剂TBHQ建设项目是可行的。

5.2环境影响评价批复的要求

项目在运营期应落实《报告书》提出的各项环境管理措施，并重点做好如下工作：

- 项目运营期生产废水（烷基化反应生成废水、水提纯废水、车间喷淋废水、凉水塔清洗废水、锅炉废水、树脂清洗废水）、生活污水（经三级化粪池预处理）和初期雨水（经事故应急池收集、暂存），须经收集后，送废水处理站，采用“预酸化池+IC厌氧池+生化+深度处理”工艺处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准通过排污管网排入横石水。

- 项目废气主要为车间废气、锅炉烟气和罐区废气。车间废气须采用“水喷淋+活性炭治理”措施处理后，污染物二甲苯确保达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准、VOCs达到《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010），废气须通过15m高的排气筒外排；2016年6月30日前锅炉烟气须采用“布袋除尘+麻石水膜（碱液喷淋）”工艺处理，污染物SO2、NOx、烟尘和烟气黑度排放确保达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010），废气须通过45m高的排气筒外排；2016年7月1日起锅炉烟气须经处理后，污染物SO2、NO2、烟尘和烟气黑度排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1规定的大气污染物排放限值，废气须通过45m高的排气筒外排。车间废气、锅炉烟气和罐区无组织排放废气须通过加强车间和罐区的排风、淋水降温、强化自然扩散稀释、注意容器的密闭性、减少挥发量等措施来减少无组织工艺废气排放。

- 采取减震、隔声、消声等有效措施防治生产过程中产生的噪声对周围环境的影响，噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

- 按照“减量化、资源化、无害化”的原则，建立固体废物的分类收集、储运及处置系统。须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行设计、建设固废堆场，场地须硬底化，具有防渗透、防雨、防风、防流失等措施。项目生产过程中产生的废活性炭属于危险废物，禁止混入一般性固体废物。危险废物应委托有相应处理资质的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度；副产品DT和磷酸二氢钙，须经分类妥善收集贮存后、定期出售，不外排；废反渗透膜、废水处理站污泥和生活垃圾，须经分类妥善收集后定期委托环卫部门安全处理，不外排；煤渣须经收集后直接作为铺路材料外售。

- 按照《危险化学品安全管理条例》等有关要求，制定危险化学品安全管理制度，强化贮存和使用过程的管理，结合危险化学品类别制定有效、可操作性的环境风险事故防范措施和应急预案，最大限度地降低环境风险，确保环境安全。

- 提高企业清洁生产水平。建立健全清洁生产组织机构、完善生产管理制度，加强岗位责任制，严格按操作规程进行工艺控制。减少设备“跑、冒、滴、漏”，采取新生产工艺和技术提高资源利用率，减少能耗、消耗。

- 落实《报告书》提出设置100米的卫生防护距离的要求。

- 同意《报告书》提出的污染物排放总量控制指标：SO2：5.35t/a；COD：2.7t/a；NOx：8.25t/a；NH3-N：0.3t/a；TVOC：0.28t/a；粉尘：0.67t/a。总量控制指标由翁源县安排。

- 该项目必须科学制定污染物处理设施及污染预防配套措施的建设方案，确保环境安全，化解环境风险。

6、验收监测评价标准

环评批复要求、环保主管部门的总量指标、环评报告书和现行标准为本次验收监测执行标准。

6.1废水排放验收监测评价标准

本项目外排废水执行广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准。各污染物排放限值见表6-1。

表6-1     废水污染物验收标准

| 污染物名称 | 单位 | DB44/26-2001第二时段一级标准 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | -- | 6～9 |
| 化学需氧量 | mg/L | 90 |
| 悬浮物 | mg/L | 60 |
| 动植物油 | mg/L | 10 |
| 氨氮 | mg/L | 10 |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 20 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 5.0 |
| 总磷 | mg/L | 0.5 |

6.2废气排放验收监测评价标准

本项目车间废气二甲苯执行广东省地方《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准、VOCs达到《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）标准限值，锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1规定的大气污染物排放限值，车间、罐区无组织废气TSP、二甲苯排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放限值，VOCs执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）中无组织排放限值，臭气浓度、氨、硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1二级新扩改建标准限值。

表6-2   集中排放废气污染物排放限值

| 污染物名称 | 执行标准 | 排气筒高度 （m） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | GB13271-2014表1规定的大气污染物排放限值 | 45 | 80 | —— |
| 氮氧化物 |  | 45 | 400 | —— |
| 二氧化硫 |  | 45 | 400 | —— |
| 烟气黑度 |  | 45 | 1 | —— |
| VOCs | DB44/814-2010 | 15 | 30 | 2.9 |
| 二甲苯 | DB44/27-2001标准第二时段二级标准限值 | 15 | 70 | 0.84 |

表6-3  无组织排放废气污染物排放限值

| 污染物名称 | 单位 | DB 44/27-2001标准第二时段无组织排放限值 | （DB44/814-2010）中无组织排放限值标准 | （GB14554-1993）中表1二级新扩改建标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | mg/m3 | 1.0 | -- | -- |
| 二甲苯 | mg/m3 | 1.2 | -- | -- |
| VOCs | mg/m3 | -- | 2.0 | -- |
| 臭气浓度 | 无量纲 | -- | -- | 20 |
| 氨 | mg/m3 | -- | -- | 1.5 |
| 硫化氢 | mg/m3 | -- | -- | 0.06 |

6.3厂界噪声验收标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准，详见表6-4。

表6-4 工业企业厂界噪声标准限值  单位：Leq[dB(A)]

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| GB 12348-2008厂界外声环境功能区类别3类 | 65 | 55 |

6.4总量控制指标

根据韶环审[2015]348号《关于翁源广业清怡食品科技有限公司年产600吨食品抗氧化剂TBHQ建设项目环境影响报告书审批意见的函》下达本次验收的总量控制指标为：SO2：5.35t/a；CODcr:2.7t/a；NOx: 8.25t/a；NH3-N：0.3t/a；TVOC：0.28t/a ；粉尘：0.67 t/a。

6.5卫生防护距离

根据韶环审[2015]348号《关于翁源广业清怡食品科技有限公司年产600吨食品抗氧化剂TBHQ建设项目环境影响报告书审批意见的函》文要求本项目须设置100米的卫生防护距离，要本项目卫生防护距离未落实的条件下，不得进行生产或试生产。

- 验收监测内容

广东中誉科诚检测技术有限公司按照《翁源广业清怡食品科技有限公司年产600吨抗氧化剂TBHQ建设项目环境保护设施“三同时”竣工验收监测方案》的要求对此项目排放的废水、废气以及厂界噪声进行了现场监测。验收监测在工况稳定、生产负荷达到75%以上的情况下进行。检测因子与频次见表7-1。

表7-1    监测因子与监测频次

| 验收项目 |  |  | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理设施进水口 |  | pH值、悬浮物、化学需氧量 、五日生化需氧量、氨氮、总磷、动植物油、阴离子表面活性剂 | 3次/天，连续监测2天 |
|  | 污水处理设施排放口 |  |  | 3次/天，连续监测2天 |
| 废气 | 有组织 | 车间废气排气筒采样口 | VOCs、二甲苯、废气流量 | 3次/天，连续监测2天 |
|  |  | 锅炉废气排气筒采样口 | SO2、NOX、烟尘、烟气黑度、废气流量 |  |
|  | 无组织 | 厂界上风向一个 | VOCs、二甲苯、TSP、 臭气浓度、氨、硫化氢 | 1次/天，连续监测2天 |
|  |  | 厂界下风向三个 |  |  |
| 噪声 | 厂界四个边界各布设1 个监测点位，共4个监测点位。 |  | 厂界噪声 | 连续监测2天，于昼、夜间监测各1次。 |

8、验收监测数据的质量控制和质量保证

8.1 分析方法

监测分析方法，见表8-1。

表8-1       监测分析的方法

| 检测类型 | 检测项目 | 检测方法编号（含年号） | 检出限 | 检测仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | GB/T6920-1986 | / | pH计 |
|  | SS | 11901-1989 | 4mg/L | 电子天平 恒温鼓风干燥箱 |
|  | CODcr | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）（3.3.2.3） | 2mg/L | 聚四氟乙烯滴定管 COD消解装置 |
|  | BOD5 | HJ 505-2009 | 0.5mg/L | 溶解氧仪 生化培养箱 |
|  | LAS | GB/T 7494-1987 | 0.05mg/L | 紫外可见 分光光度计 |
|  | 氨氮 | HJ 535-2009 | 0.025mg/L |  |
|  | 总磷 | GB11893-1989 | 0.01mg/L |  |
|  | 动植物油 | HJ 637-2012 | 0.04mg/L | 红外分光测油仪 |
| 有 组 织 废 气 | 烟尘 | GB/T 16157-1996 | / | 电子天平 恒温恒湿箱 |
|  | 二甲苯 | 空气和废气检测分析方法（第四增补版）（6.2.1.2） | 0.001mg/m3 | 气相色谱仪 |
|  | VOCs | DB44/814-2010 | 0.001mg/m3 |  |
|  | 二氧化硫 | HJ/T 57-2000 | 3mg/m3 | 自动烟尘测试仪 |
|  | 氮氧化物 | HJ693-2014 |  |  |
|  | 烟气黑度 | 测烟望远镜法《空气和废气监测分析方法》（第四版补增版）5.3.3.1 | 3mg/m3 | 林格曼测烟望远镜 |
| 无 组 织 废 气 | 二甲苯 | 空气和废气检测分析方法（第四增补版）（6.2.1.2） | 0.001mg/m3 | 气相色谱仪 |
|  | VOCs | DB44/814-2010 | 0.001mg/m3 |  |
|  | TSP | GB/T 15432-1995 | 0.001mg/m3 | 电子天平 恒温恒湿箱 |
|  | 臭气浓度 | GB/T14675-1993 | / | 无油空气压缩机 |
|  | 氨 | HJ533-2009 | 0.01mg/m3 | 紫外可见 分光光度计 |
|  | 硫化氢 | 空气和废气检测分析方法（第四增补版）（5.4.10.3） | 0.0025mg/m3 |  |
| 噪声 | 厂界噪声 | GB 12348-2008 | / | 多功能声级计 |
| 样品采 集依据 | 地表水和污水监测技术规范HJ/T 91-2002 |  |  |  |
|  | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996 |  |  |  |
|  | 大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 55-2000 |  |  |  |

8.2 验收监测数据的质量控制和质量保证措施

8.2.1及时了解工况情况，保证了监测过程中工况负荷满足有关要求。

8.2.2编制了监测方案，保证了各监测点位布设的科学性和可比性。

8.2.3采用的监测分析方法均为国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员都持有上岗证。

8.2.4按照国家环境环保局发布的《环境监测技术规范》和《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）的要求进行了全过程质量控制，现场采样和测试前，采样仪器均用标准流量计进行了流量校准。

8.2.5在监测期间，为保证验收监测分析结果的准确可靠性，样品采集、运输、保存均按国家标准和《环境水质监测质量保证手册（第二版）》的技术要求进行。

8.2.6噪声仪在使用前后均用声校准器进行校准，使用前后测定声校准器的读数差均未大于0.5分贝，符合标准规范要求。

8.2.7监测数据均严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由授权签字人审定。

表8-2多功能声级计校准结果，表8-3为烟气分析污染物浓度标定结果，表8-4为烟尘采集器流量标定结果，表8-5为平行样、加标回收样分析结果。

表8-2  多功能声级计校准结果

| 校准日期 | 仪器型号 | 仪器编号 | 单位 | 监测前校准值 | 监测后校准值 | 合格与否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年09月05日 | AWA6221A | ZYKC-ES-21102 | dB(A) | 93.5 | 93.6 | 合格 |
|  |  |  |  | 93.7 | 93.7 | 合格 |
| 2017年09月06日 | AWA6221A | ZYKC-ES-21102 |  | 93.6 | 93.7 | 合格 |
|  |  |  |  | 93.5 | 93.6 | 合格 |
| 噪声仪在使用前后用声校准器进行校准，使用前后测定声校准器读数差应不大于0.5分贝。 |  |  |  |  |  |  |

表8-3  烟气分析污染物浓度标定结果

| 校准日期 | 仪器型号 | 仪器 编号 | 因子 | 单位 | 标气示值 | 监测前 |  | 合格与否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 测量值 | 示值偏差（%） |  |
| 2017年09月05日 | GH60E | ZYKC-ES-Z0602 | 二氧化硫 | mg/m3 | 49.1 | 51.3 | 4.5 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | mg/m3 | 428 | 428 | 0.0 |  |
|  |  |  | 二氧化氮 | mg/m3 | 48.6 | 48.3 | -0.6 |  |
|  |  |  | 二氧化氮 | mg/m3 | 404 | 404 | 0.0 |  |
|  |  |  | 一氧化氮 | mg/m3 | 54.0 | 51.9 | -3.9 |  |
|  |  |  | 一氧化氮 | mg/m3 | 423 | 422 | -0.2 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | mg/m3 | 49.1 | 49.6 | 1.0 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | mg/m3 | 428 | 426 | -0.5 |  |
|  |  |  | 二氧化氮 | mg/m3 | 48.6 | 48.7 | 0.2 |  |
|  |  |  | 二氧化氮 | mg/m3 | 404 | 401 | -0.7 |  |
|  |  |  | 一氧化氮 | mg/m3 | 54.0 | 55.0 | 1.9 |  |
|  |  |  | 一氧化氮 | mg/m3 | 423 | 425 | 0.5 |  |
| 2017年09月06日 | GH60E | ZYKC-ES-Z0602 | 二氧化硫 | mg/m3 | 49.1 | 48.6 | -1.0 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | mg/m3 | 428 | 426 | -0.5 |  |
|  |  |  | 二氧化氮 | mg/m3 | 48.6 | 48.0 | -1.2 |  |
|  |  |  | 二氧化氮 | mg/m3 | 404 | 400 | -1.0 |  |
|  |  |  | 一氧化氮 | mg/m3 | 54.0 | 54.0 | 0.0 |  |
|  |  |  | 一氧化氮 | mg/m3 | 423 | 421 | -0.5 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | mg/m3 | 49.1 | 51.2 | 4.3 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | mg/m3 | 428 | 426 | -0.5 |  |
|  |  |  | 二氧化氮 | mg/m3 | 48.6 | 47.8 | -1.6 |  |
|  |  |  | 二氧化氮 | mg/m3 | 404 | 400 | -1.0 |  |
|  |  |  | 一氧化氮 | mg/m3 | 54.0 | 55.4 | 2.6 |  |
|  |  |  | 一氧化氮 | mg/m3 | 423 | 420 | -0.7 |  |

表8-4    烟尘采集器流量标定结果

| 校准日期 | 仪器型号 | 仪器编号 | 标示流量 （L/min） | 标定流量 （L/min） | 相对偏差 （%） | 合格与否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年09月05日 | GH60E | ZYKC-ES-20602 | 40 | 39.8 | -0.500 | 合格 | 校准流量计型号：崂应7040型，编号：ZYKC-ES-20801 |
|  | ZR-3500 | ZYKC-ES-20103 | 0.5 | 0.491 | -1.800 | 合格 |  |
|  | KB-2400 | ZYKC-ES-20203 | 0.5 | 0.493 | -1.400 | 合格 |  |
|  | KB6120 | ZYKC-ES-20303 | 100 | 100.1 | 0.100 | 合格 |  |
|  | 崂应2050 | ZYKC-ES-20304 | 100 | 99.9 | -0.100 | 合格 |  |
| 2017年09月06日 | GH60E | ZYKC-ES-20602 | 40 | 40.5 | 1.250 | 合格 |  |
|  | ZR-3500 | ZYKC-ES-20103 | 0.5 | 0.498 | -0.400 | 合格 |  |
|  | KB-2400 | ZYKC-ES-20203 | 0.5 | 0.510 | 2.000 | 合格 |  |
|  | KB6120 | ZYKC-ES-20303 | 100 | 100.2 | 0.200 | 合格 |  |
|  | 崂应2050 | ZYKC-ES-20304 | 100 | 100.0 | 0.000 | 合格 |  |

采样前烟尘采样器进行了气路检查和流量标定，烟气分析仪进行了标气标定，烟气分析仪污染物浓度标定偏差＜±5%，烟尘、大气采样器流量标定偏差＜±5%，监测期间，仪器性能符合质控要求，废气污染物监测结果可靠。

表8-5   平行样、加标回收样分析结果

| 监测因子 | 样品数（个） | 加标回收 |  |  | 现场平行样 |  |  | 室内平行样 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量（个） | 加标回收率（%） | 合格与否 | 数量（对） | 相对偏差（%） | 合格与否 | 数量（个） | 相对偏差（%） | 合格与否 |
| pH值 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 0.14 | 合格 |
| SS | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 3.85 | 合格 |
| CODcr | 12 | -- | -- | -- | 2 | 5.43 | -- | 12 | 3.79 | 合格 |
| BOD5 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 2.88 | 合格 |
| LAS | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 4.05 | 合格 |
| 氨氮 | 12 | -- | -- | -- | 2 | 1.82 | -- | 12 | 1.03 | 合格 |
| 总磷 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 2.81 | 合格 |
| 动植物油 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 4.35 | 合格 |

质控分析结果中，化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、等平行样分析结果相对误差均小于10%，表明分析精密度符合质控要求，监测结果可靠。

9、验收监测结果及分析评价

9.1 验收监测期间工况分析

本次验收监测时间是2017年09月05-06日。本次验收生产运行负荷见参表9-1，符合国家环保总局环发[2016]16号文的要求。

表9-1                  监测期间运行负荷表

| 监测日期 |  | 设计值 | 实际生产量 | 负荷(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产量 | 2017.09.05 | 2t/d | 1.5t/d | 75 |
|  | 2017.09.06 |  | 1.5t/d | 75 |
| 备注：公司生产一年以300天计。 |  |  |  |  |

9.2 废水监测结果及评价

污水排放口废水监测结果见表9-2。

表9-2    污水监测结果   （单位：mg/L,pH除外）

| 采样点位置 | 采样时间 |  | 样品编号 | 检测结果（单位：mg/L；pH值无量纲） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pH值 （无量纲） | 悬浮物 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 动植物油 | 阴离子表面活性剂 |
| 废水处理 设施进水口 | 09月 05日 | 第一次 | W2017090106001 | 8.27 | 1380 | 4049 | 1390.5 | 486 | 0.66 | 3.18 | 0.068 |
|  |  | 第二次 | W2017090106017 | 8.82 | 1120 | 3829 | 1250.5 | 496 | 0.73 | 3.16 | 0.080 |
|  |  | 第三次 | W2017090106018 | 8.70 | 1230 | 3965 | 1425.5 | 476 | 0.63 | 2.99 | 0.068 |
|  |  | 平均值 |  | 8.27~8.82 | 1243 | 3948 | 1356 | 486 | 0.67 | 3.11 | 0.072 |
| 厂区污水排放口 | 09月 05日 | 第一次 | W2017090106004 | 7.88 | 22 | 36.7 | 12.3 | 1.83 | <0.01 | 1.95 | <0.05 |
|  |  | 第二次 | W2017090106005 | 7.83 | 32 | 37.9 | 12.8 | 1.72 | <0.01 | 2.08 | <0.05 |
|  |  | 第三次 | W2017090106006 | 7.79 | 26 | 33.7 | 12.4 | 1.46 | <0.01 | 2.28 | <0.05 |
|  |  | 平均值 |  | 7.79~7.88 | 27 | 36.1 | 12.5 | 1.67 | <0.01 | 2.10 | <0.05 |
| 排放限值 |  |  |  | 6~9 | 60 | 90 | 20 | 10 | 0.5 | 10 | 5.0 |
| 达标情况 |  |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注：1.本结果只对当时采集的样品负责。 2.废水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表9-2      污水监测结果   （单位：mg/L,pH除外）

| 采样点位置 | 采样时间 |  | 样品编号 | 检测结果（单位：mg/L；pH值无量纲） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pH值 （无量纲） | 悬浮物 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 动植物油 | 阴离子表面活性剂 |
| 废水处理 设施进水口 | 09月 06日 | 第一次 | W2017090106009 | 8.66 | 950 | 3312 | 1098.0 | 500.5 | 0.64 | 3.59 | 0.074 |
|  |  | 第二次 | W2017090106019 | 8.43 | 1220 | 3452 | 1158.0 | 509 | 0.59 | 3.36 | 0.082 |
|  |  | 第三次 | W2017090106020 | 8.63 | 1050 | 3604 | 1275.5 | 491 | 0.70 | 3.73 | 0.070 |
|  |  | 平均值 |  | 8.43~8.66 | 1073 | 3456 | 1177 | 500 | 0.64 | 3.56 | 0.075 |
| 厂区污水排放口 | 09月 06日 | 第一次 | W2017090106012 | 7.64 | 19 | 29.7 | 9.9 | 1.94 | <0.01 | 2.16 | <0.05 |
|  |  | 第二次 | W2017090106013 | 7.62 | 25 | 32.9 | 10.1 | 1.54 | <0.01 | 1.91 | <0.05 |
|  |  | 第三次 | W2017090106014 | 7.59 | 27 | 28.1 | 8.9 | 1.33 | <0.01 | 1.81 | <0.05 |
|  |  | 平均值 |  | 7.59~7.64 | 24 | 30.2 | 9.6 | 1.30 | <0.01 | 1.96 | <0.05 |
| 排放限值 |  |  |  | 6~9 | 60 | 90 | 20 | 10 | 0.5 | 10 | 5.0 |
| 达标情况 |  |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注：1.本结果只对当时采集的样品负责。 2.废水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

从表9-2监测结果看，pH范围为7.59~7.88，化学需氧量浓度范围为28.1～37.9mg/L，悬浮物浓度范围为19~32mg/L，氨氮浓度范围为1.33～1.94mg/L，五日生化需氧量浓度范围为8.9～12.8mg/L，动植物油类浓度范围为1.81～2.28mg/L，总磷浓度未检出，阴离子表面活性剂浓度未检出，各污染物的排放浓度达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准。

9.3 废气监测结果及评价

无组织排放废气监测结果见表9-3，锅炉排气筒废气监测结果见表9-4，车间废气排气筒出口废气监测结果见表9-5。

表9-3      无组织排放废气监测结果

| 监测时间 | 监测点位 | 监 测 结 果（mg/m3，臭气浓度除外） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VOCs | 二甲苯 | TSP | 臭气浓度 （无量纲） | 氨 | 硫化氢 |
| 09月05日 | 上风向参照点1# | 0.058 | 0.003 | 0.206 | ＜10 | 0.13 | 0.009 |
|  | 下风向监测点2# | 0.243 | 0.036 | 0.562 | 16 | 0.24 | 0.011 |
|  | 下风向监测点3# | 0.208 | 0.035 | 0.544 | 17 | 0.24 | 0.012 |
|  | 下风向监测点4# | 0.112 | 0.020 | 0.600 | 15 | 0.21 | 0.013 |
| 09月06日 | 上风向参照点1# | 0.054 | 0.004 | 0.189 | ＜10 | 0.12 | 0.008 |
|  | 下风向监测点2# | 0.304 | 0.075 | 0.644 | 18 | 0.23 | 0.011 |
|  | 下风向监测点3# | 0.232 | 0.039 | 0.606 | 19 | 0.24 | 0.013 |
|  | 下风向监测点4# | 0.227 | 0.095 | 0.568 | 17 | 0.22 | 0.013 |
| 排放限值 | DB44/814-2010 | 2.0 | — | — | — | — | — |
|  | DB 44/27-2001 | — | 1.2 | 1.0 | — | — | — |
|  | GB14554-1993 | — | — | — | 20 | 1.5 | 0.06 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表9-3监测结果表明，无组织排放废气中TSP、二甲苯浓度最高点未超过广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中无组织排放监控浓度限值要求；VOCs浓度最高点未超过《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）中厂界无组织排放标准限；臭气浓度、氨、硫化氢未超过《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1二级新扩改建标准限值。

表9-4    锅炉排气筒废气监测结果

| 检测项目 |  |  | 标干流量 （m3/h） | 排气筒高度 （m） | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 烟气黑度 （级） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位置及采样时间 |  |  |  |  | 实测浓度 （mg/m3） | 折算浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 实测浓度 （mg/m3） | 折算浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |  |
| 锅炉废气采样口 | 09月05日 | 第一次 | 15543 | 45 | 89 | 182 | 1.52 | 130 | 266 | 2.02 | 0.25 |
|  |  | 第二次 | 15356 |  | 89 | 195 | 1.37 | 128 | 279 | 1.97 | 0.25 |
|  |  | 第三次 | 15669 |  | 88 | 190 | 1.38 | 128 | 277 | 2.01 | 0.25 |
|  |  | 平均值 | 15523 |  | 89 | 189 | 1.42 | 129 | 274 | 2.00 | 0.25 |
| 锅炉废气采样口 | 09月06日 | 第一次 | 15385 |  | 91 | 185 | 1.40 | 130 | 265 | 2.00 | 0.25 |
|  |  | 第二次 | 15800 |  | 92 | 195 | 1.45 | 128 | 272 | 2.02 | 0.25 |
|  |  | 第三次 | 15580 |  | 87 | 187 | 1.36 | 128 | 275 | 1.99 | 0.25 |
|  |  | 平均值 | 15588 |  | 90 | 189 | 1.40 | 129 | 271 | 2.00 | 0.25 |
| 排放限值 |  |  | / | / | / | 400 | / | / | 400 | / | ≤1.0 |
| 达标情况 |  |  | / | / | / | 达标 | / | / | 达标 | / | 达标 |
| 备注：1.本结果只对当时监测的数据负责。 2.燃料类型为煤。 3.废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1规定的大气污染物排放限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表9-4    锅炉排气筒废气监测结果

| 监测时间 |  | 监测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标干流量（m3/h） | 排气筒高度（m） | 粉尘 |  |  |
|  |  |  |  | 实测浓度（mg/m3） | 折算浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| 09月05日 第一次 |  | 15543 | 45 | 10.9 | 22.1 | 0.169 |
| 09月05日 第二次 |  | 15356 |  | 11.5 | 23.8 | 0.177 |
| 09月05日 第三次 |  | 15669 |  | 10.8 | 23.1 | 0.169 |
| 平均值 |  | 15523 |  | 11.1 | 23.0 | 0.172 |
| 标准限值 | GB13271-2014 |  |  | -- | 80 | -- |
| 达标情况 |  |  |  | -- | 达标 | -- |
| 09月06日 第一次 |  | 15385 |  | 10.7 | 22.4 | 0.165 |
| 09月06日 第二次 |  | 15800 |  | 10.6 | 22.3 | 0.167 |
| 09月06日 第三次 |  | 15580 |  | 10.9 | 23.4 | 0.170 |
| 平均值 |  | 15588 |  | 10.7 | 22.7 | 0.167 |
| 标准限值 | GB13271-2014 |  |  | -- | 80 | -- |
| 达标情况 |  |  |  | -- | 达标 | -- |

表9-4监测结果表明，燃煤锅炉废气经布袋除尘和麻石水膜（碱液喷淋）处理后经45米高排气筒外排，外排废气中各污染物排放浓度未超过《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1规定的大气污染物排放限值。

表9-5     车间废气排气筒采样口废气监测结果

| 检测项目 |  |  | 标干流量 （m3/h） | 二甲苯 |  | VOCs |  | 排气筒高度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位置及采样时间 |  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |  |
| 车间废气排气筒采样口 | 09月05日 | 第一次 | 131 | 0.38 | 4.98×10-5 | 1.33 | 1.74×10-4 | 15 |
|  |  | 第二次 | 137 | 0.97 | 1.33×10-4 | 3.25 | 4.45×10-4 |  |
|  |  | 第三次 | 145 | 0.81 | 1.17×10-4 | 2.27 | 3.29×10-4 |  |
|  |  | 平均值 | 138 | 0.72 | 9.94×10-5 | 2.28 | 3.15×10-4 |  |
|  | 09月06日 | 第一次 | 142 | 0.10 | 1.42×10-5 | 2.66 | 3.78×10-4 |  |
|  |  | 第二次 | 132 | 0.23 | 3.04×10-5 | 4.53 | 5.98×10-4 |  |
|  |  | 第三次 | 138 | 0.15 | 2.07×10-5 | 2.60 | 3.59×10-4 |  |
|  |  | 平均值 | 137 | 0.16 | 2.10×10-5 | 3.26 | 4.47×10-4 |  |
| 排放限值 | DB44/814-2010 |  |  | — | — | 30 | 2.9 | / |
|  | （DB44/27-2001）第二时段二级标准 |  |  | 70 | 0.84 | — | — |  |
| 达标情况 |  |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |

表9-5监测结果表明，车间工艺废气经水喷淋+活性炭吸附处理后由15米高排气筒外排，外排废气中二甲苯排放浓度和排放速率未超过广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准限值要求；VOCs排放浓度未超过《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）标准限值。

9.4 噪声监测结果及评价

在该公司的厂界东、南、西、北外各布设一个监测点位，共4个。连续监测2天，昼、夜各一次。噪声监测结果见表9-6。

表9-6    噪 声 监 测 结 果

| 测点编号 | 监测时间及监测点名称 |  | 测量结果，Leq值，dB(A) |  | 排放限值 dB(A) |  | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 1 | 09月05日 | 厂界东外1m处 | 59 | 51 | 65 | 55 | 达标 |
| 2 |  | 厂界南外1m处 | 60 | 52 |  |  |  |
| 3 |  | 厂界西外1m处 | 62 | 51 |  |  |  |
| 4 |  | 厂界北外1m处 | 62 | 51 |  |  |  |
| 5 | 09月06日 | 厂界东外1m处 | 59 | 51 |  |  |  |
| 6 |  | 厂界南外1m处 | 59 | 50 |  |  |  |
| 7 |  | 厂界西外1m处 | 60 | 49 |  |  |  |
| 8 |  | 厂界北外1m处 | 61 | 50 |  |  |  |
| 备注：1.本结果只对当时监测的结果负责。 2.厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008 )中3类标准。 |  |  |  |  |  |  |  |

从表9-6监测结果看，验收监测期间，昼间厂界噪声等效声级范围为59～62dB(A),夜间厂界噪声等效声级范围为49～52dB(A),昼间和夜间厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准限值的要求。

9.5 污染物总量控制监测结果及评价

本项目与三氯蔗糖项目共用一套污水处理措施且共用一个排水口，以及共用一套锅炉供热系统，所以化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、粉尘的年排放总量应与三氯蔗糖项目的年排放总量叠加核算，即废水流量应由本项目废水排放量与三氯蔗糖项目废水排放量合计得废水量为1539.94m3/d，而新建车间的生产废气集中于一条新建的排气筒排放，所以VOCs年排放总量单独核算。污染物总量监测结果见表9-7。

表9-7        污染物总量监测结果

| 污染物名称 | 单位 | 韶环审[2015]348号文下达的年排放总量指标要求 | 韶环审[2012]27号文下达的年排放总量指标要求 | 年产300吨三氯蔗糖项目和本项目的设计年排放总量要求 | 本次验收监测实际年排放总量 | 是否符合总量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 吨/年 | 2.7 | 39.2 | 41.9 | 15.3 | 符合 |
| 氨氮 | 吨/年 | 0.3 | 4.36 | 4.66 | 0.686 | 符合 |
| 二氧化硫 | 吨/年 | 5.35 | 65.656 | 71.006 | 10.22 | 符合 |
| 氮氧化物 | 吨/年 | 8.25 | 91.12 | 99.37 | 14.47 | 符合 |
| VOCS | 吨/年 | 0.28 | — | 0.28 | 0.0032 | 符合 |
| 粉尘 | 吨/年 | 0.67 | 10.7488 | 11.4188 | 1.24 | 符合 |
| 备注：1.废水量为1539.94m3/d，按一年300天，一天24小时计。 2.化学需氧量排放总量=33.15mg/L*1539.94m3/d*300d*10-6=15.3t/a； 氨氮排放总量=1.485mg/L*1539.94m3/d*300d*10-6=0.686t/a； 二氧化硫排放总量=1.42kg/h*300d*24h*10-3=10.22t/a； 氮氧化物排放总量=2.01kg/h*300d*24h*10-3=14.47t/a； VOCS排放总量=4.47*10-4kg/h*300d*24h*10-3=0.0032t/a； 粉尘排放总量=0.172kg/h*300d*24h*10-3=1.24t/a； |  |  |  |  |  |  |

化学需氧量、氨氮、二氧化硫、二氧化氮、VOCS和粉尘的排放总量均符合韶环审[2015]348号《韶关市环境保护局关于翁源广业清怡食品科技有限公司年产600吨食品抗氧化剂TBHQ建设项目环境影响报告书审批意见的函》下达本验收项目各污染物总量控制指标要求。

9.6卫生防护距离调查结果

据调查，东北侧58米为金悦通电子（翁源）有限公司，北面隔250米荒地为京珠高速公路翁城进出口引道，西面距京珠高速公路最近130米，西南距下卢屋村最近距离为110米，东面隔435米荒地，南面为山地。满足卫生防护距离的要求。

10、环境管理检查

10.1该项目执行国家建设项目环境管理制度情况

该项目执行了“三同时”及环境影响评价制度。项目建设单位向韶关市环保局申报了《翁源广业清怡食品科技有限公司年产600吨食品抗氧化剂TBHQ建设项目环境影响报告书》，韶关市环境保护局以韶环审[2015]348号文给予批复，同意该项目的建设。项目基本按环评报告书及其批复求建设各项环保设施，环保设施能与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

10.2环境保护管理规章制度的建立及其执行情况

该公司建立了《环保管理制度》等环境保护管理规章制度，并设有专职的环保管理部门。该公司较好的实行了以上环保规章制度，废弃物做到了分类收集和妥善处理，环境管理的整体工作做得较好。

10.3环境保护档案建立及管理情况

有专人负责全公司环境保护档案管理工作，环保档案较齐全。

10.4环境保护监测机构、人员和仪器设备的配置情况

该公司对环境处理设施的维护、维修建立了规章制度，并配有专人进行维护，设有专门的化验室。

10.5 制定环境污染事故的应急制度，配备的应急设备及设施情况

该公司建立了《环境风险事故应急预案》，并已在当地环保局备案，详见附件5，对风险识别、日常检查、应急处理措施、紧急救援等方面进行了详细规定,并要求实施。

10.6建设期间和试生产阶段是否发生了扰民和污染事故

经调查，建设期间和试生产阶段没有发生扰民和污染事故的记录。

10.7环评报告书批复执行情况

该公司环保设施（措施）落实情况及环评批复要求情况见表10-1。环评报告书结论执行

情况见表10-2。

表10-1     环保设施（措施）及环评批复要求落实情况

| 项目 | 序号 | 批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 1 | 项目运营期生产废水（烷基化反应生成废水、水提纯废水、车间喷淋废水、凉水塔清洗废水、锅炉废水、树脂清洗废水）、生活污水（经三级化粪池预处理）和初期雨水（经事故应急池收集、暂存），须经收集后，送废水处理站，采用“预酸化池+IC厌氧池+生化+深度处理”工艺处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准排入横石水。 | 已落实，经检测结果表明，本项目废水经过废水处理站处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排放。 |
| 废气 | 2 | 项目废气主要为车间废气、锅炉烟气和罐区废气。车间废气须采用“水喷淋+活性炭治理”措施处理后，污染物二甲苯确保达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准、VOCs达到《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010），废气须通过15m高的排气筒外排；2016年6月30日前锅炉烟气须采用“布袋除尘+麻石水膜（碱液喷淋）”工艺处理，污染物SO2、NO2、烟尘和烟气黑度排放确保达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010），废气须通过45m高的排气筒外排；2016年7月1日起锅炉烟气须经处理后，污染物SO2、NO2、烟尘和烟气黑度排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1规定的大气污染物排放限值，废气须通过45m高的排气筒外排。车间废气、锅炉烟气和罐区无组织排放废气须通过加强车间和罐区的排风、淋水降温、强化自然扩散稀释、注意容器的密闭性、减少挥发量等措施来减少无组织工艺废气排放。 | 已落实，经检测结果表明，本项目锅炉废气经“布袋除尘+麻石水膜（碱液喷淋）”工艺处理后，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1规定的大气污染物排放限值，经一条45米高排气筒排放，车间废气经“水喷淋+活性炭治理”措施处理后，二甲苯浓度低于《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准、VOCs浓度低于《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010），车间废气经一条15米高排气筒高空排放。 |
| 噪声 | 3 | 采取减震、隔声、消声等有效措施防治生产过程中产生的噪声对周围环境的影响，噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 | 已落实，经检测结果表明，昼间厂界噪声等效声级范围为59～62dB(A),夜间厂界噪声等效声级范围为49～52dB(A),昼间和夜间厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准限值的要求。 |
| 固体废物 | 4 | 按照“减量化、资源化、无害化”的原则，建立固体废物的分类收集、储运及处置系统。须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行设计、建设固废堆场，场地须硬底化，具有防渗透、防雨、防风、防流失等措施。项目生产过程中产生的废活性炭属于危险废物，禁止混入一般性固体废物。危险废物应委托有相应处理资质的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度；副产品DT和磷酸二氢钙，须经分类妥善收集贮存后、定期出售，不外排；废反渗透膜、废水处理站污泥和生活垃圾，须经分类妥善收集后定期委托环卫部门安全处理，不外排；煤渣须经收集后直接作为铺路材料外售。 | 已落实，本项目建有危险废物暂存间，废活性炭（废气吸附）作为危险废物储存在危废暂存间，交由韶关绿然再生资源有限公司处置，副产品DT须经分类妥善收集贮存后、定期出售，磷酸二氢钙，须经分类妥善收集贮存后、定期出售或厂区污水处理站内消耗，废反渗透膜、废水处理站污泥和生活垃圾，须经分类妥善收集后定期委托环卫部门安全处理，煤渣须经收集后直接作为铺路材料外售。 |
| 安全管理 | 5 | 按照《危险化学品安全管理条例》等有关要求，制定危险化学品安全管理制度，强化贮存和使用过程的管理，结合危险化学品类别制定有效、可操作性的环境风险事故防范措施和应急预案，最大限度地降低环境风险，确保环境安全。 | 已落实，已设置750m3的事故应急池和对项目罐区设置高度不低于1米，有效容积不小于1575立方米的罐区围堰，最大限度地降低环境风险，确保环境安全。 |
| 清洁生产 | 6 | 提高企业清洁生产水平。建立健全清洁生产组织机构、完善生产管理制度，加强岗位责任制，严格按操作规程进行工艺控制。减少设备“跑、冒、滴、漏”，采取新生产工艺和技术提高资源利用率，减少能耗、消耗。 | 已落实。项目最大限度提高废水回用率，减少生产废水的排放。采取高效、节能、环保的生产工艺技术和设备，减少能耗、物耗，达到国内同行业清洁生产的先进水平。 |
| 卫生防护距离 | 7 | 落实《报告书》提出设置100米的卫生防护距离的要求。 | 已落实，据调查，该项目四周均为山地，据调查附近100米内无学校、居民住宅等环境敏感建筑。 |
| 总量控制 | 8 | 同意《报告书》提出的污染物排放总量控制指标：SO2：5.35t/a；COD：2.7t/a；NOx：8.25t/a；NH3-N：0.3t/a；TVOC：0.28t/a；粉尘：0.67t/a。总量控制指标由翁源县安排。 | 已落实。本项目污染物中的化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、VOCs和粉尘的实际排放总量均符合韶环审[2015]348号《韶关市环境保护局关于翁源广业清怡食品科技有限公司年产600吨食品抗氧化剂TBHQ建设项目环境影响报告书审批意见的函》下达本验收项目各污染物总量控制指标要求。 |

表10-2   环保设施(措施)落实情况及环评结论要求情况表

| 项目 | 序号 | 环评结论要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 1 | 本项目废水主要为生产废水、生活污水和初期雨水，产生的废水经管网进入现有的污水处理站，废水处理站采用“催化氧化+生化+深度处理”工艺，经处理后的废水达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准后，通过污水管网排放至横石水。 | 已落实，经检测结果表明，本项目废水经过废水处理站处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排放。 |
| 废气 | 2 | 本项目产生的废气主要为车间废气、锅炉烟气和罐区废气。车间废气采用水喷淋+活性炭治理措施后，能够满足广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准，《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010），达标的废气经15米高的排气筒外排。 锅炉烟气采用“布袋除尘+麻石水膜（碱液喷淋）”除尘效率达99%以上，脱硫率达80%以上，可达到广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44 /765-2010）中B区相应限值要求，经处理后的烟气经45米高的排气筒外排。 | 已落实，经检测结果表明，本项目锅炉废气经“布袋除尘+麻石水膜（碱液喷淋）”工艺处理后，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1规定的大气污染物排放限值，经一条45米高排气筒排放，车间废气经“水喷淋+活性炭治理”措施处理后，二甲苯浓度低于《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准、VOCs浓度低于《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010），车间废气经一条15米高排气筒高空排放。 |
| 噪声 | 3 | ①选用低噪声泵体等设备；②对车间各种泵体、风机、空压机等安装隔音罩；③水泵与基础之间配置减震器。对噪声强度比较大的设备，采取隔音降噪的措施，同时尽量把这些设备安装在室内，注意维护设备的完好性。经过以上一系列的措施，可以大大降低噪声源强，最大程度减少噪声对周围环境的影响。 | 已落实，经检测结果表明，昼间厂界噪声等效声级范围为59～62dB(A),夜间厂界噪声等效声级范围为49～52dB(A),昼间和夜间厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准限值的要求。 |
| 固体废物 | 4 | 本项目生产过程产生的固体废物主要包括磷酸二氢钙、副产品DT、煤渣、废反渗透膜、生活垃圾、废水处理站污泥和废活性炭（废气吸附）。建设单位拟实行分类收集、分别处置；磷酸二氢钙和副产品DT作为资源，外售；煤渣外运铺路；废反渗透膜、生活垃圾和废水处理站污泥交由环卫部门安全填埋；废活性炭（废气吸附），集中收集，委托具有危险废物处理资质的单位处理。 本项目利用厂区已有的一般固体废物储存区和危险固废储存区，各储存区分开并设有明显标志，按照《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB 18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）规范建设和使用。 | 已落实，本项目建有危险废物暂存间，废活性炭（废气吸附）作为危险废物储存在危废暂存间，交由韶关绿然再生资源有限公司处置，副产品DT须经分类妥善收集贮存后、定期出售，磷酸二氢钙，须经分类妥善收集贮存后、定期出售或厂区污水处理站内消耗，废反渗透膜、废水处理站污泥和生活垃圾，须经分类妥善收集后定期委托环卫部门安全处理，煤渣须经收集后直接作为铺路材料外售。 |
| 环境风险评价 | 5 | 本项目的主要环境风险因素包括原辅原料在运输、储存和生产过程中可能发生的泄漏、火灾和爆炸等重大污染事故风险，针对项目存在的主要环境风险污染事故如泄漏、火灾、爆炸等，本评价已提出初步的防范对策措施和突发事故应急方案。建设单位必须根据消防和劳动安全主管部门的要求做好风险防范和事故应急工作。建设单位应在施工过程、营运过程切实落实消防和劳动安全主管部门的要求、本报告中提出的各项环保措施和对策建议，则本项目可最大限度地降低环境风险。在加强管理的前提下，本项目的环境风险是可以接受的。 | 已落实，已设置750m3的事故应急池和对项目罐区设置高度不低于1米，有效容积不小于1575立方米的罐区围堰，最大限度地降低环境风险，确保环境安全。 |
| 清洁生产 | 6 | 项目采用了先进的生产工艺和生产设备，实现节能减排的生产要求，对环境影响小，清洁生产水平基本达到国内先进水平。 | 已落实。项目最大限度提高废水回用率，减少生产废水的排放。采取高效、节能、环保的生产工艺技术和设备，减少能耗、物耗，达到国内同行业清洁生产的先进水平。 |
| 总量控制 | 7 | 建议各总量控制指标为：COD=2.70t/a、NH3-N=0.30t/a、SO2=5.35t/a、NOx=8.25t/a、烟粉尘=0.67t/a、挥发性有机物=0.28t/a。 | 已落实。本项目污染物中的化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、VOCs和粉尘的实际排放总量均符合韶环审[2015]348号《韶关市环境保护局关于翁源广业清怡食品科技有限公司年产600吨食品抗氧化剂TBHQ建设项目环境影响报告书审批意见的函》下达本验收项目各污染物总量控制指标要求。 |

11、公众意见调查

此次调查以发放调查表和走访调查的形式进行。共发放调查表50份，回收48份。调查范围包括翁源县翁城镇的胜利1、胜利5、胜利6、胜利9、胜利10等村（组），受调查对象主要是周边的农民。受调查的对象中年龄在30～50岁的最多，占受调查总人数的58.3%，初中及初中以上文化程度的调查对象占87.5%，详见表11-1及表11-2。

表11-1       公众调查基本情况

| 调查项目 | 基本情况 | 受调查人数 | 受调查人数占总调查人数的百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 | 大于50岁 | 19 | 39.6 |
|  | 30-50岁 | 28 | 58.3 |
|  | 小于30岁 | 1 | 2.08 |
| 文化程度 | 初中及初中以上 | 42 | 87.5 |
|  | 小学及小学以下 | 6 | 12.5 |
| 职业 | 农民 | 34 | 70.8 |
|  | 政府工作人员 | 10 | 20.8 |
|  | 其它 | 4 | 8.40 |

表11-2        公众意见调查统计表

| 群 众 调 查 意 见 | 调查内容 | 调查意见 | 人数（人） | 占受调查人数的百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境质量现状满意程度 | 很满意 | 9 | 18.8 |
|  |  | 较满意 | 39 | 81.2 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |
|  | 项目建设期间环境满意程度 | 满意 | 34 | 70.8 |
|  |  | 一般 | 14 | 29.2 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |
|  | 项目在运行期间对环境的影响 | 满意 | 41 | 85.4 |
|  |  | 一般 | 7 | 14.6 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |
|  | 项目能否促进当地的经济发展 | 能够 | 41 | 85.4 |
|  |  | 不能够 | 0 | 0 |
|  |  | 不清楚 | 7 | 14.6 |
|  | 对该项目所持环保看法 | 支持 | 38 | 79.2 |
|  |  | 无所谓 | 10 | 20.8 |
|  |  | 不支持 | 0 | 0 |

本次问卷调查针对项目对周边公众影响比较敏感的问题进行了调查访问，内容包括地区的经济发展、施工期产生的影响、建成后产生的影响、环保工作效果等5个问题，被访者均对上述调查内容发表了看法。调查结果的统计见表11-2。

表11-2表明，18.8%的被访者对环境质量现状表示很满意，81.2%表示较满意；70.8%的被访者对项目建设期间周围环境质量表示很满意，29.2%的被访者表示一般；85.4%的被访者对项目运行期间的周围环境质量表示很满意，79.2%的被访问者对该项目所持环保看法表示基本满意。综上所述，被访问者对该项目的建设是支持的。

12、结论和建议

12.1 结论

12.1.1项目建设情况  本项目所处的位置、工程内容和规模、占地面积、总投资、主要生产工艺及环保设施建设情况与环评报告介绍的情况一致。

12.1.2生产工况  验收监测期间，翁源广业清怡食品科技有限公司生产正常、稳定，各项环保治理设施也正常运行，生产运行负荷达到75%以上，符合验收监测要求。

12.1.3废水  本项目生产废水（烷基化反应生成废水、水提纯废水、车间喷淋废水、凉水塔清洗废水、锅炉废水、树脂清洗废水）、生活污水（经三级化粪池预处理）和初期雨水（经事故应急池收集、暂存），送废水处理站，采用“预酸化池+IC厌氧池+生化+深度处理”工艺处理各污染物因子浓度未超过广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。

12.1.4废气  本项目废气主要为车间废气、锅炉烟气和污水处理站废水。车间废气须采用“水喷淋+活性炭治理”措施处理后，污染物二甲苯浓度物未超过《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准、VOCs浓度未超过《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010），废气通过15m高的排气筒外排；锅炉烟气采用“布袋除尘+麻石水膜（碱液喷淋）”工艺处理，锅炉废气各污染物因子浓度未超过《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1规定的大气污染物排放限值，废气通过45m高的排气筒外排。

无组织废气中的TSP、二甲苯浓度未超过《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准无组织排放限值，VOCs浓度未超过《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）中无组织排放限值。污水处理站废水中的臭气浓度、氨、硫化氢废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1二级新扩改建标准限值。

12.1.5噪声  验收监测期间，本项目昼间和夜间厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准限值的要求。

12.1.6 固体废物  本项目建有危险废物暂存间，废活性炭（废气吸附）作为危险废物储存在危废暂存间，交由有资质单位处理，副产品DT须经分类妥善收集贮存后、定期出售，磷酸二氢钙，须经分类妥善收集贮存后、定期出售或厂区污水处理站内消耗，废反渗透膜、废水处理站污泥和生活垃圾，须经分类妥善收集后定期委托环卫部门安全处理，煤渣须经收集后直接作为铺路材料外售。

12.1.7总量控制  本项目污染物中的化学需氧量、氨氮、二氧化硫、二氧化氮、VOCS和烟尘的实际排放总量均符合韶环审[2015]348号《韶关市环境保护局关于翁源广业清怡食品科技有限公司年产600吨食品抗氧化剂TBHQ建设项目环境影响报告书审批意见的函》下达本验收项目各污染物总量控制指标要求（详见表9-7，污染物总量监测结果）。

12.1.8卫生防护距离  据调查，东北侧58米为金悦通电子（翁源）有限公司，北面隔250米荒地为京珠高速公路翁城进出口引道，西面距京珠高速公路最近130米，西南距下卢屋村最近距离为110米，东面隔435米荒地，南面为山地。满足环评批复要求的100米卫生防护距离内无居民点的要求。

12.1.9环境管理检查  项目执行了相关的环保制度；基本按实际需要配套建成了环境保护设施，目前环保设施均运行基本正常，污染物均达标排放；环评报告书及批复要求基本得到落实；建立了环境保护管理规章制度；制定了环境保护设施的管理制度；配备了环境管理专职及兼职人员；环境保护档案齐全；建造了事故应急池，经调查，建设期间和试生产阶段均未发生扰民和污染事故的记录。

12.1.10公众调查  通过发放调查表方式，发放调查表格50份，回收有效问卷48份，问卷收回有效率为96%。本次调查没有收到不满意意见，周围群众对该项目的支持较高，100%被访问者对该建设项目的总体态度是满意和基本满意。该厂比较重视周边群众的意见，积极解决与群众利益密切相关的问题，厂群关系处理得较好。

12.2建议

11.2.1完善污水处理站环境管理制度，定期进行维护和及时进行维修。确保污水处理站处于良好的运行状态，各项污染物长期稳定达标。

11.2.2定期维护锅炉废气治理设施，预防因管道老化或腐蚀发生泄露事故。

11.2.3完善厂内固体废物、危险废物产出和转移台账。

11.2.4加强培训厂内员工风险防范意识，每年最少组织一次专项应急预案演练。

- 建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：翁源广业清怡食品科技有限公司        填表人（签字）：                                 项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 年产600吨食品抗氧化剂TBHQ建设项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  | / |  |  | 建设地点 |  |  | 韶关市翁源县京珠高速翁城进出口引道南侧250米 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | C1495食品及饲料添加剂制造 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  |  | √ 新建 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产600吨食品抗氧化剂 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  |  | 年产600吨食品抗氧化剂 |  |  | 环评单位 |  |  | 韶关市环境保护科学技术研究所 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 韶关市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  |  |  | 韶环审【2015】348号 |  |  | 环评文件类型 |  |  | 环评报告书 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2015年6月 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  |  | 2017年7月 |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  | 2016年09月01日 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 中国轻工业广州工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  | 韶关市翁源县第三建筑工程有限公司 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  | 4402292017000033 |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 翁源广业清怡食品科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  |  | 广东中誉科诚检测技术有限公司 |  |  | 验收监测时工况 |  |  | 76.8% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 所占比例（%） |  |  | 6.7 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 所占比例（%） |  |  | 6.7 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 150 |  | 废气治理（万元） |  | 5 |  | 噪声治理（万元） |  |  |  | 5 |  | 固体废物治理（万元） |  |  |  |  | 0 | 绿化及生态（万元） |  |  | 20 |  | 其他（万元） |  | 20 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 2000m3/d |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  | / |  |  | 年平均工作时 |  |  | 7200h |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 翁源广业清怡食品科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 |  |  |  |  | 91440229586377613M |  |  |  |  | 验收时间 |  |  | 2017年9月5日—6日 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 | 污染物 |  | 原有排放量 （1） |  | 本期工程实际排放浓度 （2） |  | 本期工程允许排放浓度 （3） |  | 本期工程产生量 （4） |  |  | 自身削减量 (5) | 实际排放量 (6) |  |  | 核定排放总量 (7) |  | “以新带老”削减量 (8) |  |  | 全厂实际排放总量 (9) | 全厂核定排放总量 (10) |  | 区域平衡替代削减量 （11） |  | 排放增减量 （12） |  |
|  | 废水 |  | 43.20 |  |  |  |  |  | 2.998 |  |  |  | 2.998 |  |  | 2.998 |  |  |  |  | 46.20 | 46.20 |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  | 39.26 |  | 90 |  | 90 |  | 103.08 |  |  | 100.38 | 2.70 |  |  | 2.70 |  |  |  |  | 41.96 | 41.96 |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  | 4.36 |  | 10 |  | 10 |  | 13.62 |  |  | 13.32 | 0.30 |  |  | 0.30 |  |  |  |  | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  | 62.2 |  | 400 |  | 400 |  | 26.73 |  |  | 21.38 | 5.35 |  |  | 5.35 |  |  |  |  | 71.006 | 71.006 |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  | 10.72 |  | 80 |  | 80 |  | 67.39 |  |  | 66.72 | 0.67 |  |  | 0.67 |  |  |  |  | 11.39 | 11.39 |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  | 0.0288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  | 91.21 |  | 400 |  | 400 |  | 8.25 |  |  | 0 | 8.25 |  |  | 8.25 |  |  |  |  | 99.46 | 99.46 |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 挥发性有机物 |  | 3.6288 |  | 30 |  | 30 |  | 2.755 |  |  | 2.475 | 0.28 |  |  | 0.28 |  |  |  |  | 3.9088 | 3.9088 |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（—）表示减少。2、（12）=（6）-（8），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。

3计量单位：废水排风量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升