韶关市仁化县“11·10”高处坠落事故

调查报告

2014年11月10日9时40分，韶关市仁化县红山镇烟竹村仁化县天盛实业有限公司（以下简称天盛公司）化验室房屋维修工地发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，1人重伤，直接经济损失30万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，及时组织有关部门积极开展抢救和善后处理工作。县政府依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，成立由县安全生产监督管理局局长李伟强任组长，县安监局、监察局、公安局、住建局、法制局、总工会、红山镇人民政府有关负责同志组成的韶关市仁化县“11·10”高处坠落事故调查组，并邀请县人民检察院派员参加，开展事故调查工作。事故调查组在查明事故原因、对事故性质作出认定的基础上，对有关责任单位、有关责任人提出处理建议，并就如何吸取事故教训，提出了防范措施及整改意见，现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

天盛公司需翻修一座建于60年代砖混结构的平房，将金字架屋顶泥土烧制的瓦面改装成铁皮瓦面，并将此工程发包给武江区鍴和装饰经营部，双方达成协议（经有关部门认定为承揽合同），并于2014年11月9日开始施工。

（一）事故单位情况

事故单位武江区鍴和装饰经营部（以下简称鍴和经营部），工商注册日期为2012年6月4日，单位性质为个体工商户，经营者曹培先，经营场所在武江区享泰路20号，经营范围是加工、零售：不锈钢、铝合金、铁艺(以上经营项目法律、法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

（二）天盛公司情况

天盛公司经仁化县工商行政管理局登记注册，工商注册类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法人代表是郭广华，住所在仁化县红山镇烟竹村，成立日期为2014年9月5日，经营范围是山泉水的开发、加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司现处于工程建设阶段，已在有关部门分别办理了工商营业执照、税务登记、组织机构代码证。

（三）工商营业执照、资质情况

鍴和经营部、天盛公司工商营业执照均在有效期内，县住建部门依据《村庄和集镇规划建设管理条例》（国务院令第116号）第21、23条认定：承担房屋修缮工作二层以下的不需要设计资质和施工资质。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

天盛公司到仁化县食品药品监督管理局办理生产许可证时，仁化县食品药品监督管理局要求其须配备化验室，于是天盛公司向仁化县供销社租赁红山镇烟竹村委会对面的旧平房（泥砖瓦面结构），计划用作化验室，该平房矩形设置，长16米，宽11米，屋顶为金字架结构泥土烧制瓦面，斜度29°，屋顶滴水边缘离地高度3.55米，屋顶最高处离地面高度6.5米。郭广华找到曹培先为旧房屋盖铁皮瓦顶，双方约定该工程材料费38元/ m2，人工费30元/ m2，运费4元/ m2，工程开始前，天盛公司已将原来的瓦片掀开。曹培先临时组织潘志坚、张南通、张剑丰3人承接该工程。

2014年11月6日，曹培先和潘志坚到红山镇烟竹村测量化验室瓦面的面积（约230m2）。

11月8日下午，曹培先和潘志坚、张南通、张剑丰将安装铁皮瓦所需的材料运到仁化县红山镇烟竹村，当天未开工。

11月9日上午开始施工至16时左右，天开始下雨，曹培先等人停止作业，当天完成总工程量的三分之二（约170m2）。

11月10日上午8时许，潘志坚、张南通、张剑丰开始当天的工作，潘志坚和张剑丰在屋顶安装、固定瓦面，张南通在地面递送材料。至9时左右，天开始下毛毛雨，9时10分，潘志坚解开安全绳去厕所，在瓦顶走了两步后不小心滑倒，摔下地面，张南通马上跑过去扶他，并打电话通知曹培先，曹培先和郭广华赶到现场后，搀扶潘志坚到烟竹村卫生站，经卫生站医生初步诊断，建议将潘志坚送往大医院作进一步检查。因为看到潘志坚的状况较为稳定，考虑到施工所剩工程量不大，所需时间也不长，曹培先决定抓紧时间把工程做完再送潘志坚到韶关医院检查，于是曹培先带着张南通、张剑丰回到工地，郭广华则在卫生站照顾潘志坚。9点40分左右，3人回到工地，张剑丰走在前面先上了瓦面屋顶，曹培先跟在他后面，张南通在楼梯处绑安全绳。曹培先在屋顶行走过程中滑倒坠落地面，头部撞击屋后的墙壁不省人事。屋后墙壁为批荡石灰墙，高3.45米，施工房屋与后面墙壁间有一长方形地坪，长8.28米，宽4.2米，地板为水泥混凝土地面（事故现场平面图见附件2）。

（二）事故抢救情况

张南通听到响声后，马上过去扶着曹培先的头喊了两声，曹培先没有反应，头部和鼻子有血流出。张南通即打电话给潘志坚，叫郭广华和医生马上过来，并与张剑丰和附近的居民把曹培先抬到公路边。医生赶到现场后马上进行了抢救，郭广华则打电话给120，随后把曹培先和潘志坚往仁化医院送，在红山镇厚塘村将2名伤员转到120急救车，经仁化县人民医院抢救，曹培先12时被宣告抢救无效死亡，郭广华将事故情况报告了110，并于当天晚上将潘志坚转到韶关市中医院治疗。

事故发生后，县委、县政府主要领导对事故的调查处理作了指示，紧急成立了仁化县“11.10”生产安全事故处置领导小组，县委常委、常务副县长区毅明、县安监局局长李伟强以及住建局、公安局、人社局、红山镇等单位领导赶赴事故现场，研究部署事故抢救、调查、善后处理工作，红山镇人民政府先垫资5000元用于韶关市中医院抢救受伤人员，目前，伤者已康复出院，死者善后处理工作正在进行中。

1、死亡人员名单：

曹培先，男，韶关市武江区龙归镇人，1970年生，武江区鍴和经营部经营者。

2、受伤人员名单：

潘志坚，男，韶关市浈江区十里亭镇人，1982年生，主要从事空调安装和维修工作。

三、事故原因及事故性质

事故调查组通过对事故现场勘验，对事故有关人员进行询问，查阅有关资料，综合分析，查明了事故原因：

（一）直接原因

根据国家标准《高处作业分级》（GB3608-83），该作业点最高高度6.5米为二级高处作业和特殊高处作业（雨天高处作业）地点。

潘志坚、曹培先在斜度29°的瓦面行走，由于铁皮瓦面较光滑加上下毛毛雨铁皮瓦面有水，使瓦面本来就很小的摩擦系数进一步降低，当鞋底与铁皮瓦摩擦系数很小时，物理学知识表明：人体所受到的合力是重力沿斜面向下的分力，此时人体不可能静止在斜面上，要向下做匀加速直线运动。潘志坚、曹培先在屋顶处先后滑倒，在较光滑有雨水的铁皮瓦面，受自身重力沿斜面向下的分力作用（分力大小约为自身重量的一半），在长约6米的铁皮瓦面向下滑动且速度越来越快，当滑动到铁皮瓦面边缘时坠落，造成事故。

（二）间接原因

1、事故发生时施工现场无任何安全防护设施，伤亡人员作业时均未佩带劳动防护用品（安全绳、安全带、安全帽）。

2、鍴和经营部施工安全管理不善。

3、天盛公司没有督促鍴和经营部落实施工安全措施。

（三）事故性质

经调查认定，该高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故责任单位和相关责任人员的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规，按照事故调查“四不放过”原则，事故调查组建议对事故责任单位和相关责任人作如下处理：

（一）事故责任单位

1、鍴和经营部在斜坡二级特殊高处作业，未设置安全平网、防护栏杆等安全设施，未佩戴安全绳（带）、安全帽等劳动防护用品，违反建设部《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-1991）第2.0.7条、第3.1.1条规定和《安全生产法》第三十七条规定，安全平网、安全防护栏杆、安全绳（带、帽）三项只要落实其中任何一项安全设（措）施，事故就可以避免，鍴和经营部对这起事故的发生负有直接责任，是事故发生单位，本应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）追究其责任，鉴于鍴和经营部属个体经营，其经营者曹培先已在事故中死亡，不予追究，建议武江区工商行政管理局依法注销武江区鍴和经营部工商营业执照。

2、天盛公司将工程发包给鍴和经营部施工，没有及时、有效地督促其落实施工安全措施，对事故的发生负有一定的间接责任，建议由仁化县安全生产监督管理局责令其改正，并给予批评、教育。

（二）事故发生单位相关责任人

1、曹培先是鍴和经营部个体经营者，违章指挥、违规冒险作业，特别是已有潘志坚坠落受伤的事故教训，第二次事故本不应该再次发生，然而曹培先在没有任何改进安全设（措）施和没有佩戴劳动防护用品的情况下，带头组织工人继续施工，重蹈第一次事故之覆辙，造成在第一次事故发生30分钟后同样事故再次发生的严重后果，违反建设部《建筑施工高处作业安全技术规程》（JGJ80-1991）第2.0.7条、第3.1.1条和《安全生产法》第四十九条相关规定，曹培先是事故的主要责任、直接责任者，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

3、潘志坚、张南通、张剑丰在施工过程中均存在违章操作、冒险作业的行为，建议由行业主管部门对其进行批评、教育。

(三)监管部门责任

红山镇政府工作人员未发现有失职、渎职的行为，对事故的发生不承担责任。

六、事故防范措施建议

这次事故的发生令人心痛，其教训十分深刻，为吸取事故教训，防止类似事故再次发生，建议采取如下防范措施：

1、在全县范围内开展一次建筑安装企业（个体）安全大检查，特别是点多面广、分散零星工程的施工单位，发现问题，依法整治。

2、当地政府要进一步加强对建筑安装单位的安全监管工作，减少和避免违规违章、冒险作业的行为。

3、加大对零星工程施工单位的安全培训教育，特别是特殊工种人员的培训教育。

4、当地政府应吸取事故教训，检讨安全生产监管存在的问题，改进和完善今后的安全监管工作，减少和避免类似事故的发生。

（说明：因事故发生在新修订的《安全生产法》实施前，故本调查报告仍引用未经修订的《安全生产法》。）

附件：1、仁化县人民政府办公室关于成立仁化县天盛实业有限公司“11.10”生产安全事故调查组的通知

2、事故现场平面图

3、《法医学尸体检验报告》

4、仁化县天盛实业有限公司房屋维修“11.10”高处坠落事故调查报告调查组分析会签到表

5、仁化县天盛实业有限公司房屋维修“11.10”高处坠落事故调查组成员对事故调查报告定稿确认签名表

韶关市仁化县“11·10”

高处坠落事故调查组

2015年3月6日